APÊNDICE B - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- A descrição dos serviços no presente Apêndice é exemplificativa sendo que em caso de qualquer omissão, a manutenção do mobiliário deve ser atendida nos padrões de serviço descritos no Termo de Referência, de forma que o bem retorne ao seu estado original.

  - A classificação dos serviços como AJUSTE, REPARO OU REFORMA, segue os parâmetros abaixo, conforme Item 9 do Termo de Referência:

AJUSTES : serviços de simples execução, que não demandem troca de peças (com exceção de parafusos, porcas, arruelas, buchas entre outros), como aperto de parafusos, lubrificações, e serviços similares, para qualquer tipo de mobiliário;

REPARO : serviços que demandem troca de peças consideradas de baixo custo e serviços considerados de baixa/média complexidade, incluindo tosos os demais serviços classificados como AJUSTE, necessários para a restauração completa do mobiliário;

REFORMA: serviços que demandem troca de peças consideradas de alto custo e de maior complexidade, incluindo todos os demais serviços, mesmo os classificados como AJUSTE e REPARO, necessários para a restauração completa do mobiliário.

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE MESA E GUICHES e demais mobiliários: serviços de montagem e desmontagem de mesas,  guichês e outros mobiliários, para remanejamento entre unidades CAIXA e/ou alteração de lay-out, sem necessidade de nenhum serviço adicional. O Transporte do mobiliário para outras unidades será de responsabilidade da CAIXA nestes casos. Danos causado ao mobiliário por culpa ou dolo da CONTRATADA durante a execução do serviço deverão ser reparados sem custo adicional.

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE : serviços de montagem e desmontagem de arquivos deslizantes, para remanejamento entre unidades CAIXA e/ou alteração de lay-out, sem necessidade de nenhum serviço adicional. O Transporte do mobiliário para outras unidades será de responsabilidade da CAIXA nestes casos.  Danos causado ao mobiliário por culpa ou dolo da CONTRATADA durante a execução do serviço deverão ser reparados sem custo adicional.

- O pagamento dos serviços não é cumulativo. Ou seja, caso os serviços descritos como REPARO tenham sido realizados de forma concomitante a realização de um serviço de REFORMA, utiliza-se o item REFORMA para o pagamento, sem necessidade de abertura de duas ordens de serviço.

  - Como exemplo temos:

- Para o serviço em uma cadeira de troca de forração, também foi realizado a troca de rodízio e lubrificação, será pago somente o item REFORMA, pois foi executado serviço de Reparo e Reforma.

- Para um serviço em um armário houve lubrificação de corrediças e dobradiças (AJUSTE), e substituição de fechadura (REPARO), será pago como REPARO, pois houve necessidade de troca de peças para a restauração completa e sua entrega em perfeito estado.

- Dessa forma, justifica-se qualquer omissão ou duplicidade na descrição exemplificativa dos serviços abaixo.

- Todo remanejamento necessário para a execução do serviço está incluído nos valores conforme Item 13 do Termo de Referência, bem como a limpeza geral do mobiliário antes da entrega.

| MOBILIÁRIO | AJUSTES | REPAROS | REFORMA |
| --- | --- | --- | --- |
| ARMÁRIOS /BALCAO / RACK PARA TV E VÍDEO | Fornecimento e fixação de parafusos, porcas roscáveis e cilindricas, arruelas de fixação de tampo, laterais e fundo; Fornecimento e fixação de parafusos, porcas e arruelas de puxadores, Fornecimento e fixação de componentes SOPFIX ref soprano: tambor, haste parafusos e tampas (conhecidos como tamborfix/ minifix ) Fornecimento e fixação de buchas zamac, plásticas ou autoatarrachantes. Fornecimento e fixação de componentes e acessórios para fechaduras: distanciador, linguetas, pino travamento, rampa de travamento, guia de barra, guia de gancho, trava de barra, batente L, batente regulável, gramo fixador, batente regulável, espelho para fechaduras e hastes de trava superior e inferior Verificação e ajustes na estabilidade e rigidez do conjunto; Lubrificação ou engraxamento dos componentes interno dos mesmos. Copias simples de chaves com cabeças: (capa plásticas ou yale simples). Fornecimento e reposição de dispositivo da regulagem da fixação das prateleiras;(pinos de metal cilíndrico e suporte com pino ou cavilha de madeira ou plástica) Obs: mantendo a mesma ordem e organização das coisas interna alocada no móvel. Observação geral: parafusos e porcas e arruelas e componentes se destina a qualquer tamanho, modelo ou tipo de relevância na precisão do móvel. | Fornecimento e reposição de puxadores das portas (padrão antigo) Fornecimento e instalação de puxadores das portas (padrão novo) Fornecimento e reposição dos reforços do corpo do mobiliário (cantoneiras e suportes L em aço); Manutenção de corrediças telescópicas. Fornecimento, reposição e instalação das sapatas niveladoras da estrutura (nivelação das sapatas). Obs: mantendo a mesma ordem e organização das coisas interna alocada no móvel. Dobradiças: manutenção de todas as dobradiças no mobiliário e/ou fornecimento e instalação Serviços de pequenas pinturas (retoques) Serviços de pequenas soldas em ferragens da estrutura ou da base – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 Fornecimento e reposição de fechadura simples com 02 chaves para móvel conforme especificação do mobiliário. Fornecimento e reposição de fitamento para bordas com a cor de referência do móvel. Fornecimento e reposição de componentes e acessórios para fechaduras: barra de travamento, haste de alumínio Fornecimento e instalação de rodízios com duplo giro; Portinholas: conserto da porta articulada, substituição do tubo de fixação do perfil de união e da base de fixação. | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos. Fornecimento e instalação das prateleiras de madeiras Fornecimento e instalação dos arcos ou quadros para pastas suspensas Fornecimento e instalação das corrediças telescópicas Fornecimento e instalação de hastes de engates para travas e componentes de deslizamento de corrediças Fornecimento e instalação de base e estrutura de ferros ou aço (ferragem) Serviços de pintura geral: (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução nas dependências da unidade CAIXA, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Serviços de solda geral: (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução nas dependências da unidade CAIXA, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Fornecimento e instalação de fechadura com 02 chaves tipo CREMONA (ESACAMOTIAVEL OU PANTOGRAFICA ou de acordo com especificação tecnica) Fornecimento e instalação de fechadura com 02 chaves para móvel de aço (fechadura acionamento com moedas ou similar de acordo com especificação técnica) Fornecimento e instalação dos reforços do corpo do armário (cantoneiras em aço); Observação Geral: Todos os demais serviços que precisarem ser realizados, para sua total restauração, e entrega em perfeito estado. |
| ARQUIVOS ; ESTANTES ; GUARDA VOLUME | Fornecimento e fixação de parafusos, porcas roscáveis e cilindricas, arruelas de fixação de tampo, laterais e fundo; Fornecimento e fixação de parafusos, porcas e arruelas de puxadores, Ajustes de mecanismos e engrenagens de travamento superior e inferior e deslizamento. Fornecimento e fixação de componentes SOPFIX ref soprano: tambor, haste parafusos e tampas (conhecidos como tamborfix/ minifix ) Fornecimento e fixação de buchas zamac, plásticas ou autoatarrachantes. Fornecimento e fixação de componentes e acessórios para fechaduras: distanciador, linguetas, pino travamento, rampa de travamento, guia de barra, guia de gancho, trava de barra, batente L, batente regulável, gramo fixador, batente regulável, espelho para fechaduras e hastes de trava superior e inferior Verificação e ajustes na estabilidade e rigidez do conjunto; Lubrificação ou engraxamento dos componentes interno dos mesmos. Copias simples de chaves com cabeças: (capa plásticas ou yale simples). Fornecimento e reposição de dispositivo da regulagem da fixação das prateleiras;(pinos de metal cilíndrico e suporte com pino ou cavilha de madeira ou plástica) Obs: mantendo a mesma ordem e organização das coisas interna alocada no móvel. Observação geral: parafusos e porcas e arruelas e componentes se destina a qualquer tamanho, modelo ou tipo de relevância na precisão do móvel. | Fornecimento e reposição de puxadores das portas (padrão antigo) Fornecimento e instalação de puxadores das portas (padrão novo) Fornecimento e reposição dos reforços do corpo do armário (cantoneiras e suportes L em aço); Fornecimento, reposição e instalação das sapatas niveladoras da estrutura (nivelação das sapatas). Obs: mantendo a mesma ordem e organização das coisas interna alocada no móvel. Manutenção de corrediças telescópicas. Dobradiças: manutenção de todas as dobradiças no mobiliário e/ou fornecimento e instalação . Serviços de pequenas pinturas (retoques) Serviços de pequenas soldas em ferragens da estrutura ou da base - soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 Fornecimento e reposição de fechadura simples com 02 chaves para móvel (AÇO ROSCA TOTAL / AÇO GIRO / MOVEIS DE AÇO / MAÇANETA COM FECHADURA) Fornecimento e reposição de fitamento para bordas com a cor de referência do móvel. Fornecimento e reposição de componentes e acessórios para fechaduras: barra de travamento, haste de alumínio Fornecimento e instalação de rodízios com duplo giro; | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos. Fornecimento e instalação das prateleiras. Fornecimento e instalação dos arcos ou quadros para pastas suspensas Fornecimento e instalação das corrediças telescópicas Fornecimento e instalação de hastes de engates para travas e componentes de deslizamento de corrediças Fornecimento e instalação de base e estrutura de ferros ou aço (ferragem) Serviços de pintura geral: (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução nas dependências da unidade CAIXA, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Serviços de solda geral: (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução nas dependências da unidade CAIXA, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Fornecimento e instalação de fechadura com 02 chaves tipo CREMONA (ESACAMOTIAVEL OU PANTOGRAFICA ou de acordo com especificação tecnica) Fornecimento e instalação de fechadura com 02 chaves para móvel de aço (fechadura acionamento com moedas ou similar de acordo com especificação técnica) Fornecimento e instalação dos reforços do corpo do armário (cantoneiras em aço); Observação Geral: Todos os demais serviços que precisarem ser realizados, para sua total restauração, e entrega em perfeito estado. |
| GUICHÊS / POSTO DE ATENDIMENTO | Fixação do acabamento em tampa plástica do furo no tampo com canopla removível (passa fio ou passa cabos) na mesma cor do laminado. Fixação e ajustes de guichês e PA padrão antigo: Modulo divisor lateral – DL Modulo divisor frontal – DF Conector alto de união – CAU Acabamento horizontal Acabamento vertical Tampo PE do tampo – TPI Mão Francesa – TPI Tampo – TP2 Base do Tampo – TP2 Tampo – TP3 Chapa de fixação – TP3 Chapa de fixação –TP2/TP3 Tampo – TP4 Gaveta – G3 Vidro laminado 6mm Fechamento de vídeo Suporte para pastas suspensas Gaveta GV2 Rodapé Painel de fechamento – PFSIS Painel de fechamento – PFIC Painel de fechamento – PFII Barra de tomadas – RJ Barra de tomadas elétricas. Fixação e ajustes de guichês e balcões padrão novo: Biombo lateral direito Biombo lateral esquerdo Mesa ajustável SFC (suporte fixo cpu coluna) Biombo frontal Suporte monitor Tampa basculante Tampo Principal Tampa de acesso a numerário Suporte barra de tomadas Calha frontal Cavalete maior Calha fiação Cavalete menor Gaveta de numerário Calha lateral Detalhe usinagem do tampo Caixa de engrenagens Fuso Base superior maior Bucha superior Bucha inferior Tampa acabamento Base inferior maior Regulador Tampa frontal Tampa posterior Chapa superior Chapa inferior Fechaduras Segredo Corpo gaveta Bandeja de cédulas Corrediças telescópicas Gaveta interna Frente gaveta Braço articulável Coluna superior Bucha bipartida Eixo Pistão Coluna base Chapa de aço (fixação no tampo) Painel frontal visor em acrílico Perfil fixação acrílico Tampo atendimento superior Placa externa Placa interna Estrutura interna Rodapé externo Tampo vertical apoio Tampo atendimento superior Painel lateral translucido Perfil fixação acrílico Bucha fixação Coluna verticais montantes Perfil fixação acrílico Acabamento superior Estrutura interna Placa Barra tomadas Acabamentos terminal SFAC: suporte cpu convencional / suporte cpu ultra slin / suporte cpu thin cliente - (suporte fixo cpu c/altura ajustável caixa): borracha adesiva / chapa lateral, chapa fixação, chapa inferior). Estrutura Painel interno com rasgo Acabamento vertical Acabamento terminal injetado ABS. Mesa engatada reta Painel proteção monitor perfurado Tampo superior de atendimento Rodapé externo aço Suporte barras de tomadas Mãos francesas – esquerda / direita e normais. Painel interno cego Acabamento aço lateral entre painel Acabamento superior Acabamento injetado superior do tubo Tubo união quadrado 90º Dobradiças vai e vem Tubo de fixação Espiga fixação Portinhola Fixação e ajustes posto de atendimento: Base regulável Suporte da base Tampo do teclado –TT Tampo de monitor – TM Tubo Horizontal Tubo Vertical Calha elétrica Painel lateral – PL Tampa lateral Cavalete Painel frontal inferior - PFI Rodameio Painel frontal superior - PFS Terminal superior – TS Painel frontal externo – PFE Tubo de travamento Calha cabo de rede Observação geral: parafusos e porcas e arruelas e componentes se destina a qualquer tamanho, modelo ou tipo de relevância na precisão do móvel. | Fornecimento e fixação do acabamento em tampa plástica do furo no tampo com canopla removível (passa fio ou passa cabos) na mesma cor do laminado Fornecimento e reposição de fechaduras com chaves para gavetas, tambor longo ou curto / lingueta de percussor longo ou curto Fornecimento e reposição de manípulos Fornecimento e reposição de vidro laminado de 6 mm ou de acordo com especificação técnica - correspondem ao retangular pequeno e do fechamento de vídeo. Fornecimento e reposição de caixa de engrenagens / segredo / bandeja de cédulas / barra de tomadas/ dobradiças vai e vem. Fornecimento e reposição de ferrolho. Serviços de pequenas pinturas (retoques) Substituição de até 3 placas de aço ou carbono do escaninho | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos. Fornecimento e instalação de tomadas RJ 45 – automação, na barra angular superior do lado direito; Fixação e instalação de tomadas tripolares – elétrica, na barra angular inferior do lado direito; Substituição do tecido cinza do painel lateral superior – PLS, com acabamento apropriado em suas bordas para que não desfie e ser bem esticado ao ser fixado ao aglomerado por meio de grampos Fornecimento e reposição de encabeçamento em PVC boleado (meia cana) com 13 mm de espessura, ou conforme especificação tecnica, na borda em arco; Fornecimento e instalação de uma gaveta de numerários tipo GV2 Fornecimento e reposição dos trilhos telescópicos da gaveta (serviço de alta complexidade na execução) Fornecimento e instalação de acessórios de madeiramento e ferragens ( BARRAS / TAMPOS / CONCETORES/ BASES E ESTRUTURAS) Fornecimento e instalação painel frontal visor em acrílico ou painel lateral translucido Fornecimento e instalação de tubulados de alumínio para fixação, reposição de placa área montando o arco com dimensão necessária in loco, limitado a tamanho do móvel ao tubo para corresponder quantos itens correspondem a execução. Fornecimento de protetores de acrílicos para prevenção de doenças virais Substituição de 4 ou mais placas de aço ou carbono do escaninho. observação geral: Todos os demais serviços que precisarem ser realizados para sua total restauração, e entrega em perfeito estado. |
| BALCÃO DE PRENCHIMENTO DE GUIA CHEQUES | Fornecimento e fixação de parafusos, porcas roscáveis e cilíndricas, arruelas de fixação de tampo, e saia. Fornecimento e fixação de componentes SOPFIX ref soprano: tambor, haste parafusos e tampas (conhecidos como tamborfix/ minifix), de acordo com especificações. Fornecimento e fixação de buchas zamac, plásticas ou autoatarrachantes. Verificação e ajustes na estabilidade do balcão e rigidez do conjunto; | Serviços de reposição de calha de passagem de cabos que deve ser faceada a borda superior do painel frontal lado interno. Serviços de reposição e instalação dos acabamentos em ponteiras plásticas e sapatas niveladoras da estrutura. Divisões: substituições Fechamento lateral: substituição Perfil metálico: substituição Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2. | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos Serviço de fornecimento e reposição do painel frontal entre pés da estrutura pela face externa e abaixo do tampo, de acordo com especificações Pintura e solda em geral. Fornecimento e instalação de vidro. Fornecimento e instalação de parabolt (fixando ao chão para risco de quedas) Substituição de pés laterais: fornecimento e instalação |
| EXPOSITOR DE JOIAS | Corpo: fixação e reposição de parafusos e porcas de fixação do tampo, laterais e fundos. | Substituição chapa com furos para ventilação Substituição porta em acrílico Substituição rodapé | Pinturas geral Substituição porta superior Substituição caixa expositora |
| BIOMBOS / COMPLEMENTO EMPILHÁVEL / CONECTORES | Fixação e reposição do acabamento em poliestireno nos furos para tomadas; (conhecido como tapa buraco) Fixação e reposição do acabamento em poliestireno no topo da coluna central; (conhecido como tapa buraco) Fixação do tampo ao biombo e reposição de parafusos (parafusos tipo ALLEN ou TORX e porcas roscáveis ou cilíndricas); Fornecimento e fixação de parafusos, porcas roscáveis e cilindricas, arruelas de fixação de tampo. Fornecimento e fixação de buchas zamac, plásticas ou autoatarrachantes. Fixação do tampo e reposição de parafusos e porcas de fixação à estrutura (parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas); Observação geral: parafusos e porcas e arruelas e componentes se destina a qualquer tamanho, modelo ou tipo de relevância na precisão do móvel. | Serviço de reposição de fechamento aglomerado 10 mm, ou conforme especificação tecnica Serviço de reposição cremalheira Serviço de reposição tubo conector Serviço de reposição de tampa soldada na parte superior para acabamento Serviço de reposição de régua de acabamento vertical # I I Serviços de reposição de fechamento de calha em chapa de aço # 18 (1.21mm) com furos para tomada, ou conforme especificação tecnica Serviços de reposição chapa em aço com furos para fixação das tomadas Serviço de reposição de calha eletrificável com divisões para passagem de fiação Serviço de reposição de tubo de travamento Pequenas pinturas - retoques Pequenas soldas - soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 Reposição do tampo e reposição de parafusos e porcas de fixação à estrutura (parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas); Reposição do painel frontal e reposição de parafusos e porcas de fixação entre pés da estrutura (parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas) pela face externa abaixo e abaixo do tampo; Reposição da calha de passagem de cabos e reposição de parafusos de fixação. Esta fixação deve facear a borda superior do painel frontal lado interno; | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos Fornecimento e instalação de madeiramento do complemento empilhavel em MDP tamanhos 800 mm / 700 mm / 600 mm (tamanhos podem sofrer alterações no decorrer do contrato). Fornecimento e instalação de vidro incolor jateado ou incolor do completo empilhável tamanhos 800 x 350 mm / 700 x 350 mm / 600 x 350 mm (tamanhos podem sofrer alterações no decorrer do contrato). Pinturas em geral Soldas em geral Fornecimento e instalação de conectores e complementos. Fornecimento e instalação de peça em aço de conexão do tampo e painel frontal. observação geral: Todos os demais serviços que precisarem ser realizados, para sua total restauração, e entrega em perfeito estado. |
| CADEIRAS FIXAS E POLTRONAS FIXAS | Ajustes em geral- Fornecimento e fixação de parafusos, porcas, arruela, entre outross Regulagens em geral Fixação de pranchetas Ajustes: Encosto e assento Braço Estrutura: ( pé frontal, pé posterior, travessa frontal, perfil central). Prancheta: ( tampo em formato de gota, chapa metaliza de fixação e chapa metálica de suporte). | Troca de sapatas pinos, travas, entre outros. Reforços em geral Reparo de laterais e braços e punhos / braço corsa Reparo da base do assento. Reparo da estrutura do encosto Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 . | Pinturas em geral Soldas em geral Troca de revestimento (serviço de forração) com tecido troca da capa do assento, encosto e borda de PVC Troca de revestimento (serviço de forração) com vinil, courvin, napa ou corino – independente de cada região e troca da borda de PVC Substituição de estrutura ou base quebrada. Fornecimento e instalação laterais e braços e punhos / braço corsa. Fornecimento e instalação de prancheta em MDP. |
| CADEIRAS GIRATÓRIAS E POLTRONAS GIRATÓRIAS | Ajustes em geral- Fornecimento e fixação de parafusos, porcas, arruelas, entre outros Regulagens em geral ajustes de canopla da coluna central e coluna ligada entre acento e encosto ajustes: - encosto, assento - Braço ( apoio de braço, apoio texturizado, alma, base inferior, base de fixação haste “T” -Estrutura (mecanismo deslizante, mecanismo de regulagem, coluna central, base giratória). - Regulagens:( regulagem de inclinação do assento e encosto, regulagem de profundidade do assento, regulagem altura do assento, regulagem de altura de encosto, regulagem de alturas dos braços, regulagem de abertura dos braços, regulagem frontal e posterior dos apoios, regulagem do apoio de cabeça, regulagem de apoio lombar e regulagem de altura do aro regulável. | Troca de sapatas, pinos, travas, engates e engrenagem. Reforços em geral Reparo de laterais e braços e punhos Reparo do assento e encosto. Reparo no pistão (coluna a gás) Reparos mecanismo de regulagem de altura, inclinação e braços; reparos na alavanca. Fornecimento e reposição de rodízios Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 . | Pinturas em geral Soldas em geral Troca de revestimento (serviço de forração) com tecido troca da capa do assento, encosto e borda de PVC Troca de revestimento (serviço de forração) com vinil, courvin, napa ou corino – independente de cada região e troca da borda de PVC substituição de estrutura ou base quebrada. Fornecimento e instalação de laterais e braços e punhos Substituição e fornecimento de prancheta em MDP. Fornecimento e instalação de pistão (coluna a gás) Fornecimento e instalação de estrela Fornecimento e instalação de vacuns Fornecimento e instalação de espumas conforme especificação técnica do mobiliário (poliuretano ou similar) |
| GAVETEIROS | Fornecimento e fixação de parafusos, porcas roscáveis e cilindricas, arruelas de fixação de tampo, laterais e fundo; Fornecimento e fixação de parafusos, porcas e arruelas de puxadores, corrediças telescópicas, fechaduras, mecanismos e engrenagens de travamento superior e inferior e deslizamento. Fornecimento e fixação de componentes SOPFIX ref soprano: tambor, haste parafusos e tampas (conhecidos como tamborfix/ minifix ) Fornecimento e fixação de buchas zamac, plásticas ou autoatarrachantes. Fornecimento e fixação de componentes e acessórios para fechaduras: distanciador, linguetas, pino travamento, rampa de travamento, guia de barra, guia de gancho, trava de barra, batente L, batente regulável, grampo fixador, batente regulável, espelho para fechaduras e hastes de trava superior e inferior. Verificação e ajustes na estabilidade do gaveteiro e rigidez do conjunto; Lubrificação ou engraxamento dos componentes interno dos mesmos. Remanejamento interno para a execução de serviços Copias simples de chaves com cabeças: (capa plásticas ou yale simples). Observação geral: parafusos e porcas e arruelas e componentes se destina a qualquer tamanho, modelo ou tipo de relevância na precisão do móvel. | Fornecimento e reposição de rodízios com duplo giro; Fornecimento e reposição e instalação de fechadura com 02 chaves; Fornecimento e reposição de puxadores Pequenas pinturas - retoques | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos Fornecimento e instalação de tampo e laterais e fundo; Fornecimento e instalação dos trilhos telescópicos das gavetas. observação geral: Todos os demais serviços que precisarem ser realizados, para sua total restauração, e entrega em perfeito estado. |
| LONGARINAS | Ajustes em geral- Fornecimento e fixação de parafusos, porcas, arruelas , entre outros Ajustes: Encosto, assento, braço, estrutura (travessa horizontal, pés, perfil de apoio, chapa de apoio e perfil central | Troca de sapatas pinos, travas, garras porcas e ponteiras plásticas, entre outros Reforços em geral Reparo de laterais e braços e punhos / braço corsa Reparo da base do assento. Reparo da estrutura do encosto Pequenas pinturas - retoques Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 | Pinturas em geral Soldas em geral Troca de revestimento (serviço de forração) com tecido troca da capa do assento, encosto e borda de PVC Troca de revestimento (serviço de forração) com vinil, courvin, napa ou corino – independente de cada região e troca da borda de PVC substituição de estrutura ou base quebrada. Fornecimento e instalação laterais e braços e punhos / braço corsa. Fornecimento e instalação de prancheta em MDP. Fornecimento e instalação de vacuns Fornecimento e instalação de espumas em poliuretano ou similar conforme especificação técnica. . |
| MESAS | Fornecimento e fixação de parafusos, porcas roscáveis e cilindricas, arruelas de fixação de tampo e saia; Fornecimento e fixação de componentes SOPFIX ref soprano: tambor, haste parafusos e tampas (conhecidos como tamborfix/ minifix ) Fornecimento e fixação de buchas zamac (buchas americanas) / plásticas ou autoatarrachantes. Verificação e ajustes na estabilidade das mesas e rigidez do conjunto; Fixação do tampo e reposição de parafusos e porcas de fixação à estrutura (parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas); Fixação do painel frontal e reposição de parafusos e porcas de fixação entre pés da estrutura (parafusos tipo ALLEN e porcas cilíndricas) pela face externa e abaixo do tampo; Fixação da calha de passagem de cabos e reposição de parafusos de fixação. Esta fixação deve facear a borda superior do painel frontal lado interno; Observação geral: parafusos e porcas e arruelas e componentes se destina a qualquer tamanho, modelo ou tipo de relevância na precisão do móvel. | Fixação dos reforços do corpo das mesas (cantoneiras e suportes em L em aço; Fornecimento, reposição e instalação das sapatas niveladoras da estrutura;(nivelação das sapatas). Obs: mantendo a mesma ordem e organização das coisas interna alocada no móvel. Serviços de pequenas pinturas (retoques) Serviços de pequenas soldas em ferragens da estrutura ou da base – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 Fornecimento e instalação de fitamento para bordas com a cor de referência do móvel. Fixação, reposição e instalação dos acabamentos em ponteiras plásticas conforme modelo de referencia ou similar Fixação de peça em aço para apoio do tampo e reposição localizada entre a parte central do tampo, e o topo do painel frontal; Fornecimento e reposição de manípulos Serviço de reposição de painéis frontais. | Fornecimento e instalação de laminados ou formica e acabamentos Fornecimento instalação de tampo e saias das mesas; Fornecimento instalação de painéis frontais. Fornecimento e instalação de peça em aço para apoio do tampo localizada entre a parte central do tampo, e o topo do painel frontal; Fornecimento e instalação de base e estrutura de ferros ou aço (ferragem) Serviços de pintura geral: (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Serviços de solda geral: (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Fornecimento de protetores de acrílicos para prevenção de doenças virais observação geral: Todos os demais serviços que precisarem ser realizados, para sua total restauração, e entrega em perfeito estado. |
| PAINÉIS EM TECIDO | Ajustes em geral: Perfis verticais: fixação Perfis horizontais: fixação Calha eletrificável PI1/PJ2:fixação Fechamento de calha PJ1/PJ2: fixação Calha eletrificável PJ3/PJ4/PJ5: fixação Fechamento de calha PJ3/PJ4/PJ5: fixação | Serviços de reposição do revestimento de tecido dos painéis; Serviços de reposição do painel à estrutura O tecido deverá ser fixado através de grampos e deverá ter acabamento de forma a não desfiar; Fornecimento e reposição e instalação de sapatas niveladoras da estrutura. Reforços em geral Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 . | Fornecimento e instalação de acabamentos Fornecimento e instalação e/ou substituição de perfis, calhas eletrificáveis e placa de fechamentos. Pinturas em geral que necessitem remanejamento do mobiliário (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Soldas em geral que necessitem remanejamento do mobiliário (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Substituição do revestimento de tecido dos painéis; o tecido deverá ser fixado através de grampos e deverá ter acabamento de forma a não desfiar; |
| PAINÉIS EM VIDRO | Ajustes em geral: Perfis verticais: fixação Perfis horizontais: fixação Calha eletrificável PI1/PJ2:fixação Fechamento de calha PJ1/PJ2: fixação Calha eletrificável PJ3/PJ4/PJ5: fixação Fechamento de calha PJ3/PJ4/PJ5: fixação | Serviços de reposição de vidro liso de, no mínimo, 6mm de espessura, ou conforme especificações técnicas, com acabamento nas bordas em perfil de borracha poliuretano ou silicone, para evitar vibrações; Fornecimento e reposição e instalação de sapatas niveladoras da estrutura. Reforços em geral Pequenas pinturas – retoques Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 . | Fornecimento e instalação de acabamentos Fornecimento e instalação e/ou substituição de perfis, calhas eletrificáveis e placa de fechamentos. Pinturas em geral que necessitem remanejamento do mobiliário (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Soldas em geral que necessitem remanejamento do mobiliário (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Fornecimento e instalação de vidro liso ou conforme especificações técnicas, com acabamento nas bordas em perfil de borracha poliuretano ou silicone, para evitar vibrações; |
| PAINEL BIOMBO FRONTAL/LATERAL | Fixação da régua de acabamento vertical nos painéis finais e reposição de parafusos; | Fornecimento e reposição do acabamento em poliestireno dos furos para tomadas; Fornecimento e reposição do acabamento em poliestireno do topo da coluna central; Fornecimento e reposição e instalação de sapatas niveladoras da estrutura. Pequenas pinturas – retoques Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 . Reforços em geral | Fornecimento e instalação e/ou substituição de perfis, calhas eletrificáveis e placa de fechamentos. Pinturas em geral que necessitem remanejamento do mobiliário (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). Soldas em geral que necessitem remanejamento do mobiliário (para este trabalho não havendo espaço externo suficiente para execução dos mesmos pela na unidade da demanda, requer a retira dos mesmos com guia de transporte para local da contratada, conforme item 13 do Termo de Referência). |
| SOFÁS | Ajustes em geral Ajustes e fixação: Encosto, assento. Braço (alma, apoio superior, apoio inferior, apoio frontal, apoio posterior e apoio intermediário). Estrutura ( travessa superior, travessa inferior, cantoneira de conexão e acabamento externo) | Reparos e reposição: Encosto, assento. Braço (alma, apoio superior, apoio inferior, apoio frontal, apoio posterior e apoio intermediário). Estrutura ( travessa superior, travessa inferior, cantoneira de conexão e acabamento externo) Pequenas soldas – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 | Pinturas em geral Soldas em geral Troca de revestimento (serviço de forração) com tecido troca da capa do assento, encosto e borda de PVC Troca de revestimento (serviço de forração) com vinil, courvin, napa ou corino Substituição de estrutura ou base quebrada. Fornecimento e instalação laterais e braços e punhos / braço corsa. Fornecimento e instalação de espumas em poliuretano ou similar conforme especificação técnica. |
| ACESSÓRIOS PARA ITENS DE INFORMATICA (SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR / SUPORTE DE MONITOR / SUPORTE DE CPU/SUPORTE DE TECLADO/ FECHAMENTO DE VÍDEO OU CPU | Verificação e reposição de parafusos de fixação à mesa e encaixe. | Estrutura em tubo bitola = 20 mm 9 ou conforme especificação técnica): substituição Base em chapa 1,2 mm (ou conforme especificação técnica): substituição Rodízios: repor e instalar rodízios com duplo giro Sapatas deslizadoras: reposição e substituição Estrutura em tubo bitola = 15 mm (ou conforme especificação técnica): substituição Manutenção de corrediça/trilho Verificação de película adesiva, tipo jateada, cor Duest Cristal da 3M, na face interna; Verificação/reposição do sistema de fixação e borracha protetora. | Não cabe reforma |
| ARQUIVOS DESLIZANTES | Verificação e ajustes na estabilidade da estante e rigidez do conjunto; Fornecimento e reposição de parafusos com porcas | Manutenção de corrediças telescópicas. Serviços de pequenas pinturas (retoques) Serviços de pequenas soldas em ferragens da estrutura ou da base – soldas de até 5cm lineares ou 2cm2 Fornecimento e instalação de acabamentos | Pintura geral Fornecimento e instalação de componentes de engrenagens e manivelas Fornecimento e instalação de componentes de correr sobre trilhos Fornecimento de componentes de freios e travas do mecanismo. Fornecimento e instalação de corrediças telescópicas Soldas em geral |