ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA E FORMA DE EXECUÇÃO

- OBJETO

  - Contratação de serviços de comunicação de dados fim-a-fim por meio de uma rede IP Multisserviços, permitindo a comunicação de longa distância entre Pontos de Presença e Pontos de Concentração CAIXA, denominada REDE2 – MPLS, incluindo ainda, a instalação, manutenção e suporte.

  - A prestação de serviços de telecomunicações a que se refere o item 1.1 será realizada por item de licitação, conforme constante na tabela a seguir:

| Item | Abrangência |
| --- | --- |
| I | Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas |
| II | Sergipe e Bahia |
| III | Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal |
| IV | Minas Gerais - URBANO |
| V | Minas Gerais – Não URBANO |
| VI | São Paulo |
| VII | Rio de Janeiro e Espírito Santo |
| VIII | Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul |

1.3	Caberá a CONTRATADA efetuar a instalação dos circuitos de comunicação entre os pontos de concentração CAIXA e o ponto de presença, sem ônus adicional para a CAIXA.

- DAS CONDIÇÕES

  - O contrato terá validade de 24 (vinte e quatro) meses.

  - A CONTRATADA estará impedida de sublocar ou compartilhar recursos que atendam a infraestrutura dos circuitos de dados já existentes nos Pontos de Presença CAIXA (PPC) ou no Ponto de Concentração CAIXA, como por exemplo, os mesmos elementos da infraestrutura física (cabos metálicos, fibras ópticas, etc.) e equipamentos de telecomunicações (transmissores/receptores, multiplexadores, equipamentos terminais, concentradores, etc.) para realizar transmissão de dados fim a fim, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente CAIXA.

    - Mediante justificativa da CONTRATADA, demonstrando não haver riscos para os serviços de conexão dessa ou de outras redes, a CAIXA poderá autorizar o compartilhamento de infraestrutura física nos Pontos de Concentração.

    - A CONTRATADA deve prover uma rede logicamente independente e isolada de qualquer rede de terceiros, não sendo permitido o uso de Internet como meio de transporte.

  - A CONTRATADA deverá garantir o atendimento aos pontos de instalação obrigatórios e aos percentuais de instalação mínimos, conforme ANEXO II- Lista de Endereços, para cada um dos itens.

    - Os pontos de instalação obrigatórios estão contabilizados como parte do percentual de instalação mínima.

  - Durante a vigência contratual, a CONTRATADA obriga-se a efetuar as alterações de configuração e ampliação da rede solicitadas pela CAIXA, observados os prazos indicados no item 14 e subitens.

    - No caso de impossibilidade de atendimento da solicitação, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar declaração atestando a ausência de infraestrutura de telecomunicações própria na localidade.

  - A CAIXA pode solicitar a adequação da velocidade do circuito sem ônus adicional por esta alteração (custo pela alteração de velocidade), cabendo tão somente o pagamento mensal relativo à nova velocidade.

  - A CAIXA poderá realizar diligências no ambiente da CONTRATADA, a qualquer tempo, para comprovação dos requisitos solicitados neste documento.

  - Incube à CONTRATADA:

    - Fornecer e instalar, por sua conta e responsabilidade, os meios de transmissão para receber e entregar os sinais através das interfaces especificadas no item 4, bem como quaisquer insumos necessários ao funcionamento da conexão entre os equipamentos da CONTRATADA e da CAIXA.

    - Instalar, por sua conta e responsabilidade, os bastidores, racks e todos os dispositivos necessários para a instalação dos circuitos e de seus respectivos equipamentos de comunicação, incluindo a conectividade até as interfaces dos equipamentos da CAIXA, sem ônus adicional, ressalvando os casos em que a CAIXA disponibilizar esta infraestrutura, sendo possível a instalação dos equipamentos, desde que a CONTRATADA realize as adequações necessárias, cumprindo as normas técnicas relativas às instalações desta natureza.

    - Efetuar, por sua conta e responsabilidade, eventuais adequações ou serviços nas instalações da CAIXA que se façam necessários para a instalação dos circuitos, com anuência e autorização prévia da CAIXA.

      - Não estão contemplados nas atividades de adequação os serviços de alvenaria, pintura, intervenção em tubulações, revestimentos, entre outros, ou seja, quaisquer serviços que demandem obra civil nos ambientes internos da CAIXA.

    - Participar de reuniões sob demanda de caráter técnico, para esclarecer dúvidas e transmitir às equipes da CAIXA conhecimentos acerca da solução provida pela CONTRATADA, quando solicitado pela CAIXA.

    - Monitorar e manter adequadas as configurações das portas físicas e de acesso à rede, de modo a atender as exigências de disponibilidade e desempenho solicitadas pela CAIXA.

    - Garantir em cada porta o throughput correspondente à capacidade nominal de cada circuito, em upstream e downstream (full duplex), incluído o overhead específico da tecnologia de transmissão.

    - Apresentar documento técnico detalhado referente ao “AS BUILT” da solução instalada, por meio digital, com a topologia dos circuitos, identificação dos elementos de infraestrutura, rotas, caminhos e equipamentos de telecomunicações envolvidos mediante solicitação da CAIXA, ou sempre que houver qualquer atualização e/ou alteração.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - A comunicação de dados fim-a-fim entre os Pontos de Presença e Pontos de Concentração utilizando a rede IP multisserviços da CONTRATADA deverá seguir as seguintes especificações técnicas:

    - Os serviços devem, obrigatoriamente, ser prestados por rede IP Multisserviço que permita a criação de VPN (Virtual Private Network) com utilização do protocolo IPSec (Security Internet Protocol)  através de MPLS (Multiprotocol Label Switiching), construída de acordo com a RFC 4364 (atualizada pelas RFC 4577 ,RFC 4684 e RFC 5462) e RFC 3031 (atualizada pelas RFC 6178 e RFC 6790), e possibilite a configuração de QoS (Quality of Service) sobre MPLS/VPN, de acordo com as definições das RFC 3270 e a RFC 2983, respectivamente.

    - A comunicação entre os ativos de rede da CAIXA e da CONTRATADA será realizada através do protocolo de roteamento BGPv4, cuja configuração e alinhamento de detalhes técnicos ficarão a cargo das equipes de projeto da CONTRATADA e da CAIXA durante a fase de planejamento da implantação.

      - A Implementação do protocolo BGPv4 deverá seguir os padrões estabelecidos nas RFCs 4271, 4456, 1997 e 2858).

    - A CONTRATADA deverá respeitar e propagar as marcações de communities BGP e não sobrescrever as marcações de as-path BGP realizadas pela CAIXA, salvo o próprio as-path BGP da operadora, que compreende a sessão BGP com o roteador CAIXA.

    - Os endereços IP que compõem a conexão fim a fim (PE/CE CAIXA e PE/CE CONTRATADA) deverão ser visíveis através do protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol).

    - Os circuitos deverão suportar o tráfego de pacotes de, no mínimo 1500 bytes de payload sem fragmentação.

    - A operadora deverá implementar filtros BGP em seus PEs e/ou CEs de conexão com a CAIXA (Ponto de Presença e Concentração).

      - Os filtros serão baseados em parâmetros BGP, tal como: Prefix-List (propagação/bloqueio de prefixos), Communities BGP, As-Path BGP.

      - As informações e parâmetros de configuração serão repassadas formalmente pela CAIXA na fase de planejamento da implantação, após a reunião de kick-off.

- DAS CONEXÕES

  - Para conexão de última milha dos PPC à rede IP Multisserviço, a CONTRATADA poderá utilizar as tecnologias de circuito determinístico, Cable Modem, Metro-Ethernet ou enlace de Rádio ponto-a-ponto (não será permitida a utilização de 3G/4G), desde que atendam às especificações técnicas, de performance, qualidade e disponibilidade definidas neste edital.

  - A CONTRATADA deve fornecer todos os cordões ópticos, cabos UTP e cabos de energia para conexão com os equipamentos da CAIXA e conexões elétricas de seus equipamentos.

  - A interface de conexão entre o equipamento da CONTRATADA e da CAIXA nos Pontos de Presença deverá ser entregue seguindo obrigatoriamente os padrões ethernet IEEE 802.3.

    - Os circuitos com velocidade abaixo de 1Gbps devem ser entregues em interface padrão ethernet obedecendo às normas técnicas IEEE 802.3u (100Base-TX) ou IEEE 802.3z (1000Base-X) ou IEEE 802.3ab (1000Base-T), de acordo com indicação da CAIXA.

    - Os circuitos de 1Gbps deverão ser entregues em interface padrão ethernet obedecendo às normas técnicas IEEE 802.3z (1000Base-X) ou IEEE 802.3ab (1000Base-T), de acordo com indicação da CAIXA.

    - Circuitos de 10Gbps deverão ser entregues em interface padrão ethernet, obedecendo às normas técnicas IEEE 802.3ae clause 49, clause 50 e clause 52 (10GBASE-WAN PHY com transceiver 10GBase-SR ou 10Gbase-LR, em interface SFP+), a critério da CAIXA

    - Outros padrões de interface poderão ser aceitos mediante análise e autorização prévia da CAIXA.

- DOS TIPOS DE PONTOS DE PRESENÇA

  - Ponto de Presença CAIXA: Pontos de Presença CAIXA listados no ANEXO II – Lista de Endereços e demais endereços de pontos que venham a ser definidos pela CAIXA no âmbito geográfico deste edital.

  - Ponto de Presença CAIXA Temporário: Pontos de Presença em eventos temporários.

    - A CONTRATADA deve disponibilizar a solução de comunicação, conforme o objeto contratado, para utilização em eventos.

    - Entende-se por evento: feiras, congressos, exposições e ações internas de exposição e treinamento institucional.

    - A solução de comunicação a ser fornecida pela CONTRATADA para os PPC Temporários deve respeitar todos os requisitos de disponibilidade e tempo de resposta definidos e especificados neste documento.

    - A área de atuação dos eventos será no âmbito dos municípios das localidades constantes nesta contratação.

    - As instalações e desinstalações da solução para os PPC Temporários devem obedecer ao cronograma enviado pela CAIXA com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos entre a solicitação do serviço e a data da efetiva instalação.

    - Essas regras são aplicáveis para novos endereços onde a CAIXA esteja representada, em eventos ou pontos avançados de presença.

    - A CONTRATADA deverá informar, no prazo de 03 (três) dias da solicitação formal da CAIXA, caso haja inviabilidade técnica para o atendimento do circuito temporário.

    - A rede de telecomunicação para PPC Temporários, exclusivamente, terá a garantia do pagamento da taxa de instalação, calculada por um índice sobre o valor do circuito padrão, conforme Anexo I-A – Tabela de Índices.

    - A remuneração pela utilização destes circuitos será por dia da utilização, com referência aos valores estabelecidos para o tipo e velocidade do circuito contratado, conforme fórmula abaixo:

PC = Ii x VP x n

30

Onde:

PC = preço do circuito

Ii = índice de correlação, que depende da velocidade (i) circuito conforme Anexo I-A – Tabela de Índices

VP = valor padrão (preço mensal do circuito padrão de 4Mbps)

n = quantidade dias de utilização do circuito no mês

  - Ponto de Presença Parceiros CAIXA: Caso solicitado pela CAIXA, a CONTRATADA deve prover a conexão à sua rede IP Multisserviços a pontos externos à CAIXA, tais como Empresas/Órgãos de Governo e Empresas Parceiras conveniadas localizadas nos municípios das localidades indicadas neste edital.

    - Nos casos de conexões com Empresas/Órgãos de Governo e Empresas Parceiras conveniadas, a entrega no Ponto de Concentração deve ser realizada em uma interface física distinta dos demais Pontos de Presença, conforme demonstrado no Anexo I-C – Arquitetura de Rede.

- DOS PONTOS DE CONCENTRAÇÃO CAIXA

  - A concentração do tráfego será realizada em 02 (dois) endereços distintos da CAIXA, 01 (um) Concentrador Regional e 01 (um) Concentrador Centralizado.

    - Como única exceção a essa regra, a Concentração Regional do lote VIII deverá ser entregue em dois endereços diferentes, conforme informação no ANEXO VIII – Lista de Endereços do edital.

    - A relação de endereços de Pontos de Acesso e Concentração está especificada no ANEXO VIII – Lista de Endereços do edital.

  - Os enlaces de rede que farão a agregação do tráfego nos Concentradores devem possuir capacidade para suportar e encaminhar todo o tráfego nominal proveniente dos Pontos de Presença vinculados a esses pontos concentradores.

  - As interfaces de rede nos Pontos de Concentração devem seguir os padrões definidos no item 4.3 e subitens, conforme sua capacidade.

  - Todos os Pontos de Concentração CAIXA devem ser atendidos em modelo de dupla abordagem.

    - Entende-se por dupla abordagem a duplicação da última milha do serviço, com entrega de dois circuitos distintos utilizando infraestruturas segregadas, caminhos distintos e modo de operação ativo/ativo.

    - Entende-se por caminho distinto a não utilização da mesma infraestrutura de última milha para as duas abordagens do mesmo circuito, incluindo POPs (Point of Presence) e vias de passagem.

    - Entende-se por modo ativo/ativo o funcionamento de ambos os circuitos de modo simultâneo.

  - As alterações de configuração física ou lógica nos Pontos Concentradores, caso sejam necessárias por quaisquer motivos, serão planejadas e tratadas em conjunto, sem ônus para a CAIXA.

  - A CAIXA poderá, a qualquer tempo, solicitar a alteração do endereço dos Pontos Concentradores. Nesses casos, as atividades referentes à ativação e migração do serviço serão planejadas e tratadas em conjunto em CAIXA e CONTRATADA, sem ônus para a CAIXA.

- DAS VRFs

  - A Infraestrutura da CONTRATADA deverá estar preparada para a disponibilização de 5 VRF´s com RD (Router Distinguisher) distintos para segmentação de tráfegos que atendam diferentes serviços.

  - Pode haver necessidade de segregação das VRFs em interfaces físicas distintas no Ponto de Concentração Centralizado.

    - Cada Ponto de Presença solicitado pela CAIXA, pertencerá a apenas uma VRF.

- DA QUALIDADE DE SERVIÇO

  - A Rede IP Multisserviço deve estar preparada para o encaminhamento, entre todos os pontos da rede, de tráfego de voz e vídeo sobre IP, com as devidas priorizações e reservas de recursos.

    - Os tráfegos de voz e vídeo serão encaminhados conforme as classes de serviço definidas nos itens abaixo.

  - De acordo com as prioridades e níveis de ANS (Acordo de Nível de Serviço), os diferentes tipos de tráfego que cursarão pelas redes IP Multisserviço serão classificados em 5 (cinco) classes de serviços, seguindo os padrões das RFC 2474 (atualizada pelas RFC 3168, RFC 3260 e RFC 8436) , RFC 2475 (atualizada pela RFC 3260), RFC 2597 (atualizada pela RFC 3260), e RFC 3246, além de todo tráfego não explicitamente definido nas referidas RFC, conforme a seguir:

    - Real Time Voz (Classe EF) – Aplicações de voz sensíveis a retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

    - Real Time Video (Classe AF41) - Aplicações de vídeo sensíveis a retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

    - Missão Crítica (Classe AF31) – Aplicações interativas críticas para o negócio e tráfego DNS, que exigem entrega garantida e tratamento prioritário.

    - Essencial (Classe AF21) – Aplicações de gerenciamento de redes e de sistemas, que necessitam de uma banda mínima para atividades de suporte técnico, mesmo em situações de congestionamento severo da rede, porém não ocupam banda suficiente para interferir nos demais tráfegos, em condições normais de operação;

    - Básico (Classse AF11) – Aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar por disponibilidade de recursos da rede, em horários com menor volume de transações de negócio, para serem efetuadas;

    - Todo tráfego não explicitamente classificado como uma das cinco classes anteriores, deverá ser tratado como classe padrão (Best Effort). Sua finalidade é permitir um valor muito baixo de recursos para tráfegos não previstos ou ainda não identificados como tráfegos importantes. Garante que tais tipos de tráfego possam fluir se houver recursos disponíveis na rede, mas o impede de afetar negativamente as demais classes.

  - A configuração dos mecanismos de QoS deverá permitir reserva de banda para os tráfegos das classes.

  - Os percentuais máximos de reserva dinâmica de banda para as classes de serviços devem ser inicialmente configurados conforme abaixo:

    - Real Time Voz - 10% (dez por cento) do valor da capacidade do circuito nos pontos de acesso e concentração.

    - Real Time Video - 15% (Quinze por cento) do valor da capacidade do circuito nos pontos de acesso e concentração.

    - Missão Crítica - 30% (trinta por cento) do valor da capacidade do circuito nos pontos de acesso e concentração.

    - Essencial - 20% (vinte por cento) do valor da capacidade do circuito nos pontos de acesso e concentração.

    - Básico - 25% (vinte e cinco por cento) do valor da capacidade do circuito nos pontos de acesso e concentração.

    - As interfaces dos equipamentos da operadora devem possuir buffers adequados, com capacidade para atendimento de todos os tipos de tráfego, inclusive o tráfego direcionado ao tratamento default (Best Effort).

  - Os processos de marcação e classificação dos pacotes constantes no modelo Differenciated Services serão realizados pela CAIXA. À CONTRATADA cabe respeitar as marcações realizadas e priorizar o tráfego de acordo com as classes e percentuais definidos no item 8.4 e subitens.

  - A CAIXA poderá alterar as marcações, reserva de banda, garantias de banda e tamanho do “buffer” para controle de enfileiramento a qualquer momento, mediante prévia comunicação à CONTRATADA com 30 (trinta dias) de antecedência. A priorização deve ser mantida durante a transmissão fim a fim na rede da CONTRATADA.

- DA DISPONIBILIDADE E DESEMPENHO

  - Disponibilidade

    - Os circuitos de comunicação deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano.

    - A CONTRATADA deverá garantir disponibilidade mensal individual de, no mínimo, 99,7% (noventa e nove vírgula sete por cento) para os circuitos fornecidos à CAIXA.

    - O cálculo da disponibilidade individual obedecerá a seguinte formula:

# Onde:

# TTMM: Tempo total de minutos por mês;

# TTICM: Tempo Total de Interrupção do Circuito (em minutos) no Mês

# DMIA (%): Disponibilidade Mensal Individual Atingida

    - Pelo não cumprimento dos índices de disponibilidade mínima mensal individual dos circuitos contratados a CONTRATADA estará sujeita a desconto calculado sobre o valor mensal do circuito, conforme abaixo:

| Disponibilidade |  | Desconto De |
| --- | --- | --- |
| De | Até |  |
| 99,65 | 99,69 | 2 % |
| 99,60 | 99,64 | 4 % |
| 99,55 | 99,59 | 6 % |
| 99,50 | 99,54 | 8 % |
| 99,45 | 99,49 | 12 % |
| 99,40 | 99,44 | 16 % |
| Abaixo de 99,40% |  | 20 % |

    - Para o Ponto de Concentração dos Circuitos a CONTRATADA deverá garantir uma disponibilidade mensal conjunta da dupla abordagem de, no mínimo, 99,95% (noventa e nove vírgula noventa e cinco por cento).

    - O cálculo da disponibilidade conjunta obedecerá a seguinte fórmula:

# Onde:

# TTMM: Tempo Total de minutos por mês;

# TTISCM: Tempo Total de Interrupção Simultânea dos Circuitos (em minutos) no Mês

# DMCA (%): Disponibilidade Mensal Conjunta Atingida.

    - Pelo não cumprimento dos índices de disponibilidade mínima mensal conjunta no Ponto de Concentração de Circuitos, a CONTRATADA estará sujeita a desconto calculado sobre o valor mensal do contrato, conforme abaixo:

| Disponibilidade |  | Desconto De |
| --- | --- | --- |
| De | Até |  |
| 99,90 | 99,94 | 2 % |
| 99,85 | 99,89 | 4 % |
| 99,80 | 99,84 | 6 % |
| 99,75 | 99,79 | 8 % |
| 99,70 | 99,74 | 12 % |
| 99,65 | 99,69 | 16 % |
| Abaixo de 99,65% |  | 20 % |

    - Para efeito de cálculo de TTICM e TTISCM, será considerado o período em minutos entre o primeiro minuto do primeiro dia e o último minuto do último dia do calendário do mês a que se refere a fatura.

    - O serviço será considerado indisponível quando for detectada qualquer anormalidade na comunicação entre os equipamentos da CAIXA diretamente conectados pelo circuito.

      - A detecção da indisponibilidade será realizada através de rotina automática de testes configurada no PE CAIXA no Ponto de Concentração.

      - Essa rotina consiste na execução de testes periódicos de icmp com pacote de 64 bytes dos Concentradores PE CAIXA Regional e Centralizado para o ponto de presença, conforme demonstrado no ANEXO I-B - Topologia.

      - Será considerada indisponibilidade, e aplicadas os respectivos descontos, caso a média de resultado dos testes no mês apresente índices de sucesso inferiores aos índices descritos nos itens 9.1.2 e 9.1.5.

    - O início da indisponibilidade será considerado conforme dados de registro das ferramentas de gerenciamento da CAIXA.

    - Da mesma forma, o final da indisponibilidade será considerado conforme dados das ferramentas de gerenciamento da CAIXA.

    - Todos os chamados abertos só poderão ser encerrados mediante anuência da equipe técnica da CAIXA, sendo o aceite da CAIXA o encerramento formal do chamado.

    - Para o encerramento do chamado cabe à operadora apresentar evidências de problemas na infraestrutura da CAIXA cabendo a equipe técnica da CAIXA ratificar a causa do chamado.

    - O prazo máximo de recuperação dos circuitos será de 04 (quatro) horas em caso de interrupção total da comunicação, todos os dias do mês, inclusive sábados, domingos e feriados.

    - Pela inobservância do(s) prazo(s) máximo(s) de recuperação, a CONTRATADA estará sujeita a desconto de 1/30 (um trinta avos) do valor mensal do circuito, caso a ocorrência seja solucionada nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes ao início da indisponibilidade.

    - A partir das 24 (vinte e quatro) horas subsequentes após o início da indisponibilidade, até que a ocorrência seja solucionada, a CONTRATADA estará sujeita a desconto adicional, diário, de 1/15 (um quinze avos) do valor mensal do circuito.

    - Para cada circuito fornecido, o número máximo programado de interrupções do serviço é de 01 (uma) por mês.

    - Pela observância de duas ou mais interrupções do circuito, no mesmo mês, a CONTRATADA sujeitar-se-á a desconto calculado conforme abaixo:

Desconto = (0,01 * VMC) * NIM

# Onde:

# VMC = Valor Mensal do Circuito

# NIM = Número de Interrupções no Mês

    - As indisponibilidades informadas pela gerência e supervisão da CONTRATADA, bem como os registros na Central de Atendimento da CONTRATADA serão validados pelos sistemas de gerência e supervisão da CAIXA.

    - No caso de interrupção programada por necessidade da CAIXA, a mesma não afetará o índice de disponibilidade da CONTRATADA.

      - No entanto, a CONTRATADA deverá fazer o acompanhamento da interrupção, ligar novamente os equipamentos e aplicar eventuais reconfigurações, sem ônus adicional à CAIXA.

    - As interrupções programadas pela CAIXA serão previamente informadas à CONTRATADA.

  - Desempenho

      - Latência

      - A latência máxima aceita do Ponto de Concentração Regional até o Ponto de Presença é de no máximo 80 (oitenta) milissegundos.

      - A latência máxima aceita do Ponto de Concentração Centralizado até o Ponto de Presença é de no máximo 120 (cento e vinte) milissegundos.

      - A latência será medida conforme método descrito no item 9.1.9.1 e 9.1.9.2.

      - Os enlaces de acesso devem garantir um índice mensal de 95% do valor das amostragens coletadas no período definido pela CAIXA, abaixo da latência máxima definida nos itens 9.2.1.2 e 9.2.1.3.

    - Pelo não cumprimento dos índices de latência mínima mensal individual dos circuitos contratados a CONTRATADA estará sujeita a desconto calculado sobre o valor mensal do circuito, conforme abaixo:

| Latência |  | Desconto De |
| --- | --- | --- |
| Concentrador Regional 80 ms | Concentrador Centralizado 120 ms |  |
| <95% | <95% | 2 % |

  - Perda de pacotes

    - A taxa máxima de perda de pacotes deverá ser menor ou igual a 1% (um por cento), representando a quantidade de pacotes perdidos fim-a-fim, tomando como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino em relação ao volume total de pacotes transmitidos:

    - A perda de pacotes será medida conforme método descrito no item 9.1.9.1 e 9.1.9.2.

      - Será considerado indisponibilidade, e aplicados os respectivos descontos, caso a média de resultado dos testes do período apurado apresente índices de perda superiores ao índice definido no item 9.3.1.

    - Deverão ser efetuados testes de verificação de qualidade de transmissão pela CONTRATADA, sempre que houver solicitação da CAIXA, sem custos adicionais.

  - Para cada interrupção de um circuito contratado, conforme apurado no item 9.1.9 e subitens, será calculado um desconto referente ao tempo de interrupção desse circuito, cujo valor apurado será descontado da Fatura dos serviços com vencimento no mês seguinte ao da apuração.

  - O valor do desconto será obtido a partir do seguinte cálculo:

VD = (VC / TTMM) x n

# Sendo:

# VD = Valor do Desconto

# VC = Valor mensal pago pelo circuito ativo

# TTMM = Tempo Total de minutos por mês

# n = Quantidade de minutos em que o serviço ficou interrompido.

  - Os descontos discriminados no item 9 e subitens, quando somados, limitar-se-ão, ao valor mensal do circuito.

- DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

  - Por motivos de ordem técnica ou de interesse geral, a CONTRATADA, mediante comunicado prévio e sem ônus para a CAIXA, poderá promover modificações nos meios de transmissão e equipamentos de sua propriedade que suportem o serviço oferecido, devendo obedecer aos critérios abaixo:

    - Caso haja previsão de interferência na disponibilidade do serviço, a CAIXA deverá ser comunicada pela CONTRATADA, por escrito e com o devido aceite da CAIXA, com uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

    - Caso a CAIXA não seja comunicada no prazo estabelecido supra, o circuito será considerado como indisponível.

  - As eventuais modificações efetuadas nos meios de transmissão e equipamentos deverão obrigatoriamente atender às especificações técnicas deste documento.

  - Todas as despesas relativas a eventuais deslocamentos de técnicos e de equipamentos que se fizerem necessárias para a correção de problemas técnicos e adequações/ajustes de configurações correrão por conta da CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade.

- DO ATENDIMENTO

  - As solicitações de manutenção, ativação, desativação, alterações de velocidade, interface e endereço dos circuitos serão realizadas através de chamados técnicos abertos junto a CONTRATADA.

  - Todos os chamados para atendimento as solicitações da CAIXA serão abertos pelas áreas de operações e gestão de incidentes ou pela central de atendimento da CAIXA.

  - A central de atendimento da CONTRATADA deverá possuir capacidade para o recebimento e emissão automática de chamados, de modo a permitir a implementação de sistemática de troca de informações eletrônicas protocoladas entre a CAIXA e a CONTRATADA e entre CONTRATADA e a CAIXA, utilizando-se de webservice para abertura, fechamento e atualização de situação dos chamados, no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano.

  - O webservice utilizará o padrão SOAP, padronizado pelo W3C (disponível em http://www.w3.org/TR/soap/).

  - Cabe à CONTRATADA a integração do sistema de atendimento com o da CAIXA, de modo que a abertura do chamado e seu respectivo fechamento sejam gerenciados pelo sistema de HELP DESK da CAIXA, sem ônus adicionais.

  - A CAIXA irá informar a CONTRATADA o formato do registro eletrônico a ser trocado entre os sistemas.

  - A forma de conexão a ser utilizada para a comunicação com o sistema da CONTRATADA será VPN Internet.

  - Até que ocorra a integração dos sistemas de atendimento e para os casos de contingências, deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA:

- Número telefônico de tarifação reversa (0800) para abertura de chamados relativos a manutenção dos circuitos.

- CAIXA postal de correio eletrônico, acessível via internet, para receber as solicitações de instalação, desativação e alterações de interface, velocidade e endereço dos circuitos.

    - A CAIXA informará para a CONTRATADA a CAIXA postal eletrônica que será a remetente das solicitações.

- DOS RELATÓRIOS

  - A CONTRATADA deverá fornecer, sob demanda da CAIXA, em até 5 dias após a solicitação, relatórios com os dados referentes às “indisponibilidades” dos circuitos contratados, devendo conter as seguintes informações:

# Identificação do circuito;

# Horário de recebimento da chamada pela central de atendimento;

# Número da identificação da chamada;

# Nome do responsável pela abertura do chamado;

# Horário de interrupção do circuito;

# Motivo da interrupção do circuito do circuito com o devido detalhamento técnico da ocorrência e as ações corretivas tomadas;

# Horário de restabelecimento do circuito;

# Nome do responsável pelo fechamento do chamado.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, sob demanda da CAIXA, em até 5 dias após a solicitação, relatórios com os dados referentes ao desempenho do serviço contratado, contendo as seguintes informações:

- Taxa de erro e descarte;

- Picos diários de tráfego;

- Média diária de tráfego.

  - Os relatórios têm como objetivo informar à CAIXA o histórico de desempenho do serviço, através dos registros mensais de indisponibilidades.

  - Os relatórios deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, preferencialmente em ambiente web ou em arquivo eletrônico, no formato de Planilha Eletrônica nos padrões XLS ou ODS.

  - Mediante solicitação da CAIXA, a CONTRATADA deverá divulgar e discutir com a CAIXA os resultados operacionais dos indicadores de desempenho de serviços, abaixo relacionados:

# Disponibilidade de Serviço;

# Eficiência de Recuperação de Serviço ou demais necessidades correlacionadas ao contrato.

- DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

## A CONTRATADA deverá designar um empregado preposto que será denominado para fins deste contrato, “COORDENADOR”, sem ônus adicionais à CAIXA, o qual terá a atribuição de supervisionar as atividades executadas pela sua equipe técnica, transmitindo a estas instruções, orientações, normas e as condições contratuais estabelecidas, para perfeita execução das atividades.

## A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, em até 15 (quinze) dias, após a reunião de KICKOFF, o empregado que exercerá esta função.

## O COORDENADOR executará suas atividades, em ambiente da CONTRATADA;

## Incumbe ao COORDENADOR:

## Responder pelas atividades administrativas e operacionais referentes aos serviços prestados junto à CAIXA;

## Coordenar, orientar e supervisionar a equipe técnica da CONTRATADA alocada para o cumprimento do presente contrato;

## Participar, quando solicitado pela CAIXA, de reuniões relativas às atividades sob sua gestão, fornecendo informações e relatórios, apresentando sugestões e propondo soluções, quando julgar pertinentes ou necessárias;

## Acompanhar e avaliar os resultados globais das atividades sob sua gestão, fornecendo subsídios e informações à CAIXA, visando o tratamento das prioridades e o planejamento global;

## Ser o ponto de contato entre a CAIXA e a CONTRATADA, no que se refere às atividades executadas pela CONTRATADA, posicionando os empregados da CAIXA quanto ao andamento dos serviços e cumprimento das metas estabelecidas;

## Controlar a qualidade dos serviços prestados, mantendo a equipe técnica em conformidade ao previsto em contrato, apresentando, quando solicitados pela CAIXA, os relatórios gerenciais e de controle dos serviços executados de manutenção preventiva e corretiva, de serviços pendentes dentro do período de faturamento e de indicadores de desempenho;

## O COORDENADOR deverá estar disponível das 08h00 às 18h00, de segunda-feira à sexta-feira, através de e-mail corporativo e telefones fixos e móveis a serem informados à CAIXA;

## Excepcionalmente o COORDENADOR poderá ser acionado fora do horário estabelecido no item anterior, para atender a situações emergenciais.

## A CONTRATADA deverá disponibilizar plataforma de operação no CENTRO DE GERENCIAMENTO DE REDE CAIXA, com empregados capacitados a operá-la, mantendo esses empregados que serão denominados, para fins deste contrato, TÉCNICOS RESIDENTES, independente das definições dos quesitos de monitoração dos itens anteriores, no horário de 08h00min as 20h00min de segunda-feira a sexta-feira.

## Excepcionalmente, a critério da CAIXA, a plataforma de operação e os TECNICOS RESIDENTES poderão ser alocados fisicamente na respectiva FILIAL de TI na qual será instalado o Ponto de Concentração Regional do respectivo item contratado.

## Esta plataforma deverá permitir os atendimentos de primeiro nível quanto à indisponibilidade e qualidade do serviço.

## Entende-se por atendimento de primeiro nível:

## Atuar na resolução de falhas ocorridas nos serviços prestados à CAIXA, interagindo diretamente com os centros de operações da CONTRATADA, visando reduzir o tempo de atendimento;

## Auxiliar a equipe da CONTRATADA em testes e operações que visem restabelecer os serviços prestados à CAIXA;

## Informar a CAIXA a respeito das falhas e as ações tomadas para a solução do problema;

## Atender a necessidade de plantão por solicitação da CAIXA;

## Cabe à CONTRATADA garantir que os profissionais alocados neste contrato mantenham os níveis de qualidade, postura, desempenho e urbanidade esperados.

## A CONTRATADA deverá fornecer estação de trabalho e ramal telefônico próprios para a execução das atividades do técnico residente, assim como as ferramentas, aparelhos e demais recursos essenciais às tarefas destes profissionais, sem nenhum ônus adicional à CAIXA, a serem instalados em espaço físico e mobiliário provido pela CAIXA;

## A estação de trabalho deverá se conectar à rede da contratada através de meio de acesso provido exclusivamente para este fim, e, não será permitido a conexão através da rede CAIXA.

    - A CONTRATADA deverá prover para os TÉCNICOS RESIDENTES ferramentas e equipamentos de testes compatíveis com as tecnologias empregadas nos circuitos em cada ponto de concentração.

    - O TÉCNICO RESIDENTE deverá ter capacitação para efetuar todos os testes e diagnósticos necessários bem como para realizar a substituição de equipamentos e componentes defeituosos detectados nos equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA nos pontos de concentração, promovendo o restabelecimento imediato dos equipamentos.

    - A CAIXA poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição dos profissionais que não estiverem atingindo os níveis de qualidade, postura ou desempenho esperado.

- DOS PRAZOS

## INSTALAÇÃO

    - A CONTRATADA deverá apresentar, em no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da reunião de KICKOFF do contrato, um “Plano de Implantação dos Serviços”, contemplando as atividades necessárias para a implantação;

    - A CONTRATADA terá o prazo total de 50 (cinquenta) dias corridos, contados a partir da reunião de KICKOFF do contrato, para completar a instalação e deixar operacionais os circuitos das localidades listadas no ANEXO VIII – LISTA DE ENDEREÇOS do edital.

    - A CAIXA poderá solicitar à CONTRATADA a instalação dos circuitos em localidades não especificadas no ANEXO VIII – LISTA DE ENDEREÇOS do edital.

      - A CONTRATADA deverá informar à CAIXA sobre a impossibilidade de implantação de novos circuitos em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação formal da CAIXA.

      - Caso a CONTRATADA apresente viabilidade técnica mediante solicitação da CAIXA, a instalação e operacionalização do circuito deve ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados após a comunicação formal da CAIXA.

      - O prazo de instalação para novos circuitos poderá ser prorrogado em até 15 (quinze) dias, sob avaliação da CAIXA, tendo a CONTRATADA que justificar a impossibilidade de atendimento do prazo referido, devendo enviar à CAIXA um relatório descrevendo os fatores supervenientes que ensejaram o pedido de prorrogação com antecedência de 10 (dez) dias corridos para o término do prazo de ativação de novos circuitos, podendo a CAIXA acatar ou não após análise.

    - Somente será iniciado o processo de homologação dos enlaces de acesso, após a completa instalação, configuração e validação dos Pontos de Concentração Regional e Centralizado.

    - A entrega dos enlaces de acesso se dará formalmente à CAIXA mediante comunicação escrita da CONTRATADA.

    - A CAIXA terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da comunicação que trata o subitem anterior, para testar e homologar os circuitos.

    - O processo de homologação executado pela equipe CAIXA consiste na avaliação dos seguintes itens do enlace de acesso:

      - Medição da latência;

      - Validação dos Filtros BGP;

      - Validação do QoS;

      - Validação da capacidade do circuito através de teste de carga com tráfego TCP e UDP.

    - Depois de homologados, os circuitos entrarão em operação, ensejando, a partir daí o início do período de faturamento.

    - Na hipótese de não homologação, a CAIXA deverá informar à CONTRATADA as deficiências encontradas, abrindo-se o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir dessa comunicação, para que sejam corrigidas e para que sejam efetuados novamente os testes com vistas à homologação.

      - Na ocorrência do caso acima, o prazo de homologação será reiniciado.

    - A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir do envio da comunicação formal da CAIXA, para realizar a alteração de endereço de pontos de acesso ou Pontos de Concentração dentro da mesma região metropolitana.

  - ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO E VELOCIDADE

    - A CONTRATADA terá o prazo total de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da comunicação formal da CAIXA, para realizar alterações de configuração e velocidade do circuito nas demandas de upgrade.

    - Para as alterações de configuração e velocidade do circuito nas demandas de downgrade a CONTRATADA deverá concluir a adequação no dia corrido imediatamente posterior à comunicação formal da CAIXA.

      - Neste caso, mesmo que o circuito permaneça operacional com os parâmetros anteriores, a adequação do faturamento será realizada em D+1, a comunicação formal da CAIXA.

  - DESATIVAÇÕES

    - Deverá ocorrer em 1 (um) dia, a partir do envio da comunicação formal pela CAIXA à CONTRATADA ou em data pré-agendada pela CAIXA.

      - Neste caso, mesmo que o circuito permaneça operacional, será retirado do faturamento no dia corrido imediatamente posterior ao prazo de máximo de desativação (um dia).

    - As desativações dos Pontos de Presença solicitados pela CAIXA deverão ser concluídas incluindo o recolhimento dos ativos de rede pela CONTRATADA em até 10 (dez) dias a partir do envio da comunicação formal da CAIXA para a contratada ou em data pré-agendada pela CAIXA.

      - Após o término do prazo acima, a CAIXA não se responsabilizará pelo estado dos ativos de rede da CONTRATADA não recolhidos.

  - CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADA

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar a central de atendimento integrada, de acordo com o item 11 e subitens, em até 30 (trinta) dias após a reunião de Kickoff.

- DAS PENALIDADES

  - Pela não entrega dos relatórios sob demanda da CAIXA, ou pela entrega sem as informações mínimas necessárias detalhadas no item 12 (Relatórios), a CONTRATADA estará sujeita a multa referente a 0,5% (meio por cento) do valor da fatura mensal da referência em que houve a solicitação.

  - Pelo descumprimento dos prazos definidos no item 14.1 e subitens (Instalação e alteração de endereço), 14.2 e subitens (Alteração de configuração e velocidade) a CONTRATADA estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do circuito.

  - A partir do 15º (décimo quinto) dia após os prazos definidos no item 14.1 e subitens e 14.2 e subitens, até que a ocorrência seja solucionada, a CONTRATADA estará sujeita à multa adicional, diária de 1% (um por cento) sobre o preço mensal do circuito.

  - Pelo descumprimento dos prazos definidos no item 14.4 (Central de Atendimento Integrada) será aplicada multa no valor de 0,1% (um decimo por cento) do valor da fatura mensal, por dia de descumprimento, limitado à 10% (dez por cento) da fatura mensal.

  - Caso seja constatado o compartilhamento de recursos especificados no item 2.2  e subitens e item 2.3 e subitens será aplicado à CONTRATADA multa de 1% (um por cento) ao dia do valor mensal dos circuitos envolvidos até a separação definitiva dos recursos.

  - Para o descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais será aplicado multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor da fatura mensal, por dia de descumprimento.

  - As multas não são excludentes entre si e são aplicáveis simultaneamente aos descontos por indisponibilidade, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas.

  - As multas estão limitadas ao valor total de 10% do valor global contratado.

- DO FATURAMENTO

  - A CAIXA, após a conciliação, aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente no 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

    - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser apresentada à CAIXA em até 10 (dez) dias após o fechamento da conciliação dos valores correspondente ao mês da prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura, cabendo à CONTRATADA emitir a correspondente nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação aplicável e regulamentação dos órgãos competentes.

      - Quando o prazo de 10 (dez) dias coincidir em dia não útil a nota fiscal/fatura deverá ser apresentada no 1º dia útil subsequente.

    - As faturas deverão ser encaminhadas à CEAUS/DF.

    - Caso a fatura seja emitida antes da conciliação dos valores, o pagamento será suspenso até o fechamento da conciliação, quando a CONTRATADA deverá emitir nova fatura com novo prazo de pagamento.

    - O pagamento da respectiva fatura será suspenso, caso exista alguma pendência de conciliação de faturamento com mais de 30 (trinta) dias, quando a CONTRATADA deverá emitir nova fatura com novo prazo de pagamento.

  - A CAIXA manterá o cadastro dos serviços previstos em contrato, fará o monitoramento da disponibilidade e recuperação e efetuará os cálculos de descontos e penalidades através de suas próprias aplicações de gestão de monitoramento, SLA (Service Level Agreement) e cadastro.

  - A fatura mensal apresentada pela CONTRATADA deverá ter seu valor compatível com o valor mensal consolidado dos serviços e os respectivos descontos, conforme cálculos efetuados pela CAIXA, através de suas aplicações de gestão de SLA e cadastro.

  - A CAIXA pagará apenas o valor mensal calculado por suas aplicações de gestão de SLA e cadastro.

  - A qualquer momento, se for identificada cobrança indevida, esta será informada à CONTRATADA para que seja analisada a divergência e efetuado o reembolso à CAIXA.

  - O pagamento mensal será com base na quantidade de conexões ativas e devidamente homologadas pela CAIXA, podendo haver variação entre a quantidade de conexões efetivamente ativas e a quantidade de conexões estimadas para a formação de preços.

  - Conforme Lei Federal 12.007/09 será exigida da CONTRATADA a declaração de quitação anual dos serviços prestados até o mês de maio do ano seguinte à prestação do serviço.

    - Caso o serviço tenha sido prestado somente durante alguns meses do ano anterior a contratada deverá emitir a declaração de quitação de débitos referente aos meses em que houve a prestação do serviço e respectivo pagamento.

  - Após o encerramento do contrato a CONTRATADA terá até 90 (noventa) dias para a apresentação das cobranças faltantes (passivo) relativas ao objeto de contratação.

    - Findo este período, não havendo manifestação da CONTRATADA, a prestação dos serviços será considerada como quitada sendo exigida a carta de quitação dos serviços objeto deste contrato em caráter irrefutável pela CONTRATADA.

    - Havendo cobranças pendentes de análise e pagamento ao término do contrato deverá ser estabelecido em comum acordo cronograma de análise e pagamento entre as partes, desde que tais cobranças sejam apresentadas pela CONTRATADA à CAIXA dentro do prazo estipulado no item 16.8.

- DOS PREÇOS

  - O valor mensal a ser desembolsado pela CAIXA dar-se-á de acordo com os serviços efetivamente implantados e operacionais.

  - Os preços mensais incluem todas as despesas necessárias para a instalação, ativação, adequação de velocidades e demais serviços necessários para a operacionalização dos circuitos.

    - Para o cálculo do preço mensal de cada circuito será utilizada a seguinte fórmula:

PC = Ii x VP x n

30

Onde:

PC = preço do circuito

Ii = índice de correlação, que depende da velocidade (i) circuito conforme Anexo I-A – Tabela de Índices

VP = valor padrão (preço mensal do circuito padrão de 4 Mbps)

n = quantidade dias do circuito ativo no mês

    - Alterações de velocidade terão seus pagamentos calculados, no primeiro mês, conforme fórmula abaixo:

Valor do Pagamento=VMCVATDMx DA+(VMCVNTDMx DN)

Onde: VMCVA = Valor Mensal do Circuito na velocidade Antiga

DA = Dias que o circuito ficou em operação na velocidade Antiga.

VMCVN = Valor Mensal do Circuito na Velocidade Nova

DN = Dias que o circuito ficou em operação na nova velocidade.

TDM = Total de dias do mês.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Para fins de compatibilidade será (ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão (ões) / declaração (ões) que comprove(m) o fornecimento pela licitante de, no mínimo, 50% (cinquenta porcento) do total de circuitos padrão de 4Mbps constantes no item de licitação do Anexo VIII – Lista de endereços do edital.

- NOTIFICAÇÃO OPERACIONAL

  - Caso seja identificado qualquer descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, descumprimento de prazos e/ou não atendimento de solicitações da CAIXA, esta poderá a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, notificar a CONTRATADA com o objetivo de exigir o fiel cumprimento das obrigações contratuais, bem como advertir sobre a possibilidade de abertura de processo administrativo de penalidade.

  - A notificação será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

  - A Contratada fica obrigada a participar de pesquisa de avaliação de desempenho da execução contratual, que poderá ser realizada, a critério da CAIXA, no decorrer da vigência contratual, podendo abordar aspectos tais como:

- Qualidade dos produtos/serviços;

- Qualificação dos profissionais;

- Execução das atribuições do gerente e/ou preposto do contrato;

- Aspectos de negociação;

- Cumprimento de ações de melhorias;

- Satisfação geral;

- Outros aspectos relativos à execução do contrato.

  - Havendo a avaliação de desempenho, a CAIXA informará o conceito obtido pela Contratada e poderá indicar a necessidade de apresentação de Plano de Melhoria pela Contratada, caso ela obtenha avaliação inferior ao limite definido pela Contratante e previamente informado à Contratada.

  - O Plano de Melhoria, a ser homologado pela CAIXA, deve propor ações objetivas e com prazos determinados, com vistas a elevar o desempenho da Contratada.

  - Quando definida a necessidade de apresentação do Plano de Melhoria, o não atendimento no prazo estabelecido pela CAIXA sujeitará a Contratada às sanções previstas no Contrato.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Em razão de eventuais alterações estruturais na CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias.