Memorial de Cálculo

Base da condensadora

Cliente:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Objeto:

2077-AGÊNCIA SAMAMBAIA NORTE

QN 212 CONJ. B LOTE 01, SAMAMBAIA NORTE

Responsável técnico: Eduardo Stahlhoefer

CREA 93259/D-RS

| ÍNDICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.- | DADOS GERAIS | ___ |
| 2.- | DESCRIÇÃO | ___ |
| 3.- | DESCRIÇÃO DE CARGAS | ___ |
| 4.- | MEDIÇÃO | ___ |

1.- DADOS GERAIS

Concreto: C20, em geral

Aço: CA-50 e CA-60

Cobrimento (superior) : 5.00 cm

Cobrimento (inferior) : 5.00 cm

Cobrimento (lateral) : 8.00 cm

Cobrimento (frontal) : 5.00 cm

Cobrimento (arranques) : 5.00 cm

Tamanho máximo agregado: 30.0 mm

Espessura concreto magro: 10.0 cm

Tensão admissível em combinações fundamentais: 2.04 kgf/cm²

Tensão admissível em combinações acidentais: 3.06 kgf/cm²

Aço laminado:  A-36

Aço parafusos: ISO 898.C4.6 (liso)

Estados limites

| E.L.U. Concreto em fundações | ABNT NBR 6118:2014(ELU) |
| --- | --- |
| E.L.Util Fissuração. Concreto em fundações | ABNT NBR 6118:2014(ELU) |
| E.L.U. Aço laminado | NBR 8800: 2008 |
| Tensões sobre o terreno | Ações características |

2.- DESCRIÇÃO

| Referências | Geometria | Armadura |
| --- | --- | --- |
| P-1 | Sapata retangular centrada Largura da sapata X: 320.0 cm Largura da sapata Y: 100.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 9Ø10c/10 Y: 31Ø10c/10 |

3.- DESCRIÇÃO DE CARGAS

Tabela de cargas

| Referências | Peso próprio |
| --- | --- |
| P-1 | Axial: 0.50 t Momento X: 0.00 t·m Momento Y: 0.00 t·m Cortante X: 0.00 t Cortante Y: 0.00 t Torsor: 0.00 t·m |

4.- MEDIÇÃO

| Referência: P-1 |  | CA-50 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome da armadura |  | Ø10 |  |
| Malha inferior - Armadura X | Comprimento (m) Peso (kg) | 9x3.42 9x2.11 | 30.78 18.97 |
| Malha inferior - Armadura Y | Comprimento (m) Peso (kg) | 31x1.20 31x0.74 | 37.20 22.92 |
| Totais | Comprimento (m) Peso (kg) | 67.98 41.89 | 41.89 |
| Total com perdas (0.00%) | Comprimento (m) Peso (kg) | 67.98 41.89 | 41.89 |

Resumo de medição (incluídas perdas de aço)

|  | CA-50 (kg) | Concreto (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø10 | C20, em geral | Limpeza |
| Referência: P-1 | 41.89 | 0.96 | 0.32 |
| Totais | 41.89 | 0.96 | 0.32 |