Memorial de Cálculo

BASE DA PLATAFORMA METÁLICA

Cliente:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Objeto:

2077-AGÊNCIA SAMAMBAIA NORTE

QN 212 CONJ. B LOTE 01, SAMAMBAIA NORTE

Responsável técnico: Eduardo Stahlhoefer

CREA 93259/D-RS

| ÍNDICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.- | DADOS GERAIS | ___ |
| 2.- | DESCRIÇÃO | ___ |
| 3.- | DESCRIÇÃO DE CARGAS | ___ |
| 4.- | MEDIÇÃO | ___ |
| 5.- | VERIFICAÇÃO | ___ |

1.- DADOS GERAIS

Concreto: C30, em geral

Aço: CA-50 e CA-60

Cobrimento (superior) : 5.00 cm

Cobrimento (inferior) : 5.00 cm

Cobrimento (lateral) : 8.00 cm

Cobrimento (frontal) : 5.00 cm

Cobrimento (arranques) : 5.00 cm

Tamanho máximo agregado: 19.0 mm

Espessura concreto magro: 10.0 cm

Tensão admissível em combinações fundamentais: 2.00 kgf/cm²

Tensão admissível em combinações acidentais: 3.00 kgf/cm²

Aço laminado:  A-36

Aço parafusos: ISO 898.C4.6 (liso)

Estados limites

| E.L.U. Concreto em fundações | ABNT NBR 6118:2014(ELU) |
| --- | --- |
| E.L.Util Fissuração. Concreto em fundações | ABNT NBR 6118:2014(ELU) |
| E.L.U. Aço laminado | NBR 8800: 2008 |
| Tensões sobre o terreno | Ações características |

2.- DESCRIÇÃO

| Referências | Geometria | Armadura |
| --- | --- | --- |
| P-1 | Sapata retangular centrada Largura da sapata X: 160.0 cm Largura da sapata Y: 164.0 cm Altura: 30.0 cm | X: 6Ø10c/26 Y: 6Ø10c/26 |

3.- DESCRIÇÃO DE CARGAS

Tabela de cargas

| Referências | Peso próprio | CP 1 |
| --- | --- | --- |
| P-1 | Axial: 0.00 t Momento X: 0.00 t·m Momento Y: 0.00 t·m Cortante X: 0.00 t Cortante Y: 0.00 t Torsor: 0.00 t·m | Axial: 0.50 t Momento X: 0.00 t·m Momento Y: 0.00 t·m Cortante X: 0.00 t Cortante Y: 0.00 t Torsor: 0.00 t·m |

4.- MEDIÇÃO

| Referência: P-1 |  | CA-50 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome da armadura |  | Ø10 |  |
| Malha inferior - Armadura X | Comprimento (m) Peso (kg) | 6x1.44 6x0.89 | 8.64 5.32 |
| Malha inferior - Armadura Y | Comprimento (m) Peso (kg) | 6x1.48 6x0.91 | 8.88 5.47 |
| Totais | Comprimento (m) Peso (kg) | 17.52 10.79 | 10.79 |
| Total com perdas (10.00%) | Comprimento (m) Peso (kg) | 19.27 11.87 | 11.87 |

Resumo de medição (incluídas perdas de aço)

|  | CA-50 (kg) | Concreto (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Ø10 | C30, em geral | Limpeza |
| Referência: P-1 | 11.87 | 0.79 | 0.26 |
| Totais | 11.87 | 0.79 | 0.26 |

5.- VERIFICAÇÃO

| Referência: P-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensões: 160 x 164 x 30 |  |  |
| Soldados: Xi:Ø10c/26 Yi:Ø10c/26 |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Tensões sobre o terreno:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Calculado: 0.094 kgf/cm². |  |
| -; Tensão média em combinações fundamentais:.. | Máximo: 2 kgf/cm². | Passa |
| -; Tensão máxima em combinações fundamentais:.. | Máximo: 2.5 kgf/cm². | Passa |
| Tombamento da sapata:. |  |  |
| -; Na direção X (1).. |  | Não aplicável |
| -; Na direção Y (1).. |  | Não aplicável |
| (1); Sem momento de tombamento. |  |  |
| Flexão na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Momento: 0.11 t·m. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Momento: 0.11 t·m. | Passa |
| Cortante na sapata:. |  |  |
| -; Na direção X:.. | Cortante: 0.18 t. | Passa |
| -; Na direção Y:.. | Cortante: 0.19 t. | Passa |
| Compressão oblíqua na sapata:.. -; Combinações fundamentais:... Critério da CYPE Ingenieros... | Máximo: 655.3 t/m². Calculado: 2.43 t/m². | Passa |
| Altura mínima:.. Critério da CYPE Ingenieros... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 30 cm. | Passa |
| Espaço para ancorar arranques na fundação:.. -; P-1:... | Mínimo: 0 cm. Calculado: 23 cm. | Passa |
| Quantidade geométrica mínima:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Mínimo: 0.001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 0.001. | Passa |
| Quantia mínima necessária por flexão:.. Norma Brasileira ABNT NBR 6118:2014. Artigo 17.3.5.2.. | Mínimo: 0.0001. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 0.0011. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 0.0011. | Passa |
| Diâmetro mínimo das barras:.. -; Malha inferior:... Critério da CYPE Ingenieros... | Mínimo: 10 mm. Calculado: 10 mm. | Passa |
| Espaçamento máximo entre barras:.. Critério da CYPE Ingenieros.. | Máximo: 30 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 26 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 26 cm. | Passa |
| Espaçamento mínimo entre barras:.. Critério da CYPE Ingenieros, baseado em: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armadura inferior direção X:.. | Calculado: 26 cm. | Passa |
| -; Armadura inferior direção Y:.. | Calculado: 26 cm. | Passa |
| Comprimento de ancoragem:.. Critério do livro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991.. | Mínimo: 10 cm. |  |
| -; Armadura inf. direção X para dir:.. | Calculado: 37 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção X para esq:.. | Calculado: 37 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para cima:.. | Calculado: 39 cm. | Passa |
| -; Armadura inf. direção Y para baixo:.. | Calculado: 39 cm. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |