APÊNDICE D

SERVIÇOS SOB DEMANDA

ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS SOB DEMANDA

Serviços de manutenção predial contratados sob demanda são aqueles cujo pagamento será realizado somente após a efetiva execução pela CONTRATADA e aprovação pela CAIXA.

A execução dos Serviços Sob Demanda deve ser precedida de orçamento e/ou projeto aprovado pela CAIXA, com a definição do(s) serviço(s) a ser(em) executado(s), dos itens que serão utilizados e sua quantidade.

O faturamento de referidos serviços será realizado somente após seu fornecimento e/ou execução pela CONTRATADA, disponibilização de relatório pela Filial listando todas as demandas do período e aprovação do valor final pela CAIXA.

Os serviços contratados sob demanda estão divididos em dois tipos:

Pequenos Serviços de Adequação e Adaptação (PSAA) – São serviços pré-formatados, onde estão incluídas todas as partes, peças, insumos e mão de obra necessárias para a execução de um serviço específico, definidos conforme o item 2 desse apêndice;

Serviços Comuns de Engenharia (SCE) – Relação de partes, peças, insumos e mão de obra, a serem usados como complemento do atendimento à manutenção preventiva e corretiva e na composição de serviços diversos demandados pela CAIXA, definidos conforme o item 3 desse apêndice.

Os prazos de atendimento às demandas de serviços de adequação são definidos conforme a prioridade do chamado, conforme especificado no APÊNDICE C – PROCESSO DE ATENDIMENTO.

Caso seja constatado pelo gestor do contrato, ou por quem este indicar, que a necessidade de quaisquer destes serviços se deu em função da deficiência/negligência na execução dos serviços contínuos, os custos serão arcados pela CONTRATADA, não cabendo à CAIXA qualquer tipo de ônus.

Os serviços serão executados obedecendo as especificações técnicas constantes do APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e deverão ser atestados digitalmente pelo empregado da unidade solicitante, através de sistema de gerenciamento de chamados.

Não existe previsão de demanda mínima para os serviços de adequação.

Não existem limitações mensais para a utilização dos serviços de adequação.

RELAÇÃO DOS PEQUENOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Adaptação de Carenagens - Execução | sv | Serviço de instalação e desinstalação de funis e demais peças componentes das carenagens de máquinas de autoatendimento, contemplando os reparos necessários e os ajustes para o perfeito encaixe do equipamento junto às carenagens. |
| 1002 | Alvenaria – Demolição | m² | Demolição de estruturas de alvenaria com remoção de entulho. Inclui recomposição de bordas, se for o caso. |
| 1003 | Alvenaria - Execução | m² | Execução de alvenaria com tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm assentados com argamassa pronta para alvenaria |
| 1004 | Bancada de Granito | m | Fornecimento e instalação de bancada em granito polido, no padrão definido pelo Apêndice A - Especificações Técnicas ou no padrão das instalações existentes, se for o caso, incluindo todos os insumos necessários |
| 1005 | Caixa de brita para drenagem de condensado | Un. | Execução de caixa de brita para recepção e infiltração de líquido condensado, em dimensões de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, com borda de 0,2 m de altura e dreno central de 0,15 m de diâmetro e 1,0 de profundidade. Escavação manual com apiloamento do fundo. Caixa em alvenaria com tijolos maciços 5,7 x 9 x 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:0,5:2,5. Preenchimento com pedras britadas graduação 2 e 3, até a altura da borda |
| 1006 | Calha | m³ | Fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada num 24, L = 33,0 cm, incluindo toda a estrutura necessária, elementos de fixação e demais insumos necessários, respeitadas as características do imóvel e dos elementos existentes e as orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas. |
| 1007 | Concreto - Demolição | m² | Demolição de elementos em concreto armado com remoção de entulho e recomposição de bordas se for o caso |
| 1008 | Concreto - Execução | m² | Execução de concreto estrutural virado em obra, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20,0 MPa |
| 1009 | Condutor Pluvial | m | Fornecimento e instalação de condutores pluviais em chapa galvanizada num 24, incluindo toda a estrutura necessária, elementos de fixação e demais insumos necessários, respeitadas as características do imóvel e dos elementos existentes e as orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1010 | Corrimão | m² | Fornecimento e instalação de corrimãos, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A Especificações Técnicas. Caso seja orientada pela CAIXA a instalação de equipamento pintado, está incluída também a pintura |
| 1011 | Divisória de Gesso Acartonado | m² | Execução de divisória em gesso acartonado tipo drywall, incluindo todos os insumos necessários |
| 1012 | Divisória em Laminado Melamínico - Nova | Un. | Fornecimento e instalação de divisórias, conforme padrão estabelecido no Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1013 | Escada tipo marinheiro | Un. | Fornecimento e colocação de escada marinheiro com perfil Ø 5/8", barra redonda Ø 1/2" e perfil chato 11/4" x 1/4" completa com guarda-corpo. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1014 | Fita Adesiva para Demarcação de Piso | sv | Fornecimento e instalação de fita adesiva para demarcação de piso, largura 50,0 mm, na cor estabelecida pela CAIXA |
| 1015 | Fita Antiderrapante | sv | Fornecimento e instalação de fita adesiva antiderrapante, conforme padrão estabelecido pela CAIXA |
| 1016 | Fixação de Equipamento | sv | Fixação de equipamentos com parafusos chumbadores tipo parabolt, incluindo todos os insumos necessários |
| 1017 | Fixação de Mobiliário | m² | Fixação de mobiliários conforme demanda da CAIXA, incluindo parafusos, buchas e demais insumos necessários |
| 1018 | Fixação de Objetos | m² | Fixação de quadros, relógios, porta cartazes e demais objetos, conforme demanda da CAIXA, incluindo parafusos, buchas e demais insumos necessários |
| 1019 | Forro de Gesso | m² | Execução de forro de gesso conforme padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo todos os insumos necessários |
| 1020 | Forro em Fibra Mineral - Novo | m² | Execução de forro em fibra mineral conforme padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo ferragens, fixações e todos os demais insumos necessários |
| 1021 | Grade de Proteção | m² | Fornecimento e instalação de grades de proteção, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação, pintura e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1022 | Guarda Corpo | m² | Fornecimento e instalação de guarda corpo, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas. Caso seja orientada pela CAIXA a instalação de equipamento pintado, está incluída também a pintura |
| 1023 | Impermeabilização sem proteção mecânica | m² | Impermeabilização de superfícies com impermeabilizante flexível a base de elastômero tipo Igolflex preto Sika ou equivalente. Inclui todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1024 | Impermeabilização com proteção mecânica | m² | Impermeabilização de superfícies com papel Kraft betumado duplo para proteção mecânica e manta impermeabilizante a base de asfalto modificado, 3,0 mm, tipo Torodim alumínio Viapol ou equivalente. Inclui todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1025 | Isolamento acústico para casa de máquinas - Novo | Un. | Fornecimento e instalação de espuma flexível de poliuretano revestida por um filme de poliuretano impermeável transparente, tipo Sonex Skin ou equivalente, incluindo todos os insumos necessários. |
| 1026 | Manta de subcobertura | Un. | Fornecimento e instalação de manta térmica de subcobertura, conforme padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo todos os insumos necessários |
| 1027 | Mola Hidráulica Aérea - Nova | Un. | Fornecimento e instalação de mola aérea conforme padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo todos os insumos necessários |
| 1028 | Mola Hidráulica de Piso | Un | Fornecimento e instalação de mola hidráulica de piso, sem trava aos 90º, conforme padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo todos os insumos necessários |
| 1029 | Passarela Metálica | m² | Fornecimento e instalação de passarela metálica, executada conforme especificações do Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo todos os insumos necessários |
| 1030 | Película de Proteção Solar | m² | Fornecimento e instalação de película de proteção contra raios solares, tipo Insulfilm ou equivalente, conforme padrão estabelecido no Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1031 | Película Jateada | m² | Fornecimento e instalação de película jateada, em áreas completas ou em faixas, conforme padrão estabelecido no Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1032 | Película Transparente | m² | Fornecimento e instalação de película transparente, em áreas completas ou em faixas, conforme demanda da CAIXA e obedecido o padrão estabelecido no Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1033 | Película Micro Perfurada | m² | Fornecimento e instalação de película vinílica perfurada, linha Scotchcal PW50 3M ou tecnicamente equivalente, com aplicação da arte em Impressão Serigráfica Scotchcal Série 1900 ou tecnicamente equivalente para unidades da CAIXA, incluindo todos os insumos necessários |
| 1034 | Pintura Antipichação | m² | Pintura antipichação com aplicação de verniz poliuretano alifático monocomponente. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1035 | Pintura de Piso | m² | Pintura com tinta acrílica para piso, incluindo preparação da superfície e todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1036 | Pintura em Superfície de Madeira | m² | Pintura com esmalte sintético, incluindo lixamento, fundo preparador nivelador para madeira e demais insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1037 | Pintura em Superfície Metálica | m² | Pintura com esmalte sintético, incluindo lixamento, fundo preparador tipo zarcão e demais insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1038 | Pintura Externa | m² | Pintura de paredes externas com tinta látex acrílica, incluindo lixamento, aplicação de selador acrílico e demais insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1039 | Pintura Interna | m² | Pintura de paredes internas com tinta látex acrílica, incluindo lixamento, aplicação de selador acrílico e demais insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1040 | Pintura para Demarcação de Estacionamento | m² | Pintura de faixas de demarcação para estacionamento com 10,0 cm de largura e utilização de tinta acrílica para piso, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1041 | Pintura Textura | m² | Aplicação de textura acrílica em parece, com preparação de superfície e aplicação de selador, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1042 | Piso Cerâmico - Demolição | m² | Demolição de piso cerâmico com remoção de entulho |
| 1043 | Piso Cerâmico - Execução | m² | Execução de piso cerâmico conforme padrão estabelecido no Anexo II-A Especificações Técnicas de Materiais |
| 1044 | Piso Elevado em Carpete - Novo | m² | Fornecimento e instalação de piso elevado com revestimento em carpete, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1045 | Piso Elevado Melamínico - Novo | m² | Fornecimento e instalação de piso elevado com revestimento em laminado melamínico, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1046 | Piso tátil alerta e direcional emborrachado | m² | Fornecimento e instalação de piso tátil alerta e/ou direcional emborrachado, incluindo todos os insumos necessários |
| 1047 | Piso tátil alerta e direcional em concreto | m² | Fornecimento e instalação de piso tátil alerta e/ou direcional em concreto, incluindo todos os insumos necessários |
| 1048 | Ponto Hidráulico (Água Fria) - Novo | Un. | Instalação completa do ponto hidráulico, desde o ramal de tubulação adequado até o ponto de torneira ou registro, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1049 | Ponto Sanitário (Esgoto) - Novo | Un. | Instalação completa do ponto sanitário, desde a peça sanitária até o ramal de tubulação adequado, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1050 | Porta para casa de máquinas | Un. | Fornecimento e instalação de porta completa em madeira maciça de 1ª qualidade, espessura 35 mm, incluindo fechadura completa no padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, batente, dobradiças e demais insumos necessários |
| 1051 | Porta para Divisória de Gesso Acartonado - Nova | Un. | Fornecimento e instalação de porta completa, incluindo fechadura completa no padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, batente, dobradiças e demais insumos necessários |
| 1052 | Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Nova | Un. | Fornecimento e instalação de porta completa para divisória, incluindo fechadura completa no padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, batente, dobradiças e demais insumos necessários |
| 1053 | Protetor Para Estacionamento (Bate-Rodas) | sv | Fornecimento e instalação de protetores para estacionamento tipo bate-rodas, confeccionados em tubos de aço galvanizado 2”, incluindo curvas, fixação, pintura e demais insumos necessários |
| 1054 | Puxador Padrão | sv | Fornecimento e instalação de puxador em aço inox para porta de vidro, conforme padrão CAIXA, incluindo o par de puxadores, fixação e demais insumos necessários |
| 1055 | Remoção da Fixação de Equipamento com Recuperação do Local | m² | Remoção da fixação de equipamentos, incluindo demolição de piso, remoção de entulho, recomposição do local com reinstalação de piso no padrão existente e demais insumos necessários |
| 1056 | Revestimento Cerâmico - Demolição | m² | Demolição de revestimento cerâmico com remoção de entulho |
| 1057 | Revestimento Cerâmico - Execução | m² | Execução de revestimento cerâmico conforme padrão estabelecido no Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1058 | Revestimento com Argamassa - Demolição | m | Demolição de revestimento com remoção de entulho |
| 1059 | Revestimento com Argamassa - Execução | Un. | Execução de revestimento com argamassa, incluindo emboço e reboco |
| 1060 | Rufo | Un. | Fornecimento e instalação de rufos em chapa galvanizada num 24, L = 33,0 cm, incluindo toda a estrutura necessária, elementos de fixação e demais insumos necessários, respeitadas as características do imóvel e dos elementos existentes e as orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1061 | Sinalização de Emergência/incêndio | Un. | Fornecimento e instalação de sinalização de emergência no padrão estabelecido pela IT nº 20 do Corpo de Bombeiros de SP ou do Corpo de Bombeiros local |
| 1062 | Sinalização Interna - Adesivo | Un. | Fornecimento e instalação de adesivos para sinalização interna, conforme padronização da CAIXA |
| 1063 | Sinalização Interna - placa de porta/parede | Un. | Fornecimento e instalação de placas de porta ou parede, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação e todos os insumos necessários |
| 1064 | Sinalização Interna - placas de mesa | Un. | Fornecimento de placas de mesa, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo adesivos e demais insumos necessários |
| 1065 | suporte de parede para TV HDTV LCD | Un. | Fornecimento e instalação de suporte de parede para TV de LCD, incluindo todos os insumos necessários |
| 1066 | suporte de teto para TV HDTV LCD | m² | Fornecimento e instalação de suporte de teto para TV de LCD, incluindo todos os insumos necessários |
| 1067 | suporte tipo pedestal para TV HDTV LCD | m² | Fornecimento e instalação de suporte tipo pedestal para TV de LCD, incluindo todos os insumos necessários |
| 1068 | Tela Ondulada (Artística) | m² | Fornecimento e instalação de tela ondulada, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação, pintura e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1069 | Telha Aço Zincado Trapezoidal | m² | Fornecimento e instalação de cobertura em telha de aço zincado trapezoidal, incluindo telhas, fixações e todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1070 | Telha Fibrocimento Ondulada | m² | Execução de cobertura em telha de fibrocimento espessura 6,0 mm, 2,44 x 1,10 m, incluindo telhas, fixações e todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1071 | Telha Termoacústica tipo sanduiche | m² | Execução de cobertura em telha termoacústica tipo sanduíche, incluindo telhas, fixações e todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1072 | Telhado - Estrutura de madeira | Un. | Execução de estrutura de madeira para cobertura em telha de fibrocimento, em madeira de 1ª qualidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1073 | Telhado - Estrutura metálica | m² | Execução de estrutura metálica para cobertura, inclusive montagem, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1074 | Torneira Automática | m² | Fornecimento e instalação de torneira economizadora de água, automática, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 1075 | Vidro Liso Comum 5 mm | m² | Fornecimento e instalação de vidro liso comum, espessura 5,0 mm ou conforme padrão existente no local, incluindo todos os insumos necessários |
| 1076 | Vidros e Esquadrias (Temperado 10,0 mm) | Un. | Fornecimento e instalação de vidro temperado 10,0 mm, incluindo esquadrias, suporte e fixações. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 2001 | Luminária – Nova | Un. | Fornecimento e instalação de luminária completa, incluindo calhas, lâmpadas, soquetes, reatores e demais componentes, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Verificar padrão existente ou padrão CAIXA se for o caso. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2002 | Luminária de Emergência - Nova | Un. | Fornecimento e instalação de luminária de emergência completa, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Verificar padrão existente ou padrão CAIXA se for o caso. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2003 | Organizador de Cabos para Rack | Un. | Fornecimento e instalação de organizador de cabos para rack tipo cinta com velcro |
| 2004 | Patch Cord | Un. | Fornecimento de patch cord com 1,5 m de comprimento na cor definida para a rede em que será utilizado. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes. Inclui teste |
| 2005 | Patch Panel | Un. | Fornecimento e instalação de patch panel 24 portas, conforme padrão estabelecido pela CAIXA |
| 2006 | Ponto de Alarme - Novo | Un. | Instalação da infraestrutura completa do ponto de alarme, inclusive tubulações, se for o caso, desde a central de alarme até o ponto de instalação do sensor, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2007 | Ponto de CFTV – Novo | Un. | Instalação da infraestrutura completa do ponto de CFTV, inclusive tubulações, se for o caso, desde o equipamento multiplexador ou equivalente até o ponto de instalação da câmera, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2008 | Ponto Elétrico – Novo | Un. | Instalação completa do ponto elétrico, inclusive sua identificação, desde o quadro de energia até o ponto de tomada, interruptor ou conector respectivo, no padrão das instalações da unidade e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, devendo ser observado o balanceamento das cargas do circuito, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2009 | Ponto Lógico – Novo | Un. | Instalação completa do ponto lógico, desde o patch panel até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, incluindo os cabos (patch cord e patch cable), contemplando todos os insumos necessários, não sendo permitida emenda nos cabos lógicos. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação |
| 2010 | Ponto para TV de LCD | Un. | Instalação completa do ponto de TV, desde a CPU até o local definido para a instalação da TV, incluindo os cabos de áudio e vídeo e todos os demais insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2011 | Ponto Telefônico - Novo | Un. | Instalação completa do ponto telefônico, desde o quadro de entrada até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, incluindo os cabos, contemplando todos os insumos necessários, não sendo permitida emenda nos cabos. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação |
| 2012 | Refletor com Sensor para Iluminação Externa | Un. | Instalação de refletor para iluminação externa, com infraestrutura completa, inclusive tubulações, se for o caso, incluindo os insumos necessários. Inclui refletor completo, com sensor integrado. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2013 | Sensor de Presença | Un. | Instalação de sensor de presença com infraestrutura completa, inclusive tubulações, se for o caso, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 2014 | Tomada Elétrica | Un. | Substituição de tomada existente por nova tomada no novo padrão estabelecido pela NBR 14136, incluindo adaptador para ligação dos equipamentos ao novo padrão |
| 3001 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplit de até 7.500 btu/h | m | Mão de obra especializada formada por equipe mínima de um mecânico de refrigeração acompanhado de auxiliar; Fornecimento e instalação das tubulações frigoríficas de ligação entre unidades evaporadora e condensadora, em cobre, com isolamento térmico em espuma elastomérica, cola, proteção mecânica em fita PVC, filtro secador, sifões (quando necessários), porcas flange, conexões, etc. Serviços, materiais e insumos para soldas, flanges e conexões; Limpeza e teste de estanqueidade com nitrogênio seco; Evacuação do sistema com bomba de vácuo; Fornecimento e aplicação criteriosa de carga completa de fluido refrigerante e de óleo; Fornecimento e instalação de filtro secador compatível com a bitola da linha de líquido; Cabos elétricos de interligação de força de comando. Cabos do tipo PP, fixações, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, sealtubes, anilhas, terminais, presilhas, abraçadeiras, etc. Sustentações, fixações, abraçadeiras e suportes; |
| 3002 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplit de 9.000 btu/h | m |  |
| 3003 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplit de 12.000 btu/h | m |  |
| 3004 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplit de 18.000 btu/h | m |  |
| 3005 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplits de 20.000 a 36.000 btu/h | m |  |
| 3006 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplits de 48.000 btu/h | m |  |
| 3007 | Fornecimento e instalação de interligação frigorífica e elétrica: Minisplits de 60.000 btu/h | m |  |
| 3008 | Instalação de minisplit até 30.000 btu/h (ligações elétricas, frigoríficas, fixações, bases, suportes, etc.) | Un | Compreende os serviços e insumos envolvidos na instalação do equipamento, incluindo: Mão de obra especializada formada por equipe mínima de um mecânico de refrigeração acompanhado de auxiliar; Transporte dos equipamentos (evaporadora e condensadora) e materiais até os locais de instalação; Fornecimento e instalação de bases de concreto (condensadoras), suportes metálicos e fixações das unidades evaporadora e condensadora. Inclui calços isoladores de vibrações neoprene com altura mínima de 10 cm. Aberturas em alvenaria, recomposição, acabamentos e retoques de pintura nas áreas de intervenção; Inclui a alimentação elétrica e conexões a partir do ponto de força disponibilizado próximo ao equipamento; |
| 3009 | Instalação de minisplit acima de 30.001 btu/h (ligações elétricas, frigoríficas, fixações, bases, suportes, etc.) | Un |  |
| 3010 | Remanejamento de minisplit até 80.000 btu/h | Un. | Compreende os serviços e insumos envolvidos, incluindo: Mão de obra especializada formada por equipe mínima de um mecânico de refrigeração acompanhado de auxiliar; Transporte dos equipamentos (evaporadora e condensadora) e materiais até os locais de instalação; Remanejamentos dos suportes metálicos, calços e fixações das unidades evaporadora e condensadora. Aberturas em alvenaria, recomposição, acabamentos e retoques de pintura nas áreas de intervenção. Inclui recomposição dos locais de onde os equipamentos e instalações forem removidos; Remoção das instalações inservíveis; Adequação e instalação das tubulações frigoríficas de ligação entre unidades evaporadora e condensadora, em cobre, com isolamento térmico e proteção mecânica, filtro secador, conexões e fixações. Inclui soldas e sifões. Eventuais trechos adicionais de tubulações frigoríficas e interligações elétrica estão inclusos; Evacuação do sistema com bomba de vácuo; Fornecimento e aplicação criteriosa de carga completa de fluido refrigerante e de óleo; Fornecimento e instalação de filtro secador compatível com a bitola da linha de líquido; Cabos elétricos de interligação de força de comando. Cabos do tipo PP, fixações, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, sealtubes, anilhas, terminais, presilhas, abraçadeiras, etc. Cabos elétricos na quantidade necessária para as ligações de força e de comando. Cabos do tipo PP, fixações, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, sealtubes, anilhas, terminais, presilhas, abraçadeiras, etc. Inclui a ligação à alimentação elétrica a partir do ponto de força disponibilizado junto ao equipamento em seu local definitivo, indicado pela CAIXA; Observação: Quadros elétricos adicionais e disjuntores de proteção não estão aqui inclusos e serão remunerados conforme itens específicos constantes da planilha. |
| 3011 | Fornecimento e instalação de tubulação embutida para dreno | m | Mão de obra especializada; Tubos de PVC, curvas, insumos e acessórios de fixação desde o ponto de captação junto ao equipamento, até o ponto de descarte do condensado adequado, conforme indicado pela CAIXA; Mangueira siliconada e conexão ao equipamento; Isolamento térmico nos trechos horizontais ou com inclinação inferior a 30º em relação ao plano horizontal; Nos casos de tubulações embutidas, está prevista a abertura dos rasgos com a devida recomposição, acabamento e pintura conforme padrões existentes; |
| 3012 | Fornecimento e instalação de tubulação aparente para dreno | m |  |
| 3013 | Fornecimento e instalação de bomba de condensado para dreno | Un. | Mão de obra especializada para instalação; Cabos, conexões elétricas e hidráulicas; Fixações e sustentações; Bomba de condensado específica para este fim, devidamente instalada em local apropriado, com capacidade de bombeamento compatível com o fluxo de condensado e altura manométrica do ponto de captação; |
| 3014 | Instalação de Ar Condicionado de Janela (ACJ) | Un. | Compreende os serviços e insumos envolvidos na instalação do equipamento, incluindo: Mão de obra especializada formada por equipe mínima de um mecânico de refrigeração acompanhado de auxiliar; Aberturas em alvenaria, instalação de requadro de madeira, acabamentos e retoques de pintura na área de intervenção; Suporte metálico; Mangueira siliconada para dreno; |
| 3015 | Fornecimento e Instalação de Caixa de embutir p/ renovação de ar, com filtro, vazão de 1200m³/h a 1500m³/h | Un. | Compreende os serviços e insumos envolvidos na instalação de caixa de embutir, incluindo: Mão de obra especializada formada por equipe mínima de um mecânico de refrigeração acompanhado de auxiliar; Suporte e fixações para ventilador / caixa ventiladora Fornecimento de lona impermeável flexível para conexão de dutos Caixa de embutir p/ renovação de ar, com filtro, vazão de 1200m³/h a 1500m³/h |
| 3016 | Fornecimento e Instalação de Exaustor - vazão de até 150m³/h, pressão estática mínima 90Pa | Un. | Fornecimento e instalação do ventilador / exaustor / caixa de ventilação, com materiais e mão de obra especializada, incluindo: Lona flexível para acoplamento à rede de dutos; Transporte vertical dos equipamentos e materiais até os locais de instalação; Fornecimento e instalação de bases, suportes, fixações e calços isoladores de vibrações; Aberturas em alvenaria, recomposição, acabamentos e retoques de pintura na área de intervenção; Exaustor de pequeno porte (tipo Ventokit - até 150m³/h): Inclui as conexões e grelhas de captação e rejeição do ar; Itens não inclusos neste item: Quadros elétricos adicionais, disjuntores de proteção, cabos elétricos de alimentação, interligação de força de comando, eletrodutos, conduletes, caixas de passagem, sealtubes, terminais, etc.. Estes itens deverão ser fornecidos na quantidade necessária para ligação no ponto de força a ser disponibilizado junto ao equipamento. |
| 3017 | Fornecimento e Instalação de Exaustor - vazão de 151 até 300m³/h, pressão estática mínima 90Pa | Un. |  |
| 3018 | Fornecimento e Instalação de Ventilador centrífugo - vazão até 600m³/h, pressão estática mínima 20 mmCA | Un. |  |
| 3019 | Fornecimento e Instalação de Ventilador centrífugo - vazão de 601 até 1.000 m³/h, pressão estática mínima 30 mmCA | Un. |  |
| 3020 | Fornecimento e Instalação de Ventilador centrífugo - vazão de 1001 até 1500 m³/h, pressão estática mínima 30 mmCA | Un. |  |
| 3021 | Fornecimento e Instalação de Ventilador centrífugo - vazão de 1501 até 3000 m³/h, pressão estática mínima 30 mmCA | Un. |  |
| 3022 | Instalação de difusor de ar / grelha / veneziana | Un. | Instalação de difusores e grelhas, com materiais e mão de obra especializada, incluindo: Aberturas em alvenarias, divisórias, portas, forros, dutos, etc., e, instalação de requadro ou colarinho (se for o caso); Nos casos de substituição, inclui a remoção criteriosa dos elementos existentes (colarinhos, registros, etc.) e eventuais reparos no colarinho; Fixações, pequenas adaptações, encaixes e vedações; |
| 3023 | Remanejamento de difusor de ar / grelha / veneziana | Un. | Aberturas em alvenarias, divisórias, portas, forros, dutos, etc., e, instalação de requadro ou colarinho (se for o caso); Fixações, pequenas adaptações, encaixes e vedações; Recomposição e fechamento adequado e estanque da abertura, conforme padrão de acabamento existente. Inclui adaptações e aplicação de isolamento térmico. |
| 3024 | Instalação de Tomada de Ar Exterior | Un. | Compreende os serviços e insumos envolvidos na instalação de tomada de ar exterior, incluindo: Mão de obra especializada formada por equipe mínima de um mecânico de refrigeração acompanhado de auxiliar; Miudezas para fixação - Colarinhos, parafusos, tirantes Rasgo e Recomposição de parede |
| 3025 | Instalação de duto flexível | m | Instalação de dutos flexíveis com mão de obra especializada, materiais, fixações, sustentações e demais insumos necessários. |
| 3026 | Instalação de duto em chapa de aço galvanizado | kg | Instalação de dutos, conforme especificações contidas nesse documento, com materiais e mão de obra especializada; Não inclui o fornecimento e a instalação de isolamento térmico; |
| 3027 | Instalação de duto aparente giroval / circular | kg | Fornecimento e instalação de dutos girovais ou circulares, aparentes, sem isolamento térmico, conforme especificações contidas nesse documento, com materiais e mão de obra especializada; Inclui sustentações, suportes, fixações, etc. |
| 3028 | Instalação de duto em painel rígido de lã de vidro ou espuma de poliuretano (MPU) | m² | Fornecimento e instalação de dutos confeccionados em painéis rígidos de lã de vidro (espessura: 25mm) ou MPU (espessura: 20mm), dotados de revestimentos interno e externo em alumínio, com materiais e mão de obra especializada; Inclui sustentações, suportes, fixações, etc. |
| 3029 | Fornecimento e Instalação de isolamento térmico em manta de lã de vidro | m² | Fornecimento e instalação de isolamento térmico em manta de lã de vidro ou poliestireno (isopor), com materiais e mão de obra especializada. Inclui as fixações, cintas e adesivos; Nos casos de substituições e reparos, inclui a remoção do isolamento existente, a preparação da área de intervenção (raspagem, reparos, etc.), bem como a e a remoção e descarte do material substituído; |
| 3030 | Fornecimento e Instalação de isolamento térmico em poliestireno expandido (isopor) | m² |  |
| 3031 | Instalação de porta de inspeção para duto | m² | Instalação de portas de inspeção pré-fabricadas, conforme especificações contidas nesse documento, com materiais e mão de obra especializada; Inclui a abertura no duto e a devida recomposição da área de intervenção; Estão inclusos os procedimentos de desmontagem e remontagem de forros estruturados de placas ou PVC; Nos casos de forros de gesso, inclui a abertura do forro para acesso, a limpeza e remoção do entulho. Não está inclusa nesse item a recomposição de forros de gesso; |
| 3032 | Instalação de isolamento térmico para tubulações frigoríficas | m | Fornecimento dos materiais e mão de obra especializada para: Remoção de isolamento e proteção mecânica existentes (se houver); Mão de obra especializada para instalação de espuma elastomérica com barreira de vapor, compatível com os diâmetros dos tubos; Proteção mecânica em fita PVC; Adesivo apropriado; Fixações e suportes; |
| 3033 | Instalação de proteção mecânica para isolamentos térmicos de tubulações | m | Fornecimento dos materiais e mão de obra especializada para proteção mecânica e contra radiação solar; O material a ser aplicado será definido pela caixa e remunerado conforme item específico. Será alumínio corrugado ou fita do tipo PVC (conforme o caso). Não será aceita a utilização de fita adesiva aluminizada ou outros materiais; |
| 3034 | divisória em laminado melamínico - remanejamento | m² | Retirada e reinstalação de divisórias existentes, conforme padrão estabelecido no Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 3035 | forro em fibra mineral - remanejamento | m² | Retirada e reinstalação de forro em fibra mineral conforme padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, incluindo ferragens, fixações e todos os demais insumos necessários |
| 3036 | persiana - nova | m² | Fornecimento e instalação de persiana no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo todos os acessórios e insumos necessários. Observar orientações do Anexo A - Especificações Técnicas. |
| 3037 | persiana - remanejamento | m² | Retirada e reinstalação de persiana no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo todos os acessórios e insumos necessários. Observar orientações do Anexo A - Especificações Técnicas. |
| 3038 | piso elevado em carpete - remanejamento | m² | Retirada e reinstalação de piso elevado com revestimento em carpete, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 3039 | piso elevado melamínico - remanejamento | m² | Retirada, fornecimento e instalação de piso elevado com revestimento em laminado melamínico, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 3040 | piso tátil alerta e direcional emborrachado - remanejamento | m | Retirada e reinstalação de piso tátil alerta e/ou direcional emborrachado, incluindo todos os insumos necessários. |
| 3041 | piso tátil alerta e direcional em concreto - remanejamento | m | Fornecimento e reinstalação de piso tátil alerta e/ou direcional em concreto, incluindo todos os insumos necessários |
| 3042 | ponto hidráulico (água fria) - remanejamento | Un. | Retirada e instalação completa do ponto hidráulico, desde o ramal de tubulação adequado até o ponto de torneira ou registro, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A - Especificações Técnicas |
| 3043 | ponto sanitário (esgoto) - remanejamento | Un. | Retirada e instalação completa do ponto sanitário, desde a peça sanitária até o ramal de tubulação adequado, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Apêndice A – Especificações Técnicas |
| 3044 | porta para divisória em laminado melamínico - remanejamento | Un. | Retirada e reinstalação de porta completa para divisória, incluindo fechadura completa no padrão definido no Apêndice A - Especificações Técnicas, batente, dobradiças e demais insumos necessários |
| 3045 | luminária - remanejamento | Un. | Retirada e reinstalação de luminária completa, incluindo calhas, lâmpadas, soquetes, reatores e demais componentes, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Verificar padrão existente ou padrão CAIXA se for o caso. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 3046 | luminária de emergência - remanejamento | Un. | Retirada e reinstalação de luminária de emergência completa, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Verificar padrão existente ou padrão CAIXA se for o caso. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 3047 | ponto de alarme - remanejamento | Un. | Retirada e instalação da infraestrutura completa do ponto de alarme, inclusive tubulações, se for o caso, desde a central de alarme até o ponto de instalação do sensor, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 3048 | ponto de cftv - remanejamento | Un. | Retirada e instalação da infraestrutura completa do ponto de CFTV, inclusive tubulações, se for o caso, desde o equipamento multiplexador ou equivalente até o ponto de instalação da câmera, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 3049 | ponto elétrico - remanejamento | Un. | Retirada e instalação completa do ponto elétrico, inclusive sua identificação, desde o quadro de energia até o ponto de tomada, interruptor ou conector respectivo, no padrão das instalações da unidade e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, devendo ser observado o balanceamento das cargas do circuito, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes |
| 3050 | ponto lógico - remanejamento | Un. | Retirada e instalação completa do ponto lógico, desde o patch panel até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, incluindo os cabos (patch cord e patch cable), contemplando todos os insumos necessários, não sendo permitida emenda nos cabos lógicos. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação |
| 3051 | ponto telefônico - remanejamento | Un. | Instalação completa do ponto telefônico, desde o quadro de entrada até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, incluindo os cabos, contemplando todos os insumos necessários, não sendo permitida emenda nos cabos. Execução conforme orientações contidas no Apêndice A - Especificações Técnicas e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação |
| 3052 | PAE: Vistoria de Viabilidade de Instalação | Un. | Estudos de viabilidade de instalação, realizados em conjunto com as equipes da GITEC, com preenchimento de check list, para levantar a viabilidade de instalação do PAE. |
| 3053 | PAE: Instalação | Un. | Instalação elétrica: Instalação completa da infraestrutura elétrica, através de lançamento de circuito oriundo do quadro de energia até o terminal PAE. Estão inclusos nos serviços contratados a instalação de disjuntor no quadro e dois no terminal (um para a iluminação da carenagem e outro para o terminal, sendo estes instalados em caixa de PVC), lançamento de cabos (neutro, fase e terra), fornecimento e instalação de tomada em condulete metálico galvanizado, conectorização, identificação e execução de toda a tubulação necessária. A tubulação e os conduletes deverão ser do tipo metálicos galvanizados com dimensão mínima de ½’’, podendo ser utilizados eletrodutos tipo copex para chegada no PAE. Os cabos elétricos serão tipo flexíveis com secção mínima de 2,5mm² com isolação em PVC de 750V. O disjuntor do quadro deverá ser do padrão dos demais disjuntores existentes no quadro. Os disjuntores instalados na caixa de PVC deverão ser tipo DIN, curva C, com capacidade compatível com a carga do PAE. Fornecimento e instalação de um filtro de linha com 6 tomadas tipo 2 P+T para distribuição de energia elétrica equipado com protetores de surtos incorporados e LED indicativos de operação. Estão inclusos no preço todos os demais insumos necessários, inclusive os referentes as intervenções civis necessários à execução dos serviços relacionados como embutir tubulações, recomposição de pisos e paredes assim como a pintura dos locais recompostos. Execução conforme especificações da CAIXA e as Normas Técnicas pertinentes. Instalação lógica: Fornecimento e instalação de toda a infra-estrutura desde o ponto de entrega da operadora até o terminal PAE. A tubulação e os conduletes deverão ser do tipo metálicos galvanizados com dimensão mínima de ½’’, podendo ser utilizados eletrodutos tipo copex para chegada no PAE. Os cabos UTP deverão ser CAT 5e certificados pela ANATEL, não sendo permitidas emendas. Estão inclusos no preço todos os demais insumos necessários, inclusive os referentes as intervenções civis necessários à execução dos serviços relacionados como embutir tubulações, recomposição de pisos e paredes assim como a pintura dos locais recompostos. Execução conforme especificações da CAIXA e as Normas Técnicas pertinentes. Fixação do equipamento: Instalação de quatro barras roscadas 5/16’’ através de adesivo para concreto tipo sikadur ou equivalente e efetuar a fixação do PAE com parafusos e arruelas. Estão inclusos no preço todos os demais insumos necessários. Execução conforme especificações da CAIXA e as Normas Técnicas pertinentes. Instalação e Fixação da Carenagem: Fixação da carenagem com barras roscadas 5/16’’ através de adesivo para concreto tipo sikadur ou equivalente e efetuar a fixação do PAE com parafusos e arruelas. Efetuar as ligações elétricas necessárias para ativação da iluminação da carenagem e ativação do nobreak. Estão inclusos no preço todos os demais insumos necessários. Execução conforme especificações da CAIXA e as Normas Técnicas pertinentes. |
| 3054 | PAE: Manutenção Corretiva / Conjunta / Instalação ATM Adicional | Un. | Manutenção corretiva: manutenção corretiva para solução de quaisquer problemas envolvendo PAE, tais como: sinalização, iluminação, ventilação, rede lógica, rede elétrica, fixação. Vistorias conjuntas: com outras equipes, para manutenção corretiva ou preventiva. Instalação de ATM Adicional: instalar ATM ao lado de um PAE já existente |
| 3055 | PAE: Substituição ATM | Un. | Efetuar a desinstalação das instalações elétricas e lógicas e retirar a carenagem e o equipamento instalado. Fixar o novo equipamento nos parafusos existentes e a carenagem. Reinstalar as instalações elétricas e lógicas existentes. Estão inclusos no preço todos os demais insumos necessários. Execução conforme especificações da CAIXA e as Normas Técnicas pertinentes. |
| 3056 | PAE: DESINSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LOCAL | Un. | Desinstalação do ATM e recuperação do local, envolvendo todos os serviços necessários, tais como, tampar furos de fixação, limpeza, remoção de pontos elétrico e lógico, entre outros para liberação completa do espaço ocupado. |
| 3057 | CORTINA ROLÔ - NOVA | UN | Fornecimento e instalação de cortina rolô no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo todos os acessórios e insumos necessários. Observar orientações do Anexo A - Especificações Técnicas. |
| 3058 | PERSIANA OU CORTINA ROLÔ - REPARO | UN | Compreende os serviços e insumos envolvidos na execução de reparos em persianas ou cortinas rolô, incluindo: Mão de obra com conhecimento de mobiliário e ferramentas necessárias; Peças diversas de fixação de persianas ou cortinas rolô. |
| 3059 | PERSIANA OU CORTINA ROLÔ - REFORMA | UN | Compreende os serviços e insumos envolvidos na execução de reformas em persianas ou cortinas rolô, incluindo: Mão de obra com conhecimento de mobiliário e ferramentas necessárias; Peças diversas de fixação de persianas ou cortinas rolô. |

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.

| Item | DESCRIÇÃO | UNID |
| --- | --- | --- |
| 1.001 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG |
| 1.002 | ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM MOLDURA | UN |
| 1.003 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |
| 1.004 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES |
| 1.005 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |
| 1.006 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |
| 1.007 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG |
| 1.008 | ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS INERTES, POLÍMEROS ACRÍLICOS E ADITIVOS, REF.: DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE (PISOS DAS ÁREAS MOLHADAS) | M2 |
| 1.009 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG |
| 1.010 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | KG |
| 1.011 | ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG |
| 1.012 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGE PN - 10 DN 50 | UN |
| 1.013 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 |
| 1.014 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, 2,5CM DE ESPESSURA | M2 |
| 1.015 | BARRA FIXA CROMADA / AÇO INOX ESCOVADO BIT. Ø1 3/4” COMP.= 1,40 (FORMATO EM “U”/LADO FRONTAL=0,60)-APOIO PARA LAVATÓRIO | M |
| 1.016 | BARRA FIXA CROMADA / AÇO INOX ESCOVADO Ø1 3/4" COMP.= .45M (EIXO A EIXO) - INSTALAÇÃO NA PORTA | M |
| 1.017 | BARRA FIXA CROMADA / AÇO INOX ESCOVADO Ø1 3/4" COMP.= 0,80M (EIXO A EIXO) - APOIO P/ BACIA SANITÁRIA | M |
| 1.018 | BATENTE DE ALUMÍNIO (ALTURA: 2,10 M / LARGURA: 0,60 M / TIPO DE ACABAMENTO: ANODIZADO) | UN |
| 1.019 | BATENTE DE MADEIRA | CJ |
| 1.020 | BEBEDOURO A SER FORNECIDO PELA CAIXA - INSTALAÇÃO | SV |
| 1.021 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR (LOCACAO) | H |
| 1.022 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN |
| 1.023 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLLAND 08, 98X198CM E ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 35MPA – COR: 08 CINZA, REF. PAVER – , CÓD.: PH08CZ OU EQUIVALENTE COM CAMA DE AREIA | M2 |
| 1.024 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 |
| 1.025 | BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO, ESP.: 1,3MM, COMPOSTO POR CONJUNTO DE LÂMINAS MONTADO COM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO DE 60X38X1,5MM OS QUAIS SERÃO FIXADOS A ESTRUTURA MEDIANTE SUPORTES E FIXAÇÕES INCLUSOS. - MARQUISE | M2 |
| 1.026 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN |
| 1.027 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN |
| 1.028 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN |
| 1.029 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN |
| 1.030 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 1.031 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 1.032 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 1.033 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 1.034 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 1.035 | CABIDE CROMADO PARA COLETE À PROVA DE BALA, CÓD.: M0073, LINHA CABIDEIRO PREMIUM 30, REF.: WIRING LINE OU EQUIVALENTE | UN |
| 1.036 | CABIDE CROMADO, CÓD.: 2060 C40 CR, LINHA TARGA, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 1.037 | CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |
| 1.038 | CABO DE AÇO 1/4" | M |
| 1.039 | CABO DE AÇO 1/4" | M |
| 1.040 | CABO DE AÇO 5/16" | M |
| 1.041 | CABO DE AÇO 5/16" | M |
| 1.042 | CADEADO LATAO CROMADO H = 20 MM | UN |
| 1.043 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN |
| 1.044 | CADEADO LATAO CROMADO H = 30 MM | UN |
| 1.045 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN |
| 1.046 | CAIXA DE AREIA 600X600XVAR.MM CA | UN |
| 1.047 | CAIXA DE AREIA COM GRELHA METÁLICA 600X600XVAR.MM CAG | UN |
| 1.048 | CAIXA DE AREIA COM TAMPA T-33 D.600X600XVAR.MM | UN |
| 1.049 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X60CM (CXLXP) | UN |
| 1.050 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG |
| 1.051 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG |
| 1.052 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M |
| 1.053 | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN |
| 1.054 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA CANTOS VIVOS DAS PAREDES E PILARES | Ml |
| 1.055 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PISO ELEVADO | Ml |
| 1.056 | CANTONEIRA DE FERRO DOBRADA ABAS IGUAIS 16 X 16 # 14 | M |
| 1.057 | CANTONEIRA DE FERRO DOBRADA ABAS IGUAIS 19 X 25 # 14 | M |
| 1.058 | CANTONEIRA DE FERRO DOBRADA ABAS IGUAIS 25 X 25 # 14 | M |
| 1.059 | CANTONEIRA PARA ACABAMENTO ENTRE O FORRO E AS PAREDES | Ml |
| 1.060 | CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRONICO | CJ |
| 1.061 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 |
| 1.062 | CHAPA AÇO CARBONO FINA A FRIO # 16 | KG |
| 1.063 | CHAPA AÇO CARBONO FINA A FRIO # 18 | KG |
| 1.064 | CHAPA AÇO CARBONO FINA A FRIO (DOBRADA) # 16 | KG |
| 1.065 | CHAPA AÇO CARBONO FINA A FRIO (DOBRADA) # 18 | KG |
| 1.066 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,6MM (#24) COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NACOR AZUL: REF.: RAL5002 | M2 |
| 1.067 | CHAPA GALVANIZADA DOBRADA # 24 | KG |
| 1.068 | CHAPA GALVANIZADA DOBRADA # 22 | KG |
| 1.069 | CHAPA PERFURADA EM ALUMÍNO COM PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE À BASE DE CROMO AMARELO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL (RAL 5002) ESP.:2MM FURAÇÃO TIPO OBLONGO (4,8MMX19MM AL - C9,00MM C23,0MM – P42%). REF.: ALBRA OU EQUIVALENTE - (BRISES) | M2 |
| 1.070 | CHAPA PROTETORA DE IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |
| 1.071 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN |
| 1.072 | CHUMBADOR 3/8" | UN |
| 1.073 | CHUMBADOR 5/16" | UN |
| 1.074 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN |
| 1.075 | CHUMBADOR PARABOLT 6X20X64 | UN |
| 1.076 | CHUMBADOR PARABOLT 6X30X85 | UN |
| 1.077 | CHUMBADOR PARABOLT 6X40X84 | UN |
| 1.078 | CHUMBADOR URX 1/2" | UN |
| 1.079 | CHUMBADOR URX 1/4" | UN |
| 1.080 | CHUMBADOR URX 3/8" | UN |
| 1.081 | CIMENTO BRANCO | KG |
| 1.082 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG |
| 1.083 | COLA SIKABOND T52 ESPECIAL (PARA PISO TÁTIL) | KG |
| 1.084 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG |
| 1.085 | COLUNA DE FERRO 100 # 16 | M |
| 1.086 | COLUNA DE FERRO 80 # 16 | M |
| 1.087 | COLUNA DE FERRO150 # 16 | M |
| 1.088 | COLUNA DE FERRO200 # 16 | M |
| 1.089 | CONCRETO DE 18 MPA | M3 |
| 1.090 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 |
| 1.091 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 |
| 1.092 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 |
| 1.093 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG |
| 1.094 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA NUM 24 | M |
| 1.095 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ |
| 1.096 | CONTRAPISO DE CONCRETO REGULARIZADO | M2 |
| 1.097 | CONTROLE REMOTO TIPO PORTÃO ELETRONICO | UN |
| 1.098 | CREMALHEIRA PARA PORTÃO AUTOMATICO | M |
| 1.099 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN |
| 1.100 | CUMEEIRA PERFIL TPR 40, 0,50 MM NATURAL OU EQUIVALENTE | M |
| 1.101 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN |
| 1.102 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN |
| 1.103 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN |
| 1.104 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN |
| 1.105 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 1.106 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 1.107 | DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O BANHEIRO PNE INCLUINDO: INDICADOR ÁUDIO-VISUAL, BOTÃO “ON/OFF) TIPO COGUMELO PARA ACIONAMENTO MANUAL E ADESIVOS “EM CASO DE EMERGÊNCIA PRESSIONAR O BOTÃO” E “EMERGÊNCIA CADEIRANTES” | UN |
| 1.108 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 |
| 1.109 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE | M2 |
| 1.110 | DIVISÓRIA NAVAL TIPO BP-PLUS - NOVA | M2 |
| 1.111 | DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA E=2CM | M2 |
| 1.112 | DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS COM 8MMM DE ESPESSURA NOS PAINÉIS E 10MM NAS PORTAS, COM ACABAMENTO DUPLA FACE COR CINZA CLARO. REF,: NEOPLAC NEOCOM SYSTEM OU EQUIVALENTE. | M2 |
| 1.113 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN |
| 1.114 | DOBRADIÇA PARA ARMÁRIO | UN |
| 1.115 | DOBRADIÇAS DE FERRO TIPO CACHIMBO PARA PORTÃO | UN |
| 1.116 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG |
| 1.117 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | M2 |
| 1.118 | ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM GAIOLA DE PROTEÇÃO | M |
| 1.119 | ESPELHO CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM: 132X 800 MM | UN |
| 1.120 | ESPELHO CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM:950X 400 MM COLADO SOBRE MOLDURA DE MDF | UN |
| 1.121 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 |
| 1.122 | ESPERA PARA CADEIRANTE EM BORRACHA CONFORME PADRÃO CAIXA | UN |
| 1.123 | ESPERA PARA CADEIRANTE EM POLICARBONATO CONFORME PADRÃO CAIXA | UN |
| 1.124 | ESQUADRIA EM TELA DE METAL EXPANDIDO, MALHA 20 X 50MM, ESP. 3MM, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, REF.: PERMETAL OU EQUIVALENTE | M2 |
| 1.125 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN |
| 1.126 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA, MAÇANETA ALAVANCA, CONFORME PADRÃO CAIXA | UN |
| 1.127 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ |
| 1.128 | FECHADURA DE SEGURANÇA DE ENCAIXE EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM COM CHAVE TETRA, EM AÇO INOX E CILINDRO EM LATÃO, REF. JAS | UN |
| 1.129 | FECHADURA TIPO TETRA | UN |
| 1.130 | FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO | CJ |
| 1.131 | FILTRO VF-1 FAB.: 3P TECHNIK OU EQUIVALENTE | UN |
| 1.132 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M PRETA | UN |
| 1.133 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M TRANSPARENTE | UN |
| 1.134 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30M | UN |
| 1.135 | FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO AMARELA OU AZUL 50MMX30M | UN |
| 1.136 | FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO ZEBRADA PRETA/AMARELA 48MMX14M | UN |
| 1.137 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN |
| 1.138 | FITA VEDA TRINCA 50MMX10M | UN |
| 1.139 | FIXAÇÃO DE PLANO TÁTIL E CONSOLES NO AUTOATENDIMENTO | UN |
| 1.140 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, REMOVÍVEL (ABSORÇÃO SONORA: 0,65 NRC / ATENUAÇÃO SONORA: 34 DB / COMPRIMENTO: 1250 MM / COR: BRANCO / ESPESSURA: 15 MM / LARGURA: 625 MM) | M2 |
| 1.141 | FORRO ISOPOR | M2 |
| 1.142 | FORRO METÁLICO | M2 |
| 1.143 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 |
| 1.144 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L |
| 1.145 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L |
| 1.146 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL |
| 1.147 | GANCHO DE PAREDE C/ ROSCA C/ BUCHA | UN |
| 1.148 | GRAMPO OU CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/4" | UN |
| 1.149 | GRAMPO OU CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/6" | UN |
| 1.150 | GRANITO APICOADO CINZA ANDORINHA , PLACAS DE 550X550MM | M2 |
| 1.151 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 |
| 1.152 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 |
| 1.153 | GRANITO POLIDO E LUSTRADO CINZA ANDORINHA , PLACAS DE 550X550MM | M2 |
| 1.154 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA PORTAS | M |
| 1.155 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA | M |
| 1.156 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG |
| 1.157 | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA CASA DE MÁQUINAS | M2 |
| 1.158 | J1- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER ( 2,10X2,10 M ), VIDRO TEMPERADO 8MM | UN |
| 1.159 | J2- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER (1,20X0,80 M), VIDRO TEMPERADO 8MM | UN |
| 1.160 | J3- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER ( 1,40X0,80 M ), VIDRO TEMPERADO 8MM | UN |
| 1.161 | J4 - JANELA FERRO GALVANIZADO, COM 02 FOLHAS DE CORRER (2,0X 0,90 M ) | UN |
| 1.162 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN |
| 1.163 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 |
| 1.164 | LADRILHO HIDRÁULICO, 40X40X3,5CM LINHA TERRAZZO, REF. TECNOGRAN, CÓD.:. ROMA OU EQUIVALENTE, NA COR CINZA (DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL) | M2 |
| 1.165 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 |
| 1.166 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 |
| 1.167 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 |
| 1.168 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 |
| 1.169 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN |
| 1.170 | LIMPEZA - RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA | M3 |
| 1.171 | LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO - CERÂMICO | M2 |
| 1.172 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN |
| 1.173 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN |
| 1.174 | LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA (ALTURA - INTERVALO: 2,00 A 3,20M) | UN |
| 1.175 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 |
| 1.176 | LONA PRETA PARA ISOLAMENTO DA FERRAGEM | M2 |
| 1.177 | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS | PAR |
| 1.178 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |
| 1.179 | MANTA ASFALTICA COM ARMADURA FILME POLIETILENO (3,00 MM) | M2 |
| 1.180 | MANTA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, COMPOSTA COM 100% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, HIDROFUGANTE, COR: BRANCO, CÓD.: DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®, REF.: TYVEC OU EQUIVALENTE | M2 |
| 1.181 | MANTA TÉRMICA DE SUBCOBERTURA DUPLA FACE | M2 |
| 1.182 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL |
| 1.183 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L |
| 1.184 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | L |
| 1.185 | MASSA PARA CALAFETAÇÃO | KG |
| 1.186 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG |
| 1.187 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN |
| 1.188 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M |
| 1.189 | MEIO-FIO TIPO CORDÂO 0,20 X 0,70 X 1,00 | M |
| 1.190 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ESTADIAS E FRETES. | VB |
| 1.191 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN |
| 1.192 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN |
| 1.193 | MOTOR INDUSTRIAL GARAGEM PARA CAPACIDADE DE 400 KG E CENTRAL DE COMANDO. | CJ |
| 1.194 | MOTOR INDUSTRIAL GARAGEM PARA CAPACIDADE DE 600 KG E CENTRAL DE COMANDO. | CJ |
| 1.195 | MOTOR INDUSTRIAL GARAGEM PARA CAPACIDADE DE 800 KG E CENTRAL DE COMANDO. | CJ |
| 1.196 | MÃO DE OBRA: PAINEL DE FECHAMENTO FIXO EM PERFIS DE ALUMÍNIO 50 X 100 MM E VIDROS | M2 |
| 1.197 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES | M2 |
| 1.198 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN |
| 1.199 | PARAFUSO COM BUCHA PARA OCO | UN |
| 1.200 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN |
| 1.201 | PARAFUSOS Ø 4,8MM – G350 | UN |
| 1.202 | PÁRA-RODAS EM TUBO METÁLICO 2" COM PINTURA COR AMARELA | UN |
| 1.203 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES (ALTURA: 3,15 M / ESPESSURA: 100,00 MM) | M2 |
| 1.204 | PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS) | M2 |
| 1.205 | PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE (ÁREAS SECAS) | M2 |
| 1.206 | PASTILHA 5X5CM, INCLUSO REJUNTAMENTO EPOXI-REF. ATLAS OU EQUIVALENTE | M2 |
| 1.207 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM | M2 |
| 1.208 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M |
| 1.209 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |
| 1.210 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |
| 1.211 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |
| 1.212 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 |
| 1.213 | PEDRA PORTUGUESA PRETA | M2 |
| 1.214 | PEITORIL DE GRANITO, L=15CM | M |
| 1.215 | PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES TIPO INSULFILM | M2 |
| 1.216 | PELÍCULA DE PROTEÇÃO ANTIQUEBRA | M2 |
| 1.217 | PELICULA JATEADA | M2 |
| 1.218 | PELÍCULA VINÍLICA MICRO PERFURADA | M2 |
| 1.219 | PELÍCULAS REFLEXIVAS PARA PAINEL DE FECHAMENTO FIXO (BATERIA DE CAIXAS) | M2 |
| 1.220 | PERFIL CANTONEIRA ALUMINIO, PARA QUINA DE PILARES E PAREDES | M |
| 1.221 | PERFIL CORRUGADO DE FERRO GR-01 - # 18 | M |
| 1.222 | PERFIL CORRUGADO DE FERRO GR-02 - # 18 | M |
| 1.223 | PERFIL CORRUGADO DE FERRO GR-03 - # 18 | M |
| 1.224 | PERFIL CORRUGADO DE FERRO GR-04 - # 18 | M |
| 1.225 | PERFIL CORRUGADO DE FERRO GR-05 - # 18 | M |
| 1.226 | PERFIL EM ALUMINIO PARA PORTA DE EMERGÊNCIA | M2 |
| 1.227 | PERFIL TUBULAR QUADRADO, 5 X 5 CM, EM ALUMÍNO COM PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE À BASE DE CROMO AMARELO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL (RAL 5002) REF.: ALBRA OU EQUIVALENTE – (BRISES) | M |
| 1.228 | PERFÍS EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (GUIAS, MONTANTES) | KG |
| 1.229 | PERFÍS EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (GUIAS, MONTANTES, FITA) | KG |
| 1.230 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 60X60 - ALTO PADRÃO | M2 |
| 1.231 | PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 60X60 - PADRÃO COMUM | M2 |
| 1.232 | PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EM POLIESTER | M2 |
| 1.233 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 252X126MM - SIMPLES | UN |
| 1.234 | PLACA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE 12,5MM | M2 |
| 1.235 | PLACA PARA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE NAS ROTAS DE FUGA | UN |
| 1.236 | PLATAFORMA METÁLICA PARA AS CONDENSADORAS, EM CHAPA XADREZ , INCLUSIVE PILARES METÁLICOS EM PERFIL I DE SUSTENTAÇÃO, ACESSO POR ESCADA MARINHEIRO E PROTEÇÃO POR GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO CARBONO D=1 1/2" | M2 |
| 1.237 | PLATAFORMA METÁLICA PARA CONDENSADORAS E PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA, EM AÇO USI-SAC 300 , PERFIL "U" ENRIJECIDO COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO | KG |
| 1.238 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN |
| 1.239 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN |
| 1.240 | PORTA DE MADEIRA - NOVA COMPLETA - 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 M | UN |
| 1.241 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG |
| 1.242 | PV1 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM. 0,90 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA) | UN |
| 1.243 | PV2 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 0,70 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA) | UN |
| 1.244 | PV3 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 1,25 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE EMERGÊNCIA) | UN |
| 1.245 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG |
| 1.246 | REBITE DE FERRO ZINCADO | KG |
| 1.247 | REBOCO | M2 |
| 1.248 | REGULADOR 1/4" PARA PORTÃO ELETRÔNICO | UN |
| 1.249 | REGULADOR 5/16" PARA PORTÃO ELETRÔNICO | UN |
| 1.250 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA | M3 |
| 1.251 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L |
| 1.252 | REVESTIMENTO ACÚSTICO TIPO SONEX SKIN | M2 |
| 1.253 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 |
| 1.254 | REVESTIMENTO DE DEGRAU E ESPELHO EM GRANITO | M2 |
| 1.255 | REVITALIZAÇÃO COM POLIMENTO EM DESBASTE DE PISO EM GRANITO COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE HDRO/ÓLEO REPELENTE | M2 |
| 1.256 | RODAPÉ CERÂMICO | M |
| 1.257 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M |
| 1.258 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M |
| 1.259 | ROLDANA DUPLA AEREA PARA PORTÃO ELETRONICO | UN |
| 1.260 | ROLDANA EM "U"PARA PORTÃO ELETRONICO | UN |
| 1.261 | ROLDANA EM "V" PARA PORTÃO ELETRONICO | UN |
| 1.262 | ROLO DE ESPUMA C/ CABO 15CM | UN |
| 1.263 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO 23CM | UN |
| 1.264 | ROLO DE TEXTURA C/ CABO 17CM | UN |
| 1.265 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M |
| 1.266 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 |
| 1.267 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L |
| 1.268 | SELANTE DE SILICONE CARTUCHO | UN |
| 1.269 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML |
| 1.270 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PADRÃO IT Nº 20 CB | UN |
| 1.271 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M |
| 1.272 | HIDROREPELENTE INCOLOR À BASE DE SILANO-SILOXANO (RESINA DE SILICONE) - DENVER TIJOLINHO | L |
| 1.273 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L |
| 1.274 | SUBSTITUIÇÃO DE REJUNTE E RECUPERAÇÃO DE PASTILHAS QUEBRADAS. | M2 |
| 1.275 | SUPORTE DE COFRE | UN |
| 1.276 | SUPORTE EM VERGALHÃO ROSCÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |
| 1.277 | SUPORTE PARA FILTRO VF-1 EM FERRO GALVANIZADO D.570X900X570MM | VB |
| 1.278 | SUPORTE PARA MICROONDAS | UN |
| 1.279 | SUPORTE PARA TV HDTV LCD - PAREDE | UN |
| 1.280 | SUPORTE PARA TV HDTV LCD - PEDESTAL | UN |
| 1.281 | SUPORTE PARA TV HDTV LCD - TETO | UN |
| 1.282 | SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR | UN |
| 1.283 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAPUMES E TELAS | M2 |
| 1.284 | TELA MOEDA EM AÇO INOX FURO 17MM ESPESURA 1,6 | M2 |
| 1.285 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 |
| 1.286 | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 |
| 1.287 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | M2 |
| 1.288 | TELHA FIBROCIMENTO 8MM | M2 |
| 1.289 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 |
| 1.290 | TELHA TERMOACÚSTICA DE ALUMÍNIO (ESPESSURA: 30 MM / LARGURA NOMINAL: 1056 MM / LARGURA ÚTIL: 1000 MM / VÃO LIVRE: 4,00 M) | M2 |
| 1.291 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UN |
| 1.292 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | UN |
| 1.293 | TESOURA METÁLICA, EM AÇO USI-SAC 300 COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO | KG |
| 1.294 | TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 10 X 20 CM | UN |
| 1.295 | TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 10 X 20 X 20 CM | UN |
| 1.296 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN |
| 1.297 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM | UN |
| 1.298 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |
| 1.299 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |
| 1.300 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |
| 1.301 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L |
| 1.302 | TINTA AUTOMOTIVA | GL |
| 1.303 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO BRANCO PADRÃO CAIXA | GL |
| 1.304 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO CINZA PADRÃO CAIXA | GL |
| 1.305 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L |
| 1.306 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L |
| 1.307 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L |
| 1.308 | TINTA LATEX PVA AZUL PADRÃO CAIXA | GL |
| 1.309 | TINTA LATEX PVA BRANCA PADRÃO CAIXA | GL |
| 1.310 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG |
| 1.311 | TRIINCHA 1/2" | UN |
| 1.312 | TRILHO EM "V" PARA PORTÃO ELETRÔNICO | BARRA |
| 1.313 | TRILHO REDONDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO | BARRA |
| 1.314 | TRILHO SUSPENSO PARA PORTÃO ELETRÔNICO | BARRA |
| 1.315 | TRINCHA 1" | UN |
| 1.316 | TRINCHA 2" | UN |
| 1.317 | TRINCHA 3" | UN |
| 1.318 | TUBO AÇO GALVANIZADO | M |
| 1.319 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M |
| 1.320 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA | M |
| 1.321 | TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 1 1/2" | M |
| 1.322 | TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 1" | M |
| 1.323 | TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 1/2" - | M |
| 1.324 | TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 2" | M |
| 1.325 | TUBO DE AÇO INOX ESCOVADO 3/4" | M |
| 1.326 | TUBO FºGº Ø 1" | M |
| 1.327 | TUBO METALON INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) 50 X 20 #18 | M |
| 1.328 | TUBO METALON INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) 20 X 20 #18 | M |
| 1.329 | TUBO METALON INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) 30 X 20 #18 | M |
| 1.330 | TUBO METALON INDUSTRIAL REDONDO 1" # 18 | M |
| 1.331 | TUBO METALON INDUSTRIAL REDONDO 1.1/2" # 18 | M |
| 1.332 | TUBO METALON INDUSTRIAL REDONDO 2" # 18 | M |
| 1.333 | TUBO METALON INDUSTRIAL REDONDO 3/4" # 18 | M |
| 1.334 | TUBO METALON INDUSTRIAL RETANGULAR (METALON) 20 X 20 #18 | M |
| 1.335 | TUBO METALON INDUSTRIAL RETANGULAR (METALON) 30 X 30 #18 | M |
| 1.336 | TUBO METALON INDUSTRIAL RETANGULAR (METALON) 50 X 50 #18 | M |
| 1.337 | VARAL INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |
| 1.338 | VEDA PORTA EM ALUMÍNIO | UN |
| 1.339 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG |
| 1.340 | VERGALHÃO AÇO CA-50 1/2" (12,70 MM) | M |
| 1.341 | VERGALHÃO AÇO CA-50 1/4" (6,35 MM) | M |
| 1.342 | VERGALHÃO ACO CA-50 3/16"- 4,7 MM | M |
| 1.343 | VERGALHÃO AÇO CA-50 3/4" (19,05 MM) | M |
| 1.344 | VERGALHÃO AÇO CA-50 3/8" (9,52 MM) | M |
| 1.345 | VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO MONOCOMPONENTE | GL |
| 1.346 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L |
| 1.347 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 |
| 1.348 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 |
| 1.349 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 |
| 1.350 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D’ÁGUA (para fornecimento de carro pipa) | m3 |
| 2.001 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" BP, LINHA BENEFIT , REF.: DOCOL OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.002 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN |
| 2.003 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN |
| 2.004 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN |
| 2.005 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100 MM | UN |
| 2.007 | ASSENTO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS, CÓD.: AP51, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.008 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN |
| 2.009 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN |
| 2.010 | BOMBA SUBMERSA 440W | UN |
| 2.011 | CAIXA ACOPLADA P/VASO SANITÀRIO BRANCO GELO REF: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.012 | CAIXA D'ÁGUA 1000L | M |
| 2.013 | CAIXA D'AGUA 500L | UN |
| 2.014 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN |
| 2.015 | CAIXA DE GORDURA EM PVC | UN |
| 2.016 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600MM COM TAMPA T-33 COM INSCRIÇÃO ESGOTO | UN |
| 2.017 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN |
| 2.018 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.019 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.020 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.021 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.022 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.023 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.024 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | UN |
| 2.025 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.026 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.027 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.028 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM GRELHA ABRE E FECHA EM INOX | UN |
| 2.029 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM TAMPA EM ALUMINIO | UN |
| 2.030 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN |
| 2.031 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA COR BRANCO GELO GE 17 CÓD.: GE 17 L56 , REF.:DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.032 | CUBA RETANGULAR DE COZINHA, AÇO INOX COM ACAB. ALTO BRILHO DIM. 40X34X17 CM, REF.: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.033 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.034 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.035 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.036 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.037 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.038 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.039 | DUCHA ACTIVA COM REGISTRO COM DERIVAÇÃO, LINHA TARGA , CÓD.:1984 C64, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.040 | DUCHA ACTIVA REGISTRO COM DERIVAÇÃO - DECA OU SIMILAR | UN |
| 2.041 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN |
| 2.042 | FREIO D'ÁGUA FAB.: 3P TECHNIK OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.043 | GRELHA CROMADA C/ FECHO 100MM QUADRADA | UN |
| 2.044 | GRELHA CROMADA C/ FECHO 150MM REDONDA | UN |
| 2.045 | GRELHA DE RETORNO - REMANEJAMENTO | UN |
| 2.046 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | UN |
| 2.047 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM | UN |
| 2.048 | HIDROMETRO 3/4" COM ABRIGO E TAMPA T-13 (PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL) | M |
| 2.049 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.050 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.051 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.052 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.053 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.054 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.055 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.056 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.057 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.058 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.059 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.060 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.061 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.062 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.063 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.064 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.065 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.066 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.067 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.068 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.069 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.070 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.071 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.072 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.073 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.074 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.075 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.076 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.077 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN |
| 2.078 | LIGAÇÃO FLEXIVEL 30 CM (METALICO) - DECA | UN |
| 2.079 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 30CM, CÓD.: 4606C, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.080 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM | UN |
| 2.081 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.082 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.083 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.084 | LUVA CORRER PVC P/ ESG PREDIAL DN 150 MM | UN |
| 2.085 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.086 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN |
| 2.087 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM | UN |
| 2.088 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.089 | LUVA CORRER PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UN |
| 2.090 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN |
| 2.091 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN |
| 2.092 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.093 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.094 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.095 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.096 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.097 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.098 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.099 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.100 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.101 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.102 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.103 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.104 | LUVA REDUCAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 25 MM | UN |
| 2.105 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.106 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.107 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.108 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.109 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.110 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.111 | MANGUEIRA TIPO CRISTAL | M |
| 2.112 | MECANISMO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA | UN |
| 2.113 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN |
| 2.114 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN |
| 2.115 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN |
| 2.116 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.117 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.118 | PISTOLA PARA DUCHA HIGIENICA | UN |
| 2.119 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.120 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.121 | PLUG PVC C/ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UN |
| 2.122 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.123 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.124 | PROTETOR DE SIFÃO PARA PIA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |
| 2.125 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN |
| 2.126 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN |
| 2.127 | RALO SIFONADO, 15CMX15CM, ACABAMENTO CROMADO, CÓD,: 119-A, REF.: MOLDENOX OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.128 | RALO SINFONADO 100X40MM COM CAIXILHO | UN |
| 2.129 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN |
| 2.130 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN |
| 2.131 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN |
| 2.132 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN |
| 2.133 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN |
| 2.134 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN |
| 2.135 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN |
| 2.136 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN |
| 2.137 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN |
| 2.138 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN |
| 2.139 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN |
| 2.140 | REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN |
| 2.141 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN |
| 2.142 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN |
| 2.143 | REPARO PARA TORNEIRA 1/2" OU 3/4" | UN |
| 2.144 | REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA 1"1/2 | UN |
| 2.145 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN |
| 2.146 | SIFÃO LADRÃO FAB.: 3P TECHNIK OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.147 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN |
| 2.148 | SUMIDOURO D. 180CM P. 600CM | UN |
| 2.149 | SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX ESCOVADO CONFORME PADRÃO | UN |
| 2.150 | SUPORTE PARA DUCHA HIGIENICA | UN |
| 2.151 | TAMPÃO PARA LAVATÓRIOS E TANQUES | UN |
| 2.152 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | UN |
| 2.153 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | UN |
| 2.154 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN |
| 2.155 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN |
| 2.156 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.157 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |
| 2.158 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |
| 2.159 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |
| 2.160 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |
| 2.161 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN |
| 2.162 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.163 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.164 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.165 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN |
| 2.166 | TORNEIRA AUTOMATICA ELETRONICA REF.: DECALUX OU DOCOLTRONIC | UN |
| 2.167 | TORNEIRA AUTOMATICA HIDROMECANICA REF.: DECAMATIC OU PRESSMATIC | UN |
| 2.168 | TORNEIRA BOIA 3/4" | M |
| 2.169 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157) | UN |
| 2.170 | TORNEIRA CURTA PARA BEBEDOURO 1146 | UN |
| 2.171 | TORNEIRA DE PAREDE C/ AREJADOR LINHA TARGA, CÓD.: 11599, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.172 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN |
| 2.173 | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, TIPO BICA MÓVEL, LINHA TARGA, CÓD.: 1167.C40.CR, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.174 | TUBO FºGº Ø 2" | M |
| 2.175 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40 MM - NBR 5688 | M |
| 2.176 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50 MM - NBR 5688 | M |
| 2.177 | TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75 MM - NBR 5688 | M |
| 2.178 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 2.179 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M |
| 2.180 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 2.181 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 2.182 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 2.183 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 2.184 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M |
| 2.185 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN |
| 2.186 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN |
| 2.187 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.188 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.189 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.190 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.191 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.192 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.193 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.194 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.195 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN |
| 2.196 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO 1/4", CÓD.: 2545C114, REF.: DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.197 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA CÓD.: 1602C, REF.:DECA OU EQUIVALENTE | UN |
| 2.198 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN |
| 2.199 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN |
| 2.200 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN |
| 2.201 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN |
| 2.202 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN |
| 2.203 | VALVULA DE RETENÇÃO 2" SOLDÁVEL EM PVC | M |
| 2.204 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO SERIE NORMAL 100MM | UN |
| 2.205 | VALVULA DESCARGA 1"1/2 C/ REGISTRO - ACABAMENTO EM METAL CROMADO | UN |
| 2.206 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN |
| 2.207 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN |
| 2.208 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN |
| 2.209 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN |
| 2.210 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN |
| 3.001 | ACIONADOR MANUAL PADRÃO | UN |
| 3.002 | AVISADORES AUDIO-VISUAL PADRÃO | UN |
| 3.003 | BOMBA HIDRÁULICA ATÉ 10 CV | UN |
| 3.004 | BOMBA HIDRÁULICA JOCKEY ATÉ 5 CV | UN |
| 3.005 | CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5MM (PARA LAÇO DE DETECÇÃO) | M |
| 3.006 | CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #2,5MM (PARA LAÇO DE COMANDO) | M |
| 3.007 | CAIXA DE INCÊNDIO | UN |
| 3.008 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UN |
| 3.009 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN |
| 3.010 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES | M2 |
| 3.011 | DETECTOR DE FUMAÇA | UN |
| 3.012 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO | UN |
| 3.013 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN |
| 3.014 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN |
| 3.015 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN |
| 3.016 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN |
| 3.017 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN |
| 3.018 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN |
| 3.019 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO | UN |
| 3.020 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN |
| 3.021 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN |
| 3.022 | MANÔMETRO | UN |
| 3.023 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN |
| 3.024 | PRESSOSTATO | UN |
| 3.025 | REGISTRO DE ESFERA BRONZE D=25MM | UN |
| 3.026 | REGISTRO GAVETA BRONZE D=25MM | UN |
| 3.027 | REGISTRO GAVETA BRONZE D=80MM | UN |
| 3.028 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN |
| 3.029 | TANQUE DE PRESSÃO PARA REDE DE HIDRANTES | UN |
| 3.030 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA HIDRANTE DE RECALQUE | UN |
| 3.031 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE | UN |
| 4.001 | ABRAÇADEIRA BC-1 | UN |
| 4.002 | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, COMPOSTO DE ABRAÇADEIRAS TIPO CHAVETA COM CUNHA DE APERTO, VERGALHÃO COM ROSCA, CHUMBADORES, PORCAS, ARRUELAS | VB |
| 4.003 | ACESSÓRIOS, MIUDEZAS E SERVIÇOS DIVERSOS (CANALETAS DE PVC DE RECORTE ABERTO, BORNES DE ENTRADA E SAIDA DO QUADRO COM BITOLAS ADEQUADAS AOS CIRCUITOS DE ENTRADA E SAÍDA, BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA PARA AS CORRENTES NOMINAS MÍNIMAS DEFINIDAS PARA O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO, IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO POR MEIO DE PLAQUETAS ACRÍLICAS, ANILHAS E TERMINAIS EM TODOS OS CABOS, PORTA PROJETO E FORNECIMENTO DO PROJETO IMPRESSO, E ETC) | VB |
| 4.004 | ACESSÓRIOS, MIUDEZAS E SERVIÇOS DIVERSOS (PROJETO, PLAQUETAS, IDENTIFICAÇÃO E ETC) | VB |
| 4.005 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM | UN |
| 4.006 | ADAPTADOR PARA TOMADA ELÉTRICA PADRÃO NBR 14136 | UN |
| 4.007 | ALARME VISUAL | UN |
| 4.008 | ANEL GUIA AGS 1 | UN |
| 4.009 | ANEL GUIA AGS-1 EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA SOBERBA | UN |
| 4.010 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | KG |
| 4.011 | ARAME GUIA | KG |
| 4.012 | ARREMATE DE PISO PARA CAIXA DUPLA STD DE NÍVEL REFERÊNCIA: DT 71726.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE; | UN |
| 4.013 | BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO. | UN |
| 4.014 | BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO CORRENTE NOMINAL 36A, PARA DOZE CIRCUITOS | UN |
| 4.015 | BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO CORRENTE NOMINAL 80A, PARA DOZE CIRCUITOS | UN |
| 4.016 | BASE DE ALUMÍNIO PARA MASTRO DE Ø1.1/2", COM 4 FUROS, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS, (TEL-065 OU EQUIVALENTE) | CJ |
| 4.017 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 05 AH 12 V | UN |
| 4.018 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 07 AH 12 V | UN |
| 4.019 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 09 AH 12 V | UN |
| 4.020 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 18 AH 12 V | UN |
| 4.021 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 20 AH 12 V | UN |
| 4.022 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 26 AH 12 V | UN |
| 4.023 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 36 AH 12 V | UN |
| 4.024 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 33 AH 12 V | UN |
| 4.025 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 40 AH 12 V | UN |
| 4.026 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 45 AH 12 V | UN |
| 4.027 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 50 AH 12 V | UN |
| 4.028 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 55 AH 12 V | UN |
| 4.029 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 60 AH 12 V | UN |
| 4.030 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 65 AH 12 V | UN |
| 4.031 | BATERIA SELADA GEL ESTACIONÁRIA 100 AH 12 V | UN |
| 4.032 | BATERIA PARA GRUPO GERADOR 180 AH 12V | UN |
| 4.033 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN |
| 4.034 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=250A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | UN |
| 4.035 | BORNES DE LIGAÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=160A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | UN |
| 4.036 | BORNES DE LIGAÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | UN |
| 4.037 | BORNES UNIVERSAIS PASSANTES DE 2,5MM² | UN |
| 4.038 | BOTÃO DUPLO, LINHA MODULAR, 1NA+1NF, NA COR VERDE (LIGA), NA COR VERMELHA (DESLIGA) COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA | UN |
| 4.039 | BOTÃO DUPLO, LINHA MODULAR, 1NA+1NF, NA COR VERDE (LIGA), NA COR VERMELHA (DESLIGA) COM LED INTEGRADO | UN |
| 4.040 | BOTOEIRA TIPO ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN |
| 4.041 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M |
| 4.042 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M |
| 4.043 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M |
| 4.044 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M |
| 4.045 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M |
| 4.046 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M |
| 4.047 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V,25MM², COR VERDE | M |
| 4.048 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V,35MM², COR VERDE | M |
| 4.049 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V,50MM², COR VERDE | M |
| 4.050 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M |
| 4.051 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M |
| 4.052 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M |
| 4.053 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M |
| 4.054 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M |
| 4.055 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M |
| 4.056 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M |
| 4.057 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 10,0MM² | M |
| 4.058 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 120MM² | M |
| 4.059 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 150MM² | M |
| 4.060 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 16,0MM² | M |
| 4.061 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 2,5MM² | M |
| 4.062 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 25,0MM² | M |
| 4.063 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 35,0MM² | M |
| 4.064 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 4,0MM² | M |
| 4.065 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 50MM² | M |
| 4.066 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 6,0MM² | M |
| 4.067 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 70MM² | M |
| 4.068 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM DUPLA CAMADA DE TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 0,6/1KV, 95MM² | M |
| 4.069 | CABO FLEXIVEL LIVRE DE HALOGÊNIOS ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO, 450/750V 6MM², ISOLAMENTO NA COR VERDE | M |
| 4.070 | ELÉTRICA: CABO PP 3 VIAS 2,5 MM² | M |
| 4.071 | ELÉTRICA: CABO PP 4 VIAS 2,5 MM² | M |
| 4.072 | CAIXA CONDULETE ¾'' | UN |
| 4.073 | CAIXA DE DERIVAÇÃO 4X2'' | UN |
| 4.074 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | UN |
| 4.075 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM AÇO TAMANHO 15X15CM. | UN |
| 4.076 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS METÁLICA 40X40CM COM BARRA DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL – BEP | UN |
| 4.077 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA EM CHAPA Nº 18 ZINCADAS A FOGO 4"X2" | UN |
| 4.078 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA EM CHAPA Nº 18 ZINCADAS A FOGO 4"X4" | UN |
| 4.079 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300X300X300MM, COM TAMPA DE CONCRETO. | UN |
| 4.080 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM ALUMÍNIO, (TEL-540 OU EQUIVALENTE) | UN |
| 4.081 | CAIXA DE PASSAGEM 150X150MM METÁLICA C/ TAMPA | UN |
| 4.082 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15 CM | UN |
| 4.083 | CAIXA DE PASSAGEM 16X25X70 EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE PISO. | UN |
| 4.084 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | UN |
| 4.085 | CAIXA DE PASSAGEM AÇO 10X10 | UN |
| 4.086 | CAIXA DE PASSAGEM AÇO 15X15 | UN |
| 4.087 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINÍO TAMANHO 15X15CM. | UN |
| 4.088 | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO, FABRICAÇÃO MOPA OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.089 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM ARO E TAMPA DE LATÃO – 10X10 CM | UN |
| 4.090 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X120CM COM TAMPA DE FFº, COM DRENAGEM | UN |
| 4.091 | CAIXA DE PASSAGEM PLUS COMPLETA CORPO + TAMPA 200X200MM REF.: DT75321.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN |
| 4.092 | CAIXA DE PISO DUPLA STD DE NÍVEL COM COLARINHO+TAMPA REFERÊNCIA: DT 71702.91 DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN |
| 4.093 | CAIXA DE TOMADAS DE PISO, FABRICAÇÃO MOPA OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.094 | CAIXA EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1", MODELO CAIXA EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1", MODELO CONDULETE DAISA (OU EQUIVALENTE) DM010 DAISA (OU EQUIVALENTE) DM010 - INSTALAÇÃO | UN |
| 4.095 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN |
| 4.096 | CAIXA EM PVC OU ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO EMBUTIR SEM TAMPA 4"X2"X5CM | UN |
| 4.097 | CAIXA EM PVC OU ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO EMBUTIR SEM TAMPA 4"X4"X5CM | UN |
| 4.098 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN |
| 4.099 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 300X200X170MM REF.: 913442 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | UN |
| 4.100 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 300X200X170MM REF.: 913442 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | UN |
| 4.101 | CAIXA PLÁSTICA IP 67, IK09 - 300X200X170MM REF.: 913442 CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | UN |
| 4.102 | CAIXA QUÁDRUPLA PASSAGEM 4X25X70 | UN |
| 4.103 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 4 PÓLOS, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | UN |
| 4.104 | CHAVE REVERSORA (COMUTADORA) | UN |
| 4.105 | CHAVE REVERSORA DE 4 POLOS E 2 POSIÇÕES, 20A | UN |
| 4.106 | CHAVE REVERSORA DE 4 POLOS E 2 POSIÇÕES, 25A | UN |
| 4.107 | CHAVE REVERSORA DE 4 POLOS E 2 POSIÇÕES, 32A | UN |
| 4.108 | CHAVE REVERSORA DE 4 POLOS E 2 POSIÇÕES, 63A | UN |
| 4.109 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 16A AC-23 60HZ COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/25R ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.110 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 25A AC-23 60HZ COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/25R ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.111 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR MONOPOLAR DE 25A AC-23 60HZ COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E201/25R ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.112 | CHAVE SECCIONAMENTO MODULAR TRIPOLAR DE 25A AC-23 60HZ COM ENGATE EM TRILHO DIN E TRAVAMENTO COM CADEADO REF.: E203/25R ABB, OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.113 | CJ. BARRAMENTOS, ISOLADORES, PORTA PROJETO, ANILHAMENTO, PLAQUETAS IDENTIF., CANALETAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS | CJ |
| 4.114 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN |
| 4.115 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN |
| 4.116 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN |
| 4.117 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #10MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.118 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #120MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.119 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #16MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.120 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #2,5 MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.121 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #25MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.122 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #4 MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.123 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #6 MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.124 | CONDUTOR FLEXÍVEL COMPOSTO EM FIO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, PVC, 70° SINTENAX #95MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.125 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90°C, COM ENCHIMENTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CLASSE 0,6/1KV, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #10MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.126 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90°C, COM ENCHIMENTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CLASSE 0,6/1KV, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #16MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.127 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90°C, COM ENCHIMENTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CLASSE 0,6/1KV, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #25MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.128 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90°C, COM ENCHIMENTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CLASSE 0,6/1KV, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #35MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.129 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90°C, COM ENCHIMENTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CLASSE 0,6/1KV, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #4 MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.130 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90°C, COM ENCHIMENTO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, CLASSE 0,6/1KV, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #6 MM² (PRETO, AZUL, VERDE, VERMELHO) | M |
| 4.131 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO 70ºC, CLASSE 750V, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #2X1,5 MM² (PP) | M |
| 4.132 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO 70ºC, CLASSE 750V, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #3X1,5 MM² (PP) | M |
| 4.133 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO 70ºC, CLASSE 750V, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #3X2,5 MM² (PP) | M |
| 4.134 | CONDUTOR FLEXÍVEL, ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO 70ºC, CLASSE 750V, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO #4X2,5 MM² (PP) | M |
| 4.135 | CONECTOR 2P+T FÊMEA | UN |
| 4.136 | CONECTOR 2P+T MACHO | UN |
| 4.137 | CONECTOR A COMPRESSÃO C/ PARAFUSO AUTOATARRACHANTE. | UN |
| 4.138 | CONECTOR BOX RETO ¾'' | UN |
| 4.139 | CONECTOR BOX RETO ¾'' | UN |
| 4.140 | CONECTOR BOX RETO 2" | UN |
| 4.141 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | UN |
| 4.142 | CONECTOR BOX RETO1'' | UN |
| 4.143 | CONECTOR BOX RETO1.1/2'' | UN |
| 4.144 | CONECTOR BOX RETO1.1/4'' | UN |
| 4.145 | CONECTOR COM FURO VERTICAL PARA TERMINAIS AÉREOS E CABO SEÇÃO 35MM², (TEL-5021 OU EQUIVALENTE) | UN |
| 4.146 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE PARA CABO DE COBRE SEÇÃO 35MM², (TEL -560 OU EQUIVALENTE). | UN |
| 4.147 | CONEXÕES PARA ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE (BOX GIRATÓRIO) Ø 1 1/4" | UN |
| 4.148 | CONEXÕES PARA ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE (BOX GIRATÓRIO) Ø 1" | UN |
| 4.149 | CONEXÕES PARA ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE (BOX GIRATÓRIO) Ø 2" | UN |
| 4.150 | CONEXÕES PARA ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE (BOX GIRATÓRIO) Ø 3/4" | UN |
| 4.151 | CONJUNTO BOTOEIRAS PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA | CJ |
| 4.152 | CONJUNTO DE BUCHA DE NYLON Nº 6, PARAFUSO FENDA 4,2 X 32MM (TEL-5332 OU EQUIVALENTE). | UN |
| 4.153 | CONJUNTO DE BUCHA DE NYLON Nº 8, PARAFUSO FENDA 6,35MM (TEL-5350 OU EQUIVALENTE). | UN |
| 4.154 | CONTATOR AUXILIAR 4 NA | UN |
| 4.155 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN |
| 4.156 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN |
| 4.157 | CONTATORA AUXILIAR EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | UN |
| 4.158 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 16A EM 220V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | UN |
| 4.159 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 20A EM 220V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | UN |
| 4.160 | CORDOALHA COBRE NU. 50MM² | M |
| 4.161 | CURVA HORIZONTAL 90° ELETROCALHA 100X50MM | UN |
| 4.162 | CURVA HORIZONTAL 90° ELETROCALHA 150X50MM | UN |
| 4.163 | CURVA 90º HORIZONTAL OU VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM | UN |
| 4.164 | CURVA 90º HORIZONTAL OU VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150X50MM | UN |
| 4.165 | CURVA DE INVERSÃO EXTERNA 100X50MM | UN |
| 4.166 | CURVA HORIZONTAL 90º DUPLA 45C REFERÊNCIA: DT 31400.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE; | UN |
| 4.167 | CURVA HORIZONTAL 90º SIMPLES 45 REFERÊNCIA: DT 31405.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE; | UN |
| 4.168 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.169 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.170 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.171 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.172 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN |
| 4.173 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | UN |
| 4.174 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º SIMPLES 45 REFERÊNCIA: DT 33404.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE; | UN |
| 4.175 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO IN=63A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=10KA, ICS=10KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO) | UN |
| 4.176 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO IN=125A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=36KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO) | UN |
| 4.177 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO IN=63A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=10KA, ICS=10KA, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO) | UN |
| 4.178 | DISJUNTOR MODULAR IEC, CURVA DE DISPARO "C", CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÁXIMA 6KA EM 380V, CONFORME NBR NM 60 898 CORRENTE NOMINAL 10A | UN |
| 4.179 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 1X10A OU 1X16A OU 1X25A OU 1X32A | UN |
| 4.180 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 2X10A OU 2X16A OU 2X25A OU 2X32A, | UN |
| 4.181 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 3X100A, | UN |
| 4.182 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 3X25A OU 3X32A | UN |
| 4.183 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 3X50A, | UN |
| 4.184 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 3X63A, | UN |
| 4.185 | DISJUNTOR PADRÃO EUROPEU 3X70A, | UN |
| 4.186 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 100A | UN |
| 4.187 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 150A | UN |
| 4.188 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 300A | UN |
| 4.189 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 40A | UN |
| 4.190 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 50A | UN |
| 4.191 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 63A | UN |
| 4.192 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 90A | UN |
| 4.193 | DISJUNTOR TRIPOLAR IKMIN DE 10KA, CONFORME NORMA IEC 60947-2, CURVA TEMPO CORRENTE TIPO "C", CORRENTE NOMINAL 80A | UN |
| 4.194 | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR, IN=30A, ID=30MA | UN |
| 4.195 | DIVISÃO INTERNA P/ ELETROCALHA 150X50MM | M |
| 4.196 | DPS DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=120V, 60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=120V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF. CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA (1 APLICAÇÃO) (8/20 MICROSEG) 5 KA (20 APLICAÇÕES) NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 2,5 KV TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS TEMPERATURA AMBIENTE 25°C ATÉ + 75°C GRAU DE PROTEÇÃO = IP20 | UN |
| 4.197 | DUTO METALICO DE PISO, FABRICAÇÃO MOPA OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.198 | DUTO EM ALUMÍNIO DUPLO 45 TIPO C LINHA STANDARD NATURAL BARRA 3,00M REF.: DT 14400.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.199 | DUTO EM ALUMÍNIO SIMPLES 45 LINHA STANDARD NATURAL BARRA 3,00M REF.: DT 14100.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.200 | DUTO METALICO DE PISO, FABRICAÇÃO MOPA OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.201 | ELEMENTOS DIVERSOS DE CONEXÃO E FIXAÇÃO DE PARA ELETROCALHAS | UN |
| 4.202 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM | UN |
| 4.203 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150X50MM | UN |
| 4.204 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50X50MM | UN |
| 4.205 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM (NO-BREAK) | M |
| 4.206 | ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 150X50MM (CFTV E ALARME) | M |
| 4.207 | ELETROCALHA PERFURADA COM TAMPA 150X50MM (PARA REDE COMUM) | M |
| 4.208 | ELETROCALHA PERFURADA EM FG 100X100MM | UN |
| 4.209 | ELETROCALHA PERFURADA EM FG 50X50MM | UN |
| 4.210 | ELETRODO – E10718G | KG |
| 4.211 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA Ø1.1/2" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES. | M |
| 4.212 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA Ø1" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES. | M |
| 4.213 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | M |
| 4.214 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | M |
| 4.215 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | M |
| 4.216 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | M |
| 4.217 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø1" C/ ACESSÓRIOS | M |
| 4.218 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2" C/ ACESSÓRIOS | M |
| 4.219 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø2" C/ ACESSÓRIOS | M |
| 4.220 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO Ø3" C/ ACESSÓRIOS | M |
| 4.221 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø100MM (4") C/ ACESSÓRIOS | M |
| 4.222 | ELETRODUTO EM FG Ø 1.1/2” | M |
| 4.223 | ELETRODUTO EM FG Ø 1” | M |
| 4.224 | ELETRODUTO EM FG Ø 2” | M |
| 4.225 | ELETRODUTO EM FG Ø 3/4” | M |
| 4.226 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO DE 2'' ROSQUEÁVEL C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | M |
| 4.227 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1.1/2” | M |
| 4.228 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 1” | M |
| 4.229 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 2” | M |
| 4.230 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 3/4” | M |
| 4.231 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO Ø 3” | M |
| 4.232 | ELETRODUTO FLEXÍVEL COM ALMA DE AÇO , REVESTIDO EM PVC Ø1" | M |
| 4.233 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | M |
| 4.234 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | M |
| 4.235 | ELETRODUTO PVC Ø1.1/2". | UN |
| 4.236 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M |
| 4.237 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M |
| 4.238 | ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE METÁLICO Ø 2” | M |
| 4.239 | ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE Ø 1 1/4" | M |
| 4.240 | ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE Ø 1" | M |
| 4.241 | ELETRODUTO TIPO SEAL TUBE Ø 3/4" | M |
| 4.242 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN |
| 4.243 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS TIPO 2P+T PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIPADO COM PROTETORES DE SURTOS INCORPORADOS E LEDS INDICATIVOS DE OPERAÇÃO. | UN |
| 4.244 | FOTOCÉLULA | UN |
| 4.245 | FUNDO PARA CAIXA DE PASSAGEM 200X200MM REF.: DT 75902.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE. | UN |
| 4.246 | FUSÍVEIS DIAZED 4A | UN |
| 4.247 | HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8"X3,00METROS, COM CAIXA EM PVC E TAMPA EM FERRO FUNDIDO 300MM | UN |
| 4.248 | HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8"X2400MM, INCLUSO GRAMPO DE FIXAÇÃO. | UN |
| 4.249 | INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS | UN |
| 4.250 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA | UN |
| 4.251 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A/30MA | UN |
| 4.252 | INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES 10A.250V | UN |
| 4.253 | KIT ALARME PARA SANITÁRIO | UN |
| 4.254 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, 19 W, 4.000 K, VIDA ÚTIL: 6.000 HORAS | UN |
| 4.255 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, 23 W, 4.000 K, VIDA ÚTIL: 6.000 HORAS | UN |
| 4.256 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, 09 W, 4.000 K, VIDA ÚTIL: 6.000 HORAS | UN |
| 4.257 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN |
| 4.258 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN |
| 4.259 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 110 W, 16000 H TIPO SUPER 84 OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.260 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN |
| 4.261 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 028 W T5, 16000 H TIPO SUPER 84 OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.262 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 016 W, 16000 H TIPO SUPER 84 OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.263 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN |
| 4.264 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN |
| 4.265 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN |
| 4.266 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN |
| 4.267 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN |
| 4.268 | LÂMPADA HALOGENA 100 W | UN |
| 4.269 | LÂMPADA HALOGENA 150 W | UN |
| 4.270 | LÂMPADA HALOGENA 300 W | UN |
| 4.271 | LÂMPADA HALÓGENA 50 W | UN |
| 4.272 | LÂMPADA HALOGENA 500 W | UN |
| 4.273 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN |
| 4.274 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN |
| 4.275 | LÂMPADA PARA SINALIZAÇÃO - LED | UN |
| 4.276 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN |
| 4.277 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN |
| 4.278 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN |
| 4.279 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W REFERENCIA: 2690 ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.280 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS PARA TRÊS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W REFERENCIA: 2693 ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.281 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W REFERENCIA: 2005 ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.282 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM ALETAS, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28W REFERENCIA: 2005 ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.283 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN |
| 4.284 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM ALETAS PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W REFERENCIA: 3005 ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.285 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM ALETAS PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28W REFERENCIA: 3005 ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM CARACTERISTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AS CONTIDAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES. | UN |
| 4.286 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO CALHA 2X32W S/ LÂMPADA S/ REATOR, PADRÃO CAIXA | UN |
| 4.287 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 1 X 110 W | UN |
| 4.288 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 2 X 14 W | UN |
| 4.289 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 2 X 16 W | UN |
| 4.290 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 2 X 20 W | UN |
| 4.291 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 2 X 28 W | UN |
| 4.292 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 2 X 32 W | UN |
| 4.293 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 2 X 40 W | UN |
| 4.294 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE PADRÃO CAIXA 4 X 14 W | UN |
| 4.295 | LUMINÁRIA PARA USO EXTERNO COM CORPO, DEFLETOR E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNO SILÍCO, COM SOQUETE E27, COM VEDAÇÃO E PARAFUSOS EM AÇO INOX PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 27W. | UN |
| 4.296 | LUVA ARREMATE LINHA STANDARD PERFIL 45 NATURAL REFERÊNCIA: DT 48500.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE; | UN |
| 4.297 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN |
| 4.298 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN |
| 4.299 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN |
| 4.300 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN |
| 4.301 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN |
| 4.302 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.303 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.304 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.305 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.306 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |
| 4.307 | MASTRO SIMPLES COM REDUÇÃO PARA 3/4", COMPRIMENTO 3 METROS E Ø1.1/2". (TEL-460 OU EQUIVALENTE) | CJ |
| 4.308 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.309 | MINIDISJUNTOR BIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.310 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.311 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=10A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.312 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.313 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20 CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.314 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.315 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.316 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.317 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.318 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA. | UN |
| 4.319 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.320 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA. | UN |
| 4.321 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=25KA. | UN |
| 4.322 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA. | UN |
| 4.323 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | UN |
| 4.324 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA. | UN |
| 4.325 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS ATÉ 50MM², TIPO "T", INCLUINDO PÓ DE IGNIÇÃO E DE SOLDA E DEMAIS ACESSÓRIOS (BURNDYWELD OU EQUIVALENTE) | CJ |
| 4.326 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS ATÉ 50MM², TIPO "X", INCLUINDO PÓ DE IGNIÇÃO E DE SOLDA E DEMAIS ACESSÓRIOS (BURNDYWELD OU EQUIVALENTE) | CJ |
| 4.327 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN |
| 4.328 | PERFILADO 38X38 MM | M |
| 4.329 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN |
| 4.330 | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CONDUTOR DE COBRE 35MM² , COM FURO 5MM (TEL-746 OU EQUIVALENTE) | M |
| 4.331 | QUADRO DE ATERRAMENTO DE POTENCIAIS QEP, QUADRO TIPO SOBREPOR 30X30X12CM COM PORTA FRONTAL, CONTENDO 2 BARRAMENTOS SOLIDÁRIOS EM COBRE ELETROLITICO # 1"X 1/4", ISOLADOS DAS MASSAS POR ISOLADORES EM EPOXI | UN |
| 4.332 | QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO QD-AUT, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO | UN |
| 4.333 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO (QDG / QDEC / QD-SAA / QD-COPA / QS-NB) MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, DISJUNTOR GERAL DE 2X20A | UN |
| 4.334 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO (QDG / QDEC / QD-SAA / QD-COPA / QS-NB) MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, DISJUNTOR GERAL DE 3X200A | UN |
| 4.335 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO (QDG / QDEC / QD-SAA / QD-COPA / QS-NB) MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, DISJUNTOR GERAL DE 3X20A | UN |
| 4.336 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO (QDG / QDEC / QD-SAA / QD-COPA / QS-NB) MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, DISJUNTOR GERAL DE 3X300A | UN |
| 4.337 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO (QDG / QDEC / QD-SAA / QD-COPA / QS-NB) MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, DISJUNTOR GERAL DE 3X32A | UN |
| 4.338 | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO (QDG / QDEC / QD-SAA / QD-COPA / QS-NB) MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, DISJUNTOR GERAL DE 3X50A | UN |
| 4.339 | QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO QDAR, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X100A | UN |
| 4.340 | QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO QDAR, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X150A | UN |
| 4.341 | QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO QDAR, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X200A | UN |
| 4.342 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO QDIL, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X32A | UN |
| 4.343 | QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 630V, , IK=25KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 855X590X360MM, COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.344 | QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA, COM SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO, COM DOBRADIÇA E CHAVE TIPO TRIÂNGULO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 630V, , IK=25KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 855X590X360MM, COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.345 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 1005X840X360MM 6 MODULOS VERTICAIS., COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.346 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NUMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO - 550X460X260MM 3 MODULOS VERTICAIS | UN |
| 4.347 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO COM DOBRADIÇA E CHAVE TIPO TRIÂNGULO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 855X590X360MM, COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.348 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO, COM DOBRADIÇA E CHAVE TIPO TRIÂNGULO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 1005X840X360MM 6 MODULOS VERTICAIS., COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.349 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO, COM DOBRADIÇA E CHAVE TIPO TRIÂNGULO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NUMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO - 550X460X260MM 3 MODULOS VERTICAIS COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.350 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO, COM DOBRADIÇA E CHAVE TIPO TRIÂNGULO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 700X460X230MM, COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.351 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, COM SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO, COM DOBRADIÇA E CHAVE TIPO TRIÂNGULO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 855X590X360MM, COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.352 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO, SOBRETAMPA INTERNA DE ACRÍLICO, DOBRADIÇA E CHAVE TRIÂNGULO, UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, 1005X840X360MM 6 MODULOS VERTICAIS., COM PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO. | UN |
| 4.353 | QUADRO PARA 12 CIRCUITOS | UN |
| 4.354 | QUADRO PARA 24 CIRCUITOS | UN |
| 4.355 | QUADRO PARA 36 CIRCUITOS | UN |
| 4.356 | QUADRO PARA NO-BREAK QD-NB/QS-NB COMPLETO, COM CHAVE COMUTADORA, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X100A | UN |
| 4.357 | QUADRO PARA NO-BREAK QD-NB/QS-NB COMPLETO, COM CHAVE COMUTADORA, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X25A | UN |
| 4.358 | QUADRO PARA NO-BREAK QD-NB/QS-NB COMPLETO, COM CHAVE COMUTADORA, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X32A | UN |
| 4.359 | QUADRO PARA NO-BREAK QD-NB/QS-NB COMPLETO, COM CHAVE COMUTADORA, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X50A | UN |
| 4.360 | QUADRO PARA NO-BREAK QD-NB/QS-NB COMPLETO, COM CHAVE COMUTADORA, MONTADO INTERNAMENTE CONFORME DIAGRAMA DO PROJETO ELÉTRICO, COM DISJUNTOR GERAL DE 3X63A | UN |
| 4.361 | REATOR ELETROMAGNÉTICO, FP 0,95, 1X110W | UN |
| 4.362 | REATOR ELETRONICO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE T5 14W 50/60 HZ. TENSÃO NOMINAL 220V.CORRENTE DE REDE 0,17A. FATOR DE POTÊNCIA 0,98. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1.DISTORÇÃO HARMÔNICA(THD) 10%. REF.QTP5 - OSRAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN |
| 4.363 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 2X14W | UN |
| 4.364 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 2X16W | UN |
| 4.365 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 2X20W | UN |
| 4.366 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 2X28W | UN |
| 4.367 | REATOR ELETRÔNICO, FP ≥ 0,95, 2X32W | UN |
| 4.368 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN |
| 4.369 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN |
| 4.370 | REFLETOR COM SENSOR PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, 150 W, DISTANCIA DE CAPTAÇÃO 15 M | UN |
| 4.371 | RÉGUA COM 12 TOMADAS TIPO 2P+T PADRÃO 19” PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ARMÁRIO EQUIPADO COM PROTETORES DE SURTOS INCORPORADOS E LEDS INDICATIVOS DE OPERAÇÃO. | UN |
| 4.372 | RÉGUA DE TOMADAS COM 10 TOM 12U PARA INSTLAÇÃO EM RACK. | UN |
| 4.373 | RÉGUA DE TOMADAS COM 10 TOM 36U PARA INSTLAÇÃO EM RACK. | UN |
| 4.374 | RELÉ DE RETARDO NA DESENERGIZAÇÃO DE 10 A 80 SEGUNDOS | UN |
| 4.375 | RELÉ DE SUPERVISÃO DE TENSÃO/CORRENTE/FASE/NÍVEL MONOFÁSICO | UN |
| 4.376 | RELÉ DE SUPERVISÃO DE TENSÃO/CORRENTE/FASE/NÍVEL TRIFÁSICO | UN |
| 4.377 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 1'' | UN |
| 4.378 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE ¾'' | UN |
| 4.379 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 1'' | UN |
| 4.380 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 1.1/2'' | UN |
| 4.381 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 1.1/4'' | UN |
| 4.382 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” P/ ELETROCALHA | UN |
| 4.383 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN |
| 4.384 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO COM TEMPORIZAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO | UN |
| 4.385 | SIRENE PIEZOELÉTRICA | UN |
| 4.386 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) | UN |
| 4.387 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN |
| 4.388 | SOQUETE PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN |
| 4.389 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN |
| 4.390 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X2" - TAMPA CEGA | UN |
| 4.391 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X2" - UNHA SIMPLES | UN |
| 4.392 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X4" - TAMPA CEGA | UN |
| 4.393 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X4" - UNHA DUPLA | UN |
| 4.394 | TAMPA PARA CAIXA DE PISO LATONADA 4X4" - UNHA SIMPLES | UN |
| 4.395 | TAMPA PLANA LISA EM ALUMÍNIO LINHA STANDARD NATURAL BARRA 3,00M REF.: DT 15100.00 DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.396 | TAMPÃO PARA CONDULETE 1" | UN |
| 4.397 | TAMPÃO PARA CONDULETE 1"1/2 | UN |
| 4.398 | TAMPÃO PARA CONDULETE 3/4" | UN |
| 4.399 | TÊ HORIZONTAL 90° ELETROCALHA 100X50MM | UN |
| 4.400 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM | UN |
| 4.401 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150X100MM | UN |
| 4.402 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150X50MM | UN |
| 4.403 | TÊ HORIZONTAL ELETROCALHA 150X50MM | UN |
| 4.404 | TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN |
| 4.405 | TECLADO COM SENHA PARA ÁREAS RESTRITAS | UN |
| 4.406 | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO DE #6MM² | UN |
| 4.407 | TERMINAL AÉREO BAIXO DIÂMETRO 3/8", H=25CM, (TEL-044 OU EQUIVALENTE) | UN |
| 4.408 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #10MM² | UN |
| 4.409 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #120MM² | UN |
| 4.410 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #16MM² | UN |
| 4.411 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #2,5MM² | UN |
| 4.412 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #25MM² | UN |
| 4.413 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #4MM² | UN |
| 4.414 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #50MM² | UN |
| 4.415 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #6MM² | UN |
| 4.416 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #70MM² | UN |
| 4.417 | TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO #95MM² | UN |
| 4.418 | TERMOSTATO COMPACTO DE PAREDE 5A, COM UM CONTATO REVERSIVEL | UN |
| 4.419 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 110/220V, CONEXÕES EM BORNE. | UN |
| 4.420 | TOMADA 2P+T PARA CAIXA DE TOMADA TIPO MOPA OU EQUIVALENTE | UN |
| 4.421 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, DOIS PÓLOS MAIS TERRA, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V | UN |
| 4.422 | TOMADA DOIS POLOS.MAIS TERRA 10A P/ REDE NO BREAK. DE ACORDO COM PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136. NA COR VERMELHA | UN |
| 4.423 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN |
| 4.424 | TOMADA REDE COMUM, DOIS PÓLOS MAIS TERRA, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA. | UN |
| 4.425 | TAMPA CEGA PARA 1U DE RACK | UN |
| 4.426 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN |
| 4.427 | NOBREAK MONOFÁSICO BIVOLT 1200 VA | UN |
| 4.428 | FITA DE LED 5 METROS COM FONTE INCLUSA | UN |
| 5.001 | ABRAÇADEIRA PARA CABO TELEFÔNICO BC-1 | UN |
| 5.002 | ABRAÇADEIRA PARA CABO TELEFÔNICO BC-2 | UN |
| 5.003 | ACESSÓRIOS INTERNOS DIVERSOS PARA QUADRO PADRÃO TELEBRÁS | UN |
| 5.004 | ADAPTADOR METÁLICO PARA TRÊS TOMADAS REDONDAS E QUATRO TOMADAS RJ45, SIMPLES TRANSVERSAL PARA PISO CONCRETADO REFERÊNCIA: DT 72510.22 DUTOTEC OU EQUIVALENTE | UN |
| 5.005 | BANDEJA 400MM MÓVEL | UN |
| 5.006 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO COM DOIS VENTILADORES AXIAIS NO MÍNIMO | UN |
| 5.007 | BANDEJA FIXA 19" COM FIXAÇÃO FRONTAL - 1U - 290MM | UN |
| 5.008 | BANDEJA FIXA 19" COM FIXAÇÃO FRONTAL - 1U - 290MM | UN |
| 5.009 | BANDEJA PADRÃO 19" | UN |
| 5.010 | BASE PARA 10 MÓDULOS PROTETOR A GÁS MPSG 90 A 150V | UN |
| 5.011 | BASTIDOR LSA PLUS 2/10 - 1 POSIÇÃO. REF. KRONE OU EQUIVALENTE | UN |
| 5.012 | BASTIDOR PARA 5 BLOCOS M-10 | UN |
| 5.013 | BLOCO BLI 10 PARES | UN |
| 5.014 | BLOCO DE CONEXÃO IDC 2/10 PARES. REF.: LSA - PERFIL KRONE OU EQUIVALENTE | UN |
| 5.015 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO TIPO IDC 110 MONTADO EM BASTIDOR PRÓPRIO 20 PARES EQUIPADO COM PROTETORES DE SURTO COM CENTELHAORES À GÁS | UN |
| 5.016 | BLOCOS M-10 | UN |
| 5.017 | CABO FO MONOMODO 4 VIAS | M |
| 5.018 | CABO COAXIAL 75 OHMS RG 59 | M |
| 5.019 | CABO DE AUDIO P2 ESTÉREO COM CONECTORES | M |
| 5.020 | CABO MANGA 8 VIAS | M |
| 5.021 | CABO TELEFÔNICO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA REDE INTERNA TIPO CCI50 COMPOSTO POR FIOS DE COBRE MÚLTIPLO REVESTIDOS EM CLORETO DE POLIVILINA CCI50 - 1 PAR | M |
| 5.022 | CABO TELEFÔNICO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA REDE INTERNA TIPO CCI50 COMPOSTO POR FIOS DE COBRE MÚLTIPLO REVESTIDOS EM CLORETO DE POLIVILINA CCI50 - 2 PARES | M |
| 5.023 | CABO TELEFÔNICO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA REDE INTERNA TIPO CI50 COMPOSTO POR FIOS DE COBRE MÚLTIPLO REVESTIDOS EM CLORETO DE POLIVILINA CI50-10 - 10 PARES | M |
| 5.024 | CABO TELEFÔNICO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA REDE INTERNA TIPO CI50 COMPOSTO POR FIOS DE COBRE MÚLTIPLO REVESTIDOS EM CLORETO DE POLIVILINA CI50-30 - 30 PARES | M |
| 5.025 | CABO TELEFÔNICO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA REDE INTERNA TIPO CI50 COMPOSTO POR FIOS DE COBRE MÚLTIPLO REVESTIDOS EM CLORETO DE POLIVILINA CI50-5 - 5 PARES | M |
| 5.026 | CABO TELEFÔNICO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO PARA REDE INTERNA TIPO CI50 COMPOSTO POR FIOS DE COBRE MÚLTIPLO REVESTIDOS EM CLORETO DE POLIVILINA CI50-50 - 50 PARES | M |
| 5.027 | CABO TELEFÔNICO EXTERNO CA-50-30 PARES PARA INTERLIGAÇÃO POSTE AO DG | M |
| 5.028 | CABO UTP 4 PARES TIPO CM CATEGORIA 5E 24 AWG | M |
| 5.029 | CABO VGA, COM CONECTORES | M |
| 5.030 | CAIXA PADRÃO TELEBRAS R1 550X350X550MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UN |
| 5.031 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN |
| 5.032 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN |
| 5.033 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN |
| 5.034 | CONECTOR BNC MACHO PARA CABO COAXIAL 75 OHMS, RG 59 | UN |
| 5.035 | CONECTOR/TOMADA RJ 11 FÊMEA | UN |
| 5.036 | CONECTOR/PLUGUE RJ 11 MACHO | UN |
| 5.037 | CONECTOR/TOMADA RJ 45 FÊMEA | UN |
| 5.038 | CONECTOR/PLUGUE RJ 45 MACHO | UN |
| 5.039 | GERENCIADOR HORIZONTAL DE CABOS | UN |
| 5.040 | LINE CORD, 300CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45 CAT. 5E NAS EXTREMIDADES | UN |
| 5.041 | MÓDULO PROTETOR A GÁS MPSG 90 A 150V | UN |
| 5.042 | MÓDULO PROTETOR COMPROTECT 2/1. REF. LSA - PERFIL KRONE OU EQUIVALENTE. | UN |
| 5.043 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL DE 1'' PARA RACK PADRÃO 19" | UN |
| 5.044 | ORGANIZADORES DE CABO | UN |
| 5.045 | PATCH CORD 1,0 M | UN |
| 5.046 | PATCH CORD 1,5 M | UN |
| 5.047 | PATCH CORD 2,5 M | UN |
| 5.048 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45 CAT. 5E NAS EXTREMIDADES | UN |
| 5.049 | PATCH PANEL 12 PORTAS, P/ INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", FAB. AMP, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | UN |
| 5.050 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CAT.5E DE PADRÃO 19". FAB. AMP, FURUKAWA OU EQUIVALENTE. | UN |
| 5.051 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E - 24 POSIÇÕES | UN |
| 5.052 | PATCH PANEL, CATEGORIA 5E-6 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC COM 12 POSIÇÕES | UN |
| 5.053 | PLUG PARA TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 5E | UN |
| 5.054 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 200X200X120MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | UN |
| 5.055 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | UN |
| 5.056 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO - (DG) | UN |
| 5.057 | RACK FECHADO PADRÃO 19” 20U'S | UN |
| 5.058 | RACK FECHADO PADRÃO 19” 30U'S | UN |
| 5.059 | RACK FECHADO PADRÃO 19” 36U'S | UN |
| 5.060 | RACK FECHADO PADRÃO 19” 40U'S | UN |
| 5.061 | RACK FECHADO TIPO SOBREPOR PADRÃO 19”X12UX670MM PROFUNDIDADE (BRACKET) | UN |
| 5.062 | TAMPA CEGA PARA 1U DE RACK | UN |
| 5.063 | TOMADA RJ45 SIMPLES P/ CONDULETE 3/4” | UN |
| 5.064 | UNIDADE DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO 19" 380/220/127V | UN |
| 9.001 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | HH |
| 6.001 | Lâminas de dimensões de 74 - 77 mm em chapa de aço galvanizado #22 tipo meia cana microperfuradas PTV (perfil transvision) com pintura eletrostática | m² |
| 6.002 | Eixo central com revestimento em chapa de aço #22 galvanizado diametro 4,5" e rolamentos | ml |
| 6.003 | Soleira em chapa de aço galvanizado #22 formato "T" com pintura eletrostática | ml |
| 6.004 | Guia Simples lateral em perfil "U" 70mm em chapa galvanizada #14 com pintura eletrostática | ml |
| 6.005 | Guia Telescópica lateral em perfil "U" 70mm em chapa galvanizada #14 com pintura eletrostática | ml |
| 6.006 | Perfil clip de revestimento de guia em material UHMW (polietileno de alto peso molecular) | ml |
| 6.007 | Conjunto de portinhola 70 x 70 cm com lâminas de aço galvanizado #22 tipo meia cana microperfuradasPTV (perfil transvision) com tetra chave e dobradiças | pç |
| 6.008 | Dispositivo antiqueda | pç |
| 6.009 | Kit automatizador de porta AC/220V completo, com motor, relés de comando e proteção, testeira, acoplador, redutor, freio, corrente de transmissão, tralha de acionamento manual e cheves de fim de curso, capacidade nominal até 300kg | pç |
| 6.010 | Kit automatizador para portas deslizantes de fuso mecânico aéreo | pç |
| 6.011 | Conjunto roldanas em aço reforçadas para portas correr (acima de 400 kg) | pç |
| 6.012 | Chave de fim de curso magnética | pç |
| 6.013 | Controle sem fio (transmissor) 433 Mhz para acionamento da porta com função cadeado eletrônico e microchaves (Dip Switch) para codificação | pç |
| 6.014 | Kit Botoeira para pânico e alarme sonoro visual - 220/12Vcc. | pç |
| 6.015 | Módulo Lógico de controle e comando, 8 entradas e 4 saídas digitais a relé, 115..240V (Ref. LOGO!230RC da Siemens ou equiv.) | Pç |
| 6.016 | Módulo de expansão digital 4 entradas e 4 saídas digitais a relé, 115..240V (Ref. LOGO!DM8 230R da Siemens ou equiv.) | pç |
| 6.017 | Fonte estabilizada para sensores 127Vca/12Vcc/24Vcc - 300W com proteção contra curto e sobrecarga | pç |
| 6.018 | Reinstalação/reconfiguração de software para módulo lógico de controle e comando (Ref. LOGO!DM8 230R da Siemens ou equiv.) | vb |
| 6.019 | Radar de microondas para abrangência 180º - raio de atuação 2,5m para abertura da porta e proteção dos usuário em caso de atuação indevida do sistema. | pç |
| 6.020 | Sensor infra-ativo duplo feixe sensibilidade 30m - 12Vcc | pç |
| 6.021 | Sensor magnetico de porta sem fio com receptor dois canais 433Mhz para comando de abertura da porta - 12Vcc. | pç |
| 6.022 | Conjunto sensor de barreira fotoelétrico emissor/receptor tubular com led de indicação de operação IP66 - 90-250VCA, 300mA - saída a relé NA, alcance máximo 5m, ref. P-18B-500-ACA Metaltex | pç |
| 6.023 | Miscelâneas (presilhas, parafusos, arruelas, porcas, arrebites, buchas, etc) | vb |
| 9.001 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | HH |
| 9.002 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | HH |
| 9.003 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | HH |
| 9.004 | ELETRICISTA | HH |
| 9.005 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO | HH |
| 9.006 | SERRALHEIRO | H |
| 9.007 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 4,0 KG | UN |
| 9.008 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 6,0 KG | UN |
| 9.009 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 8,0 KG | UN |
| 9.010 | Lixeira Plástica Alta | UN |
| 9.011 | Lixeira Plástica baixa | UN |
| 9.012 | Lixeira Plástica com Pedal | UN |
| 9.013 | Lixeira Inox com Pedal | UN |
| 9.014 | MOBILIÁRIO - RETIRADA | UN |
| 9.015 | MOBILIÁRIO - REMANEJAMENTO | UN |
| 9.016 | Capacho | m2 |
| 9.017 | LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, LIGAÇÃO GMG-QUADRO GERAL,MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO DE GRUPO GERADOR A ÓLEO DIESEL COM CAPACIDADE ATÉ 100KVA PRIME, CABINADO SILENCIADO, PARA TENSÃO DE SAÍDA DE 380/220V ou 220/127V, TRIFÁSICO + NEUTRO. TODOS OS INSUMOS INCLUIDOS. FUNCIONAMENTO 12H POR DIA. | mês |
| 9.018 | SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 112kVA, 13.800V-380/220V, COM POSTO DE MEDIÇÃO DISJUNTOR E TRANSFORMADOR E QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, MATERIAIS E ACESSÓRIOS | UN |
| 9.019 | SUBESTAÇÃO AÉREA 15 KV PARA 150 KVA COMPLETA | UN |
| 9.020 | MEDIÇÃO QUALIDADE DO AR | UN |
| 9.021 | TÉCNICO ELETROTÉCNICO | HH |
| 9.022 | TÉCNICO ELETRÔNICA/MECATRÔNICA | HH |