ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fechadura de Retardo

Monitorada

Requisitos Técnicos para fornecimento e instalação de 
Fechadura de Retardo de tempo estática/randômica 
com comunicação em rede TCP/IP

GESEP – GN SEGURANÇA EMPRESARIAL
gesep02@caixa.gov.br

c072721

# OBJETO

  - Fornecimento e instalação de fechaduras de retardo de tempo estática/ randômica com comunicação em rede TCP/IP, destinadas a Unidades da CAIXA localizadas em âmbito nacional, incluindo assistência técnica on site, com reposição de peças, componentes e acessórios, durante o período de garantia de 24 (vinte e quatro) meses.

# CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

  - A fechadura eletrônica de tempo programável é um dispositivo utilizado em dependências onde haja guarda de valores, cuja finalidade é o controle de acesso e a proteção das portas (principal e auxiliar) de cofres e casas-fortes.

  - Seu funcionamento deve permitir a programação de um tempo de retardo na abertura da porta, contado a partir da inserção da autorização no equipamento, autorizando a abertura da porta apenas após as regras registradas e autorizadas pelo gestor do equipamento.

  - As fechaduras de retardo monitoradas, com comunicação em rede, devem registrar em sistema todas as mudanças de status da porta do cofre realizadas pela fechadura.

  - Possui, também, programação horária para períodos de longa duração (horário noturno e em dia não úteis).

  - É composta pelos módulos externo e interno. O módulo externo compreende o teclado com o visor e dispositivo sonoro. O módulo interno é composto pela tranca, CPU, sensores e módulo de comunicação, além de outros dispositivos específicos de cada fabricante.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar recurso para exportar arquivo com o registro de auditoria e configurações vigentes, conforme detalhado no item 3.6.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar aplicativo de conexão remota que possibilite configurar, supervisionar, enviar comandos e receber eventos da Fechadura conforme especificado no item 4.3.4. Deve ser tipo Cliente-Servidor e Multiusuário.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar aplicativo com função de fazer a gestão das pessoas cadastradas, parque de fechaduras, geração de códigos de abertura das Fechaduras. Deve ser tipo Cliente-Servidor e Multiusuário

  - Para conceituação e entendimento da instalação e do funcionamento da fechadura de retardo monitorada com comunicação em rede, as características técnicas e funcionalidades dos componentes do equipamento são definidos nos itens a seguir.

  - Para todos os itens especificados, é facultado aos fabricantes apresentarem alternativas tecnológicas com características análogas ou superiores devidamente comprovadas por meio de literatura técnica de domínio público, que deverá ser apresentada a equipe de homologação da CONTRATANTE para análise e avaliação. A aceitação ou não da proposta, será respondida no processo de homologação do produto a critério exclusivo do CONTRATANTE. Se considerada não aceita, e por este motivo não ser possível a homologação do produto, o PROPONENTE será desclassificado do processo licitatório.

  - Esclarecemos que em alguns casos, a solução tecnológica mesmo possuindo características superiores, podem não ser aceitas devido à incompatibilidade com as características da infraestrutura elétrica, lógica (TI) e de Telecomunicações inviabilizando a sua aplicação. Dessa forma, o risco de desclassificação é de responsabilidade exclusiva do PROPONENTE

  - Serão adquiridas 67 fechaduras de retardo monitorada, com operação de trade in, incluindo entrega com todos os periféricos e demais requisitos necessários para operação, instalação e garantia de todos os itens que compõe o equipamento até o final da vigência do contrato.

  - As fechaduras serão instaladas em Unidades da CAIXA em todo o país, conforme detalhamento abaixo:

| # ITEM | # REGIÃO | # QTDE |
| --- | --- | --- |
| # ITEM I | # NORTE | # 10 |
| # ITEM II | # CENTRO OESTE | # 10 |
| # ITEM III | # NORDESTE | # 15 |
| # ITEM IV | # SUDESTE | # 24 |
| # ITEM V | # SUL | # 8 |

# MÓDULO EXTERNO

# DESCRIÇÃO

# O módulo externo, que compreende os itens a serem instalados na parte exterior da porta do cofre, deverá ser composto por teclado com visor, dispositivo sonoro, conector(es) para baixar relatórios de auditoria e para ligar fonte de energia de emergência.

# O módulo externo é composto de um único corpo, não podendo ser dividido em componentes separados ou individualizados.

# Sua instalação deverá ser na porta do cofre ou casa forte, a uma altura que evite impacto por colisões acidentais, pelo trânsito de pessoas e objetos e outros elementos externos de uso rotineiro no ambiente.

# TECLADO

# É o componente que tem por finalidade efetuar as diversas programações do equipamento.

    - Suas teclas deverão ter curso e resistência apropriados, de forma a evitar seu acionamento involuntário.

    - Não serão aceitos teclados do tipo membrana, onde todos os dígitos e funções se encontram impressos sobre uma única placa de plástico.

    - As inscrições devem ser gravadas por sistema que garanta que estas  não sofrerão perda em função do desgaste natural das teclas.

    - A operação normal da fechadura deve ser realizada, prioritariamente, por meio das teclas numéricas com apoio de teclas de funções auxiliares.

    - Não serão aceitas ligações do tipo contato seco entre o teclado e o módulo interno, de modo a impedir a ação de fraudadores a partir do teclado, ou a manipulação elétrica do cabo externo para acionamento dos recursos internos. Outros controles adicionais devem ser ativados tão somente pela inteligência do circuito interno.

# VISOR

    - Contíguo ao teclado o equipamento deverá possuir um visor de cristal líquido (LCD), ou tecnologia análoga ou superior, onde serão apresentadas todas as funções e configurações, além de mensagens referentes ao estado do equipamento, tanto no período diurno, quanto nos funcionamentos de longa duração (período noturno e dias não úteis), as quais deverão ser de fácil visualização e compreensão pelos usuários, não se admitindo que sejam codificadas.

    - O visor ou tela devem apresentar as mensagens e informações de forma inteligível para o usuário, com tamanho, contraste e iluminação que não dificulte a leitura das informações. Deverá possuir retro iluminação de forma a permitir a leitura em ambientes com baixa luminosidade.

# DISPOSITIVO SONORO

    - Deverá possuir um dispositivo que emita sinais sonoros predefinidos, com 01 (um) segundo de duração, e que tenha recursos de ajuste de volume via teclado, de modo que os sinais sejam audíveis a até 10 metros de distância, com nível mínimo de 57 dBA. A alteração da programação dessa função só deverá ser realizada por usuário do nível 1.

# AUDITORIA

    - No módulo externo o equipamento deverá possuir conexão para auditoria local por meio de:

- Comunicação com um computador configurada apenas para transmitir dados, não podendo em hipótese alguma receber e responder outros comandos remotos. Deverá fazer parte do fornecimento o aplicativo de auditoria e cabo de conexão com, no mínimo, 1,5 metros e do lado do computador obrigatoriamente conectado a uma porta USB, ou;

- exportar diretamente para uma unidade de armazenamento (tipo pen-drive USB) os logs de auditoria e configuração da fechadura em formato compatível com planilha Microsoft Excel (.xls; .xlsx; .csv; .txt). Serão aceitos também formatos proprietários desde que juntamente seja fornecido aplicativo que converta para os formatos planilha Excel.

# FUNCIONALIDADE DO APLICATIVO DE AUDITORIA

    - São recursos obrigatórios do aplicativo de gestão da solução a leitura, importação e impressão do log de auditoria, bem como a verificação da configuração do produto e ajuste da data e hora do equipamento, todos efetuados localmente, mediante conexão com microcomputador ou outro dispositivo, por intermédio de interface USB. O acesso ao log não deverá modificar ou apagar os registros do hardware da fechadura em qualquer hipótese.

    - Não deverá possuir qualquer recurso que possibilite a alteração dos dados armazenados no log. Quanto à exclusão, só será permitida a partir do     2.000º registro, mediante a utilização do método de pilha (PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai).

    - O log de auditoria deverá possuir, no mínimo, as seguintes informações:

- PREF/SB: (formato numérico de 6 dígitos);

- DATA: (dd/mm/aaaa);

- HORA: (hh:mm:ss);

- NR. USUÁRIO: (formato numérico de 2 dígitos);

- MATRÍCULA: (formato numérico de 7 dígitos);

- NÍVEL USUÁRIO: (formato numérico de 1 dígito);

- EVENTO: (formato alfanumérico com 40 dígitos, no mínimo);

- DATA/HORA DE COLETA DA AUDITORIA: (dd/mm/aaaa e hh:mm:ss);

- OBSERVAÇÕES.

    - É permitida a abreviação dos nomes dos campos, desde que permaneçam inteligíveis.

    - O aplicativo de auditoria deverá ser compatível, no mínimo, com sistema operacional Windows 10, de 32 e 64 bits - todas as versões. A CONTRATADA deve manter a versão do software compatível com os sistemas operacionais utilizados pela CAIXA, durante a vigência do contrato.

    - O aplicativo de auditoria deverá ser capaz de exportar os logs e relatórios de auditoria para o formato compatível de planilha Microsoft Excel (.xls; .xlsx; .csv; .txt).

    - O aplicativo de auditoria deverá ter interface totalmente em português não sendo admitida à existência de outro idioma em sua operação, termos utilizados nos relatórios de auditoria gerados ou mensagens apresentadas em                   tela.

    - A mídia com o aplicativo de Auditoria e acessórios de conexão do computador à Fechadura devem ser fornecidos para a equipe de homologação do CONTRATANTE juntamente com a amostra que será entregue para a realização dos Testes de Funcionalidades pelo CONTRATANTE.

# CONEXÃO PARA FONTE DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA

    - O equipamento deverá possuir conexão para sistema de alimentação de emergência com utilização de uma bateria de 9V de uso comercial, fornecida pela CONTRATADA.

# MÓDULO INTERNO

# DESCRIÇÃO

    - O módulo interno, que compreende os itens a serem instalados no interior da almofada da porta, deverá ser composto pelo dispositivo de trancamento mecânico, CPU, dispositivo com placa de comunicação via IP para acesso remoto, sensores que monitorizam a abertura da porta e o recolhimento dos seus ferrolhos internos, além de outros dispositivos específicos de cada fabricante.

    - O módulo interno é composto de um único corpo, não podendo ser dividido em componentes separados ou individualizados, exceto o dispositivo com placa de comunicação via IP para acesso remoto, os sensores de abertura de porta e recolhimento de ferrolhos, além do gabinete que contém a pilhas de alimentação da fonte de energia alternativa, que deve ser obrigatoriamente individualizado para instalação ao lado de fora da almofada do cofre.

    - O conjunto deverá possuir saídas de protocolo aberto para integração com a central de alarme as quais deverão estar localizadas no módulo interno e utilizar conectores com ela compatíveis.

    - Caso necessário, deverá ser realizado furo traseiro ou lateral no cofre para passagem dos cabos de conexão do módulo interno.

# UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU)

    - A CPU deverá possuir memória não volátil para armazenagem de toda a programação do equipamento, bem como no mínimo 2.000 (dois mil) eventos relativos ao log de auditoria, os quais não poderão ser modificados pelos usuários, à exceção dos parâmetros básicos configuráveis previstos na presente especificação. Em média poderão ser gravados 50 (cinquenta) eventos por dia

    - Deverá ser dotada, ainda, de bateria de lítio ou similar a qual deverá ser responsável pela preservação dos dados da memória e do relógio interno por cinco anos, cuja base de tempo utilizada como referência deverá ser igual ou superior a 5 PPM (partes por milhão). Para efeito de comprovação, item não sujeito a testes, o fabricante deverá emitir declaração formal de atendimento do quesito pelo equipamento.

    - A CPU deverá ser conectada ao teclado por meio de cabo de comunicação com 02 metros de comprimento, possibilitando sua instalação em locais diferentes da almofada interna da porta do cofre ou casa-forte, dificultando dessa maneira a sua exata localização.

    - Para fabricantes que conectam o teclado na CPU pode meio de modulo de conexões ou pelo módulo de comunicação também deverá respeitar o comprimento mínimo estabelecido no item anterior.

# MÓDULO DE COMUNIÇÃO DE REDE (TCP/IP)

    - O equipamento deverá dispor de módulo de comunicação de rede TCP/IP, dotado de protocolo para se comunicar com central de monitoramento para realizações de programações das funcionalidades autorizadas para o Usuário Nível Remoto, permitindo o envio de eventos operacionais para servidor de recepção previamente cadastrado.

    - O módulo deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos:

- Portas da rede:

  - Possuir porta ethernet de no mínimo 10/100 UTP, com autosensing de velocidade e com conector RJ-45;

  - A interface 10/100 deve obedecer às normas técnicas, IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control);

  - A	porta	ethernet	10/100	deve	suportar	autoconfiguração	de crossover (Auto MDIX);

  - A porta ethernet 10/100 deve suportar configuração full-duplex, com a opção de negociação automática;

- Gerenciamento:

  - Implementar no mínimo o protocolo NTP versão 3 (Network Time Protocol), RFC1305;

  - Deve ser suportada autenticação entre os peers NTP;

  - Implementar o padrão aberto de gerência de rede SNMPv2c, incluindo a geração de traps;

  - Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213;

  - Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento;

  - Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU e memória;

- Segurança:

  - Implementar controle de acesso do equipamento à rede, usando o padrão IEEE 802.1x (EAP-TLS – preferível – ou EAP-md5);

      - Implementar controle de acesso ao equipamento, usando o padrão TACACS+, LDAP ou Active Directory. Devem ser atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:

        - Suportar autenticação de múltiplos usuários no mesmo equipamento com autenticação individual para cada um dos usuários conectados.

        - Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por usuário.

        - Suportar protocolo SSH versão 2 para gerenciamento remoto, implementando algoritmo de encriptação de dados AES;

        - Se tiver gerenciamento via WEB, deve ser com SSL TLSv2.

    - O sistema deverá permitir que a configuração do tempo de verificação do status do cofre, seja realizada online ou em intervalo de tempo parametrizável no hardware.

    - O módulo deverá ser capaz de transmitir e monitorar os estados, mudança de estado dos sensores e mudanças de programação da Fechadura, no mínimo, enviando os seguintes eventos com respectivas data e hora da ocorrência:

- Alteração dos tempos de retardo e janela de abertura;

- Alteração dos tempos de bloqueios;

- Alteração do modo de abertura;

- Alteração do bloqueio noturno ativo;

- Alteração da programação semanal;

- Alteração bloqueio remoto;

- Inclusão, alteração ou exclusão de usuários;

- Impostação de senha de coação;

- Evento de abertura/fechamento da porta, ferrolhos e tranca,

- Falha da fonte de energia principal.

    - Deverá possuir a funcionalidade que pode ser habilitada/desabilitada e parametrizável de receber e executar comando e ações de configuração enviados pela central de monitoramento, no mínimo, para as seguintes funções:

- BLOQUEAR e DESBLOQUEAR a fechadura a qualquer tempo;

- GESTÃO do cadastro de USUÁRIOS estáticos;

- GESTÃO do TEMPO DE RETARDO e TEMPO DE ABERTURA DE PORTA;

- GESTÃO da PROGRAMAÇÃO SEMANAL;

- GESTÃO do BLOQUEIO NOTURNO;

- GESTÃO do BLOQUEIO TOTAL;

- GESTÂO do MODOS DE ABERTURA;

- Consultar e importar os registros de AUDITORIA;

- realizar a RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA;

- realizar a função de inicializar e sincronizar o SISTEMA DE ABERTURA e CONFIGURAÇÂO RANDÔMICA

- Consultar a penalização dos USUÁRIOS ESTÁTICOS.

    - Deverá ser fornecida pelo CONTRATANTE um aplicativo para operacionalizar com diversas estações (cliente) e banco de dados para o servidor da CAIXA, para operacionalização das funcionalidades do módulo de comunicação de rede TCP/IP, obedecendo a requisitos de segurança de TI e de informação.

    - A licenças de uso do aplicativo devem ser caráter perpétuo e sem ônus adicional para o CONTRATANTE.

    - O protocolo de comunicação do aplicativo deverá ser de arquitetura aberta e todas APIs, drivers e SDKs, entre outras bibliotecas e/ou documentações deverão ser disponibilizados para o CONTRATANTE para permitir integração com aplicações próprias. Além disso durante a vigência da contratação, a CONTRATADA deverá oferecer todo o suporte técnico para integração.

    - A comunicação e o tráfego de todos os dados entre a central de monitoramento e as fechaduras deverão ocorrer de forma encriptada e autenticada, sendo transmitida via rede de comunicação de dados da CAIXA.

    - Para o caso de falha da fonte de energia principal, o módulo de comunicação de rede deve possuir função de economia de energia de modo a preservar a autonomia da fonte alternativa de energia. É obrigatório que esta função permita o envio de eventos, em especial o de FALHA DA FONTE DE ENERGIA PRINCIPAL, antes de entrar no modo de economia.

# PERDA DE COMUNICAÇÃO TCP/IP

    - Em caso de interrupção da comunicação TCP/IP, o funcionamento normal da fechadura deverá ser mantido, o status da fechadura não poderá ser alterado, o tempo de retardo não poderá ser afetado, e deverão ser preservadas todas as funções previstas para os usuários nível 1 e 2.

    - Quando a conexão for restabelecida a fechadura deverá restaurar, automaticamente, o status da fechadura que estava configurado antes da queda da rede, preservando todas as funções dos usuários de todos os níveis.

    - Após o restabelecimento da comunicação TCP/IP, a fechadura deverá reconectar automaticamente na rede da CAIXA, sem necessidade de intervenção local ou remota, enviando novo evento informando o status atual.

  - DISPOSITIVO MECÂNICO

    - Tem por finalidade promover o travamento do mecanismo dos ferrolhos e deverá ser acionado por solenoide, motor de passo, ou outro dispositivo que o faça com segurança.

    - Quando o equipamento possuir o trancamento e o módulo da CPU separados deverá ser dotado de dispositivo de detecção de corte do cabo de alimentação do solenoide, ou outro dispositivo, conforme o caso, mediante verificação da variação de tensão. Quando isso ocorrer, além de enviar um sinal para a central de alarme, via contato seco, o dispositivo deverá ser capaz de impedir o desatracamento do solenoide, ou de outro componente utilizado para a mesma finalidade.

# SENSORES DE SEGURANÇA

# O Equipamento deverá possuir sensores independentes, um para registrar a abertura e o fechamento da porta do cofre ou casa-forte e outro para monitorar o acionamento e o recolhimento dos ferrolhos. Deverão ser registradas em log todas as situações que houver mudança do estado de cada um desses sensores de forma conjugada, conforme abaixo:

- Porta Fechada e Ferrolhos Fechados;

- Porta Fechada e Ferrolhos Abertos;

- Porta Aberta e Ferrolhos Fechados;

- Porta Aberta e Ferrolhos Abertos.

# SENSOR DE ABERTURA DA PORTA

# Consiste em um sensor que seja resistente a vibrações e impacto e deverá indicar a posição de porta aberta ou fechada, eventos esses obrigatoriamente registrados no log de auditoria. Esse sensor deverá possuir tecnologia infravermelho, magnética ou tecnologia que inviabilize as tentativas de dissimulação pelos usuários.

# Não serão aceitos sensores do tipo “PUSH-BOTTON” por serem de fácil burla pelos usuários.

# SENSOR DE RECOLHIMENTO DO FERROLHO

    - Consiste em um sensor a ser localizado dentro do dispositivo de travamento, o qual deverá indicar a posição de ferrolho acionado ou recolhido, e deverá ter registro obrigatório no log de auditoria. Esse sensor deverá possuir tecnologia infravermelho, magnética ou tecnologia que inviabilize as tentativas de dissimulação pelos usuários.

# SENSOR DE VIOLAÇÃO DA TAMPA

    - As trancas eletrônicas deverão possuir mecanismo interno de autodestruição em caso de violação/abertura da tampa do módulo interno (TAMPER PROOF). Caso o sensor de violação seja acionado, deverá apagar toda a programação.

    - Os PROPONENTES poderão apresentar soluções alternativas para esta funcionalidade que podem ser aceitas a critério exclusivo do CONTRATANTE.

# CARACTERÍSTICAS CONTRUTIVAS

# ELÉTRICAS

    - FONTE DE ENERGIA PRINCIPAL (CORRENTE ALTERNADA)

- Deve possuir fonte uma fonte AC/DC do tipo chaveada com as seguintes especificações:

  - Entrada AC de 100 VCA à 240 VCA +/- 10% e frequência 60Hz +/- 4%;

  - Entrada com plug 2P+T padrão ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 (novo padrão);

  - Saída DC Tensão de VCC (padrão do fabricante) e corrente máxima compatível com potência consumida pelo equipamento;

  - A fonte poderá ser conectada diretamente a tomada 2P+T da dependência ou por meio de cabo flexível PP 3x0,75mm² - 750V – ABNT NBR NM 243:2009;

  - O percurso entre a fonte e a fechadura deve ser obrigatoriamente, com cabo flexível PP 3x0,75mm² - 750V – ABNT NBR NM 243:2009, de comprimento de 2 metros.

- Os módulos ligados a energia elétrica deverão apresentar aterramento de todas as partes metálicas, conectando-as à malha de proteção do sistema elétrico da dependência. A conexão do fio terra deverá ser feita através de TOMADA 2P+T 250V padrão ABNT NBR.

    - FONTE DE ENERGIA ALTERNATIVA (GABINETE DE PILHAS)

- O equipamento deverá possuir fonte de energia alternativa individualizada, que funcione por meio:

  - Pilhas tamanho AA (pequenas), recarregáveis, com capacidade de energia mínima de 2500 mAH e ser do tipo NiMH (Níquel Metal Hidreto);

  - Baterias de lítio com capacidade de energia mínima de 2.100mAH;

  - Outra solução com tecnologia compatível ou superior.

- A tensões das pilhas ou baterias devem ser adequadas para funcionamento da fechadura no período de autonomia.

- Independente da solução ofertada, as baterias utilizadas devem possuir capacidade de, no mínimo, 300 ciclos de carga e recarga. Tal capacidade deve ser comprovada pela ficha técnica do fabricante da bateria ofertada.

- Nos casos de inoperância da fonte principal, a comutação para a fonte alternativa deverá ser automática e de igual modo o seu retorno.

- A fonte de energia alternativa deverá manter todas as funções do equipamento, sem que haja travamentos ou perda das funcionalidades, até que se restabeleça a fonte de energia principal.

- O gabinete de pilhas deve ser instalado e fixado do lado externo da tampa almofadada do cofre.

- O gabinete de pilhas deverá possuir resistência mecânica suficiente para suportar esbarrões dos usuários. Deverá permitir a troca das pilhas de forma simples e rápida. A tampa que protege as pilhas deverá possuir sistema de travamento resistente e de fácil manuseio.

- A fechadura deverá ser fornecida com as pilhas ou baterias recarregáveis e com o carregador das pilhas integrado a solução.

- O sistema de monitoramento deverá emitir alerta eletrônico diário, quando o nível da bateria estiver abaixo de 30%.

    - FONTE DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA

- O equipamento deverá possuir sistema de alimentação de emergência com utilização de uma bateria de 9 Volts de uso comercial, localizada no modulo externo da fechadura.

- Nos casos de inoperância das fontes principal e alternativa, a comutação para a fonte de emergência deverá ser manual, através de ligação da bateria de 9 Volts de uso comercial.

- A fonte de energia de emergência deverá possuir capacidade de manter as funções do equipamento, sem que haja travamentos ou perda das funcionalidades para, no mínimo, 02 operações de abertura/fechamento com tempo de retardo de 15 minutos e 01 operação com retardo de 60 minutos.

    - SISTEMA DE GARANTIA DOS DADOS DE PARAMETRIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.

# a) A Fechadura deverá possuir solução tecnológica que garanta a integridade de todas as programações e parâmetros configurados mesmo na falta de fontes de energia principal, alternativa e emergência por longo período.

# FÍSICAS

    - DESCRIÇÃO

- O equipamento deverá ser do tipo modular, possuir criptografia que não permita a substituição parcial dos módulos interno e externo, ou da placa de comunicação TCP-IP, a fim de evitar fragilidades no conjunto.

- Caso o PROPONENTE demonstre ao CONTRATANTE solução de segurança lógica que permita a substituição parcial dos módulos do equipamento, tal alternativa deverá ser apresentada ao CONTRATANTE para avaliação, sendo aceita ou não a critério exclusivo do CONTRATANTE.

- Os módulos deverão ter conexões do tipo “plug and play”, contidos em gabinete que confira ao equipamento proteção adequada contra vibrações e impactos decorrentes de seu uso normal, notadamente aqueles decorrentes do fechamento da porta do cofre ou casa-forte.

- O conjunto deverá ser concebido de forma a evitar quaisquer riscos físicos aos usuários. Dentre os cuidados, o módulo externo deverá ser confeccionado de tal forma que não apresente pontas ou arestas cortantes.

- As placas do circuito impresso deverão ser fabricadas em fibra de vidro ou material análogo ou superior. Está vetado o uso de placas de circuito impresso de fenolite.

- O produto deverá apresentar padrão de robustez, estando preparado para as condições adversas de uso. Deverá suportar ação de impacto brusco de fechamento da porta do cofre sem sofrer danos aparente ou queda de desempenho após 10 eventos.

- O conjunto deverá funcionar normalmente nas condições de temperatura que atendam as referências normativas.

- O equipamento deverá ter gravado na carcaça do módulo interno, de forma indelével o modelo, número de série, data de fabricação e nome do fabricante do equipamento. Etiquetas adesivadas ou fixadas na carcaça para este fim não serão aceitas. Outras etiquetas ou marcações com a função de identificar violações do equipamento devem ser utilizadas a critério de cada fabricante.

# CONCEITOS E VARIÁVEIS DE PROGRAMAÇÃO

# CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS ESTÁTICOS

    - O equipamento deverá permitir o cadastramento de usuários mediante a inserção dos seguintes campos: PREF/SB (formato numérico de 6 dígitos numéricos para impostar o prefixo da agência); NR USUÁRIO: (formato   numérico de 2 dígitos); MATR: (formato numérico de 7 dígitos); NÍVEL USUÁRIO (formato numérico de 1 dígito).

    - O número do usuário e a sua matrícula devem ser necessariamente vinculados, de sorte que seja preciso somente a impostação do primeiro, quando dos procedimentos de programação. Entretanto, nos relatórios de auditoria deve aparecer, obrigatoriamente, o número da matrícula e o nível do usuário.

    - Deverá possuir perfis de usuários distintos para administração e operação do equipamento.

    - Ao ingressar com novo usuário e senha, pela primeira vez na fechadura, o sistema deverá, obrigatoriamente, exigir do usuário a troca da senha.

# TEMPO DE RETARDO

    - DEFINIÇÃO: É o tempo mínimo, em minutos, para liberação da abertura da porta após o comando do usuário autorizado.

    - No modo de abertura estático o tempo de retardo deverá ser programável por um mínimo de 15 minutos e o máximo entre 60 a 99 minutos, em intervalos de 1 em 1 minuto.

    - No modo de abertura randômico o tempo de retardo deverá ser programável por um mínimo de 00 minutos e o máximo entre 60 a 99 minutos, em intervalos de 1 em 1 minuto, e deve estar embarcado e criptografado no código de autorização de abertura gerado pelo aplicativo de abertura randômica.

    - Um minuto antes de decorrer o tempo de retardo, o dispositivo deverá emitir mensagem no visor seguida de sinal sonoro com duração de 1 segundo, avisando que o cofre ou casa-forte estará pronto para abrir.

    - Não se admitirá que se apresente no visor a contagem do tempo de retardo.

# TEMPO PARA ABERTURA DA PORTA

    - DEFINIÇÃO: É o tempo, em minutos, para que o usuário efetue a abertura da porta logo após o tempo de retardo.

    - Decorrido o tempo de retardo, o usuário terá o mínimo de 2 minutos (padrão) e o máximo de 5 minutos, programável em intervalos de 1 em 1 minuto, para efetuar a abertura da porta do cofre ou casa-forte. Se não o fizer nesse período, a fechadura deverá voltar ao estado normal, exigindo-se o acionamento de novo tempo de retardo.

    - Durante o tempo programado para a abertura da porta, o dispositivo deverá emitir sinal sonoro com duração de 1 segundo, em intervalos de 15 segundos, informando que a casa-forte ou o cofre estão prontos para abrir.

# TEMPO DE PORTA ABERTA E FERROLHO RECOLHIDO (ABERTO)

    - DEFINIÇÃO: É o tempo, em minutos, em que a porta e/ou ferrolhos pode permanecer aberta.

    - O tempo de porta e/ou ferrolhos abertos deverá ser programável por um mínimo de 10 minutos (padrão) e o máximo de 60 minutos, em intervalos de 1 em 1 minuto.

    - O dispositivo deverá emitir sinal sonoro com duração de 1 segundo, em intervalos de 15 segundos e apresentar mensagem no visor informando que a porta do cofre ou casa-forte permanece aberta além do tempo programado, devendo esse sinal ser repetido até que a porta e ferrolhos sejam fechadas e travados.

    - O evento de extrapolação desse tempo deverá ser registrado no log de auditoria.

# BLOQUEIO TOTAL

    - DEFINIÇÃO: Garante a indisponibilidade da abertura da porta caso o bloqueio total seja ativado durante finais de semana e feriados.

    - A fechadura deverá possuir função de bloqueio total, destinada aos fechamentos diários de final de expediente, finais de semana, feriados e outros afins, programável da seguinte maneira:

- Data/Hora – O usuário deverá informar até que data/hora a fechadura deverá permanecer bloqueada. A função horária deverá ser no formato hh:mm:ss e a função data no formato dd/mm/aaaa. Essa função deverá ser realizada somente com porta e ferrolhos fechados, e quando realizar o bloqueio se dará de forma imediata até a data programada. Este recurso permitirá programar bloqueios inferiores a 1 hora.

- Quantidade de Hora – O usuário deverá ter a possibilidade de bloquear o conjunto fechadura por uma quantidade de horas, sendo este mínimo de 001 hora e máximo 240 horas (formato numérico de 3 dígitos)

- Programado - O usuário deverá informar a data e hora em que se iniciará o bloqueio até a data e hora que a fechadura deverá permanecer bloqueada. A função horária deverá ser no formato hh:mm:ss e a função data no formato dd/mm/aaaa. Essa função pode ser realizada somente com a porta e ferrolhos abertos.

    - Efetuada a programação de bloqueio total e decorrido esse tempo, a fechadura deverá permanecer fechada, sendo aberta tão somente após o acionamento e o transcurso do tempo de retardo. Entretanto, não será permitido, de forma alguma, que se apresente o tempo que falta para sua abertura, exceto, quando o conjunto estiver com acesso remoto, o usuário remoto deverá ter a flexibilidade de visualizar até qual data e hora a fechadura está programada para bloqueio.

  - Durante o período em que a fechadura estiver programada para bloqueio total não será permitida a ativação de qualquer programação.

  - BLOQUEIO AUTOMÁTICO NOTURNO

    - DEFINIÇÃO: Garante a indisponibilidade da abertura da porta caso o bloqueio programado não seja ativado.

    - A fechadura deverá possuir função de bloqueio automático noturno com o objetivo de garantir a indisponibilidade da abertura da porta do cofre ou casa-forte, caso o bloqueio total não seja ativado.

    - A programação padrão de fábrica deverá ser de 20:00h de um dia às 08:00h do dia seguinte, devendo ser acionada automaticamente a partir daquele horário, todos os dias da semana, caso o bloqueio total não seja ativado. A função horária deverá ser no formato hh:mm:ss. O conjunto a ser fornecido a CAIXA, deverá ter a flexibilidade de configurações de horários a critério da CAIXA, podendo ser utilizados hora e minuto variáveis.

    - Quando o bloqueio automático noturno tiver sido ativado sem que tenha sido programado o bloqueio total, esse fato deverá ser registrado obrigatoriamente no log de auditoria.

    - A alteração do horário padrão de fábrica somente poderá ser feita por usuário nível 1.

# PROGRAMAÇÃO SEMANAL

    - DEFINIÇÃO: Possibilidade de criar janelas diárias de operacionalização do conjunto fechadura de retardo. Dessa forma, somente os dias da semana e horários programados ficarão possibilitados de realizar aberturas.

    - A fechadura de retardo deverá possuir a função de Programação Semanal, de forma a possibilitar a configuração de janelas operacionais diária para cada dia da semana (de segunda a domingo).

    - Deverá seguir o critério de hora de abertura e hora de fechamento da janela do dia da semana. A função horária deverá ser no formato hh:mm:ss.

    - Durante o período em que a fechadura estiver fora da janela de operacionalização criada nesta função, não será permitida a ativação de qualquer programação randômica.

# OPERAÇÃO ESTÁTICA - USUÁRIOS, SENHAS E NÍVEIS DE ACESSO

# DESCRIÇÃO

    - Todos os acessos à fechadura eletrônica de tempo programável deverão ser resguardados por sistema de senha com 6 dígitos, possibilitar o cadastramento de usuários e prever níveis de acesso conforme a tabela abaixo:

| # Tipo de usuário | # Perfil | # Qtd de usuários | # Nº do usuário | # Forma de acesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nível 1 | # Administrativo | # 1 a 3 Usuários | # 01, 02 e 03 | # Via Teclado |
| # Nível 2 | # Operacional | # 3 a 10 Usuários | # 04, 05, 06, 07, 08, 09, # 10, 11, 12 e 13 | # Via Teclado |
| # Nível 3 | # Acesso Remoto | # 1 a 2 Usuários | # 14 e 15 | # Via TCP/IP |

    - Poderão ser ofertados outros perfis de usuário e modos de administração dos acessos de acordo com cada fabricante desde que avaliado e autorizado pela equipe técnica da CAIXA no momento da homologação. No caso de não autorizado pela equipe da CAIXA, o PROPONENTE será desclassificado do processo de licitação, sendo chamado o próximo na lista de classificação.

    - Os usuários randômicos são cadastrados somente no aplicativo gestor de abertura randômica da central de operação.

# USUÁRIO NÍVEL 1 (ADMINISTRATIVO)

    - São os responsáveis pelos procedimentos que envolvam inclusão e exclusão de usuários e dependências, alterações de senhas, alterações de data e hora, além de outros recursos que permitam modificar a programação de fábrica, exceto os valores padrões mínimos estabelecidos na presente especificação.

    - Ações autorizados aos usuários nível 1:

- Abertura da porta do cofre em operação normal (Individual ou participativa de acordo com configuração do setup da fechadura de retardo);

- Abertura da porta do cofre em operação sob coação (Individual ou participativa de acordo com configuração do setup da fechadura de retardo);

- Inclusão, exclusão e alteração de usuários nível 1 e 2;

- Inicialização (‘RESET”) de senha de Usuários nível 1 e 2;

- Configurar bloqueio programável;

- Programação semanal;

- Configurações básicas;

- Configurações de tempos;

- Ativação / desativação do sistema randômico;

- Visualizações do estado das configurações, usuários e sensores da fechadura;

- Ativação e desativação do modo pânico;

- Configurações dos parâmetros de rede TCP/IP e endereço (IP e Porta) do servidor de recepção de eventos;

- Iniciar em conjunto com usuários nível 2 a rotina de reinicialização da fechadura.

    - Será permitido ao usuário nível 1 executar todas as tarefas previstas para o usuário nível 2.

    - Quando houver necessidade de troca do prefixo da dependência, deverá ser iniciada rotina que efetue a exclusão dos usuários nível 2. Em seguida o sistema deverá retornar ao cadastramento padrão de fábrica para o usuário nível 1 (matrícula 9999999). Somente após esses procedimentos será digitado o novo prefixo. Todos esses eventos deverão ser registrados no log de auditoria, devendo permanecer preservados mesmo após a mudança de prefixo.

# USUÁRIO NÍVEL 2 (OPERACIONAL)

    - São os responsáveis pela operação da fechadura, aos quais serão permitidos os seguintes procedimentos:

- Abertura da porta do cofre em operação normal (individual ou participativa de acordo com configuração do setup da fechadura de retardo);

- Abertura da porta do cofre em operação sob coação (individual ou participativa de acordo com configuração do setup da fechadura de retardo);

- Alteração de senha própria;

- Acionar bloqueio programável.

    - Quando houver “RESET” de senha pelo usuário nível 1, o sistema deverá forçar nova alteração no próximo acesso.

# USUÁRIO NÍVEL 3 (ACESSO REMOTO)

    - Responsável em autenticar e autorizar o acesso remoto à fechadura.

    - Ao realizar a conexão remota, automaticamente, as senhas desses dois usuários remotos são modificadas no banco de dados vinculado a fechadura. O acesso à fechadura através do sistema depende de permissões dos usuários do sistema e atrelado aos dois usuários remotos e senhas específicas para cada fechadura.

    - Para o acesso remoto via TCP/IP deverá ser previsto sistema de autenticação do operador de PC que realizará o acesso remoto com permissões para a operacionalização, independentemente da fechadura. A fechadura será vinculada ao sistema remotamente, através do IP dedicado e da conexão entre sistema e fechadura através das liberações de rede. Os usuários remotos (14 e 15) da fechadura, terão automaticamente as senhas alteradas, no momento do vínculo entre sistema e fechadura, ficando indisponíveis para acesso e conhecimento (criptografas na base de dados).

    - Outras formas de autenticação para conexão remota à fechadura podem ser propostas pelos fabricantes desde que atendam normas de segurança de TI e informação e possuam criptografia de no mínimo AES 128 bits. A aceitação do modelo poderá ocorrer a critério exclusivo do CONTRATANTE no processo de homologação do produto.

    - Os usuários nível 3 poderão executar as ações supervisão, configuração e comandos permitidos no aplicativo.

    - Caso a solução autenticação de conexão remota do PROPONENTE não necessite dos usuários 14 e 15, estes poderão ser suprimidos, desde que se mantenha as funcionalidades e segurança do acesso remoto.

# SENHA DE FÁBRICA

    - O equipamento deverá vir de fábrica com senha pré-cadastrada para o usuário 1 do nível administrativo (matrícula 9999999), a qual deverá ser divulgada no manual de instruções do equipamento sendo que, no momento de sua primeira utilização, a fechadura deverá exigir troca obrigatória da matrícula e senha deste usuário e ainda o cadastro dos dados de localização PREF/SB (formato numérico de 6 dígitos numéricos para impostar o prefixo e a subordinada da dependência).

    - A senha deverá possuir 6 dígitos e ser formada exclusivamente de caracteres numéricos.

# SENHA DE COAÇÃO

    - DEFINIÇÃO: Permite a abertura normal da fechadura, mas ao mesmo tempo muda o estado do contato seco de sinalização de alarme e envia evento via módulo de comunicação TCP/IP para os serviços de monitoração.

    - O sistema deverá prever a opção de senha de coação. A referida senha não deverá ter a finalidade de obstar a abertura do equipamento, mas, tão somente, de enviar notificação de tal evento a local remoto (central de operação).

# SINALIZAÇÃO DE PÂNICO

    - DEFINIÇÃO: Comando via teclado que muda o estado do contato seco de sinalização de alarme e envia evento via módulo de comunicação TCP/IP para os serviços de monitoração.

    - A programação deverá ser de fácil assimilação e única para todos os usuários, de modo que possa ser acionada facilmente na ocorrência de eventos da espécie. Como exemplo, poderá ser acionada mediante a digitação ao mesmo tempo de 2 teclas por 3 vezes consecutivas.

# PENALIZAÇÃO POR IMPOSTAÇÃO ERRÔNEA DE SENHA

    - Caso o usuário, seja qual for o nível operacional, imposte sua senha erroneamente por 3 vezes consecutivas, o sistema deverá penalizá-lo por 30 minutos. Nesse caso, outro usuário poderá operacionalizar o equipamento normalmente.

# OPERAÇÃO RANDÔMICA - USUÁRIOS E CÓDIGOS

# DESCRIÇÃO

    - Deverá operar com senhas dinâmicas geradas e sincronizadas a partir de um aplicativo de gestão e geração de senhas de abertura e configuração.

  - INTERVENIENTES NA GESTÃO E OPERAÇÃO DA FECHADURA E APLICATIVO DE GESTÂO DA FUNÇÃO RANDÔMICA

    - Software de gerenciamento: Aplicativo fornecido pelo fabricante com função de fazer a gestão das pessoas, fechaduras, geração de códigos de abertura para todos os modelos de fechaduras do fabricante fornecidos ao CONTRATANTE nos últimos 10 anos contados a partir da data de publicação do edital de contratação.

    - Operador Local: Usuário cadastrado no software de gerenciamento que atua como usuário local da fechadura. Não é obrigatório estar cadastrado como usuário estático no “hardware” da fechadura.

    - Fechadura: Dispositivo cadastrado no software de gerenciamento que deve ser sincronizado (por regras, parâmetros e códigos de cada fabricante) com o software de gerenciamento e vinculados aos operadores locais autorizados a executar abertura. Podem existir mais de um Operador Local vinculado a uma fechadura e vice-versa.

    - Operador de Abertura: Perfil de pessoa cadastrada no software de gerenciamento autorizado a receber pedido de abertura do Operador Local e comandar a geração de códigos de abertura no software de gerenciamento.

    - Operador de Cadastro e Configuração de Dispositivos: Perfil de pessoa cadastrada no software de gerenciamento com permissão de efetuar cadastramento de usuários, dispositivos e configurar os vínculos no software de gerenciamento.

    - Administrador: Perfil de pessoa cadastra no software de gerenciamento com amplos poderes de gestão do aplicativo.

    - Os intervenientes acima listados são ilustrativos e condição exigida para a operação randômica da FECHADURA. Os fabricantes deverão atender essas descrições básicas, mas poderão apresentar outras arquiteturas de operação randômica que poderá ser acatada a critério exclusivo do CONTRATANTE no processo de homologação do produto.

    - Na validação do cadastro do Operador Local no software de gerenciamento, o aplicativo deve gerar automaticamente ou permitir criação de um código de identificação - PIN que deve ser informado ao Operador Local seguindo os procedimentos estabelecidos na Central de Monitoramento e vinculado ao seu cadastro. O PIN deve ser composto de no mínimo 4 dígitos numéricos. Cada fabricante pode propor seu algoritmo de geração de PIN não podendo haver limitação de quantidade de Operadores Locais cadastrados no software de gerenciamento.

    - O software de gerenciamento deve permitir o cadastramento mínimo de 40 mil Fechaduras.

    - O software de gerenciamento deve permitir a criação de grupos de Fechaduras para vinculação em lote com um ou mais operadores locais.

    - Obrigatório que as configurações dos poderes e acesso de usuários no software de gerenciamento sejam flexíveis, com a previsão de criação de novos tipos de perfis, para permitir a constante evolução e adaptação da aplicação a novos modelos e necessidades de operação.

    - A Fechadura também tem que ser capaz de executar Códigos de Configuração Randômico -CCR gerados no software de gerenciamento por perfil de usuário com poder cadastrado, o CCR deverá possuir no mínimo 12 dígitos. Após executado pela Fechadura, deverá ser apresentado um código de confirmação (mínimo de 4 dígitos) que deverá ser informado à Central de Monitoramento para confirmação pelo software de gerenciamento da execução do comando.

    - O Fechadura deverá aceitar CCR, no mínimo, para as seguintes funções:

- Alteração dos modos de abertura;

- Abrir janela para Cadastramento de novo Usuário Nível 1.

- Retorno a configuração de fábrica.

    - A utilização do CCR deverá respeitar a condições estabelecidas nas Configurações do equipamento.

    - O software de gerenciamento deve possuir característica de multiusuário - a aplicação deverá processar em rede, com banco de dados centralizado e com criptografia mínima AES128 bits.

    - O software de gerenciamento deve respeitar e possuir sistemas de segurança de TI e informações que impeçam a utilização da base de dados em locais distintos, evitando riscos de fraude na geração das senhas dinâmicas.

    - Os direitos e recursos físicos e lógicos de utilização, número de cópias ou número de usuários não deverão ser limitados e serão definidas livremente pelo CONTRATANTE. Estas condições deverão fazer parte da Licença de Uso Perpétuo fornecida ao CONTRATANTE sem ônus adicional.

    - A CONTRATADA deverá entregar a documentação de sistema, bem como a documentações referentes ao uso, como manuais de instalação e configuração, APIs para integração, manual e funcionalidade dos servidores, manual de usuário, informações para solicitação de ajuda, troca e substituição e informações sobre os requisitos necessários de uso.

    - O protocolo de comunicação do software de gerenciamento deverá ser de arquitetura aberta e todas APIs, drivers e SDKs, ‘Kernel” da calculadora que faz a geração de códigos randômicos de abertura e configuração entre outras bibliotecas e/ou documentações, deverão ser disponibilizadas para o CONTRATANTE para permitir integração com aplicações próprias. Além disso, durante a vigência da contratação, a CONTRATADA deverá oferecer todo o suporte técnico para realizar a integração.

    - Pelo período de garantia contratual e dos produtos a CONTRATADA está obrigada a dar suporte a operação do software de gerenciamento, inclusive fornecendo “paths” de correção de erros, de manutenção, de segurança e atualização da aplicação sem ônus adicional ao CONTRATANTE.

    - O software de gerenciamento será instalado em servidores localizados nas centrais de monitoramento em Recife, São Paulo e Brasília. O primeiro nível de manutenção sistêmica será realizado pela central correspondente. Sendo necessário manutenção em segundo nível, A CONTRATADA deverá dispor de estrutura que permita a manutenção imediata in loco na central correspondente.

# PROCESSOS DE ABERTURA

# RANDÔMICA

    - O PROPONENTE poderá apresentar Fechadura com sistemas randômicos de um dos dois tipos descritos a seguir:

- DESAFIO - código previamente gerado no hardware da Fechadura para ser informado à Central de Monitoramento para viabilizar a geração do CÓDIGO DE ABERTURA RANDÔMICO-CAR.

- Solicitação direta à Central de Monitoramento do CÓDIGO DE ABERTURA RANDÔMICO-CAR, sem a necessidade de geração de DESAFIO no hardware da Fechadura. Não há obrigação da Fechadura possuir os dois tipos simultaneamente.

    - Embarcado no CAR, de forma codificada, deve conter as informações para Fechadura validar o PIN do Operador Local e o Tempo de Retardo escolhido para aquele processo de abertura.

    - A Fechadura deve respeitar o seguinte procedimento de abertura no modo randômico:

- Operador Local aciona comando na Fechadura para geração do DESAFIO, se for o caso;

- Operador Local informa a Central de Monitoramento o DESAFIO, se for o caso, e a identificação da Fechadura objeto do pedido de abertura;

- O Operador de Abertura imposta no software de gerenciamento os dados informados pelo Operador Local. O software de gerenciamento verifica os vínculos das informações e a conformidade do pedido de abertura, e se confirmados, apresenta opção de geração do CAR.

- Na tela de geração do CAR, o Operador de Abertura confirma a geração do CAR com Tempo de Retardo padrão de 15 minutos. Caso a operação de abertura necessite de uma alteração do tempo de retardo, o operador de abertura deve submeter o processo para um outro usuário com autorização no software de gerenciamento para esta geração validar o pedido de abertura e registra o tempo de retardo para geração do CAR.

- Após a confirmação dos dados o software de gerenciamento efetua o cálculo e geração do CAR;

- O CAR gerado deve conter de forma criptografada as informações que permitam a Fechadura verificar a vinculação do PIN do Operador Local e o Tempo de Retardo para aquela abertura.

- O Tempo de Retardo da abertura randômica se sobrepõe a tempo registrado na Fechadura para abertura com usuários estáticos

- O Operador de Abertura informa o CAR ao Operador Local.

- O CAR só poderá ser utilizado uma única vez, dentro de uma janela de tempo de validade máxima de 15 minutos, após sua geração.

- O Operador Local imposta o CAR e seu PIN no painel da Fechadura, validados os parâmetros, a Fechadura inicia a contagem do tempo de retardo para aquela ação de abertura.

- Um minuto antes de decorrido o tempo de retardo, o dispositivo deverá emitir mensagem no visor seguida de sinal sonoro com duração de 1 segundo, avisando que a Fechadura estará pronta para abrir. Não se admitirá que se apresente no visor o decréscimo do tempo de retardo.

- Para efetivar a abertura, o Operador Local deverá digitar seu PIN, que deve ser o mesmo que está embarcado no CAR que iniciou o processo de abertura em curso.

- No fechamento do cofre ou casa forte, após a execução de uma ação de abertura, a Fechadura deverá apresentar um Código de Fechamento - CF para ser informado à Central de monitoramento, que quando impostado no software de gerenciamento atualiza o estado da Fechadura para fechado. O CF deve obrigatoriamente conter a informação do tempo de porta aberta real naquela ação de abertura. O software de gerenciamento deve registrar o tempo de porta aberta real nos logs de registro daquela ação de abertura.

    - O tempo de validade das senhas de abertura randômica devem ser de 15 minutos, por padrão. Caso o equipamento ofertado possua a funcionalidade de na geração do código de abertura no software de gerenciamento definir o tempo de validade do CAR ou CAAR superior a 15 minutos, para esta geração de senha deve ser exigida validação por perfil de usuário com esta autorização de poder no cadastro do software de gerenciamento.

    - O tempo de retardo para geração de senhas de abertura randômicas no software de gerenciamento deve ser de 15 minutos, por padrão. Para geração de senhas de abertura randômicas com tempos diferentes do padrão deverá ser exigida validação por perfil de usuário com esta autorização de poder no cadastro do software de gerenciamento.

    - Para o modo de abertura randômico, o fabricante deve garantir que o sistema de sincronismo “off-line” entre a Fechadura e o software de gerenciamento seja estável e seguro.

# ESTÁTICA

    - Tipo 3: Estática: Usuário Estático

- Usuário Estático autorizado imposta no painel da Fechadura pedido de abertura informando sua identificação e senha.

- Fechadura verifica configuração do modo de abertura e solicita segunda autorização, se configurada em dupla combinação, ou, se em modo individual estático, inicia a contagem do tempo de retardo configurado.

- Um minuto antes de decorrido o tempo de retardo, o dispositivo deverá emitir mensagem no visor seguida de sinal sonoro com duração de 1 segundo, avisando que a fechadura estará pronta para abrir. Não se admitirá que se apresente no visor o decréscimo do tempo de retardo.

- Para efetivar a abertura, o Usuário Estático que solicitou a abertura deverá digitar sua senha.

# MODOS DE ABERTURA

    - O comando de abertura poderá ser executado por usuário nível 1 ou 2, individualmente ou em conjunto, de acordo com a configuração do equipamento, ou por meio de códigos randômicos gerados pelo software de gerenciamento.

    - Quando instalada no padrão de fábrica o modo habilitado é a abertura por usuário estático por meio da impostação da identificação do usuário e senha individualmente.

    - Nas configurações também pode ser habilitada abertura estática com dupla combinação, o que exige a impostação de autorização de dois usuários estáticos distintos cadastrados na Fechadura.

    - A Fechadura deverá possuir Modo de Abertura Randômica que sempre estará disponível após a sincronização, cadastramento e ativação da Fechadura no software de gerenciamento operado pela Central de Monitoramento.

    - A Fechadura deverá possuir a função de configuração do Modo de Abertura Estático, sendo as opções, Simples Combinação (somente 01 usuário) ou Dupla Combinação (02 usuários em conjunto).

    - A Fechadura deverá possuir Modos de Abertura Combinado, no mínimo, com as seguintes combinações:

- Modo 1: Senha estática por Usuário Individual;

- Modo 2: Senha estática com Dupla Combinação (Dois Usuários);

- Modo 3: Aberturas com senhas estáticas, sendo a primeira abertura do dia em Dupla Combinação (ou seja, 02 usuários em conjunto), e as demais aberturas de acordo com configuração do setup das fechaduras (individual ou em conjunto); (Padrão de Fábrica)

- Modo 4: Aberturas com senhas estáticas e randômicas, sendo a primeira abertura do dia com códigos randômicos gerados pela Central de Monitoramento no software de gerenciamento, e as demais aberturas com senhas estáticas, de acordo com configuração do setup das fechaduras (individual ou em conjunto).

- Modo 5: Aberturas somente com códigos randômicos gerados pela Central de Monitoramento no software de gerenciamento, com tempo de retardo para cada abertura, configurável no software de gerenciamento;

- Modo 6: Aberturas com senhas estáticas e códigos randômicos, neste caso o comando de abertura se sobrepõe ao bloqueio remoto, bloqueios automático noturno, programação semanal, bloqueio total e/ou tempo de retardo em curso. O tempo de retardo dessa abertura, se houver, será o embarcado código randômico gerado pela Central de Monitoramento.

    - No MODO 6 o processo de abertura acontece nas seguintes etapas:

- Operador local solicita CAR para a Central de Monitoramento;

- O Código gerado para esse modo de abertura no software de gerenciamento necessitará de no mínimo duas autorizações, sendo uma delas obrigatoriamente de um usuário Administrator do software de gerenciamento;

- Na Fechadura, usuário estático inicia operação de abertura no Modo 6 impostando usuário e senha;

- Operador Local insere PIN e Código Randômico;

- Inicia a contagem de Retardo (tempo esse embarcado no código randômico) transcorrido o tempo de retardo, e dentro do tempo de abertura, o operador local digita o PIN na fechadura e irá permitir a abertura da mesma sobrepondo as bloqueio remoto, bloqueios automáticos noturno, programação semanal, bloqueio total e/ou tempo de retardo em curso.

    - A configuração dos modos de abertura 1, 2 e 3 podem ser configuradas pelo Usuário Nível 1.

    - Após a sincronização, cadastramento e ativação da Fechadura no software de gerenciamento, as configurações de modo de abertura 1 a 5, obrigatoriamente, devem ser configuradas por meio de geração de Código de Configuração Randômico - CCR no software de gerenciamento, por perfil de usuário como esse poder cadastrado.

    - Após a sincronização, cadastramento e ativação da Fechadura no software de gerenciamento, o Modo 6 estará sempre ativo para uso dentro das regras do software de gerenciamento.

    - O CCR deverá possuir no mínimo 12 dígitos para configuração da alteração do modo operacional, e a fechadura deverá gerar um código validador (mínimo 4 dígitos), validando no software de gerenciamento a alteração do modo operacional.

    - Os modos de abertura podem também ser alterados pela conexão TCP/IP, caso essa opção esteja ativa no software, que deverá permitir a parametrização dessa configuração.

    - Em todos os modos, deverá ser garantido o respeito ao tempo de retardo cadastrado para aberturas estáticas, e quando da utilização do modo randômico o tempo embargado no Código randômico.

# OUTROS REQUISITOS GERAIS DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

    - O software de gerenciamento deve controlar e gerenciar os estados das Fechaduras, tais como:

- Aberta ou Fechada

- Pendência de registro de Códigos de Fechamento (CF);

- Modo de abertura ativo;

- Pendência	de	código	de	confirmação	de	execução	de	Códigos	de Configuração Randômico;

- Outras variáveis necessárias para execução dos processos e funcionalidade do software de gerenciamento.

    - Deve alimentar, desde a instalação, o banco de dados Microsoft SQL e/ou PostgreSql com todas as informações necessárias para geração de logs de auditoria. Estes logs devem permitir a avaliação dos cadastros e ações de abertura e configuração das Fechaduras e ações dos operadores cadastrados no software de gerenciamento. Para cada registro é obrigatório conter informações que identifiquem o tipo de operação e individualizem o responsável, data/hora/segundo de execução e se for o caso, em qual Fechadura ocorreu a ação.

    - As interfaces devem ser de fácil entendimento e facilitarem leitura e utilização pelos operadores. Obrigatório que os caracteres para apresentação de registros de códigos sejam apresentados em destaque para os operadores de abertura.

    - Deve ser entregue a documentações referentes ao uso do software, como manuais de instalação e configuração, APIs para integração, manual e funcionalidade dos servidores, manual de usuário, informações para solicitação de ajuda, troca e substituição e informações sobre os requisitos necessários de uso.

# OUTRAS FUNÇÕES DA FECHADURA

# RETORNO PARA CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

    - A fechadura deverá possuir rotina de inicialização que só deve ser executada com a porta e fechadura do cofre aberta. Quando ativada, deverá pedir dupla confirmação do operador informando que todos os dados serão perdidos.

    - A rotina de inicialização só poderá ser executada com validações de senhas de usuário, conforme abaixo:

- Quando configurada para operação estática, a rotina de inicialização será executada por usuário nível 1 em conjunto com usuário nível 2;

- Quando configurada para operação randômica, a rotina de inicialização será executada usando o Código de Configuração Randômico-CCR;

- Independente da configuração, quando configurada para conexão TCP/IP, a rotina poderá ser executada por comando remoto.

    - A contratada deverá apresentar solução para que a fechadura possa ser resetada para as senhas de fábrica, no caso de extravio de todas as senhas dos usuários Nível 1 e de falha da conexão TCP/IP.

    - Os registros do log de auditoria devem ser preservados após execução da rotina de inicialização.

# HABILITAÇÃO DE HORÁRIO DE VERÃO

    - A fechadura deverá possuir função para habilitar horário de verão dotada de recurso para configuração de data de início e data de fim desse horário.

    - As funções Bloqueio Automático Noturno e Bloqueio Total não poderão ser afetadas quando da habilitação/desabilitação da função de Horário de Verão.

# RECURSOS E FUNÇÕES NÃO ACEITAS

    - Não será aceito qualquer recurso que permita modificar a programação de configurações padrão do equipamento (tanto os tempos mínimos quanto os máximos), nem, tampouco, que possibilite a sua abertura, tanto no período de retardo, quanto na programação horária, nem mesmo quando o operador estiver sob coação. Exceto quando da ativação o modo 6 de abertura por meio da Código de Configuração Randômico - CCR.

    - Quando a fechadura estiver com as funções de tempo programadas (bloqueio total ou tempo de retardo), não será permitida a operação da fechadura. Exceto quando da ativação o modo 6 de abertura por meio da Código de Configuração Randômico - CCR.

    - Não serão aceitos recursos que permitam programar o equipamento para feriados durante todo o ano (calendário ou agenda), uma vez que isso poderá trazer problemas operacionais (quando em feriados móveis ou locais, por exemplo), além de tirar do usuário a responsabilidade pela programação diária.

    - Não será aceito que se apresente no visor do equipamento o decréscimo temporal das funções de tempo de retardo ou bloqueio total.

    - Não será admitido que haja inteligência no módulo externo (teclado), nem mesmo a guarda de informações do log de auditoria.

    - No processo de segurança de TI, garantias de criptografia e autenticação dos aplicativos de auditoria, supervisão, configuração, comandos e abertura randômica não serão aceitos sistemas que necessitem de utilização de “TOKENs’ ou “HARD LOCK” do tipo físico, que precisem estar conectados em portas físicas de estações de trabalho ou servidores. Todos esses recursos devem ser desenvolvidos e providos nos aplicativos em forma digital e segura.

# MAPAS DE CONFIGURAÇÕES E FUNÇÕES DA FECHADURA

    - Visualizações do Estado da Fechadura com Porta e Fechadura Aberta ou Fechada:

- Estado de Porta, Ferrolhos e Tranca;

- Versão do Hardware;

- Identificação do Equipamento (Nº de Série, Local de Instalação).

    - Configurações Básicas Permitidas Somente com Porta e Fechadura do Cofre Aberta:

- Local de Instalação;

- Data e Hora;

- Volume do Buzzer;

- Modo de Abertura;

- Horário de Verão;

- Tempo de Retardo;

- Tempo de Abertura de Porta;

- Tempo de Porta Aberta e Ferrolhos Abertos;

- Tempo de Intervalo entre Alarmes de Porta Aberta e Ferrolhos Abertos;

- Tempo Máximo de Bloqueio Programável;

- Tempo de Bloqueio Automático Noturno.

    - Funções Básicas Executadas Somente com Porta e Fechadura do Cofre Aberta:

- Inclusão e Alteração de Usuário N1 e N2 (Habilitação);

- Exclusão de Usuários N1 e N2 (Desabilitação);

- Bloqueio de Usuários N1 e N2;

- Alteração de Própria Senha;

- Habilitação de Horário de Verão;

- Ativação e Desativação de Modo Pânico;

- Ativação de Senha de Coação;

- Incluir ou Excluir a Programação Semanal;

- Configurações de Rede;

- Retorno para Configuração de Fábrica;

- Realizar fechamento programado – Bloqueio Total Programado.

    - Funções Básicas Executadas Somente com Porta e Fechadura do Cofre Fechada:

- Bloqueio Total – Programável por Data e Hora;

- Bloqueio Total – Programável somente por Hora.

    - Funções Básicas Executadas com Porta e Fechadura do Cofre Aberta ou Fechada:

- Autorização para Baixa de log de Auditoria via Porta USB;

- Ativação e Desativação do Modo Randômico

- Função de Apagar o Sistema Randômico.

- Acionamento de Abertura – Retardo em Operação Normal;

# TERMINOLOGIA E GLOSSÁRIO

  - Pref.: Abreviação de Prefixo;

  - SB: Abreviação de Agência Subordinada;

  - DBa: Unidade de medição de pressão sonora;

  - CPU: Unidade Central de Processamento;

  - Log de Auditoria: Registro de eventos ocorridos na operação e funcionamento das fechaduras de retardo e Aplicativos;

  - Usuário: Pessoas autorizadas a usar a fechadura de retardo;

  - Nível de Usuário: Nível que indica quais são as funções que o usuário pode acessar;

  - TCP/IP: Protocolo de Comunicação Remota entre a fechadura e a central de monitoramento via rede segregada de dados.

## ROTEIRO E REGRAS DE HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS e APLICATIVOS

# ORIENTAÇÕES GERAIS

  - O processo de homologação constitui simples certificação para uso interno da CAIXA, comprovando o cumprimento de especificações e desempenho em amostras ou protótipos analisados, não originando nenhuma vantagem ou direito de preferência negocial.

  - Os princípios básicos do processo de homologação dos equipamentos e soluções de segurança são:

  - Assegurar que os equipamentos e soluções a serem adquiridos pela CAIXA estejam em conformidade com os regulamentos editados e/ou com as especificações técnicas e de funcionalidades estabelecidas pelo CONTRATANTE;

  - Assegurar que os fabricantes dos equipamentos e soluções atendam aos requisitos mínimos de funcionalidade e conformidade de produtos exigidos para atender as especificações técnicas e de funcionalidades estabelecidas pelo processo licitatório;

  - Assegurar que equipamentos e soluções fornecidos atendam ou superem o padrão mínimo de conformidade, funcionalidade e adequação aos serviços a que se destinam;

  - Assegurar o atendimento aos requisitos de segurança e de preservação ao ambiente;

  - Promover a isonomia no tratamento dispensado aos interessados na licitação;

  - Dar tratamento confidencial às informações técnicas, que assim o exijam, dentre as disponibilizadas pelas partes interessadas por força do processo de homologação descrito neste documento. Tal tratamento é exigido em observância a Lei 9279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

  - Regras para classificações, guarda e divulgação de documentos como confidenciais:

  - Laudos de laboratório e Documentos de Homologação que evidencie ou apresentem fotos e detalhes internos dos produtos em homologação que não publicados pelos fabricantes em sites, Folders Comerciais, Fichas Técnicas, Manuais de Instalação e/ou Manuais de Usuários deverão ser classificados como confidenciais no dossiê do processo licitatório.

  - Este processo tem cinco objetivos principais:

  - Garantir a observância de padrões de qualidade mínimos dos materiais, equipamentos e soluções de engenharia e softwares utilizados no CAIXA;

  - Incentivar o mercado a desenvolver soluções adequadas a CAIXA, alinhadas e customizadas de acordo com as necessidades da rede de Agências;

  - Favorecer a ampliação do leque de alternativas dos produtos utilizáveis na CAIXA, buscando ampliar o universo de fornecedores, incentivando a competição e, consequentemente reduzindo custos de aquisição;

  - Buscar maior isonomia nos certames licitatórios de aquisição, incentivando que o licitante ofereça a CAIXA equipamentos ou materiais com qualidade técnica mínima assegurada;

  - Estimular a utilização de materiais, equipamentos e técnicas construtivas que observem a visão corporativa da CAIXA concernente à gestão ambiental, saúde ocupacional e segurança no trabalho.

  - A homologação será dirigida à marca, modelo e tipo específico de equipamento efetivamente ensaiado. Não será genérica abarcando linha de produtos ou marca indistintamente.

  - Os ensaios de homologação, quando exigidos, obedecerão à especificação própria de cada item, de acordo com o equipamento objeto do processo. As especificações dos produtos incluem os parâmetros e normas de desempenho e qualidade essenciais, a serem comprovados no processo de homologação.

  - A materialização da homologação decorrerá de processo objetivo e se dará exclusivamente com base em critérios técnicos claros e exatos, laudos de laboratório e pareceres de engenharia, tecnicamente embasados e conclusivos, com assinatura de profissional legalmente habilitado perante o CREA, Certificações nacionais ou internacionais, Relatórios de testes de desenvolvimento ou qualidade de produtos emitidos por órgãos ou instituições certificadoras.

  - Não serão considerados, para efeito de decisão de homologação, quaisquer aspectos técnicos ou itens não constantes das especificações.

  - O fabricante ou fornecedor deverá disponibilizar os equipamentos protótipos e os técnicos para acompanhar os testes nos laboratórios externos, quando exigidos. Os custos relacionados serão de responsabilidade do fornecedor.

  - A critério do CONTRATANTE, poderá ser realizada visita de um representante por ele indicado, na(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), após a realização dos testes de homologação e testes de laboratório. Essa visita terá caráter de verificação das instalações e capacidade produtiva do(s) fabricante(s) fornecedor(es).

  - Sempre que houver a possibilidade de a empresa contratada fornecer equipamentos mais modernos tecnologicamente e que atendam ou superem as Especificações Técnicas, mantendo-se as condições de fornecimento, o contratado poderá encaminhar novos protótipos para análise da CAIXA e solicitar nova homologação.

  - Os participantes do processo de licitação poderão acompanhar os procedimentos de testes de funcionalidades das amostras realizados pelo CONTRATANTE, que forem realizados durante a etapa de homologação, observadas as seguintes condições:

  - A participação estará limitada a presença de 1 (um) representante por licitante, de acordo com a disponibilidade de espaço físico e de acordo com a ordem cronológica de manifestação.

  - Os participantes que acompanharão os testes deverão se portar como ouvintes. É vedado qualquer manifestação verbal ou alvitre junto aos avaliadores da CAIXA, manipulação, aferição, registros fotográficos ou filmagens do(s) protótipo(s) durante o procedimento de avaliação.

# HOMOLOGAÇÃO RELATIVA ÀS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

  - Será exigida do PROPONENTE, a apresentação de laudos de laboratório e/ou certificações que comprovem o atendimento ao Edital.

  - Para o PROPONENTE que não possua certificações ou laudos válidos e optar por realizar novos testes de laboratório deve comunicar formalmente a CAIXA informando o Laboratório Certificador escolhido pela mesma e que será responsável pela realização dos testes e ensaios para verificação de cumprimento das especificações técnicas. Este edital apresenta uma lista sugerida de referência desses laboratórios.

  - O PROPONENTE deve atentar que não há mudança do prazo para apresentação da Documentação, portanto caso não possua certificações e laudos válidos e optar pela realização de novos testes, deve se programar e antecipar as tratativas com o Laboratório Certificador mesmo antes da convocação para apresentação dos documentos.

  - Para a realização dos testes, se for o caso, o Laboratório Certificador deverá atender um dos seguintes critérios:

  - Ser credenciado pelos órgãos certificadores, público ou privados (ABNT, INMETRO, UL, Agências Reguladoras Federais, etc.), e possuir Certificado de Acreditação, para a realização dos testes e ensaios exigidos no processo de homologação e a emitir relatórios e laudos técnicos, conforme os regulamentos, procedimentos, normas para certificação e padrões vigentes;

  - Ter reconhecida competência na área de Testes e Ensaios de Certificação, com registro de seus profissionais no CREA, dotados de instalações e laboratórios adequados. Nesse caso a aceitação se condicionará à comprovação da adequação das instalações, instrumental e equipe técnica do laboratório, pela área de engenharia da CAIXA.

  - Os prazos previstos neste edital poderão ser flexibilizados, a critério exclusivo do CONTRATANTE. Neste caso, o PROPONENTE deverá solicitar a flexibilização, acompanhada dos motivos e comprovação documental da necessidade de prorrogação que embasem o seu pedido, que será analisado pela equipe técnica do CONTRATANTE.

  - Não serão aceitas justificativas devido à falta de planejamento e antecipação das ações pelo PROPONENTE conforme orientado neste edital.

  - Após a avaliação dos Documentos o CONTRATANTE emitirá a Declaração de CONFORMIDADE ou NÃO CONFORMIDADE relativa a esta etapa da homologação. Em caso de NÃO CONFORMIDADE o PROPONENTE será desclassificado do processo licitatório.

  - Todas as despesas com a elaboração e emissão das documentações exigidas correrão por conta do PROPONENTE.

  - O laudo técnico da amostra analisada deverá ser apresentado à CAIXA no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de entrega dos equipamentos na entidade avaliadora, observando obrigatoriamente:

  - ser elaborado em papel timbrado da entidade fornecedora;

  - conter referência ao processo licitatório: Pregão Eletrônico yyy/70XX-202_;

  - conter referência à marca, modelo e número de série dos equipamentos testados;

  - estabelecer referência objetiva e expressa se os equipamentos atendem, atendem parcialmente ou não atendem as exigências do Edital;

  - local e data;

  - identificação e assinatura do responsável técnico.

  - Os equipamentos ofertados serão reprovados se durante a etapa de análise e homologação for verificado que o licitante não atendeu às exigências contidas nas especificações obrigatórias estipuladas no Anexo I - Termo de Referência, não cabendo, portanto, quaisquer pedidos de perdas e danos à CAIXA.

# EXIGENCIAS PARA HOMOLOGAÇÃO

  - A tecnologia empregada na fabricação deverá fazer uso de materiais de qualidade, de forma a garantir o funcionamento confiável e baixíssima incidência de defeitos em todos os componentes do conjunto da fechadura eletrônica de tempo programável.

  - O produto deve ser confiável, possuir segurança física e elétrica, boa usabilidade. Itens esses que devem ser garantidos por meio de certificações nacionais ou internacionais ou ter sido submetido a testes que comprovem atendimento em requisitos:

- Compatibilidade eletromagnética;

- Confiabilidade de operação de, no mínimo, 10 mil ciclos de operação;

- Testes Elétricos de operação e segurança;

- Interferências físicas (Temperatura, Umidade, Corrosão, Vibração, Choque mecânico);

- Resistencia a ataque físicos.

  - As referências normativas adotadas para atendimento dos requisitos citados de características elétricas e físicas são as seguintes:

- EN 1300:2018(Main) Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening,

- VDS 2396 - Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening

- VDS 2203 - Rules for Fire Prevention and Security Technology, Software,

# Requirements

- UL 2058 Outline of Investigation for High-Security Electronic Lock

- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão - ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas.

  - As certificações do produto, se houver, devem ser apresentadas e estarem vigentes pelo PROPONENTE.

  - Para os casos em que não houver certificações vigentes, o PROPONENTE deverá apresentar cópias dos laudos emitidos por laboratórios certificados ou acreditados pelo INMETRO ou Órgãos certificadores que comprovem o atendimento dos requisitos. Realizados em um prazo mínimo de até 3 anos anteriores a data do processo de homologação, determinada pelo final do prazo constante na solicitação de apresentação realizada no decorrer o processo licitatório.

  - O CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva o direito de testar amostras aleatórias de equipamentos entregues para nova verificação de conformidade.

## TESTES	DE	FUNCIONALIDADES E OPERAÇÃO REALIZADOS PELO CONTRATANTE

## O PROPONENTE deverá apresentar amostra do equipamento e aplicativos funcionais acompanhados de Relatório de homologação elaborado pelo PROPONENTE com evidências de atendimento de todos os requisitos funcionais e operacionais previstos na especificação técnica exigida no Edital.

## A amostra deverá ser instalada em base de acrílico, acompanhada do manual do usuário, instruções de instalação, formato do protocolo de dados utilizado para sinalização, APIs, SDKs, aplicativos de verificação do log de auditoria e verificação dos comandos remotos e demais documentos necessários para utilização, configuração e operação do equipamento, para verificação do atendimento dos requisitos de funcionalidade dos aplicativos.

## O Relatório de Homologação elaborado pelo PROPONENTE deverá ser entregue juntamente com a amostra e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Relatório descrevendo todos os itens da especificação e apresentando as evidências que o equipamento e aplicativos atendem cada requisito funcional e operacional especificado;

- O atendimento dos requisitos poderá ser evidenciado por meio de fotos do produto, filmes, certificações/laudos de laboratório, fichas técnicas, descrições dos procedimentos, registro das telas dos aplicativos referente aos requisitos, entre outros;

- Para partes dos produtos fabricados por terceiros, poderá ser evidenciado por documento emitidos pelos respectivos fabricantes;

- Obrigatório anexar logs de auditoria dos aplicativos apresentando sua formatação e evidenciando os atendimentos;

- O relatório e toda a documentação deverão ser entregues em meio digital (pen-drive padrão USB). O documento deve ser entregue obrigatoriamente nos formatos “PDF” (Adobe Reader – Protegido contra alterações) e “Doc” (Microsoft Word) liberado para edição para complementação pela equipe de homologação do CONTRATANTE. Filmes no formato MP4) e fotos no formato (“JPG” ou “PDF”);

- Informar contato técnico do PROPONENTE para esclarecer dúvidas e complementar informações se necessários;

- No relatório o PROPONENTE deverá classificar aquelas informações, que segundo as normas ABNT de segurança de informação, são consideradas confidenciais, só podendo ser objeto de pedido de vistas com autorização formal do PROPONENTE ou por ordem judicial. Não será aceito classificar todo o documento como confidencial, pois muitas das informações são comprovadamente públicas;

## O CONTRATANTE a qualquer tempo poderá solicitar complementação das evidências quando considerar as apresentadas pelo PROPONENTE insuficientes para comprovar o atendimento dos requisitos. No caso de não haver entrega de amostra ou do relatório de homologação, ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Responsável pela Licitação, o PROPONENTE será desclassificado.

## As amostras entregues a CAIXA, serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela sua análise.

## Os equipamentos reprovados serão devolvidos ao final do processo licitatório. A empresa terá 30 (trinta) dias corridos, após encerramento do processo de homologação para retirar suas amostras, no endereço em que as entregou.

## Caso não ocorra a retirada dentro do prazo estipulado no Item anterior, será presumida a renúncia da empresa PROPONENTE ao objeto, que poderá ser doado ou descartado pelo CONTRATANTE, sem gerar direito à indenização de qualquer natureza para a empresa.

## Os equipamentos e amostras de processos de homologação onde ocorra a aprovação do produto e aplicativos ficarão de posse do CONTRATANTE para compor as evidências de aprovação no processo licitatório.

# CONCLUSÃO DO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO

  - A homologação final dos equipamentos somente ocorrerá após aprovação nas etapas da análise de amostra.

  - Concluídas as avaliações, com a APROVAÇÃO dos resultados de todos os testes, a CAIXA emitirá a Declaração de Homologação. Caso a conclusão das avaliações seja pela REPROVAÇÃO dos resultados, será emitida a Declaração de Não Conformidade.

  - No caso de aprovação no processo de homologação, o PROPONENTE será convocado pelo responsável pela licitação a entregar em meio digital (Pen-drive padrão USB) toda a documentação relativa às INTERFACES DE PROGRAMAÇÃO (API) e KIT DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (SDK), entre elas:

- Interfaces de programação (API - Application Programming Interface), de alto e de baixo nível, e Kit de Desenvolvimento de Software (SDK – Software Development Kit), para os dispositivos que operam em rede de comunicação de dados TCP/IP.

- As API e SDK deverão permitir a integração e uso das funcionalidades dos equipamentos ofertados, bem como envio e recepção de dados entre os equipamentos ofertados, por sistemas informatizados da CAIXA ou de terceiros contratados, e esses sistemas informatizados.

- As interfaces de programação e os kits de desenvolvimento de software deverão ser fornecidos em meio magnético (pen drive padrão USB) juntamente com documentação técnica detalhada de seu funcionamento e utilização (preferencialmente em português), incluindo: Manual de interfaces; Manual de Programação; Diagrama de componentes e classes para as estruturas das API e SDK (delimitando- as); Diagrama de sequência de atividades para cada funcionalidade dos dispositivos; Exemplos de comunicação e operacionalização dos dispositivos via biblioteca Java, Windows e Linux.

- Todos os dados disponíveis nos dispositivos que operam em rede IP, inclusive aqueles gerados em tempo real, devem ser acessíveis por meio das API e SDK. 2.3.4. Todos os parâmetros e configurações dos dispositivos que operam em rede IP devem ser ajustáveis por meio das API e SDK.

- Todos os recursos e comandos disponíveis nos dispositivos que operam em rede IP devem poder ser acionados por meio das API e SDK.

- As interfaces de programação (API - Application Programming Interface) de alto e de baixo nível e Kit de Desenvolvimento de Software (SDK - Software Development Kit) deverão ser fornecidas, a pedido da CAIXA e independente da garantia do equipamento, para atender demandas relativas à integração e uso de sistemas informatizados desenvolvidos pela CAIXA ou adquiridos de terceiros.

  - O não cumprimento do item anterior resultará na desclassificação do PROPONENTE no processo licitatório e cancelamento do processo de homologação do produto e aplicativos.

  - A processo de homologação poderá ser sustado ou cancelada pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, com comunicação formal ao PROPONENTE em um dos seguintes casos:

  - Apresentação de documentos falsos ou falsificados no processo de homologação;

  - Reincidência de mau funcionamento ou desempenho insatisfatório dos produtos ou equipamentos homologados fornecidos a CAIXA;

  - Não cumprimento pelo PROPONENTE das regras deste edital.

  - Alteração nas especificações do CONTRATANTE.

  - Para evitar o uso indevido da marca do CONTRATANTE para finalidades de marketing de produtos por parte de fornecedores e, considerando que o processo homologatório é interno da CAIXA, fica vedado o fornecimento de atestados de homologação.

  - É vedada a participação de empresas no processo de homologação que possuam em seu quadro, funcionário ou membro da administração da CAIXA ECONOMICA FEDERAL como dirigente, gerente, acionista-controlador ou responsável técnico.

  - O PROPONENTE e seus parceiros, se houver, deverá se responsabilizar por quaisquer questões relativas a direitos e patentes de todas as soluções e dispositivos que compõem o equipamento, isentando a CAIXA de toda e qualquer responsabilidade sobre o assunto.

  - SUGESTÃO DE LABORATÓRIOS CERTIFICADORES.

- Instituto de Energia e Ambiente – Universidade de São Paulo – USP Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 – Cidade Universitária – Butantã - São Paulo/SP – CEP 05.508-900 - Tel: (11) 3091-2500 – Fax: (11) 3812-3352

# http://www.iee.usp.br / contato@iee.usp.br

- Centro de Tecnologia – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Cidade Universitária "Zeferino Vaz" -

# Rua Bernardo Sayão, 100 – Caixa postal 6131 - Campinas/SP – CEP 13.083-970 - Tel: (19) 3788-5020 – Fax: (19) 3788-5030 contato@ct.unicamp.br

- Instituto Nacional de Telecomunicações

# Av. João de Camargo, 510 – Santa Rita do Sapucaí /MG – CEP 37.540-000 Tel: (35) 3471.9300 – Fax: (35) 3471.9310

# http://www.inatel.br / competencecenter@inatel.br / inatel@inatel.br

- CIENTEC–Fundação de Ciência e Tecnologia

# Rua Washington Luiz, 675 – Porto Alegre/RS – CEP 90.010-460 Tel: (51) 3287-2000 / 3439-6300 – Fax: (51) 3226-0207

# http://www.cientec.rs.gov.br / faleconosco@cientec.rs.gov.br / cientec@cientec.rs.gov.br

- Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC Av. José Cândido da Silveira, 2000 – Horto

# Belo Horizonte/MG – CEP 31.170-000 - Tel: (31) 3489-2000 – Fax. (31) 3489-2200 http://www.cetec.br /

- Instituto Falcão Bauer da Qualidade

# Rua dos Aquinos, 111 – 3º andar – Água Branca São Paulo/SP – CEP 05.036-070 Tel: (11) 3611-1729 / 3611-0833 – Fax: (11) 3611-0170

# http://www.ifbauer.org.br / ifbq@ifbauer.org.br

- PUCRS–LABELO – Laboratórios Especializados em Eletro-Eletrônica, Calibração e Ensaios

# Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 30, Bloco 3, Sala 200 – Partenon Porto Alegre/RS –CEP 90.619-900

# Tel: (51) 3320.3551 / 3320-3909 / 3320-3707 – Fax: (51) 3320.3883

# www.pucrs.br/labelo / labelo@pucrs.br

- Inmetro Rio de Janeiro – Campus Avançado de Xerém Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém

# Duque de Caxias/RJ – CEP 25.250-020

# Tel: (21) 2679-9071 - Ouvidoria: 0800-285-1818 – ouvidoria@inmetro@gov.br samci@inmetro.gov.br

- UCIEE – União Certificadora

# Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 – 4º andar

# Cerqueira Cesar/SP – CEP 04.320-030 - Tel: (11) 5588-6100 / 5588-6155

# uciee@uciee.org

- IBC – Instituto Brasileiro de Certificação Rua André Rocha, 277 – Taquara

# Rio de Janeiro/RJ – Cep 22.730-260

# Tel: (21) 2423-5515 / 2423-5062 – Fax: (21) 2423-1922

# http://www.ibcrj.org / ibcrj@ibcrj.org / ibcertt@yahoo.com.br

- IBAC – Instituto Betontec de Avaliação da Conformidade Av. dos Bandeirantes, 5.287

# Planalto Paulista/SP – CEP 04.071-011- Tel: (11) 5591-5677 – Fax: (11) 5078-8812

# ibac@ibac.org.br

- ACTA – Supervisão Técnica Independente Av. Franklin Roosevelt, 194 – sala 405/406 Rio de Janeiro/RJ – Cep 20.021-120

# Tel: (21) 2220-1862 / 2215-6274 – Fax: (21) 2220-1763

# http://www.acta.org.br – acta@acta.org.br

- Centro Tecnológico do Mobiliário SENAI – CETEMO Av. Pres. Costa e Silva, 571 – Bairro Planalto

# Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-000 - Tel: (54) 451-4166 – Fax: (54) 451-3585

# http://www.cetemo.com.br / cetemo@senairs.org.br

- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO

# Rua Capote Valente, 710 – Pinheiros

# São Paulo/SP – CEP 05.409-002 - Tel: (11) 3066-6184

- UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina – SC

# Departamento de Engenharia Mecânica – Laboratório de Ruído Industrial – (LARI) Caixa Postal 476 - Florianópolis/SC – CEP 88.040-900

# Tel: (48) 3234-4074 / 3331-9227 / 3331-7095 – Fax: (48) 3233-4455

# http://www.lari.ufsc.br

- UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais Departamento de Engenharia Elétrica – Laboratório de Aplicações Industriais – (LAI)

# Av. Antonio Carlos, 6627 – UFMG – Campus Pampulha – Anexo ao LEAT

# Belo Horizonte/MG – CEP 31.270-010 - Tel: (31) 3409-4874 – Fax: (31) 3409-4810

# http://www.lai.ufmg.br / lai@cpdee.ufmg.br

- UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina – LABCERT Centro de Ciências Exatas, Agrárias e das Engenharias.

# Av. Pedra Branca, 25 – Cidade Universitária Pedra Branca Palhoça/SC – Cep: 88.132-000 - Tel: (48) 3279-1000

- UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina – SC

# Departamento de Eng. Elétrica – Instituto de Eletrônica de Potência – (INEP) Campus Trindade - Caixa Postal 5119 – Florianópolis/SC – CEP 88.040-970 Tel: (48) 3721-7435 - 3721-7464 - Fax: (48) 3233-4455

# http://inep.sites.ufsc.br/

- ITEM – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.

# Avenida Victor Civita, 2064 – Jardim Tereza - Osasco/SP CEP 06.140-270 Tel: (11) 3431-4145 – Fax (11) 3591-4926

# http://www.itensp.com.br – comercial@itensp.com.br – comercial1@itensp.com.br

    - É de livre escolha do PROPONENTE a instituição onde irá executar os testes de laboratórios se forem necessários, mas esta deve atender os pré-requisitos listados no Edital, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade sobre a escolha.

# ASPECTOS DE SEGURANÇA

# ORIENTAÇÕES GERAIS

  - O fornecedor deverá manter em sigilo e confiabilidade os dados técnicos dos trabalhos realizados e do processo como um todo, sob pena de sua desqualificação para futuros trabalhos juntos a CAIXA, sem prejuízo das responsabilidades legais pertinentes.

  - No sentido de garantir a confiabilidade dos trabalhos realizados e de preservar aspectos de segurança, quanto a estratégias de atuação, sigilo de informações e segurança patrimonial, dentre outros, serão exigidos atestados dos técnicos operadores, que certifiquem a idoneidade destes.

  - O PROPONENTE se obriga a observar os seguintes requisitos:

    - A guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução deste processo licitatório e na execução do contrato caso seja a empresa adjudicada vencedora.

    - Caso contratado, na execução contratual, forncecer acesso, em tempo hábil, às informações, processos, serviços e/ou suas instalações ao CONTRATANTE, quando solicitado, para viabilizar a verificação dos controles de Segurança da Informação instituídos na CAIXA;

    - Caso contratado, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, compromete-se, mesmo após o término do contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

  - Não será considerado quebra de sigilo quando:

    - Houver prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, mediante autorização da maior autoridade do órgão responsável pelo contrato, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade;

    - A informação foi comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente do presente contrato;

    - Houver determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que notificada imediatamente ao CONTRATANTE, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo.

# INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

  - O prazo máximo para que todas as instalações ocorram será de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data em que a CAIXA definir o cronograma com a CONTRATADA.

  - A exclusivo critério da CAIXA, o referido prazo de instalação poderá ser prorrogado, não ultrapassando, porém, o prazo máximo final de 360 (trezentos e sessenta) dias para que todas as instalações estejam finalizadas.

  - Após a instalação/troca do sistema em todas as Unidades abrangidas pelo contrato, eventuais demandas de novas instalações deverão atender o prazo mínimo de 20 (vinte) dias corridos após a comunicação da CAIXA sobre a previsão de data de instalação.

  - A finalização da instalação em uma Unidade ocorrerá após a instalação de todos os equipamentos e a realização dos testes de funcionamento entre o técnico da CONTRATADA que estiver na Unidade e a Central de Monitoramento CAIXA.

# CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, QUALIDADE DE ATENDIMENTOS E GARANTIA

  - A critério exclusivo da CAIXA, durante a vigência contratual, a empresa CONTRATADA será ser instada e deverá realizar a transferência de conhecimento, bem como, fornecimento de toda a documentação e instruções necessárias, de forma a possibilitar a transição dos serviços de manutenção para as empresas terceirizadas.

  - Deverão ser objeto da transferência de conhecimento, no mínimo, instrução para realizar instalação, configuração e conectividade dos componentes da solução.

  - A CAIXA se reserva, ainda, ao direito de, a qualquer tempo, efetuar a conexão de qualquer hardware ou software de seu uso interno à solução da CONTRATADA, desde que tal iniciativa não implique em incompatibilidade com a solução e nem requeira quaisquer integrações por parte da CONTRATADA, mediante orientação e subsídios técnicos desta.

    - A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a CONTRATADA desobrigar-se da prestação de suporte técnico e demais compromissos previstos no contrato.

  - A CONTRATADA prestará à CAIXA os serviços de manutenção de sua solução, decorrente de exigências legais ou de alterações nas regras de mercado emitidas por órgãos reguladores e/ou de autorregulação.

  - A CONTRATADA prestará à CAIXA durante a vigência do contrato, manutenção e suporte técnico ao uso da solução, compreendendo a atualização de versões, correção de qualquer erro de funcionamento ou de desempenho insatisfatório, saneamento de dúvidas ou solução de problemas operacionais na sua utilização.

  - A execução dos serviços pela CONTRATADA somente poderá se dar depois de emitida a autorização da CAIXA, sendo facultado à CAIXA autorizar a execução do referido serviço e/ou a substituição de peças com a contratação de outro fornecedor/empresa sem prejuízo da garantia contratual.

  - A manutenção presencial nas Unidades CAIXA ocorrerá nos hardwares fornecidos pela CONTRATADA e, neste caso, incluirá reparos, reposições, e substituições destes componentes.

  - Todos os hardwares ou componentes acessórios físicos ofertados e instalados pela CONTRATADA, bem como o software, ou seja, todos os componentes da solução ofertada pela empresa CONTRATADA, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, excetuando-se os equipamentos de segurança física adquiridos pela CAIXA em outros contratos.

    - Em caso de descontinuidade de item que componha a solução ofertada, tal como licenças de software, ou hardware componente, a CONTRATADA providenciará a substituição de todos os itens descontinuados por item de qualidade equivalente ou superior, após autorização da CAIXA e sem ônus adicional para esta.

  - A CONTRATADA se compromete, durante a vigência do contrato, a manter em perfeitas condições de funcionamento todo o objeto da contratação, sem ônus adicional para a CAIXA.

  - A CONTRATADA se compromete a notificar a CAIXA, por qualquer um dos meios de comunicação entre as partes indicados no Contrato, sobre a necessidade de efetuar qualquer um dos procedimentos descritos neste item.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, ainda, todas as novas versões, catalogação de novas versões (releases), correção de bugs, sem cobrança de qualquer custo adicional, tão logo o material tenha sido disponibilizado.

    - A CONTRATADA deverá garantir a compatibilidade das novas versões com as anteriores, permitindo a fácil migração das versões anteriores para essas novas versões, sem a necessidade de customizações e mantendo a linha tecnológica bem como reaproveitamento total das parametrizações efetuadas na implantação inicial do sistema informatizado, objeto dessa licitação.

    - Em caso de alteração de versão de quaisquer softwares fornecidos na solução que implique em deformação ou inabilitação de funcionalidades, a CONTRATADA executará as alterações necessárias ao atendimento de todos os requisitos descritos neste documento, sem qualquer custo adicional para a CAIXA.

    - As atualizações, modificações e/ou melhorias introduzidas na solução, serão objeto de transferência de conhecimento e não são consideradas customização, assim como as demais atividades de responsabilidade da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá prestar o serviço de suporte para assegurar a disponibilidade do sistema, em horário integral – 7 dias x 24 horas x 365 dias no ano, a fim de oferecer suporte à utilização e funcionamento das funcionalidades oferecidas pela solução.

  - O suporte técnico deverá ser realizado por telefone, e-mail, site na internet, ferramenta de comunicação instantânea via internet e outros meios sugeridos pela CONTRATADA e autorizados pela CAIXA.

  - A CONTRATADA deverá prestar o serviço de suporte técnico presencial nas unidades da CAIXA sempre que se deparar com uma das seguintes situações:

    - Receber uma mensagem de erro e não conseguir solucionar a ocorrência remotamente com base nas instruções contidas em documentação fornecida;

    - Irregularidades no comportamento da solução e não conseguir solucioná-las remotamente com base nas instruções contidas em documentação fornecida;

    - Surgimento de dúvidas sobre a infraestrutura de rede e a conectividade da solução com a CAIXA que não possam ser esclarecidas remotamente através das informações contidas na documentação fornecida.

    - O produto não estiver funcionando conforme definido na documentação.

    - Nestes casos, o técnico da CONTRATADA deverá comparecer ao local indicado pela CAIXA, em até 2 (dois) dias úteis consecutivos a partir da convocação feita pela CAIXA, para prestar a assistência técnica.

  - A CONTRATADA obriga-se a substituir, mediante solicitação formal e a critério da CAIXA, qualquer de seus empregados designados para executar as tarefas pertinentes ao contrato, que não esteja correspondendo aos padrões estabelecidos pela CAIXA.

    - A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis consecutivos, a contar da data de solicitação para proceder à troca, sob pena de multa.

  - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

    - Os itens fornecidos deverão possuir 24 (vinte e quatro) meses de garantia de funcionamento contra defeitos de fábrica e para as atualizações de versões de software ou/e firmware, contados a partir da data de sua efetiva instalação, incluindo assistência técnica on site, sem qualquer ônus adicional para a CAIXA, bem como.

    - Durante o período de garantia, a CONTRATADA compromete-se a substituir, em até 15 (quinze) dias corridos, os equipamentos que apresentarem defeitos ou operando com deficiência, conforme definido abaixo:

- Entende-se como “inoperante” o equipamento que não consegue operacionalizar nenhuma das funcionalidades para o qual foi adquirido;

- Entende-se como “operando com deficiências” o equipamento que não consegue operacionalizar parte das funcionalidades para o qual foi adquirido.

    - Não estão incluídos na garantia fornecida à solução, exclusivamente:

- Defeitos, falhas ou danos ocasionados por vandalismo, assim consideradas aquelas situações nas quais ocorre depredação do equipamento danificando-o no todo ou em parte, ou queda de equipamentos, desde que o Relatório de Atendimento Técnico (RAT) esteja acompanhado do aceite do usuário CAIXA;

- Defeitos, falhas ou danos ocasionados por trabalhos realizados ou modificações implementadas por pessoal não pertencente ao quadro de empregados da CONTRATADA ou de suas subcontratadas;

    - Todos os demais serviços não inclusos no subitem 18.16.3 estão cobertos pela garantia enquanto estiver em vigor.

  - DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E MUDANÇA DE LOCAL

    - A CAIXA reserva-se o direito de transferir os equipamentos constantes deste contrato para outras Unidades da CAIXA ou espaços onde exercer suas atividades, mantida esta contratação, sendo obrigatória por parte da CONTRATADA a atualização dos dados cadastrais referente às Unidades da CAIXA envolvidas.

    - Qualquer mudança de local de instalação de equipamentos que venha a implicar alteração de endereço, será comunicada pela CAIXA à CONTRATADA com antecedência mínima de dois dias úteis.

    - A CAIXA se reserva o direito de desinstalar, remanejar e reinstalar os equipamentos objeto deste contrato, por meio dos serviços de seus empregados ou de outro fornecedor, conforme lhe convier técnica e financeiramente.

    - Nesse caso, constitui ônus da CAIXA o fornecimento de toda a mão-de-obra e material necessário à embalagem, remoção, desembalagem e colocação do equipamento em seu novo local de instalação, inclusive transporte e seguros.

  - MENSURAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

    - A prestação de serviços é mensurada por critérios objetivos e estabelecidos com a finalidade de aferir e avaliar diversos fatores relacionados à qualidade do serviço contratado, utilizando metas objetivas e quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

    - A CONTRATADA assumirá a inteira responsabilidade pelo funcionamento e disponibilidade dos serviços contratados, e reconhece que o não atendimento dos níveis de serviços contratados pode resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações da CAIXA.

    - A CONTRATADA ficará desobrigada do cumprimento dos níveis de qualidade enquanto a prestação de serviços estiver prejudicada em função de impedimento ou retardo decorrente de responsabilidade comprovada da CAIXA.

    - O SERVIÇO deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, a partir de qualquer local, por meio de uma conexão de rede.

    - Manter uma equipe em sede Administrativa em qualquer capital que esteja na circunscrição de abrangência do contrato, para contato imediato, o qual deverá dispor de instalações físicas adequadas, preposto técnico e preposto administrativo para atendimento das demandas da CAIXA, com disponibilização de meios de comunicação de forma a viabilizar o pronto atendimento às solicitações da CAIXA, devendo comprovar essa condição em até 30 (trinta) dias ininterruptos após a assinatura do contrato.

    - Os chamados para manutenção e suporte técnico serão classificados pela criticidade da ocorrência, devendo ser atendidos nos prazos estipulados, conforme tabela abaixo:

| CRITICIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO/PROBLEMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades na mesma cidade onde estiver instalada a sede Administrativa da CONTRATADA e onde estiver a estrutura de TI CAIXA | Unidades até 200 Km de onde estiver instalada a sede Administrativa da CONTRATADA | Unidades acima de 200 a 500km Km de onde estiver instalada a sede Administrativa da CONTRATADA | Unidades acima de 500 a 1000Km de onde estiver instalada a sede Administrativa da CONTRATADA | Unidades acima de 1000Km de onde estiver instalada a sede Administrativa da CONTRATADA |  |
| Nível 1 | Imediato, até 10 (dez minutos) | Imediato, até 10 (dez minutos) | Imediato, até 10 (dez minutos) | Imediato, até 10 (dez minutos) | Imediato, até 10 (dez minutos) | Suporte técnico remoto: Verificação e resolução de problemas remotamente, pela equipe de suporte técnico, bem como, esclarecimentos de dúvidas à equipe da CMO e equipe CAIXA |
| Nível 2 | Até 4 horas consecutivas a partir da solicitação CAIXA | Até 8 horas consecutivas a partir da solicitação CAIXA | Até 12 horas consecutivas a partir da solicitação CAIXA | Até 1 dia útil a partir da solicitação da CAIXA | Até 2 dias úteis a partir da solicitação da CAIXA | Solução totalmente inoperante ou com operação deficiente, que coloca em risco a segurança e/ou inviabiliza o monitoramento das unidades |
| Nível 3 | Até 8 horas consecutivas a partir da solicitação CAIXA | Até 12 horas consecutivas a partir da solicitação CAIXA | Até 1 dia útil a partir da solicitação da CAIXA | Até 2 dias úteis a partir da solicitação da CAIXA | Até 3 dias úteis a partir da solicitação da CAIXA | Ocorrências que comprometem a segurança e/ou parcialmente o monitoramento das unidades, e que pode agravar em curto espaço de tempo |
| Nível 4 | Até 12 horas consecutivas a partir da solicitação CAIXA | Até 1 dia útil a partir da solicitação da CAIXA | Até 2 dias úteis a partir da solicitação da CAIXA | Até 3 dias úteis a partir da solicitação da CAIXA | Até 4 dias úteis a partir da solicitação da CAIXA | Ocorrências que não comprometem a segurança e nem interferem no monitoramento das unidades, porém alteram a rotina de trabalho das CMO |
| Nível 5 | Até 1 dia útil a partir da solicitação da CAIXA | A negociar, com prazo máximo de até 20 dias úteis consecutivos | A negociar, com prazo máximo de até 20 dias úteis consecutivos | A negociar, com prazo máximo de até 20 dias úteis consecutivos | A negociar, com prazo máximo de até 20 dias úteis consecutivos | Outras situações que não se enquadrem nas anteriores |

    - O suporte deve ser realizado em ambiente da CONTRATADA ou da CAIXA, conforme acordado, por atendente devidamente treinado e com capacidade técnica suficiente para solução do problema, ou encaminhamento deste para área responsável, em idioma português brasileiro.

    - Os chamados técnicos somente serão fechados após verificação e aceite da CAIXA.

    - Os chamados considerados não resolvidos serão mantidos abertos e o prazo de recuperação operacional continuará a ser contabilizado desde a abertura do incidente.

    - Para recepção e tratamento dos chamados técnicos, a CONTRATADA deverá dispor de software para atender os chamados gerados pela CAIXA, transmitidos via Internet através da sistemática de troca de arquivos por e-mail protocolado, webservice ou outra solução que venha a ser adotada pela CAIXA.

    - O sistema de comunicação com a CAIXA deverá estar disponível para o recebimento de demandas 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados.

    - A CONTRATADA deverá implantar, sem ônus adicionais ao contrato, aplicativo para comunicação por e-mail protocolado ou webservice, conforme leiaute definido pela CAIXA, para estabelecer de forma segura e adequada a comunicação eletrônica, necessário para o registro, gerenciamento e controle das demandas de atendimento técnico entre as partes contratantes.

    - A integração via software da CONTRATADA com o sistema de atendimento CAIXA deverá ocorrer em até 30 dias, prorrogáveis a critério exclusive da CAIXA, não podendo, contudo, extrapolar 90 dias subsequentes contados a partir da assinatura do contrato, e deverá contemplar as atualizações do status e o acompanhamento de todas as etapas de atendimento do chamado, desde a abertura/recebimento até a sua finalização, onde deverão estar descritos os procedimentos adotados até a solução da ocorrência.

    - A CONTRATADA se obriga a acompanhar o recebimento dos chamados e providenciar o respectivo atendimento, nos prazos estabelecidos.

    - A CONTRATADA deverá devolver, imediatamente após o recebimento, chamados encaminhados indevidamente ou para atendimento de equipamentos ainda não aditados no contrato.

    - A CONTRATADA deve manter o sistema em funcionamento durante toda a vigência contratual, sob risco de penalidade.

    - É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção contínua do software bem como a sua atualização ou alteração, sempre que requerido pela Área de Segurança da CAIXA, sem ônus à CAIXA.

    - Problemas técnicos pontuais deverão ser comunicados por mensagem eletrônica para a Área de Segurança da CAIXA, imediatamente após verificação da falha.

    - Caso não seja comunicado formalmente à CAIXA, os prazos para atendimento e encerramento dos chamados continuarão sendo computados conforme os trâmites padrões estabelecidos no contrato.

    - O software deve fornecer dados "on line" (internet), em meio magnético e impressos abrangendo, dentre outras, as seguintes informações:

  - Tempo médio de atendimento.

  - Histórico de intervenções por equipamento e sistemas.

  - Cadastro de peças, equipamentos, instalações e unidades CAIXA.

  - Tabela de preços das peças e serviços.

  - Demonstrativo de custos de manutenções corretivas e preventivas, discriminadas por equipamento, Unidades CAIXA, valores mensais e anuais.

  - Relatórios mensais das manutenções preventivas e corretivas.

  - Histórico das peças substituídas por Unidade CAIXA (quantidade, marca, modelo, etc.).

  - Relatórios

    - Deverão ser utilizados os relatórios gerenciais do software da própria CONTRATADA, adaptados para abranger os elementos definidos neste edital, conforme as rotinas de manutenção propostas. Esses modelos deverão ser assinados pelo Responsável da CONTRATADA e entregues à Área de Segurança da CAIXA nos termos do Contrato e deste Termo de Referência.

    - Os modelos deverão ser submetidos à apreciação da CAIXA, para aprovação e/ou homologação e digitados em planilhas Excel.

    - A reprodução dos modelos adotados é de competência exclusiva da CONTRATADA, sem ônus adicional à CAIXA.

    - A CONTRATADA deverá zelar pelo correto preenchimento de todos os campos dos relatórios, que deverão ser elaborados em 02 (duas) vias, sendo a via original destinada à Área de Segurança da CAIXA e a 2ª via ao arquivo da CONTRATADA, ficando facultada à CAIXA a solicitação de envio destes em via impressa e/ou magnética.

    - Todas as constatações e reparos ou reposições realizadas deverão ser devidamente documentadas pelo técnico no documento, que deverá receber aceite de um empregado da CAIXA, mediante assinatura sob carimbo.

    - A CAIXA poderá, a qualquer tempo, alterar o modelo padrão dos relatórios/formulários, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias ininterruptos, sem ônus adicional à CAIXA.

# ALINHAMENTO COM A RESPONSABILIDADE SOCIAL

  - É exigido da CONTRATADA:

  - Uso de equipamentos de proteção coletiva na execução dos serviços, obediência à legislação sobre segurança e saúde no trabalho.

    - Não manutenção de emprego/ trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

    - Não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade.

    - Observância da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdência social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.

    - Manutenção de conduta pautada por elevados padrões de ética e integridade, capaz de assegurar relações sustentáveis, compatíveis com a legislação e o interesse público, observando com rigor as premissas norteadoras de comportamento estabelecidas no código de conduta do fornecedor CAIXA.

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - Esta contratação possui Grau de Criticidade em Segurança da Informação Baixo.

  - A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf).

  - A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

  - A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

  - A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

  - A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

  - A CONTRATADA deve garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos.

  - A CONTRATADA deve cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais.

  - A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

    - A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado.

  - A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

  - A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima.

  - A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, anexo.

    - A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CONTRATANTE a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).

  - A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando no mínimo o seguinte conteúdo:

# i. conhecimento da política de segurança da informação da empresa CONTRATADA e da CAIXA, mencionada no item 20.2;

# ii. uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso;

# iii. proteção de dados e privacidade – LGPD – direitos do titular dos dados;

# iv. proteção de dados e privacidade – LGPD – responsabilidades do controlador, operador e do agente de tratamento dos dados;

# v. uso seguro de dispositivos;

# vi. uso seguro de e-mails;

# vii. uso seguro de soluções em nuvem;

# viii. uso seguro de redes sociais e comunicadores instantâneos;

# ix. adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”;

# x. formas defensivas contra phishing e smshing;

# xi. formas defensivas contra códigos maliciosos recebidos em dispositivos.

  - O treinamento referido no item 20.14 será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 04 horas.

  - A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento referido no item 20.14.

  - A CONTRATADA deve apresentar semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre anterior, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CONTRATANTE, enquanto empresa pública e instituição financeira.

  - A CONTRATANTE poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.

  - A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo a CONTRATANTE autorizar ou não.

  - Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE periodicamente, os resultados dos indicadores:

# a) 	Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em SI, conforme item 10.14, no último semestre dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CONTATANTE anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

# b) 	Quantidade de empregados que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, previsto no item 10.13.1, dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CONTATANTE até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

  - O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no presente instrumento contratual, implicará na aplicação das sanções previstas no contrato.

  - Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CONTRATANTE.

  - No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CONTRATANTE ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente.

# ASPECTOS DE SEGURANÇA

  - O fornecedor deverá manter em sigilo e confiabilidade os dados técnicos dos trabalhos realizados e do processo como um todo, sob pena de sua desqualificação para futuros trabalhos juntos a CAIXA, sem prejuízo das responsabilidades legais pertinentes.

  - No sentido de garantir a confiabilidade dos trabalhos realizados e de preservar aspectos de segurança, quanto a estratégias de atuação, sigilo de informações e segurança patrimonial, dentre outros, serão exigidos atestados dos técnicos operadores, que certifiquem a idoneidade destes.

  - O PROPONENTE se obriga a observar os seguintes requisitos:

    - A guardar sigilo absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as informações a que venha a ter acesso por força da execução deste processo licitatório e na execução do contrato caso seja a empresa adjudicada vencedora.

    - Caso contratado, na execução contratual fornecer acesso em tempo hábil as informações, processos, serviços e/ou suas instalações ao CONTRATANTE, quando solicitado, para viabilizar a verificação dos controles de Segurança da Informação instituídos na CAIXA.

    - Caso contratado, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, compromete-se, mesmo após o término do contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

  - Não será considerado quebra de sigilo quando:

    - Houver prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, mediante autorização da maior autoridade do órgão responsável pelo contrato, quanto à liberação da obrigação de sigilo e confidencialidade.

    - A informação foi comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente do presente contrato.

    - Houver determinação judicial e/ou governamental para conhecimento das informações, desde que notificada imediatamente ao CONTRATANTE, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo.

- TRADE-IN

  - O trade-in consiste no fornecimento de um novo equipamento e o imediato recolhimento do equipamento em uso e obsoleto, pela CONTRATADA para que este promova uma destinação sustentável, mediante a concessão de um desconto no preço de venda dos produtos novos.

    - O desconto supracitado a ser aplicado no trade-in será o valor individualizado para cada tipo de equipamento, ofertado pela empresa licitante, acrescido do valor ofertado na fase de negociação.

    - Quando da entrega dos equipamentos novos em substituição aos equipamentos obsoletos, considerados aqueles instalados em cada Unidade que será atendida pela CONTRATADA, esta deverá providenciar a retirada dos equipamentos, que consistem em desmontagem, embalagem, coleta, transporte, armazenamento, descaracterização, manufatura reversa, destinação e disposição final socialmente e ambientalmente adequada, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o gerenciamento de todas as etapas do processo.

    - A desmontagem consiste na segregação das peças dos equipamentos para fins de otimização do transporte, ficando a critério da CONTRATADA decidir pelo transporte do material desmontado ou montado.

    - A CONTRATADA deverá realizar o recolhimento dos equipamentos obsoletos na mesma ocasião em que instalar os novos equipamentos em uma mesma Unidade.

    - O armazenamento de resíduos sólidos deverá considerar a necessidade de equipamentos de controle de poluição, em função das características dos resíduos e das condições de armazenamento.

    - A descaracterização consiste na retirada de toda imagem da CAIXA dos equipamentos, tais como adesivos, etiquetas, logotipos dentre outros.

    - Especificamente em relação aos HD dos equipamentos substituídos, a CONTRATADA deverá, ainda na unidade, removê-los do gravador, embalá-los adequadamente com lacração, identificá-los com número serial e mantê-los em sua posse por 30 dias consecutivos.

    - Finalizado o prazo de 30 dias e não havendo manifestação formal da CAIXA, a CONTRATADA deverá, ainda, inutilizar os HD fisicamente por meio de perfuração, registrar e comprovar à CAIXA a inutilização.

    - A comprovação da inutilização dar-se-á por registro fotográfico em que conste evidenciado o HD perfurado, o número serial respectivo e a data (dia, mês e ano) do registro fotográfico.

    - A responsabilidade sobre o vazamento de dados e imagens provenientes dos HD quando não observados os procedimentos descritos neste documento será imputada exclusivamente à CONTRATADA.

    - O descarte deverá ocorrer de forma a minimizar eventuais impactos ao meio ambiente.

    - No ato do recolhimento dos equipamentos objeto do trade-in a CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, em duas vias, Termo de Recolhimento de Equipamento, que será fornecido pela CAIXA, devidamente preenchido para conferência, assinatura por ambas as partes.

  - O Termo de Recolhimento deverá ser digitalizado e encaminhado pela CONTRATADA à CAIXA.

  - O equipamento recolhido pela CONTRATADA deverá ser acondicionado em local adequado enquanto aguarda a destinação, atendendo às condições básicas de segurança. A instalação deverá ser operada e mantida de forma a minimizar toda e qualquer possibilidade de incêndio ou outra ocorrência que possa constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente, devendo dispor de equipamentos de segurança para atender às emergências.

  - Todo e qualquer manuseio do equipamento deverá ser executado por pessoal dotado de equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

  - A identificação do patrimônio retirada, se existente, deverá ser destruída pela CONTRATADA ou entregue ao empregado da CAIXA responsável pelo acompanhamento do recolhimento.

  - O recolhimento do equipamento obsoleto (trade-in) deverá ocorrer no local indicado no momento da emissão do pedido.

  - A CAIXA não tem a obrigação da utilização do trade-in, podendo optar ou não pela sua utilização a cada contratação, de acordo com as necessidades operacionais. A formalização da opção trade-in ocorrerá no momento da emissão do pedido.

  - No caso de a CAIXA optar pelo trade-in a CONTRATADA tem a obrigação de aceitá-lo, conforme as regras deste documento.

  - A cada Pedido a CONTRATADA realizará trade-in em quantidade de até 120% equivalente à quantidade fornecida.

  - A critério da CAIXA, poderá ocorrer trade-in não concomitante com a instalação dos novos equipamentos.

  - Todos os equipamentos devem ser devidamente identificados, com fixação de etiqueta que contenha expressamente o número de série, marca, modelo do equipamento retirado.

  - A CONTRATADA deverá fornecer todos os insumos para realizar o trade-in, tais como embalagens, acondicionamento, transporte, descarte etc., não havendo qualquer ônus à CAIXA.

  - É proibido à CONTRATADA manter qualquer equipamento, substituído, nas dependências da CAIXA, salvo hipóteses expressas pela CONTRATANTE.

  - A inexecução do trade-in nos termos definidos neste documento ensejará aplicação de penalidade à CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções previstas no contrato.

- REQUISITOS DE TECNOLOGIA

  - Transmissão de mensagens

    - Nos casos em que houver necessidade de conexão entre os dispositivos instalados na Rede da Caixa e o ambiente de nuvem, esta conexão deverá ocorrer partindo do dispositivo interno para a nuvem.

    - Não são admitidas conexões provenientes do ambiente de nuvem aos equipamentos/dispositivos internos diretamente.

    - Deve-se utilizar soluções baseadas em tecnologia message/subcriber, também conhecido como PUB/SUB, onde as mensagens são trocadas através dos canais criados conforme exposto neste item.

      - A arquitetura deverá prever a instalação de um broker de mensagens no ambiente interno.

      - O ambiente de nuvem também funcionará na modalidade de broker recebendo conexões do broker interno e dos dispositivos quando necessário.

    - Transmissão de streaming/voz/video (Incluir anexo com especificações mínimas para SBC)

    - Serviços de streaming também devem considerar conexões com origem no ambiente interno e destino Nuvem.

    - Nos casos em que a solução não funcione com NAT ou haja necessidade de conexão no sentido inverso (Nuvem->Caixa) a solução deverá ser disponibilizada com Session Border Controller seguindo as especificações mínimas presentes no anexo X.

  - Acessos administrativos

    - Quando houver necessidade de acesso aos dispositivos/equipamentos instalados na Rede da Caixa, estes deverão ser feitos a partir de uma unidade da Caixa, não sendo permitidas configurações de acesso remoto a partir de redes externas à Caixa.

    - Quando houver necessidade de conexão entre o ambiente em nuvem e os sistemas da Caixa, esta deverá ser feita utilizando conexões privadas conforme especificações apresentadas no anexo Y.

      - Tais integrações ocorrerão através do ambiente de rede Extranet da Caixa e seguirão padrões específicos definidos para cada sistema acessado.

      - Os acessos a sistemas da Caixa que estão publicados na Internet poderão ser feitos diretamente a este ambiente via rede pública desde que o fornecedor concorde que eventuais indisponibilidades de conexão ensejarão em responsabilidade deste;

  - Requisitos de instalação de equipamentos na rede interna da Caixa

    - Para se conectar fisicamente ao ambiente de rede da Caixa, o dispositivo deve atender aos seguintes requisitos:

  - Interface de rede padrão ethernet de 1Gbps Full Duplex;

  - Funcionar com alocação dinâmica de endereçamento IP através de serviço de DHCP;

  - Eventuais necessidades de endereçamento IP fixo serão providos através do próprio serviço de DHCP;

    - Serviços sensíveis à latência deverão efetuar marcação de QoS nos próprios dispositivos;

    - O ID da classe de serviço correspondente deverá ser alocado em acordo com o time de TI da Caixa;

- REQUISITOS DE SEGURANÇA

  - A CONTRATADA deve adotar mecanismos que garantam a segurança da informação conforme os conceitos de confidencialidade, disponibilidade, integridade e pertinência da informação, conforme descritos abaixo.

  - Confidencialidade é entendida como o princípio de segurança da informação pelo qual é garantido o acesso à informação a usuários autorizados e vedado o acesso a usuários não autorizados.

  - Entende-se por disponibilidade o princípio de segurança da informação pelo qual é garantido o acesso a usuários autorizados sempre que necessário.

  - Entende-se por integridade o princípio de segurança da informação que garanta a inviolabilidade do conteúdo da informação.

  - Pertinência é o princípio de segurança da informação pelo qual se restringe o acesso apenas aos usuários que necessitem da informação.

  - A console de gerenciamento (web ou client desktop), caso exista, deve permitir a autenticação utilizando padrão de federação de identidade OpenID Connect/OAuth 2.0 com o fluxo Authorization Code permitindo a associação de políticas às estruturas de grupos.

  - A solução contratada deverá ser capaz de se integrar com a solução de gerenciamento e correlação de eventos de segurança da informação (SIEM - Security Information/Event Management) que a CAIXA utiliza ou disponibilizar o LOG da trilha de auditoria em formato que o SIEM consiga capturar e interpretar.

  - A solução contratada deve possibilitar comunicação criptografada e protegida para a transferência de dados, com autenticação mútua, por meio do TLS 1.2 ou versão superior, esta exigência se estende para as comunicações entre o Provedor e a Contratada e entre o Provedor e a CAIXA.

  - A solução deverá prover a criptografia de arquivos em repouso utilizando chave simétrica usando, no mínimo, algoritmo AES com chaves de 128 bits ou 3DES com 168 bits.

  - Caso haja uso de chave simétrica, deverá estar disponível função para que a CAIXA mantenha o controle desta chave, ainda que a chave esteja armazenada no Provedor de Serviços em Nuvem.