ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

LICITAÇÃO CAIXA Nº 223/5688-2025

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

OBJETO:  Fornecimento com transporte, entrega e instalação de equipamentos de iluminação para equipar o teatro da CAIXA Cultural Curitiba/PR e o cineteatro da CAIXA Cultural Fortaleza/CE, em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos.

| ITEM | DESCRITIVO | QTDE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MESA DE LUZ | Console de última geração com ótima capacidade de armazenamento de shows e boa conectividade com todas as marcas e tipos de fixtures (moving heads, PAR e ribaltas de led, etc); controle em tempo real de até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) parâmetros por sessão; 6 saídas DMX; 1 entrada DMX; 2 telas sensíveis ao toque TFT internas de modo amplo; 2 telas de comando multitoque internas; 15 faders de 60 mm motorizados e retroiluminados; 41 codificadores RGB retroiluminados rotativos; 5 codificadores duplos retroiluminados; 60 reproduções independentes; 16 teclas x atribuíveis; gaveta de teclado integrada; fonte de alimentação ininterrupta (UPS) integrada; 2 faders A/B de 100 mm retroiluminados e motorizados; botões retroiluminados individualmente, reguláveis e de baixo ruído (sem clique). | 2 |  |  |
| DIMMER DIGITAL | Rack Dimmer Digital de 12 canais, 4 kilowatts por canal, 24 tomadas, 220V | 15 |  |  |
| MÓDULO RACK DISJUNTOR | 12 Canais 4000w Por Canal 24 Tomadas. | 5 |  |  |
| REFLETORES PAR LED RGBWAUV | Máx. Lúmens PAR: 3.039; Lúmens por watt PAR: 28,1 Classificação L70; 55.000 horas; Método de entrada: DMX512 via conector XLR; Faixa de tensão: 100–240 VAC 50/60 Hz. | 40 |  |  |
| ELIPSOIDAIS LED RGBW | POTÊNCIA LED: 200W/300W; Cor do LED: RGBW 4em1(200W), CW ou WW (200W/300W) COB LED; Índice de renderização de cores (CRI): Ra≥9; Vida útil do LED: mais de 50.000 horas; Ângulo do Feixe: 12° a 30° ou 25° a 50°; Sistema óptico de alta qualidade, vidro esférico; Tela : LCD com tela sensível ao toque; Protocolo de controle: RDM/DMX; Sistema de controle: DMX, Auto run e Master/Slave DMX canal: 1/2CH(cor única), 4/7(RGBW); Íris; Voltagem: AC100- 240V; Potência max.: 200W/300W | 24 |  |  |
| SPLITTER DMX 4 ENTRADAS E 16 SAÍDAS |  | 2 |  |  |
| MÁQUINA DE FUMAÇA HAZE 1500W | À base d’água; Potência máxima e consumo de energia: 1200W; Tempo de Aquecimento: 50 segundos; Sistema de Fun silencioso; Tensão:AC220V ~ 240V / 50 - 60Hz; Controle Intensidade da Saída de Fumaça: 0 ~ 100% (linear); Controle Intensidade da Velocidade do Ventilador: 0 ~ 100% (linear). | 2 |  |  |
| MOVING LIGHT | Tipo de fonte de luz: iSE-TE™ 650W HP Motor LED Branco (patenteado): - Saída do Motor LED: 55.000 lm; Saída de temperatura de cor: 6.700 K;Temperatura de cor: 6.000 K; Vida útil do LED: mín. 50.000 horas; Garantia da fonte de luz: 4 anos ou 20.000 horas; Sistema óptico de zoom de 13 lentes de alta eficiência, proporção: 9:1; Alcance de zoom: 5,5° - 50°; Diâmetro da lente de saída: 150 mm; Roda de Cores 2: 5 cores dicroicas fixas + branco; Dimmer eletrônico de alta resolução: 0 - 100%; 4 Modos de Protocolo DMX; Canais de controle: 49, 42, 50, 43; Resolução de Pan & Tilt: 16 bits; Movimento pan: 540°; Movimento de tilt: 265°; Controle de movimento: Padrão e Velocidade; 7 gobos de vidro giratórios; 9 gobos de vidro estáticos Roda de animação única. | 16 |  |  |
| CABO XLR | 700 metros | 700 |  |  |
| PINOS XLR | 120 unidades macho e 120 unidades fêmea | 240 |  |  |
| CABO PP 2,5mm triplo | 400 metros | 400 |  |  |
| PINOS PIAL | 80 pinos macho e 80 pinos fêmea | 160 |  |  |
| MARCADORES DE CABO TERMO RETRÁTEIS | 400 metros | 400 |  |  |
| GARRAS PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES |  | 70 |  |  |
| CABOS DE AÇO DE SEGURANÇA PARA ILUMINAÇÃO |  | 140 |  |  |
| PINO PTV | 20 unidades macho e 20 unidades fêmea | 40 |  |  |
| VALOR GLOBAL-R$: |  |  |  |  |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______ (____) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 120  (cento e vinte) dias), conforme item 5.3.6 do Edital

PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, _______ (____) (OBS: não inferior a 12 (doze) meses).

Descrição detalhada de cada equipamento ofertado, abrangendo no mínimo, marca, modelo, fabricante; (pode ser encaminhado link do fornecedor e ou fabricante com as especificações do equipamento)

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2. Não se enquadra em nenhuma das restrições previstas no item 2.3 e subitens deste edital.

3.	Cumpre todos os requisitos exigidos no edital para a perfeita execução do serviço, inclusive quanto aos critérios de habilitação.

4.	Que o(s) equipamento(s) ofertado(s) é(são) novo(s), não recondicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s);

Local e data

________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/CPF

INSTRUÇÕES: Para a elaboração da proposta ver, em especial, item 5 do Edital.