ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1	DO OBJETO DA COMPRA

Registro de Preços para prestação de serviços de confecção e fornecimento de Bobinas de Papel Térmico, livres de fenóis, em metros lineares, a serem entregues no Almoxarifado CAIXA, pelo período de 12 meses.

| MODELO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA (JÁ ACRESCIDOS DE 25%) |
| --- | --- | --- |
| 1000605 | BOBINA DE PAPEL TÉRMICO LIVRE DE FENOIS METRAGEM DE BOBINA EXTRAOR | 67.057.056 METROS LINEARES |

  - Esclarecemos que o objeto da presente contratação refere-se ao material código SAP 1000605 – Metragem de Bobina Extraor. Os modelos mencionados abaixo serão indicados no momento da realização dos pedidos e dessa forma, a CAIXA poderá solicitar bobinas com especificações similares, respeitando os parâmetros de largura do papel (76,0 mm ± 0,5 mm), alterando apenas o comprimento, visto que o pagamento será calculado por metro linear. Atualmente temos dois modelos de bobinas: uma com 400 metros e outra com 54 metros e ao realizar os pedidos, a CAIXA pagará ao fornecedor pelos metros efetivamente utilizados em cada bobina, com abatimento proporcional do saldo do contrato.

- ESPECIFICAÇÕES

  - Atualmente a CAIXA utiliza dois modelos de bobinas:

  - Os modelos ficam dentro dos parâmetros 76,0 mm ± 0,5 mm.

- Largura do papel só mudando o comprimento, considerando a demanda “bobina térmica por metro” e núcleo de tubete com parâmetros a seguir:

• Diâmetro externo do tubete (mm) = 42,0 mm (+/- 0,5 mm);

• Diâmetro interno do tubete (mm) = 32,0 mm (+ / - 0,5 mm);

3	MODELOS

3.1	1001489 - BOBINA TÉRMICA PARA ATM – LF

3.1.1	MATERIAL: Para uso em impressora térmica;

Papel termossensível via única, com estabilização de imagem, distribuição uniforme de massa, fibra curta, livre de fenol.

3.1.2	COR: branca na base e com revestimento em tonalidade clara. O papel não poderá ser tingido ou pintado, devendo o pigmento fazer parte do revestimento do papel, não podendo se soltar em imersão em água e nem com calor excessivo.

3.1.3	GRAMATURA COM REVESTIMENTO: mínimo de 55 g/m2.

3.1.4	ESPESSURA: mínima de 60 microns, a espessura deve garantir que o papel não dobre ou rasge na emissão do compovante;

3.1.5	CARACTERÍSTICAS: a sensibilidade do papel fica no lado externo da bobina, que deverá ser “climatizada” para uso, no Brasil, em equipamentos de automação bancária dotados de impressora térmica; sem emendas, furos, “estrias”, manchas de qualquer tipo e/ou falhas.

3.1.6	BOBINAMENTO: Firme e sem folga, livre de emendas, não solta pó, a lateral apresenta uniformidade sem o emprego da lixa.

- O final da bobina se solta livremente, não existindo fixação com fita ou cola (não deverá ser presa ao núcleo);

- Possui tarja indicativa de final de bobina;

- Enrolamento perfeito, acabamento lateral uniforme, sem “lixamento”, livre de partículas:

- Embalado verticalmente, para preservar o formato cilíndrico da bobina e evitar ovalação;

3.1.7		EMENDA: Não será permitida a existência de emendas na bobina, pois o contato de material plástico com o cabeçote térmico pode danificá-lo.

3.1.8	DIMENSÕES:

- Largura do papel (mm) = 76,0 mm ± 0,5 mm

- Comprimento: metragem suficiente para alcançar o diâmetro externo (mínimo de 400 mts ).

- Diâmetro externo da bobina (mm) = 177,0 mm

3.1.9	Núcleo – Tubete em papel Kraft.

- Diâmetro externo do tubete (mm) = 44,0 mm (+/- 0,5 mm)

- Diâmetro interno do tubete (mm) = 32,0 mm

3.1.10	MARCAÇÃO DE TÉRMINO: na cor vermelha, localizada lateralmente nos últimos 600,0 mm da bobina;

3.1.11	IMAGEM: deverá possuir garantia de legibilidade dos dados impressos por, no mínimo, 07 (sete) anos;

3.1.12	IMPRESSÃO:

•	No verso da bobina o texto deverá ser em tipologia Arial, letras com altura de 2,0 mm e repetidas a cada 70,0 mm.

•	A logomarca da CAIXA será centralizada em relação a largura da bobina e centralizada, na vertical, entre os textos informativos, com as seguintes dimensões: largura de 35,0 mm e altura de 7,7 mm.

•	As cores serão em Pantone padrão CAIXA (o detalhe X, reticulado à 40% quando somente na cor Azul).

•	As cores CAIXA são:

|  | Azul CAIXA | Laranja CAIXA |
| --- | --- | --- |
| Escala Pantone | 293 | 151 |
| Escala Europa | C: 100; M: 56 | M: 70; Y: 100 |
| RGB | R: 0; G: 57; B: 186 | R: 255; G: 109; B: 0 |

•	Todo o sistema de impressão deverá ser do tipo off-set com secagem UV (ultra violeta), garantindo imagens nítidas no verso.

Exemplo Ilustrativo:

3.1.13 	GARANTIA DOS DADOS IMPRESSOS: de, no mínimo, 07(sete) anos, contado da data de entrega na CAIXA;

3.1.14 		UNIDADE CONSIDERADA E ACONDICIONAMENTO: caixa de papelão contendo 06 (seis) bobinas adequadas ao transporte rodoviário, com as seguintes informações:

- Código do material e descrição do modelo;

- Número da autorização de fornecimento / Nº Pedido SAP (emitida pela CAIXA);

- Data de fabricação;

- Validade do produto;

- Identificação do conteúdo;

- Nome da marca/fabricante/fornecedora/empresa CONTRATADA;

3.1.15 	Embalagem:

- As bobinas deverão ser embaladas individualmente em saco plástico resistente na cor preta,

- Rotulagem: Utilizar rótulo colado numa das testeiras de maior área da embalagem contendo os seguintes dizeres na cor vermelha.

“Não expor à luz do sol, fontes de calor, ambientes úmidos e contato direto com água”

OBS: As caixas deverão vir fechadas com fita adesiva ou com uma quantidade de cola que permita sua abertura sem danificá-la.

3.1.16 	CONTROLE DE QUALIDADE PÓS-ENTREGA: após cada suprimento dos materiais nos almoxarifados terceirizados, a CAIXA poderá realizar a qualquer tempo amostras para análise de todas as especificações técnicas. Constatando-se qualquer irregularidade, a CONTRATADA será instruída a repor ou substituir o material entregue, assumindo todos os ônus decorrentes de tal fato (ver item DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, item 7 deste anexo).

3.1.17 	IMAGEM: Garantia por parte do fornecedor da legibilidade mínima de 07 (sete) anos dos dados impressos;

OBS:	A garantia supracitada é diferente da GARANTIA DO BEM OU SERVIÇO, pois estamos nos referindo à validade dos dados impressos, ou seja, da garantia de que um extrato bancário não perderá a legibilidade em 07 anos, desde que respeitadas as exigências de guarda como exposição ao sol, fontes luminosas, líquidos etc.

3.1.18	É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do processo de confecção das 		bobinas;

3.1.19	A contratada deverá realizar e enviar à CAIXA a conversão da quantidade metros por bobinas, conforme especificações de cada modelo a ser confeccionado, quando da assinatura do contrato ou em qualquer outro momento que houver requisição da CAIXA.

3.2	1001488 – BOBINA TÉRMICA DE CAIXA - LF

3.2.1 	MATERIAL: Para uso em impressora térmica;

Papel termossensível via única, com estabilização de imagem, distribuição uniforme de massa, fibra curta, livre de fenol.

3.2.2 	COR: branca na base e com revestimento em tonalidade clara. O papel não poderá ser tingido ou pintado, devendo o pigmento fazer parte do revestimento do papel, não podendo se soltar em imersão em água e nem com calor excessivo.

3.2.3 	GRAMATURA COM REVESTIMENTO:  mínimo de 56 g/m2.

3.2.4 	ESPESSURA: mínima de 60 microns, a espessura deve garantir que o papel não dobre ou rasge na emissão do compovante;

3.2.5 	CARACTERÍSTICAS: a sensibilidade do papel fica no lado externo da bobina, que deverá ser “climatizada” para uso, no Brasil, em equipamentos de automação bancária dotados de impressora térmica; sem emendas, furos, “estrias”, manchas de qualquer tipo e/ou falhas. O papel térmico deve ser, obrigatoriamente, homologado para uso nos maquinários da CAIXA.

3.2.6 		BOBINAMENTO: Firme e sem folga, livre de emendas, não solta pó, a lateral apresenta uniformidade sem o emprego da lixa.

- O final da bobina se solta livremente, não existindo fixação com fita ou cola (não deverá ser presa ao núcleo);

- Possui tarja indicativa de final de bobina;

- Enrolamento perfeito, acabamento lateral uniforme, sem “lixamento”, livre de partículas:

- Embalado verticalmente, para preservar o formato cilíndrico da bobina e evitar ovalação;

3.2.7 	EMENDA: Não será permitida a existência de emendas na bobina, pois o contato de material plástico com o cabeçote térmico pode danificá-lo.

3.2.8 	DIMENSÕES:

- Largura do papel (mm) = 75,0 mm +/- 0,5 mm;

- Comprimento: metragem suficiente para alcançar o diâmetro externo (mínimo de 54 mts)

- Diâmetro externo da bobina (mm) = 65,0 mm

3.2.9	Núcleo – Tubete

- Diâmetro externo do tubete (mm) = 15,0 mm (+ / - 1,0mm);

- Diâmetro interno do tubete (mm) = 12,0 mm (+ / - 1,0mm);

3.2.10 	MARCAÇÃO DE TÉRMINO: na cor vermelha, localizada lateralmente nos últimos 600,0 mm da bobina;

3.2.11 	IMAGEM: deverá possuir garantia de legibilidade dos dados impressos por, no mínimo, 07 (sete) anos;

3.2.12	IMPRESSÃO:

•	No verso da bobina o texto deverá ser em tipologia Arial, letras com altura de 2,0 mm e repetidas a cada 70,0 mm.

•	A logomarca da CAIXA será centralizada em relação a largura da bobina e centralizada, na vertical, entre os textos informativos, com as seguintes dimensões: largura de 35,0 mm e altura de 7,7 mm.

•	As cores serão em Pantone padrão CAIXA (o detalhe X, reticulado à 40% quando somente na cor Azul).

•	As cores CAIXA são:

|  | Azul CAIXA | Laranja CAIXA |
| --- | --- | --- |
| Escala Pantone | 293 | 151 |
| Escala Europa | C: 100; M: 56 | M: 70; Y: 100 |
| RGB | R: 0; G: 57; B: 186 | R: 255; G: 109; B: 0 |

•	Todo o sistema de impressão deverá ser do tipo off-set com secagem UV (ultra violeta), garantindo imagens nítidas no verso.

3.2.13		A empresa vencedora do certame, antes da assinatura do Contrato, deverá solicitar da CAIXA a arte gráfica com as impressões a serem feitas. Utilizaremos 02 (duas) cores Pantone.

Exemplo Ilustrativo:

3.2.14 	GARANTIA DOS DADOS IMPRESSOS: de, no mínimo, 07(sete) anos contados da data de entrega na CAIXA;

3.2.15 	UNIDADE CONSIDERADA: Bobina;

3.2.16 	ACONDICIONAMENTO: caixa de papelão contendo 30 (TRINTA) bobinas adequadas ao transporte rodoviário, com as seguintes informações:

- Código do material e descrição do modelo;

- Número da autorização de fornecimento / Nº Pedido SAP (emitida pela CAIXA);

- Data de fabricação;

- Validade do produto;

- Identificação do conteúdo;

- Nome da marca/fabricante/fornecedora/empresa CONTRATADA;

3.2.17 	Embalagem:

- As bobinas deverão ser embaladas individualmente em saco plástico resistente na cor preta,

- Rotulagem: Utilizar rótulo colado numa das testeiras de maior área da embalagem contendo os seguintes dizeres na cor vermelha.

“Não expor à luz do sol, fontes de calor, ambientes úmidos e contato direto com água”

OBS.: 	As caixas deverão vir fechadas com fita adesiva ou com uma quantidade de cola que permita sua abertura sem danificá-la.

3.2.18 	CONTROLE DE QUALIDADE PÓS-ENTREGA: após cada suprimento dos materiais nos almoxarifados terceirizados da CAIXA, poderemos solicitar a qualquer tempo amostras para análise de todas as especificações técnicas. Constatando-se qualquer irregularidade, a CONTRATADA será instruída a repor ou substituir o material entregue, assumindo todos os ônus decorrentes de tal fato (ver item DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, deste anexo I).

3.2.19	Garantia por parte do fornecedor da legibilidade mínima de 07 (sete) anos dos dados impressos;

OBS: A garantia supracitada é diferente da GARANTIA DO BEM OU SERVIÇO, pois se refere a validade dos dados impressos, ou seja, da garantia de que um extrato bancário não perderá a legibilidade em 07 anos, desde que respeitadas as exigências de guarda como exposição ao sol, fontes luminosas, líquidos etc.

4 	É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do processo de confecção das bobinas;

5	A contratada deverá realizar e enviar à CAIXA a conversão da quantidade metros por bobinas, conforme especificações de cada modelo a ser confeccionado, quando da assinatura do contrato ou em qualquer outro momento que houver requisição da CAIXA.

6	ENDEREÇOS:

6.1	Endereço da Contratante

| CNPJ | ENDEREÇO DA CONTRATANTE |
| --- | --- |
| Endereço/CNPJ será fornecido pela CAIXA na primeira autorização de fornecimento | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |

"A CAIXA DECLARA QUE NÃO É CONTRIBUINTE DO ICMS, PORTANTO ESTÁ ISENTA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL".

6.2	Endereços de Entrega:

6.2.1	Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da CAIXA, conforme endereços abaixo:

| SP | JAD LOGÍSTICA LTDA Via Anhanguera, 3181, Rodovia Anhanguera Km 17,5 (Pista local sentido interior) CEP: 05113-901 lotericas@jadlog.com.br – armazem@jadlog.com.br – jonathan@jadlog.com.br Contato: Jaqueline Santiago Telefone: 11 – 3563 – 2092 Inscrição Estadual: 3671770-3 CNPJ: 04.884.082/0001-35 |
| --- | --- |

Obs. 	Atentar cuidadosamente para o acondicionamento de cada material/modelo, detalhados nos itens 3.1.15, 3.2.16 e 3.2.17 deste anexo I.

6.2.2	Em razão de eventuais alterações estruturais na CAIXA, poderá haver modificações nos locais de entrega do material, caso em que a contratada será notificada a promover as mudanças necessárias.

### 7	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

7.1	O material encomendado deverá ser entregue no almoxarifado da CAIXA, no endereço indicado no item 6.2, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de emissão da autorização de fornecimento.

7.2	Nos casos em que houver programação de entregas (ex. 30, 60, 90 dias etc), as datas de recebimento estarão discriminadas na própria autorização de fornecimento, onde o intervalo de será de até 10 (dez) dias antes do vencimento de cada data:

| Vencimento | Período de Entrega |
| --- | --- |
| 30 dias | entre 21º e 30º dia |
| 60 dias | entre 51º e 60º dia |
| 90 dias | entre 81º e 90º dia. |

7.3	Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, será exigida a sua imediata substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sendo de inteira responsabilidade da fornecedora todos os ônus decorrentes da retirada e reposição do material, o que não a exime da aplicação das sanções previstas neste edital.

7.4	A CAIXA se reserva o direito de utilizar o material com irregularidade, desde a sua apuração até a efetiva troca, sempre que a falta do material possa acarretar paralisação nas atividades e prejuízos a esta instituição financeira, ficando a contratada obrigada ao ressarcimento total do lote contendo as divergências apontadas.

7.5	Em razão de eventuais alterações estruturais na CAIXA, poderá haver modificações nos locais de entrega do material, caso em que a contratada será notificada a promover as mudanças necessárias.

7.6	Caso ocorram intercorrências no cumprimento do prazo de entrega do material no Almoxarifado CAIXA, que é de 30(trinta) dias corridos, contados do envio do pedido, a CESUP – Gestão do Consumo, área operacional responsável pela gestão do contrato, poderá reavaliar o prazo de entrega, desde que devidamente justificada, sendo levado em conta para tomada de decisão os níveis de estoque e o cronograma de entrega.

7.7	As entregas serão parceladas (de acordo com as necessidades da CAIXA) e se darão por autorização de fornecimento emitida pela área gestora – CESUP – Gestão do Consumo.

8	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada, além de outras previstas neste edital:

8.1	Entregar o material no almoxarifado da CAIXA, situado na localidade indicada no subitem 6.2 deste Anexo I, cujo endereço será fornecido juntamente com a autorização de fornecimento, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de emissão da autorização de fornecimento.

8.2	Fazer constar na face lateral externa das embalagens de transporte do material, mediante afixação de etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: nome do produto, código do material (utilizado pela CAIXA), quantidade contida em cada caixa, número e data (mês/ano) da autorização de fornecimento e o nome do (a) fornecedor (a)/fabricante.

8.3	Fazer constar, ainda, na embalagem de acondicionamento primário do produto o número do modelo (utilizado pela CAIXA) e da autorização de fornecimento, nome do fornecedor, conteúdo, marca/fabricante do produto e garantia.

8.3.1	A embalagem para entrega do material deverá possuir resistência compatível para transporte rodoviário.

8.4	Fragmentar qualquer material personalizado que venha a ser descartado pelo controle de qualidade, durante a produção ou rejeitado após a entrega, antes de eventual comercialização, como forma de evitar a responsabilização pelo uso indevido de material com a imagem da CAIXA;

8.5	Transmitir, por escrito, preferencialmente por e-mail cesup06@caixa.gov.br, à CESUP – Gestão do Consumo, informações sobre a remessa do material encomendado, seja total ou parcial, especialmente quanto a: data de despacho, quantidade remetida, nome do produto, número da nota fiscal e da autorização de fornecimento, destino, nome da transportadora e a data prevista para a chegada do material ao destino.

8.5.1	Essas informações deverão ser fornecidas antes do vencimento do prazo de entrega em até 24 (vinte e quatro) horas após a remessa do material.

8.6	A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas perante a CAIXA, todas as exigências de cadastramento, habilitação e qualificação técnica exigidas.

8.7	Emitir nota fiscal de prestação de serviços em nome da contratante – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e encaminhar para o endereço de entrega, constante do subitem 6.2, para os procedimentos de recebimento do material e posterior pagamento.

8.7.1	Se necessário, emitir nota fiscal de simples remessa com os dados constantes do subitem 6.2 e enviar juntamente com a nota de prestação de serviços. Tal nota de simples remessa ou de entrega não poderá ser emitida por empresas terceiras. Os almoxarifados somente estão autorizados a receber materiais devidamente identificados e emitidos pela empresa CONTRATADA. Deve ficar claro na nota fiscal de simples remessa que as entregas são destinadas à Caixa Econômica Federal. Quaisquer ônus decorrentes pela falta de adequação às exigências serão de responsabilidade da própria CONTRATADA.

8.8	A CONTRATADA fica obrigada a seguir as Orientações Gerais sobre Faturamento e Pagamentos, constantes nos itens 10 e 11.

8.9	Fiscalizar e acompanhar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CAIXA.

8.10	Todo e qualquer controle das quantidades encaminhadas, relação de Notas Fiscais, data e locais de entrega são de responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta prestar esclarecimentos mediantes relatórios, assim que solicitado, com prazo máximo de resposta de 24 (vinte e quatro) horas úteis

9	DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

9.1	A CAIXA obriga-se a:

9.1.2	Informar o endereço da unidade onde deverão ser entregues os materiais, bem como quaisquer outras alterações referentes à entrega dos serviços/produtos, previstos contratualmente.

9.1.3	Notificar à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material.

9.1.4	Efetuar o pagamento devido, mediante crédito em conta corrente mantida pela contratada, em agência da CAIXA, após o recebimento do material relativo a cada encomenda, desde que aceito e atestado pelo almoxarifado CAIXA, conforme definido na cláusula do contrato “DO PAGAMENTO”.

10	ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE FATURAMENTO

10.1	A empresa CONTRATADA deverá encaminhar obrigatoriamente para o almoxarifado localizado no endereço do subitem 6.2 (deste anexo I) uma Nota Fiscal de Prestação de Serviços nominal à Caixa Econômica Federal.

10.2	Para efeito de pagamento, referente ao valor total da nota fiscal, deverão ser realizados os arredondamentos pertinentes para baixo de modo que o valor da nota fiscal reflita tão somente duas casas decimais após a vírgula.

10.3		No campo de cada Nota Fiscal de Prestação de Serviço destinado aos “dados adicionais” ou ainda na “descrição do produto” fica obrigatória a descrição das seguintes informações:

- Número do Modelo – descrição da mercadoria e quantidade de metros correspondentes às quantidades de bobinas entregues;

- Número do pedido emitido pela CAIXA.

- Número do Contrato;

- Número do Processo;

- Identificação do almoxarifado destinatário;

- Identificação do prazo de entrega correspondente ( ex.: 30, 60,...dias);

- Mencionar na N.F de Prestação de Serviço o número da Nota Fiscal de Simples remessa correspondente;

Obs,: Mencionar na N.F de Simples Remessa o número da Nota Fiscal de Prestação de Serviço correspondente.

Como exemplo final, indicamos o seguinte:

Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº xxx

Dados Adicionais

EXEMPLO DE FATURAMENTO

- Modelo 1001489 - BOBINA TÉRMICA PARA ATM – Lfou

- Modelo 1001488 - BOBINA TÉRMICA DE CAIXA - LF

- Pedido SAP 450000001;

- Contrato 1111/2023

- Processo 0000.01.3333.1/2023

- Essa mercadoria destina-se ao almoxarifado de SP;

- Essa mercadoria corresponde à entrega de 30 dias;

- Essa N.F. de Prestação de Serviço faz referência a Nota de Simples Remessa nº XXXX.

11	ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE PAGAMENTOS

11.1	Os pagamentos serão realizados após o recebimento do material relativo a cada encomenda, devidamente aceito e atestado pelo almoxarifado CAIXA, nos termos e condições deinidos na cláusula Dos Preços e da Forma de Pagamento da Ata de Registro de Preços.

11.2	O material será dado como recebido somente quando todas as especificações técnicas e exigências de qualidades e de fornecimento forem atendidas, não sendo aceitas entregas com ressalvas.

- GRAU DE CRITICIDADE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - Cláusulas de segurança da informação de acordo com o Grau de Criticidade definido para o objeto e cláusulas de privacidade para o objeto que prevê tratamento de dados pessoais; #INTERNO.CAIXA–uso exclusivo dos empregados no exercício de suas atribuições.

  - Tipo de Objeto Contratual Exemplo Grau de Criticidade em SI Fornecimento de bens Insumos.

  - Inexistente – Não tem acesso à informação corporativa e pessoal e não tem acesso ao ambiente físico da CAIXA.  Somente entrega no Almoxarifado da CAIXA, localizado em ambiente terceirizado.

  - A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa[1]governanca/politica-seguranca-informacao.pdf).

  - CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

  - A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

  - A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

  - A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

  - A CONTRATADA deve garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos.

  - A CONTRATADA deve cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais.

  - A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

  - A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado.

  - A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

  - A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima.