ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETO

  - Aquisição de Solução de Alarme Monitorado, incluindo fornecimento de equipamentos (hardware e Software), instalação, garantia e serviço de sustentação para monitoramento remoto das Unidades CAIXA pelas Centrais de Monitoramento, com vias de comunicação principal e redundante, assegurando interoperabilidade, rastreabilidade e continuidade operacional, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses:

| OBJETO |  | QTD | EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Solução – Fornecimento, instalação e garantia |  | Conforme tabela abaixo | Cronograma de entrega e instalação |
| Reposição - Fornecimento, instalação e garantia |  | Conforme tabela abaixo | Sob demanda |
| Serviço de Sustentação | Manutenção, Suporte e Disponibilidade Operacional | 24 meses | Mensal |
|  | Desinstalação, Custódia e Reinstalação | Conforme tabela abaixo | Sob Demanda |

| SOLUÇÃO – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GARANTIA | SP |
| --- | --- |
| MONITORAMENTO REMOTO - SERVIDORES | 4 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RECEPTORA IP | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RECEPTORA CELULAR (4G/5G) | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - ESTAÇÃO DE TRABALHO | 7 |
| MONITORAMENTO REMOTO - LICENÇA SIGMA / SIMILAR | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - SWITCH | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RACK 19" 44 U COM 2 COOLER | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - GERENCIAMENTO DE GRAVAÇÃO DE VOZ | 2 |
| PAINEL DE ALARME | 541 |
| MÓDULO CELULAR (4G/5G) | 541 |
| MÓDULO DE EXPANSÃO 8 ENTRADAS | 1412 |
| MÓDULO DE EXPANSÃO 8 SAIDAS (PGM) | 541 |
| INTERFACE SEM FIO - RECEPTORA | 541 |
| INTERFACE SEM FIO - REPETIDOR | 541 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR | 1082 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA VLRA | 2164 |
| GABINETE DE AÇO COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS | 1082 |
| SENSOR PRES. DT-AM | 7917 |
| SENSOR PRES. EXTERNO DT-AM | 180 |
| SENSOR FUMAÇA | 2141 |
| SENSOR SÍSMICO | 2705 |
| SENSOR MAGNÉTICO | 2377 |
| SENSOR QUEBRA VIDRO | 1430 |
| ACIONADOR REMOTO | 1053 |
| ACIONADOR FIXO | 1016 |
| SIRENE | 541 |
| TECLADO | 1012 |

| REPOSIÇÃO – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E GARANTIA | SP |
| --- | --- |
| MONITORAMENTO REMOTO - SERVIDORES | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RECEPTORA IP | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RECEPTORA CELULAR (4G/5G) | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - ESTAÇÃO DE TRABALHO | 3 |
| MONITORAMENTO REMOTO - LICENÇA SIGMA / SIMILAR | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - SWITCH | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RACK 19" 44 U COM 2 COOLER | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - GERENCIAMENTO DE GRAVAÇÃO DE VOZ | 1 |
| PAINEL DE ALARME | 50 |
| MÓDULO CELULAR (4G/5G) | 50 |
| MÓDULO DE EXPANSÃO 8 ENTRADAS | 2381 |
| MÓDULO DE EXPANSÃO 8 SAIDAS (PGM) | 50 |
| INTERFACE SEM FIO - RECEPTORA | 50 |
| INTERFACE SEM FIO - REPETIDOR | 50 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR | 100 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA VLRA | 2364 |
| GABINETE DE AÇO COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS | 100 |
| SENSOR PRES. DT-AM | 800 |
| SENSOR PRES. EXTERNO DT-AM | 50 |
| SENSOR FUMAÇA | 250 |
| SENSOR SÍSMICO | 250 |
| SENSOR MAGNÉTICO | 250 |
| SENSOR QUEBRA VIDRO | 150 |
| ACIONADOR REMOTO | 100 |
| ACIONADOR FIXO | 100 |
| SIRENE | 50 |
| TECLADO | 100 |

| COMPONENTES DA SOLUÇÃO | SP |
| --- | --- |
| DESINSTALAÇÃO, CUSTÓDIA E REINSTALAÇÃO | QTD |
| MONITORAMENTO REMOTO - SERVIDORES | 2 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RECEPTORA IP | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RECEPTORA CELULAR (4G/5G) | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - ESTAÇÃO DE TRABALHO | 7 |
| MONITORAMENTO REMOTO - LICENÇA SIGMA / SIMILAR | 0 |
| MONITORAMENTO REMOTO - SWITCH | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - RACK 19" 44 U COM 2 COOLER | 1 |
| MONITORAMENTO REMOTO - GERENCIAMENTO DE GRAVAÇÃO DE VOZ | 1 |
| PAINEL DE ALARME | 100 |
| MÓDULO CELULAR (4G/5G) | 100 |
| MÓDULO DE EXPANSÃO 8 ENTRADAS | 500 |
| MÓDULO DE EXPANSÃO 8 SAIDAS (PGM) | 100 |
| INTERFACE SEM FIO - RECEPTORA | 100 |
| INTERFACE SEM FIO - REPETIDOR | 100 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR | 200 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA VLRA | 400 |
| GABINETE DE AÇO COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS | 200 |
| SENSOR PRES. DT-AM | 1600 |
| SENSOR PRES. EXTERNO DT-AM | 100 |
| SENSOR FUMAÇA | 500 |
| SENSOR SÍSMICO | 500 |
| SENSOR MAGNÉTICO | 500 |
| SENSOR QUEBRA VIDRO | 300 |
| ACIONADOR REMOTO | 200 |
| ACIONADOR FIXO | 200 |
| SIRENE | 100 |
| TECLADO | 200 |

| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | QUANTIDADE DE UNIDADES ESTIMADAS |
| --- | --- |
| MANUTENÇÃO, DISPONIBILIDADE OPERACIONAL ININTERRUPTA E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS | 591 |

- DEFINIÇÕES

  - Para fins deste Termo de Referência, considera-se Solução de Alarme Monitorado a solução tecnológica de segurança composta por equipamentos físicos e lógicos, doravante denominada “Solução de Segurança” ou simplesmente “Solução”, devendo atender integralmente às especificações técnicas e funcionais estabelecidas neste documento e contemplando, no mínimo:

    - Capacidade de detecção e comunicação de eventos previamente parametrizados em conformidade com as regras e critérios definidos neste Termo de Referência;

    - Identificação de violações aos parâmetros de segurança aplicáveis aos ambientes sob monitoramento, garantindo a integridade das áreas protegidas;

    - Disponibilidade de mecanismos para reporte de eventos e acionamento de dispositivos de forma remota e/ou local, assegurando resposta imediata e eficaz para a dissuasão de ações ilícitas;

    - Integração entre componentes físicos e lógicos, incluindo softwares, acessórios e protocolos de comunicação, de modo a garantir interoperabilidade, rastreabilidade e continuidade operacional.

  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – entrega dos equipamentos que compõem a Solução e adequação do ambiente, montagem, fixação, configuração e habilitação dos equipamentos nos locais definidos, permitindo o pleno funcionamento do sistema de alarme monitorado, incluindo REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GARANTIA dos equipamentos.

  - SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO - Conjunto de serviços composto por Manutenção, Suporte Técnico, Disponibilidade Operacional, Desinstalação, Custódia, Reinstalação com repasse conhecimento técnico.

- DOS PRAZOS

  - Após assinatura do contrato, a CONTRATADA encaminhará CRONOGRAMA DE ENTREGA e PROJETO EXECUTIVO da Instalação à CAIXA em até 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contendo toda as informações e datas programadas para entrega e instalação dos componentes da Solução, incluindo todas as unidades atendidas pelo contrato (Agências e Central de Monitoramento).

    - O PROJETO EXECUTIVO deverá ser encaminhado para prévia análise e aprovação da CAIXA contendo a relação do parque a ser atendido, discriminada por Unidade/lote, com indicação das respectivas datas de execução.

  - A instalação deverá iniciar até 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS após a assinatura do contrato.

  - A instalação da Solução completa em todas as unidades CAIXA, conforme PROJETO EXECUTIVO aprovado, deverá ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em casos fortuitos, a critério da CAIXA.

  - A instalação encerra com a finalização dos testes em campo dos equipamentos instalados, devendo a documentação completa ocorrer em até 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS após os testes.

  - A entrega dos equipamentos poderá ser realizada em lotes, conforme cronograma aprovado pela CAIXA.

  - Excepcionalmente, a CAIXA poderá solicitar a entrega antecipada dos componentes da Solução sem a imediata instalação, observando as demais regras contratuais, inclusive de pagamento.

  - Instalação de reposição de peça deverá ser concluída pela CONTRATADA no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da solicitação emitida pela CAIXA.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A CONTRATADA deverá fornecer o conjunto de softwares que garantam o gerenciamento remoto da solução, monitoramento de eventos, realização de comandos à distância, a partir das Centrais de Monitoramento da CAIXA.

  - A Solução de alarme monitorado deve ser capaz de indicar a violação dos parâmetros de segurança instituídos para os ambientes sobre os quais estejam instalados, reportar eventos e comandar acionamentos remotamente e/ou localmente, visando dissuadir ações criminosas.

  - A solução deve contemplar os serviços de instalação de equipamentos, acessórios e softwares nos ambientes indicados pela CAIXA, além de garantir a disponibilidade dos equipamentos, peças, acessórios e softwares necessários para o perfeito funcionamento da solução de segurança, bem como o respectivo gerenciamento remoto, nas condições e conforme funcionalidades descritas neste TR.

  - Todos os equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA devem apresentar mesmo modelo e marca daqueles indicados na proposta comercial, de forma que todas as Unidades atendidas recebam os mesmos modelos de equipamentos.

  - As Unidades onde a solução de segurança será instalada, bem como o dimensionamento detalhado dos equipamentos e periféricos, serão informados pela CAIXA, podendo haver alterações em detrimento de mudança de estratégia da CAIXA, inaugurações e encerramento de Unidades e outros fatores internos.

  - Todos os equipamentos, periféricos e demais insumos a serem fornecidos devem ser novos e obedecer, além das especificações técnicas deste documento, às referências técnicas para instalação e uso, conforme indicação dos respectivos fabricantes.

  - Quando da entrega da instalação, além do relatório de entrega constando todas as informações da instalação, relação de equipamentos instalados, periféricos e respectivos quantitativos, deverá ser entregue também documento com relação de todos os números de série e códigos que identifiquem individualmente cada equipamento e periférico instalada para fins de fiscalização, incluindo confirmação junto à documentação oficial fornecida pelo fabricante.

  - Em caso de obsolescência da tecnologia ou da descontinuidade do equipamento no mercado, e, havendo necessidade de reposição, a CONTRATADA deverá substituir o equipamento por outro com especificações equivalentes ou superiores, preferencialmente indicado pelo mesmo fabricante do equipamento em substituição, após autorização da CAIXA, sendo mantido para referência de pagamento correspondente à aquisição do equipamento informado na proposta comercial.

  - A qualquer tempo, durante a vigência contratual, a CONTRATADA poderá ser instada a fornecer mediante disponibilização, instalação, configuração e recolhimento de conjuntos, isolados ou não, de quaisquer dos itens, equipamentos, peças, acessórios, lógicos e/ou físicos para avaliação pela CAIXA, sempre que solicitado e para fins de fiscalização, sujeitando-se à aplicação das penalidades se for identificado descumprimento às exigências previstas no contrato e anexos.

  - Para todas as medidas de detecção e de referência de instalação, será admitida uma variação de, no máximo, 10% (dez por cento) nas especificações descritas neste documento, desprezando-se números decimais.

  - Todos os equipamentos componentes da Solução de alarme devem ser compatíveis entre si, ou seja, o sistema de alarme monitorado, deve funcionar na integralidade e com aproveitamento total dos recursos disponíveis em cada equipamento que a compõe.

  - O software deverá ser instalado e operacionalizado em condições iguais em todas as estações de trabalho designadas pela CAIXA. O software fornecido poderá funcionar de forma centralizada no servidor.

  - O software deverá suportar MFA, aplicável no mínimo a perfis privilegiados e operadores, conforme criticidade.

  - O software deverá suportar integração com os serviços de diretório e identidade corporativa da CAIXA, incluindo: Microsoft Active Directory (AD), Microsoft Entra ID (Azure AD) e bases LDAP.

  - A solução deverá suportar autenticação e federação de identidade por meio dos seguintes protocolos:

- LDAP / LDAPS, para integração com diretórios Active Directory;

- SAML 2.0, para federação de identidade;

- OAuth 2.0 e OpenID Connect (OIDC), para autenticação e autorização moderna.

  - Todas as integrações deverão ocorrer por meios seguros, observando criptografia em trânsito de no mínimo TLS 1.3 ou superior [JC1.1] [AT1.2].

  - A solução deverá permitir autenticação centralizada (Single Sign-On – SSO), utilizando os provedores de identidade corporativa da CAIXA, sem necessidade de cadastro manual de usuários na aplicação.

  - A manutenção de repositório local de usuários será permitida apenas para contas técnicas, mediante justificativa formal e aprovação da CAIXA.

  - A solução deverá ser capaz de:

- Consumir grupos de usuários definidos nos diretórios corporativos (AD/Entra ID);

- Sincronizar automaticamente as associações entre usuários e grupos;

- Atualizar permissões de acesso de forma automática em caso de alteração nos grupos de origem.

  - A sincronização deverá ocorrer de forma periódica ou em tempo próximo ao real.

  - A solução deverá implementar controle de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control – RBAC), com as seguintes características:

- Permitir associação de grupos provenientes do AD/Entra ID a papéis (roles) da aplicação;

- Aplicar automaticamente permissões aos usuários com base nos grupos aos quais pertencem;

- Permitir definição de múltiplos níveis de privilégio (ex.: operador, supervisor, administrador).

- Suportar segregação de funções entre papéis

  - A solução deverá garantir que:

- Alterações de associação de usuários a grupos nos diretórios corporativos reflitam automaticamente na solução;

- Revogações de acesso sejam aplicadas sem intervenção manual.

- Sessões ativas possam ser invalidadas em caso de revogação de acesso;

  - A solução deverá suportar a aplicação das políticas de segurança definidas no provedor de identidade corporativo, incluindo:

- Autenticação multifator (MFA);

- Políticas de acesso condicional;

- Gestão de risco e bloqueio de acesso.

  - A solução deverá registrar, no mínimo, as seguintes informações relacionadas aos processos de autenticação e autorização:

- Identificação do usuário autenticado;

- Grupos de origem associados ao usuário;

- Papel (role) atribuído na aplicação;

- Data e hora do acesso;

- Origem do acesso (IP ou identificador equivalente).

  - A solução deverá permitir integração com a plataforma de monitoramento de segurança da CAIXA (SIEM – Security Information and Event Management), garantindo o envio contínuo de eventos de segurança relevantes.

  - A solução deverá suportar o encaminhamento de eventos ao SIEM por meio de padrões de mercado, incluindo:

- Syslog (RFC 5424 ou equivalente);

- CEF – Common Event Format;

- JSON estruturado (quando aplicável).

  - O envio dos eventos ao SIEM CAIXA deverá ocorrer em tempo quase real, com latência compatível com detecção e resposta a incidentes de segurança.

  - A indisponibilidade temporária do SIEM não comprometa o funcionamento da solução.

  - Os registros deverão ser protegidos contra alteração e mantidos conforme políticas de auditoria da CAIXA.

  - Toda a comunicação da solução de segurança com a rede de dados CAIXA deve utilizar protocolo de comunicação seguro (TLS 1.3 ou superior), de forma a garantir a segurança da ativação/desativação, monitoramento e operação do equipamento em forma remota pelas estações de trabalho autorizadas.

- CENTRAIS DE MONITORAMENTO REMOTO DA CAIXA

  - A Central de Monitoramento CAIXA é composta por 3 unidades e estão fisicamente instaladas nas cidades de São Paulo/SP, Recife/PE e Brasília/DF, podendo ser classificadas como Principal e de Contingência.

  - A gestão remota das Unidades é realizada por mais de uma CM, dividindo as Unidades por região de abrangência e subordinando, respectivamente, à Central de Monitoramento designada como responsável para cada abrangência.

  - O monitoramento remoto da solução de segurança ocorre através da comunicação entre o conjunto de periféricos, peças, acessórios e softwares instalados nas Unidades indicadas pela CAIXA e as Centrais de Monitoramento, de forma que um evento seja replicado simultaneamente na Central de Monitoramento Principal e na Central de Monitoramento de Contingência.

  - Em regime de contingência, a Central de Monitoramento pode gerir remotamente as Unidades de outra regional, além de tratar simultaneamente eventos da sua região original de abrangência, bem como, interromper este procedimento excepcional a qualquer tempo.

- LICENÇA DO SIGMA DESKTOP OU SIMILAR

  - Deverá ser contratada e mantida licença de uso do SIGMA DESKTOP ou outro software tecnicamente equivalente (similar) com todos os recursos abarcados, durante todo o período contratual, destinada à operação, visualização, tratamento e administração de eventos de alarme (intrusão/pânico/violação, etc, conforme integração), de modo a assegurar a continuidade operacional e a gestão completa do sistema de alarme e seus eventos.

  - Cada licença do SIGMA ou similar deverá abranger e recepcionar os eventos de todas as contas instaladas no parque do sistema de alarme, conforme número de painéis constantes no contrato.

  - A CONTRATADA deverá prover treinamentos técnicos e operacionais recorrentes, no mínimo em periodicidade mensal, destinados aos perfis de operadores, supervisores e administradores da solução, especialmente, quanto a operação correta e funções do SIGMA DESKTOP ou similar.

  - Quando do encerramento do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer backup do banco de dados à CAIXA para migração em novo contrato ou plataforma do SIGMA/similar.

  - Considera-se software similar aquele que atenda integralmente às funcionalidades mínimas descritas neste Termo de Referência, preservando o nível de automação, integração, desempenho e operação característicos da solução de referência.

6.5.1       O sistema deverá possuir, no mínimo:

a) Gestão centralizada e operação: Operar como plataforma única para gestão completa da central de monitoramento, com visualização integrada em tela única das ocorrências e processos operacionais e permitir controle total da operação, com tratamento de eventos e execução de atividades gerenciais em ambiente único;

b) Monitoramento em tempo real: Realizar monitoramento em tempo real de eventos de alarme, usuários, equipamentos e equipes operacionais, além de suportar alto volume de eventos simultâneos com resposta operacional imediata;

c) Integração com dispositivos e sistemas: Permitir integração com múltiplos fabricantes de equipamentos de alarme, sensores, sistemas de imagem e controle de acesso, além de garantir interoperabilidade com diferentes protocolos e dispositivos do mercado;

d) Gerenciamento de eventos e automações: Dispor de automação de eventos e rotinas operacionais (regras, agendamentos e tratamento automatizado), além de permitir configuração de respostas automáticas a eventos, incluindo acionamento de equipes ou sistemas;

e) Inteligência operacional (incluindo IA): Disponibilizar mecanismos inteligentes para apoio à decisão operacional, tais como priorização de eventos, automação de atendimento e geração assistida de registros e ocorrências. Caso não utilize IA, deverá comprovar funcionalidade equivalente de automação e priorização;

f) Comandos remotos e rastreabilidade: Permitir envio de comandos remotos às centrais de alarme e garantir rastreabilidade completa das ações (quem executou, quando e por qual motivo);

g) Controle de operações e equipes: Permitir gestão de equipes técnicas e táticas, inclusive com suporte a deslocamento operacional e atendimento de ocorrências, além de possibilitar integração com sistemas móveis ou módulos operacionais;

h) Interface e usabilidade: Possuir interface intuitiva e otimizada para operação, com acesso rápido às funcionalidades críticas e permitir navegação ágil e gestão eficiente das ocorrências;

i) Customização operacional: Permitir tratamento diferenciado de eventos conforme perfil do cliente, tipo de evento ou protocolo de atendimento e possibilitar configuração de regras específicas por unidade monitorada;

j) Comunicação e disponibilidade: Operar preferencialmente em arquitetura escalável, com alta disponibilidade e funcionamento contínuo (24x7), além de garantir comunicação segura e confiável entre central e dispositivos.

- SERVIDOR DE GERENCIAMENTO

  - O servidor de gerenciamento, sistema operacional, softwares de apoio (quando necessário), demais acessórios e periféricos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

  - Os requisitos de hardware e de software para funcionamento do servidor de gerenciamento devem ser definidos conforme a recomendação do fabricante da solução ofertada. O hardware (disco rígido, memória, processador e demais componentes) deverá ser compatível e com capacidade para gerenciar a solução de segurança sem interrupções, lentidão excessiva ou travamento de serviços, que impeça a operação e o gerenciamento remoto ininterrupto.

  - O servidor deverá possuir, no mínimo, duas fontes de alimentação interna redundantes e hot‑plug/hot-swap, de forma a garantir a continuidade de operação em caso de falha de uma das fontes.

    - Cada fonte deverá ser capaz de suportar integralmente a carga do servidor em caso de falha da outra, garantindo a continuidade operacional sem degradação de desempenho.

  - As eventuais licenças de todos os sistemas, inclusive sistema operacional, e firmwares caracterizam-se como adaptações necessárias e a CONTRATADA é responsável por fornecer a mídia de instalação do Sistema Operacional, além do manual para instalação e configuração do sistema no servidor (inclusive com configurações de firewall, portas de conexão entre outros, para funcionamento conforme as políticas de segurança de informação na rede CAIXA).

  - Toda a comunicação da solução de segurança com a rede de dados CAIXA deve utilizar protocolo de comunicação seguro, de forma a garantir a segurança da ativação/desativação, monitoramento e operação do equipamento em forma remota pelas estações de trabalho autorizadas.

  - A comunicação segura deverá ocorrer entre os módulos, painel de alarme, servidor e estação de trabalho cliente.

  - O software de gerenciamento e controle a ser instalado neste servidor fornecido e mantido pela CONTRATADA em ambiente CAIXA deverá possuir aplicação capaz de comandar o acionamento e gerenciar remotamente cada equipamento, assim como todo grupo de equipamentos instalados, ao mesmo tempo e em tempo real.

  - O servidor da solução de segurança e gerenciador do sistema deve ser instalado em ambiente indicado pela CAIXA. É responsabilidade da CONTRATADA fornecer, orientar, prestar suporte técnico e realizar as atualizações do sistema gerenciador no servidor, quando necessário, desde a primeira instalação e durante o período de vigência do contrato.

  - As atualizações serão efetuadas manualmente pela CONTRATADA, em decorrência de limitação de acesso à internet pela CAIXA.

  - Todas as funcionalidades de monitoramento, controle, logs e relatórios deverão estar acessíveis no servidor.

  - A documentação correspondente deve ser fornecida em português e acompanhada das correspondentes bibliotecas e protocolos de comunicação documentadas.

  - Devem ser fornecidos os acessórios e periféricos necessários para o manuseio completo do servidor e suas aplicações.

  - Deve possuir portas USB desbloqueadas para utilização pelos usuários.

  - Deve ser fornecido monitor com tela LCD ou LED ou tecnologia superior, tamanho mínimo de 27 polegadas, resolução Full HD ou superior, IPS e taxa de atualização mínima de 100Hz.

  - Deve ser fornecido teclado ABNT2, com ou sem fio, com conexão USB.

  - Deve ser fornecido Mouse óptico com scroll (roda de rolagem) com ou sem fio, com conexão USB.

- ESTAÇÃO DE TRABALHO (MICROCOMPUTADOR)

  - Hardware (disco rígido, memória, processador e demais componentes) compatível e com capacidade para gerenciar a solução sem interrupções, lentidão excessiva ou travamento de serviços, que impeça a operação e o gerenciamento remoto ininterrupto.

  - Deve ser compatível com os softwares ofertados e atender os requisitos técnicos recomendados pelos fabricantes, para pleno funcionamento.

  - Devem ser fornecidos acessórios e periféricos necessários para o manuseio completo do servidor e suas aplicações.

  - Deve ser fornecido monitor com tela LCD ou LED ou tecnologia superior, tamanho mínimo de 27 polegadas, resolução Full HD ou superior, IPS e taxa de atualização mínima de 100Hz.

  - Deve ser fornecido teclado ABNT2, com ou sem fio, com conexão USB.

  - Deve ser fornecido Mouse óptico com scroll (roda de rolagem) com ou sem fio, com conexão USB.

  - As integrações com os dispositivos/equipamentos dentro da rede interna da CAIXA devem ocorrer por meio de componentes de softwares instalados no ambiente da CAIXA, em equipamentos fornecidos pela CONTRATADA.

  - A instalação dos sistemas operacionais nas estações de trabalho que compõem a solução deverá ser realizada utilizando imagens padronizadas fornecidas pela CAIXA, conforme diretrizes de segurança, configuração e baseline corporativo

- DA SOLUÇÃO

  - SWITCH GERENCIÁVEL

    - O equipamento deverá possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 Mbps padrão PoE.

    - Deverá possuir, no mínimo, 02 (duas) portas adicionais para uplink, podendo ser 10/100/1000Base-T, 1000Base-X ou portas combo.

    - Ser, no mínimo, gerenciável, de camada 2, devendo disponibilizar interface de gerenciamento em modelo cliente-servidor, por meio de cliente web acessado via navegador compatível com padrões atuais, além de suportar protocolos de administração e segurança.

    - Suportar tabela de endereços MAC com, no mínimo, 8K entradas.

    - Suportar protocolos de administração e segurança, incluindo SNMP v1/v2c/v3, HTTPS e VLANs (mínimo 4K).

    - O equipamento deve possuir proteção contra descargas elétricas e proteção contra furtos.

  - RECEPTORAS DE EVENTOS DE ALARME

    - Contempla o fornecimento, instalação, configuração e licenciamento de receptora de eventos de alarme, destinado ao recebimento, processamento e encaminhamento de eventos provenientes de painéis de intrusão instalados nas unidades da CAIXA.

    - Deverá ser fornecido o hardware ou solução via software compatível com ambiente computacional padrão de mercado, como sistemas Microsoft Windows.

    - Deverá receber eventos enviados por painéis de intrusão através de comunicação IP (Ethernet) e telefonia celular 4G/5G.

    - Apresentar os eventos recebidos em interface operacional em ordem cronológica.

    - Disponibilizar interface de operação em modelo cliente-servidor ou acessível por meio de navegador web compatível com padrões atuais.

    - Permitir acesso simultâneo de múltiplos usuários autenticados.

    - Exibir, em tempo real, eventos, status de comunicação e notificações operacionais essenciais.

    - Encaminhar os eventos recebidos para o sistema de monitoramento da CAIXA por meio de protocolos de saída padronizados, sem exigência de formato proprietário.

    - Possuir mecanismo de failover automático para garantir continuidade da recepção de eventos em caso de falha do servidor principal.

    - Manter integridade dos eventos durante a troca automática entre servidores.

    - Utilizar criptografia reconhecida internacionalmente para transmissão de eventos entre painéis e servidores.

    - Permitir registro e auditoria de acessos e operações críticas.

    - A solução deverá operar em ambiente com, no mínimo:

  - Processador de desempenho equivalente a Intel Core i7 de mercado;

  - 16 GB de memória RAM;

  - 500 GB de armazenamento disponível;

  - Interface de rede Ethernet 1 Gbps;

  - Sistema operacional Microsoft Windows 10 ou Windows Server 2019/2022.

    - Pode ser operado em ambiente virtualizado com requisitos equivalentes.

    - Deve possibilitar a expansão de capacidade de contas através de licenças, conforme necessidade da CAIXA.

    - As atualizações corretivas e de segurança deverão estar incluídas durante o período contratual.

  - RACK 19”44U COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO (2 COOLERS)

    - Deverá ser fornecido rack padrão 19 polegadas (19”), com 44U de altura, dupla ventilação forçada (2 coolers) e acessórios, destinado à instalação de equipamentos de um sistema de recepção e processamento de alarmes de intrusão, garantindo organização, segurança física e adequada circulação de ar.

    - O rack deve atender, no mínimo, aos seguintes padrões e normas técnicas:

    - EIA/TIA-310-D – Padrão para montagem de equipamentos em racks de 19”;

    - IEC 60297 – Padronização mecânica de gabinetes rack;

    - ABNT NBR 15247 – Gabinetes metálicos para equipamentos eletroeletrônicos;

    - Normas de segurança elétrica vigentes no Brasil (INMETRO/ABNT);

    - Deve ser fornecido com 2 coolers instalados e 2 réguas de tomadas (PDU) com, no mínimo, oito tomadas padrão NBR 14136, proteção contra surtos, além de todos os kits de aterramento, parafusos, arruelas e demais conjuntos necessários para atendimento da ABNT.

    - O material da estrutura do rack deve ser de aço carbono SAE 1020, com espessura mínima de 1,2 mm, possuir tratamento anticorrosivo de pintura epóxi a pó com acabamento fosco ou micro texturizado, possuir painéis laterais removíveis com travas ou parafusos, e base compatível com instalação em piso, com opcional de pés niveladores e/ou rodízios reforçados com travas.

    - A porta frontal deve ser preferencialmente de chapa micro perfurada (mesh) metálica, mas pode ser em vidro temperado ou policarbonato de alta resistência, e deve possuir estrutura metálica reforçada e sistema de fechadura com chave.

    - A porta traseira deve ser de chapa metálica ventilada (perfurada), com área mínima de 60% de ventilação e sistema de fechadura com chave.

    - O sistema de ventilação deve ser composto por, no mínimo, 2 coolers instalados na parte superior ou inferior, com vazão mínima maior ou igual a 110 CFM, nível de ruido menor ou igual a 45 dB, alimentação 110/220V (bivolt automática ou com chave seletora), conector de alimentação padrão IEC e proteção contra poeira.

    - Deve também possuir sistema de aterramento unificado, perfis e chapas sem rebarbas ou superfícies cortantes e grau de proteção IP20 ou superior.

  - CENTRAL DE TRANSMISSÃO (COMPLETA COM TODOS OS PERIFÉRICOS)

    - A central de transmissão é composta pelo painel de alarme, fontes principal e auxiliares, demais transformadores necessários, placas de expansão de zonas, baterias estacionárias VLRA, módulos de interface de rede IP e celular (4G/5G), resistores, relés, cabeamento, canaleta de organização de cabos, gabinete de aço com pintura eletrostática e sua placa de montagem, além de todos os demais itens necessários que não sejam sensores descritos em outros itens, teclados e sirenes.

    - O painel de alarme principal e o módulo celular(4G/5G) devem estar acondicionados em gabinetes de aço separados, devendo tais gabinetes possuir tamanho compatível com o acondicionamento ideal de todas as placas, periféricos, baterias e demais acessórios necessários a solução.

    - Os gabinetes de aço que protegem a central de transmissão, tanto o do painel de alarme principal quanto o do módulo celular(4G/5G), devem estar de acordo com a NBR IEC 61439.

    - Suas chapas de aço devem possuir espessura adequada em pintura eletrostática epóxi-pó ou equivalente, placa de montagem com canaletas e acessórios apropriados, ser resistente a corrosão, possuir graus de proteção mínimo IP54 e IK07, ter blindagem adequada para evitar interferências eletromagnéticas, possuir vedação com gaxetas intactas e contínuas, ser montado respeitando-se as normas quanto às distâncias de isolação e escoamento, além de possuir validação de proteção contra choque elétrico.

    - No caso de impossibilidade de funcionamento do módulo celular(4G/5G) na parte interna da unidade, deverá ser fornecido gabinete de aço com grau de proteção mínimo IP65, devendo a CONTRATADA instalá-lo em ambiente externo junto com o módulo celular(4G/5G), seus periféricos e acessórios a fim de viabilizar tal disponibilidade de sinal.

    - Para cada parte da central de transmissão (painel de alarme principal e módulo celular(4G/5G) devem ser fornecidas, no mínimo, 2 baterias estacionárias VLRA, sendo que cada central de transmissão possuirá, no mínimo, 4 baterias no total. Cada bateria deve ter capacidade mínima de 18 Ah, devendo a contratada ampliar o número de baterias e/ou fornecer de maior capacidade de carga caso o sistema assim o exija devido ao número de equipamentos que o compõem, considerando sempre que as baterias deverão sustentar o sistema em StandBy por 48 horas consecutivas.

    - Cada central de transmissão deverá possuir incluso em seu custo, no mínimo, 2(duas) interfaces de sistema sem fio, sendo uma receptora e um repetidor ou as duas receptoras. Considerando o porte das unidades, mediante comunicação à CAIXA, os quantitativos poderão ser redistribuídos.

    - Poderá ser exigida pela CAIXA, a qualquer tempo, comprovação documental de todas as especificações descritas neste TR (Termo de Referência).

  - PAINEL DE ALARME

    - O painel de alarme é a placa principal responsável por gerenciar todos os recursos que compõem o sistema de alarme monitorado instalado na Unidade.

    - Módulo de interface para rede IP (Ethernet), para comunicação com a central de monitoramento, é indissociável do painel de alarme;

    - A CONTRATADA deverá considerar o painel e seus periféricos como um conjunto único e integrado.

    - A quantidade de periféricos deverá ser dimensionada de acordo com:

    - O número de saídas disponíveis no painel;

    - As placas de expansão que compõem a solução proposta.

.

    - Pode ser integrada a outro componente da solução ou ser instalado de forma individual.

    - O local de instalação deverá ser informado pela Área de Segurança CAIXA.

    - Todas as características do painel de alarme devem ser compatíveis com os acessórios fornecidos e com a alimentação local, incluindo a tensão de alimentação e o consumo de corrente, de modo a manter a solução funcional e com a possibilidade de uso de todas as funcionalidades, por tempo integral e sem ônus adicionais à CAIXA.

    - Ser instalado e protegido por gabinete de parede com chapas de aço de espessura adequada em pintura eletrostática epóxi-pó ou equivalente, placa de montagem com canaletas e acessórios apropriados, ser resistente a corrosão, ter blindagem adequada para evitar interferências eletromagnéticas, possuir vedação com gaxetas intactas e contínuas, ser montado respeitando-se as normas quanto às distâncias de isolação e escoamento, além de possuir validação de proteção contra choques elétricos.

    - Deve possuir tamper, indicando abertura do gabinete não autorizada ou sua retirada, emitindo som no local de instalação e enviando o evento correspondente para o software de gerenciamento remoto.

    - Possibilitar controle e acionamento de, no mínimo, 3 outros equipamentos remotamente, através de automação, tais como abertura de portas, acionamento de sirenes, controle de iluminação etc. Também deve possibilitar ampliação de portas PGM além das já disponíveis no painel.

    - Possibilitar a criação e back-up de regras e scripts de segurança e, através da gravação no painel, garantir o funcionamento em estado offline e distribuir a inteligência em diversas camadas do sistema (ponta, gerenciador e servidores).

    - Os sistemas de alarme de intrusão devem ser reforçados com equipamentos baseados em redes neurais e inteligência artificial embarcadas e integradas. Mesmo sem conectividade, as principais diretrizes de acesso, automação, alarmes e monitoramento devem continuar ativas e operacionais. Exemplos disso incluem a mudança de ambiente na tesouraria, cofres abertos, engenharia social nos Terminais de Atendimento ao Cliente (TAA), aumento de filas, contagem de clientes e a ambiência da agência, além do monitoramento das agências custodiadas.

    - Deve possibilitar o particionamento dos ambientes, sendo, no mínimo, 16 partições, viabilizando, assim, o gerenciamento de grupos de zonas e ambientes, possibilitando tanto o arme quanto o desarme com senhas diferentes e horários diferentes em cada partição.

    - Cada sensor deve ser obrigatoriamente correspondente a 01 (uma) zona individual e inconfundível com outras, de forma que seja possível identificar, a partir do disparo do sensor, a zona exata no ambiente determinado, que gerou o evento de disparo.

    - Possibilitar a expansão para a quantidade de zonas necessárias de forma que cada sensor/dispositivo/periférico envie para o painel de alarme e, que, subsequentemente, enviará para a Central de Monitoramento um evento correspondente a uma funcionalidade, de forma distinta, individualizada e inconfundível com outra funcionalidade ou outro sensor/dispositivo/periférico, de forma que a Central de monitoramento receba e possa identificar todos os eventos de forma individualizada.

    - A solução deve possibilitar, ainda, a identificação da zona correspondente a cada equipamento/sensor/dispositivo/periférico, de forma individualizada, de forma que a Central de Monitoramento, ao receber eventos, possa identificar cada funcionalidade, de cada tipo de equipamento, de cada zona, de cada partição, de forma individualizada e única.

    - A expansão de equipamentos será realizada com as placas de expansão, conforme a necessidade do projeto em cada Unidade CAIXA.

    - Possuir sistema alternativo de energia elétrica, para o caso de falta de suprimento pela rede pública.

    - O sistema alternativo deve ser através de bateria selada estacionária, específica para centrais de alarme, não sendo admitido o uso de baterias veiculares adaptadas.

    - A capacidade do sistema alternativo de suprimento deve manter integralmente as condições de funcionamento e operação da solução por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas consecutivas, no modo stand by.

    - A critério da CAIXA, todas as baterias poderão ser substituídas por novas antes final do período de vigência contratual com apresentação de cronograma e comprovação através de documentação com NF e demais documentos que possibilitem identificar o número de série de cada bateria fornecida validado pelo fabricante.

    - Uma vez descarregadas as baterias, o sistema de fontes, tanto principal quanto auxiliar, devem possibilitar seu recarregamento completo em até 24 horas.

    - A capacidade do sistema alternativo deve ser supervisionada e reportada ao sistema de monitoramento de alarme, para o operador da Central de Monitoramento Principal e de Contingência.

    - Os custos com aparelhagem, acessórios, dispositivos e equipamentos necessários à instalação dos meios de comunicação, da Central de Transmissão são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo ônus à CAIXA.

    - A central de transmissão deverá ser interligada à Central de Monitoramento pelas vias de comunicação, conforme descritas neste documento.

    - Deve possuir sistema de manutenção de memória permanente para manter a programação do sistema.

    - Os sensores devem ser integralmente compatíveis e interoperáveis com o painel de alarme e os demais componentes do sistema, assegurando pleno funcionamento de todos os recursos, a interação entre os dispositivos e a padronização tecnológica.

    - Deve possuir sistema de autodiagnóstico/varredura do perfeito funcionamento dos sensores, sirene (SI), bateria, alimentação elétrica da rede pública, acionadores, vias de comunicação, módulos de comunicação e expansão de setores, e emitir notificação instantânea à Central de Monitoramento.

    - Supervisionar os expansores de entradas e saídas (PGM) transmitindo instantaneamente eventos à Central de Monitoramento Principal e de Contingência, em caso de falhas.

    - A Central de Monitoramento Principal e de Contingência receberão os eventos da solução pelo sistema de monitoramento e deverão conseguir comandar procedimentos e ações de forma remota nos equipamentos periféricos.

    - A central de transmissão deve ser capaz de promover supervisão das vias de comunicação, inclusive com teste periódico – keep alive – além de identificar e comunicar defeitos e falhas na capacidade de comunicação das vias, individualmente.

    - No caso de defeito ou falha na capacidade de comunicação de uma via ou mais vias, a via que estiver funcionamento normalmente deverá ser capaz de identificar instantaneamente e reportar imediatamente à Central de Monitoramento Principal e de Contingência o defeito das vias problemáticas, além de manter o sistema de alarme monitorado funcionando normalmente.

    - Permitir a interligação de, no mínimo, 04 (quatro) teclados de alarme para operação em um mesmo sistema de alarme monitorado.

    - Possibilitar a integração com sistemas de terceiros, além dispositivos de automação (sistema biométrico, leitores de proximidade, teclados numéricos, fechaduras mecânicas e eletromagnéticas etc..), com, no mínimo, 10 (dez) portas.

    - Permitir programação de agendamento de horário para ativação e desativação de partições, acionamento de intertravamento de dispositivos (por exemplo, portas de acesso a ambientes) automaticamente, mediante a programação, independente em cada uma das partições, em horários previamente definidos pelo usuário do sistema de alarme na Unidade CAIXA, que será implementada quando da instalação do equipamento.

    - A solução deve permitir que os equipamentos sejam programados para armar e desarmar automaticamente ou manualmente em um determinado horário pré-definido pelo usuário.

    - Possibilitar o cadastro de senhas distintas, pessoais e intransferíveis, para cada usuário local, sendo que cada usuário deverá possuir uma senha de uso rotineiro e uma senha de uso em modo coação, também distintas uma da outra.

    - Devem ser considerados, no mínimo, 100 (cem) usuários distintos localmente em cada Unidade.

    - A Central de Monitoramento deve receber eventos distintos para quando forem utilizadas senhas de rotina e senhas em modo coação pelos usuários lotados nas Unidades, de forma que, no caso desta última, possa perceber risco iminente e adotar as medidas emergenciais de reação.

    - Permitir a auditoria pela Central de Monitoramento remoto de uma operação de arme e desarme das partições, registrando o usuário que a executou, o tipo da operação, o que foi alterado, além do dia, mês, ano, hora, minuto e segundo em que a operação foi realizada.

    - Quando um dispositivo, zona ou partição apresentar problema que impossibilite o arme do sistema de alarme adequadamente, deve ser possível ao usuário local ou remoto realizar a anulação daquele dispositivo, zona ou partição, armando os demais normalmente.

    - Esta condição, arme com anulação, deve ser reportada à Central de Monitoramento pelo sistema de gerenciamento remoto.

    - A solução deve permitir que as partições sejam programadas para armar automaticamente em um determinado horário pré-definido pelo usuário.

    - Quando uma partição estiver programada para armar automaticamente em um determinado horário, e seu arme respectivo não for realizado previamente pelo usuário da Unidade de forma manual, a solução deve permitir o arme automático no horário previamente configurado.

    - O Alarme automático deve ser reportado como evento específico para a Central de Monitoramento pelo sistema de gerenciamento remoto.

    - Permitir o cadastramento de sensores e dispositivos sem fio.

    - Possibilitar a supervisão de bateria, interferência de rádio frequência e supervisão de tamper dos equipamentos que possuam esta funcionalidade.

    - Deve possuir integração com os tipos de sensores e equipamentos descritos neste documento, além de ser integrável com os acessórios apresentados na proposta comercial e, eventualmente, com equipamentos que substituam outros equipamentos já instalados, conforme as condições previstas neste documento.

    - Deve ser capaz de transmitir, no mínimo, todos os eventos e comandos remotos constantes neste documento.

    - A CONTRATADA fornecerá e manterá atualizada, a lista de comandos que podem ser transmitidos às centrais, sendo que o protocolo ou a forma de acionamento adotado deve, obrigatoriamente, possuir:

    - Autenticação da origem das conexões, utilizando chaves/senhas de autenticação;

    - Garantia de origem dos comandos à central;

    - Sinal de acknowledge da recepção do comando;

    - Sinal de acknowledge da execução do comando;

    - Código de erro no caso de falha do comando.

    - Deve possibilitar a ativação e desativação, por meio de comando remoto pela Central de Monitoramento Principal e de Contingência – e de forma autônoma, conforme acionamento de detecção ou disparo de sensores e equipamentos que compõem o sistema de alarme – de, no mínimo, 04 (quatro) equipamentos eletrônicos, através de automação, conforme previstos neste documento.

    - Possuir indicadores de funcionamento dos sensores e sistemas (normal/defeito) no próprio visor.

    - Possibilitar a expansão de zonas e do quantitativo de sensores e acionadores que compõem a solução de sistema de alarme monitorado.

    - Permitir a supervisão, pela Central de Monitoramento Principal e de Contingência, do funcionamento das vias de comunicação, configurável para períodos diferentes, como, por exemplo, para comunicar de 01 (um) em 01 (um) minuto, até a cada a cada 24 horas.

    - Supervisionar os dispositivos sem fio previstos neste documento.

    - A supervisão deve ocorrer para estado de bateria (baixa), nível e perda de sinal e eventuais interferências.

    - O painel de alarme deve ser certificado conforme EN 50131 ou ou certificação européia equivalente;

    - Suportar a integração com VMS (Video Management System), BMS (Business Management System), PSIM (Physical Security Information Management) e software integrador de terceiros, a exemplo de SDK (Software Development Kit) - OPC, BACNET, MODE BUS e protocolos abertos ou de mercado, através de adaptador Ethernet integrado.

  - INTERFACES SEM FIO – RECEPTORA E REPETIDOR

    - Tanto as receptoras quanto os repetidores devem ser compatíveis com o painel de alarme e homologados pelo fabricante;

    - Deverá possuir supervisão através do painel de alarme.

  - MÓDULO DE EXPANSÃO DE SAÍDA PGM (OUTPUT)

    - Deve ser compatível com o painel de alarme ofertadas e homologadas pela fabricante do painel de alarme;

    - Para fins de fornecimento, instalação e acréscimo, teremos que 1(um) módulo de expansão de saídas PGM equivale a 1(uma) placa de 8(oito) saídas ou 2(duas) placas de 4(quatro) saídas com relés com capacidade mínima de 3 Ampères a 24V em corrente contínua.

    - Devem possibilitar a expansão/adição de equipamentos, bem como, a interconexão de equipamentos externos da CAIXA ao painel de alarme para gerenciamento através do painel de alarme ofertada pela CONTRATADA;

    - Devem possibilitar o gerenciamento remoto dos dispositivos conectados em cada uma das saídas, bem como, quando for o caso, a automação para acionamento remoto de outros dispositivos eventualmente conectados no painel de alarme, inclusive equipamentos de propriedade da CAIXA;

    - As placas e módulos de expansão deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e interligados ao painel de alarme e a instalação e parametrização seguirão orientações da CONTRATANTE.

  - MÓDULO DE EXPANSÃO DE ENTRADA (INPUT)

    - Deve ser compatível com o painel de alarme ofertado e com a solução, e homologado pela fabricante;

    - Fornecer pelo menos 8 entradas para zonas físicas;

    - O custo dos módulos de expansão de entrada na instalação inicial está incluso no custo da central de transmissão, devendo ser dimensionado através dos quantitativos de sensores envolvidos.

  - FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

    - Deve ser compatível com o painel de alarme ofertado e com a solução, sendo também homologado pela fabricante;

    - Deve possuir capacidade para no mínimo 1 bateria e alimentação do módulo celular (4G/5G);

    - Assim como deve ocorrer pelo painel de alarme, a fonte auxiliar deve ter a capacidade de recarregar as baterias em até 24 horas;

    - Também deve possibilitar o supervisionamento das baterias.

  - SENSOR DE DETECÇÃO DE PRESENÇA – DUPLA TECNOLOGIA (INFRAVERMELHO E MICROONDAS) – COM TECNOLOGIA ANTIMASCARAMENTO – COM FIO

    - Possuir a detecção conjunta e combinada dos sensores Micro-ondas e PIR, para evitar disparos falso-positivos;

    - Possuir proteção contra disparos falsos causados por luz branca;

    - Possibilitar ajuste de alcance da detecção do canal micro-ondas;

    - Alcance mínimo do sensor de 15m x 15m (metros);

    - Possuir tecnologia de detecção de antimascaramento;

    - Possuir tecnologia anticamuflagem de corpo humano, ajustando a sensibilidade conforme a temperatura ambiente;

    - Deve possuir tecnologia de ajuste automático de temperatura de forma que a sensibilidade do sensor aumente quando a temperatura do ambiente se aproximar da temperatura do corpo humano e reduza quando a temperatura do ambiente se afastar da temperatura do corpo humano;

    - Chave antiviolação (tamper) de tampa e parede;

    - Imunidade a correntes de ar e proteção do elemento ótico contra insetos;

    - Programação local por interruptor (DIP, Trimmer, Trimpot, Jumper etc.);

    - Sensor com tecnologia look down zone ou equivalente;

    - Altura de instalação a partir de 2m (metros), sem a necessidade de ajustes adicionais;

    - Deverá possuir resistores fim de linha ou tecnologia de barramento;

    - Possibilitar a ativação e desativação remota do LED de teste de passagem;

    - O sensor deve ser certificado conforme EN 50131 de Grade 3 ou certificação européia equivalente;

  - SENSOR DE DETECÇÃO DE PRESENÇA EXTERNO – DUPLA TECNOLOGIA (INFRAVERMELHO E MICROONDAS) – COM FIO

    - Possuir a detecção conjunta e combinada dos sensores Micro-ondas e PIR, com pelo menos 3 canais, para evitar disparos falso-positivos;

    - Possibilitar ajuste de alcance da detecção do canal micro-ondas;

    - Alcance mínimo do sensor de 12 m (metros);

    - Chave antiviolação (tamper) de tampa e parede;

    - Imunidade a correntes de ar, insetos e pequenos animais;

    - Programação local por interruptor (DIP, Trimmer, Trimpot, Jumper etc.);

    - Resistente a intempéries e exposição ao tempo;

    - Classificação IP 54 ou superior;

    - O sensor deve ser certificado conforme EN 50131 Grade 2 ou superior ou certificação européia equivalente.

  - SENSOR DE DETECÇÃO MAGNÉTICO

    - Deve ser do tipo com fio;

    - Adequado para fixação em portas e janelas;

    - Contato do tipo NF;

    - GAP de abertura a partir de 2 (dois) e até 6 (seis) cm;

    - Deve ser instalado e fixado com parafusos;

    - O sensor deve ser certificado conforme EN 50131 ou certificação européia equivalente.

  - SENSOR DE DETECÇÃO DE QUEBRA VIDRO

    - Deve ser do tipo com fio;

    - Sensor para identificação de quebra de, no mínimo, vidros dos tipos planos, laminados e temperados;

    - Possuir microprocessador para análise dos sinais recebidos, distinguindo o som de quebra real de vidro e ignorando outros sons ao redor, evitando, assim, falsos alarmes;

    - Possuir detecção de frequências específicas associadas à quebra de vidros;

    - Possuir raio de detecção mínimo de 7 (sete) metros;

    - Operar em temperatura entre 0ºC e 49ºC;

    - O detector de quebra de vidro deve ser instalado no teto ou nas paredes perpendiculares ou opostas a área envidraçada. Cabendo  a CONTRATADA verificar o funcionamento do sensor com o uso de ferramenta apropriada de simulação do som da quebra da vidraça e ajustando a posição do detector, se for o caso, antes de dar a instalação por concluída;

    - Com identificação de abertura (tamper) para a central de monitoramento;

    - Possuir led indicativo para teste de funcionamento.

    - O sensor deve ser certificado conforme EN 50131 ou certificação européia equivalente.

  - SENSOR DE FUMAÇA COM FIO

    - Sensores que possuam tecnologia para avaliar e identificar fumaça oriunda de incêndio e do uso de equipamentos ou ferramentas que produzam ou utilizem chama ou calor e, consequentemente, produzam fumaça.

    - Deve possuir sensor óptico, térmico;

    - Temperatura de operação de 0˚ a 45º C;

    - O sensor deve ser certificado conforme EN 54 ou certificação europeia equivalente.

  - SENSOR DE DETECÇÃO DE VIBRAÇÃO ELETRÔNICO COM FIO

    - Sensor para detectar tanto vibração quanto impacto na superfície onde for instalado;

    - Deve ter capacidade para identificar tentativa de rompimento da superfície onde estiver fixado, realizada por instrumento de perfuração ou impacto;

    - Detecção inteligente de vibração de 3 eixos;

    - Possuir led indicativo para teste de funcionamento;

    - Sensor deve possuir Raio de Operação de 1,5m quando instalado em concreto e de 3m quando instalado em chapa de aço;

    - Possuir recurso de autoaprendizagem para auxílio do ajuste do nível de sensibilidade durante a instalação;

    - Chave de Antiviolação da Tampa;

    - Definições de sensibilidade através de interruptores (DIP, Trimmer, Trimpot, Jumper etc.) ou por software;

    - Temperatura de operação de 0 a 55º C.

    - Deve possuir certificação europeia.

  - ACIONADOR REMOTO DE ALARME- SEM FIO

    - Acionador portátil de alarme tipo chaveiro remoto sem fio;

    - Com supervisão de bateria que permita ao painel de alarme identificar o status de nível baixo de bateria, bem como quando não houver mais bateria no dispositivo;

    - Possuir luz indicativa de envio de sinal;

    - Bateria de lítio, com duração mínima equivalente ao tempo de vigência do contrato, ou, caso o tempo de bateria não alcance a vigência integral do contrato, a CONTRATADA deverá repor as baterias sem ônus adicional à CAIXA, sempre que estas reportarem nível baixo;

    - Possuir mecanismos para que cada acionador e seus respectivos acionamentos sejam identificados individualmente pela Central de Monitoramento;

    - O acionador deve possuir apenas 01 (um) único botão para acionamento;

    - Devem ser instalados receptores/repetidores de sinal que garantam a plena comunicação dos acionadores com o painel de alarme, a partir de qualquer local no interior da Unidade;

    - Permitir o acionamento da Central de Transmissão do sistema de alarme de maneira silenciosa e discreta;

    - Deve ser supervisionado automaticamente pelo painel de alarme, não dependendo do usuário, para verificar o nível baixo de carga das baterias, havendo transmissão de um aviso para a Central Transmissora e consequentemente para a Central de Monitoramento sobre o status da bateria;

    - Deve possuir dimensões reduzidas para ser portado de maneira discreta pelo usuário;

  - ACIONADOR FIXO DE ALARME – COM FIO

    - Acionador de alarme do tipo fixo, com fio, a ser instalado ou fixado em paredes de concreto, drywall ou superfícies metálicas, em local de fácil acesso e visualização;

    - Deverá possuir um único botão com cor ou sinalização que o diferencie visualmente do resto do corpo do equipamento;

    - Obrigatoriamente conformidade com a certificação de segurança EN50131 ou UL 636 ou ainda certificação europeia equivalente.

  - SIRENE PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

    - Sirene tipo piezoelétrica, respeitando os limites da legislação de 110 dB a 1 (um) metro de distância do equipamento, com programação para funcionamento de 01 até 20 minutos quando da ocorrência de corte de energia;

    - Deve ser instalada em CAIXA blindada, a ser fornecida pela CONTRATADA, de forma que o compartimento seja resistente a intempéries, o seu acesso físico seja dificultado e de modo que a fiação não fique visível;

    - Possuir chave com fechadura para desativação em caso de corte ou manutenção;

    - Proteção contra abertura desautorizada e contra retirada da parede (tamper de abertura e de parede);

    - As sirenes deverão ser posicionadas em local discreto;

    - Deve possibilitar a detecção e posterior envio de evento para a Central de Monitoramento, quando ocorrer as seguintes condições:

    - Detectar a abertura da caixa de proteção;

    - Detectar a remoção da sirene do seu local de fixação.

  - TECLADO DE ALARME NUMÉRICO

    - Teclado de alarme numérico, deve possuir mensagens em texto, menu, personalização de funções, bloqueio/desbloqueio manual de setores com mensagens em português e visor de cristal líquido (LCD) ou tecnologia superior, para bloqueio/desbloqueio manual de setores e ativação/desativação da proteção noturna do sistema de alarme do local vigiado, somente através de senhas individuais e pessoais;

    - Possibilitar o cadastro de senhas comuns e de “coação” para no mínimo 100 posições de usuários, com capacidade de gerenciamento distinto entre um tipo e outro de senha;

    - Teclado deve possuir teclas dedicadas para acessos rápidos que permitam acionamento de dispositivos;

    - Indicar as mensagens de texto em português.

  - VIAS DE COMUNICAÇÃO

    - As vias de comunicação devem ser compatíveis com a central de transmissão contratada e funcionar de forma independente, ou seja, cada via de comunicação deve ser capaz de receber e transmitir eventos integralmente e de forma individualizada, bem como de receber e transmitir comandos remotos integralmente.

    - Identificar e reportar para o sistema de monitoramento remoto os problemas nas demais vias de comunicação.

    - Devem realizar a comunicação integral de eventos e comandos remotos entre a Central de Monitoramento Principal e de Contingência e os sistemas de alarme monitorados.

    - Ser capazes de transmitir, simultaneamente e concomitantemente, para e a partir da Central de Monitoramento Principal e de Contingência, todos os eventos ou comandos remotos.

    - Quaisquer módulos de comunicação independentes (separados) do painel de alarme deverão possuir fonte de alimentação e bateria exclusiva com autonomia mínima igual à bateria auxiliar da solução, além de proteção contra violação, proteção da interligação entre o módulo e o painel de alarme, e ser monitorados ininterruptamente.

    - A via de comunicação prioritária será a rede IP (TCP/IP – UDP/IP).

    - Toda comunicação deverá ocorrer por conexão protegida com TLS 1.3 ou superior.

    - A via de comunicação secundária será a 4G/5g LTE e deverá ser mantida pela CONTRATADA durante todo o período contratual, devendo seu custo estar incluso no item de manutenção, disponibilidade de sistema e suporte técnico 24 horas.

    - Para instalação desta via, a CONTRATADA deverá obedecer às indicações informadas pela Área de TI da CAIXA;

    - Deverá seguir a arquitetura exemplificada a seguir: A via de comunicação IP deverá funcionar conforme as políticas de segurança de TI da CAIXA, tanto lógicas quanto físicas, de forma a impedir a exposição da rede de dados interna contra acessos externos desautorizados.

    - Transmitir eventos e receber comandos remotos através da rede TCP/IP da CAIXA, respectivamente, para e a partir da Central de Monitoramento Principal e de Contingência.

    - A via de comunicação deverá ser estabelecida e configurada de forma que a comunicação de dados ocorra exclusivamente entre os sistemas de alarme monitorados e a Central de Monitoramento Principal e de Contingência.

    - O servidor responsável pela recepção dos eventos enviados pelo sistema de alarme monitorado das Unidades fica instalado em local indicado pela CAIXA, tanto para a Central de Monitoramento Principal como para a Central de Monitoramento de Contingência, cabendo à CAIXA, a qualquer tempo, solicitar o remanejamento dos equipamentos para outros locais.

    - Neste caso, caberá à CONTRATADA providenciar o remanejamento e as novas configurações, se necessário, de forma que o serviço continue disponível e operacional, e sem custos adicionais à CAIXA.

    - Quando houver necessidade de atualização de softwares e firmwares para continuidade da comunicação de dados entre os sistemas de alarme monitorados e a Central de Monitoramento Principal e de Contingência, a CONTRATADA deverá realizá-lo sem qualquer ônus à CAIXA.

    - Quaisquer outros custos necessários à implementação da via de comunicação IP serão realizados sem ônus adicionais à CAIXA.

    - A arquitetura e composição da solução ofertada deve possuir uma via de comunicação redundante.

  - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE ALARME

    - Deverá funcionar de forma centralizada no servidor, desde que apresentada previamente a topologia para análise e aceitação da TI CAIXA.

    - Deverá ser conteinerizada, facilitando sua distribuição e execução por meio de containers Docker.

    - A plataforma deverá ser multi-inquilino (multitenant).

    - Os requisitos de hardware e de software para funcionamento do servidor devem ser definidos conforme a recomendação do fabricante do software de gerenciamento.

    - A plataforma deverá ser operacionalizada em condições iguais em todas as estações de trabalho designadas pela CAIXA.

    - A plataforma poderá funcionar de forma centralizada no servidor, desde que apresentada previamente a topologia para análise e aceitação da TI CAIXA.

    - Os requisitos de hardware e de software para funcionamento do servidor devem ser definidos conforme a recomendação do fabricante da plataforma de gerenciamento.

    - A solução de segurança implantada fará parte da estratégia de monitoramento integrado de segurança para realização do monitoramento de ambientes e intervenções à distância no aparato de segurança nas unidades da CAIXA, ampliando os mecanismos de controle do risco operacional para as pessoas e ambientes. A sua utilização será feita nas centrais de monitoramento próprio da Instituição.

    - O cliente de monitoramento e controle será acessado pelas estações de monitoramento da Central de Monitoramento e deverá comandar a quantidade de equipamentos ofertados por Central de Monitoramento (CM), assim como ser capaz de assumir todas demais Unidades vinculadas a outra CM, constituindo uma central única para gerenciar todos os equipamentos instalados em caso de contingência.

    - O cliente deverá se conectar ao servidor de aplicação para efetuar o monitoramento e o gerenciamento dos equipamentos componentes da solução de segurança.

    - É responsabilidade da CONTRATADA fornecer e providenciar as atualizações do sistema de monitoramento, quando necessário, desde a primeira instalação e durante o período de vigência do contrato.

    - As atualizações serão efetuadas nos mesmos moldes da atualização do servidor de gerenciamento, seja pela CONTRATADA ou pela CAIXA.

    - A solução de segurança deverá ser capaz de apresentar além da programação de tempos de disparo, opção para configurar os horários de acionamento por comando remoto através do sistema de monitoramento.

    - Os acionamentos remotos devem ser parametrizáveis em relação ao tempo de acionamento ou disparo de dispositivos, de forma individualizada por equipamento.

    - A solução de segurança deverá permitir ativação e/ou desativação de equipamentos com o respectivo registro no log do servidor.

    - A solução de segurança deverá estar configurada para trabalhar nos diversos fusos do país e estar preparada para trabalhar com o horário de verão, gerando nos seus relatórios informação do horário local e do horário de Brasília.

    - A sincronização horária deverá ocorrer através de sincronização com o servidor NTP CAIXA.

    - Todas as funcionalidades de monitoramento, controle, logs e relatórios deverão estar acessíveis na plataforma cliente para acesso remoto.

    - Receber, identificar, exportar, tratar e registrar eventos gerados pelos painéis de alarme instalados nas Unidades da CAIXA, bem como registrar as notas do usuário operador de monitoramento da CAIXA a respeito das providências adotadas para a solução da ocorrência.

    - Realizar comandos remotos a partir das Centrais de Monitoramento, para operar ou configurar os sistemas e periféricos monitorados remotamente.

    - Possuir interface gráfica amigável e intuitiva, de fácil operação.

    - Efetuar a consulta e download da base de dados dos painéis de alarme instalados nas Unidades sem que seja interrompido o recebimento dos eventos gerados pelas centrais de transmissões.

    - Cadastrar senhas para seus usuários com perfis de acesso distintos, sendo que pelo menos um nível ou perfil possua acesso à todas as funcionalidades do sistema.

    - Impedir que um mesmo usuário acesse o sistema em computadores distintos, ou seja, garantir o acesso individual e exclusivo de cada usuário na plataforma.

    - Gerar arquivos de auditoria (“log”) da plataforma – indexados por usuário, nível ou tipo de perfil, data e hora – cuja interface seja totalmente em português e em que fiquem registrados, no mínimo, os eventos a seguir:

    - LOGIN (acesso) e LOGOUT (saída) de usuários no sistema;

    - Ações de configuração do sistema executadas pelos usuários, tanto de inclusão e alteração de usuários, quanto ações executadas pelo administrador em relação a alterações na configuração do sistema, além de todas as operações efetuadas pelos usuários e administradores.

    - Extrair relatório no qual conste o quantitativo de sensores e equipamentos instalados e vinculados ao sistema em cada unidade, inclusive com a identificação da partição/zona/ambiente, no mínimo, em uma das extensões seguintes: PDF, TXT, CSV, XLS.

    - Supervisionar em tempo real (on-line) a disponibilidade da via de comunicação e alertar a incapacidade de supervisão.

    - Permitir que o usuário faça tratamento de eventos em lote, selecionando-os e finalizando-os.

    - Inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais, por parte do operador habilitado com este nível de acesso, inclusive com registro de quem as comandou;

    - Disponibilizar visualização, em tela de consulta, e impressão de relatórios operacionais e gerenciais das ocorrências, no padrão comercial da ferramenta, contendo: Unidade, endereço, data, hora, local, tipo de evento, setor violado, operador do turno, providências adotadas e histórico do atendimento;

    - Impressão de relatórios operacionais, por grupo de unidades, por tipo de ocorrências, por dados cadastrais e por período;

    - Permitir emissão e impressão de relatórios por grupos de unidades (vinculados às Superintendências Regionais) com opção de filtro por partição, por ativação/desativação e por eventos;

    - Permitir inclusão de feriados regionais, devendo os nacionais já estar previamente configurados;

    - Permitir alerta ao operador no caso da não desativação da unidade em dias úteis;

    - Possuir opção de visualização de todos os dispositivos instalados na unidade para identificação de possíveis falhas/defeitos de funcionamento;

    - Possuir recurso que permita realizar comandos na Unidade através da Central de Monitoramento Principal e de Contingência, na solução de segurança monitorada das Unidades, de modo a realizar ativação e desativação das partições.

    - Os acionamentos remotos devem ser parametrizáveis em relação ao tempo de acionamento ou disparo de dispositivos, de forma individualizada por equipamento.

    - Todas as funcionalidades de monitoramento, controle, logs e relatórios deverão estar acessíveis na plataforma cliente para acesso remoto.

    - Deverá possuir uma arquitetura baseada em microsserviços que garanta e otimize: Escalabilidade, Gestão de recursos, Resiliência e tolerância a falhas, Segurança, Tarefas de manutenção

    - A plataforma deverá garantir que os diferentes microsserviços sejam desenvolvidos com alta coesão e baixo acoplamento, ou seja, que cada microsserviço seja totalmente independente em sua execução, e que qualquer incidente em um deles não afete os demais serviços implantados.

    - A solução deverá cada estação de trabalho de monitoramento da CAIXA deve poder acessar o sistema sem impacto na quantidade de licenças necessárias para gerenciamento de toda a solução de segurança ofertada e, caso haja necessidade de uso de licenças de softwares, estas deverão ser fornecidas e ativadas em cada estação de trabalho.

    - A solução deverá a exportação de relatórios deve ser realizável para armazenamento local na estação de trabalho do usuário que acessar o log para extração de relatório, bem como, deve ficar armazenada localmente na solução de segurança disponibilizada pela CONTRATADA.

    - A solução deverá permitir a parametrização dos eventos para , a partir de sua recepção, ser disponibilizado ao usuário remoto o acionamento de mecanismo de resposta, se existente na composição da solução de segurança descrita pela CAIXA, a partir da própria tela de tratamento de eventos;

    - A solução de segurança deve possuir funcionalidade de temporização personalizável pelo usuário, de maneira que seja possível ajustar a periodicidade com que será reportado cada tipo de evento.

    - A solução deverá possuir cadastro, com consulta, contendo os seguintes campos indexáveis de forma a possibilitar filtro nos relatórios operacionais e gerenciais de todas as unidades monitoradas, conforme:

        - Número da Conta de Alarme / CGC;

        - O número da conta de alarme deve ser individual e único para cada Unidade onde houver instalação de sistema de alarme;

        - Endereço completo, com via, número, bairro, Cidade, UF, CEP, e outras informações de identificação do endereço;

        - Número de Telefone para contato (no mínimo, três números diferentes;

        - Agrupamento: (tendência Regional – SR / Filial);

        - Subordinação da Unidade (Unidades sem CGC próprio);

        - Tipo de Unidade (por exemplo: Agência Não Penhor, Agência Penhor, Unidade Administrativa, PA – Ponto de Atendimento Avançado, PA – Ponto de Atendimento Avançado - sem vinculação, SNC – Sala Não Contígua, PAE Quiosque etc.);

        - Horário de funcionamento da Unidade – Abertura e fechamento;

        - Horário de funcionamento da Unidade – Atendimento a público externo;

        - Horário de funcionamento da SAA;

        - Número do IP e identificação da via de comunicação em rede IP CAIXA, quando instalada;

        - Número do IP e identificação da via de comunicação para serviço de comunicação celular, quando instalada;

        - Identificação completa de outras vias de comunicação, quando existentes e instaladas;

        - Dos usuários, empregados da Unidade onde o sistema de alarme está instalado: o Nome completo; o Endereço completo; o Telefone Celular; o Telefone Residencial; o Telefone na CAIXA (Ramal ou Telefone Direto para contato); o Senha (empregado); o Contrassenha (Central);

        - Dos operadores do sistema de monitoramento, deve constar o que segue: o Nome completo do operador; o Matrícula do Operador (8 dígitos); o Turno de trabalho a que pertence; o Data de cadastro do usuário no sistema;

        - Data da última troca de senha;

        - Dos órgãos de segurança pública, deve constar o que segue: o Nome órgão; o Nome do responsável; o Telefone 1; o Telefone 2; o Horário de funcionamento;

        - Das zonas específicas do sistema de alarme, devem ser identificáveis: o Número da Zona; o Nome da Zona; o Tipo do sensor instalado na zona;

        - Quantidade de sensores na zona; o Nome do ambiente da zona;

        - Das partições específicas do sistema de alarme, devem ser identificáveis: o Número da Partição; o Nome da Partição; o Quantidades de zonas na partição; o Número e nome das zonas da partição;

        - Das notificações (ou notas) – que são registros realizados manualmente, pelo operador com perfil de acesso para esta funcionalidade, durante o tratamento de um evento – devem permitir a inserção de registros livres, para identificar situações como: o Manutenção; o Plano de Segurança; o Ameaças; o Feriados;

        - Campo para inserir Lista de procedimentos a serem adotados pelo operador de acordo com o tipo de situação que for tratado;

        - Relação das partições e zonas (setores) da Central de Transmissão onde constem o local e o tipo de sensor instalado em cada zona (setor);

    - A solução deverá permitir a perfeita identificação da Unidade de onde está sendo enviada a comunicação, vinculada a data e hora do evento, com possibilidade de discernimento de no mínimo os seguintes tipos de ocorrências:

        - DISPARO SENSOR DE VIBRAÇÃO – É o evento gerado quando houver disparo do sensor de vibração;

        - DISPARO SENSOR DE QUEBRA DE VIDRO – É o evento gerado quando houver disparo do sensor de quebra de vidro;

        - DISPARO DE PÂNICO – É o evento gerado quando houver disparo de acionador remoto ou fixo de pânico;

        - ARME EM COAÇÃO – É o evento gerado quando uma ou mais partições forem armadas pelo usuário da Unidade com uso de senha de coação;

        - DESARME EM COAÇÃO – É o evento gerado quando uma ou mais partições forem desarmadas pelo usuário da Unidade com senha de coação;

        - DISPARO DE ZONA – É o evento gerado quando houver disparo do sensor de presença (devidamente identificado como de teto, de parede ou externo);

        - DISPARO DE ZONA 24 HORAS – É o evento gerado quando houver disparo de sensor em uma ou mais zonas definidas para disparar a qualquer hora;

        - DISPARO DE TAMPER – É o evento gerado quando houver abertura de um sensor, bem como de abertura do painel de alarme, e outros dispositivos que possuam detecção de abertura e cuja abertura esteja programada para gerar acionamentos;

        - DISPARO DE MASCARAMENTO – É o evento gerado quando houver tentativa de mascaramento do sensor DTAM ou qualquer outro que possua tal tecnologia;

        - PROBLEMA: FALHA DE ENERGIA – É o evento gerado quando houver falha de alimentação de energia elétrica para o sistema de alarme;

        - PROBLEMA: BATERIA BAIXA CT – É o evento gerado quando a bateria – alimentação complementar de energia elétrica para o sistema de alarme – estiver com nível abaixo da metade do tempo total de duração estimado neste documento;

        - ARMADO – É o evento gerado quando uma ou mais partições forem armadas (ativação dos sensores para disparar quando houver detecção);

        - DESARMADO – É o evento gerado quando uma ou mais partições forem desarmadas (desativação dos sensores, que não mais disparam quando houver detecção);

        - ARMADO AUTOMÁTICO – É o mesmo evento “ARMADO”, porém, gerado quando realizado de forma pré-programada no sistema;

        - DESARMADO AUTOMÁTICO – É o mesmo evento “DESARMADO, porém, gerado quando realizado de forma pré-programada no sistema;

        - ARMADO REMOTO – É o mesmo evento “ARMADO”, porém, gerado quando realizado por procedimento remoto;

        - DESARMADO REMOTO – É o mesmo evento “DESARMADO”, porém, quando realizado por procedimento remoto;

        - ARMADO FORÇADO – É o mesmo evento “ARMADO”, porém, gerado quando houver arme de uma ou mais partições independentemente de haver zonas que não fiquem armadas ou forem previamente anuladas.

        - PROBLEMA: EXPANSOR – É o evento gerado quando houver falha no funcionamento em módulo expansor;

        - PROBLEMA: BATERIA BAIXA PÂNICO – É o evento gerado quando a bateria do acionador remoto de pânico (alarme) estiver abaixo da metade da capacidade do tempo de duração;

        - CORTE SUPERVISÃO – É o evento gerado quando o painel de alarme for incapaz de verificar se uma das vias de comunicação está funcionando, ou seja, o painel de alarme não pode supervisionar o funcionamento da via de comunicação;

        - VIA DE COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CELULAR OFF-LINE (COMUNICAÇÃO REDUNDÂNCIA) – É o evento gerado quando a via de comunicação para serviço de comunicação celular perder comunicação;

        - FALHA DE SUPERVISÃO – Quando alguma ou alguma(s) vias não puderem ser supervisionadas, devem ser informados ao usuário de monitoramento remoto a supervisão de qual via foi perdida.

        - PROBLEMA: SINAL BAIXO PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CELULAR – É o evento gerado quando o sinal de para serviço de comunicação celular estiver baixo, indicando sua queda iminente;

        - PROBLEMA: BATERIA BAIXA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CELULAR – É o evento gerado quando a bateria de alimentação da via de comunicação para serviço de comunicação celular estiver abaixo da capacidade do tempo de duração;

        - PROBLEMA: FALHA DE ENERGIA PARA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CELULAR – É o evento gerado quando houver falha de alimentação de energia elétrica total da via para serviço de comunicação celular;

        - AUTOTESTE das vias de comunicação – É o evento gerado individualmente, em que se demonstra que cada uma das vias de comunicação está funcionando corretamente;

        - AUSÊNCIA DE ARME – É o evento gerado quando não houver arme (ativação) das partições em um horário programado no sistema;

        - AUSÊNCIA DE DESARME – É o evento gerado quando não houver desarme (desativação) das partições em um horário programado no sistema;

        - FALHA DE AUTOTESTE – É o evento gerado quando não houver comunicação de nenhuma das vias de comunicação em um determinado período;

        - ARMADO ANTES DO HORÁRIO – É o evento gerado quando o arme (ativação) das partições ocorrer antes do horário programado no sistema;

        - DESARMADO ANTES DO HORÁRIO – É o evento gerado quando o desarme (desativação) das partições ocorrer antes do horário programado no sistema;

        - TESTE AUTOMÁTICO E KEEP ALIVE – Eventos que verificam automaticamente a funcionalidade dos sistemas e mantêm a comunicação ativa;

        - MENSAGENS E RELATÓRIOS AUTOMÁTICOS – Eventos que geram relatórios automáticos sobre o status dos sistemas;

        - MONITORAMENTO ON-DEMAND – Eventos que permitem o monitoramento sob demanda de situações específicas;

        - CONTROLE DE PARTIÇÕES – Eventos relacionados ao controle e gerenciamento de diferentes partições do sistema de alarme;

        - GESTÃO DE ORDEM DE SERVIÇO – Eventos que gerenciam ordens de serviço e atendimentos táticos;

        - ANOTAÇÕES TEMPORÁRIAS – Eventos que permitem a criação de anotações temporárias sobre o status dos sistemas;

        - CONTROLE DE RONDA – Eventos que monitoram e controlam rondas de segurança;

        - TABELA DE HORÁRIO – Eventos que gerenciam e automatizam tarefas baseadas em horários predefinidos;

        - AUTOMATIZAÇÃO DE EVENTOS – Eventos que automatizam respostas a determinadas situações;

        - AGENDAMENTO DE TAREFAS – Eventos que permitem o agendamento de tarefas específicas;

        - PLANTÃO – Eventos que gerenciam o plantão de segurança;

        - INTERFACE INTELIGENTE – Eventos que personalizam a interface de monitoramento para diferentes usuários;

    - A solução deverá possuir telas adequadas a cada tipo de serviço, atividade e processo que estiver em execução pelos usuários na solução de segurança, tais com: tela para recepção de eventos; para tratamento de eventos; para parametrizar configurações; para cadastrar usuários; para controlar permissões de usuário; provendo, no mínimo, as seguintes condições:

        - Possuir interface e telas adequadas às tarefas de parametrização e ajuste de funcionamento para o acesso dos usuários de suporte técnico.

        - Permitir aos usuários operacionais de monitoramento o acesso às telas em, no mínimo, dois monitores, onde, por exemplo, o primeiro apresente a fila dinâmica de recepção de eventos e a janela de tratamento destes eventos e o segundo apresente as interfaces de detalhamento da validação dos eventos, como a de acesso a imagens, informações detalhadas da Unidade etc.

        - Campos de preenchimento obrigatório para o usuário dar sequência ao tratamento da ocorrência.

        - Relatório da relação de ocorrências abertas (não atendidas, em fila e em atendimento), com possibilidade de impressão.

        - Acionamento dos dispositivos remotos integrados, de forma que os comandos sejam acatados e os dispositivos executem as ações de disparo no momento do acionamento via software, quando for este o caso.

        - Situação dos dispositivos de segurança da unidade monitorada, através da rede IP.

        - Histórico resumido de eventos recentes (encerradas) registradas quanto à unidade monitorada.

        - Eventuais registros de observações relativas à unidade monitorada.

        - Atalhos (botões) para fácil acesso às funcionalidades e configurações da solução de segurança.

    - A solução deverá possuir tratamento de eventos originados dos diversos dispositivos conectados à solução de segurança.

    - A solução deverá gerir os eventos de todos os ambientes com dispositivos instalados considerando, no mínimo, capacidade de receber e reportar eventos simultâneos de todos os dispositivos conectados à solução de segurança.

    - A solução deverá o sistema da solução de segurança deve estar configurado para contemplar, no mínimo, as seguintes informações, editáveis, para serem apresentadas na tela do usuário, com as respectivas legendas explicativas:

        - Tipo de Unidade: o AG – Agência; o PA – Ponto de Atendimento; o SNC – Sala Não Contígua; o QSQ – Quiosque individual; o ADM – Unidade Administrativa;

        - COD – Código de identificação da Unidade (CGC);

        - NOME – Nome da Unidade;

        - Sigla ou Código da Área superior hierárquica de cada Unidade (por exemplo: SR, SEV etc..), conforme a sigla vigente durante a vigência do contrato;

        - CIDADE – Município onde a Unidade está instalada;

        - UF – Unidade Federativa em que a Unidade está instalada;

        - AMBIENTE – Ambiente da Unidade onde cada equipamento está instalado;

        - Número total de equipamentos instalados – Quantidade numérica total de equipamentos instalados em uma Unidade;

        - Número total de sirenes – Quantidade numérica total de sirenes disponíveis para acionamento na Unidade;

        - Número de identificação – é a identificação numérica individualizada e inconfundível de cada equipamento instalado em cada ambiente de cada Unidade;

        - Número IP do equipamento gerenciador principal ou painel de alarme instalada na Unidade.

    - A solução deverá permitir que os administradores definam categorias padronizadas para determinados eventos, como por exemplo, segurança ou emergência.

    - A solução deverá a solução de segurança deve ser capaz de notificar automaticamente quando qualquer equipamento integrado que compõe a solução de segurança ficar inoperante, indisponível ou com baixo desempenho em relação à operação normal.

    - A solução deverá permitir a criação de grupos de unidades que serão gerenciadas, para a atuação segmentada conforme estratégias definidas pela CAIXA, agrupas em conjuntos, tais como:

    - Grupo por tipo de unidade – grupos de acordo com o tipo de unidade monitorada (exemplos: Agência, PA, SNC, Penhor, e demais tipos existentes).

    - Grupo por tipo de evento – por evento, agrupando as unidades por tipo de evento recebido na central.

    - Grupo por ambiente – agrupamento de unidades por ambientes monitorados associados aos canais de CFTV (exemplos: SAA, corredor, saguão, cofre, tesouraria, e demais ambientes).

    - Grupo por criticidade de segurança – permitir estabelecer grupos de acordo com o nível de segurança (base histórica e incidentes iminentes).

    - Grupo por região demográfica – grupos de unidades por determinada região demográfica.

    - Grupo por jurisdição – grupos de unidades, de acordo com a sua jurisdição dentro da organização, conforme orientação da Área de Segurança Empresarial.

    - Grupo por origem de evento – agrupamento de unidades por tipo de sistema monitorado (Alarme, CFTV, Resposta a incidente).

    - Grupo de unidades – possibilidade de criar grupos de unidades com definição de período (diário, semanal, mensal) para a realização de serviços dentro da capacidade operacional das centrais.

    - A solução deverá possuir ícones que representam ativos, equipamentos, dispositivos componentes da solução de segurança instalados em cada Unidade e seu estado de operação individualmente.

    - A solução deverá permitir a criação de vínculos entre o tipo de unidade monitorada e seus respectivos ambientes e dispositivos, e equipamentos componentes da solução de segurança, de forma a possibilitar a identificação inconfundível de cada equipamento, individualmente, e em qual ambiente está instalado na Unidade.

    - A solução deverá possuir gerenciamento centralizado de forma que os usuários com perfil de administrador da solução de segurança possam configurar e personalizar todos os seus componentes de perfil e acesso, incluindo as configurações de segurança dos usuários não providas por sistemas corporativos de segurança.

    - A solução deverá permitir, no mínimo, a criação de níveis de acesso parametrizáveis para cada grupo, conforme descrito abaixo:

        - Administradores técnicos: com perfil de administradores da solução de segurança, e que tenham acesso irrestrito para parametrização e instalação, definição de leiautes de formulários, dashboards e relatórios (templates), definição de regras de negócio da solução, definição de regras de segurança e acesso, edição e consulta de informações, além de outras atividades inerentes ao perfil.

        - Suporte técnico: com perfil de acompanhamento e orientação da operação da solução de segurança, e que tenham acesso irrestrito para parametrização e instalação, construção de fluxos de processos, dos leiautes de formulários, dashboards e relatórios ( templates ), das regras de negócio da solução, das regras de segurança e acesso, edição e consulta de informações, além de outras atividades inerentes ao perfil.

        - Administradores operacionais: com perfil de administradores da solução de segurança e que tenham acesso irrestrito à operação. São responsáveis pelas atividades de planejamento, controle, gestão e validação de modelos/objetos de processos, riscos e controles; criação, concessão e controle de acesso aos demais usuários operacionais, além de outras atividades pertinentes ao perfil gerencial.

        - Monitoradores: com perfil de tratar e dar encaminhamento aos eventos recebidos pela solução de segurança, além de outras atividades inerentes ao perfil.

        - Analistas: com perfil de consultar e gerar relatórios e dashboards gerenciais e operacionais, análise, consulta e tratamento do banco de dados.

        - Consultas: com perfil de realizar consultas aos relatórios e dashboards, às imagens ao vivo das unidades monitoradas e status de dispositivos.

    - A solução deverá permitir ao usuário, respeitando os níveis de acesso, a operacionalização de todas as funções previstas para uma central ou painel de comando, bem como aos dispositivos e equipamentos interconectados, além da operacionalização das configurações próprias dos equipamentos componentes da solução de segurança.

    - A solução deverá fornecer acesso para consulta e emissão de relatórios gerenciais e demais funcionalidades da solução de segurança, conforme o perfil de usuário.

    - A solução deverá fornecer acesso integral aos recursos (texto, imagem, vídeo e outros, conforme disponíveis na solução de segurança ofertada), conforme a solução ofertada, visualização de canais individuais dos equipamentos conectados, tratamento de ocorrências, atendimentos aos sistemas de resposta e acionamento de dispositivos remotamente, respeitando os níveis de acesso dos usuários.

    - A solução deverá possuir recurso que permita realizar comandos na Unidade através da Central de Monitoramento Principal e de Contingência, na solução de segurança monitorada das Unidades, de modo a realizar ativação e desativação das partições.

    - A solução de segurança deverá estar configurada para trabalhar nos diversos fusos do país e estar preparada para trabalhar com o horário de verão, gerando nos seus relatórios informação do horário local e do horário de Brasília.

    - A solução de segurança deverá permitir ativação e/ou desativação de equipamentos com o respectivo registro no log do servidor.

    - A solução de segurança deverá ser capaz de apresentar além da programação de tempos de disparo, opção para configurar os horários de acionamento por comando remoto através do sistema de monitoramento.

    - O software cliente deverá se conectar ao servidor de aplicação para efetuar o monitoramento e o gerenciamento dos equipamentos componentes da solução de segurança), com recursos de segurança que garantam o acesso somente de usuários autenticados e autorizados para operar o sistema.

- INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO

  - Serviço de adequação do ambiente, montagem, fixação, configuração e habilitação dos equipamentos nos locais definidos, permitindo o pleno funcionamento do sistema de alarme monitorado.

    - Habilitação - Todas as atividades necessárias ao pleno funcionamento do sistema de alarme e do respectivo monitoramento remoto na Central de Monitoramento – seja interconectando equipamentos e periféricos entre si, bem como, conectando-os com switch/roteador/patch painel, e porta de comunicação ethernet CAIXA, tomada energizada, individualização e identificação de todos os pontos em sequência numérica, além da montagem, fixação, configuração e parametrização de equipamentos e de softwares componentes, incluindo-se ainda a padronização de uso das portas de comunicação e outras parametrizações lógicas a serem informadas pela CAIXA, de forma que o sistema de alarme monitorado fique integralmente operante e comunique dados com a Central de Monitoramento.

  - Caberá à CONTRATADA dimensionar, fornecer, instalar e configurar todos os equipamentos, sistemas e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da solução que integra o objeto, tendo-se por parâmetro mínimo quantitativo aquele descrito neste TR, que se dará sem qualquer prejuízo do dimensionamento, a ser promovido pela CONTRATADA, de equipamentos para cada unidade a ser atendida durante a vigência do contrato.

  - Deverá ser elaborado o Projeto Executivo, a confecção de leiautes e diagramas e a elaboração de memorial descritivo, o qual deverá constar da relação detalhada de todos os componentes, periféricos, peças e acessórios.

  - Eventuais alterações de endereço e Unidades poderão ocorrer em razão de estratégia da CAIXA.

  - A CAIXA fornecerá à CONTRATADA, após a assinatura do contrato, o leiaute de todas as Unidades que receberão a instalação de equipamentos e sistemas, para o correto dimensionamento de instalação.

  - Para a demarcação dos leiautes e dimensionamento dos equipamentos, a CAIXA deverá informar quais equipamentos são obrigatórios em determinados ambientes, conforme a estratégia CAIXA adotada.

  - A distribuição dos sensores/dispositivos deve ser realizada pela CONTRATADA, observando-se as orientações indicadas pela CAIXA conforme normas internas, quando do fornecimento das plantas das Unidades pela contratante.

  - A CONTRATADA deverá demarcar, nos leiautes fornecidos pela CAIXA, toda a instalação de equipamentos e sensores, incluindo diagramas, memorial descritivo e detalhamento funcional suficiente para execução.

  - Os leiautes demarcados deverão ser devolvidos à CAIXA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o fornecimento das plantas das agências, garantindo que não haja comprometimento do cronograma de instalação. O detalhamento esperado deve ser compatível com a implantação.

  - A CAIXA disponibilizará a infraestrutura seca necessária para instalação da solução monitorada em todas as Unidades elencadas neste TR, além da infraestrutura necessária para instalação do sistema de monitoramento remoto na Central de Monitoramento Principal e de Contingência.

  - Caberá à CONTRATADA, levantamento de todo o material e mão-de-obra necessários à instalação do sistema, através de vistoria “in loco”, a seu exclusivo critério. Caso a CONTRATADA opte pela não realização da vistoria, a CONTRATADA assume integralmente os riscos de não a realizar. Custos e atrasos decorrentes de condições adversas não previstas nos leiautes serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Caso em algum ponto de descida de cabeamento não haja tubulação seca apropriada, se autorizado pela Área de Infraestrutura da CAIXA, a CONTRATADA poderá instalar tubulação ou canaleta adequada e certificada, conforme especificações que serão fornecidas pela CAIXA, sem ônus adicional a esta.

  - Será responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e lançamento do cabeamento e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

  - A fiação dos equipamentos deve ser realizada de forma a impedir sabotagem, possibilitando que a Central de Monitoramento receba evento de tentativa de sabotagem da fiação dos equipamentos, individualmente ou possibilitando que o sensor seja desativado e a Central de Monitoramento receba evento individual de desativação dos sensores sabotados.

  - A fiação das Sirenes deve ser protegida por laço de Sirene, de forma que, em caso de sabotagem ou corte acionar disparo de alarme e comunicar a Central de Monitoração;

  - O cabeamento deverá ter bitola mínima necessária para atender a necessidade de alimentação dos sensores conforme especificação do fabricante, devendo-se também considerar a distância entre o sensor e painel de comando onde ele estará ligado;

  - Todo cabeamento fornecido, utilizado e instalado pela CONTRATADA deve ser antichama e certificado pelo INMETRO;

  - A CONTRATADA não está autorizada a realizar emendas em fios e cabos.

  - A instalação do conjunto total da solução não poderá danificar/prejudicar/interferir de qualquer forma no funcionamento de outras instalações existentes ou, por seu turno, sofrer interferências de qualquer ordem advindas de outros equipamentos eletroeletrônicos instalados na Unidade CAIXA ou fora dela. Caso surja uma nova fonte de interferência após a instalação e aceite, a responsabilidade pela mitigação não será da CONTRATADA, salvo se comprovado que a solução não atende aos padrões mínimos de imunidade previstos no projeto.

  - A finalização da instalação da solução monitorado em uma Unidade ocorrerá após a instalação de todos os equipamentos e a realização dos testes de funcionamento entre o técnico da CONTRATADA que estiver na Unidade e a Central de Monitoramento Principal da CAIXA.

  - Para os equipamentos e sistemas instalados nas Centrais de Monitoramento principal e de contingência, a instalação se dará por concluída após a verificação de todos os equipamentos e sistemas e o respectivo ateste de empregado CAIXA ou pela Central de Monitoramento respectiva, certificando a instalação.

  - Deverá ser entregue, ainda, o leiaute da Unidade com relatório descritivo completo e demarcações das instalações realizadas em cada ambiente, além do diagrama das ligações entre os equipamentos.

  - Toda a documentação, projeto, leiautes, diagramas, demarcações, relatório descritivo, dentre outros, deverão ser entregues pela CONTRATADA em meio magnético, em arquivo com extensão PDF.

- IMPLANTAÇÃO NA CENTRAL DE MONITORAMENTO

  - A CONTRATADA deverá dimensionar a quantidade e qualidade de servidores, receptoras, switches, módulos de comunicação de redundância, softwares e respectivas licenças, demais insumos e acessórios, conforme o escopo dos bens que serão fornecidos e serviços que serão executados.

  - Os servidores deverão funcionar em modo de redundância, de forma que a parada de funcionamento de um, não comprometa a capacidade seja assumida pelos demais, sem a perda da capacidade de monitoramento e gestão remotos da solução.

  - As estações de monitoramento a serem fornecidas contemplam a proporção de 1 estação para cada grupo de 150 imóveis monitorados.

  - Todas as estações de monitoramento entregues pela CONTRATADA devem ser fornecidas com todos os softwares componentes instalados e configurados para uso e ser capazes de gerenciar todos os recursos componentes da solução, de forma independente.

  - As eventuais licenças necessárias devem ser fornecidas, no mínimo, na proporção de 1 para cada software instalado em cada estação de monitoramento.

- GARANTIA DA SOLUÇÃO

  - Todo equipamento fornecido para a CAIXA deverá ter, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses de garantia de funcionamento, contados a partir da data de sua efetiva instalação.

  - A garantia deve cobrir defeitos de fabricação e redibitórios, defeitos materiais ou de montagem, e demais falhas que comprometam o funcionamento adequado do equipamento, e devendo englobar:

    - o reparo ou substituição de peças defeituosas;

    - reparação de danos causados por instalação inadequada da CONTRATADA ou em desacordo com o manual do usuário;

    - a mão de obra para reparo;

    - a atualização de software e firmware, quando necessário para corrigir falhas de fabricação, para mitigar problemas de segurança cibernética ou para ativar funcionalidades não ativadas no conjunto dos componentes contratados.

  - Durante o período de garantia, a CONTRATADA compromete-se a substituir, em até 15 (quinze) dias corridos, os equipamentos que apresentarem, em um período de 60 (sessenta) dias corridos, ocorrências de sucessivos defeitos, conforme definido abaixo:

      - Situação crítica '0': equipamento inoperante. Acima de 2 (duas) ocorrências constatadas; entende-se como “inoperante”, o equipamento que não consegue operacionalizar nenhuma das funcionalidades para o qual foi adquirido.

      - Situação crítica '1': equipamento operando com deficiências. Acima de 3 (três) ocorrências constatadas.

  - Entende-se como “inoperante” o equipamento que não consegue operacionalizar nenhuma das funcionalidades para o qual foi adquirido.

  - Entende-se como “operando com deficiências”, o equipamento que não consegue operacionalizar parte das funcionalidades para o qual foi adquirido.

  - Não estão incluídos na garantia fornecida aos equipamentos os seguintes serviços/situações:

      - Defeitos, falhas ou danos ocasionados por vandalismo, assim consideradas aquelas situações nas quais ocorre depredação do equipamento danificando-o no todo ou em parte, ou queda de equipamentos, desde que o Relatório de Atendimento Técnico (RAT) esteja acompanhado do aceite do usuário CAIXA;

      - Defeitos, falhas ou danos ocasionados por trabalhos realizados ou modificações implementadas por pessoal não pertencente ao quadro de empregados da CONTRATADA ou de suas subcontratadas permitidas pela CAIXA.

  - Para as situações descritas anteriormente, é necessário que o fornecedor apresente relatório comprobatório que demonstre que o dano foi causado por pessoal não pertencente ao quadro de empregados da CONTRATADA.

  - Os defeitos e situações mencionados referente à cobertura e não cobertura da garantia, deverão ser devidamente documentados pelo técnico no documento RAT, que deverá receber aceite de um empregado da CAIXA, mediante assinatura sob carimbo. Será aceita assinatura digital caso a CONTRATADA opte por sistema de atestes digitais.

  - A execução de serviço pela CONTRATADA somente poderá se dar depois de emitida a autorização da CAIXA, sendo facultado à CAIXA autorizar a execução do referido serviço e/ou a substituição de peças com a contratação de outro fornecedor/empresa sem prejuízo da garantia da Solução.

- SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ALARME

  - Os Serviços de Sustentação compreendem o conjunto integrado e continuado de atividades técnicas, operacionais e administrativas necessárias para garantir o funcionamento regular, seguro, eficiente e ininterrupto da Solução de Alarme Monitorado, durante toda a vigência contratual.

  - Os serviços de sustentação estão estruturados de forma segregada e complementar, abrangendo, de maneira independente e cumulativa:

          - Serviços de Manutenção;

          - Serviços de Suporte Técnico;

          - Serviços de Disponibilidade Operacional;

          - Serviços de Desinstalação, Custódia e Reinstalação;

          - Repasse de Conhecimento Técnico-operacional.

  - Todos os serviços deverão ser prestados em conformidade com este Termo de Referência, com o contrato, com o Acordo de Nível de Serviço (SLA) estabelecido e com as normas técnicas, legais e regulatórias aplicáveis.

  - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

    - Entende-se por Serviço de Manutenção o conjunto de atividades técnicas destinadas a preservar, restaurar e assegurar o pleno funcionamento dos componentes físicos e lógicos da Solução de Alarme, mantendo-os em conformidade com as especificações técnicas, normativas, de segurança e desempenho estabelecidas. Os serviços de manutenção compreendem, no mínimo:

- Manutenção corretiva - Destinada à correção de falhas, defeitos, indisponibilidades totais ou parciais, degradações de desempenho ou mau funcionamento dos equipamentos, softwares, firmwares, licenças, vias de comunicação e demais componentes da solução.

- Manutenção preventiva - Destinada à mitigação de falhas por meio de inspeções periódicas, testes funcionais, verificações de integridade física, elétrica e lógica, ajustes técnicos, substituição programada de componentes críticos e avaliação do estado operacional da solução.

- Manutenção evolutiva - Destinada à aplicação de atualizações, melhorias, patches de segurança, ajustes técnicos e adequações necessárias para manter a solução aderente às normas técnicas, requisitos de segurança da informação, interoperabilidade e compatibilidade tecnológica.

    - Responsabilidades da CONTRATADA no serviço de Manutenção:

    - Executar os serviços de manutenção de acordo com as melhores práticas de mercado, recomendações dos fabricantes e normas técnicas aplicáveis;

    - Fornecer, reparar ou substituir, quando necessário, peças, módulos, componentes, baterias, licenças e acessórios defeituosos ou inservíveis, conforme condições contratuais;

    - Garantir que as intervenções não comprometam dados, registros, históricos, parametrizações, integrações e logs da solução;

    - Registrar todas as atividades de manutenção em relatório técnico detalhado, contendo, no mínimo, descrição da ocorrência, causa raiz (quando identificável), ações executadas, componentes substituídos e status final.

  - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

    - Entende-se por Serviço de Suporte Técnico o conjunto de atividades de natureza técnica e operacional destinadas ao apoio contínuo ao uso, operação e monitoramento da Solução de Alarme, abrangendo diagnóstico, orientação, esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas. O suporte técnico compreende, entre outros:

- Atendimento técnico remoto e presencial;

- Apoio à operação das Centrais de Monitoramento;

- Esclarecimento de dúvidas operacionais e técnicas;

- Análise de eventos, alarmes e incidentes;

- Ajustes de parametrização e configuração;

- Atendimento a chamados classificados conforme criticidade, localização e impacto operacional.

    - Condições de Atendimento do Serviço de Suporte:

- A CONTRATADA deverá disponibilizar canal permanente para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;

- O prazo de atendimento será contado a partir da abertura formal do chamado e se encerrará com a solução efetiva do problema;

- c) O suporte poderá ser realizado por telefone, e-mail, sistema informatizado, ferramentas de comunicação instantânea ou presencialmente, quando necessário;

- Sempre que não for possível a solução remota, o atendimento presencial será obrigatório, nos prazos estipulados no SLA.

  - SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE OPERACIONAL

    - Entende-se por Serviço de Disponibilidade Operacional o conjunto de recursos, mecanismos e atividades técnicas destinados a assegurar a operação contínua, estável e ininterrupta da Solução de Alarme e do monitoramento remoto, durante toda a vigência contratual. O serviço de disponibilidade operacional compreende, no mínimo:

      - Infraestrutura operacional completa, incluindo servidores, estações de trabalho, switches, dispositivos de rede, módulos de comunicação e demais insumos necessários à operação integrada da solução;

      - Plataformas de software, englobando licenciamento, operação e gestão de sistemas de monitoramento remoto, gerenciamento de eventos, registros e execução de comandos à distância;

      - Conectividade redundante, mediante implementação, operação e manutenção de vias alternativas de comunicação, inclusive por tecnologias móveis (4G, 5G ou superiores), garantindo continuidade do serviço em caso de falha da via principal;

      - Monitoramento contínuo do estado operacional dos sistemas, com atuação proativa para prevenção e mitigação de indisponibilidades.

  - SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, CUSTÓDIA E REINSTALAÇÃO

    - Entende-se por Serviço de Desinstalação, Custódia e Reinstalação o conjunto de atividades técnicas executadas sob demanda, destinadas à remoção, guarda temporária, transporte e reinstalação de equipamentos e componentes da solução, em decorrência de remanejamentos, substituições, reformas, mudanças de layout ou estratégia operacional.

    - DESINSTALAÇÃO

- A CONTRATADA deverá realizar a desinstalação completa dos equipamentos, sistemas, cabeamentos e acessórios, quando aplicável;

- A desinstalação deverá preservar a integridade dos equipamentos e assegurar a restauração da condição original do ambiente, inclusive acabamentos;

- Nos casos de substituição de sistemas preexistentes, a desinstalação deverá anteceder a implantação da nova solução.

    - CUSTÓDIA

- Durante o período de custódia, a CONTRATADA será responsável pela guarda, conservação, segurança e integridade dos equipamentos;

- A custódia não implica transferência de posse ou propriedade à CAIXA;

- Eventuais danos, extravios ou perdas serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

    - REINSTALAÇÃO

- A reinstalação deverá observar o projeto aprovado, normas técnicas, diretrizes de segurança e padrões da CAIXA;

- O prazo máximo para reinstalação será de até 20 (vinte) dias corridos, a partir da solicitação formal da CAIXA;

- Após a reinstalação, deverão ser realizados testes completos de funcionamento, integração e comunicação com as Centrais de Monitoramento.

    - REPASSE DE CONHECIMENTO TÉCNICO

    - O Serviço de Repasse de Conhecimento Técnico-operacional compreende atividades estruturadas de transferência de conhecimento técnico, destinadas a assegurar que empregados e prestadores indicados pela CAIXA estejam plenamente aptos a operar, monitorar e interagir com a Solução de Alarme.

    - Condições do serviço de repasse de conhecimento técnico:

- O repasse deverá ser realizado de forma tempestiva, abrangente, documentada e, preferencialmente, presencial;

- Deverá abranger instruções sobre os equipamentos, softwares, sistemas, procedimentos operacionais e boas práticas de uso;

- A CONTRATADA deverá fornecer manuais em português, materiais didáticos, registros de participação e certificados;

- Todos os custos relacionados à capacitação serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem ônus adicional à CAIXA.

- ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

  - Os atendimentos de garantia e sustentação deverão observar obrigatoriamente os níveis de atendimento, critérios de criticidade e prazos máximos estabelecidos no quadro a seguir.

  - Os prazos definidos passam a ser contados a partir da solicitação formal da CAIXA e deverão ser rigorosamente cumpridos pela CONTRATADA, de acordo com o tipo de ocorrência e a modalidade de atendimento prevista, sob pena de aplicação das penalidades contratuais cabíveis.

| NÍVEL | CRITICIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPO DE ATENDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| NÍVEL I | Verificação e resolução de problemas passíveis de atendimento remoto, bem como, esclarecimentos de dúvidas à equipe da Central de Monitoramento (CM) e equipe CAIXA. | Até 24 horas, a partir da solicitação CAIXA, executadas no período integral de 24h em dias úteis e não úteis, inclusive finais de semana e feriados. | Suporte técnico remoto |
| NÍVEL II | Serviços ou ocorrências em caráter de urgência, ou solução de segurança parcial ou totalmente inoperante, ou com operação deficiente, que coloca em risco a segurança e/ou inviabiliza total ou parcialmente o monitoramento das unidades e que podem agravar em curto espaço de tempo. | Até 24 horas, a partir da solicitação CAIXA, executadas no período integral de 24h em dias úteis e não úteis, inclusive finais de semana e feriados. | Presencial |
| NÍVEL III | Ocorrências que não comprometem a segurança e nem interferem no monitoramento das unidades, porém alteram a rotina de trabalho das Centrais de Monitoramento (CM) | Até 48 horas, a partir da solicitação CAIXA, executadas no período integral de 24h em dias úteis e não úteis, inclusive finais de semana e feriados. | Presencial |
| NÍVEL IV | Outras situações que não se enquadrem nas anteriores | Até 5 dias úteis, a partir da solicitação CAIXA, executadas no período integral de 24h em dias úteis e não úteis, inclusive finais de semana e feriados. | Presencial |

  - CONCEITOS DE EFICIÊNCIA DOS ATENDIMENTOS

| Nível | Atendimento fora do prazo/cronograma sobre o total de chamado do mês | Desconto Fatura |
| --- | --- | --- |
| Ótimo | 0,00% | 0,00% |
| Bom | Até 3,00% | 2,50% |
| Regular | 3,01% a 8,00% | 5,00% |
| Ruim | 8,01% a 15,00% | 7,50% |
| Péssimo | Acima de 15,01% | 10,00% |

  - O SLA será calculado em cada etapa de faturamento para fins de pagamento.

- PENALIDADES

  - Pelo descumprimento do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á às regras do contrato e as seguintes multas:

- Atraso no prazo de entrega e/ou instalação dos equipamentos: 5% do valor global do contrato.

- Descumprimentos das especificações e prazos dos Serviços de Garantia e Sustentação – 2% do valor global do contrato.

- SLA classificado com nível “Regular” por 03 (três) meses consecutivos - 1% do valor global do contrato.

- Não atendimento das especificações e prazos estabelecidos no contrato e seus anexos - 2% do valor global do contrato.

- Descumprimento de demais obrigações do contrato - 2% do valor global do contrato.

- As multas são limitadas à 20% do Valor global do contrato.

- CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

  - Após recebimento e ateste dos bens e serviços contratados, o pagamento será realizado conforme regras abaixo:

| OBJETO |  | FORMA DE EXECUÇÃO | PAGAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Solução – Fornecimento, instalação e garantia |  | Cronograma de entrega e instalação | 50% - Entrega 50% - Instalação |
| Reposição - Fornecimento, instalação e garantia |  | Sob demanda | Sob demanda |
| Serviço de Sustentação | Manutenção, Suporte e Disponibilidade Operacional | 24 meses | Mensal |
|  | Desinstalação, Custódia e Reinstalação | Sob demanda | Sob Demanda |

  - Devem ser considerados todos os custos necessários para a execução do contrato

  - A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal com detalhamento de todos os componentes entregues e dos serviços executados.

  - A Nota Fiscal deverá ser emitida para a localidade e Município-UF onde o serviço foi efetivamente realizado.

- DISPONIBILIDADE ININTERRUPTA

  - A disponibilidade ininterrupta se dará através de implementação de via de comunicação redundante que é recurso adicional que será utilizado efetivamente quando a via principal de comunicação – REDE IP CAIXA – estiver indisponível.

  - Deve ser instalada durante a implantação da solução e permanecer ativa e funcional ininterruptamente durante a vigência contratual.

  - Todos os equipamentos, acessórios e periféricos, físicos e virtuais, componentes da via de comunicação de modo a habilitar seu pleno funcionamento com o sistema de alarme fornecido serão de integral responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo qualquer ônus adicional à CAIXA.

  - A via de comunicação redundante deverá ser de rede celular 4G/5G (ou tecnologia superior)/comunicação de redundância (LTE) ou superior, devendo possuir todos os elementos de segurança necessários para proteger a transmissão e comunicação de dados contra invasões de rede e acessos não autorizados, o que inclui, como exemplo: Criptografia de dados durante a transmissão (ex.: IPSEC, TLS, AES), Autenticação robusta para acesso ao sistema, Firewall com regras ativadas para transmissão exclusiva de dados de alarme entre os equipamentos instalados na DCAIXA, monitoramento contínuo de segurança e detecção de intrusões, Implementação de firewalls e outras medidas de proteção de rede.

  - A CONTRATADA deve garantir que a via de rede celular escolhida preserve a integridade e a inviolabilidade do sistema de alarme como um todo, incluindo a proteção contra qualquer forma de manipulação ou interceptação de dados, assegurando que os eventos de alarme sejam transmitidos de forma segura e confiável para a central de monitoramento.

  - Todos os mecanismos de segurança implementados devem estar em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis, garantindo a aderência às melhores práticas de segurança cibernética.

  - A conexão física entre os servidores e processadores de eventos fornecidos pela CONTRATADA, quando existentes, bem como, dos módulos de comunicação não integrados ao painel de alarme, deverá ser realizada fisicamente através de interface “não IP”, de forma a garantir a segurança de rede IP CAIXA contra intrusão, ou seja, garantindo que, em uma eventual intrusão ou acesso desautorizado pela via redundante, seja impossível obter acesso à rede IP CAIXA.

  - A responsabilidade sobre eventuais invasões e acessos desautorizados e os prejuízos deles decorrentes será atribuída integralmente à CONTRATADA.

  - Caberá à CONTRATADA avaliar e definir o volume de dados necessário para transmissão dos sinais pela via redundante, não devendo haver quaisquer impedimentos à transmissão de dados para a Central de Monitoramento da CAIXA por limitação de excesso de franquia de transmissão de dados.

  - Todo o custo com aquisição, instalação, disponibilidade da via e da transmissão de dados será de responsabilidade da CONTRATADA; em caso de falha prolongada e generalizada da rede IP principal da CAIXA, que resulte em consumo de dados muito acima da média projetada para o link redundante (4G/5G ou superior), os custos excedentes poderão ser ressarcidos pela CAIXA, desde que devidamente comprovado o aumento do consumo e os valores correspondentes. Esse ressarcimento seguirá o mesmo mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação aplicável, conforme art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e arts. 124, 130 e 131 da Lei nº 14.133/2021, garantindo a manutenção da equação contratual mediante justificativa e comprovação.

  - Deve suportar fonte de energia elétrica alternativa, independente da fonte de energia utilizada para a Central de Transmissão e para a outra via de comunicação, para suprir, obrigatoriamente, eventuais faltas da alimentação de energia elétrica convencional;

  - A fonte de energia alternativa deverá ser fornecida pela CONTRATADA, não sendo permitida a utilização da bateria do próprio equipamento;

  - Deve ser totalmente compatível com o painel de alarme e garantir o funcionamento da solução e de todas suas funcionalidades (inclusive acionamento de dispositivos remotamente) sem ônus adicional à CAIXA;

  - Capacidade para monitoração da fonte alternativa de energia e envio de notificação para a Central de Transmissão de Alarme, caso a carga esteja baixa.

  - A conexão com a via redundante deve ser em rede privada de maneira que seja possível acessar o painel de alarme através desta via sem a necessidade de acesso físico ao painel do alarme.

  - Sendo necessário, a CONTRATADA deverá instalar uma antena externa ou qualquer outro acessório para a perfeita comunicação, sem custo adicional para a CAIXA;

  - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, juntamente à fatura, os dados de identificação do serviço de comunicação contratado, bem como os dados sobre planos de dados, volume de dados transmitidos, por Unidade em relação ao mês correspondente.

  - A CONTRATADA deve informar, ainda, o percentual de utilização efetiva da via redundante, por Unidade, por mês e por minuto, de modo que seja possível identificar objetivamente quando e por quanto tempo a via foi necessariamente utilizada (ou seja, quando houve queda da via de comunicação principal e a via redundante foi utilizada para transmissão de dados)

  - A via deverá permanecer apta a iniciar a comunicação imediatamente no momento da queda da via principal (REDE IP CAIXA), sem intervenção humana, garantindo o funcionamento e operação de todos os recursos, inclusive o monitoramento e gerenciamento remoto pela Central de Monitoramento, a partir da falha de comunicação da via principal.

  - A conexão entre os servidores e processadores de eventos fornecidos pela CONTRATADA, bem como, dos módulos de comunicação não integrados ao painel de alarme, deverá ser realizada fisicamente pela CONTRATADA e através de interface “não IP”, de forma a garantir a segurança de rede IP CAIXA contra intrusão.

- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E OBSERVAÇÃO DE NORMAS E CERTIFICAÇÕES

  - Caso a realização das atividades previstas contratualmente para cumprimento do objeto ensejar intervenção na infraestrutura física ou elétrica de uma Unidade, a CONTRATADA deverá ter em seu quadro de empregados Engenheiro/Técnico – devidamente registrado no Órgão Regulador de competência – responsável pela execução e acompanhamento das adequações correspondentes, bem como realizar todas as providências e obrigações decorrentes da execução e regularização do serviço junto aos órgãos públicos e as concessionárias correspondentes.

  - É obrigatória a apresentação de documentos válidos que atestem a responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos e responsáveis pelos projetos.

  - Empregar na execução das adequações de ambientes, materiais de primeira qualidade, novos e com rígida observância às prescrições da ABNT concernentes ao tipo de material ou serviço.

  - A instalação, interligação dos componentes da solução de segurança e manutenção só devem ser executadas por profissional qualificado e observando as normas NR10, NBR 5410 além das orientações da CAIXA.

  - Devem ser observadas, além das orientações contidas neste documento, normas de segurança e medicina do trabalho, as normas de concessionárias dos serviços públicos e do corpo de bombeiros, bem como, as exigências e instruções dos fabricantes dos equipamentos.

  - A CONTRATADA deve realizar o descarte sustentável dos entulhos, materiais e equipamentos inservíveis afetos aos serviços realizados na CAIXA, salvo aqueles em que a CAIXA determinar destino diferente, e proceder à limpeza geral nos locais onde houve intervenção da contratante.

  - Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização entre si, de modo a não suscitar dúvidas/interferências que venham a prejudicar a execução.

  - Antes de qualquer intervenção em edificação existente, deverá ser realizada uma avaliação minuciosa das instalações físicas, estruturais e de infraestrutura do ambiente, pavimento ou edifício, sendo facultado à CONTRATADA solicitar os projetos originais e/ou mais atualizados para análise. As avaliações devem ser devidamente atestadas por profissional qualificado e especializado para validar os pareceres técnicos necessários.

- RESPONSABILIDADE POR DANOS OU PREJUÍZOS NA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME MONITORADO

  - Responder por todo e qualquer dano ou prejuízo que causar à caixa ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da caixa, que se reserva o direito de descontar os valores por tais danos, do pagamento a ser feito à CONTRATADA.

  - Qualquer dano e/ou mal funcionamento decorrente de instalação inadequada ou em desacordo com as características das Unidades CAIXA, será responsabilidade da CONTRATADA.

  - Responder por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CAIXA, que ficará de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à CONTRATADA, o valor correspondente.

- DIRETRIZES OPERACIONAIS E RESPONSABILIDADES PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

  - Para garantir a adequada execução do contrato, é obrigatório considerar, no mínimo, a alocação de um supervisor por Estado da Federação (conforme abrangência contratual), além de 01 técnico de campo, devidamente capacitados para atendimento das demandas contratuais, a cada 20 agências.

  - Os serviços de “Desinstalação e Custódia” abrangem a retirada dos equipamentos, sua adequada embalagem, acondicionamento conforme as especificações técnicas de cada item e a sua guarda segura.

  - Para cálculo do custo de custódia, deve-se considerar o quantitativo máximo de até 10% do parque total de equipamentos adquiridos. Os equipamentos poderão permanecer sob custódia até o término da vigência contratual, respeitando as condições técnicas exigidas.

  - A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente relatório detalhado dos equipamentos sob custódia, conforme formato exigido pela CAIXA. Este relatório deverá ser acompanhado de fotos que comprovem o seu correto acondicionamento.

  - É imprescindível informar de forma clara e expressa a marca, modelo e, quando aplicável, a versão dos softwares de cada bem ofertado.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar catálogos, manuais, datasheets, certificações e demais documentos que detalhem as especificações técnicas de cada item ofertado.

ANEXO I-A

CLÁUSULAS DE REQUISITOS DE SEGURANÇA TECNOLÓGICA PARA FORNECEDORES

- GESTÃO DE IDENTIDADE E CONTROLE DE ACESSOS

  - A Contratada deve ter uma política de controle de acesso dos seus colaboradores baseada no princípio do menor privilégio, que defina um processo formal de concessão, alteração e revogação de acesso.

  - A Contratada deve utilizar mecanismos de autenticação e autorização utilizando credenciais corporativas.

  - A Contratada deve dispor de recursos que garantam múltiplos fatores de autenticação do usuário (MFA), a serem utilizados de acordo com a criticidade ou classificação da informação/recurso a ser acessado. Esses múltiplos fatores devem ser implementados, no mínimo, por meio de biometria, OTP ou autorização por notificações de push em celulares.

  - A Contratada deve dispor de mecanismo de garantia de identidade, o qual deve ser realizado previamente à execução das requisições dos usuários.

  - Todas as contas de usuário devem ser identificadas por um ID de usuário exclusivo e todas as ações de um ID de usuário devem ser associadas a um único indivíduo ou proprietário registrado.

  - As contas do usuário devem ser criadas e configuradas pelo administrador de segurança do usuário.

  - Os controles de acesso em nível de aplicativo devem fazer uso da identidade autenticada do usuário, conforme estabelecido no logon.

  - A Contratada deve permitir criar e gerenciar perfis e credenciais de segurança para seus usuários.

  - A Contratada deve permitir que somente os usuários por ela autorizados tenham acesso aos recursos, em conformidade aos respectivos perfis de uso.

  - A Contratada não deve usar contas padrões, contas genéricas, contas não pessoais ou convidadas, a menos que a CAIXA tenha dado aprovação prévia por escrito para tais contas.

  - Uma conta não pessoal deve ser atribuída exclusivamente a uma única aplicação ou serviço e não pode ser utilizada para qualquer outra finalidade além daquela para a qual ela foi criada.

  - A Contratada deve informar os logins de usuário e senhas iniciais por meio de canais separados.

  - A Contratada deve implementar mecanismo de comunicação ao usuário em caso de alteração ou pedido de recuperação de sua senha.

  - A Contratada deve revisar os direitos de acesso existentes nos seus ativos pelo menos a cada dois anos. Em caso de dados pessoais, os direitos devem ser revisados pelo menos uma vez por ano.

  - A Contratada deve revisar as contas não pessoais mantidas em seu ambiente pelo menos duas vezes por ano, independentemente da classificação ou da confidencialidade da informação tratada.

  - A Contratada deve revisar os acessos privilegiados ao seu ambiente pelo menos a cada 03 (três) meses.

  - A Contratada deve gerar e armazenar as evidências de aprovação ou rejeição dos direitos de acesso, resultantes das revisões acima, e disponibilizá-las para a CAIXA sempre que solicitado.

  - As contas de acesso privilegiado não devem conter a indicação dos privilégios, a posição do indivíduo ou a organização a que pertence o indivíduo (por exemplo, "administrador" ou "diretor" não pode fazer parte de qualquer nome de utilizador) no logon do usuário.

  - A Contratada deve implementar a separação entre a administração do sistema (acesso privilegiado) e as atividades de negócios (acesso não privilegiado), por meio de níveis de acesso separados para atender a segregação entre as funções.

  - A Contratada deve permitir e fornecer utilitários para o monitoramento de contas privilegiadas.

  - Cabe à Contratada decidir pelo fornecimento do acesso remoto aos seus colaboradores. Uma vez fornecido, a Contratada deverá prover esse acesso por meio de canais seguros/VPN, utilizando múltiplos fatores de autenticação.

  - A Contratada deve implementar trilha de auditoria para todo e qualquer acesso realizado aos seus ativos, tornando possível identificar, de forma cronológica e inequívoca, os seguintes registros:

- O tipo de evento (inclusão, alteração, exclusão, consulta);

- O autor do evento;

- A data e hora do evento;

- IP e Porta do equipamento que originou o evento.

  - A Contratada deve proteger os registros de trilha de auditoria contra adulteração.

  - A Contratada deve implementar o monitoramento dos acessos privilegiados às bases de dados, que fazem parte do objeto do contrato por meio de solução independente dos bancos de dados em uso.

  - A monitoração dos acessos privilegiados às bases de dados deve ocorrer em tempo real e deve ser possível configurar respostas automatizadas para eventos específicos.

  - A Contratada deve desenvolver políticas e implementar soluções para garantir que o acesso remoto por parte dos seus funcionários – seja utilizando dispositivos da Contratada, seja utilizando dispositivos de propriedade pessoal - seja fornecido de forma segura e adequada. Tais políticas e procedimentos devem definir como a Contratada fornece acesso remoto e quais os controles necessários para oferecer este acesso de forma segura.

  - A Contratada deve usar métodos de autenticação robustos, baseados em múltiplos fatores de autenticação, para viabilizar o acesso remoto de seus funcionários à sua rede interna e deve empregar criptografia para proteger os dados em trânsito, considerando os requisitos descritos neste TR.

  - A Contratada deve prover os recursos necessários para que os seus funcionários acessem remotamente o ambiente da CAIXA, se for o caso. Nesse caso, é responsabilidade da Contratada prover certificados digitais ou outros tokens de acesso conforme definido pela CAIXA, sem ônus adicionais para a CAIXA.

- SEGURANÇA DE ATIVOS

  - A Contratada deve realizar a configuração dos seus ativos baseada no princípio da menor funcionalidade, segundo o qual apenas as funções e serviços necessários às operações essenciais da Contratada devem ser mantidos.

  - A Contratada deve fazer o hardening de seus servidores, endpoints e demais ativos de TI, considerando um baseline de segurança previamente definido. Este baseline será fornecido à CAIXA sempre que solicitado.

  - A Contratada deve verificar a configuração dos ativos quanto à conformidade de segurança pelo menos anualmente.

  - A Contratada de ter política de antivírus que garanta a atualização dos seus ativos de TI em relação a todas as vacinas disponibilizadas pelo fabricante.

  - A Contratada deve instalar, manter e gerenciar centralmente um software anti-malware em seus ativos corporativos, configurando atualizações automáticas para arquivos de assinatura e utilizando tecnologias de detecção comportamental.

  - A Contratada deve configurar e manter software de proteção de endpoints nos computadores relacionados ao objeto do contrato, para realizar as verificações ativas e responder adequadamente. A solução de proteção terá funcionalidades para interromper as conexões ativas caso seja detectada uma intrusão.

  - A Contratada deve aplicar Exceções/exclusões de verificação e proteção de endpoint poderão ser aplicadas nos equipamentos de TI do desenvolvimento, em especial para aplicações que utilizam tecnologia web, com intuito de se obter um equilíbrio entre o desempenho e a segurança. Tais exceções devem ser baseadas em estudos e avaliações técnicas que comprovem a perda da performance, e devem ser devidamente documentadas e aprovadas pelos responsáveis da Contratada.

  - A Contratada deve manter sob controle do programa de proteção de endpoints o uso de dispositivos de armazenamento móveis, e-mails recebidos e enviados, upload de informações/dados e recursos semelhantes, garantindo conformidade com as políticas de prevenção de perda de dados (DLP – Data Loss Prevention).

  - A Contratada deve controlar o uso de dispositivos de armazenamento móveis (como pendrives e discos externos/removíveis) por meio de perfis de acesso definidos e gerenciados pela própria contratada, considerando como regra geral a ampla restrição a esse tipo de dispositivo.

  - A Contratada deve criptografar os dados gravados em dispositivos de armazenamento móveis, observando os requisitos descritos neste TR.

  - A Contratada deve ter uma política para o uso, a guarda e o descarte das mídias digitais de armazenamento externo, de modo a garantir a confidencialidade dos dados nelas armazenados. O descarte das mídias considerará os requisitos definidos neste TR.

  - A Contratada deve gerenciar dispositivos móveis, como celulares e tablets, por meio de uma solução de MAM/MDM. O processo de registro/autorização do dispositivo deve ser automatizado, com base em múltiplos fatores de autenticação.

  - A Contratada deve criptografar os dados armazenados em dispositivos móveis por meio da solução de MDM, a qual deve possuir capacidade de realizar exclusão remota (wiping) desses dados.

  - Caso a Contratada permita BYOD ou o uso de dispositivos móveis particulares em atividades laborais, será estabelecida uma separação lógica dos dados organizacionais dos dados pessoais do seu funcionário, de modo a limitar a capacidade de propagação dos dados organizacionais e facilitar a exclusão remota desses dados.

- SEGURANÇA DE REDES

  - Todo o tráfego de rede associado ao objeto do contrato deve ser mediado por uma solução de controle de tráfego de borda do tipo firewall (norte-sul, leste/oeste, e de aplicações).

  - O conjunto de regras do firewall deve se basear na negação de todos os serviços, exceto aqueles especificamente permitidos.

  - O processo para instalação e adaptação de regras de firewalls deve ser feito com duplo controle.

  - A Contratada deve revisar as regras de firewall pelo menos semestralmente, guardando evidências dessas revisões e dos ajustes eventualmente realizados, comunicando à CAIXA sobre a realização desta revisão.

  - Todos os componentes de gateway de perímetro e sistemas de computadores devem ser monitorados contra tentativas de intrusão, por meio de solução de prevenção e detecção de intrusão (IPS).

  - O monitoramento de segurança deve ser configurado para rastrear e registrar tentativas de intrusão suspeitas ou reais.

  - A Contratada deve informar imediatamente à CAIXA em caso de tentativa de intrusão real, e informar à CAIXA em relatório mensal sobre as tentativas de intrusão suspeitas.

  - A Contratada deve implementar solução anti-DDoS, capaz de prevenir ataques de negação de serviço (Denial of Service).

  - As soluções de firewall, IPS e-DDoS utilizadas pela Contratada serão validadas pela CAIXA a partir de documentações do fabricante ou certificações.

  - A Contratada deve impedir o uso do protocolo Bluetooth para a transferência de dados.

  - Todas as comunicações e trocas de informações entre a Contratada e a CAIXA devem ser realizadas por meio de conexão protegida, com TLS 1.3 ou superior.

  - Para os casos aplicáveis, os acessos diretos de diferentes equipamentos ao serviço da Contratada devem ser gerenciados por ferramentas de gerenciamento de dispositivos e/ou aplicativos (MDM/MAM) ou controle de acesso à rede (NAC).

- CICLO DE VIDA DE DESENVOLVIMENTO SEGURO

  - A Contratada deve adotar o princípio de security by design para garantir que as aplicações de TI por ela desenvolvidas sejam seguras desde a concepção.

  - A Contratada deve fazer análise de código automatizada com base nas melhores práticas de mercado, utilizando como referência os padrões do OWASP.

  - A Contratada deve fazer análise de código estática (SAST) e dinâmica (DAST) periodicamente e de forma integrada ao ciclo de desenvolvimento como um todo para a solução Contratada. Essas análises precisam ser executadas pelo menos uma vez por ano ou quando houver uma mudança considerada significativa nas funcionalidades do sistema/aplicação (como a inclusão de uma nova funcionalidade crítica ou manutenção em módulos que tratem informações sensíveis e confidenciais). A bateria de testes deve incluir testes de resistência, injeções de falhas, teste de penetração e teste de vulnerabilidades onde aplicável.

  - A Contratada deve incluir a análise e a remediação das vulnerabilidades detectadas como parte do ciclo de vida de desenvolvimento de software padrão, sem custo adicional para a CAIXA, dentro de um período razoável e de acordo com a criticidade da falha encontrada.

  - A Contratada deve estabelecer critérios de escala e prazo para correção das vulnerabilidades e deve definir as alçadas para aceitação de riscos. Adicionalmente, devem ser estabelecidas responsabilidades por perdas causadas por incidentes decorrentes de vulnerabilidades identificadas nos testes de segurança, que não foram tratadas ou corrigidas em tempo hábil.

  - A Contratada deve submeter suas políticas de desenvolvimento seguro à aprovação da CAIXA.

  - Os relatórios dos testes realizados e o planejamento das correções a serem feitas devem ser disponibilizados à CAIXA sempre que solicitado.

- GESTÃO DE SERVIÇOS E MUDANÇAS

  - A Contratada deve ter um processo de Gestão de Mudanças para garantir a proteção contínua dos ativos de informação e dados, em particular aqueles que fazem parte do escopo do objeto do contrato.

  - A Contratada deve revisar periodicamente as atividades de gestão de mudanças, incluindo a acurácia da Base de Dados de Gerenciamento de Configuração (Configuration Management Database – CMDB).

  - A Contratada deve cumprir com os procedimentos de registros de informações relacionadas ao processo de gestão de mudanças, no contexto do contrato, incluindo:

•	Referência da mudança

•	Data de implementação

•	Avaliação de impactos

•	Resultados do teste

•	Procedimentos de rollback

•	Alterações de emergência

•	Atualizações relacionadas ao inventário de ativos de informação

•	Armazenamento Seguro de mídia de backup produzidos durante a atualização

•	Atualização dos procedimentos de Documentação e de trabalho

•	Atualizações aos documentos de Plano de Continuidade dos Negócios / Recuperação de Desastres se for o caso;

•	Categorização, priorização e procedimentos de emergência

•	Autorização de mudança

•	Gerenciamento de liberação

•	Link para incidentes / problemas (conforme apropriado).

  - A Contratada só deve promover os aplicativos e sistemas relacionados ao escopo do objeto do contrato para o ambiente de Produção após a realização com sucesso dos testes predefinidos baseados em caso de uso ou história de usuário (HU).

  - A Contratada deve conduzir uma avaliação de risco e ameaças, contemplando inclusive os testes baseados em casos de uso ou história de usuário (HU), quando da implantação de uma mudança.

  - A Contratada deve realizar uma avaliação de risco:

•	Quando o escopo do sistema é expandido para incluir novos ativos de informação com novas funcionalidades;

•	Quando uma nova comunidade de usuários é introduzida; ou

•	Anualmente, por se tratar de risco cibernético, nos termos do art. 8º da Resolução BACEN 4.893/2021.

  - A Contratada deve disponibilizar os documentos de avaliação de risco à CAIXA sempre que solicitado.

- GESTÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA

  - A Contratada deveimplementar um processo de gestão de vulnerabilidades que inclua sua infraestrutura de servidores e redes.

  - A Contratada deve realizar testes independentes de penetração/invasão pelo menos uma vez por ano. Os testes devem ser executados por terceiros, sem ônus adicional para a CAIXA. O escopo dos testes será previamente combinado e aprovado pela CAIXA, dentro dos limites do contrato.

  - Os testes de penetração/invasão terão como escopo, rede, aplicação web, Application Programming Interface (API), serviços hospedados e; frequência; limitações, como horas aceitáveis e tipos de ataque excluídos; informações do ponto de contato; remediação, por exemplo, como as descobertas serão encaminhadas internamente; dentre outros.

  - Todos os relatórios com os resultados dos testes de penetração e varredura de vulnerabilidades, bem como o planejamento das correções necessárias, serão fornecidos à CAIXA sempre que solicitado.

  - A Contratada deverá possuir um processo de Gestão de Incidentes que registre os incidentes de segurança cibernética ocorridos e que guarde informações como: a descrição dos incidentes ou eventos, as informações e sistemas envolvidos, as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção das informações, os riscos relacionados ao incidente e às medidas tomadas para mitigá-los e evitar reincidências.

  - A contratada poderá utilizar como modelo de referência do processo a norma NIST SP 800-61 Rev. 2.

  - O processo de Gestão de Incidentes também deve implementar e manter controles e procedimentos específicos para detecção, tratamento, coleta/preservação de evidências e resposta a incidentes de segurança da informação, de forma a reduzir o nível de risco ao qual o objeto do contrato ou a CAIXA estão expostos, considerando os critérios de aceitabilidade de riscos definidos pela CAIXA.

  - A Contratada deverá ter um processo de notificação de incidentes 24x7.

  - A Contratada deverá comunicar à CAIXA incidentes que cause impacto na confidencialidade, integridade ou disponibilidade do serviço prestado.

  - Os incidentes serão comunicados tanto ao gestor do contrato vinculado quanto ao SOC CAIXA, que opera 24x7, por meio do endereço de e-mail: abuse@caixa.gov.br. Esse endereço poderá ser alterado durante a vigência do contrato, e, em caso de alteração, a Contratada será devidamente informada.

  - A Contratada deverá comunicar à CAIXA, dentro do prazo acordado, todos os incidentes detectados que envolvam os serviços prestados, conforme a classificação abaixo:

| Nível de severidade | Descrição do nível de severidade | Prazo Máximo |
| --- | --- | --- |
| Severidade 1 (Crítica) | Eventos cujo contexto principal é a segurança cibernética, tais como: -Impacto em ativos ou serviços críticos de TI; -Violação significativa de dados sensíveis; -Incidente, em larga escala e/ou longa duração, à disponibilidade e/ou integridade do ambiente. Exemplos não exaustivos: ataque de Ransomware, ataque de negação de serviço distribuído – DDoS, vazamento de informações corporativa ou dados pessoais. Dentre outros. | 2 horas após o início da ocorrência. |
| Severidade 2 (Alta) | Eventos cujo contexto principal é a segurança cibernética, tais como: -Impacto em ativos ou serviços de TI de alta criticidade; -Detecção de acesso não autorizado e/ou alterações em sistemas de informação; -Infecção persistente por código malicioso; -Intrusão persistente na rede; -Incidentes de segurança cibernética envolvendo dirigentes; -Ameaça significativa à disponibilidade e/ou integridade do ambiente; -Ameaça significativa à imagem da CAIXA. Exemplos não exaustivos: ataques de escalação de privilégio em servidores, ataques do tipo brute force e password spray. Dentre outros | 4 horas após o início da ocorrência. |

  - Não será escopo deste comunicado, demais incidentes que aconteçam na infraestrutura cibernética da Contratada que não tenham relação com a CAIXA.

  - A Contratada deverá fornecer descrição detalhada dos incidentes, incluindo informações suficientes para classificá-los por nível de severidade, conforme a definição dos eventos. As informações sobre incidentes podem ser enriquecidas utilizado o modelo do MITRE ATT&CK®.

  - A contratada deverá seguir preferencialmente o modelo de comunicação de ISCF – Incidente de Segurança Cibernética em Fornecedor, Anexo IIA, que também contempla situações de incidentes de segurança com dados pessoais.

  - Vale ressaltar que em se tratando de contratos para tratamento de dados pessoais, nos termos da LGPD, a Contratada deve provar que tem capacidade de fornecer uma resposta organizada e eficaz a um incidente de privacidade. Neste sentido, a CAIXA desenvolverá e implementará juntamente com o fornecedor do serviço um plano de resposta a incidentes de privacidade, que inclua por exemplo, definição de incidente de privacidade e o escopo da resposta ao incidente, estabelecimento de equipes multifuncionais de resposta a incidente de privacidade, entre outros aspectos relevantes.

  - A Contratada deve documentar os casos de uso que são utilizados para realizar a configuração e o monitoramento de eventos, correlacionando tecnologias para tratar padrões / cenários de ataque comuns e avançados; e disponibilizar os casos de uso à CAIXA sempre que solicitado.

  - A Contratada deve ter um processo de lições aprendidas para incidentes de segurança implementado e comunicado aos seus funcionários e parceiros, com objetivo de agilizar a atuação caso surjam incidentes semelhantes.

  - A integração da gestão de incidentes da Contratada com o Centro de Operações de Segurança da CAIXA deve ser considerada, observada a regulamentação em vigor, conforme art. 3º, §4º da Res. BACEN 4.893/2021.

  - Se a Contratada precisar envolver outras partes externas para investigar e/ou resolver incidentes que afetem o escopo do objeto contratado, ela deve obter a anuência da CAIXA por escrito antes de iniciar o contato com tais partes, observada a política de segurança cibernética da CAIXA.

- CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES

  - A Contratada deve possuir, plano de continuidade, recuperação de desastres e contingência de negócio, que possa ser testado regularmente, objetivando a disponibilidade dos dados e serviços em caso de interrupção, bem como desenvolver e colocar em prática procedimentos de respostas a incidentes relacionados com os serviços.

  - O referido plano de continuidade deverá ser informado para a CAIXA como parte das ações de acompanhamento do contrato, e deverá ser atualizado e testado anualmente, ou em qualquer mudança significativa do ambiente.

  - A atuação, em caráter de contingência, causada por uma eventual indisponibilidade do serviço prestado, considera as seguintes premissas:

a) Interrupção total ou parcial dos serviços

b) Ter infraestrutura alternativa: física e lógica em local distante do ambiente central de produção, com o objetivo de minimizar o risco de perda de ambas as instâncias;

c) Manter os serviços essenciais suportados pelo contrato

d) Manter a lista de integrantes das equipes e o Plano de Recuperação de Desastres atualizados;

e) Ter local seguro para guarda de backups fora do local atingido;

f) Assegurar a disponibilidade dos serviços essenciais dentro do tempo previsto para recuperação do serviço, de acordo com o contrato;

g) Procedimento documentado e evidenciado de testes das mídias armazenadas offsite;

h) Cópias de todos os procedimentos abordando backup, restauração e reconstituição de armazenamento de dados.

  - O plano de continuidade deve possuir os seguintes elementos em sua composição:

a) Identificação do serviço suportado pelo contrato;

b) A forma de conectividade usada e os direitos de acesso;

c) A arquitetura do ambiente de produção;

d) As interfaces de aplicações e suas dependências;

e) O SLA contratado e os limites suportados para interrupção;

f) A forma de replicação dos dados com o site alternativo;

g) Procedimentos adotados para recuperação de desastres;

h) Lista de contatos das equipes responsáveis pelo restabelecimento do serviço, divididos por tipos de atividades executadas;

  - A obrigatoriedade do plano de continuidade se estende para empresas que sejam subcontratadas pela Contratada.

  - A Contratada deve considerar, como parte do plano de continuidade, os diferentes ambientes de risco e o grau de mitigação de riscos necessários para proteger a Instituição, caso seja necessário colocar o plano em prática.

  - A avaliação de riscos e dos processos críticos devem levar em consideração instrumentos específicos, como um BIA – Business Impact Analysis.

  - A Contratada, visando a continuidade dos negócios, deve implantar uma política de backup, conforme exposto neste TR.

- AUDITORIA CONTÍNUA

  - A Contratada deve apresentar à CAIXA, sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como demais dispositivos legais aplicáveis.

  - A Contratada deve informar imediatamente à CAIXA sobre qualquer auditoria regulatória, sua finalidade e como ela se relaciona com os serviços prestados à CAIXA.

  - A Contratada deve informar à CAIXA caso sejam contatados por um órgão regulador e se o propósito desse contato pode estar relacionado com/ou afetar os serviços prestados à CAIXA.

  - A Contratada deve fornecer os subsídios necessários para que a CAIXA implemente os indicadores de desempenho de segurança que vierem a ser negociados e  definidos durante a vigência do contrato.

  - A Contratada deverá disponibilizar, caso a CAIXA solicite, acesso às instalações da Contratada para realização de processo de Due Dilligence Presencial, para verificar o cumprimento dos requisitos de segurança.

  - Caso a Contratada não tenha certificação SOC Nível 2 e ou ISO27001 , ela deverá fazer auditoria externa independente, pelo menos uma vez por ano, em relação ao cumprimento dos requisitos de segurança estabelecidos neste documento, e apresentar os relatórios à CAIXA sempre que solicitado.

- CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS

  - A Contratada deve implementar e manter controles criptográficos para armazenamento, tráfego e tratamento da informação, de acordo com o nível de criticidade e grau de sigilo da informação definido pela CAIXA.

  - A Contratada deve implementar um processo de gestão de chaves criptográficas que deve considerar todo o ciclo de vida da chave, o qual envolve: geração, armazenamento, distribuição, utilização, recuperação, renovação, exclusão e destruição da chave.

  - A Contratada deve utilizar algoritmos, tamanhos de chave e prazos de validade de chaves aprovados pelo NIST.

  - A Contratada deve gerar, controlar e distribuir chaves criptográficas simétricas e assimétricas usando processos e tecnologias de gerenciamento de chaves aprovados pelo NIST.

  - Caso a Contratada hospede uma página com uma URL e um certificado gerados pela CAIXA, a Contratada deverá armazenar este certificado em dispositivo seguro com bloqueio para exportação da chave.

  - As chaves criptográficas geradas pela Contratada devem ser utilizadas com a finalidade exclusiva de atender às necessidades do objeto contratado.

  - A Contratada deve permitir a criptografia de volume (por exemplo: a criptografia de um disco inteiro) e a criptografia de estruturas de dados específicas (por exemplo: arquivos ou registros específicos de uma tabela de banco de dados).

  - A Contratada deve permitir recursos para trilha de auditoria, permitindo visualizar quem usou determinada chave para acessar um objeto, qual objeto foi acessado, quando ocorreu esse acesso e qual endereço de origem do acesso.

  - A Contratada deve permitir visualizar ou gerar relatório, a critério da CAIXA, de tentativas malsucedidas de acesso por usuários sem permissão para decifrar os dados.

  - A Contratada deve permitir que dados criptografados e chaves de criptografia sejam armazenadas e protegidas em hosts separados e protegidos por várias camadas de proteção.

  - A Contratada deve permitir a auditoria da segurança de chaves criptográficas.

  - A Contratada deve possibilitar comunicação criptografada e protegida para a transferência de dados por meio do TLS 1.3 e superior.

- POLÍTICA DE BACKUP

  - A Contratada deve possuir e implementar política de backup das informações e dos registros de log associados ao objeto do contrato, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

  - A política de backup deve assegurar a manutenção de cópias de segurança de todos os componentes de software dos sistemas, de suas bases de dados e da documentação associada, observando a técnica e os cuidados requeridos para cada caso, de modo a ser possível a plena recuperação de versões dos sistemas e dados salvaguardados em caso de falha, ou por solicitação da CAIXA.

  - A Contratada deve prover pelo menos um site de armazenamento alternativo – e geograficamente distinto - como parte de sua política de backup, permitindo o armazenamento e a recuperação da informação sempre que necessário e de acordo com os requisitos definidos neste TR.

  - A Contratada deve garantir que o site de armazenamento alternativo conta com os mesmos controles de segurança do site de armazenamento primário.

- RELATÓRIOS QUE COMPROVAM O CUMPRIMENTO DOS REQUERIMENTOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA.

  - Sempre que a CAIXA julgar necessário, poderá realizar Due Diligence presencial ou remota para verificar os requisitos de segurança presente nas cláusulas, são atendidos pela Contratada. O Due Diligence presencial é facultativo e será feito a critério da CAIXA.

  - Os documentos exigidos devem ter a sua primeira versão entregue antes da assinatura do contrato, que comprovam o cumprimento dos requerimentos de segurança cibernética conforme estabelecido nas cláusulas e devem ser reiterados de acordo com a vigência indicada nos quadros abaixo:

| REQUISITOS | OBJETIVO | DESCRIÇÃO | FORMA DE CONTROLE | VIGÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Due Diligence Presencial | Sempre que a CAIXA julgar necessário, poderá realizar visitas in-loco às zonas de disponibilidade da Contratada para verificar os requisitos de segurança presente nas cláusulas | A CAIXA, por iniciativa própria, fará due diligence presencial em função de discrepâncias identificadas em relatórios de auditoria entregues ou dúvidas onde apenas a documentação não seja suficiente. | A visita poderá ser realizada por equipe própria da CAIXA ou empresa designada pela CAIXA | SOB DEMANDA |
| Due Diligence Remoto | Constatar que os processos determinados pela CAIXA estão sendo seguidos, conforme descrito nas cláusulas | Documentos previstos nas cláusulas e demais comprovantes de seus requisitos. Quando não comprovados por certificação, os itens exigidos nas cláusulas devem ser certificados por empresa de auditoria independente. | Relatórios próprios da empresa para comprovação do atendimento aos itens das cláusulas, desde que ratificados por empresa de auditoria independente Relatório de empresa de auditoria independente, a ser apresentado pela Contratada | SOB DEMANDA |
| Certificação SOC 2 – Tipos 1 e 2 | Garantir acesso a uma avaliação independente, por meio de relatório de auditoria, sobre o ambiente de controle do provedor, relevante para a segurança, disponibilidade, confidencialidade e privacidade | SOC TYPE 2 Fornece relatórios com descrição do ambiente de controles do provedor e da auditoria externa dos controles que atendem aos princípios e critérios de segurança, disponibilidade e confidencialidade dos serviços de confiança do AICPA | Disponibilizar relatório de auditoria em nome da empresa | ANUAL |

- ENCERRAMENTO DO CONTRATO

  - A Contratada deve garantir que todos os dados - incluindo chaves criptográficas e os backups armazenados e que não sejam mais necessários na execução do Contrato - serão descartados de acordo com os padrões do mercado, de maneira que os requisitos de confidencialidade não sejam violados.

  - A Contratada deve reter os dados por até 180 dias para a migração para ambiente interno ou outro fornecedor indicado pela CAIXA.

  - Os dados, após transferência e validação da integridade, devem ser excluídos pelo antigo fornecedor.

  - A exclusão dos dados após o término do contrato e o período de retenção de 180 dias deve obedecer aos padrões definidos no NIST SP 800-88 Guidelines for Media Sanitization, com fornecimento de relatório para a CAIXA certificando a conformidade dos processos realizados com a norma indicada.

  - Caso a Contratada tenha ativo de informação no fim do ciclo de vida, ou considerado inservível, este ativo deverá ser destruído, com o fornecimento do Certificado de Destruição de Equipamento Eletrônico (Certificate of Electronic Equipment Destruction – CEED), discriminando os ativos reciclados, bem como o peso e os tipos de materiais obtidos em virtude do processo de destruição.

- NÃO CONFORMIDADE COM REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONSEQUÊNCIAS

  - O não cumprimento, pela Contratada, de qualquer um dos seguintes requisitos de segurança, definidos neste instrumento contratual, ensejará a aplicação das penalidades previstas neste contrato e poderá, a critério da Contratante, ensejar a rescisão imediata do contrato, sem prejuízo de outras medidas cabíveis:

- Não fornecer evidências de aprovação ou rejeição dos direitos de acesso, resultantes das revisões de acesso realizadas;

- Não comunicar a revisão das regras de firewall;

- Não comunicar ocorrências de intrusão real;

- Não fornecer relatório mensal sobre as tentativas de intrusão;

- Não fornecer o planejamento de correção de vulnerabilidades;

- Não fornecer os relatórios dos testes SAST e DAST realizados e o planejamento das correções a serem feitas;

- Não fornecer os relatórios com os resultados dos testes de penetração e varredura de vulnerabilidades, bem como o planejamento das correções;

- Não fornecer os relatórios de incidentes conforme SLA;

- Não prestar as informações e relatórios solicitados pela CAIXA;

- Não fornecer os relatórios de auditoria externa independente;

- Não fornecer relatório indicando conformidade com o NIST SP 800-88;

- Não atender a convocação da CAIXA para Due Diligence presencial ou remoto;

- Não fornecer a documentação solicitada em decorrência do Due Diligence presencial ou remoto, conforme prazo acordado entre as partes;

ANEXO I-B

MODELO ISCF - INCIDENTE DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA EM FORNECEDOR

Brasília, DD MM AAAA

Modelo ISCF - Incidente de Segurança Cibernética em Fornecedor

ISCF – Incidente de Segurança Cibernética em Fornecedor

| ISCF Nº: xxxx/2024 | TICKET Nº: Identificação interna do incidente no ambiente do fornecedor ex.: ID122024, TK012025, TH142026 |
| --- | --- |

| Descrição resumida da ocorrência | Ex. Ataque DDoS no sistema XPTO |  |
| --- | --- | --- |
| Período (data/hora) do incidente | Data início: | Hora início: |
|  | Data fim: | Hora fim: |
| Severidade | Crítica ou Alta |  |
| Característica da violação de segurança da informação apresentada. | ( ) Confidencialidade ( ) Disponibilidade ( ) Integridade |  |
| Origem do alerta | Ex. SIEM, E-mail, denúncia interna/externa, Polícia Civil etc. |  |
| Serviço afetado: ex.: serviço de cobrança XYZ, url: http://www.teste.com | Gestor operacional CAIXA Área - ex.: CECOT, CESEG, CESET |  |
|  | Contrato CAIXA: ex: 01-2024 |  |
| Comunicado Incidente segurança | abuse@caixa.gov.br |  |
| Comunicado ISDP | gerit10@caixa.gov.br |  |

- INTRODUÇÃO

<Breve descrição ao leitor sobre o objetivo e informações que serão detalhadas a seguir nas fases do processo>.

- ANÁLISE RESUMIDA DA OCORRÊNCIA

<As informações constantes nas seções que seguem devem ser objetivas, sem pré-julgamentos de fatos e baseada em informações evidenciadas em logs e regras.>

  - DETECÇÃO

<Informar como o evento foi detectado (ex.: Email externo ou interno, SIEM, Teams etc.>

  - ANÁLISE

<Informar a classificação do incidente, tática utilizada pelo atacante, POP, playbook utilizado etc.>

  - CONTENÇÃO

<Informar todas as ações que foram necessárias para conter o incidente (ex: isolamento de máquinas, bloqueio de usuários, bloqueio de IP, takedown de páginas etc.>

  - ERRADICAÇÃO

<Caso existam, informar todas as ações que foram necessárias para erradicar as fragilidades que permitiram o incidente (ex.: Atualização de patch, alteração em regras de firewall, alteração em permissionamento de acessos etc.>

  - RECUPERAÇÃO

<Caso existam, informar servidores, serviços ou aplicações que foram afetadas e que precisaram ser recuperadas por todas as áreas envolvidas.>

- CONCLUSÃO

  - ANÁLISE FINAL DE PÓS-INCIDENTE

<Breve descrição ao leitor sobre a finalização do incidente relatando outros desdobramentos em função da ocorrência como: comunicados externos realizados, monitoramentos criados, dificuldades encontradas na investigação, queixa crime solicitada via polícia etc.>.

- INCIDENTES DE SEGURANÇA COM DADOS PESSOAIS

  - FORMULÁRIO ISDP

<Nas ocorrências em que se observe qualquer tipo de violação de dados pessoais, conforme disposição da LGPD, o fornecedor deverá complementar o comunicado com as informações a seguir para os casos ISDP, comunicando também a equipe da GERIT:

4.1.1	COMUNICAÇÃO

4.1.1.1	Tipo de Comunicação

☐Completa.

☐Parcial.

Comentário:

4.1.1.2	Para comunicação parcial

☐Preliminar

☐Complementar

Comentário:

4.1.1.3	Critério para comunicação

☐O incidente de segurança pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

☐Não foi identificado riscos relevantes aos titulares

☐Impacto continua sob avaliação

Comentário:

4.2	IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DE TRATAMENTO

4.2.1	Responsabilidade no tratamento de dados envolvido

☐Controlador.

☐Operador.

Comentário:

4.2.2	Comunicação ao Controlador

☐Não necessária, o notificante é o Controlador.

☐O Controlador já foi notificado.

☐O Controlador não foi notificado.

Comentário:

4.2.3	Identificação da empresa

Número do CPF ou CNPJ:

Nome ou Razão Social:

Natureza da Organização (Pública ou Privada):

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

E-mail:

Comentário:

4.2.4	Dados do notificante

Nome

E-mail

Telefone

4.2.5	Dados do encarregado

☐Mesmos do notificante

Nome

E-mail

Telefone

4.3	SOBRE O INCIDENTE DE SEGURANÇA ENVOLVENDO DADOS PESSOAIS

4.3.1.1	Breve Descrição

4. 3.1.2	Quando o incidente ocorreu

Data e hora de confirmação

Comentário

4.3.1.3	Quando a organização teve ciência do incidente de segurança

Data e hora de confirmação

Comentário

4.3.1.4	Justificativa quando a comunicação inicial do incidente não ocorrer no prazo sugerido de 2 dias úteis

Comentário

4.3.1.5	Justificativa quando a comunicação não ocorrer de forma imediata

Comentário

4.3.1.6 Qual a natureza dos dados afetados

☐Origem racial ou étnica

☐Convicção religiosa

☐Opinião política

☐Filiação a sindicato

☐Filiação a organização de caráter religioso, filosófico ou político.

☐Dado referente à saúde.

☐Dado referente à vida sexual.

☐Dado genético ou biométrico.

☐Dado de comprovação de identidade oficial (Por exemplo, nº RG, CPF, CNH).

☐Dado financeiro.

☐Nomes de usuário ou senhas de sistemas de informação.

☐Dado de geolocalização.

Comentário

4.3.1.7	Qual a quantidade de titulares afetados

Comentário

4.3.1.8	Qual a categoria dos dados afetados

☐Funcionários

☐Prestadores de serviço

☐Clientes

☐Consumidores

☐Usuários

☐Pacientes de serviço de saúde

☐Crianças ou adolescentes

☐Outros (Comentar)

Comentário

5	MEDIDAS DE SEGURANÇA UTILIZADAS PARA A PROTEÇÃO DOS DADOS

5.1	Medidas de segurança, técnicas e administrativas, foram tomadas para prevenir a ocorrência do incidente de segurança.

Comentário

5.2	Medidas de segurança, técnicas e administrativas, foram tomadas após a ciência do incidente de segurança.

Comentário

5.3	Medidas de segurança, técnicas e administrativas, foram ou serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo do incidente de segurança aos titulares dos dados

Comentário

5.4	O agente de tratamento realizou relatório de impacto à proteção de dados pessoais?

Comentário

6	RISCOS RELACIONADOS AO INCIDENTE DE SEGURANÇA

6.1	Quais as prováveis consequências do incidente de segurança para os titulares afetados?

Comentário

6.2	Considerando os titulares afetados, na sua avaliação, o incidente pode trazer consequências transfronteiriças?

☐Sim

☐Não

Comentário

6.3	Os titulares foram comunicados sobre o incidente de segurança com dados pessoais?

☐Sim

☐Não

Comentário

6.4	Caso os titulares afetados não tenham sido informados, quais são os motivos que justificam a não comunicação ou o seu retardo?

Comentário

ANEXO I-C

TRATAMENTO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Esta contratação possui Grau de Criticidade em Segurança da Informação MÁXIMO, em razão da possibilidade de acesso às informações pessoais de empregados, além de acesso a informações corporativas e eventual acesso físico às Unidades CAIXA.

- Devem ser adotadas as cláusulas comuns a todos os graus e as específicas para o grau determinado.

- Devem ser adotadas, ainda, as cláusulas específicas em relação à privacidade no atendimento à LGPD.

- A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf ).

- A CONTRATADA deve conhecer e cumprir a Política de Segurança e Informação da CAIXA, disponibilizada no site da CAIXA (https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/politica-seguranca-informacao.pdf ).

- A CONTRATADA deve proteger as informações corporativas da CAIXA e de seus clientes contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não autorizada, mantendo a sua confidencialidade.

- A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores tratem de forma estritamente confidencial todas as informações obtidas durante a prestação dos serviços ou em função deles e somente as utilizem no âmbito dos serviços contratados.

- A CONTRATADA deve garantir que seus empregados e colaboradores respeitem os ambientes físicos e demais locais sinalizados como área restrita, cumprindo todas as definições e proibições de registros fotográficos, gravações de áudio, vídeo, bem como as restrições de compartilhamento desses materiais em qualquer mídia ou rede social.

- A CONTRATADA deve garantir que as práticas de segurança da informação por ela executadas sejam divulgadas e exigidas de todos os componentes de sua cadeia de suprimento.

- A CONTRATADA deve assegurar que os recursos e informações da CAIXA colocados à sua disposição sejam utilizados apenas para a finalidade contratada.

- A CONTRATADA deve garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam adequadamente protegidos.

- A CONTRATADA deve cumprir as Leis e normas que regulamentam a propriedade intelectual e direitos autorais.

- A CONTRATADA deve atender às Leis que regulamentam a atividade da CAIXA e seu mercado de atuação.

- A CONTRATADA fica ciente de que deve guardar o mais completo e absoluto SIGILO em relação às informações e dados que tiver conhecimento em razão do serviço a ser prestado.

- A CONTRATADA fica ciente que, por força da lei, é responsável civil e criminalmente pela divulgação indevida, descuidada ou incorreta utilização das informações corporativas da CAIXA e de seus clientes, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que derem causa e das cominações contratuais impostas.

- A CONTRATADA deve garantir que o(s) seu(s) dirigente(s), empregado(s) e colaborador(es) com acesso às informações da CAIXA assinem o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço.

- A CONTRATADA deve enviar, anualmente, à CONTRATANTE a versão vigente do(s) Termo(s) de Responsabilidade de Segurança da Informação – Exclusivo para Prestador de Serviço, disponível no Portal Licitações CAIXA, devidamente assinado(s) por seu(s) dirigente(s), empregados(s) e colaborador(es).

- A CONTRATADA deve realizar ou contratar, treinamento para seus dirigentes, empregados e colaboradores, visando a sensibilização e conscientização em relação à segurança da informação e privacidade de dados, abordando no mínimo o seguinte CONTEÚDO:

i. conhecimento da política de segurança da informação da empresa CONTRATADA e da CAIXA, mencionada neste anexo;

ii. uso seguro de informações corporativas a que tiver acesso;

iii. proteção de dados e privacidade – LGPD – direitos do titular dos dados;

iv. proteção de dados e privacidade – LGPD – responsabilidades do controlador, operador e do agente de tratamento dos dados;

v. uso seguro de dispositivos;

vi. uso seguro de e-mails;

vii. uso seguro de soluções em nuvem;

viii. uso seguro de redes sociais e comunicadores instantâneos;

ix. adoção da política de “mesa limpa”, “tela limpa” e “impressora limpa”;

x. formas defensivas contra phishing e smshing;

xi. formas defensivas contra códigos maliciosos recebidos em dispositivos;

xii. formas defensivas contra engenharia social;

xiii. formas de reporte de incidentes de segurança da informação na empresa e na CAIXA;

xiv. vazamento de dados e proteção de senhas;

xv. metodologia e princípios da Privacy by Design e Secure by Design.

- O treinamento referido será integralmente de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no que se refere aos custos, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 04 horas.

- A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento.

- A CONTRATADA deve apresentar semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre anterior, relatórios de acompanhamento dos controles de segurança executados pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deve se adequar às normas e a legislação vigente inerentes à Segurança da Informação relacionadas às atividades da CONTRATANTE, enquanto empresa pública e instituição financeira.

- A CONTRATANTE poderá exercer o direito de exigir alterações nos controles de segurança da CONTRATADA, à medida que os ambientes externos e internos se modifiquem.

- A CONTRATADA deve solicitar formalmente autorização para subcontratação de serviços, cabendo a CONTRATANTE autorizar ou não.

- Em caso de concretização de subcontratação de serviços, previamente autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar notificação mandatória sobre o fato à CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE periodicamente, os resultados dos indicadores:

      - Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, treinados em SI no último semestre, dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CONTATANTE anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

      - Quantidade de empregados que assinaram o Termo de Responsabilidade de Segurança da Informação, dividido pela Quantidade total de empregados, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido anualmente e informado à CONTATANTE até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

- O não atendimento pela CONTRATADA de qualquer requisito de segurança definido no presente instrumento contratual, implicará em:

      - Multa;

      - Suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

- A multa poderá ser aplicada na hipótese de não atendimento a qualquer requisito de segurança definido no instrumento contratual, sendo a multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do faturamento referente ao mês da ocorrência do descumprimento contratual.

- A CONTRATANTE poderá solicitar a apresentação de Plano de Melhoria à CONTRATADA constatado o não atendimento a qualquer requisito de segurança definido no instrumento contratual.

- Constatada a execução insatisfatória do Plano de Melhoria, a CONTRATANTE, a seu critério, poderá promover a rescisão antecipada do contrato, ressaltado o seu direito à indenização pelos prejuízos eventualmente constatados e aplicação da penalidade contratual a ela associada.

- Em caso de indisponibilidade parcial ou total do serviço contratado, a CONTRATADA se compromete a executar o Plano de Contingência aprovado pela CAIXA.

- Quaisquer materiais ou documentos com informações confidenciais que tenham sido fornecidos à CONTRATADA pela CONTRATANTE serão devolvidos, acompanhados de todas as cópias, em até 5 (cinco) dias, a partir da formalização de solicitação de devolução das informações confidenciais pela CONTRATANTE.

- No encerramento/extinção do contrato a CONTRATADA se compromete a:

      - entregar a versão mais atualizada de todos os artefatos, componentes e demais produtos por ele produzidos durante a vigência do contrato;

      - executar a exclusão e sanitização de dados e informações confidenciais após a devida cópia/transferência para a CONTRATANTE ou a quem ela indicar, observada a regulamentação vigente;

      - devolver ou transferir a quem for designado pela CONTRATANTE todos os ativos que lhe foram cedidos no mesmo estado que estavam no momento da cessão.

- A CONTRATADA é responsável por realizar o tratamento das informações da CAIXA e as sob sua responsabilidade, observando sua classificação de sigilo, bem como as demais regras internas da CAIXA estipuladas na versão vigente do manual normativo OR016 – Tratamento da Informação, disponível no Portal Licitações CAIXA.

- A CONTRATADA, durante a execução dos serviços contratados, deve adotar a mesma classificação da informação adotada pela CONTRATANTE, observar e cumprir as regras internas da CONTRATANTE quanto ao tratamento de informações sensíveis e confidenciais da CAIXA, previstas no OR016 – Tratamento da Informação.

- A CONTRATADA é responsável pelas informações que obtiver, em razão de acesso aos recursos computacionais da CAIXA e se compromete a tomar conhecimento e cumprir as regras de uso aceitável e não aceitável da informação.

- A CONTRATADA deve sensibilizar semestralmente seus empregados e colaboradores, por meio de treinamento com conteúdo de segurança da informação, podendo ser de forma presencial ou virtual, com carga horária mínima semestral de 08 horas.

- O conteúdo de segurança da informação mencionado, consta no item 18.

- A CONTRATADA deve apresentar anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao término do ano base, a documentação comprobatória de cumprimento do treinamento, caso estabelecido pela CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deve emitir relatórios, semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao término do semestre base, relacionados aos seus riscos de segurança da informação e cibernéticos identificados, medidos, mitigados e monitorados e que possam trazer algum impacto à CONTRATANTE.

- O relatório deve proporcionar à CAIXA identificar até que ponto os riscos de segurança da informação e cibernéticos aos quais a CONTRATADA está submetida pode impactar os negócios da CAIXA.

- A CONTRATADA garantirá que a CONTRATANTE, ou a auditoria independente indicada pela CONTRATANTE, ou os órgãos de regulação/fiscalização das atividades de atuação da CAIXA tenham acesso físico e lógico ao seu ambiente e às informações relacionadas ao objeto do contrato, para realizar verificações relativas aos padrões de segurança da informação.

- A CONTRATADA deve manter processo de monitoramento e resposta a incidentes de segurança da informação adequado ao objeto contratual.

- A CONTRATADA deve reportar imediatamente à CONTRATANTE os incidentes de segurança da informação identificados em seu ambiente ou operação e em toda sua cadeia produtiva.

- A CONTRATADA deve enviar à CONTRATANTE, em até 05 dias úteis da detecção da ocorrência, relatório detalhado sobre o incidente de segurança da informação identificado, seus impactos, medidas corretivas implantadas e a implantar.

- A CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE periodicamente, os resultados dos indicadores e dos demais a seguir:

      - Quantidade de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, que obtiveram nota mínima de aprovação no treinamento relacionado a Segurança da Informação;

      - Quantidade total de empregados e colaboradores, que atuam na prestação de serviço objeto do contrato, em percentual, medido semestralmente e informado à CONTATANTE anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao ano base;

      - Quantidade de relatórios, referidos no item 40, enviados à CONTRATANTE dentro do prazo estipulado / Quantidade esperada de relatórios a serem emitidos pela CONTRATADA em percentual, medido semestralmente e informado à CONTATANTE semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre base;

      - Quantidade de relatórios, referidos no item 45, enviados à CONTRATANTE dentro do prazo estipulado / Quantidade esperada de relatórios a serem emitidos pela CONTRATADA em percentual, medido semestralmente e informado à CONTATANTE semestralmente, até o último dia útil do mês subsequente ao semestre base.

- A CONTRATADA deve garantir a continuidade do processamento das informações críticas de negócios, no caso de contratação de bem ou serviço de suporte às atividades críticas da CAIXA.

- A CONTRATADA deve tomar conhecimento dos termos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD e de suas regulamentações, bem como das normas da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados, reconhecendo sua responsabilidade objetiva e de seus empregados/colaboradores em observar o disposto na LGPD no exercício de suas atividades no tratamento de informações de clientes, de empregados e colaboradores da CONTRATANTE.

- A CONTRATADA se compromete a notificar a CONTRATANTE, assim que detectada, a violação de dados relacionados à privacidade, de forma a permitir à CONTRATANTE o cumprimento das determinações da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/18 e da ANPD.

- A CONTRATADA assegura que a CONTRATANTE, ou a auditoria independente indicada pela CONTRATANTE, ou os órgãos de regulação/fiscalização das atividades de atuação da CAIXA tenham acesso físico e lógico ao seu ambiente e às informações relacionadas ao objeto do contrato, por meio de recursos oferecidos pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deve fornecer, sempre que requerido pela CONTRATANTE, relatórios emitidos por empresas de auditoria especializada independente que tenha realizado trabalho de auditoria em segurança da informação na CONTRATADA e certificações que atestem o nível de confiança nos princípios de segurança da informação.

- A CONTRATADA se responsabiliza pelos incidentes de segurança detectados em sua infraestrutura ou na infraestrutura de empresa subcontratada.

- A CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CAIXA qualquer descumprimento às cláusulas acima.

- A CONTRATADA deverá, ainda, concordar e assinar o termo de confidencialidade e responsabilidade abaixo, em folha com timbre da empresa respectiva, e enviar à CAIXA junto com toda a documentação complementar e demais termos previstos neste Termo de Referência