# MEMORIAL DE CÁLCULO

- ACABAMENTO E REVESTIMENTO

ÁREA TOTAL DE PISO DO PAMA LS: 32.340,00 m² -

  - a 1.19. Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 14,00% (4.680 m²) da área total de revestimento.

# COBERTURA

ÁREA TOTAL DE COBERTURA DO PAMA LS: 42.000,00 m²

  - a 2.30. Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 52,00% (22.000 m²) da área total de cobertura.

# ALVENARIA

ÁREA TOTAL DE ALVENARIA DO PAMA LS: 12.936,00 m²

  - a 3.10. Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 16,00% (2.100 m²) da área total de alvenaria.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

COMPRIMENTO TOTAL DA REDE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO PAMA LS:

37.080,00 m (Aproximado).

  - a 4.12. Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 14,00 % (5.150 m) do comprimento total da rede de instalações hidráulicas.

4.13. a 4.33. De acordo com o levantamento embasado na quantidade de solicitações no SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário), verificou-se a necessidade dos serviços solicitados.

# PINTURA

ÁREA TOTAL DE PAREDES E PISOS DO PAMA LS: 83.878,56 m²

  - a 5.20. Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 30% (24.700 m²) da área total de paredes e pisos.

# ESQUADRIAS

ÁREA TOTAL DE VIDROS DO PAMA LS: 8.640,00 m². QUANTIDADE TOTAL DE PORTAS DO PAMA LS: 360 un.

  - Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 9,00 % ( 777 m²) da área total de vidros.

  - a 6.6. Proporcionarão a manutenção de aproximadamente 28,00 % (100 un) de portas.

6.7. a 6.15. De acordo com o levantamento embasado na quantidade de solicitações no SAU, verificou-se a necessidade do serviço solicitado.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NÚMERO DE EDIFICAÇÕES (NÃO CONTABILIZANDO AS SEDIADAS): 30 COMPRIMENTO MÉDIO DE CIRCUITOS TERMINAIS: 105 m por cabo, logo 315 totais (3

cabos, fase-fase-terra / fase-neutro-terra / fase-fase-fase).

COMPRIMENTO MÉDIO DE CIRCUITOS DISTRIBUIÇÃO EM BT: 788 m por cabo, logo

352 m totais (4 cabos, fase-fase-fase-neutro).

NÚMERO MÉDIO DE CIRCUITOS TERMINAIS POR EDIFICAÇÃO: 35

  - 1575 m proporcionarão a instalação/manutenção de 5 circuitos de iluminação (5 x 315 m).

  - 6300 m proporcionarão a instalação definitiva/manutenção ou a provisória de 20 circuitos de força de 20A (20 x 315 m).

  - 1575 m proporcionarão a instalação/manutenção de 5 circuitos de força de 35A (5 x 315 m).

  - 1575 m proporcionarão a instalação/manutenção de 5 circuitos de força de 62A (5 x 315 m).

  - 1575 m proporcionarão a instalação/manutenção de 5 circuitos de distribuição de 80A (5 x 315 m).

  - 1575 m proporcionarão a instalação/manutenção de 5 circuitos de distribuição de 118A (5 x 315 m).

  - 1050 m proporcionarão a instalação/manutenção de 2 circuitos de distribuição de 179A (3 x 350 m).

  - 1050 m proporcionarão a instalação/manutenção de 2 circuitos de distribuição de 236A (3 x 350 m).

  - 1050 m proporcionarão a instalação/manutenção de 2 circuitos de distribuição de 313A (3 x 350 m).

7.10 a 7.12. Considerando 1 caixa a cada 9 m de tubulação e o comprimento médio dos circuitos terminais (350 m), temos 39 caixas (350/9). Para, em média, 5 dutos de saída para um QGF, temos 5x39 = 203, aproximadamente.

caixas.

7.13 a 7.21. Considerando a existência de 35 QGBT’s que necessitam passar por manutenção/modernização/substituição e a existência de em média 21 disjuntores por edificação, temos 35 x 21 = 735 disjuntores tipo DIN.

7.22 a 7.28. Considerando a presença de cargas industriais de grande amperagem em algumas edificações, como o Hangar da TOFI, as Oficinas da TOFI e o TANV, faz-se necessário o uso de disjuntores mais robustos. As edificações mencionadas possuem, em média, cinco cargas desse tipo, totalizando 30 disjuntores (5 x 6 = 30). Além disso, esses disjuntores são comumente utilizados como gerais dos quadros. Assim, os 35 QGBT’s que necessitam passar por manutenção/modernização/substituição demandam novos disjuntores gerais, resultando em um total de 65 disjuntores (35 + 30).

7.29 a 7.35. Considerando a existência de 30 luminárias/lâmpadas por edificação em média e 30 edificações, têm-se 900 luminárias. Assim, 294 luminárias/lâmpadas são suficientes para manter 32% do total.

7.36 a 7.41. Considerando a existência de em média 20 tomadas 2P+T por edificação e 30 edificações, têm-se 600 tomadas. Assim, 70 tomadas são suficientes para manter 18% do total, considerando ainda a grande e recorrente solicitação por novas instalações.

7.42 e 7.43. Considerando a existência de cargas industriais de grande amperagem em algumas edificações do PAMA-LS, e que cada edificação tem em média 7 cargas desse tipo, temos 28 tomadas 3P+T de grande amperagem. Assim, 14 tomadas equivalem a 50% do total, já considerando a atual demanda por novas instalações.

7.44 a 7.47. Foi constatado que os QGBT’s requerem manutenção, modernização ou substituição devido ao elevado grau de deterioração, à obsolescência dos equipamentos e à necessidade de reforçar a segurança do pessoal e a proteção dos sistemas elétricos. Além disso, a atualização desses quadros é fundamental para assegurar a conformidade com as normativas da legislação vigente.Além disso, considerando a existência recorrente por ampliações de pequeno porte, faz-se necessário, pelo histórico recente, a instalação de quadros desse tipo (capacidade para 6 disjuntores).

7.48 a 7.49. Conforme quantidades estimadas para reforma das instalações elétricas do de diversas seções, inclusive os vestiários e alojamento do efetivo do do PAMA-LS.

  - Conforme alinhamento técnico com a metragem calculada para o item 7.2.

  - Existem 8 circuitos de distribuição em média tensão e cada circuito possui em média 4 chaves seccionadoras. Assim, chega-se a 32 chaves.

  - Há 15 chuveiros por alojamento e 4 alojamentos. Logo, 28 chuveiros correspondem a 46% do total. Necessário fácil acesso à administração em caso de queima.

7.53 a 7.66. Todos os itens descriminados são essenciais à manutenção das instalações de média tensão do Parque que abriga em suas dependências:

O Parque possui um único circuito de média tensão, do qual derivam todas as ramificações radiais existentes na instalação. Esse sistema elétrico, incluindo suas ramificações, exige monitoramento constante e intervenções especializadas, uma vez que eventuais falhas podem comprometer de forma significativa a produção e a operação do local. Diante desse cenário, torna-se imprescindível que a administração disponha de recursos e meios ágeis para a realização de manutenções corretivas e preventivas, minimizando o impacto de imprevistos no fornecimento de energia.

Atualmente, há a necessidade de intervenção/manutenção/substituição de 38 cruzetas, bem como a manutenção ou troca de mais de 35 luminárias de postes, cada uma dotada de, no mínimo, três isoladores tipo pino. Além disso, o sistema conta com mais de 11 transformadores de potência, acompanhados de seus respectivos dispositivos de proteção, como fusíveis, elos fusíveis e disjuntores, sendo que cada transformador exige, no mínimo, três fusíveis ou elos fusíveis. Complementando essa infraestrutura, há 13 subestações secundárias abrigadas, cada uma equipada com, no mínimo, seis isoladores tipo pedestal, reforçando a complexidade e a necessidade de ações contínuas para garantir a confiabilidade e a segurança da rede elétrica.

# PAVIMENTAÇÃO

  - a 8.8. De acordo com o levantamento embasado na quantidade de solicitações no SAU, verificou-se a necessidade do serviço solicitado.

# ESTRUTURA

  - a 9.13. De acordo com o levantamento embasado na quantidade de solicitações no SAU, verificou-se a necessidade do serviço solicitado.

MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

| Documento: | Memória de Cálculo |
| --- | --- |
| Data/Hora de Criação: | 19/03/2025 12:57:48 |
| Páginas do Documento: | 4 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.) | 5 |
| Hash MD5: | 1f3958ea7403de0f086b10bda32a60c4 |
| Verificação de Autenticidade: | https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura |

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

| Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap DIEGO CÉSAR NOGUEIRA TEIXEIRA no dia 28/03/2025 às 12:06:46 no horário oficial de Brasília. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º 31/03/2025 às 10:03:22 no horário oficial de Brasília. | Ten | MURILLO | HENRIQUE | SILVA | PEDROSA | no | dia |

Documento: Memória de Cálculo - Página 5/5 - Hash MD5: 1f3958ea7403de0f086b10bda32a60c4