Termo de Referência 3/2023

| Informações Básicas Número do TR UASG |  | Editado por |  | Atualizado em |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/2023 160362-3 BATALHAO LOGISTICO/RS |  | LUCAS DA SILVA MEDEIROS |  | 13/09/2023 15:37 (v 19.0) |
| Status ASSINADO |  |  |  |  |
| Outras informações |  |  |  |  |
| Categoria II - compra, inclusive por encomenda; | Número da Contratação |  | Processo Administrativo 64126.0044.83/2023-82 |  |
| 1. Definição do objeto |  |  |  |  |
| 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |

  - Aquisição de equipamentos e ferramental para as seções de lanternagem e capotaria, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

    - Logo abaixo da tabela encontram-se as ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES E DESCRIÇÃO DETALHADA, contendo ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e NÍVEL MÍNIMO de desempenho e demais características e especificidades do material a ser licitado.

  - Estimativas de consumo totalizadas:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alinhador De Carro Monobloco Cyborg 29 Peças | 265562 | Und | 2 | R$ 7.758,84 | R$ 15.517,68 |
| 2 | Caixa Sanfonada Azul 5 Gavetas | 213920 | Und | 11 | R$ 200,50 | R$ 2205,50 |
| 3 | Carrinho Fechado Nr. 06 com 3 Gavetas Chaveado | 394002 | Und | 10 | R$ 1.133,34 | R$ 11.333,40 |
| 4 | Chave Parafusadeira de Impacto Pneumática 720Nm 1/2 Pol | 467024 | Und | 9 | R$ 644,17 | R$ 5797,53 |
| 5 | Chaves De Fenda E Phillips Cromo Vanádio Prateado Preto Amarelo/ Cinza 8 Peças | 433267 | Jg | 21 | R$ 88,52 | R$ 1858,92 |
| 6 | Chaves Torx Tipo L Longas 10 Peças | 356796 | Jg | 15 | R$ 132,65 | R$ 1989,75 |
| 7 | Conjunto de Solda Millennium Oxigênio-Acetileno | 456436 | Und | 3 | R$ 3.186,48 | R$ 9.559,44 |
| 8 | Esmerilhadeira Angular 4.1/2 Pol. 850W | 601425 | Und | 6 | R$ 660,36 | R$ 3962,16 |
| 9 | Esquadro Magnético Para Soldador | 439992 | Und | 9 | R$ 75,23 | R$ 677,07 |
| 10 | Furadeira de Impacto GSB 450 RE 450W 220V | 481182 | Und | 4 | R$ 381,27 | R$ 1525,08 |
| 11 | Jogo Chaves Combinadas 12 Peças | 341926 | Jg | 5 | R$ 157,01 | R$ 785,05 |
| 12 | Jogo De Chaves Allen Abauladas Com 12 Peças 1/16' A 3/8' | 254527 | Jg | 10 | R$ 70,41 | R$ 704,10 |
| 13 | Jogo de Ferramentas em Aço com 3 Peças | 457215 | Jg | 7 | R$ 106,34 | R$ 744,38 |
| 14 | Kit De Pontas E Brocas X-Line 33 Pçs | 607321 | Jg | 6 | R$ 103,75 | R$ 622,50 |
| 15 | Kit De Pontas E Soquetes Para Parafusar Com 46 Peças | 607321 | Jg | 4 | R$ 143,62 | R$ 574,48 |
| 16 | Lâmpada luz aquecedora para pintura automotiva 220v 250w e27 | 350633 | Und | 20 | R$ 45,22 | R$ 904,40 |
| 17 | Lixadeira Orbital Gex 125-1 Ae 250W 220V Coletor De Pó | 451536 | Und | 3 | R$ 682,37 | R$ 2047,11 |
| 18 | Maleta Soquetes Sextavado e Acessórios Encaixe 1/2, 22 Peças em Aço | 358281 | Jg | 3 | R$ 400,12 | R$ 1200,36 |
| 19 | Máquina de Solda Inversora 200A 220V | 451177 | Und | 4 | R$ 2.293,07 | R$ 9.172,28 |
| 20 | Micro Retífica com Eixo Flexível e 82 Acessórios | 446371 | Und | 6 | R$ 437,33 | R$ 2623,98 |
| 21 | Parafusadeira E Furadeira Gsr 7- 14 E 400W 220V Com Cabo De 4M | 437106 | und | 2 | R$ 465,64 | R$ 931,28 |
| 22 | Pistola para Emborrachamento 60 a 70PSI com Caneca 750ml | 349806 | Und | 5 | R$ 124,03 | R$ 620,15 |
| 23 | Politriz Polidor Lixadeira Grande 7" Pol 1300w 6 Vel | 349813 | Und | 6 | R$ 1.401,01 | R$ 8.406,06 |
| 24 | Rebitador Manual de Rosca, Tipo Alavanca | 486503 | Und | 3 | R$ 587,68 | R$ 1763,04 |
| 25 | Repuxadeira Elétrica 3000 19kVA | 605928 | Und | 3 | R$ 2.684,96 | R$ 8.054,88 |
| 26 | Suporte para Pintura de Porta e Capo tipo Arara | 446573 | Und | 5 | R$ 273,31 | R$ 1366,55 |
| 27 | Tesoura para Corte de Chapas Tipo Aviação Corte Reto e Curvas Amplas | 297297 | Und | 4 | R$ 128,60 | R$ 514,40 |
| 28 | Ventilador de Parede Oscilante, 3 Pás Premium, Preto, 50cm, Bivolt | 270125 | Und | 25 | R$ 220,39 | R$ 5509,75 |
| 29 | Máquina de costura industrial reta completa com bancada e motor | 481413 | Und | 3 | R$ 3.783,20 | R$ 11.349,60 |
| 30 | Máquina de cortar (bananinha) | 485487 | Und | 2 | R$ 536,75 | R$ 1073,50 |
| 31 | Máquina para furar e aplicar ilhós elétrica completa (com mesa e matrizes) | 446573 | Und | 3 | R$ 2.865,16 | R$ 8.595,48 |
| 32 | Matriz para aplicar ilhós tam 50 | 446573 | Und | 5 | R$ 48,93 | R$ 244,65 |
| 33 | Tesoura profissional de alfaiate para cortar tecidos com laser | 223233 | Und | 5 | R$ 158,25 | R$ 791,25 |
| 34 | Ferro de solda elétrico completo | 372149 | Und | 29 | R$ 108,31 | R$ 3140,99 |
| 35 | Alicate aplicador de botão de pressão 7150/80 | 485748 | Und | 4 | R$ 110,93 | R$ 443,72 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |
| 36 | Alicate aplicador de ilhós 50 crop- a-dile | 485748 | Und |  | R$ 239,26 | R$ 239,26 |
| 37 | Grampeadeira pneumática profissional 80-08 | 461257 | Und | 5 | R$ 333,68 | R$ 1668,40 |
| 38 | Tesoura forjada niquelada de alfaiate 30cm com base de aço inox | 61530 | Und | 7 | R$ 172,34 | R$ 1206,38 |
| 39 | Furadeira pneumática | 486366 | Und | 4 | R$ 278,33 | R$ 1113,32 |
| 40 | Rebitadeira pneumática | 451902 | Und | 5 | R$ 706,72 | R$ 3533,60 |
| 41 | Máquina de costura overlock com mesa e motor | 481413 | Und | 2 | R$ 4.345,50 | R$ 8.691,00 |
| 42 | Extensão profissional 20m com carretel fio de 4mm | 451652 | Und | 12 | R$ 476,37 | R$ 5716,44 |
| 43 | Alicate de pressão 10’’ | 468613 | Und | 11 | R$ 65,01 | R$ 715,11 |
| 44 | Jogo de chave combinada de 6 a 22 | 286755 | Jg | 7 | R$ 177,28 | R$ 1240,96 |
| 45 | Jogo de chave L de a 19 mm | 263856 | Jg | 3 | R$ 256,69 | R$ 770,07 |
| 46 | Jogo de matriz de pregar ilhós | 446573 | Jg | 3 | R$ 373,33 | R$ 1119,99 |
| 47 | Máquina para soldar lona (seladora) | 446573 | Und | 2 | R$ 6.252,33 | R$ 12.504,66 |
| 48 | Chapa aquecedora 15x30x45cm | 452803 | Und | 2 | R$ 1.734,55 | R$ 3.469,10 |
| 49 | Tesoura/guilhotina de chapa nº 4 com cabo | 297297 | Und | 2 | R$ 589,22 | R$ 1178,44 |
| 50 | Compressor de Ar | 291507 | Und | 4 | R$ 7.449,53 | R$ 29.798,12 |
| 51 | Bico de contato para tocha Mig | 464790 | Und | 6 | R$ 14,12 | R$ 84,72 |
| 52 | Máscara de solda | 448157 | Und | 8 | R$ 156,05 | R$ 1248,40 |
| 53 | Régua de catálise (para pintura automotiva) | 446573 | Und | 8 | R$ 37,61 | R$ 300,88 |
| 54 | Coador de tinta | 372043 | Und | 8 | R$ 104,34 | R$ 834,72 |
| 55 | Regulador de pressão para compressor | 446573 | Und | 6 | R$ 64,62 | R$ 387,72 |
| 56 | Taco lixador rígido | 446573 | Und | 6 | R$ 40,88 | R$ 245,28 |
| 57 | Taco lixador flexível | 446573 | Und | 5 | R$ 34,07 | R$ 170,35 |
| 58 | Regulador de pressão para pistola de pintura | 446573 | Und | 16 | R$ 64,39 | R$ 1030,24 |
| 59 | Filtro de ar comprimido para a pistola de pintura | 446573 | Und | 16 | R$ 48,80 | R$ 780,80 |
| 60 | Mini misturador Mixer | 16887 | Und | 8 | R$ 54,35 | R$ 434,80 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | R$ 78.482,76 |

    - Estimativas de consumo individualizada, do orgão gerenciador e orgãoe e entidades participantes

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UND | 3° B LOG |  | HGUBA |  | QG |  | 3° CIA ENG |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MIN | MÁX | MIN | MÁX | MIN | MAX | MIN | MÁX |  |
| 1 | Alinhador De Carro Monobloco Cyborg 29 Peças | 265562 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Caixa Sanfonada Azul 5 Gavetas | 213920 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | Carrinho Fechado Nr. 06 com 3 Gavetas Chaveado | 394002 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Chave Parafusadeira de Impacto Pneumática 720Nm 1/2 Pol | 467024 | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Chaves De Fenda E Phillips Cromo Vanádio Prateado Preto Amarelo/ Cinza 8 Peças | 433267 | Jg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 5 | 21 |
| 6 | Chaves Torx Tipo L Longas 10 Peças | 356796 | Jg | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Conjunto de Solda Millennium Oxigênio-Acetileno | 456436 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Esmerilhadeira Angular 4.1/2 Pol. 850W | 601425 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Esquadro Magnético Para Soldador | 439992 | Und | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Furadeira de Impacto GSB 450 RE 450W 220V | 481182 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Jogo Chaves Combinadas 12 Peças | 341926 | Jg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | Jogo De Chaves Allen Abauladas Com 12 Peças 1/16' A 3/8' | 254527 | Jg | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | Jogo de Ferramentas em Aço com 3 Peças | 457215 | Jg | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Kit De Pontas E Brocas X-Line 33 Pçs | 607321 | Jg | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Kit De Pontas E Soquetes Para Parafusar Com 46 Peças | 607321 | Jg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Lâmpada luz aquecedora para pintura automotiva 220v 250w e27 | 350633 | Und | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 20 |
| 17 | Lixadeira Orbital Gex 125-1 Ae 250W 220V Coletor De Pó | 451536 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Maleta Soquetes Sextavado e Acessórios Encaixe 1/2, 22 Peças em Aço | 358281 | Jg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Máquina de Solda Inversora 200A 220V | 451177 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Micro Retífica com Eixo Flexível e 82 Acessórios | 446371 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | Parafusadeira E Furadeira Gsr 7- 14 E 400W 220V Com Cabo De 4M | 437106 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Pistola para Emborrachamento 60 a 70PSI com Caneca 750ml | 349806 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Politriz Polidor Lixadeira Grande 7" Pol 1300w 6 Vel | 349813 | Und | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | Rebitador Manual de Rosca, Tipo Alavanca | 486503 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Repuxadeira Elétrica 3000 19kVA | 605928 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Suporte para Pintura de Porta e Capo tipo Arara | 446573 | Und | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Tesoura para Corte de Chapas Tipo Aviação Corte Reto e Curvas Amplas | 297297 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | Ventilador de Parede Oscilante, 3 Pás Premium, Preto, 50cm, Bivolt | 270125 | Und | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 25 |
| 29 | Máquina de costura industrial reta completa com bancada e motor | 481413 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Máquina de cortar (bananinha) | 485487 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Máquina para furar e aplicar ilhós elétrica completa (com mesa e matrizes) | 446573 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Matriz para aplicar ilhós tam 50 | 446573 | Und | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | Tesoura profissional de alfaiate para cortar tecidos com laser | 223233 | Und | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 34 | Ferro de solda elétrico completo | 372149 | Und | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 29 |
| 35 | Alicate aplicador de botão de pressão 7150/80 | 485748 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Alicate aplicador de ilhós 50 crop- a-dile | 485748 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 37 | Grampeadeira pneumática profissional 80-08 | 461257 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 38 | Tesoura forjada niquelada de alfaiate 30cm com base de aço inox | 61530 | Und | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 39 | Furadeira pneumática | 486366 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 40 | Rebitadeira pneumática | 451902 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 41 | Máquina de costura overlock com mesa e motor | 481413 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Extensão profissional 20m com carretel fio de 4mm | 451652 | Und | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 43 | Alicate de pressão 10’’ | 468613 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| 44 | Jogo de chave combinada de 6 a 22 | 286755 | Jg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 45 | Jogo de chave L de a 19 mm | 263856 | Jg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Jogo de matriz de pregar ilhós | 446573 | Jg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Máquina para soldar lona (seladora) | 446573 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Chapa aquecedora 15x30x45cm | 452803 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Tesoura/guilhotina de chapa nº 4 com cabo | 297297 | Und | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Compressor de Ar | 291507 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 51 | Bico de contato para tocha Mig | 464790 | Und | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 52 | Máscara de solda | 448157 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 53 | Régua de catálise (para pintura automotiva) | 446573 | Und | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 54 | Coador de tinta | 372043 | Und | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 55 | Regulador de pressão para compressor | 446573 | Und | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 56 | Taco lixador rígido | 446573 | Und | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 57 | Taco lixador flexível | 446573 | Und | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 58 | Regulador de pressão para pistola de pintura | 446573 | Und | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 59 | Filtro de ar comprimido para a pistola de pintura | 446573 | Und | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 60 | Mini misturador Mixer | 16887 | Und | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |

TABELA DAS ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES E DESCRIÇÃO DETALHADA:1

| Item | Especificações Detalhadas1 |
| --- | --- |
| 01 | ALINHADOR DE CARRO MONOBLOCO 29 PEÇAS ESP1ECIFICAÇÕES: Torre giratória; Corpo reforçado em tubo de aço de 6'' por 4” com espessura de 41,75mm; Rodas de nylon giratórias para movimentação do equipamento; Conjunto Hidráulico com 201 toneladas; Desenvolvido para correções em monoblocos de veículos e latarias; Corpo Principal 3,00 m; Torre de Tração 1,50 m; Prolongador do Corpo; Principal 0,80 m; Bomba Hidráulica Compacta Manual; Cilindro Hidráulico para Tração Curso 330 mm; Mangueiras Hidráulicas de Pressão 1,50 m; Travessa de Ancoragem; Cavalete da Travessa 2 peças; Suporte Regulável; Prolongador do Suporte; Mordentes de Caixa 2 peças; Mordentes de Alça 100 mm (2 peças); Mordente de Bico de Pato 45 mm; Mordente Meia Lua; Alças dos Mordentes; Corrente com Gancho 2,70 m (2 peças); Corrente com Gancho 2,10 m; Alças das Correntes; Gancho Universal 500 mm; Placa de Tração; Placa de Tração para Linha FIAT; Placa de Tração; Placa de; Tração Universal; Mola para Fechar Cilindro Hidráulico; Mordente com Garra com Gancho. |
| 02 | CAIXA SANFONADA AZUL 5 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES: Material: Chapa de aço carbono; Comprimento mínimo: 50cm; Largura mínima: 20cm; Altura mínima: 21cm; Pintura eletrostática; Capacidade mínima: 10 Kg. |
| 03 | CARRINHO FECHADO NR 06 COM 3 GAVETAS CHAVEADO ESPECIFICAÇÕES: Carrinho fechado para ferramentas; Com 3 gavetas chaveadas; Colunas arredondadas em chapa de 1,2mm; Pintura de alta resistência epóxi (à pó); Prateleira em chapa de 0,60mm; 4 Rodízios de 3" - 2 fixos / 2 giratórios (1 com freio); Dimensões mínimas: Carrinho - 650 x 410 x 850 mm; 1 Gaveta - 50 x 36 x 06 cm; 2 Gavetas - 50 x 36 x 10 cm. |
| 04 | CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA 720NM 1/2 POL. ESPECIFICAÇÕES: Eixo: 1 /2"; Velocidade: 7500 rpm; Torque máximo: 720 Nm 73.4 Kgfm; Capacidade do Parafuso: 18 mm; Entrada de ar: 1/4" NTP; Mangueira recomendada: 10mm; Pressão de ar recomendada: 6 - 8 Kg/cm , 90 PSI; Peso: 2.7 kg. Tensão Elétrica 220V |
| 05 | CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 8 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES: Jogo de chaves de fenda e phillips. Reforçadas. 4 - Fendas : 3/16" X 3", 1/4" X 4", 5/16" X 6", 3/8" X 8". 4 - Phillips : 3/16" X 3", 1/4" X 4", 5/16" X 6", 3/8" X 8". |
| 06 | JOGO CHAVES TORX L9 PEÇAS LONGAS T10 A T50 ESPECIFICAÇÕES: Aço cromo-vanádio; Fosfatizada; Conteúdo: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50. |
| 07 | CONJUNTO DE SOLDA OXIGÊNIO-ACETILENO ESPECIFICAÇÕES: 01 Maçarico de solda Famabras modelo FMA-201; 01 Extensão Nº 02 ( Espessuras a soldar de: 0,3 a 0,5 mm ); 01 Extensão Nº 06 ( Espessuras a soldar de: 0,8 a 10 mm ); 01 Regulador de Oxigênio; 01 Regulador de Acetileno; 01 Cilindro de acetileno, com capacidade de 1 kg SEM carga; 01 Cilindro de oxigênio, com capacidade de 7 litros ( 1M3 ) SEM carga; 01 Conjunto de mangueira dupla de 5,0 mts. de comprimento; 01 Carrinho com suporte para os cilindros; 01 Válvula corta chama para regulador de oxigênio; 01 Válvula corta chama para regulador de acetileno; 01 Válvula corta chama para maçarico de oxigênio; 01 Válvula corta chama para maçarico de acetileno/GLP. *Os cilindros são fornecidos sem carga. |
| 08 | ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 Pol. 850W ESPECIFICAÇÕES: Potência nominal absorvida: 850W; N° de rotações em vazio: 11.000 r.p.m; Diâmetro do disco: 115mm; Rosca do eixo de esmerilhamento: M 14; Peso: 2 kg; Interruptor: Dois sentidos. Acompanha: 01 Chave de aperto; 01 Porca de apoio; 01 Porca de aperto; 01 Capa protetora; 01 Punho auxiliar, Tensão Elétrica 220V. Ref: BOSCH-GWS-850. |
| 09 | ESQUADRO MGNÉTICO PARA SOLDADOR ESPECIFICAÇÕES: Precisão em ângulos de 135°, 90° e 45°. capacidade de até 30 kgf; Dimensões A x L x P: 17 x 23 x 3. |
| 10 | FURADEIRA DE IMPACTO 450W 220VESPECIFICAÇÕES: Uso Indicado Para madeira, metal, concreto e plástico; Impacto 49600 ipm; Mandril 3/8 "; Capacidade do Mandril 10 mm; Acompanha Fio Sim; Ferramenta de Uso e Operação Furadeira; Alimentação Elétrica; Tensão Elétrica 220V; Potência 450 W; Velocidade 3100 rpm; Capacidade de Perfuração da Alvenaria 10 mm; Capacidade de Perfuração da Madeira 20 mm; Capacidade de Perfuração do Metal 10 mm; Capacidade de Perfuração do Concreto 10 mm. |

| 11 | JOGO CHAVES COMBINADAS 12 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES: Aço cromo vanádio; Composto por 12 peças, sendo: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22mm. Ref.: TRAMONTINA-42241212 |
| --- | --- |
| 12 | JOGO DE CHAVES ALLEN ABAULADAS COM 12 PEÇAS 1/16''A 3/8' ESPECIFICAÇÕES: Hexagonal com ponta abaulada; Tipo "L" série longa; Aço cromo vanádio |
| 13 | JOGO DE FERRAMENTAS EM AÇO COM 3 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES: Alicate Corte Diagonal 6" Isolado 1.000 V; Alicate Universal 8" Isolado 1.000 V; Alicate Bico Meia Cana 6" Isolado 1.000 V. Corpo forjado em aço especial e temperado; Acabamento fosfatizado; Cabeça e articulação lixadas Ref.: TRAMONTINA-43409/107. |
| 14 | KIT DE PONTAS E BROCAS 33 PÇS ESPECIFICAÇÕES: maleta robusta que facilita a armazenagem, transporte e acesso de todo o conteúdo de forma bastante organizada; 7 Brocas para Metal Ø2/3/3/3,2/4/4,2/5mm, 5 Brocas para Concreto Ø4/5/6/7/8mm, 6 Brocas para Madeira Ø3/4/5/6/7/8mm, 10 Pontas 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, S4, S6, S7, T20,T25, 1 suporte universal magnético, 3 chaves de caixa para parafusos sextavados Ø7/8/10mm, 1 escareador, 1 maleta plástica para armazenamento. Ref.: BOSCH-2607017398-000. |
| 15 | KIT DE PONTAS E SOQUETES PARA PARAFUSAR COM 46 PEÇAS ESPECIFICAÇÕES:12 chaves de soquete p/ paraf. hex- 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13mm; 32 pontas de aparafusar Comprimento: 25mm; 1 SL 3/4/4.5/5/6/7/8/9; 1 HEX 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6; 1 PH 0/1/2/3; 1 PZ 0/1/2/3; 1 T 8/10 /15/20/25/27/30/40. |
| 16 | LÂMPADA LUZ AQUECEDORA PARA PINTURA AUTOMOTIVA 220V 250W E27 ESPECIFICAÇÕES:Lâmpada com radiação infravermelha, com objetivo de irradiar calor e aquecer o ambiente, Tensão Elétrica 220V |
| 17 | LIXADEIRA ORBITAL 250W 220V COLETOR DE PÓ ESPECIFICAÇÕES: Dados Técnicos - Diâmetro do prato de lixa: 125 mm; Rotação sem carga: 7.500 - 12.000r.p.m; Oscilações: 15.000 - 24.000o.p.m; Excentricidade: 1,25 mm; Fixação da folha de lixa/disco abrasivo: União auto-aderente; Potência absorvida: 250 W; Peso sem cabo: 1,3 kg; Diâmetro do circuito oscilador: 2,5 mm; Valor de emissão de vibrações ah: 5 m/s2; Incerteza K: 1,5 m/s2; Acompanha - 1un. Coletor de pó com sistema microfiltro; 1un. Prato de lixa macia (standard); 1un. Disco de lixa (velcro); Tensão Elétrica 220V. Ref: GEX 125-1 AE 250w Bosch |
| 18 | MALETA SOQUETES SEXTAVADOS E ACESSÓRIOS ENCAIXE 1/2, 22 PEÇAS EM AÇO ESPECIFICAÇÕES: Soquetes tamanhos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 4 Acessórios: cabo T 10", 2 extensões 5", 10", catraca 10"; 1 Maleta plástica. Peças feitas em Aço cromo vanádio temperado. Referência: 44834/222. |
| 19 | MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 200 A 220 V ESPECIFICAÇÕES: Tensão de Alimentação (Mono ou Bifásico): AC 220V +10%; Tensão em Vazio: 75V; Faixa de Corrente (220V): 10 à 220 A; Ciclo de Trabalho (220V): 200A@60% / 155A@100%; Corrente de Alimentação Máxima (220V): 32A; Eletrodos Revestidos Recomendados: 2.0 / 2.5 / 3,25 / 4.0 / 5.0mm; Eficiência: 0.85; Classe de proteção: IP21S; Peso: 6,2KG. Ref FLAMA 221. |
| 20 | MICRORRETÍFICA COM EIXO FLEXÍVEL E 82 ACESSÓRIOS ESPECIFICAÇÕES: 1 Retífica com 82 Acessórios e 1 Acoplamento Eixo Flexível; 1 Suporte para Micro Retífica; Retífica com 82 Acessórios e 1 Acoplamento Eixo Flexível; Interruptor de velocidade variável para maior versatilidade; Escovas de carvão substituíveis para vida mais longa do motor; Motor universal com rolamento funcionamento balanceado e sem aquecimento; MATERIAIS QUE PODE USAR: Madeira, Metal, Plástico, Couro, EVA, Papelão, Vidro, Fibra de vidro; APLICAÇÕES: Cortar, furar, gravar, lixar, polir; DADOS TÉCNICOS:Potência: 120W (127V) 90W (220V); Voltagem: 220V; Peso: 0,55Kg; RPM: 5.000 - 32.000 / min. ACOMPANHA: 1 Escariador para Gravação; 1 Escariador para Gravação; 36 Discos de Corte; 1 Suporte para Tubo de Lixa; 1 Lixa Grana 60; 36 Discos de Lixa; 1 Feltro para Polimento; 1 Pasta de Polimento; 1 Broca; 1 Haste Adaptadora 401; 1 Haste Adaptadora 402; 1 Chave Llave. Ref: Retífica DREMEL 3000 |
| 21 | PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 400W 220V COM CABO DE 4M ESPECIFICAÇÕES: Potência nominal absorvida: 400 W; Peso: 1,6 kg; Torque nominal: 10,3 Nm; Parafusar Ø do parafuso 7 mm; Cabo de 4 metros para uma maior mobilidade.; Mandril sem chave de 0,8 a 10 mm.; 2 velocidades para perfurações e parafusamentos; Interruptor eletrônico: velocidade sob controle nos parafusamentos, Tensão Elétrica 220V. |
| 22 | PISTOLA PARA EMBORRACHAMENTO 60 A 70 PSI COM CANECA 750 ML ESPECIFICAÇÕES: Pressão de trabalho: 60 a 70PSI; Rosca de entrada: 1/4BSP; Volume da caneca: 750ml; Tubo de entrada de fluído fabricado em alumínio, corpo em alumínio fundido, válvula e bico de saída metálicos, caneca em alumínio; |
| 23 | POLITRIZ POLIDOR LIXADEIRA GRANDE 7''POL 1300 W 6 VEL ESPECIFICAÇÕES: Potência: 1.250 W; Rotações por minuto: 0 a 600 / 0 a 3.500 RPM; Diâmetro do Disco de Lixa (Pol): 7" (180mm); Diâmetro da Boina de Lã (Pol): 9” (230mm); Rotações RPM: 0-600; 0-1.000; 0-1.400; 0-1.800; 0-2.200; 0-2.600; 0-3.000; 0- 3.500; Eixo: M14; Disco 7” - 9” (180-230 mm), Tensão Elétrica 220V. Referência: DWP849X-B2 |
| 24 | REBITADOR MANUAL DE ROSCA, TIPO ALAVANCA ESPECIFICAÇÕES: Massa aproximada (peso): 1,98 kg; Comprimento total do rebitador: 415,0 mm; Capacidade do rebitador: Para rebites de rosca M3, M4, M5, |

|  | M6, M8, M10 e M12 |
| --- | --- |
| 25 | REPUXADEIRA ELÉTRICA 3000 19KVA ESPECIFICAÇÕES: 19 Kva; Equipamento Digital; Desamassa lataria automotiva através de repuxo; Tensão Elétrica 220V; Dimensões (CxLxA): 46x40x68,5 cm; Cabo de repuxo e cabo terra de 3 metros; Acompanha martelo rebatedor e protetor de bateria; Kit Consumíveis: 10 Arruelas Zincadas,10 Estrelas para repuxo, 1 Gancho 7 para união de arruelas, 1 Ponteira de Cobre para aquecimento, 5 Ponteiras de fixar, 1 Carvão de grafite, 1 Garra de alumínio. Ref V8BRASIL - Spotcar. |
| 26 | SUPORTE PARA PINTURA DE PORTA E CAPÔ TIPO ARARA ESPECIFICAÇÕES: Suporte para pintura; Útil para a pintura de capôs, portas e peças em geral; Comprimento: 1.030 mm; Altura: 1.580 mm; Largura: 870 mm |
| 27 | TESOURA PARA CORTE DE CHAPAS TIPO AVIAÇÃO CORTE RETO E CURVAS AMPLAS ESPECIFICAÇÕES: Uso industrial e automotivo; Corte reto; Lâminas forjadas em aço cromo molibdênio; Cabo em aço carbono com revestimento especial; Trava de segurança; Projetada para facilitar o corte de chapas de metal; Tamanho: 10”. Ref.: TRAMONTINA PRO-44023101 |
| 28 | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 3 PÁS, PRETO, 50cm BIVOLT ESPECIFICAÇÕES: Potência: 1/4CV - 200W; Diâmetro da hélice: 22"; RPM: 1300 Máxima; Tensão: 220; Velocidade regulável; Equipado com protetor térmico. |
| 29 | MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA COMPLETA COM BANCADA E MOTOR ESPECIFICAÇÕES: Máquina de Costura Reta Direct Drive com 1 Agulha, Motor Direct Drive, Painel Integrado e Corte de Linha e Parametrização de Ponto. Velocidade Máxima: 5000 ppm; Comprimento do ponto: 5.0 mm; Altura do calcador: 5.5 mm manual; Altura do calcador: 13.0 mm joelheira; Parada de agulha: Cima ou Baixo; Voltagem: 220 vts .; OBS: COM CORTE DE LINHA; Área de costura Iluminada por LED; Indicado para tecidos leve e meio pesados; Velocidade Até 5.000 pontos por minuto. |
| 30 | MÁQUINA DE CORTAR (BANANINHA) ESPECIFICAÇÕES:Motor direct-drive; Disco octogonal de 4 polegadas; 5 níveis de velocidade; Capacidade de corte de até 2,7 cm; Iluminação led na frente do disco Protetor e guia de corte; Amolador acoplado ao disco; Rodízios para máquina deslizar sobre a mesa de corte; Velocidade: de 600 a 1400 rpm; Espessura de corte: até 27mm; Potência 3.6 300 whatts; Baixo ruído (55 decibéis); Voltagem: 220 vts |
| 31 | MÁQUINA PARA FURAR E APLICAR ILHÓS ELÉTRICA COMPLETA (COM MESA E MATRIZES) ESPECIFICAÇÕES: Máquina Elétrica De Furar e Colocar Ilhós Com Painel Eletrônico; Máquina Furar e Pregar Botões e Ilhós Direct Drive 220v; Indicado para todos tamanhos de ilhós botões de pressão metálicos e não metálicos e fivela artesanal em todos os tipos de malha, artigos de vestuário, jeans, calçados, couro, tendas, lonas, produtos plástico e telas; Equipamento com controle eletrônico, direct drive, com baixa vibração e com economia de energia; Design moderno; Alta eficiência e alta qualidade; Desempenho de alta segurança; Painel de controle digital; Contador de operação; Luz de posição infravermelha (laser); Luminária led; Máquina Elétrica De Ilhós Com Painel Eletrônico - 220v. |
| 32 | MATRIZ PARA APLICAR ILHÓS TAM 50 ESPECIFICAÇÕES: Material Ferro; Acabamento Niquelado |
| 33 | TESOURA PROFISSIONAL DE ALFAIATE PARA CORTAR TECIDOS ESPECIFICAÇÕES: Aço carbono niquelado; Dimensões 32 x 127 x 349 milímetros; Tamanho 12”; Ref Mundial Creative. |
| 34 | FERRO DE SOLDA ELÉTRICO COMPLETO ESPECIFICAÇÕES: Tensão (V) 220 V; Potência (W) 100; Frequência (Hz) 60 Hz; Diâmetro da cabeça (Ponteira) 7,8 mm; Dimensões 25 x 3,2 x 0,5. Ref Tramontina 43752505. |
| 35 | ALICATE APLICADOR DE BOTÃO DE PRESSÃO 7150/80 ESPECIFICAÇÕES: Alicate para fixa botão de pressão 7150/80. |
| 36 | ALICATE APLICADOR DE ILHÓS 50 CROP-A-DILE ESPECIFICAÇÕES: Função: Aplicador de ilhós; Materiais compatíveis: Chipboard, holler, papelão, acrílico, tecido, couro, MDF e outros materiais; Tamanho dos furos: Furador nas laterais de 3cm (1/8) e 4,5cm (3/6). |
| 37 | GRAMPEADOR PNEUMÁTICO PROFISSIONAL 8008 ESPECIFICAÇÕES: Carcaça em alumínio; Altura: 150 mm; Comprimento: 220 mm; Largura: 40 mm; Peso: 0,900 kg; Capacidade: 100 grampos; Pressão de trabalho (min): 80 PSI; Pressão de trabalho (máx): 100 PSI; Consumo de ar: 0,022 m3/min; Comprimento do grampo: 6 a 16mm; |
| 38 | TESOURA FORJADA NIQUELADA DE ALFAIATE 30CM COM BASE DE AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES: Tesoura Forjada para Alfaiate; Niquelada 30 cm Aço Inox; Ambidestro; |
| 39 | FURADEIRA PNEUMÁTICA ESPECIFICAÇÕES: Consumo de ar da furadeira pneumática: 4 pcm (pé3/min); Pressão de trabalho: 90 lbf/polZ; Rotação máxima (rpm): 1800 /min; Capacidade do mandril da furadeira: 3/8″ – 10 mm; Diâmetro e tipo da rosca de entrada de ar da furadeira pneumática: 1/4″ NPT fêmea; Sistema de reversão: |

|  | Reversível; Massa aproximada: 1,1 kg |
| --- | --- |
| 40 | REBITADEIRA PNEUMÁTICA ESPECIFICAÇÕES: Capacidade 3/16" (4,8mm); Força de tração 1.145 kgf; Medidas dos bicos inclusos 3,2 / 4,0 / 4,8mm; Pressão de trabalho 90 psi; Peso líquido 1,3 Kg; Entrada de ar 1 /4"; Consumo de ar médio 2 pcm |
| 41 | MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK COM MESA E MOTOR ESPECIFICAÇÕES:Máquina de ponto corrente; Sistema automático de lubrificação; Máquina de alta velocidade e baixo nível de ruído; Sistema de transporte simples por dentes impelentes, com diferencial; Sistemas de ajuste de comprimento do ponto e diferencial de fácil manuseio; Protetor de olhos, dedos e correia; Visor do nível e fluxo do óleo; Dados Técnicos 01 agulha; 03 linhas; Cumprimento máximo de 3,6 mm. do ponto; 4 mm. de Largura do overloque; Tipo de agulha 6120; Velocidade Máximo RPM: 6000; Tensão Elétrica 220V |
| 42 | EXTENSÃO PROFISSIONAL 30M COM CARRETEL ESPECIFICAÇÕES: extensão carretel tripolar com 3 tomadas; Amperagem 20A; Tensão Elétrica 220V; Fio 2 x 2,5 mm. |
| 43 | ALICATE DE PRESSÃO 10’’ ESPECIFICAÇÕES: Alicate de pressão mordente curvo e cortador de arames Vise-Grip; Capacidade para corte de arames macios de até 1/4''; Dentes endurecidos; Pressão de fixação de |
| 44 | JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 A 22 mm ESPECIFICAÇÕES: Jogo composto por chaves combinada em milímetros (mm); Composição do Jogo: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm; Fabricadas conforme normas DIN 3113 forma A, ISO 3318 e ISO 7738; Posição da boca 15°; Posição da cabeça ( lado estrela) 15°; Acabamento cromado fosco; Aço cromo vanádio |
| 45 | JOGO DE CHAVE L DE 8 A 19 mm ESPECIFICAÇÕES: Tipo L com perfil sextavado; Fabricadas em aço especial com acabamento niquelada; Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta; Bitola de ambos os lados com medidas iguais; Indicadas para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo. |
| 46 | JOGO DE MATRIZ DE PREGAR ILHÓS ESPECIFICAÇÕES: Tamanhos 50 - 51 - 54; Máquina de Pressão para Pregar Ilhós. |
| 47 | MÁQUINA PARA SOLDAR LONA (SELADORA) ESPECIFICAÇÕES: Possui um seletor de potência; Voltagem: 220v; Potência: 732 Watts; Peso: 33,7 kg; Seladora industrial, indicado para uma alta produção; Seladora de lona vinílica; Dimensões - Área de selagem: 1000x5mm Largura: 520 mm Profundidade: 1050 mm Altura: 1050 mm |
| 48 | CHAPA AQUECEDORA ESPECIFICAÇÕES: Tamanho 15x30x40cm; Controlador com display digital e indicação da temperatura de processo com resolução de 0,1°C; Faixa de temperatura 25°C a 350°C; Sistema de aquecimento através de resistência direta de fácil substituição; Plataforma de aquecimento em alumínio naval escovado; Estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox com isolação térmica; Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático; Tensão Elétrica 220V; |
| 49 | TESOURA/GUILHOTINA DE CHAPA Nº 4 COM CABO ESPECIFICAÇÕES: Alcance de corte: 210mm; Largura do mordente: 4mm; Espessura de chapa até: 5/32Pol; Dimensões (CxLxA): 340 x 100 x 235mm; Composição: Ferro fundido nodular FE 42012; Acabamento: Pintura a pó eletrostática texturizada |
| 50 | COMPRESSOR DE AR - 20 PÉS, 200 LITROS, ESPECIFICAÇÕES: Deslocamento Teórico 20 pcm - 566 l /m; Potência do Motor 5 hp - 3,7 kw (Motor aberto - IP-21, Trifásico); Nº de Polos 2; Regime de Trabalho Intermitente; Pressão de Operação Máxima 12 bar - 175 lbf/polZ; Pressão de Operação Mínima 9,3 bar - 135 lbf /polZ; Unidade Compressora - Número de Estágios 2; Unidade Compressora - Número de Pistões 2-V Volume de Reservatório de Ar 183,1 L |
| 51 | BICO DE CONTATO PARA TOCHA MIG, ESPECIFICAÇÕES: Bico de contato de cobre para tocha Mig 1mm similar Balmer B450. |
| 52 | MÁSCARA DE SOLDA ESPECIFICAÇÕES: Máscara soldador, tipo: fotosensível, tempo escurecimento: 0,5 milessegundos, tempo de clareamento: 0,2/0,4 segundo, área de visão 90x34mm, temperatura de operação: -20 +65 ºC, características adicionais: ultravioleta: DIN 16 e INFRAVERMELHO. |
| 53 | RÉGUA DE CATÁLISE (PARA PINTURA AUTOMOTIVA) ESPECIFICAÇÕES: Régua de pintura automotiva para medição de revestimentos para carrocerias. Sem desbotamento, resistência a diluentes ou solventes e resistência ao atrito. |
| 54 | COADOR DE TINTA ESPECIFICAÇÕES: Coador tipo peneira, material: aço inoxidável, diâmetro 30 cm. |
| 55 | REGULADOR DE PRESSÃO PARA COMPRESSOR ESPECIFICAÇÕES: Material: metal +plástico; Tensão máxima: 230 V; Corrente máxima: 16A; Pressão máxima: 125psi, 12 bar |
| 56 | TACO LIXADOR RÍGIDO ESPECIFICAÇÕES: Taco de borracha, acabamento fosfatizado, utilizado como suporte de lixa d'agua ou ferro e para um melhor nivelamento de uma superfície a ser disfarçada. |
| 57 | TACO LIXADOR FLEXÍVEL ESPECIFICAÇÕES: Taco lixador Manual em EVA. |

| 58 | REGULADOR DE PRESSÃO PARA PISTOLA DE PINTURA ESPECIFICAÇÕES: Pressão de trabalho: 140 psi (máxima); Entrada de ar: 1/4 polegadas (macho); Saída de ar: 1/4 polegadas (fêmea); 01 válvula abre e fecha com ajuste fino e conexão macho fêmea de 1/4 polegadas; 01 manômetro 0 a 11 bar; |
| --- | --- |
| 59 | FILTRO DE AR COMPRIMIDO PARA PISTOLA DE PINTURA ESPECIFICAÇÕES: Corpo: Policarbonato/Alumínio/Metal; Rosca de Entrada/Saída: 1/4; Capacidade de vazão: 350 l/min; Pressão Máxima: 8 atm; Grau de Filtragem: 10 um; Dimensão: 10x4,5x4,5cm. |
| 60 | MINI MISTURADOR MIXER ESPECIFICAÇÕES: Alimentação: 2 pilhas aa pequenas; Material: plástico & aço inoxidável; Comprimento total aproximado: 20 cm; tamanho do punho aproximado: 12x4 cm |

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

  - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5 O prazo da vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da homologação da Ata de Registro de Preços, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

# 2. Fundamentação da contratação

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

  - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000267/2023

- Data de publicação no PNCP: 20/05/2023

- Id do item no PCA: 69

- Classe/Grupo: 9999 - ITENS DIVERSOS

- Identificador da Futura Contratação: 160362-16/2022

# Descrição da solução

## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

  - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

# Requisitos da contratação

## REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

    - De acordo com a IN nº 01/10 SLTI/MPOG Art .5º, a empresa deverá comprovar por meio de documento expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprobatório de que adota as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental:

      - que detém os requisitos ambientais para a obtenção de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

      - que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis , de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

      - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg) chumbo (Pb), cromohexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd) , bifenilpolibromados (PBBs), éteresdifenil-polibromados (PBDEs);

      - que usa equipamentos de climatização mecânica, o ude novas tecnologias de resfriamento do ar;

      - que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;

      - que utiliza automação industrial da iluminação nas instalações, interruptores, iluminação ambiental, uso de sensores de presença;

      - que usa lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

      - que utiliza sistema de medição individualizada de consumo de água e energia;

      - que utiliza sistema de tratamento de água;

      - que adote medidas de utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis e que reduzam a necessidade de manutenção;

    - O compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação pode ser feito das seguintes formas:

      - Conforme previsto no Art 5º da IN nº 01/2010/MPOG;

      - Por Declaração, onde o licitante afirma possuir o compromisso de responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN nº 01/2010/MPOG.

    - Com a declaração de documento comprobatório (atestado, declaração, certificado, registro, credenciamento, etc) emitido por Órgão Público de qualquer ente da Federação que tenha competência legal na área ambiental, que o produto ofertado, comercializado, ou por fornecedor, distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado, ou por meio de outro procedimento no respectivo órgão.

    - Com a apresentação de documento que o fornecedor está em fase de implantação de práticas sustentáveis, informando, no referido documento quais são as práticas já implantadas e quais as metas pretendidas a atingir na questão de sustentabilidade ambiental.

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021):

  - Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: (…)

Da vedação de contratação de marca ou produto

  - Diante das conclusões extraídas do processo n.	, a Administração não aceitará o fornecimento dos seguintes produtos/marcas:

4.3.1. ...

4.3.2. ...

Da exigência de amostra

  - Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização

divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

  - Serão exigidas amostras dos seguintes itens:

4.5.1. ...

4.5.2. ..

  - As amostras poderão ser entregues no endereço	, no prazo limite de	, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

  - É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

  - Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 4.9.1. Itens (....)	;

4.9.2. Itens (....)	;

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 4.11. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será

analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

  - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

  - Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de ..... (.	) dias, após o qual poderão ser descartadas pela

Administração, sem direito a ressarcimento.

  - Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Da exigência de carta de solidariedade

  - Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

4.16 Não é admitida subcontratação do objeto contratual.

# Modelo de execução do objeto

## MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO Condições de Entrega

  - O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única.

  - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

  - Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços:

- 3º Batalhão Logístico. Rua 20 de setembro, nº 1055, Bairro: Centro, Bagé-RS. CEP 96400-050.

- Hospital de Guarnição de Bagé (HGUBa) - Av. Portugal, nº 99, Castro Alves, Bagé-RS.CEP 96420-050.

- Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Cmdo 3ª Bda C Mec) - Rua Gen. João Téles, nº 1001, Centro, Bagé - RS, CEP 96400-030.

- 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (3ª Cia E Cmb Mec) - Rua Gen. Antônio Gonzaga Freire, nº 134 - Getúlio Vargas, Dom Pedrito - RS, CEP 96450-000.

  - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a ...... (.	) (dias ou meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços etc.) do prazo total

recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

  - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

# Modelo de gestão do contrato

## MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ( Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

## Fiscalização Técnica

  - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

    - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

    - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

    - O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

## Fiscalização Administrativa

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

    - Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

  - Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.9.1. (...)

6.9.2. (...)

## Gestor de Contrato

  - O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

  - O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

  - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

  - O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

  - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

  - O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

  - O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

# Critérios de medição e pagamento

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO Recebimento do Objeto

  - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de .... (...) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

  - Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

  - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

  - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

  - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## Liquidação

  - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

    - O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

  - A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

## Prazo de pagamento

  - O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

  - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

## Forma de pagamento

  - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

  - A presente contratação permite a antecipação de pagamento	(parcial/total), conforme as

regras previstas no presente tópico.

  - O contratado emitirá recibo/nota fiscal/fatura/documento idôneo/.	correspondente ao valor da

antecipação de pagamento de R$ ...... (valor por extenso), tão logo	(incluir condicionante – ex: seja

assinado o termo de contrato, ou seja, prestada a garantia etc.), para que o contratante efetue o pagamento antecipado.

  - Para as etapas seguintes do contrato, a antecipação do pagamento ocorrerá da seguinte forma: 7.26.1. R$.	(valor em extenso) quando do início da segunda etapa.

7.26.2. (...)

  - Fica o contratado obrigado a devolver, com correção monetária, a integralidade do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

    - No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor relativo à parcela não-executada do contrato.

    - O valor relativo à parcela antecipada e não executada do contrato será atualizado monetariamente pela variação acumulada do	(especificar o índice de correção monetária

a ser adotado), ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.

  - A liquidação ocorrerá de acordo com as regras do tópico respectivo deste instrumento. 7.29. O pagamento antecipado será efetuado no prazo máximo de até ..... (.	) dias, contados do

recebimento do	(recibo OU nota fiscal OU fatura OU documento idôneo).

7.30. A antecipação de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais deverão ocorrer após a regular execução da parcela contratual a que se refere o valor antecipado. 7.31. O pagamento de que trata este item está condicionado à tomada das seguintes providências pelo contratado:

    - comprovação da execução da etapa imediatamente anterior do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente;

    - prestação da garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de	%.

  - O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerá respeitando eventuais retenções tributárias incidentes

## Cessão de crédito

  - É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

    - As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

  - A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

  - Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

  - O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

  - A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

# Critérios de seleção do fornecedor

## FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

## Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

## Habilitação jurídica

  - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

  - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

;

  - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

  - Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

  - Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

  - Ato de autorização para o exercício da atividade de	(especificar a atividade contratada

sujeita à autorização), expedido por ....... (especificar o órgão competente) nos termos do art	da

(Lei/Decreto) n° ........

## Habilitação fiscal, social e trabalhista

  - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art.5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

  - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

  - Balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

    - índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

  - Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

  - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

  - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

  - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1).

  - O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

  - Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional	(escrever por extenso, se o

caso), em plena validade;

  - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

    - Para fins de comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

      - Conforme modelo de Atestado de Qualificação Técnica, anexo V do Edital.

    - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

    - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

    - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.31.5. Prova de atendimento aos requisitos ........, previstos na lei .........…

8.32. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerá respeitando eventuais retenções tributárias incidentes.

# Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 205.811,01

## ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - O custo estimado total da contratação é de R$ 205.811,01 (duzentos e cinco mil oitocentos e onze reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

  - A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

  - Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

    - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

    - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

    - poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

# Adequação orçamentária

## ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

  - A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

# Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

NATHA DA ROSA NICOLA

Comandante Pelotão de Apoio

Assinou eletronicamente em 13/09/2023 às 15:37:41.