ANEXO A – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS MÍNIMOS

# SISTEMA CANCELA

- Câmeras IP Bullet – Quantidade 8 (4MP, DM, IP67, H.265, IR 30m e PoE);

## Especificações técnicas:

    - Sensor de imagem: 1/3” 4 megapixel - Progressive CMOS

    - Obturador eletrônico: Automático - Manual: 1/3s ~ 1/100.000s

    - Pixels efetivos: 2688 (H) x 1520 (V)

    - Iluminação mínima: 0,05 lux/F2.0 (Colorido) - 0 lux/F2.0 (IR ligado)

    - Relação sinal-ruído: >50 dB

    - Controle de ganho: Automático/Manual

    - Balanço do branco: Auto / Luz Natural / Iluminação Pública / Ambiente externo / Manual / Personalizado

    - Compensação de luz de fundo: BLC/HLC/WDR (120dB)

    - Perfil Dia & Noite: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

    - Modos de vídeo: Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco

    - Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção

## Vídeo:

    - Compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.265/MJPEG

    - Compressão inteligente: Sim

    - Resolução de imagem/ Proporção de tela: 4M (2688 × 1520)/16:9 WQHD (2560 x 1440 )/16:9 3M (2304 x 1296)/16:9 1080p (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 1M (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 VGA (640 × 480)/4:3 CIF (352 × 240)/22:15

    - Foto: Até 1 foto por segundo

    - Formato do vídeo: NTSC

    - Taxa de bit: H.264: 32 kbps a 6144 kbps H.265: 12 kbps a 6144 kbps

    - Taxa de frames: Stream Principal: 4M (1 fps ~ 20 fps) WQHD/ 3M/ 1080p/ 1.3M/ 1M (1 fps ~ 30 fps) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 fps ~ 30 fps)

## Rede:

    - Interface: RJ45 (10/100BASE-T)

    - Throughput máximo: 24 Mbps

    - Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPV6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, PPPoE, FTP, NTP, RTP, RTMP e Onvif

    - Serviços DDNS: DDNS No-IP® e DynDNS®

    - Operação: Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware

    - Configuração de nível de acesso: Acesso a múltiplos usuários

    - Navegador: Internet Explorer®⁴, Google Chrome e Firefox

    - Smartphone iOS e Android.

## Características Complementares:

    - Detecção de movimento: Sim

    - Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama

    - Função espelho: Rotação Horizontal

    - Rotação de imagem: 0°/90°/180°/270°

    - Idiomas do menu OSD: Português, Inglês e Espanhol

    - Máscara de privacidade: Sim (4 áreas programáveis)

    - Redução digital de ruído: 3D – ajustável (DNR)

    - Funções inteligentes: Mascaramento / Detecção de movimento / Área de interesse

## Características Elétricas:

    - Consumo máximo de potência: < 5 W

    - Alimentação: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af)

    - Proteção anti-surto: 15 kV (vídeo e alimentação)

## Características Ambientais:

    - Temperatura de armazenamento: - 30 à 60 °C

    - Temperatura de operação: - 30 à 60 °C

    - Umidade relativa de operação: < 90 % RH

## Certificações:

    - FCC: Parte 15, classe B

    - CE: EN 60950:1

# NVR com 8 canais PoE – Quantidade 1

## Sistema:

    - Processador principal: Integrado de alta performance

    - Sistema operacional: Linux® embarcado

## Visualização:

    - Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1VGA

    - Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 3840 x 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

    - Resoluções suportadas no monitor VGA 1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280

× 720

    - Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA: 5 metros / 10 metros

    - Divisão do mosaico da tela: 1, 4, 8 e 9

    - Resoluções suportadas na visualização: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF

## Gravação:

    - Compressão de vídeo/áudio: H.265+/H.265/H.264+/H.264

    - Resoluções de gravação suportadas: 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 e CIF

    - Taxa de frames suportada para gravação por resolução: 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1 e CIF todos em até 30 FPS

    - Taxa de bit rate suportada para gravação: 128 Mbps.

    - Eventos/configurações para gravação: Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo. Todos configuráveis por agenda.

    - Configuração de duração / pré-gravação / pós-gravação: 1~120 minutos (padrão: 60 minutos) /1~30 segundos/10~300 segundos

    - Prioridade para configuração da gravação: Manual>Detecção de vídeo e Alarme>Agenda

    - Eventos que podem ser configurados por detecção de movimento: Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer e pop-up mensagem de gravação

## Rede:

    - Porta Ethernet: 1 porta RJ45 (10/100Mbps)

    - Portas PoE: 8 portas PoE 802.3at

    - Potência portas PoE: Potência máxima total de 72W

    - Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), NTP, DNS, DDNS, DHCP, Filtro IP,FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, Multicast, 802.1x, PPPoE e RTMP

    - Throughput de rede: 140 Mbps

    - Entrada de banda: 80 Mbps

    - Saída de banda: 60 Mbps

    - Conexões remotas: 128 usuários simultaneamente

    - Cliente DDNS: DynDNS® e No-IP®

    - Acesso por smartphones iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®

## Armazenamento:

    - Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA

    - Opções de armazenamento: Gravação simples por eventos ou regular

    - Gerenciamento de espaço em disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e alarme de espaço insuficiente

    - Modos de HD: Leitura/gravação, somente leitura

## Geral:

    - Alimentação do dispositivo: 48Vdc/53Vdc, 2A/1.81 A

    - Consumo: < 10W (sem HD)

    - Proteção contra surto de tensão: Sim

    - Condições de ambiente: 0ºC~+55ºC, 0~10% a 90% de umidade

    - Acondicionamento: Instalação em mesa ou bandeja de rack

    - Tamanho: 1U

    - Ventilação interna: Possui

    - Certificados: FCC e CE

## Disco Rígido:

    - Com 01 HD 24/7, All frame, 3 anos de garantia, Purple de 10 TB.

    - Autonomia mínima de gravação estimada de 60 (sessenta) dias.

# Nobreak bivolt 1500 va ou superior – Quantidade 1

## Entrada:

    - Tensão nominal de entrada: 120 V~ / 220 V~

    - Variação da tensão: 96-144 V~ / 176-264 V~ (±20%)

    - Frequência: 60 Hz ±3 Hz

    - Fusível rearmável: 10 A

    - Consumo em modo Stand by: 23 W

    - Cabo de força: Cabo com no mínimo 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136

## Saída:

    - Fator de potência: 0,5

    - Tensão nominal de saída: 120 V~

    - Regulação da tensão: Modo Rede: 120V~ ±10% e Modo Bateria: 120V~

±5%

    - Tempo de transferência: <8 ms

    - Frequência no modo Bateria: 60 Hz ±1 Hz

    - Forma de onda no modo Bateria: Semissenoidal (retangular)

    - Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A

## Proteções:

    - Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo Bateria

    - Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V

    - Proteção contra sobrecarga na saída: Modo Rede: fusível rearmável e Modo Bateria: limitador de corrente interno

## Baterias:

    - Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA)

    - Quantidade e capacidade 2 × 12 V 7 Ah

    - Barramento: 24 V

    - Corrente máxima de carga: 1 A

    - Tempo máximo de carga: Até 10 h

## Características físicas:

    - Temperatura de operação: 0-40 °C

    - Umidade ambiente: 0-90% (sem condensação)

# Cancelas – Quantidade 2

  - Motor Brushless DC24V 200W

  - Disjuntor bipolar de proteção da entrada de rede já instalado no produto

  - Carregador de bateria (24V)

  - Pictogramas para orientação.

  - Modelo de chip: Alien H3 ou superior

  - Frequência de trabalho: 860～960MHZ

  - Capacidade de memória: 512bit/96bit

  - Distância de leitura: 3 - 15M (conforme o modelo da antena)

  - Modelo de trabalho: R / W (leitura e gravação)

  - Temperatura de trabalho: -10 °C ~ + 70 °C ~

  - Velocidade de adaptação: 60km / h

  - Mecanismo anticolisão: adequado para leitura multi-padrão

# Barreiras – Quantidade 2

  - Modelo: Barreira linear com borracha de segurança

  - Medida: 4,3 metros

  - LED: Sim

  - Material: Alumínio

# Antenas UHF para até 15 metros – Quantidade 2

  - Frequência de trabalho: 902~928MHZ ou outra configurável.

  - Protocolo de certificação: ISO18000-6B，ISO18000-6C (EPC GEN2)

  - Comunicação: WEIGAND / SERIAL / RS485

# Baterias seladas de 7AH 12V - Quantidade 4

- TAGs veiculares UHF - Quantidade 100

  - Frequência de trabalho: 860~960MHz

  - Modelo do Chip: ALIEN H3 ou superior

  - Velocidade de adaptação: 60km/h

  - Capacidade de memória: 512BIT/96bit ou superior

  - Distância da leitura: de 3 a 15M (conforme antena)

  - Modelo de trabalho: R / W (leitura e gravação)

  - Temperatura de trabalho: 10 °C ~ + 70 °C ~

  - Mecanismo anticolisão: adequado para leitura multi-padrão

# Postes de Aço Montável Modular - Quantidade 4

  - Comprimento: 3 (três) metros;

  - Pintura: Preto ou Cinza, Eletrostática e antioxidante;

  - Material: Aço galvanizado

  - Interno: Vazio, oco

  - Garantia: 2 anos

# Postes de Aço Montável Modular - Quantidade 2

  - Comprimento: 2 (dois) metros;

  - Pintura: Preto ou Cinza, Eletrostática e antioxidante;

  - Material: Aço galvanizado

  - Interno: Vazio, oco

  - Garantia: 2 anos

# Refletores de Led - Quantidade 8

  - Formato: quadrado / holofote;

  - Material: metal;

  - Potência máxima compatível em Watts: 50W

  - Temperatura da cor: 6500 Kelvin (branco frio)

  - Voltagem: Bivolt

  - Proteção: IP66

  - Fluxo luminoso: 4000 lm

  - OBS.: Será acionado (ligado) por sensor de presença ou por fotocélula.

# Material instalação (eletrodutos 1 polegada em aço galvanizado, etc)

- Cadastro completo de todos os usuários e instalação de todas as TAGs;

# Entrega de documentação com informações e configurações;