MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CENTRO DE AVALIAÇÕES DO EXÉRCITO

(CAMPO DE PROVAS DA  MARAMBAIA)

# ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Objeto: Materiais de consumo e permanente

NUP:   64197.001072/2024-82

# INTRODUÇÃO

Esta demanda tem por finalidade a manutenção, adequação e reparo como um todo contendo materiais necessários para manutenção preventiva e corretiva de toda subseção seção de eletrica e obras, dos demais locais internos deste Centro, tendo em vista a corrosão extrema por estar expostos nas margens de praia, proporciona forte degradação oxidativa de seus dispositivos e conexões por conta da névoa salina. Além disso as deficiências apresentadas pelo sistema como um todo atualmente influencia na segurança do pessoal e pode prejudicar no desenvolvimento das atividades de avaliações e elaboração dos relatórios técnicos. Desta forma a degradação da infraestrutura acentuada requer intervenção através da aquisição de materiais especializados de itens para melhoria e reparo do sistema como um todo do CAEx, com fornecimento, instalação e estruturação para adequação de materiais.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

# DESENVOLVIMENTO

- – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O material a ser comprado é de extrema importância para o Centro de Avaliações do Exército pois visa atender a manutenção das instalações do CAEx. Tais materiais encontram-se no PCA 2024.

Os materiais são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

# – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº 14.133/21.

# – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as contratações efetuadas pelo painel de preço, onde verificou-se que foi utilizada a seguinte metodologia para a referida contratação: média entre os preços.

# – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição do material proporcionará a manutenção das instalações do interior do CAEx, pois as mesmas já se encontram deterioradas pela ação do tempo e maresia.

# – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Após estudo realizado pela Subseção de elétrica e obras chegou-se à conclusão que será      necessário:

| Item | Especificação Detalhada | Und. | Quant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torneira Material Corpo: Pvc Diâmetro: 3/4 Pol Tipo: Bóia Caixa-d'água | Und. | 30 |
| 2 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Bitola I: 25 Mm X 3/4 Pol Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Soldável | Und. | 50 |
| 3 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 25 Mm | Und. | 30 |
| 4 | Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Joelho Tipo Fixação: Soldável Bitola: 32 Mm | Und. | 60 |
| 5 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 20 Mm | Und | 50 |
| 6 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Bitola Ii: 20 Mm X 1/2 Pol Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Soldável | 30 | R$ 2,78 |
| 7 | Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Aplicação: Manutenção Predial Cor: Branca Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Roscável Diâmetro Nominal: 1 1/2 Pol | 30 | R$ 6,85 |
| 8 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Tipo: Joelho 45° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 75 Mm | 20 | R$ 6,66 |
| 9 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Tipo: Joelho 90° Características Adicionais: Sem Anel Tipo Fixação: Soldável Bitola: 75 Mm | 20 | R$ 10,39 |
| 10 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Bitola I: 1 Pol Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Roscável | 30 | R$ 8,07 |
| 11 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 50 Mm | 60 | R$ 4,14 |
| 12 | Parafuso, Material:Bicromatizado, Tipo:Cabeça Chata, Comprimento:30 Mm, Diâmetro:3,5 Mm, Características Adicionais:Fenda Philips, Aplicação:Madeira | 2 | R$ 50,70 |
| 13 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Tipo: Joelho 45° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 40 Mm | 60 | R$ 5,23 |
| 14 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Caixa D'água Bitola Ii: 32 Mm X 1 Pol Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação Tipo Fixação: Soldável | 30 | R$ 17,73 |
| 15 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável Bitola: 25 X 20 Mm | 50 | R$ 4,79 |
| 16 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola I: 40 X 32 Mm | 30 | R$ 6,12 |
| 17 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Bitola: 20 Mm | 50 | R$ 2,90 |
| 18 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Correr Bitola: 1" | 20 | R$ 5,21 |
| 19 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Esgoto Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 100mm / Anel De Vedação Tipo: Luva De Correr | 10 | R$ 16,92 |
| 20 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalação Sanitária Tipo: Curva 90° Curta Tipo Fixação: Soldável Bitola: 50 Mm | 20 | R$ 7,13 |
| 21 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: União Tipo Fixação: Soldável Bitola: 60 Mm | 10 | R$ 49,62 |
| 22 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalação Hidráulica Bitola I: 3/4 Pol Tipo I: Luva União Tipo Fixação: Roscável | 20 | R$ 10,06 |
| 23 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola Lado Roscável: 1 Pol Bitola Lado Soldável: 32 Mm Tipo: Adaptador Características Adicionais: Curto Com Bolsa Tipo Fixação: Soldável E Roscável | 20 | R$ 16,96 |
| 24 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central Diâmetro Entrada: 20 Pol Diâmetro Redução: 1/2 Pol | 10 | R$ 7,90 |
| 25 | Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos/Álcool/Ésteres Glicóis Aspecto Físico: Líquido Cor: Incolor | 50 | R$ 18,94 |
| 26 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalação Hidráulica Bitola Lado Roscável: 1 1/2 Pol Bitola Lado Soldável: 50 Mm Cor: Marrom Tipo: Adaptador Curto Normas Técnicas: Nbr 5.648 Tipo Fixação: Soldável E Roscável | 30 | R$ 2,32 |
| 27 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 1/2 Pol | 30 | R$ 3,56 |
| 28 | Conexão Hidráulica Material: Polietileno Aplicação: Irrigação Bitola I: 3/4 Pol Tipo: Tê Tipo Fixação: Roscável Espigão | 30 | R$ 7,25 |
| 29 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Cor: Marrom Tipo: Tê 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 25 Mm | 30 | R$ 2,18 |
| 30 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Tê 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola: 40 Mm | 30 | R$ 6,89 |
| 31 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Cap Tipo Fixação: Roscável Bitola: 1" Pol | 30 | R$ 4,37 |
| 32 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Niple Tipo Fixação: Roscável Bitola: 1/2 Pol | 50 | R$ 3,59 |
| 33 | Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido Aplicação: Rede Hidraulica Tipo: Roscável Bitola: 1 Pol Formato: Tampão | 50 | R$ 5,35 |
| 34 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Tipo: Plug Tipo Fixação: Roscável Bitola: 1/2" | 50 | R$ 1,55 |
| 35 | Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Comprimento: 3 M Cor: Branca Tipo: Leve Diâmetro Nominal: 50 Mm | 20 | R$ 42,67 |
| 36 | Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Comprimento: 3 M Cor: Branca Tipo: Leve Diâmetro Nominal: 75 Mm | 15 | R$ 40,39 |
| 37 | Tubo Pvc Soldável Material: Pvc Rígido Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Comprimento: 3 M Cor: Branca Tipo: Leve Diâmetro Nominal: 40 Mm | 10 | R$ 28,42 |
| 38 | Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica Comprimento: 3 M Cor: Marrom Diâmetro Nominal: 1 Pol Espessura Paredes: 32 Mm | 20 | R$ 28,30 |
| 39 | Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica Comprimento: 6 M Cor: Marrom Diâmetro Nominal: 20 Mm Espessura Paredes: 1,50 Mm Pressão: 7,50 Kgf/cm2 A 20°c Comprimento Bolsa: 32 Mm | 20 | R$ 25,78 |
| 40 | Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica Comprimento: 3 M Cor: Marrom Diâmetro Nominal: 1/2 Pol Espessura Paredes: 20 Mm | 20 | R$ 19,07 |
| 41 | Fita Veda Rosca Material: Ptfe Comprimento: 10 M Largura: 12 Mm | 100 | R$ 2,95 |
| 42 | Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto Comprimento: 6 M Cor: Branca Tipo: Leve Diâmetro Nominal: 100 Mm Espessura Paredes: 1,20 Mm Pressão: 7,50 Kgf/cm2 A 20°c Comprimento Bolsa: 70 Mm | 10 | R$ 62,00 |
| 43 | Registro Gaveta Bitola: 1 Pol Material: Latão Fundido Características Adicionais: Com Canopla Aplicação: Instalação Hidráulica | 40 | R$ 60,26 |
| 44 | Registro Gaveta Bitola: 1 1/2 Pol Material: Latão Características Adicionais: Bruto Aplicação: Instalação Hidráulica | 20 | R$ 85,58 |
| 45 | Registro Gaveta * Tipo: Manual Bitola: 2 Pol Material: Bronze Fundido Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento | 10 | R$ 206,43 |
| 46 | Registro Gaveta * Tipo: Manual Bitola: 1/2 Pol Material: Bronze Fundido Características Adicionais: Castelo Com Rosca Para Fixação De Acabamento | 30 | R$ 44,58 |
| 47 | Registro Gaveta Bitola: 3/4 Pol Material: Latão Fundido Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado Aplicação: Instalação Hidráulica | 40 | R$ 45,81 |
| 48 | Bóia Caixa D'Água Material: Metal Aplicação: Caixa De Água, Cisterna Material Balão: Metal Tipo: Pressão Bitola: 1.1/2 Pol | 20 | R$ 60,62 |
| 49 | Sifão Nome: Sifao | 50 | R$ 10,27 |
| 50 | Disco Corte Material: Aço Diamantado Diâmetro: 105 MM Diâmetro Furo: 20 MM Aplicação: Mármore/Cerâmica/Pedra/Granito Características Adicionais: Corte A Seco | 50 | R$ 27,91 |
| 51 | Argamassa Composição: Cimento Especial/polímeros/quartzo/aditivos Características Adicionais: Colante De Uso Interno Tipo: Piso Sobre Piso | 30 | R$ 26,83 |
| 52 | Argamassa Composição: Areia, Cimento, Cal E Aditivos Especiais Cor: Natural Características Adicionais: Colante De Uso Interno Tipo: Ac I Normas Técnicas: Nbr 14081 | 30 | R$ 15,29 |
| 53 | Azulejo Material: Porcelanato Formato: Quadrado Comprimento: 45 CM Largura: 45 CM Cor: Branca | 50 | R$ 41,17 |
| 54 | Azulejo Material: Porcelanato Formato: Quadrado Comprimento: 45 CM Largura: 45 CM Cor: Galileu Crema Características Adicionais: Pi 4, Liso | 50 | R$ 38,66 |
| 55 | Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido Cor: Branco Neve * Prazo Validade: 36 Mês Tipo Acabamento: Fosco | 150 | R$ 276,70 |
| 56 | Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, Aspecto Físico: Líquido Viscoso LATA 18,00 L Cor: Concreto Prazo Validade: 24 MÊS Aplicação: Pisos Em Geral Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola Tipo Acabamento: Fosco Características Adicionais: Rendimento 25 A 35 M2 Por Demão/Pintura Externa/In | 100 | R$ 208,67 |
| 57 | Selador Tinta Predial Aspecto Físico: Líquido * Método Aplicação: Rolo/pincel/trincha Ou Revólver * Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/concreto/fibrocimento Tipo: Acrílico | 60 | R$ 82,47 |
| 58 | Massa Corrida * Método Aplicação: Com Espátula Tempo Secagem: 3 H Composição Básica: Resina Acrílica Solubilidade: Água * Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura | 80 | R$ 151,24 |
| 59 | Aguarrás Aplicação: Solvente De Tinta Composição: 100% Destilado De Petróleo Características Adicionais: Origem Mineral, Sem Benzeno, Álcool Ou Querosene | 50 | R$ 23,00 |
| 60 | Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Branca Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/pigmentos Aspecto Físico: Líquido E Viscoso Características Adicionais: Interior E Exterior | 50 | R$ 72,49 |
| 61 | Parafuso, Material:Bicromatizado, Tipo:Cabeça Chata, Comprimento:50 Mm, Diâmetro:4 Mm, Características Adicionais:Fenda Philips, Aplicação:Madeira | 3 | R$ 99,96 |
| 62 | Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Verde Folha Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão | 60 | R$ 129,33 |
| 63 | Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho Cor: Azul Celeste Diluente Indicado: Aguarrás Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores. Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão Tipo: Sintética | 200 | R$ 82,50 |
| 64 | Disco Corte Material: Aço Diâmetro: 14 POL Diâmetro Furo: 1 POL Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral | 30 | R$ 35,42 |
| 65 | Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado Cor: Cinza Escuro Aplicação: Metal E Madeira Aspecto Físico: Líquido E Viscoso Características Adicionais: Sem Cheiro, Base Água 474988 Tinta Esmalte | 20 | R$ 107,00 |
| 66 | Tinta Esmalte * Superfície Aplicação: Metal E Madeira Tipo Acabamento: Alto Brilho Cor: Cinza Médio * Diluente Indicado: Aguarrás * Método Aplicação: Rolo/pincel E Pistola Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/interiores/exteriores. Material: Tinta A Base De Resinas Alquídicas/pigmentos Orgâ * Rendimento: 40 A 50 M2/gl/demão * Prazo Armazenagem: 36 Mês | 60 | R$ 71,16 |
| 67 | Trincha Material Cabo: Plástico Material Cerdas: Sintética Tamanho: 1 1/2 POL | 30 | R$ 14,96 |
| 68 | Trincha Material Cabo: Plástico Material Cerdas: Sintética Tamanho: 2 POL | 40 | R$ 9,15 |
| 69 | Trincha Material Cabo: Plástico Material Cerdas: Sintética Tamanho: 4 POL | 30 | R$ 13,93 |
| 70 | Bandeja Pintura Material: Plástico Comprimento: 40 Cm Largura: 23 Cm | 30 | R$ 12,16 |
| 71 | Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro Comprimento: 23 Cm Características Adicionais: Com Cabo | 50 | R$ 19,29 |
| 72 | Rolo Pintura Predial Material: Espuma Comprimento: 9 Cm Características Adicionais: Com Cabo | 50 | R$ 4,97 |
| 73 | Rolo Pintura Predial Material: Espuma Poliéster Comprimento: 15 Cm Características Adicionais: Com Suporte/garfo De Aço Galvanizado | 50 | R$ 10,53 |
| 74 | Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Massa Apresentação: Folha Tipo Grão: 100 Aplicação: Parede | 100 | R$ 1,43 |
| 75 | Lixa Material: Óxido Alumínio Tipo: Lixa Ferro Apresentação: Folha Tipo Grão: 150 Comprimento: 275 Mm Largura: 225 Mm | 120 | R$ 1,97 |
| 76 | Desengrimpante Composição: Destilado Alifático, Oleos De Petróleo/mineral Apresentação: Spray Aplicação: Uso Geral | 30 | R$ 17,95 |
| 77 | Cilindro Gás Material: Aço Tipo Gás: Nitrogênio Volume: 2 M3 | 1 | R$ 1.391,33 |
| 78 | Lápis Preto Material Corpo: Madeira Diâmetro Carga: 2 MM Dureza Carga: 2 Características Adicionais: Tipo Carpinteiro Material Carga: Grafite | 30 | R$ 1,56 |
| 79 | Placa Compensado Tipo: Comum Tipo Miolo: Lâminas De Madeira Acabamento Externo: Plastificado Nas Duas Faces Comprimento: 2,20 M Largura: 1,10 M Espessura: 16 MM | 40 | R$ 211,34 |
| 80 | Tipo: Comum Tipo Miolo: Pinus Acabamento Externo: Cedro Comprimento: 2,20 M Largura: 1,60 M Espessura: 4 MM Aplicação: Móveis Em Geral/ Divisórias/ Revestimentos/Forros/ | 40 | R$ 154,00 |
| 81 | Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Resistência À Tensão: Até 750 V Cor: Preta Classe Temperatura: 90 °c Largura Nominal: 12 Mm Espessura Nominal: 0,18 Mm Comprimento Nominal: 20 M | 100 | R$ 12,07 |
| 82 | Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-propileno (epr) Resistência À Tensão: Até 69.000 V Classe Temperatura: 105 °c Características Adicionais: Autofusão Largura Nominal: 19 Mm Comprimento Nominal: 10 M Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas | 100 | R$ 15,31 |
| 83 | Elo Fusível Classe: Distribuição Tipo: 8k Corrente Nominal: 8 A Características Adicionais: Com Arruela De Latão Material: Estanho Aplicação: Para Proteção De Rede | 20 | R$ 5,15 |
| 84 | Elo Fusível Classe: Distribuição Tipo: 6k Corrente Nominal: 6 A Características Adicionais: Com Arruela De Latão Material: Estanho Aplicação: Para Proteção De Rede | 20 | R$ 5,60 |
| 85 | Elo Fusível Classe: Distribuição Tipo: 2h Corrente Nominal: 2 A Características Adicionais: Com Arruela De Latão Material: Estanho Aplicação: Para Proteção De Rede | 20 | R$ 10,63 |
| 86 | Elo Fusível Classe: Distribuição Tipo: 3h Corrente Nominal: 3 A Características Adicionais: Com Arruela De Latão Material: Estanho Aplicação: Para Proteção De Rede | 20 | R$ 10,00 |
| 87 | Elo Fusível Classe: Distribuição Tipo: 10k Corrente Nominal: 10 A Características Adicionais: Com Arruela De Latão Material: Estanho Aplicação: Para Proteção De Rede | 20 | R$ 8,27 |
| 88 | Elo Fusível Classe: Distribuição Tipo: 5h Corrente Nominal: 5 A Características Adicionais: Com Arruela De Latão Material: Estanho Aplicação: Para Proteção De Rede | 20 | R$ 6,00 |
| 89 | Plafonier, Material Corpo:Pvc, Formato:Redondo, Cor:Branca, Características Adicionais:Simples Soquete De Porcelana, Base E-27 | 200 | R$ 7,09 |
| 90 | Lâmpada Led Potência Nominal: 18 W Abertura Facho: 220° Temperatura De Cor: 4.000 K Fluxo Luminoso: Mín. 1800 Lm Comprimento: 1200 Mm Cor: Branco Neutro Tipo Base: G13 Tensão Nominal: 110/220 Formato: Tubular | 500 | R$ 17,06 |
| 91 | Tinta Esmalte, Tipo Acabamento:Sintético, Cor:Preta, Aplicação:Metal E Madeira | 60 | R$ 139,80 |
| 92 | Pára-Raios Distribuição Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição Tipo: Polimérico Tensão Nominal: 15 Kv Material Componente Ativo: Óxido De Zinco Corrente Nominal Descarga: 10 Ka | 20 | R$ 244,13 |
| 93 | Fechadura Material Caixa: Latão Material Lingueta: Latão Acabamento Superficial: Cromado Brilhante Material Tambor Segredo: Latão Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos Tipo: Externa Aplicação: Porta Comprimento: 15,50 Cm Altura: 22,40 Cm Espessura: 2,50 Cm | 100 | R$ 47,93 |
| 94 | Fechadura Material Caixa: Latão Acabamento Superficial: Colonial Características Adicionais: Maçaneta Tipo Bola Tipo: Interna/externa Aplicação: Porta Comprimento: 8 Cm Altura: 12 Cm Espessura: 12 | 100 | R$ 36,87 |
| 95 | Fita Adesiva, Material:Polietileno E Tecido Laminado De Algodão, Tipo:Silver Tape, Largura:48 Mm, Comprimento:50 M, Cor:Cinza, Aplicação:Multiuso | 50 | R$ 39,00 |
| 96 | Tomada, Modelo:Simples, Corrente Nominal:20 A, Tensão Nominal:250 V, Características Adicionais:Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação:Condulete Instalação Elétrica, Material:Pvc - Cloreto De Polivinila | 100 | R$ 8,52 |
| 97 | Tomada, Modelo:Dupla, Formato Contato:2p + T, Cor Corpo:Branca, Corrente Nominal:10 A, Tensão Nominal:250 V, Características Adicionais:Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação:Condulete Instalação Elétrica, Material:Pvc - Cloreto De Polivinila | 100 | R$ 12,83 |
| 98 | Tomada, Modelo:Dupla, Formato Contato:2p + T, Cor Corpo:Branca, Corrente Nominal:20 A, Tensão Nominal:250 V, Características Adicionais:Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação:Condulete Instalação Elétrica, Material:Pvc - Cloreto De Polivinila | 100 | R$ 16,02 |
| 99 | Tomada, modelo:simples, tipo:fêmea, formato contato:2p + t, cor corpo:branca, corrente nominal:10 a, tensão nominal:250 v, características adicionais:com espelho 4" x 2", tipo fixação:encaixe | 100 | R$ 50,35 |
| 100 | Caixa Medição Material: Acrílico Tipo Medidor: Trifásico Comprimento: 500 Mm Largura: 378 Mm Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente Profundidade: 366 Mm | 50 | R$ 173,65 |
| 101 | Eletrodo Solda Material Indicado: Alumínio Forma: Vareta Formato: Redondo Diâmetro: 2,50 MM | 50 | R$ 46,03 |
| 102 | ELETRODO SOLDA Material Indicado: Aço Carbono Diâmetro: 4 MM Forma: Vareta Normas Técnicas: Aws E 6013 | 40 | R$ 25,34 |
| 103 | Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável Diâmetro: 3,25 MM Forma: Vareta Normas Técnicas: Er 308l | 40 | R$ 48,49 |
| 104 | Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável Tipo Corrente: Alternada E Direta. Comprimento: 300 MM Diâmetro: 2 MM Forma: Vareta Características Adicionais: Manganês , Cromo ,Níquel E Molibdênio. | 40 | R$ 37,90 |
| 105 | Disco Corte Material: Óxido Alumínio Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral Diâmetro: 4 1/2 POL Espessura: 1/8 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL | 50 | R$ 15,71 |
| 106 | Disco Corte Material: Aço Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral Diâmetro: 4 1/2 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL | 50 | R$ 7,69 |
| 107 | Escova Material: Aço Carbono Características Adicionais: Base De Madeira Material Cabo: Madeira Quantidade Fios Aço: 4 Fileiras | R$ 8,75 | R$ 437,50 |
| 108 | Parafuso, Material:Bicromatizado, Tipo:Cabeça Chata, Comprimento:45 Mm, Diâmetro:4 Mm, Características Adicionais:Fenda Philips, Aplicação:Madeira | R$ 72,71 | R$ 218,13 |
| 109 | Bucha Parafuso, Material:Plástico, Tamanho:8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento, Tipo:Com Aba, Características Adicionais:4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel | R$ 1,83 | R$ 5.490,00 |
| 110 | Parafuso Cabeça Chata, Material:Aço, Diâmetro Nominal:6 Mm, Comprimento Nominal:5 Cm, Características Adicionais:Fenda Philips | R$ 4,51 | R$ 90,20 |
| 111 | Suporte Fixação Serra Copo, Material:Aço, Formato:Haste Hexagonal, Diâmetro:19 Mm, Comprimento:59 Mm, Uso:Serra Copo De 14 A 300 Mm, Tipo:A1, Diâmetro Rosca:1/2 Pol, Características Adicionais:Com Broca Piloto | R$ 61,37 | R$ 613,70 |
| 112 | Parafuso Com Bucha E Porca, Material:Latão, Referência Bucha:Nº 10, Tipo Porca:De Mama, Aplicação:Fixação De Louças Sanitárias | R$ 2,86 | R$ 286,00 |
| 113 | Dobradiça Porta Material: Aço Tratamento Superficial: Cromado Aplicação: Porta De Madeira Características Adicionais: Pino Solto | R$ 23,22 | R$ 1.161,00 |
| 114 | Válvula Material: Latão Tipo: Schrader Bitola: 1/4 POL Tipo Rosca: Npt Tipo Fixação: Roscável (2 Lados) | 100 | R$ 5,73 |
| 115 | Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Bolsa Coletora Material: Lona Reforçada Comprimento: 1,37 M Largura: 40 CM Características Adicionais: Armação: Alumínio, Engate Rápido Aplicação: Ar-Condicionado, 18.000 A 30.000 Btus Altura: 0,21 CM | 3 | R$ 200,25 |
| 116 | Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento,Torres: De Saída E De Entrada Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal | 30 | R$ 38,17 |
| 117 | Mola Porta Material: Alumínio Tipo: Hidráulica Tipo Regulagem: Parafuso Regulador De Velocidade Em Latão Componentes: Braço E Tubo Articulado Em Chapa De Ferro Com Cos Acabamento: Pintado Cor: Cinza Tamanho: Nº 2 | 10 | R$ 135,70 |
| 118 | Torneira Material Corpo: Metal Cromado Tipo: Mesa Diâmetro: 1,2 POL Acabam De Ferro ento Superficial: Cromado Caracteristicas Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Prateada | 100 | R$ 29,66 |
| 119 | Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Tipo: De Parede Diâmetro: 1/2 POL Caracteristicas Adicionais: Com 22cm De Comprimento | 100 | R$ 78,42 |
| 120 | Chave Ajustável Material: Aço Acabamento Superficial: Polimento Abertura: 30mm Pol Tamanho: 10 Pol | 10 | R$ 44,34 |
| 121 | Alicate Bomba D'Água Material: Aço Vanádio Mordente Inferior: Curvo E Batente De Segurança Ajuste: 6 Posições Abertura Da Boca: 40 Mm Mm Características Adicionais: Ranhuras Usinadas 6 Posições E Isolamento No Cabo. Tratamento Superficial: Niquelado | 5 | R$ 33,47 |
| 122 | Alicate De Pressão Material: Ferro Mordente Inferior: Curvo Abertura Da Boca: 28 Mm Características Adicionais: Cromo Venádio Comprimento: 10 Pol | 10 | R$ 39,70 |
| 123 | Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal Diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 Mm Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão | 20 | R$ 57,53 |
| 124 | Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas Cor: Preta Tamanho: 12 Pol Tratamento Superficial: Cromado Material Cabo: Polipropileno | 10 | R$ 23,57 |
| 125 | Máscara Soldador Material: Celeron Área De Visão: 108 X 50 Mm Tipo: Capacete Características Adicionais: Visor Articulado Ajustável Por Catraca | 5 | R$ 43,72 |
| 126 | Luva Segurança Material: Couro Aplicação: Soldador Comprimento: 200 Mm Tamanho: Único Características Adicionais: Curtido A O Cromo, Reforço Entre Polegar E Indica | 15 | R$ 23,74 |
| 127 | Trena Revestimento: Borracha Material: Aço Largura Lâmina: 19 Mm Comprimento: 5 M Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trav | 30 | R$ 30,27 |
| 128 | Martelo Material: Aço Carbono Material Cabo: Madeira Tipo: Unha Tamanho: 34 Mm Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi. | 15 | R$ 25,47 |
| 129 | Furadeira Tipo: Impacto Potência: 750 W Tamanho Mandril: 1/2 Poltensão Alimentação: 220 V Características Adicionais: Reversível | 3 | R$ 334,04 |
| 130 | Riscador Material: Aço Comprimento: 750 Mm Aplicação: Azulejo E Ceramica | 5 | R$ 282,62 |
| 131 | Esquadro Tipo: Combinado Material Régua: Aço Material Cabo: Alumínio Comprimento Régua: 300 Mm Tipo Graduação: Dupla Tipo Sistema Medição: Decimal Escala Graduação: 1 Mm Aplicação: Marcenaria | 15 | R$ 53,43 |
| 132 | Martelo Material: Borracha Material Cabo: Madeira Características Adicionais: Peso: 600 Gramas | 10 | R$ 25,70 |
| 133 | Placa Compensado Tipo: Comum Tipo Miolo: Cedro Acabamento Externo: Cedrinho Comprimento: 2,20 M Largura: 1,60 M Espessura: 10 MM Aplicação: Móveis Em Geral/ Divisórias/ Revestimentos/Forros/ | 40 | R$ 128,09 |
| 134 | Torquês Tipo: Armador Tipo Acabamento: Fosfatizado Tamanho: 10 Pol Peso: 410 G Comprimento: 250 Mm | 10 | R$ 53,43 |
| 135 | Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono Material Cabo: Madeira Largura: 105 Mm Altura: 250 Mm | 15 | R$ 58,68 |
| 136 | Desempenadeira Manual Material: Aço Comprimento: 25 Cm Largura: 12 Cm Aplicação: Argamassa Características Adicionais: Com Dentes | 10 | R$ 19,34 |
| 137 | Detector ausencia Tensão Tipo: Por Contato Uso: Em Vara De Manobra Faixa Tensão: 1 A 138 Kv Aplicação: Rede De Média E Alta Tensão | 3 | R$ 566,67 |
| 138 | Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Tipo: Allen Quantidade Peças: 9 Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado Características Adicionais: Abaulada Tamanho: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Mm | 10 | R$ 53,29 |
| 139 | Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio Material Cabo: Plástico Tipo Cabo: Isolado 1.ooo Volts Tipo Corte: Lateral Comprimento: 8 Pol | 10 | R$ 26,89 |
| 140 | Alicate Bico Material: Ferro Temperado Acabamento Superficial: Zincado Tipo: Reto Comprimento: 180 Mm | 8 | R$ 26,87 |
| 141 | Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio Tipo Corte: Diagonal Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado Tipo Cabo: Isolado Comprimento: 8 Pol | 8 | R$ 26,27 |
| 142 | Cinto Segurança Material: Poliéster Uso: Paraquedista Comprimento: 1,90 M Largura: 45 Cmcaracterísticas Adicionais: Acessórios Com Regulagem Componentes: 03 Meia-argolas/05 Fivelas Duplas/02 Laços Frontai | 10 | R$ 170,50 |
| 143 | Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Tipo: Soquete Quantidade Peças: 25 Componentes: Catraca, Cabo De Força, Extensão Curta E Longa Características Adicionais: Encaixe 1/4 Polegadas | 5 | R$ 149,46 |
| 144 | Serrote Carpinteiro Material Lâmina: Aço Carbono Material Cabo: Madeira Tipo: Travado Comprimento: 20 Polcaracterísticas Adicionais: 7 Dentes Por Polegada | 5 | R$ 34,35 |
| 145 | Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4 Cabo: Polipropileno Tamanho: 5/16 X 6 Mm Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/ponta Fosfatizada Tipo Ponta: Chata | 10 | R$ 14,74 |
| 146 | Bolsa Ferramenta Material: Lona Cor: Preta E Amarela Tipo: Impermeável Material Fundo: Plástico Reforçado Material Armação: Metal Comprimento: 450 Mm Altura: 300 Mm Largura: 200 Mm Características Adicionais: 22 Divisões/bolsos,12 Interna E 10 Externa | 8 | R$ 132,68 |
| 147 | Alicate Amperímetro Material: Plástico Tipo: Digital Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 A Avoltagem: 750v Ac E 1000v Dc Alimentação: Bateria Voltagem Bateria: 9 V Resistência: 2 Mohm Aplicação: Eletricidade | 5 | R$ 77,95 |
| 148 | Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Tipo: Philips / Fenda Quantidade Peças: 20 Aplicação: Consertos Em Geral Componentes: Hex: H3-h4-h5-h6, Quadrado: S1-s2, Adaptador, Torx Material Cabo: Emborrachado Tratamento Superficial Ponta: Magnetizada Características Adicionais: Com Estojo | 5 | R$ 49,67 |
| 149 | Alicate Descascar Fio Material: Aço Comprimento: 112 Mm Acabamento: Revestimento Isolado Características Adicionais: Cabo Utp/ftp Cftv Rg58/rg59/rg62,cabos Elétricos | 5 | R$ 62,27 |
| 150 | Medidor Demanda Eletricidade Tipo: Trifásico Tipo Medição: Energia Ativa Kwh Tipo Uso: Contador Eletro-mecânico Aplicação: Monitoramento Quantidade Energia Elétrica Características Adicionais: Corpo Metálico Com Visor Em Vidro Transparente | 30 | R$ 297,70 |
| 151 | Hidrômetro Material: Composite Padrão: 3/4" X 115 MM Velocímetro: Classe "B" Vazão Nominal: 1,5 M3/H Relojoaria: 45 GR | 50 | R$ 277,83 |
| 152 | Conjunto Para Hidrômetro Nome: Conjunto ( Kit ) Para Hidrometro | 50 | R$ 155,15 |
| 153 | Porta Para Divisória Material: Madeira Acabamento Superficial: Chapa De Fibra De Madeira Prensada Largura: 70 CM Altura: 2,10 M Espessura: 3,5 CM Características Adicionais: Fechadura Tubular E Três Dobraciças | 30 | R$ 218,66 |
| 154 | Placa Compensado Tipo: Comum Tipo Miolo: Cedro Comprimento: 2,50 M Largura: 1,22 M Espessura: 18 Mm Aplicação: Móveis Em Geral/ Divisórias/ Revestimentos/Forros/ | 40 | R$ 313,89 |
| 155 | Passa Fio Material: Pvc Comprimento: 10 M Aplicação: Passagem Cabo/Fio Características Adicionais: Com Ponta De Metal | 20 | R$ 17,61 |
| 156 | Terminal Cabo Seção Nominal Condutor: 6 Mm2 Lingueta: Olhal | 50 | R$ 41,12 |
| 157 | Terminal Cabo Material: Cobre Bitola: 95 Mm Aplicação: Instalações Elétricas Tipo: Olhal | 100 | R$ 9,82 |
| 158 | Alça Preformada Aplicação: Materiais Elétricos Bitola: 3/16 Pol | 50 | R$ 12,07 |
| 159 | Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V Potência Nominal: 1000 W Características Adicionais: Com Base E Suporte De Fixação | 100 | R$ 46,83 |
| 160 | Sela Para Cruzeta Material: Aço Carbono Laminado E Zincado Tamanho: Padrão | 20 | R$ 1.404,23 |
| 161 | Armação Secundária Material: Aço Carbono Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente Número De Estribos: 2 | 15 | R$ 18,79 |
| 162 | Armação Secundária Material: Aço Carbono Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente Número De Estribos: 1 Acessórios: Haste E Cupilha Normas Técnicas: Abnt Pb-215, conforme Apêndice B ao Anexo I. | 15 | R$ 25,38 |
| 163 | Refletor Material Corpo: Alumínio Tipo Lâmpada: Led Potência Lâmpada: 100 W Tensão Alimentação: 110/220 | 100 | R$ 178,33 |
| 164 | Refletor Material Corpo: Alumínio Material Refletor: Alumínio Aplicação: Sistema De Iluminação Tipo Lâmpada: Led Potência Lâmpada: 1.000 W Tensão Alimentação: Bivolt Grau Proteção: Ip-66 Características Adicionais: A Prova D' Água Temperatura De Cor: 6.500 K | 25 | R$ 421,50 |
| 165 | Mufla Uso: Interno Tipo: Terminal Modular Média Tensão Tensão Nominal: 15 Kva Comprimento: 270 Mm Bitola Cabo: 50 Mm2 Características Adicionais: Tubo De Alívio De Campo Elétrico, Sais Isolantes Aplicação: Acessório Emenda Elétrica | 20 | R$ 387,69 |
| 166 | Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno Tipo Adesivo: Auto Fusão Temperatura Máxima Operação: 90° °C Largura Nominal: 19 Mm Espessura Nominal: 0,76 Mm Comprimento Nominal: 10 M Cor: Preta Normas Técnicas: Astm-D-4388 Resistência À Tensão: 69 Kv Aplicação: Qualquer Superfície | 100 | R$ 29,72 |
| 167 | Mufla Uso: Externo Tipo: Terminal Modular Média Tensão Tensão Nominal: 15 Kva Comprimento: 270 Mm Bitola Cabo: 50 Mm2 Características Adicionais: Tubo De Alívio De Campo Elétrico, Sais Isolantes Aplicação: Acessório Emenda Elétrica | 20 | R$ 323,17 |
| 168 | Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 Kv Aplicação: Manutenção Elétrica Têmpera Condutor: Mole Formação Condutor: 3 Fios Mm Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Epr, Enchimento Pvc Sem Chumbo Material Cobertura: Pvc Sem Chumbo Bitola: 2,5 Mm | 300 | R$ 70,38 |
| 169 | Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V Potência Nominal: 9 W Tipo Base: E-27 Cor: Branca Aplicação: Para Uso Em Geral Temperatura De Cor: 600 K Frequência Nominal:50/60 Hz | 300 | R$ 4,30 |
| 170 | Fusível Fusível Nh Tamanho: 02 Corrente Nominal: 200 A Normas Técnicas: Din Acionamento: Retardado | 50 | R$ 127,55 |
| 171 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 32 A Tipo: Easy9 Número De Fases: Bifásico Curva De Disparo: B Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din | 50 | R$ 43,24 |
| 172 | Alicate Amperímetro Material: Plástico Tipo: Display Iluminado Corrente: 400 A Voltagem: 600 V Alimentação: 2 Pilhas Aaa Voltagem Bateria: 1,5 V Resistência: 4 Kohm Aplicação: Eletricidade Características Adicionais: Ponta De Prova Tl75 Cat Ii 1000v, 10a Temperatura: 0 A 40 °C Abertura Da Garra: 30 Mm Categoria: Cat Iii 600v E Cat Iv 300v | 2 | R$ 83,00 |
| 173 | Disjuntor Caixa Moldada Tipo: Tripolar Uso: Interno Instalação: Fixa Tensão Operação: 690 V Corrente Nominal: 1000 A Frequência Nominal: 50/60 Hz Tensão Suportável Impulso Manobra: 12 Kv Capacidade Interrupção Simétrica: 100 Ka Tempo De Interrupção: 80ms Normas Técnicas: En/Iec 60947-1, En/Iec 60947-24 Comando: Tripolar Corrente Nominal Curto-Circuito: 220 Ka 690 V Funcionamento: Termomagnético Modelo: Fixo 3nw6261-0fb58-0ak3 | 3 | R$ 8.221,110 |
| 174 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Tensão Máxima Operação: 127/220 V Corrente Nominal: 40 A Número De Fases: Tripolar Curva De Disparo: C Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din | 50 | R$ 39,20 |
| 175 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 16 A Tipo: Easy9 Número De Fases: Monofásico Curva De Disparo: B Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din | 50 | R$ 20,27 |
| 176 | Calha Lâmpada Fluorescente Tipo: T8 (Tubular) Quantidade Lâmpadas: 2 Un Material: Chapa De Aço Tratada Características Adicionais: Rotor De Segurança Em Policarbonato E Contatos Em Normas Técnicas: Nbr Iec 60.598 Tipo Soquete: Push-In G-13 De Engate Rápido Tratamento Superficial: Pintura Eletrolítica Material Refletor: Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E Posição Relativa: Sobrepor Potência Nominal Lâmpada: 32 W | 200 | R$ 44,70 |
| 177 | Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora Tensão: 220 V Freqüência Nominal: 60 Hz Fator Potência: 0,93 Faixa Corrente: 5 A 200 A Aplicação: Solda Peq./Méd. Porte Em Alumínio, Ferro E Inox Características Adicionais: Display Lcd, Garra Obra, Porta Eletrodo E Alça Tra | 2 | R$ 562,00 |
| 178 | Máscara Soldador Tipo: Fotosensível Tempo Escurecimento: 0,5 Milessegundos Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo Área De Visão: 90 X 34 MM Temperatura Operação: -20 + 65 °C Características Adicionais: Regulagem Da Lente Gradual De 9 A 13 Din | 2 | R$ 313,81 |
| 179 | Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Carga Manual Das Molas Fechamento Características Adicionais: Montado Em Carrinho Extraível.(Retrofit) Funcionamento: Termomagnético Capacidade Interrupção Simétrica: 16 KA Número De Fases: Trifásico Classe Tensão: 15 KV Normas Técnicas: Nbriec62271-100 Nbrcei 17-1 Corrente Nominal: 630 A Referência Fabricante: Vmax/W12 (Abb) Operação: Motorizada Acessórios: Relé De Abertura; Ampola À Vacuo Vedada Capacidade Curto-Circuito: 40 KA | 1 | R$ 34.477,26 |
| 180 | Isolador Elétrico Polimérico Cor: Marrom Tipo: Monocorpo Isolador Elétrico Aplicação: fusível HH Características Adicionais: 1 Pol ISOLADOR RITZ BEBHIM | 100 | R$ 45,06 |
| 181 | Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 17,5 KV Corrente Nominal: 32 A Diâmetro Contato: 45 MM Comprimento: 475 MM Material Corpo: Porcelana Referência: Hhi8-L 25kv 32a Tipo: Hh SÉRIE: 02429419020 REF. NP4093 DIN: 43625 IN. RUP: 40KA | 10 | R$ 454,96 |
| 182 | Conexão Hidráulica Material: Ferro Maleável Galvanizado Tipo: União Bitola I: 2 POL | 3 | R$ 90,44 |
| 183 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Galvanizado Diâmetro Entrada: 1 1/4 POL Aplicação: Instalações Prediais Água Fria | 3 | R$ 91,41 |
| 184 | Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Galvanizado Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL Aplicação: Instalações Prediais Água Fria | 3 | R$ 458,00 |
| 185 | Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Galvanizado Tipo: Duplo Diâmetro Nominal: 2 POL | 20 | R$ 59,51 |
| 186 | Niple Tubo Condução Metálica Material: Aço Galvanizado Tipo: Duplo Diâmetro Nominal: 2 1/2 POL Tipo Extremidades: Roscadas Bsp | 3 | R$ 58,83 |
| 187 | Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Maleável Diâmetro Nominal: 1 POL Classe Pressão: 300 Tipo Extremidades: Roscadas Npt | 20 | R$ 31,79 |
| 188 | Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável Bitola: 2 1/2 POL Comprimento Peça: 6 M Aplicação: Instalações Hidráulicas Tipo Fixação: Roscável | 5 | R$ 715,30 |
| 189 | Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Maleável Galvanizado Tipo: Duplo Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL Tipo Extremidades: Roscadas Npt Características Adicionais: 150 Lbs | 5 | R$ 36,42 |
| 190 | Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Maleável Galvanizado Tipo: Duplo De Redução Características Adicionais: Entrada 2 Pol, Saída 1 1/2 Pol | 20 | R$ 31,05 |
| 191 | Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável Bitola: 1 1/4 POL Comprimento Peça: 6 M Aplicação: Instalações Hidráulicas Tipo Fixação: Roscável | 3 | R$ 196,17 |
| 192 | Tarraxa Dimensão: 1/2 A 2 POL Uso: Tubos Ferro Tipo: Manual Características Adicionais: Cossinetes Retrocedentes E Peso 12 Kg | 2 | R$ 1.129,04 |
| 193 | Válvula Retenção Material Corpo: Bronze Material Sede: Bronze Tipo: Vertical Classe Pressão: 125 PSI Pressão Máxima Trabalho: Não Conhecido KG/CM2 Diâmetro Nominal: 1/2 POL Tipo Extremidades: Rosqueadas Tipo Rosca: Npt Diâmetro Externo Tubo: Não Conhecido MM | 10 | R$ 63,01 |
| 194 | Válvula Retenção Válvula Retenção Material Corpo: Aço Carbono Material Sede: Aço Inoxidável Tipo: Horizontal Com Pistão Classe Pressão: 600 PSI Pressão Máxima Trabalho: Não Conhecido KG/CM2 Diâmetro Nominal: 2 POL Tipo Extremidades: Rosqueadas Tipo Rosca: Npt Diâmetro Externo Tubo: Não Conhecido MM | 3 | R$ 329,51 |
| 195 | Válvula Retenção Material Corpo: Bronze Material Sede: Aço Inoxidável Tipo: Horizontal Com Pistão Classe Pressão: 150 PSI Pressão Máxima Trabalho: Não Conhecido KG/CM2 Diâmetro Nominal: 1 POL Tipo Extremidades: Rosqueadas Tipo Rosca: Bsp Diâmetro Externo Tubo: Não Conhecido MM | 3 | R$ 168,59 |
| 196 | Niple Tubo Condução Metálica Material: Ferro Galvanizado Tipo: Duplo Diâmetro Nominal: 2 POL | 5 | R$ 59,51 |
| 197 | Bucha Redução Material: Latão Bitola: 31,75 X 38,10 MM Características Adicionais: Rosca Bsp | 10 | R$ 2,72 |
| 198 | Conexão Hidráulica Material: Aço Carbono Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Bitola I: 1 1/4 POL | 3 | R$ 63,37 |
| 199 | Tubo Ferro Galvanizado Material: Ferro Fundido Maleável Bitola: 2 1/2 POL Comprimento Peça: 6 M Aplicação: Instalações Hidráulicas Tipo Fixação: Roscável | 3 | R$ 715,30 |
| 200 | Mufla Uso: Externo Tipo: Terminal Modular Média Tensão; Tensão Nominal: 15 KVA Comprimento: 270 MM Bitola Cabo: 50 MM2 Características Adicionais: Tubo De Alívio De Campo Elétrico, Sais Isolantes Aplicação: Acessório Emenda Elétrica | 20 | R$ 859,33 |
| 201 | Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Tipo: Jogo De Chave Fenda, Philips E Alicates. Quantidade Peças: 39 Componentes: 05 Chaves De Fenda: 1/8x3, 3/16x4, 1/4x1.5, 1/4x4 Características Adicionais: Haste Em Cromo Vanádio, Acabamento Acetinado | 1 | R$ 238,60 |
| 202 | Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Tipo: Soquete Quantidade Peças: 38 Características Adicionais: Fosfatizadas, C/ Estojo Metálico E 6 Acessórios Acabamento Superficial: Niquelado E Cromado | 1 | R$ 516,64 |
| 203 | Transformador Bifásico a óleo para uso em poste, potência aproximada entre 25 a 45 KVA, tensão do primário 13.2KV a 13.8kv, tensão do secundário aproximada 220v/127v a 230v/115v, Frequência: 60HZ | 1 | R$ 10.883,33 |
| 204 | Cortador De Vidro Tipo: Caneta Componentes: Reservatório Para Querosene Material Ponta: Diamante Formato Base: Trapézio Comprimento: 1,80 CM caracteristicas: Cortador De Vidro Espelho Régua T 1,80cm Uso Profissional | 2 | R$ 77,29 |
| 205 | Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono Diâmetro Rebites: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox Adicionais: 04 Bicos E Chave De Troca Características Adicionais: Cabo Com Empunhadura Antideslizantes Tamanho 10" | 2 | R$ 45,20 |
| 206 | Compressor De Ar Pressão Máxima: 120 PSI Potência Motor: 1,50 HP Tensão: 110/220 V Capacidade Tanque: 24 L Dimensões: 60 X 27 X 37 CM Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi Aplicação: Pintura em geral Acessórios: Pistola Para Pintura Descrição: Compressor de Ar Direto Bivolt com Chave seletora e Kit completo de Pintura. Possui 1.2 PCM de vazão e pressão de 50PSi. Ideal para pinturas de alvenaria, madeira e metal com tintas a base de água ou solventes. | 1 | R$ 497,84 |
| 207 | Registro Gaveta Bitola: 60 MM Material: Pvc Aplicação: Instalação Hidráulica | 5 | R$ 17,48 |
| 208 | Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê De Redução 90° Tipo Fixação: Soldável Bitola Ii: 60 X 25 MM | 4 | R$ 18,57 |
| 209 | Registro Gaveta Bitola: 75 MM Material: Ferro Fundido Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha Aplicação: Instalação Hidráulica | 3 | R$ 326,67 |
| 210 | Martelo Material: Aço Carbono Material Cabo: Madeira Tipo: Unha Tamanho: 34 MM Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi. | 10 | R$ 46,82 |
| 211 | Vaso Sanitário Material: Cerâmica Cor: Cinza-Claro Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional Comprimento: 495 MM Largura: 385 MM Altura: 390 MM | 5 | R$ 349,50 |
| 212 | “Fechadura porta de alumínio com maçaneta” | 50 | R$ 58,90 |
| 213 | Serra Circular Industrial Material: Ferro Fundido Tipo Serra: Esquadrejadeira Características Adicionais: Com Inclinacão De 0° A 45° 3 Cv De Potencia Descrição: Esse tipo de serra não serve para fazer cortes circulares, mas sim cortes retos, com ótima precisão e profundidade. Ela é usada comumente por quem trabalha com madeira, mas também corta acrílico, metais e alvenaria. Dados técnicos: Tensão: 110V Potência: 1.800W Rotações por minuto: 5.200 Tamanho do disco: 210mm Capacidades Corte 90º: 75.5mm Corte 45º: 57mm Corte 50º: 51.5mm Dimensões (C x L x A): 332 x 243 x 277mm Peso: 5.1kg Emissão de vibrações: 3m/s² Incerteza K: 1.5m/s² Referência: 5008MG-127V Características Técnicas: Código: 1FIF01990000 Modelo: FIF-01 Tensão de Operação: 220V a 440V Número de Fases da Entrada: Trifásico Contatos Auxiliares: 1NAF Característica: Falta de Fase, Inversão de Fase. Assimetria de Fase, Sem Retardo e Sem Monitoramento de Neutro Ajuste de Sensibilidade: Assimetria entre Fases - 7 a 20% Tempo de Reset: <500ms Grau de Proteção: Involucro - IP51 Terminais - IP10 Dimensões (mm): Largura – 22,5 Altura – 78,6 Profundidade – 85,9. Características do produto Características principais Marca Tiwa Série JX2 Modelo CJX2-5011M7 Outros Potência 22000 W Tipo de produto Contator Categorias de utilização Material elétrico Tipo de montagem Contator Quantidade de pólos principais 3 Quantidade de pólos auxiliares 1 Com proteção contra sobrecarga Sim | 1 | R$ 6.654,51 |
| 214 | Trena Eletrônica Tipo: Eletrônica Digital Método De Medição: A Laser Alcance: 40 M Tipo Visor: Cristal Líquido Caracteristicas Adicionais: Medição De Distância, Cálculo De Área. | 2 | R$ 237,34 |
| 215 | Lanterna Não Elétrica Material: Aço Inoxidável Quantidade Pilhas: 2 Tamanho Pilha: Aaa Características Adicionais: Clips De Segurança De Metal Para Fixação Tipo: Portátil Aplicação: Segurança Tipo Lâmpada: Led | 4 | R$ 47,97 |
| 216 | Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas Peso Molecular: 40 G/MOL Fórmula Química: Naoh Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% Característica Adicional: Reagente P.A. Acs Número De Referência Química: Cas 1310-73-2 | 10 | R$ 16,10 |
| 217 | Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15 KV Corrente Nominal: 300 A Corrente Nominal Porta-Fusível: 100 A Capacidade Interrupção Simétrica: 7,1 KA Capacidade Interrupção Assimétrica: 10 KA Características Adicionais: Gancho Para Operação Com Ferramenta De Abertura Em Normas Técnicas: Nbr 8124 Tipo Base: Isolador, Porcelana Vitrificada De Alta Resistênci Montagem: Ferragem Completa Para Fixação Em Cruzeta Característica Conector: Paralelo Estanhado Para Cabo De 10 A 120mm2 Aplicação: Rede De Distribuição Descrição: Chave Fusível Base C Porcelana Especialmente projetada para proteger transformadores , banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais. Sua construção robusta, fabricada com material rigorosamente testado, permite interromper desde a mínima até a máxima falta admissível pelo porta-fusível, nas mais severas condições, permanecendo inalteradas as suas características tanto mecânicas quanto elétricas. | 4 | R$ 307,43 |
| 218 | Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico Monofásico Tensão Alimentação: 220 V Potência: 1 CV Vazão: 5,4 M3/H Características Adicionais: Diâmetro Do Rotor: 128 Mm, Pressão Máxima Sem Vaz Aplicação: Recalque Diâmetro: 1 POL | 2 | R$ 900,00 |
| 219 | Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico Tensão Alimentação: 220/380 V Potência: 3 CV Velocidade: 3460 RPM Freqüência: 60 HZ Aplicação: Recalque | 4 | R$ 2.500,00 |
| 220 | Telha Material: Cerâmica Tipo: Romana Comprimento: 39 CM Largura: 22 CM Rendimento: 18 UN/M2 Tolerância Absorção Água: 12,50 PER Tolerância Absorção Calor: Baixa Acabamento Superficial: Natural Cor: Ocre | 50 | R$ 2,09 |
| 221 | Telha Material: Cerâmica Tipo: Portuguesa Comprimento: 39 CM Largura: 21 CM Rendimento: 18 UN/M2 Tolerância Absorção Água: 12,50 PER Tolerância Absorção Calor: Baixa Acabamento Superficial: Natural Cor: Ocre | 50 | R$ 2,16 |
| 222 | Telha Material: Cerâmica Tipo: Colonial Comprimento: 46 CM Largura: 18 CM Rendimento: 28 UN/M2 Tolerância Absorção Água: 12,50 PER Tolerância Absorção Calor: Baixa Acabamento Superficial: Natural Cor: Ocre | 50 | R$ 0,77 |
| 223 | Bomba Hidráulica Material: Ferro Fundido Tipo Motor: Elétrico Trifásico Tensão Alimentação: 220 V Potência: 5 CV Modelo: Centrífuga, 3 Estágios Aplicação: Sucção E Recalque | 4 | R$ 6.500,00 |
| 224 | Cuba Material: Louça Formato: Oval Dimensões: 48,50 X 37,50 CM Cor: Branca Tipo: Embutir Aplicação: Banheiro | 6 | R$ 35,98 |
| 225 | Cuba Material: Louça Formato: Oval Dimensões: 540 X 410 Mm Cor: Branco Gelo | 6 | R$ 35,98 |
| 226 | Trena Material: Aço Largura Lâmina: 19 MM Comprimento: 5 M Revestimento: Borracha Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava | 6 | R$ 32,68 |
| 227 | Estrutura Metálica para Chave Fusível Modelo/Tipo: MC0412 / MC0211 O suporte e os insertos de montagem são fabricados em aço zincado a quente e fixados ao isolador por meio de cimento inorgânico, o qual não deteriora nem absorve umidade e tem uma resistência mecânica suficiente para absorver parte do esforço causado pelas forças de interrupção. Podendo ser aplicada em qualquer sistema trifásico com tensão igual ou inferior à tensão máxima de operação da Chave. Em ambientes de alta poluição ou alto grau de salinidade pode ser usada uma chave com tensão nominal maior que a da rede onde será instalada, onde o isolador terá distância de escoamento maior, possibilitando assim, maior segurança contra abertura de arcos. Ainda, para uma melhor resistência a abrasão, as ferragens poderão ser fornecidas em aço inoxidável. | 20 | R$ 78,33 |
| 228 | Solução Limpeza Composição Básica: Ácidos Graxos Finalidade: Limpeza De Superfícies Aplicação: Lavagem De Estruturas Metálicas Descrição Ação Rápida e Eficaz: Remove a oxidação e o zinabre em poucos segundos, renovando a superfície dos metais amarelos (cobre, latão e bronze) sem esforço físico ou uso de ferramentas abrasivas. Segurança e Sustentabilidade: Produto ecológico, isento de corantes e ácidos corrosivos. Fórmula à base d'água, livre de cromo e derivados. Notificado na ANVISA. Aplicações Versáteis: Ideal para uma vasta gama de peças, desde componentes elétricos, como barramentos elétricos, até itens de decoração e antiguidades. Fornecido em embalagens plásticas 1 Litro. APLICAÇÕES: Diversidade de Uso: Eficiente na desoxidação e limpeza de uma ampla gama de itens, incluindo objetos de arte, antiguidades, barramentos elétricos, conectores, peças de decoração, válvulas, lustres, esculturas, troféus, utensílios de cozinha e muitos outros. Esta versatilidade destaca a adaptabilidade do produto a diferentes necessidades e contextos. | 10 | R$ 48,44 |
| 229 | Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Astra Componentes: Borracha, Flutuador, Guia E Haste | 20 | R$ 114,59 |
| 230 | Furadeira Furadeira Tipo: Impacto Potência: 900 W Tamanho Mandril: 5/8 POL Tensão Alimentação: 127 V Características Adicionais: 1 Empunhadeira Tipo Pá E 1 Empunhadura Auxiliar | 2 | R$ 772,29 |
| 231 | Serra Circular Diâmetro Disco: 125 MM Diâmetro Furo Disco: 22 MM Capacidade Corte A 45°: 26 MM Capacidade Corte A 90°: 40 MM Potência: 1.300 W Rotação: 12.200 RPM Peso: 2 KG Sobre este item Potência ideal para as principais aplicações Recurso contra travamento garante maior proteção ao usuário Robusto punho auxiliar para maior estabilidade durante o corte Eficiente saída de pó para longe do usuário Uso profissional | 2 | R$ 667,89 |
| 232 | Esmerilhadeira Tipo: Portátil E Manual Voltagem: 110 V Potência: 850 W Rotação: 11.000 RPM Diâmetro Disco: 4 1/2 POL | 2 | R$ 376,34 |
| 233 | Armação Secundária Material: Aço Carbono Sae 1010/1020 Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente Aplicação: Isolador Roldana Tipo Pesado Tipo: Rex De 4 Linhas Tipo Fixação: Parafuso Porca E Arruela Acessórios: Haste De 725 Mm E Cupilha + 4 Isoladores Porcelana Características Adicionais: Com Tres Parafusos Com Porcas E Arruelas Número De Fases: Trifásico | 20 | R$ 72,88 |
| 234 | Armação Secundária Material: Aço Carbono Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente Número De Estribos: 1 Acessórios: Haste E Cupilha Normas Técnicas: Abnt Pb-215, conforme Apêndice B ao Anexo I. Características Adicionais: 5 Mm De Espessura | 20 | R$ 24,23 |
| 235 | Dobradiça Porteira Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 304MM, Largura: 38MM, Espessura: 4,50MM, Espessura Pino: 11MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Diâmetro Parafusos: 0,79MM, Comprimento Parafusos: 5,08MM, Características Adicionais: Para Parafusar | 100 | R$ 70,00 |
| 236 | Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Concreto, Componentes: 4 Peças 6 , 8 , 10 E 12 Mm, Tipo: Helicoidal, Características Adicionais: Ponta De Vídea | 5 | R$ 60,00 |
| 237 | Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tipo: 5sx1, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din | 50 | R$ 35,00 |
| 238 | Bomba Hidráulica Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1/2CV, Características Adicionais: Monofásica | 4 | R$ 279,90 |
| 239 | Bomba Hidráulica Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 220/380/440V, Potência: 4CV, Vazão: 1.400L/MIN, Características Adicionais: Conexão/Recalque De 3", Aplicação: Submersa | 3 | R$ 5.000,00 |

# – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada no Painel de Preços, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de R$ 655.406,86 (seiscentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e seis reais e oitenta e seis centavos)

# – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme § 1º do art. 18 da Lei nº 14,133/21, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto.

# – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

# – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no item 3 do Plano Anual de Contratação do (Centro de Avaliações do Exército) - 2024

# – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição do material supracitado, espera-se proporcionar uma significante melhora na manutenção das instalações do Centro de Avaliações do Exército.

# – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

# – IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

Não se verificam possíveis impactos ambientais uma vez que se trata de contratação de serviços de limpeza.

# – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Rio de Janeiro, RJ, 13 de Junho de 2024.

VITOR MACEDO CORDEIRO –  S Ten

Chefe da SSEO do CAEx