Construção de muro pré-moldado em placas de concreto na DRF Boa Vista

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Boa Vista – RR

2023

Sumário

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	4

1. 	Informações Básicas	4

2. 	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4

3. 	LOTE 01	5

3.1. 	SERVIÇOS COMUNS	5

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	5

PLACA DE OBRA:	5

LOCAÇÃO DE CONTAINER:	6

LIMPEZA FINAL	6

3.2. 	SERVIÇOS REFERENTE A INICIATIVA 2019050739:	6

DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	6

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	6

RECOMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTA E TELHA CERÂMICA	7

ESTRUTURA DA COBERTA	7

TELHAMENTO – TELHA CERÂMICA	7

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO	8

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	8

TRANSPORTE DE MATERIAL	8

INSPEÇÃO FINAL	9

3.3. 	SERVIÇOS REFERENTE A INICIATIVA 2019050768:	9

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	9

Refletores:	9

Eletrodutos	9

Quadro de Distribuição	9

Fiação	10

Aterramento	10

Alimentação	10

Dispositivo de comando	10

INSPEÇÃO FINAL	10

4. 	Lote 02:	10

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	10

PLACA DE OBRA:	11

LOCAÇÃO DA OBRA:	11

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS:	11

REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA:	11

REATERRO DE VALAS:	11

LOCAÇÃO DE CONTAINER:	11

REMOÇÃO DE TELHAS:	12

CONCRETO MAGRO:	12

CONCRETO DAS SAPATAS, MOURÕES, PLACAS PRÉ-MOLDADAS E EPS:	12

PINTURA NA FACE INTERNA DO MURO PRÉ-MOLDADO:	13

LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK:	13

INSPEÇÃO FINAL:	13

LIMPEZA FINAL:	13

# MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## 1. 	Informações Básicas

Número do Processo 102454.720303/2023-28

O presente memorial descritivo e especificações técnicas terá como objeto para CONSTRUÇÃO DE MURO PRÉ-MOLDADO EM PLACAS DE CONCRETO NA DRF BOA VISTA, referente a iniciativa 2019050722.

## 2. 	CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente os serviços a serem executados, especificar os materiais e normas técnicas a serem empregadas no decorrer da execução dos serviços, e complementar as informações que não puderem ser colocadas na Planilha Orçamentária.

Os serviços CONTRATADOS executados em terreno de propriedade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Boa Vista – DRF/BVT, no município de Boa Vista – RR, situado Rua Professor Agnelo Bitencourt, nº 106, Centro, Boa Vista–RR, CEP: 69.301-430.

Todos os custos com transporte, alimentação, exames, seguro obrigatório, ferramentas e EPIs estão inclusos no custo horário de cada profissional, seguindo a orientação da Planilha Referência de custos unitários SINAPI fevereiro/2023 sem desoneração da folha de pagamento.

Todo e qualquer material empregado e serviço executado nesta obra deverá ser de boa qualidade, ficando estabelecido que os materiais e os serviços deverão obedecer às normas, especificações e métodos da ABNT;

Os projetos e especificações não poderão ser alterados sem prévia autorização do(s) autor(es) do(s) projeto(s).

Todas as despesas relativas às ARTs/RRTs/TRTs, impressões, instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, obrigações de cumprimento as leis sociais etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

A presença da Fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em quaisquer ocorrências, garantia dos serviços, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores de materiais e insumos.

A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da Fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência.

A empresa manterá no canteiro de obras o Diário de Obras para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações, devendo o mesmo ser apresentado semanalmente à CONTRATANTE. O Diário de Obras poderá ser no formato digital, contudo, deve ser impresso diariamente antes de começarem os serviços para que de forma manual possa ser escrito as ocorrências e solicitações, sendo assinado no final de cada expediente, e findo a semana este deve ser apresentado à CONTRATANTE.

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes as leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, conforme Normas Regulamentadoras de acordo com a Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas atualizações, bem como a manutenção de seguro em companhia indicada ou sorteada pelo Instituto de Resseguros do Brasil, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

Os serviços rejeitados pela Fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados, materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, que não passarem pelos testes de qualidade e de segurança, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela Fiscalização, com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não venham prejudicar o cronograma dos serviços, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do fato. E que lhe caberá uma advertência a ser registrada no Livro de Ordem.

Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela CONTRATADA, em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução da obra.

Deverá ser realizada, pelas empresas licitantes, minuciosa vistoria aos locais onde serão desenvolvidos os serviços, para que o proponente tenha conhecimento das condições ambientais e técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos, inclusive relativamente às instalações provisórias em total concordância com a NR 18 -CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO.

- A vistoria é facultativa.

- As licitantes que não desejarem realizar vistoria deverão declarar que tomaram conhecimento de todas as informações e das condições locais, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Apresentar ART/RRT e matrícula CEI nos prazos e em conformidade com o estabelecido no contrato, sendo esse prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de Serviço.

## 3. 	DOS SERVIÇOS

#### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

Seu custo foi estimado Conforme Acórdão 2.622/2013 – TCU, sendo pago de forma proporcional a evolução dos serviços.

Deverá prevê no mínimo o Responsável Técnico e um Mestre e Obras ou Encarregado, onde será informado através de sua Composição de Preço Unitário a sua carga horária semanal, informando de forma clara quantas horas por dia o RT estará exercendo suas atividades.

O valor pago pela administração local, refere-se como pagamento de auxílio de custos, uma vez que o Responsável Técnico já pertence à empresa, não sendo, portanto, obrigação da CONTRATANTE arcar com o salário dos profissionais que já devem fazer parte do quadro da empresa.

#### PLACA DE OBRA:

Antes de qualquer serviço executado no terreno, a Placa da Obra deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica, galvanizada, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação na placa. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal da obra ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. É imperativo que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, com as dimensões de (200x100) cm, conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, em anexo a este Caderno de Encargos e Especificações. E uma outra placa contendo indicações da obra, dos responsáveis técnicos envolvidos no projeto e do profissional responsável pela execução da obra com as dimensões de (100x60) cm.

#### LOCAÇÃO DE CONTAINER:

A locação dos containers terá a finalidade de dar suporte à administração da obra no local onde os serviços serão executados. Serão compostos de:

- 01 Container com dimensões de (6.20 x 2.20) m, com altura de 2.50m, para escritório, com ar-condicionado, sem divisórias internas e sem sanitário.

- 01 Container com dimensões de (6.20 x 2.20) m, com altura de 2.50m, para depósito de materiais, sem divisórias internas.

- 01 Container banheiro com dimensões de (6.20 x 2.20) m, com altura de 2.50m.

A locação dos containers será definida juntamente com a FISCALIZAÇÃO da obra. O container banheiro deverá ser instalado próximo das baterias de WCs existentes no pátio da Inspetoria. As ligações de água e esgoto do container banheiro, deverão ser interligadas, pela CONTRATADA, às instalações existentes das referidas baterias de WCs.

A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos.

#### LOCAÇÃO DA OBRA:

Após proceder a locação planialtimétrica da obra – marcação dos alinhamentos e cotas de nível – a CONTRATADA comunicará à Fiscalização, que procederá às verificações e aferições que julgar necessárias. Estas verificações, no entanto, não isentam a CONTRATADA de responsabilidades futuras no caso de eventual erro de locação acarretar em algum dano posterior.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada obrigará a CONTRATADA a proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeita a outras sanções e penalidades previstas no Contrato e neste Caderno de Encargos e Especificações.

#### ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS:

Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno, a partir do qual se começou a escavar manualmente.

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a decisão de escorar ou não a vala. Caso haja a necessidade de escoramento, em virtude de condições do solo ou do local a ser escavado, a CONTRATADA deverá comunicar previamente à Fiscalização para autorização. A CONTRATADA deverá justificar tecnicamente a solução adotada. Caso haja necessidade poderá ser feito também o taludamento da vala. De qualquer forma, deverá ser respeitada a NBR-9061.

#### REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA:

Todas as escavações executadas deverão ser regularizadas de forma a proporcionar

a uniformidade dos níveis do concreto a ser lançado sobre esta escavação.

#### REATERRO DE VALAS:

O reaterro das valas, necessário para confecção da sapata do muro, deverá ser feito em camadas de no máximo 20 cm e serem compactados com equipamento do tipo soquete manual ou similar. Em hipótese alguma será aceito reaterro com solo contendo material orgânico.

#### REMOÇÃO DE TELHAS:

Deverá ser executada a remoção de telhas metálicas, existentes no pátio do estacionamento da DRF-BVT, de forma manual, sem reaproveitamento das mesmas. Essa remoção se faz necessário pelo fato de que haverá a utilização de caminhão Munck na montagem das Placas Pré-Moldadas.

#### CONCRETO MAGRO:

O lastro de Concreto Magro deverá ser feito com preparo mecânico em betoneira 400 litros, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1), fck 15 MPa, espessura de 5 cm, em toda a sapata corrida das placas, bem como nas sapatas isoladas dos mourões do muro.

#### CONCRETO DAS SAPATAS, MOURÕES, PLACAS PRÉ-MOLDADAS E EPS:

A estrutura de concreto armado (sapata dos mourões) deverá ser executada in loco, devendo observar as especificações contidas na Planilha Orçamentária e seguindo as Normas da ABNT.

Para as sapatas deverá ser utilizado concreto fck = 25MPa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento / Areia Média / Brita #1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400 L.

A disposição das armaduras deverá seguir o projeto conforme prancha em anexo.

O Lançamento/Aplicação Manual de Concreto nas sapatas dos mourões deverá ser executada através de baldes plásticos diretamente sobre o local, para evitar que ocorra a segregação do concreto, que ocorre quando se lança o mesmo de alturas elevadas.

O adensamento das sapatas dos mourões será obtido por vibradores de imersão. A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregação da nata de cimento.

Todas as concretagens dos elementos estruturais deverão ser executadas mediante vistoria e autorização da Fiscalização da obra.

Não poderão ser realizadas alterações na estrutura sem prévia autorização da Fiscalização da obra.

Em relação a concretagem das sapatas, a mesma poderá ser feita, de preferência, em horários com temperatura abaixo de 30º (preferencialmente no início da manhã) e não poderá ser executada em dias chuvosos.

O Muro Pré-Moldado deverá ser confeccionado em Mourões de Concreto Armado com encaixe para cinco (05) Placas-Reto (Formato da Seção Transversal Quadrada: (Comprimento=140mm / Largura=140mm / Altura-4,00m)), sendo as Placas Pré-Moldadas em Concreto Armado para Mourão (Espessura=50,00mm / Largura=1,50m / Altura=0,50m), executadas em concreto armado, com resistência mínima de fck = 20MPa, com altura livre de 2,50m acima do solo e 1,50m abaixo do solo. A armadura das placas de pré-moldadas utilizará ferragem de 1/4".

A cura do concreto, utilizado para confecção do muro Pré-Moldado, deverá ser feita com molhagem constante (no mínimo 3 vezes ao dia) dos elementos, durante o período necessário para a cura das estruturas Pré-Moldadas.

O adensamento das estruturas Pré-Moldadas será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de forma e o equipamento a ser utilizado terá dimensão compatível com a posição e tamanho das peças a serem concretadas. A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregação da nata de cimento.

A cada 20 metros de muro devem ser previstas juntas de dilatação, com espessura de 20 mm e executadas com EPS.

#### PINTURA NA FACE INTERNA DO MURO PRÉ-MOLDADO:

Deverá ser pintada toda a face interna do muro em questão (02 Demãos), abrangendo os mourões e as placas pré-moldada. Será utilizado Tinta Acrílica Premium para Piso (SINAPI Composições de Custos - Analítico - 7348), na cor a ser definida, posteriormente, pela Fiscalização.

#### LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK:

A locação de caminhão munck está prevista na Planilha Orçamentária, para que o mesmo seja utilizado na montagem dos Mourões e das Placas Pré-Moldadas em Concreto Armado. O Responsável Técnico pela obra deverá observar a Segurança no Trabalho, no que tange a NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

Os equipamentos e acessórios para operações de elevação deverão ser escolhidos em função de:

- Peso, volume e centro de gravidade;

- Altura de içamento;

- Condições do terreno, inclusive obstáculos existentes no local;

- Instalações elétricas existentes no canteiro;

- Condições climáticas.

#### INSPEÇÃO FINAL:

Caberá à Fiscalização averiguar o resultado final da execução dos serviços, como critério de qualidade para a aceitação dos mesmos, tais como: verificação da estabilidade, eventual desaprumo e alinhamento do muro, uniformidade e acabamento da pintura, limpeza da obra e demais itens previstos na Planilha Orçamentária.

#### LIMPEZA FINAL:

Após a finalização da execução do muro, todo o entulho e materiais remanescentes dos serviços deverão ser retirados e a obra deverá ser entregue em perfeito estado para utilização.

Boa Vista-RR, 16 de maio de 2023.

Responsável pela elaboração,

|  | (assinado digitalmente) Floriano Kenji Yoshihara Engenheiro Civil Matrícula SIAPE nº |
| --- | --- |