MARINHA DO BRASIL

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA

SEÇÃO DE CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO

APÊNDICE II - ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL – EXCIPIENTE FARMACÊUTICO

PROCESSO Nº (63071.000007/2026-55)

| ITEM 01 – ÁLCOOL ETÍLICO INDUSTRIAL 96º GL (EXTRA NEUTRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ÁLCOOL FERREIRA - EMFAL - ETIL RIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 200 LITROS |  | 3.000 LITROS |  | 346632 |  |  |  | 350023 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Líquido, incolor, límpido volátil, inflamável e higroscópico. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Solubilidade | Miscível com água e com cloreto de metileno. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Identificação | Espectrofotometria no infravermelho: passa no teste. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Densidade Relativa | 0,805 a 0,812 a 20 º C. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Limpidez da solução | A solução amostra A e a solução amostra B apresentam a mesma claridade da água ou não apresentam maior opalescência que a suspensão de referência A |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Cor da solução | A solução amostra tem a aparência de água ou não tem coloração mais intensa que a solução padrão |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Acidez ou alcalinidade | 1) A solução deve ser incolor com a adição de fenolftaleína 2)A solução torna-se rosa com a adição de hidróxido de sódio 0,01M (30ppm de ácido acético) |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Absorção de luz | A 240 nm: máximo 0,08 Entre 250 nm e 260 nm: máximo 0,06 Entre 270 nm e 340 nm: máximo 0,02 |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Limite de resíduos não voláteis | O resíduo pesa não mais que 2,5 mg (Máximo: 0,025%) |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Impurezas orgânicas voláteis | A área sob pico correspondente ao metanol no cromatograma da solução amostra A não pode ser maior que a metade da área sob o pico correspondente no cromatograma da solução padrão A. A quantidade de acetaldeído encontrada na solução amostra A não deve ser maior que 10 ppm. A quantidade de benzeno encontrada na solução amostra A não deve ser maior que 2 ppm. O total de impurezas obtidas no cromatograma da solução amostra B não pode ser maior que a área correspondente ao pico de 4-metilpentan-2-ol, obtidono mesmo cromatograma. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Doseamento | Entre 95,1% e 96,9% (v/v), correspondendo a valores entre 92,55% e 95,16% (p/p). |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Solventes residuais | Acetaldeído: máximo 10 ppm Acetona: máximo 5000 ppm Acetato de etila: máximo 5000 ppm Acetal: máximo 10 ppm N-propanol: máximo 5000 ppm Isobutanol: máximo 5000 ppm N-butanol: máximo 5000 ppm Álcool isoamilíco: máximo 5000 ppm |  |  |  | validado |  | validado |  |

| ITEM 02 – AMIDO DE MILHO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - INGREDION – Farmal CS3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 50 QUILOS |  | 800 QUILOS |  | 624932 |  |  |  | 300025 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó fino, branco, inodoro e insípido. Quando examinado em camada fina, não deve apresentar impurezas visíveis ou sujidades. |  |  |  | FB 6 |  | FB6 |  |
| Descrição Microscópica | Mistura de grãos de duas formas. Quando proveniente da periferia do albúmen são poliédricos, fortemente comprimidos, mostrando hilo arredondado, rachado ou estelar e medem, em média, 14μm a 20μm de diâmetro. Quando oriundos da parte central do albúmen mostram contorno pouco anguloso, irregularmente arredondado; são alongados, ovóides ou piriformes e com o hilo maior; em média, 10μm a 35μm. Os grãos menores agrupam-se, por vezes, assemelhando-se a grãos compostos. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Solubilidade | Praticamente insolúvel em água fria, álcool R e solventes orgânicos. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Identificação | A - Produção de substância gelatinosa translúcida e claro. B - Coloração azul permanente. |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| pH | 4,5 – 7,0 |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Substâncias Oxidantes | No máximo 2,8 mL (0,002 %) |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Dióxido de Enxofre | Máximo 0,008 % |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Ferro | Máximo 0,002 % (20ppm) |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Perda por dessecação | Máximo 15,0 % |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Resíduo por incineração | Máximo 0,6 % |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 03 – CÁPSULA GELATINOSA DURA 0 AZUL/AZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ACG DO BRASIL - CAPSUGEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 100 MILHEIROS |  | 7.000 MILHEIROS |  | 281469 |  |  |  | 300415 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Cápsula dura de gelatina vazia, tamanho 0. O corpo e a tampa apresentam anéis que, quando sobrepostos após a operação de enchimento, travam a cápsula. Possui as bordas do corpo levemente cônicas. |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Cor | Conforme padrão |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Peso médio | 88,2 mg a 107,8 mg |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Comprimento do corpo | 17,98 mm a 18,90 mm |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Comprimento da tampa | 10,26 mm a 11,35 mm |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Comprimento cápsula fechada | 22,60 mm a 24,40 mm |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Comprimento cápsula travada | 20,60 mm a 22,00 mm |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Diâmetro do corpo | 7,28 mm a 7,40 mm |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Diâmetro da tampa | 7,58 mm a 7,79 mm |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Volume | passa no teste |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Umidade | 13% a 16% |  |  |  | Interno |  | EMS |  |
| Tempo de desintegração | Máximo 15 minutos (H2O 37ºC) |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Teste de máquina | Passa no teste |  |  |  | Interno |  | Interno |  |
| Contagem de bactérias aeróbicas | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Contagem Bolores/Leveduras | Máximo: 200 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Pesquisa de coliformes totais, Escherichia coli, Salmonella SP, Staphylococcus aureus | Ausente |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |

| ITEM 04 – CÁPSULA GELATINOSA DURA 3 AZUL/AZUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ACG DO BRASIL - CAPSUGEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 225 MILHEIROS |  | 5.400 MILHEIROS |  | 372973 |  |  |  | 300412 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Cápsula gelatinosa dura vazia número 3. O corpo e a tampa apresentam anéis que, quando sobrepostos após a operação de enchimento, travam a cápsula. Possui as bordas do corpo levemente cônicas. |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Cor | Conforme padrão |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Peso médio | 44,1 mg - 53,9 mg |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Comprimento do corpo | Limite Mínimo: 13,00 mm; Limite Máximo: 14,00mm |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Comprimento da tampa | Limite Mínimo: 7,62 mm; Limite Máximo: 8,54 mm. |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Volume | Passa no teste |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Umidade | 13% - 16% |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Tempo de desintegração | Máximo 15 minutos (H2O 37ºC) |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Teste de máquina | Passa no teste |  |  |  | Interno |  | Interno |  |
| Comprimento total fechada | Limite Mínimo: 16,50 mm; Limite Máximo: 18,70 mm |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Comprimento cápsula travada | Limite Mínimo: 15,60 mm; Limite Máximo: 16,20 mm |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Diâmetro do corpo | Limite Mínimo: 5,51mm; Limite Máximo: 5,63 mm |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Diâmetro da tampa | Limite Mínimo: 5,76 mm; Limite Máximo: 5,89 mm |  |  |  | Interno |  | Laudo do Fornecedor |  |
| Contagem de bactérias aeróbicas totais | Limite Máximo: 1000 UFC/g |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Contagem bolores / leveduras | Limite Máximo: 100: UFC/g |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Pesquisa de coliformes totais, Escherichia coli, Salmonella SP, Staphylococcus aureus | Ausente |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |

| ITEM 05 – CELULOSE MICROCRISTALINA MC-101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ITACEL – Microcel MC-101 - MINGTAI – Comprecel M101D+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 100 QUILOS |  | 1.500 QUILOS |  | 428735 |  |  |  | 300062 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó fino, branco a quase branco. Consiste de livres e escorregadias partículas não fibrosas. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Solubilidade | Praticamente insolúvel em solução de hidróxido de sódio (1 em 20), Insolúvel em água, diluentes ácidos e alguns solventes orgânicos. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Identificação | A - Produção de coloração violeta azulada. B - Grau de polimerização é no máximo de 350. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Resíduo por incineração | Máximo 0,1 % |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Metais Pesados | Máximo 10 ppm |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Condutividade | Máximo 75 µS/cm acima da condutividade da água. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| pH | 5,0 a 7,5 |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Perda por secagem | Máximo 7,0% |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Densidade Aparente | 0,26 – 0,31(g/mL) |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Substâncias aquo-solúveis | Máximo 12,5 mg (0.25%) |  |  |  | Interno |  | USP 42 |  |
| Substâncias etero-solúveis | Máximo 5,0 mg (0.05%) |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Tamanho de partícula | Maior que 250 μm: máximo 8,0%. Maior que 74 μm: mínimo 45,0%. |  |  |  | Interno |  | Interno |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 06 – CELULOSE MICROCRISTALINA MC-102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ITACEL – Microcel MC-102 - MINGTAI – Comprecel M102D+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 100 QUILOS |  | 1.500 QUILOS |  | 428735 |  |  |  | 300063 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó fino, branco a quase branco. Consiste de livres e escorregadias partículas não fibrosas. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Solubilidade | Praticamente insolúvel em solução de hidróxido de sódio (1 em 20), Insolúvel em água, diluentes ácidos e alguns solventes orgânicos. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Identificação | A - Produção de coloração violeta azulada. B - Grau de polimerização é no máximo de 350. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Resíduo por incineração | Máximo 0,1 % |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Metais Pesados | Máximo 10 ppm |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Condutividade | Máximo 75 µS/cm acima da condutividade da água. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| pH | 5,0 a 7,5 |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Perda por secagem | Máximo 7,0% |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Densidade Aparente | Tipo 102: 0,28 – 0,33 (g/mL) |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Substâncias aquo-solúveis | Máximo 12,5 mg (0.25%) |  |  |  | Interno |  | USP 42 |  |
| Substâncias etero-solúveis | Máximo 5,0 mg (0.05%) |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Tamanho de partícula | Maior que 250 μm: máximo 8,0%. Maior que 74 μm: mínimo 45,0%. |  |  |  | Interno |  | Interno |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 07 – CELULOSE MICROCRISTALINA MC-302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ITACEL – Microcel MC-302 - JRS PHARMA – Vivapur 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 100 QUILOS |  | 1.500 QUILOS |  | 428735 |  |  |  | 300063 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco ou quase branco, fino ou granulado e ligeiramente higroscópio. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Solubilidade (I) | Insolúvel em água, acetona, etanol anidro, tolueno, ácidos diluídos e hidróxido de sódio 50 g/L. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Solubilidade (II) | A amostra se dissolve completamente, sem deixar resíduo. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Identificação | A – IV: de acordo com o padrão. B – Produção de coloração violeta. C – Grau de polimerização é no máximo de 350. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Resíduo por incineração | Máximo 0,1 %. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Metais Pesados | Máximo 10 PPM. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| pH | 5,0 a 7,5. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Condutividade | Máximo 75 µS/cm acima da condutividade da água. |  |  |  | EMS |  |  |  |
| Perda por secagem | Máximo 7,0 %. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Densidade Aparente | 0,35 g/cm3 a 0,46 g/cm3. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Substâncias solúveis em água | Máximo 12,5 mg (0,25 %). |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Substâncias solúveis em éter | Máximo 5,0 mg (0,05%). |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Tamanho de partícula | Maior que 250 μm (Retenção malha 60): máximo 8,0 %. Maior que 74 μm (Retenção malha 200): mínimo 45,0 %. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Pontos Escuros | Máximo 23 pontos em 1500 cm2, em 100 g de amostra. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Ângulo de Repouso | Informativo. |  |  |  | EMS |  | EMS |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 100 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 1000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli Salmonella sp. P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 08 – CROSCARMELOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - AMISH DRUGS – Croscarmellose Sodium BP/USP/NF - ITACEL – Solutab Type A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 50 QUILOS |  | 624917 |  |  |  | 330117 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco de livre escoamento. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Solubilidade | Insolúvel em álcool, éter e solventes orgânicos; Parcialmente solúvel em água. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Identificação | A – Absorção de azul de metileno B – Desenvolvimento de coloração vermelho-púrpura C – Positivo para sódio |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Resíduo pela incineração | 14,0 % a 28,0 %. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Cloreto de sódio e Glicolato de sódio | Máximo 0,5 %. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Conteúdo de material aquossolúvel | Máximo 10,0 %. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Grau de substituição | Entre 0,60 e 0,85, em base seca. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Perda por secagem | Máximo 10,0 %. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| pH | Entre 5,0 e 7,0. |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Volume assentado | Entre 10,0 e 30,0 mL |  |  |  | USP |  | USP |  |
| Metais pesados | Máximo 0,001 % (10 ppm) |  |  |  | FB |  | FB |  |
| Solventes Residuais | Conforme fabricante |  |  |  | Fabricante |  | FB/USP |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | USP/FB |  | USP/FB |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | USP/FB |  | USP/FB |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP/FB |  |

| ITEM 09 – CROSPOVIDONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ASHLAND – Polyplasdone XL Type A - BOAI NKY – PolykoVidone XL Type A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 20 QUILOS |  | 400 QUILOS |  | 624926 |  |  |  | 330118 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco a branco-creme; leve odor. Higroscópico. |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Solubilidade | Insolúvel em água e solventes orgânicos. |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Identificação | A – Espectrofotometria no infravermelho B – Não há formação de coloração azul com amido C – Formação de suspensão D – Classificação quanto à granulometria (Tipo A ou Tipo B) |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Determinação de Nitrogênio | 11,0% a 12,8% em base seca |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Cinzas Sulfatadas | Máximo 0,1% |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Peróxidos | Máximo 0,35 (Correspondendo a 400ppm no Tipo A e 1000ppm no Tipo B.) |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Vinilpirrolidinona | Máximo 10ppm |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Perda por secagem | Máximo 5,0% |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Substâncias aquo-solúveis | Máximo 75mg (1,5%) |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Metais Pesados | Máximo 10ppm |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |

| ITEM 10 – DIÓXIDO DE SILÍCIO COLOIDAL (AEROSIL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - CABOT GMBH – Cab-O-Sil M5P - EVONIK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 10 QUILOS |  | 100 QUILOS |  | 624918 |  |  |  | 330126 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco, leve, não arenoso e com partículas extremamente finas (cerca de 15 nm) |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Solubilidade | Solúvel em soluções quentes de hidróxidos alcalinos; insolúvel em água e ácidos, exceto ácido fluorídrico. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Identificação | A – Formação de coloração amarela intenso; B – Formação de coloração azul esverdeada. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Doseamento | 99,0 % a 100,5 % de SiO2 após ignição. |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Cinzas sulfatadas | Máximo 2,0% |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Arsênio Método I | Máximo 8 ppm |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| pH | 3,5 a 5,5 |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Perda por dessecação | Máximo 2,5% |  |  |  | USP 42 |  | USP 42 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 11 – DIÓXIDO DE TITÂNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - HUNAN JIUDIAN – Titanium Dioxide USP - KRONOS INTERNACIONAL – Titanium Dioxide Kronos 1171(E171) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 50 QUILOS |  | 347586 |  |  |  | 300128 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco, inodoro e insípido. Suspensão 1:10 em água são neutras ao tornassol. |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Solubilidade | Insolúvel em água, ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico 1 M; Solúvel em ácido flourídrico R e em ácido sulfúrico quente; torna-se solúvel por fusão com bissulfato de potássio ou com carbonatos ou hidróxidos. |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Identificação | Desenvolvimento de coloração. |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Doseamento | 99,0% a 100,5% em base seca. |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Arsênio | 0,0001% (1ppm) |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Perda por secagem | Máximo 0,5% |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Cinzas Sulfatadas | Máximo 0,5% |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Substâncias aquo-solúveis | Máximo 0,25% |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Substâncias ácido-solúveis | Máximo 0,5% |  |  |  | USP43 |  | USP43 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |

| ITEM 12 – ESTEARATO DE MAGNÉSIO MG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - MAGNESIA – Magnesia 4264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 75 QUILOS |  | 373593 |  |  |  | 330146 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó muito fino, leve, branco, escorregadio ao toque. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Solubilidade | Insolúvel em água, em álcool e em éter. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Identificação | A - Positivo para Teste de Magnésio. B - Cromatografia Gasosa: de acordo com o padrão. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Doseamento (Teor de Magnésio) | 4,0% a 5,0%, em base seca. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Cloreto | Máximo 0,1%. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Sulfato | Máximo 1,0%. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Cádmio | Máximo 3ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Chumbo | Máximo 10ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Níquel | Máximo 5ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Acidez ou Alcalinidade | Máximo de 0,05mL. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Perda por secagem (Perda por dessecação) | Máximo 6,0%. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Conteúdo relativo de ácido esteárico e ácido palmítico | Estearato: mínimo de 40%. Soma de estearato e palmitato: mínimo de 90% do total de ésteres de ácidos graxos. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Solventes residuais | Diclorometano: máximo 600 ppm. Tricloroetileno: máximo 80 ppm. Clorofórmio: máximo 60 ppm. Benzeno: máximo 2 ppm. 1,4-Dioxano: máximo 380 ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 1000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 500 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli Salmonella sp | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 13 – ESTEARATO DE MAGNÉSIO PG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - PETER GREVEN – Palmstar MF-1/ST-325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 20 QUILOS |  | 60 QUILOS |  | 373593 |  |  |  | 330146 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó muito fino, leve, branco, escorregadio ao toque. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Solubilidade | Insolúvel em água, em álcool e em éter. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Identificação | A - Positivo para Teste de Magnésio. B - Cromatografia Gasosa: de acordo com o padrão. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Doseamento (Teor de Magnésio) | 4,0% a 5,0%, em base seca. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Cloreto | Máximo 0,1%. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Sulfato | Máximo 1,0%. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Cádmio | Máximo 3ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Chumbo | Máximo 10ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Limite de Níquel | Máximo 5ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Acidez ou Alcalinidade | Máximo de 0,05mL. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Perda por secagem (Perda por dessecação) | Máximo 6,0%. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Conteúdo relativo de ácido esteárico e ácido palmítico | Estearato: mínimo de 40%. Soma de estearato e palmitato: mínimo de 90% do total de ésteres de ácidos graxos. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Solventes residuais | Diclorometano: máximo 600 ppm. Tricloroetileno: máximo 80 ppm. Clorofórmio: máximo 60 ppm. Benzeno: máximo 2 ppm. 1,4-Dioxano: máximo 380 ppm. |  |  |  | USP42 |  | Método Cristália/USP42 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 1000 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 500 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli Salmonella sp | Ausente |  |  |  | Ausente |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 14 – ESTEARIL FUMARATO DE SÓDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - JRS PHARMA – Pruv® Sodium Stearyl Fumarate PH.EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 50 QUILOS |  | 624927 |  |  |  | 300407 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó, fino, branco. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Solubilidade | Pouco solúvel em metanol R. Praticamente insolúvel ou insolúvel em água. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Identificação | IV: de acordo com o padrão. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Água | Máximo de 5,00%. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Chumbo | Máximo de 10 ppm. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Densidade aparente | Entre 0,3 g/mL e 0,5 g/mL. |  |  |  | USP |  | Método SEM RDMADez_002/16 |  |
| Índice de saponificação | Entre 142,2 e 146,0. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Limite de estearil maleato de sódio e álcool estearil | - Estearil Maleato de sódio: Limite máximo: 0,25%. - Álcool estearil: Limite Máximo: 0,5%. |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Teor | Entre 99,00% e 101,50% base seca |  |  |  | USP |  | Método EMS |  |
| Solventes residuais | Acetona: Máximo de 500 ppm. Tolueno: Máximo de 890 ppm. |  |  |  | USP |  | Método EMS TA_PVMA_FEV 15/003 |  |
| Tamanho de partículas | D10 ≤ 2,5µm . D50 ≤ 20 µm. D90 ≤ 45 µm. |  |  |  | Método Cristália |  | Método EMS |  |
| Área superficial Específica (Método II) | Entre 1,2 e 2,0. |  |  |  | USP |  | Método EMS RDMA DEZ_002/16 |  |
| Metais Pesados | Máximo 20 ppm |  |  |  | Método EMS |  | Método EMS RDMA Mai_001/19 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | FB 6 |  | FB 6 |  |

| ITEM 15 – FOSFATO DE CÁLCIO BIBÁSICO ANIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - BUDENHEIN – Di-Cafosa 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 150 QUILOS |  | 443343 |  |  |  | 300341 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco, inodoro , insípito. É estável ao ar. |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Solubilidade | Praticamente insolúvel em água; etanol; solúvel em HCl 3 M e em ácido nítrico 2 M. |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Identificação | A - Formação de precipitado branco B - Formação de precipitado amarelo de fosfomolibdato de amônio |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Perda por ignição | 6,6% - 8,5% |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Bário | Nenhuma turbidez é produzida dentro de 10 minutos. |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Cloreto | Máximo 0,25% |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Sulfato | Máximo 0,5% |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Carbonato | Não ocorre efervescência |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Arsênio | Máximo 3 mg/g (3µg/g) |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Limite de Fluoreto | Máximo 0,005% (50ppm) |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Limite de substâncias insolúveis em ácido | O peso do resíduo obtido não excede 10 mg (0,2%) |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Metais pesados | Máximo 0,003% (30ppm) |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Doseamento | 98,0% a 103,0% de fosfato de cálcio bibásico anidro. |  |  |  | USP42 |  | USP42 |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 200 UFC/g |  |  |  | FB 6/USP 42 |  | FB 6/USP 42 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 2000 UFC/g |  |  |  | FB 6/USP 42 |  | FB 6/USP 42 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | FB 6/USP 42 |  | FB 6/USP 42 |  |

| ITEM 16 – LACTOSE 50/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - DFE PHARMA / DMV FONTERRA – Supertab 11SD Spray - MEGGLE – FlowLac 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 50 QUILOS |  | 2.000 QUILOS |  | 436774 |  |  |  | 300410 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó cristalino branco ou quase branco. |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Solubilidade | Facilmente solúvel em água (solubilização lenta); praticamente insolúvel em etanol 96%. |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Identificação | A – IV: de acordo com o padrão. |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Identificação Água (K.F.) | 4,5 % - 5,5 % |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Aparência da solução | - A solução S deve ser límpida e não ter coloração mais intensa do que a coloração da solução referência BY7 |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Rotação Específica | +54,4º a + 55,9º |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Proteínas e impurezas que absorvem luz | Máximo 0,04 (400 nm) Máximo 0,25 (210 – 220 nm); Máximo 0,07 (270 – 300 nm) |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Acidez ou alcalinidade | Máximo 0,4 mL de NaOH 0,1M |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Cinzas Sulfatadas | Máximo 0,1 % |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Tamanho de Partículas | D90 menor ou igual a 305 µm |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Metais Pesados | Máximo 5 ppm |  |  |  | EMS |  | EMS RDMA Jul_004/22 |  |
| Densidade aparente | Mínimo: 0,4979 g/mL Máximo: 0,7469 g/mL |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Densidade compactada | Mínimo: 0,5711 g/mL Máximo: 0,8566 g/mL |  |  |  | EMS |  | EP |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 50 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | EP/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 100 UFC/g |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | EP/FB 6 |  |
| E. coli | Ausente |  |  |  | Ausente |  | EP/FB 6 |  |

| ITEM 17 – LACTOSE MONOHIDRATADA MALHA 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - DFE PHARMA / DMV FONTERRA – Pharmatose 200M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 50 QUILOS |  | 4.000 QULOS |  | 624931 |  |  |  | 300187 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição/Aspecto | Pó branco fluido livre. |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Solubilidade | Facilmente mas lentamente solúvel em água (solubilização lenta); praticamente insolúvel em etanol R. |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Identificação | A – IV: de acordo com o padrão; B – CCD: de acordo com o padrão |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Resíduo por Ignição | Máximo 0,1 % |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Metais Pesados | Máximo 5 µg/g (5 ppm) |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Limpidez e cor da solução | - Límpida e incolor; - absorbância máxima de 0,04. |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Rotação Específica | +54,4º a + 55,9º, calculado em relação à base anidra, a 20°C. |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Acidez ou alcalinidade | A solução é incolor e não mais que 0,4 mL de NaOH 0,1M são requeridos para produzir uma coloração rosa ou vermelha. |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Perda por dessecação | Máximo 0,5 % |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Água | 4,5 % - 5,5 % |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Proteínas e impurezas que absorvem luz | Máximo 0,25 (210 - 220 nm); Máximo 0,07 (270 - 300 nm) |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Tamanho de Partícula | Menor que 45 µm: entre 50,0 e 65,0% Menor que 100 µm: entre 90,0 e 100,0% Menor que 150 µm: entre 96,0 e 100,0% |  |  |  | Interna |  | Cristália |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 50 UFC/g |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 100 UFC/g |  |  |  | USP |  | Cristália |  |
| E. coli | Ausente |  |  |  | USP |  | Cristália |  |

| ITEM 18 – ÓLEO DE RÍCINO HIDROGENADO ETOXILADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - BASF – Kolliphor® RH40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 60 QUILOS |  | 60 QUILOS |  | 406567 |  |  |  | 300381 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Semi-líquido ou massa pastosa branca ou amarelada. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Solubilidade | Solúvel com água, álcool 95 % e acetona, praticamente insolúvel em éter de petróleo. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Índice de Iodo | Máximo 5,0 %. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Índice de Saponificação | 45 – 69. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Cromatografia em camada fina (TLC) | Principal mancha da amostra corresponde a da Solução de referência. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Reação | Desenvolvimento de coloração preta. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Aparência da solução | Solução S não é mais opalescente e não possui coloração mais intensa que as soluções de referência. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Alcalinidade | Não há desenvolvimento de coloração azul. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Índice de acidez | Máximo 2,0. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Índice de Hidroxila | 60 – 80. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Óxido de Etileno Residual | Máximo 1 ppm. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Dioxano Residual | Máximo 10 ppm. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Metais Pesados | Máximo 10 ppm. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Água (K.F. 2,0g de amostra) | Máximo 3,0 %. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Cinzas totais | Máximo 0,3 %. |  |  |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  | European Pharmacopoeia (9ªed) |  |
| Contagem total de fungos e leveduras | Máximo 100 UFC/g |  |  |  | EMS |  | USP 42/FB 6 |  |
| Contagem total de bactérias aeróbias | Máximo 1000 UFC/g |  |  |  | EMS |  | USP 42/FB 6 |  |
| E. coli P. aeruginosa S. aureus | Ausente |  |  |  | USP 42/FB 6 |  | USP 42/FB 6 |  |

| ITEM 19 – POLIETILENOGLICOL 6000 - AT PEG 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - OXITENO – Ultrapeg 6000 FUSP/Oxipurity 4060UC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 10 QUILOS |  | 10 QUILOS |  | 416785 |  |  |  | 300234 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó, gotas ou escamas brancas cremosas, com consistência de cera de abelha, ceroso, praticamente inodoro, sem sabor. |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Solubilidade | Facilmente solúvel em água, solúvel em acetona, etanol, clorofórmio, etilenoglicol monoetil éter, acetato de etila e tolueno, insolúvel em éter e hexano. |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Identificação | IV: de acordo com o padrão. |  |  |  | Interno |  | Cristália |  |
| Viscosidade | Entre 250 e 390 cSt |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| pH | Entre 4,5 e 7,5 |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Limite de oxido de etileno livre e 14 - dioxano | Oxido de etileno : 10µ/g 1,4 – Dioxano: 10 µ/g |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Metais pesados | Máximo 5 ppm |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Plenitude e cor da solução | A solução é incolor e não mais que ligeiramente turva. |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Resíduo por ignição | Máximo 0,1% |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Doseamento: Peso molecular médio | Entre 5400 – 6600 Entre 90% e 110% |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |

| ITEM 20 – POLIVINILPIRROLIDONA PVP-K30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - ASHLAND - Plasdone® K30 - BOAI NKY - Povidone K30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 300 QUILOS |  | 353864 |  |  |  | 300230 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó branco a branco levemente creme. Higroscópico. |  |  |  | Interno |  | Interno |  |
| Solubilidade | Facilmente solúvel em água, metanol R e álcool; pouco solúvel em acetona R; praticamente insolúvel em éter etílico R. |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |
| Identificação | A – Espectrometria no infravermelho B – Formação de precipitado amarelo-alaranjado C – Formação de precipitado azul pálido D – Formação de coloração vermelha intensa E – Solubilidade |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Determinação de Nitrogênio | 11,5% a 12,8% em base seca. |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Chumbo | Máximo 10ppm |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Limite de Aldeídos | Máximo 0,05% |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Limite de Hidrazina | Máximo 1ppm |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Vinilpirrolidinona | Máximo 0,001% |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| 2-Pirrolidona | Máximo 3,0% |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Peróxidos | Máximo de 0,35%, correspondendo a máximo de 400ppm (expresso em H2O2) |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Ácido Fórmico | Máximo 0,5% |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| pH | 3,0 – 5,0 |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Determinação de água | Máximo 5,0% |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Valor K | 90,0 – 108,0% do valor declarado |  |  |  | USP40 |  | USP40 |  |
| Resíduo por incineração | Máximo 0,1% |  |  |  | USP 40 |  | USP 40 |  |

| ITEM 21 – TALCO R2BL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICANTE – MARCA - IMIFABI – Talmag Pharm A-SB / Talmag Pharma-S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE MÍNIMA: |  | QUANTIDADE TOTAL: | CÓDIGO CATMAT: |  |  | CÓDIGO LFM: |  |  |
| 25 QUILOS |  | 50 QUILOS |  | 350148 |  |  |  | 330252 |
| Testes | Especificação de liberação |  |  |  | Referência da especificação |  | Referência do método |  |
| Descrição | Pó cristalino muito fino, branco ou branco-acinzentado. É untuoso, adere facilmente à pele e não arenoso. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Identificação | A – Espectrofotometria no IV: de acordo com o padrão. B – Teste positivo para íon cloreto. C – Formação de anel branco ao redor da gota de água. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Conteúdo de Magnésio | Entre 17,0 % e 19,5 %. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Substâncias Aquossolúveis | Máximo 0,1 %. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Limite de Ferro | Máximo 0,25 %. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Limite de Chumbo | Máximo 10 ppm. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Limite de Cálcio | Máximo 0,9 %. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Limite de Alumínio | Máximo 2,0 %. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Ausência de Asbestos | Corresponde. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Acidez e Alcalinidade | Corresponde. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |
| Cinzas Sulfatadas | Máximo 7,0 %. |  |  |  | USP41 |  | USP41 |  |