ANEXO I

O texto ora apresentado é uma proposta de abordagem da forma como devem ser realizadas os tours virtuais 360° em unidades operacionais da Caesb. Contudo, eventuais alterações visando a melhoria dos serviços podem ser realizadas a pedido da Caesb.

Captação e EAB (Estação Elevatória de Água Bruta) do Lago do Descoberto

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Início | “Ficamos felizes em ver você a bordo! Somos a Companhia de saneamento ambiental de Brasília, temos como objetivo levar o conhecimento do nosso meio ambiente e que fazemos para preservá-lo. Vamos começar com nossa visita pelas unidades operacionais da Caesb!” |
| Programa Produtor de Água do Descoberto | Texto sobre o Programa Produtor de Água do Descoberto – a ser definido. |
| Manancial | Em 1974 foi inaugurada a Barragem do Rio Descoberto, que deu origem a um lago de 17 Km^2 de extensão e com capacidade de armazenar 102,3 hm^3 de água. Ela tem capacidade de captar cerca de 4 mil litros por segundo de água, e sua cota máxima é de 1.030 metros. A barragem é responsável pelo abastecimento de mais de 60% da população do Distrito Federal. A captação Rio Descoberto abastece as áreas urbanas de Taguatinga, Sítio do Gama, Novo Gama (Saneago), Ceilândia, Samambaia, Gama, Núcleo Bandeirante (SMPW), Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo (I e II), Candangolândia, Guará (I e II), Águas Claras, Colônia Agrícola Vicente Pires, além de fornecer água para o Sistema Santa Maria/ Torto, abrangendo as Regiões Administrativas de Brasília, Lago Sul e Cruzeiro. |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto (ETA RD)

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| A estação | Inaugurada em 1986 com capacidade de 4.000 l/s. Foi necessária a ampliação da unidade em 1996, a capacidade aumentou para 6.000 L/s. O processo de tratamento é a filtração direta descendente. |
| Calha Parshall e processo de coagulação | É um medidor de vazão para canais abertos com líquidos fluindo por gravidade, onde é adicionado sulfato de alumínio como coagulante. |
| Floculação | Um polímero é adicionado para auxiliar na floculação. |
| Filtração | Depois da adição destes produtos químicos, a água é dividida para duas unidades de floculação mecanizadas e seguidamente, a duas baterias de filtros, cada uma com sete filtros, ou diretamente às duas baterias de filtros, dependendo da qualidade da água bruta. |
| Tratamento de lodo | O lodo adensado é descarregado para dois poços de acumulação de lodo, sendo pré-condicionado em linha, com polímero aniônico, e desidratado em duas centrífugas, com capacidades de 23 m³/h e de 8 m³/h. A torta obtida na desidratação é destinada a recuperação de cascalheira desativada localizada na Região Administrativa de Ceilândia |
| Tanque dos produtos químicos | A água filtrada segue para o tanque de contato onde é adicionado cloro para desinfecção final, ácido fluossilícico para prevenção às cáries e cal para correção final do pH. |
| Reservatório | Local de armazenamento temporário da água. |
| Fim | “Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita pela nossa Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto. Esperamos ter contribuído para seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Estação de Tratamento de Esgoto Norte (ETE Norte)

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| A estação | Teve iniciou sua operação em 1969, tendo sido projetada para atender uma população de aproximadamente 75 mil habitantes, atualmente atende a uma população de cerca de 260.000 habitantes, residentes na Asa Norte de Brasília, e nas localidades do Varjão, parte do Lago Norte e Vila Estrutural, Noroeste. A estação trata uma vazão média de 476,7 l/s, correspondente a 51,8% de sua capacidade hidráulica. |
| Gradeamento/ Desarenador | Onde são retirados os materiais grosseiros (estopa, plástico, lixo) e areia. |
| Decantador primário | Onde os esgotos são separados em duas fases, sólida e líquida. |
| Reatores biológicos | Fase líquida, com quantidade considerável de matéria orgânica, onde microrganismos aeróbios, anaeróbios e facultativos assimilam a matéria orgânica e os nutrientes através do processo de nitrificação e desnitrificação (remoção do nitrogênio) e remoção do fósforo. |
| Decantador secundário/ Polimento final | Onde os sólidos e fósforo remanescentes são removidos por meio dos processos de floculação, com adição de produtos químicos (sulfato de alumínio e polieletrólito aniônico) e separação por flotação. Os sólidos separados e recolhidos por raspadores de superfície são bombeados para os digestores anaeróbios juntando-se com os outros lodos produzidos no processo, e o efluente líquido final lançado no Lago Paranoá. |
| Digestores | A fase sólida dos decantares é encaminhada para essa etapa, onde vai ser bombeada para a unidade de adensamento de lodo por gravidade e destes para os digestores anaeróbios, onde bactérias específicas estabilizam a matéria orgânica, produzindo um material rico em nutrientes, que pode ser utilizado em determinadas condições como condicionador de solos, depois de desidratado. |
| Central de controle | Quadro eletroeletrônico desenvolvido para acompanhar o funcionamento das unidades e dos equipamentos do processo de tratamento do esgoto. |
| Efluente tratado | Despejo do efluente no corpo hídrico (Lago Paranoá). |
| Fim | “Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita pela nossa Estação de Tratamento de Esgoto Norte. Esperamos ter contribuído para seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação dos corpos hídricos.” |

Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL)

ETE Melchior em Samambaia/DF

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Reator UASB | O lodo descartado dos Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA’s), estabilizado pela digestão anaeróbia, é armazenado em um tanque pulmão para posterior desidratação. |
| Sistema de Remoção de Nutrientes de Fluxo Alternativo (UNITANK) | O lodo descartado é adensado por flotação por ar dissolvido sob pressão (FAD), sendo posteriormente encaminhado para a unidade de desidratação. |
| Máquina Centrifuga | Esta etapa tem como objetivo a retirada da água |
| Área de Secagem | Com o objetivo de garantir a secagem completa do lodo, ele é armazenado em baias por 30 dias. |
| Aterro Sanitário ou Áreas em Recuperação | Por sua característica de ser rico em nitrogênio, fosforo e diversos outros materiais orgânicos, ele é ótimo para a recuperação do solo de áreas degradadas. |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita pela nossa Unidade de Gerenciamento de Lodo. Esperamos ter contribuído para seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre as diversas funções do lodo.” |

Estação de Tratamento de Água do Lago Norte (ETA LNT )

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| A estação | Teve seu início em 2017, durante a crise hídrica. A localização da ETA Lago Norte foi definida em ponto estratégico para inserção no sistema da nova vazão de produção aproveitando-se a infraestrutura existente no Sistema Torto/Santa Maria. Com seu processo de ultrafiltração, que tem grande vantagem em razão da baixa área necessária. A planta tem capacidade para o tratamento de uma vazão constante de 700 L/s de água. |
| Pré-Filtração | Após a captação, a água bruta é encaminhada para os filtros discos com o objetivo de remover partículas até 200μm. |
| Ultrafiltração | O sistema consta com 7 Trens contendo 5 Skids de 10 módulos cada. Considerando um trem em Back Wash totalizará 700 l/s de água tratada. O ciclo de filtração é de 41 minutos, quando entra o processo de Back Wash. Após um número de ciclos ocorrerá um CEB, que é um Back Wash incrementado com químicos. |
| Back Wash | Os sistemas de ultrafiltração são tipicamente projetados para operar em fluxo constante, durante a filtração os sólidos vão se depositando sobre a superfície da membrana e a pressão transmembrânica (TMP) aumenta e periodicamente, as impurezas devem der removidas através de uma sequência de conta lavagens o “Backwash” |
| Reservatório | Local de armazenamento temporário da água. |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita pela nossa Estação de Tratamento de Água do Lago Norte. Esperamos ter contribuído para seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Estação de Tratamento de Água de Brasília (ETA BSB)

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| A estação | Foi inaugurada em 1960 e já passou por diversas reformas. Em 2006 foi iniciada a última reforma da unidade que proporcionou a ampliação de sua capacidade nominal para 2.800 L/s. |
| Calha Parshall | É um medidor de vazão para canais abertos com líquidos fluindo por gravidade, onde é aplicado coagulante e ocorre a mistura rápida. |
| Floculação | Essa unidade possui seis tanques de floculação em paralelo, sendo que cada tanque possui três câmaras em série. Os equipamentos eletromecânicos instalados em cada câmara de floculação permitem um ajuste do gradiente de velocidade. |
| Flotação | É aplicada uma mistura água e ar dissolvido - sendo que os flocos aglutinados se aderem às microbolhas de ar. Essas bolhas formam um colchão que arrastam os flocos de baixo para cima. Na superfície é formada uma camada de lodo que é removida por meio de raspadores mecânicos. |
| Filtração | Os flocos que não foram removidos na camada de lodo nos flotadores passam pelos filtros, a ETA possui 24 unidades de filtração descendente, sendo que atualmente estão em operação 6 filtros compostos por dupla camada: areia e antracito. |
| Tanque de contato | É adicionado cloro para desinfecção final, ácido fluossilícico para prevenção às cáries e cal para correção final do pH. |
| Reservatório | Local de armazenamento temporário da água. |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita pela nossa Estação de Tratamento de Água de Brasília. Esperamos ter contribuído para seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Captação Piripipau

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão do projeto da captação Pipiripau atualmente é 250 l/s, e ela vai fornecer a água para ETA Pipiripau. |
| Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau | Texto sobre o Programa Produtor de Água do Ribeirão Pipiripau – a ser definido |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

ANEXO

Captação Barrocão

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão do projeto da captação Barrocão atualmente é 23 l/s, e ela vai fornecer a água para ETA Brazlândia. |
| Bacia Hidrográfica | Texto sobre a Floresta Nacional de Brasília - a ser definido |
| Fim | “Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Captação Fumal

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão do projeto da captação Fumal atualmente é 140 l/s, e ela vai fornecer a água para ETA Pipiripau. |
| Bacia Hidrográfica | Texto sobre a captação Ecológica de Águas Emendadas e o Plantio realizado pela Caesb no anos 90. |
| Fim | “Agrademos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Captação Cabeça do Veado

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão média da captação Cabeça de Veado atualmente é 120 l/s, e ela fica ao lado da ETA Lago Sul. |
| Bacia Hidrográfica | Texto sobre a Estação Ecológica do Jardim Botânico – texto a ser definido |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Captação Olho D’água

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão do projeto da captação Olho D’água atualmente é 320 l/s, e ela vai fornecer a água para ETA Gama. |
| Bacia Hidrográfica | Texto sobre ocupação irregular do solo e seu impacto nos recursos hídricos - a ser definido |
| Fim | “Agrademos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

Captação Bananal

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão do projeto da Bananal atualmente é 340 l/s, e ela vai fornecer a água para ETA Brasília. |
| Fim | ” Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |

ANEXO

Captação Lago Norte

| Etapa | Conteúdo adicional |
| --- | --- |
| Imagem aérea | Atalho para todas as etapas da visita |
| Captação | Vazão média da captação Lago Norte atualmente é 700 l/s, e ela vai fornecer a água para ETA Brasília. |
| Lago Paranoá | Texto sobre a despoluição do Lago Paranoá - a ser definido |
| Fim | “Agradecemos por nos ter acompanhado nessa visita por um dos principais mananciais de Brasília. Esperamos ter agregado no seu conhecimento em saneamento ambiental e interesse sobre a preservação da água.” |