PREGÃO ELETRÔNICO 150/2026

OBJETO: Fornecimento parcelado de computadores para escritório, novos e de primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | MICROCOMPUTADOR DESKTOP (com acessórios) |  |  | U | 5.496 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto e prestação dos serviços referentes à garantia de funcionamento, na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações técnicas, condições de entrega, garantia de funcionamento e demais condições de execução do objeto descritas no Edital e em seus Anexos, aos quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME O DISPOSTO NO EDITAL.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução contratual – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

TABELA DE CONFORMIDADE TÉCNICA

| Especificação | Página da proposta, do documento, catálogo ou anexo que comprova a especificação |
| --- | --- |
| 1.1. Placa principal e firmware |  |
| 1.1.1. Possibilidade de restringir o acesso às configurações e à inicialização por meio de senha. |  |
| 1.1.2. Armazenamento de código de identificação do equipamento (número de registro patrimonial, por exemplo) em memória não-volátil, com extensão mínima de seis dígitos, recuperável por SNMP. |  |
| 1.1.3. Deverá estar aderente às especificações Dash 1.2 e WS-MAN, definidas pelo DMTF (Distributed Management Task Force) ou iAMT 19. |  |
| 1.1.4. Firmware em português ou inglês, em conformidade com a especificação UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 2.6 (http://uefi.org/). |  |
| 1.1.5. A compatibilidade do fabricante com o padrão UEFI deve ser comprovada por meio de http://uefi.org/members, na categoria "contributors" ou "promoters", ou por documento técnico oficial equivalente que comprove a aderência ao referido padrão. |  |
| 1.1.6. Seis portas USB, sendo que no mínimo 4 devem ser 3.2 ou superior. Destas, ao menos duas devem estar localizadas na parte frontal do gabinete do equipamento e uma deve ser USB-C na versão 3.2 (10 Gb/s). |  |
| 1.1.7. O equipamento disporá de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: (a) Permitir o teste do equipamento (teste de stress), com independência do sistema operacional instalado; (b) O software de diagnóstico deve ser capaz de ser inicializado a partir da UEFI ou do firmware do equipamento por meio de acionamento de tecla; (c) Deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica, o fabricante, o modelo, número de série e realizar testes dos componentes: processador, placa de vídeo, memória viva, disco rígido e portas de comunicação; (d) Deverá testar o equipamento e emitir relatório que mostre o andamento do teste dos seguintes componentes: processador, memória viva, memória de armazenamento e placa de vídeo. |  |
| 1.1.8. Deverá permitir acesso remoto ao sistema operacional e processo de inicialização do microcomputador por meio de interface gráfica, com controle remoto do mouse e teclado, independente do suporte de aplicações locais ou estado do sistema operacional. Deverá funcionar perfeitamente em ambiente com 802.1X e MS-CHAP v2. A tecnologia de gerenciamento remoto deve solicitar ao usuário código de acesso ou senha e sinalizar enquanto o equipamento estiver sendo acessado. Deve possuir log de auditoria para cada acesso remoto. O log de acesso deve ficar gravado no subsistema de acesso remoto e nem mesmo o admin da plataforma poderá apaga-lo. |  |
| 1.1.9. Deverá possuir mecanismo de equipamento e/ou software que executem autorreparo do firmware quando corrompidos ou adulterados por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar armazenada em área segura. |  |
| 1.1.10. O firmware deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193 baseado em padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do firmware antes de passar o controle de execução da mesma. |  |
| 1.1.11. Possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 Rev.1 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa do firmware, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante do equipamento. |  |
| 1.2. Interface de rede local |  |
| 1.2.1. Padrão 10Base-T, 100Base-Tx e 1000Base-T, com detecção automática de velocidade. |  |
| 1.2.2. Conector 8P8C (RJ-45) fêmea. |  |
| 1.2.3. Implementação dos padrões IEEE 802.3 e 802.3x. |  |
| 1.2.4. Ativação remota do computador pela rede ("Wake on Lan"), suportada completamente por ele, incluindo todos os recursos necessários. |  |
| 1.2.5. Suporte a PXE ("Pre-Boot Execution Environment"). |  |
| 1.3. Processador |  |
| 1.3.1. Que possibilite que a máquina ofertada atinja índice do software BAPCo Sysmark 30 igual ou superior a 1.640. |  |
| 1.3.2. Suporte à memória viva DDR5. |  |
| 1.3.3. Com, no mínimo, seis núcleos e quatorze threads, compatível com arquitetura x86-64 com 64 bits. |  |
| 1.3.4. Integrante da geração mais recente produzida pelo fabricante do processador e disponível no Brasil. |  |
| 1.3.5. Deverá permitir uso remoto mesmo que sem monitor, teclado ou dispositivo apontador conectados. |  |
| 1.4. Memória |  |
| 1.4.1. Memória viva DDR5 SDRAM ou superior, homologada pelo fabricante. |  |
| 1.4.2. Capacidade mínima total de 32 Gio (trinta e dois gibioctetos). |  |
| 1.4.3. No caso de configuração com dois módulos de memória ('pentes'), deverá ser configuração de canal duplo (dual channel). |  |
| 1.5. Unidade de armazenamento de massa |  |
| 1.5.1. Constituído de memória não volátil do tipo SSD. |  |
| 1.5.2. Com capacidade mínima de 512 GB (quinhentos e doze gigabytes). |  |
| 1.5.3. Tempo médio entre falhas de ao menos 1.500.000 horas. |  |
| 1.5.4. Leitura e escrita dinâmica sequencial com as seguintes velocidades mínimas: 3.500 MB/s de leitura e 2.500 MB/s de escrita. |  |
| 1.6. Controladora de vídeo |  |
| 1.6.1. Acionadores de dispositivo GNU/Linux, MS Windows 11/64 bits. |  |
| 1.6.2. Duas saídas de vídeo digitais ativas simultaneamente. |  |
| 1.6.3. Alcançar a resolução máxima de, no mínimo, 4.096 x 2.160 a 30Hz. |  |
| 1.6.4. Uma porta HDMI 2.1 e uma porta DisplayPort 1.4. |  |
| 1.7. Controlador de áudio |  |
| 1.7.1. Conector frontal universal de som (entrada de microfone e saída de fone de ouvido). |  |
| 1.7.2. Conector de saída de som (fone de ouvido ou caixa de som). |  |
| 1.7.3. Ao menos um alto-falante integrado ao gabinete, conectado diretamente à controladora de som da própria estação de trabalho. |  |
| 1.8. Fonte de alimentação |  |
| 1.8.1. Potência máxima de, no mínimo, 65 Watts. |  |
| 1.8.2. Eficiência energética de, no mínimo, 87%. A comprovação se dará por laudo técnico ou certificado emitido pelo IPT, Inmetro ou outro laboratório/órgão credenciado e reconhecido; ou por cadastro no sítio http://80plus.com/ na categoria correspondente à eficiência energética exigida. |  |
| 1.8.3. Operação na tensão 220 volts ou bivolt automático. |  |
| 1.8.4. Acompanhada de cabo de alimentação elétrica original de fábrica, com plugue no novo padrão brasileiro (NBR 14136:2002). |  |
| 1.9. Teclado |  |
| 1.9.1. Teclado de 107 teclas, ABNT NBR 10346:1991 variante 2, NBR 10347. |  |
| 1.9.2. Conector USB, vedado o uso de adaptadores. |  |
| 1.9.3. Compatível com os microcomputadores a serem fornecidos, inclusive quanto à cor predominante. |  |
| 1.10. Mouse |  |
| 1.10.1. Dispositivo apontador óptico, ambidestro. |  |
| 1.10.2. Resolução mínima de 1200 pt/pol. |  |
| 1.10.3. Dois a quatro botões e um acionador de rolagem (scroll). |  |
| 1.10.4. Conector USB, vedado o uso de adaptadores. |  |
| 1.10.5. Compatível com os microcomputadores a serem fornecidos, inclusive quanto à cor predominante. |  |
| 1.11. Monitor de vídeo |  |
| 1.11.1. Monitor de vídeo policromático LED, cuja diagonal da área útil (excluindo as molduras) seja de, no mínimo, 604 mm (23,8"). |  |
| 1.11.2. Taxa de contraste típica de, no mínimo, 1000:1. |  |
| 1.11.3. Luminosidade típica de, no mínimo, 250 cd/m². |  |
| 1.11.4. Ângulos de visão mínimos de 178° na horizontal e na vertical. |  |
| 1.11.5. Resolução predefinida máxima, não entrelaçada, de, no mínimo, 2.073.600 (dois milhões, setenta e três mil e seiscentos) pixels. |  |
| 1.11.6. Tempo de resposta de até 8ms. |  |
| 1.11.7. Inclinação regulável. |  |
| 1.11.8. Altura regulável. |  |
| 1.11.9. Ajuste de rotação, permitindo que o monitor possa ser utilizado na posição vertical ou horizontal (retrato ou paisagem). |  |
| 1.11.10. Duas portas USB laterais de fácil acesso. Caso as portas USB fiquem na parte traseira, a base do monitor deve possuir o recurso de giro horizontal sobre a própria base (Swivel) de 45 graus para cada lado. |  |
| 1.11.11. O computador acoplado no monitor ou no suporte do monitor não poderá prejudicar os ajustes de inclinação, altura ou rotação do monitor. |  |
| 1.12. Gabinete |  |
| 1.12.1. Deverão estar devidamente instalados e em pleno funcionamento todos os componentes listados, inclusive o cadeado ou sistema eletrônico de travamento, se for o caso. |  |
| 1.12.2. Todos os componentes externos, integrantes dos microcomputadores ofertados (gabinete, mouse, teclado e monitor), deverão ter a mesma cor predominante, preferencialmente preta ou cinza escuro, visando a padronização corporativa. |  |
| 1.12.3. O gabinete do computador deverá ter no máximo 1,2 litros de dimensão. |  |
| 1.12.4. Acabamento interno com superfícies não cortantes. |  |
| 1.12.5. O gabinete deverá possuir, obrigatoriamente, mecanismo de abertura que facilite sua manutenção, podendo ser aberto e fechado sem uso de ferramentas, com exceção dos dispositivos de armazenamento em padrão M.2. |  |
| 1.12.6. Gabinete com projeto do próprio fabricante do equipamento, com sistema de ventilação silencioso e otimizado para baixo ruído, atendendo as normas ISO 7779 ou NBR 10152:2017, ou equivalente, comprovado por documentação oficial do fabricante ou por relatório de avaliação de conformidade emitido por laboratório acreditado. |  |
| 1.12.7. A entrada e a saída de ar devem estar completamente desobstruídas para permitir a perfeita circulação de ar quando o computador estiver acoplado atrás do monitor ou no suporte do monitor. |  |
| 1.12.8. Permitir instalação ou remoção do dispositivo de armazenamento de dados sem uso de ferramentas. Será aceitável uso de ferramenta apenas para instalação de SSD com conexão M.2. |  |
| 1.12.9. Dispositivo de segurança contra a abertura não autorizada do gabinete composto de chave com segredo (cadeado ou similar), cujo fornecimento e instalação, caso necessário, será obrigatório. |  |
| 1.12.10. As chaves dos gabinetes terão todas o mesmo segredo. |  |
| 1.12.11. A quantidade de chaves deve ser de, no mínimo, 4% da quantidade de microcomputadores fornecidos, não podendo ser inferior a duas. |  |
| 1.12.12. Não serão admitidas quaisquer adaptações no gabinete destinadas a implementar os sistemas de abertura/fechamento rápido e de segurança. |  |
| 1.12.13. Admite-se também o uso de travas eletrônicas através de solenoides ativadas pela BIOS ou remotamente. |  |
| 1.12.14. O computador deverá ser entregue acoplado atrás do monitor ou no suporte do monitor. |  |
| 1.12.15. O número de série do computador deverá ficar visível, mesmo que este esteja acoplado ao monitor ou ao suporte do monitor. |  |
| 1.13. Licenças, sustentabilidade e outros requisitos |  |
| 1.13.1. Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de uso de software para cada microcomputador: Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Professional (64bits), com licença digital (digital entitlement) vinculada ao equipamento. |  |
| 1.13.2. As licenças deverão ser disponibilizadas no site do fabricante. |  |
| 1.13.3. Será de responsabilidade da Contratada a entrega de todos os acionadores de dispositivos de hardware instalados e todo o software cuja licença está incluída no pacote do equipamento para os sistemas operacionais Windows 11 Professional, aceitando-se a indicação de endereço para cópia eletrônica em linha da Internet de fabricante ou distribuidor autorizado, incluídas quaisquer credenciais necessárias à cópia; não será necessária a entrega dos acionadores de dispositivos que já estejam incluídos no pacote dos referidos sistemas operacionais. |  |
| 1.13.4. Deverá ser anexado na proposta certificação Energy Star do equipamento ofertado. Esta certificação deverá ser comprovada através de acesso a página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou a família do equipamento. Poderão ser fornecidos atestados, relatórios ou certidões que comprovem que o equipamento ofertado é aderente ao padrão Energy Star, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. |  |
| 1.13.5. Comprovação de baixo nível de ruído conforme NBR 10152:2017 ou ISO 7779 ou similar. O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. |  |
| 1.13.6. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS. O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa ou empresarial, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico. |  |
| 1.13.7. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. |  |
| 1.13.8. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser compatíveis com o sistema operacional Windows. |  |
| 1.13.9. Compatibilidade com o padrão DMI 3.0 (Desktop Management Interface) ou mais recente da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado por meio de documentação expedida pelo fabricante do equipamento. |  |
| 1.13.10. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos. |  |
| 1.13.11. O fabricante de computador deverá comprovar a adoção da logística reversa de eletrônicos prevista na Lei 12.305, de 2010. Formas de comprovação: (a) fazer parte da Green Eletron (https://www.greeneletron.org.br/); ou (b) demonstrar o ciclo de logística reversa informando: contato das entidades/empresas envolvidas no ciclo; contratos, recibos ou certificados dos serviços de recebimento dos materiais que serão reciclados; e documentação da empresa de reciclagem que demonstre o retorno da matéria prima ao mercado. |  |

Em caso de divergência entre esta Tabela de Conformidade Técnica e o Caderno de Especificações Técnicas – Anexo 1-A, prevalecerão as exigências constantes do Anexo 1-A.

PARA PRODUTOS FABRICADOS NO BRASIL, É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.1.2 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE OS ITENS 4.2, 4.5 E 4.6 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2026.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa