ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA–

Descritivo dos objetos

| CADEIRAS E POLTRONAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R$ | VALOR TOTAL ESTIMADO R$ |
| 01 | CADEIRA PRESIDENTE. Assento constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, deve possuir porcas garra ¼” inseridas nos pontos de montagem da estrutura. Na estrutura do assento deve ser fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU) com densidade controlada de 50 kg/m³. Suas dimensões aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Encosto: Lâmina com catraca para regulagem de altura, fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para uma maior resistência. Catraca fabricada em peças injetadas em Poliamida, reforçada com fibra de vidro com função de acionar a regulagem, bastando puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada e para baixá-lo, puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e liberar o encosto até a posição mais baixa, sem necessidade de manípolos ou alavancas (para levantar e baixar o encosto). O encosto deve possuir estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Dimensões aproximadamente 470 mm (largura) x 620 mm (altura), com cantos arredondados. O encosto deve ter uma blindagem de termoplástico injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto, fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica de densidade controlada de 46 Kg/m³. O conjunto assento/encosto deve ser revestido com tecido ou couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional, na cor a ser definido pelo órgão. Rodízios. Constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 50 mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos. O corpo do rodízio deve ser confeccionado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico de poliamida). Base em forma de pentágono, diâmetro de 660 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio. As extremidades conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Deve possuir um anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás devem ser fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG. O conjunto da base deve recebes uma proteção contra corrosão. Coluna a Gás Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. Mecanismo Relax deve conter com uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinamento deve seer ajustável por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o movimento. Apoia Braços com regulagem vertical através de gatilho localizado na parte frontal, com 8 posições de ajuste e curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço deve ser constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Anexar junto aos demais documentos de habilitação: Certificado de conformidade de produto conforme a ABNT NBR 13962/06, ou norma atualizada, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO; Certificado de Conformidade emitido por OCP, referente ao processo de pintura garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3. Certificado de regularidade com o IBAMA em nome do fabricante do mobiliário. Catálogo com imagens coloridas e nítidas, contendo a marca e cod/referência do produto cotado que necessariamente deverá ser o mesmo do certificado e indicado na proposta. Os laudos e certificados deverão ser em nome do fabricante do produto cotado. Cor preto. Garantia 05 anos. | 93 | UND | 1.177,90 | 109.544,70 |
| 02 | CADEIRA FIXA BASE “S”. Assento com estrutura injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼”, espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica, densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³. Dimensões aproximadas de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ao piso deve ser de 460 mm. O encosto deve possuir estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Dimensões aproximadas 455 mm de largura, 410 mm de altura, com cantos arredondados. A espuma deve possuir uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que deve ser encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A lâmina que liga o encosto ao assento deve ser fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência. A base em forma de “S” deve ser fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo duas travessas unindo uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG. A estrutura deve conter quatro (04) deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura deve ser fixada ao assento por parafusos. O conjunto assento/encosto deve ser revestido tecido ou couro ecológico na padão do órgão. Garantia: 05 anos. Anexar junto aos demais documentos de habilitação: Cadeiras: Certificado de conformidade de produto conforme a ABNT NBR 13962/06, ou norma atualizada, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO; Certificado de Conformidade emitido por OCP, referente ao processo de pintura garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3. Certificado de regularidade com o IBAMA em nome do fabricante do mobiliário. Catálogo com imagens coloridas e nítidas, contendo a marca e cod/referência do produto cotado que necessariamente deverá ser o mesmo do certificado e indicado na proposta. Os laudos e certificados deverão ser em nome do fabricante do produto cotado Cor preto. Garantia 05 anos. | 30 | UND | 851,61 | 25.548,30 |
| TOTAL estimado |  |  |  | R$ 135.093,00 |  |