ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO Nº 1008/2025

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/CPB/2026

OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos de Prevenção e Combate a Incêndio, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital

AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

A empresa ..................................................., estabelecida à ............................... inscrita no CNPJ sob nº ......................................, telefone nº .................................. e endereço de e-mail ....................................., através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 90004/CPB/2026 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

GRUPO ÚNICO – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bastão de controle de rondas com software. Recursos: Leitor portátil com comunicação USB, alimentado por bateria. Leitura dos iButtons por contato Sistema de sinalização das operações realizadas com buzzer e led. Permite recuperação de marcações. Capacidade de armazenamento: 4.094 registros. Especificações técnicas Dimensões: Diâmetro: 43 mm x comprimento: 150 mm. Peso (com bateria e capa de silicone) = 165 gramas. Comunicação USB: padrão USB 2.0 ou superior. Duração da bateria para uma média de 100 registros por dia: 10 anos. Memória não volátil. Gabinete em plástico ABS e capa de silicone com textura na cor azul. Itens inclusos no Kit Bastão de Ronda Vigia: 02 Relógios de vigia 02 Baterias 50 IButtons 01 Bolsa 02 Cabos USB 01 CD com manual e software | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 2 | Jaqueta de bombeiro tamanhos XXG para aproximação confeccionada em tecido aramida 200 GR/M2 RIP STOP na cor preta, composto por três camadas internas sendo: barreira de vapor/umidade, barreira de calor e um forro para proporcionar conforto ao combatente; Faixas refletivas antichamas na cor amarela e prata; Forro fixo e costura em matelassê; Fechamento frontal em zíper e velcro em material antichamas, mangas tipo raglã com fole interno, bolso inferior e cabedal para o polegar. Bombeiros Militares e Brigadistas. Resistente a corte, abrasão e impermeável. Utilizados em Corporações Militares, em indústrias. Temperatura: 300 Utilizado em corporações militares, em indústrias que atuam no PAM e operações com média/baixa temperatura com resistência à temperatura de até 300°C. Resistente à corte, abrasão e impermeável. Confeccionada de acordo com NFPA 1971/EN469 | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 3 | Extensão profissional 2,5mm (3 fios, sendo positivo, negativo e terra) - 30 metros Tomadas: 3 tomadas com 2 Polos + Terra Capacidade de Corrente Elétrica das Tomadas: 20 Ampères cada tomada Tensão Elétrica de Entrada: De 100 a 250 Volts cada tomada Potência Elétrica Máxima: 2.540 Watts em 127V e 4.400W em 220V Conteúdo da Embalagem: Extensão carretel Suporte 3 x 2,5mm - 30 metros. | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 4 | Manta antichama Material: Fibra de vidro e sílica; Cor: alumínio; Temperatura máxima de trabalho: 550ºC; Comprimento: 1,20m; Largura: 1,80m; Espessura: 1mm; Peso: 1,45kgs; Certificado: B -S100440328 Em conformidade com EN -1869:2019; | unidade | 2 | R$ | R$ |
| 5 | Bateria 12V 7AH Especificações do Produto: Modelo: UP1270E Tensão Nominal (V): 12 Capacidade (C10): 6,4 Capacidade (C20): 7 Comprimento (mm): 151 Largura (mm): 65 Altura Total (mm): 100 | unidade | 8 | R$ | R$ |
| 6 | Extintor sobre rodas com 20 kg de pó BC (a base de bicarbonato de sódio). Capacidade Extintora: 80 -BC Validade da carga: 1 ano. Fabricado em aço carbono Pintura vermelha Aplicada por processo eletrostático Peso bruto: 35kg | unidade | 3 | R$ | R$ |
| 7 | Extintor tipo dióxido de carbono Descrição - 6kg Agente Extintor - Dióxido de Carbono co2 BC Pressão de Teste do Cilindro - 21,5MPa = 3118,31 PSi Pressão de Trabalho - 12,6MPa = 1827,48 PSi R937 - CO2 BC - 6kg. Carga: 6kg de Dióxido de Carbono -CO2 Diâmetro / Recipiente: 165,1mm Altura Extintor: 620mm Peso Total: 18,63kg Capacidade Extintora: 5 - B Validade da carga 01 ano. Fabricado a partir de tubo de aço carbono sem costura SAE 1541 - médio Manganês, tratados termicamente por Normalização. Com pintura vermelha aplicada por processo eletrostático e rotulação adesiva em vinil transparente. Mangote de borracha com reforço em trama de aço e difusor injetado em Polietileno com haste de aterramento. | unidade | 6 | R$ | R$ |
| 8 | Extintores classe D para metais combustíveis e pirofóricos Cilindro fabricado em aço carbono na cor amarela Mangote de descarga de grande comprimento, proporcionando maior segurança ao operador quanto a irradiação do calor e inalação de gases tóxicos queimados Aplicador de descarga montado em ângulo de 45º para facilitar a deposição, num fluxo lento e controlado; Agente a base de sal de Cloreto de Sódio; Proporciona o isolamento e resfriamento do combustível; Extintor portátil com 09 kg de pó classe D, a base de Cloreto de Sódio. Fabricado em aço carbono, com pintura diferenciada amarela e rotulação em vinil Carga Nominal 09 kg. Capacidade Extintora D (metais pirofóricos) Pressão de Trabalho 10,5 kgf/cm² Pressão de T.H. 35,0 kgf/cm² Temperatura de Operação -10 a 50°C Diâmetro Externo 176 mm Altura s/ Mangueira 640 mm Altura c/ Mangueira 850 mm Alt. x Larg. x Compr 850 x 176 x400 mm Peso Bruto 17,00 kg Tempo Descarga 15 -30 s. | unidade | 2 | R$ | R$ |
| 9 | Placa de extintor de água. Todas as placas de sinalização de extintor de incêndio deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha. | unidade | 10 | R$ | R$ |
| 10 | Placa de extintor de CO2 Todas as placas de sinalização de extintor de incêndio deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha. | unidade | 10 | R$ | R$ |
| 11 | Placa de extintor pó químico. Todas as placas de sinalização de extintor de incêndio deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha. | unidade | 50 | R$ | R$ |
| 12 | Placa de extintor de ABC Todas as placas de sinalização de extintor de incêndio deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha. | unidade | 50 | R$ | R$ |
| 13 | Placa de extintor classe D Todas as placas de sinalização de extintor de incêndio deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha | unidade | 6 | R$ | R$ |
| 14 | Placa de sirene áudio visual Todas as placas de sinalização de sirene visual deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha | unidade | 30 | R$ | R$ |
| 15 | Todas as placas de saída de emergência deverão ser conforme as medidas: 30 x 15cm e 2mm de espessura, fundo na cor verde. | unidade | 30 | R$ | R$ |
| 16 | Todas as placas de sinalização de porta corta -fogo deverão ser conforme as medidas: 20 x 7,5cm e 2mm de espessura, fundo na cor verde. | unidade | 30 | R$ | R$ |
| 17 | Todas as placas de sinalização de hidrante deverão ser conforme as medidas: 30 x 30cm e 2mm de espessura, fundo na cor vermelha | unidade | 30 | R$ | R$ |
| 18 | Calça de Aproximação para bombeiro. XXG Confeccionada com material de alta tecnologia, tecido antichamas e tecido rip stop, garantem a qualidade do produto. Características Primeiramente é de grande importância conhecer a qualidade do material que foi confeccionada a calça de aproximação para bombeiro, pois disso depende a segurança do seu usuário. Camada Externa da calça de aproximação Confeccionado com a camada externa em tecido Thermex EN -R material que se destaca pela resistência a chama por toda sua vida útil, o que significa que mesmo com um número grande de lavagens ela irá se manter da mesma forma. Com 75% meta -aramida e 23% para - aramida e 2% fibra antiestática a calça de aproximação para bombeiro é construída com tecnologia no sistema para rasgo (ripstop). Camada Interna da calça de aproximação A calça de aproximação para bombeiro possui ainda uma barreira de umidade bicomponente de poliuretano respirável com aramida/melamina e barreira térmica dupla em tecido de aramida com viscose FR feltro de aramida; Sua modelagem é feita nos padrões tradicionais, garantindo assim um maior conforto ao usuário, os suspensórios fixos em “H”, faixa refletiva dupla 75mm na cor amarelo/prata completam a a leveza da roupa de aproximação para que seja minimizado o estresse na atividade dos bombeiros e brigadistas. Confeccionado dentro das exigências normativas EN 49 e do MTE, (CA), oferece proteção efetiva e um ótimo custo - benefício. Sendo assim a calça de aproximação para bombeiro atende todos os itens de segurança que proporcionara a seu usuário segurança, conforto e ótimo custo . Obs. E de suma importância que a calça de aproximação seja usada com a jaqueta e os outros itens que compõe o conjunto. Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos (calor, chamas) para uso em operações de combate a incêndio de estruturas. | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 19 | Bota para combate a incêndio número 43 fabricada em borracha vulcanizada, forrada internamente com tecido acrílico antichamas, possui palmilha e biqueira de aço, protetor de tíbia e alça de transporte, cor preta e amarela com faixa refletiva. Proteção mecânica contra queda de materiais pesados, perfurantes e proteção elétrica além da proteção térmica. Aplicação: Chamas / Combate a Incêndios. Observações: Proteção dos pés do usuário contra riscos térmicos em atividade de combate a incêndios. EN 15090 – Calçados para bombeiros ISO 20345 – Calçados de segurança ISO 20344 – Calçados de segurança EN 50321 – Calçado isolante | PAR | 1 | R$ | R$ |
| 20 | Capacete de segurança com acabamento externo liso brilhante com resistência a impacto e chamas; Revestimento interno com almofada de óxido de polifenileno, revestido com uretano expandido para resistir a impactos; Suspensão fixa através de seis cadarços flexíveis de apoio; Carneira tipo catraca de ajuste na parte traseira para moldar qualquer tamanho. Quebra -telha em relevo com desenho anatômico que permite a colocação de adesivos particulares do bombeiro Faixas refletivas em formas trapezoidais fixadas nas laterais do capacete Aba em toda sua lateral e frontal, tornando -se maior na parte traseira para evitar que produtos e água possam cair dentro da vestimenta; Protetor de borracha em toda a sua aba para evitar quebras ou fissuras em sua volta; *Protetor facial articulável transparente, jugular com ajuste e aparador de suor em velcro; Protetor auricular e de nuca em tecido resistente a chamas para evitar penetração de líquidos no pescoço. Para proteção contra impactos, calor, chama e para combate a incêndios estruturais em temperatura de aproximação de até 250 °C;. | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 21 | Capuz balaclava Confeccionado em malha de fibra aramida, com 300g/m2 +/ - 5% em cada camada, fechamento em linha de aramida, fabricado com alongamento até os ombros ou não, 100% antichamas, com reforço do próprio material costurado e com bainha na parte inferior. Indicado para bombeiros (combate a incêndio estrutural e florestal), brigadistas, forneiros, eletricistas ou usuários que necessitam de proteção térmica da face e do pescoço. Resistente à temperatura de até 300°C. | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 22 | Luva de couro antichama para combate a incêndio e resgate, palma de vaqueta, dorso em fibra aramida, faixa refletiva e elástico, forrada internamente com película de PTFE e malha de meta aramida, punho de malha sanfonada para aramida de 10 cm. Resistente a corte e abrasão e temperatura de 300º. | PAR | 1 | R$ | R$ |
| 23 | CAIXA METÁLICA DOBRÁVEL PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS Uso recomendado para contenção temporária de animais de pequeno/médio porte com até 50 kg; Material: Aço Carbono Acabamento: Zincado Tamanho: 80x60x60cm Peso: 27,5kg | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 24 | Gancho Herpetológico para contenção e manejo de serpentes Gancho grande confeccionado em alumínio leve e resistente, ponta curvada, manopla em borracha antiderrapante para o manuseio de serpentes. Cód.: 970432 Tamanho:110 CM Peso: 260 g Cód.: 970433 Tamanho:100 CM Peso: 250 g | unidade | 1 | R$ | R$ |
| 25 | Kit Mitigação Ambiental Com Bolsa. Descrição do produto: 1 - Bolsa 35 litros; 10 - Mantas de contenção absorvente líquido químico verde; 2 - Cordões de contenção absorvente líquido químico verde; 2 - Travesseiros de contenção absorvente líquido químico verde; 1,0 kg de turfa; 1 - Um Par Luva Nitrílica Com Forro C.a. 25313 Tam 10; 1 - Óculos de segurança CA 9722; 1 - Saco plástico 100 litros. | unidade | 2 | R$ | R$ |
| 26 | Conjunto Cilindro com Máscara Facial Autônoma Panorâmica Pss 4000 Aplicação combate a incêndios Cinto pivotante Cinto deslizante Ajuste de altura Fitas refletivas Buddy lights Manômetro analógico Manômetro analógico com função de transmissão PASS ativado automaticamente Head-up display (HUD) Compatível com fireground Peso (suporte costal e arreios) 2,7 kg Pressão de entrada 0-300 bar Válvulas de demanda pulmonar Cilindros de ar comprimido Mangueiras de pressão média adicionais (carona) Máscara facial ampla visão ergonômica autônoma Proteção contra Partículas e/ou gases e vapores, conforme o sistema utilizado Material do corpo da máscara EDPM ou silicone (não irritante) Tamanho G Conexão de baioneta específica da ESA – conexão por encaixe (de acordo com DIN 58600) P – Conexão de encaixe RP – Conexão de encaixe (circuito fechado) Filtros RD40 PAPR Unidade de linha de ar EPRA Material do visor PC (à prova de impacto) PCas (à prova de impacto e de riscos, maior resistência química) APEC (à prova de impacto, maior resistência ao calor) APECas (à prova de impacto e de riscos, maior resistência química) Carneira com 5 pontos 2 pontos de conexão para capacetes Suspensão em tecido Máscara facial ampla visão ergonômica autônoma Proteção contra Partículas e/ou gases e vapores, conforme o sistema utilizado Material do corpo da máscara EDPM ou silicone (não irritante) Tamanho G Conexão de baioneta específica da ESA – conexão por encaixe (de acordo com DIN 58600) P – Conexão de encaixe RP – Conexão de encaixe (circuito fechado) Filtros RD40 PAPR Unidade de linha de ar EPRA Material do visor PC (à prova de impacto) PCas (à prova de impacto e de riscos, maior resistência química) APEC (à prova de impacto, maior resistência ao calor) APECas (à prova de impacto e de riscos, maior resistência química) Carneira com 5 pontos 2 pontos de conexão para capacetes Suspensão em tecido. | unidade | 2 | R$ | R$ |
| 27 | Detector de fumaça com base periférica ZEOS-AS-S Detector de fumaça com base periférico Duplo LED para uma visibilidade a 360º Algoritmos de detecção e comunicação avançados Fácil instalação e manutenção encapsulamento de baixo perfil Sistema de deteção fiável e durável, não necessita de substituição Implementação do circuito eletrônico em SMD Elevada qualidade e fiabilidade garantidas Alimentação diretamente pelo laço 17-30V DC Corrente em repouso ou surto 450 uA máx. Corrente em alarme 4 mA - Alarme com LED activo. Sensibilidade de temperatura isolador Definido pelas normas EN 54 -7 , EN54 -5 A1 & A2 e EN54 -17 Secção dos cabos 0.5 -2.5 mm² Tempo do reset e arranque 20 segundos máximo Índice de proteção e cor IP20 / Branco/ ABS Humidade relativa máxima 95% HR sem condensação Tempo de funcionamento normal e transiente 0°C a 50°C / -10°C a 85°C Dimenções100 (D) x 46.4 (A) mm com base PESO 92g sem base e 144g com base Compatibilidade todos os sistemas endereçáveis GFE aplicação Montagem de teto para conformidade com a norma EN 54 -13 consultar especificações no manual da central. | peça | 200 | R$ | R$ |
| 28 | ZEOS -AS - H Detector analógico de temperatura endereçável com base periférico Tensão de alimentação: 17 -30 V DC Corrente: em repouso/surto / em alarme: 450 uA máx. / 4 mA – Alarme com LED Ativo Sensibilidade/ secção do cabo: EN54 - 5 e EN54 -7 / 0.5 -2.5 mm² Tempos: reset/ arranque: 20 segundos máximo Níveis de sensibilidade fumo: Baixa, Normal (padrão) e Alta Níveis de temperatura alarme: 0ºC a 50ºC / -10ºC a 85ºC Modos multi sensor: Térmico, Ópticos e combinado (padrão) Normal / temperatura transmitente: 0ºC a 50ºC / -10ºC a 85ºC Humidade relativa máxima: 95% RH sem condensação Cor/material: Branco / Policarbonato (PC) – Retardador de chama 94 V0 | peça | 50 | R$ | R$ |
| 29 | O GFE -MCPE -A, é uma botoeira de ativação manual analógica endereçável. desenvolvida e construída em conformidade com a norma EN54 parte 11, compatível com todas as centrais endereçáveis da GFE Tensão de alimentação diretamente pelo laço 20V a 30V DC Corrente em repouso e em alarmes 500 uA / 3.5 mA. Temperatura em funcionamento - 10ºC a +55ºC Temperatura em armazenamento - 30ºC a +60ºC Índice em proteção IP24 - Tipo A - Interior SECÇÃO DO CABO 0.5 -1.5 mm² Humidade relativa 95% HR sem condensação @ 40ºC Cor e material da caixa vermelho / ABS Retardador de Chama 94 V0 Dimensões – montado na superfície 92.6 (C) x 92.6 (L) x 60.1 (A) mm Dimensões – montado embutido 92.6 (C) x 92.6 (L) x 27.8 (A) mm PESO 152g Compatibilidade todos os sistemas endereçáveis GFE Instalação montagem de parede. | peça | 40 | R$ | R$ |
| 30 | A VALKYRIE VOX A é um Sinalizador Audiovisual Convencional de montagem em parede. Tensão de alimentação 20V a 30V DC Corrente em repouso 0.5 mA Corrente alarme visual 3 mA Máx. Secção do cabo máx. 2.5 mm² Temperatura de funcionamento - 10ºC a 55ºC Humidade relativa máxima. 95% HR sem condensação Material ABS cor Vermelho ou Branco Índice de proteção IP44 - Tipo A – Interior Dimensões110 (D) x 85.1 (A) mm Peso 265 g incluindo a base / 315g inc. empacotamento. | peça | 45 | R$ | R$ |
| 31 | IO -ISO Modulo endereçável de entrada e saída Tensão de alimentação Direta pelo laço 17V a 30V DC Corrente: em repouso OK: 0,46mA ; Circuito Aberto: 0,33mA ; Curto -circuito: 0,79mA Corrente: alarme C/ Leds ativos 2.0mA Secção do cabo máximo. 2.5 mm² Índice de proteção IP43 Humidade relativa máxima. 95% HR sem condensação Temperatura -10ºC a 50ºC Material ABS Cor Branco ou Vermelho Dimensões 100 (D) x 48 (A) mm Peso Módulo = 29g / Módulo + Caixa = 134g | peça | 4 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL: R$ |  |  |  |  |  |

Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital.

Condições de entrega: Conforme previsão do cronograma estabelecidos no edital.

Resp. Ass. Contrato:

CPF:

RG:

E-mail:

Telefone:

Operacional:

E-mail:

Telefone:

Administrativo:

E-mail:

Telefone:

Dados Bancários para Depósito:

Banco:

Dados Bancários para Depósito:

__________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 1008/2025

UASG Nº CÓDIGO DA UASG: 929472

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/CPB/2026

OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos de Prevenção e Combate a Incêndio, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), CNPJ nº_____________________ interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

- o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

- frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

- impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

- afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

- fraudar licitação ou contrato dela decorrente;

- criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

- obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

- manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Local e data

___________________________________

Responsável (nome/cargo/assinatura)

Nome da Empresa

Telefone para contato

(Nº do CNPJ da Empresa)