| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | CONSTRUÇÃO DO CRAS DE ARAGUATINS |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  | FÔRMAS - FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| Serviço | 96536 | 2.2.2.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 139,01m2 | 139,01 | M2 |  |
| 2.2.3. |  |  | ARMADURA - FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| Serviço | 96543 | 2.2.3.1. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 146,4kg | 146,40 | KG |  |
| Serviço | 96544 | 2.2.3.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 129,2kg | 129,20 | KG |  |
| Serviço | 96545 | 2.2.3.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 258,8kg | 258,80 | KG |  |
| Serviço | 96546 | 2.2.3.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 192kg | 192,00 | KG |  |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 96547 | 2.2.3.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 7,8kg | 7,80 | KG |
| 2.2.4. |  |  | CONCRETO E LANÇAMENTOS - FUNDAÇÕES |  |  |  |
| Serviço | 94965 | 2.2.4.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 9,84m3 | 9,84 | M3 |
| Serviço | 92873 | 2.2.4.2. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | Ver resumo na PRANCHA 02/03 = 9,84m3 | 9,84 | M3 |
| 2.2.5. |  |  | IMPERMEABILIZACAO - FUNDAÇÕES |  |  |  |
| Serviço | 98557 | 2.2.5.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | comprimento total das vigas baldrame (ver forma) x 0,15cm larg. + 0,25cm alt. De cada lado = (124,62 x (0,15 + 0,25 + 0,25)) | 81,00 | M2 |
| 2.3. |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  | FÔRMAS |  |  |  |
| Serviço | 92443 | 2.3.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 170,5m2 | 170,50 | M2 |
| 2.3.2. |  |  | ARMADURA |  |  |  |
| Serviço | 92775 | 2.3.2.1. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 235,8kg | 235,80 | KG |
| Serviço | 92776 | 2.3.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 0,7kg | 0,70 | KG |
| Serviço | 92777 | 2.3.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 267,8kg | 267,80 | KG |
| Serviço | 92778 | 2.3.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 344,3kg | 344,30 | KG |
| 2.3.3. |  |  | CONCRETO E LANÇAMENTOS |  |  |  |
| Serviço | 94965 | 2.3.3.1. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 8,57m3 | 8,57 | M3 |
| Serviço | 92873 | 2.3.3.2. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | Ver resumo na PRANCHA 03/03 = 8,57m3 | 8,57 | M3 |
| 2.3.4. |  |  | LAJES |  |  |  |
| Serviço | 101963 | 2.3.4.1. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | Soma de todas as áreas exceto "VARANDA" e "ENTRADA" = 169,85 - 9,60 - 10,56 | 149,69 | M2 |
| 2.4. |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 89168 | 2.4.0.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Perímetro das vigas baldrame - varanda e entrada (124,62 - 4,65 - 2,20 - 4,65 - 2,00)*3,20 + (1,60*9,10 + (0,94*(5,70 + 17,70)) + 0,40*14,55) | 397,96 | M2 |
| Serviço | 93197 | 2.4.0.2. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | janelas ((J1 1,50+0,60x1 + J2 2,0+0,60x4 + J3 1,20+0,60x2 + J4 1,0+0,60x2 + J5 0,50+0,60x2 + J6 0,50+0,60x3) | 24,80 | M |
| Serviço | 93188 | 2.4.0.3. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | ((P1 - 0,80+0,60*5 + P2 0,60+0,60*2 + P3 0,90+0,60*2 + P4 1,80+0,60*2) (+60 é acréscimo de 30cm para cada lado) | 60,40 | M |
| Serviço | 93187 | 2.4.0.4. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | janelas ((J1 1,50+0,60x1 + J2 2,0+0,60x4 + J3 1,20+0,60x2 + J4 1,0+0,60x2 + J5 0,50+0,60x2 + J6 0,50+0,60x3) | 24,80 | M |
| 2.5. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |
| Serviço | 87905 | 2.5.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 389,93 | 389,93 | M2 |
| Serviço | 87535 | 2.5.0.2. | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 94,81 | 94,81 | M2 |
| Serviço | 89170 | 2.5.0.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 94,81 | 94,81 | M2 |
| Serviço | 87529 | 2.5.0.4. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | Ver resumo de cálculo de alvenaria e revestimento = 685,05 | 685,05 | M2 |
| Serviço | 87882 | 2.5.0.5. | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | Área das lajes conforme estrutura = 52,38m2 | 149,69 | M2 |
| Serviço | 90406 | 2.5.0.6. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | Área das lajes conforme estrutura = 52,38m2 | 149,69 | M2 |
| 2.6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |
| 2.6.1. |  |  | PORTAS |  |  |  |
| Serviço | 39022 | 2.6.1.1. | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Ver Lista de esquadrais =5 | 5,00 | UN |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 90822 | 2.6.1.2. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ver Lista de esquadrais =2 | 2,00 | UN |
| Serviço | 90823 | 2.6.1.3. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ver Lista de esquadrais =2 | 2,00 | UN |
| Serviço | P1 | 2.6.1.4. | PORTA DE VIDRO TEMPERADO1,40X2,10M INCL. FERRAGENS E INSTALAÇÃO | Ver Lista de esquadrais =3 | 3,00 | U N |
| 2.6.2. |  |  | JANELAS |  |  |  |
| Serviço | J1 | 2.6.2.1. | JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 1,50x1,00m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO | Ver Lista de esquadrais =1 | 1,00 | U N |
| Serviço | J2 | 2.6.2.2. | JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 2,0x1,0m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO | Ver Lista de esquadrais =4 | 4,00 | U N |
| Serviço | J3 | 2.6.2.3. | JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER 1,20+1,20x1,00m, INCL. FERRAGENS, ROLDANAS E TRINCO | Ver Lista de esquadrais =2 | 2,00 | U N |
| Serviço | J4 | 2.6.2.4. | JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE 1,0x0,50m, INCL. FERRAGENS E TRINCO | Ver Lista de esquadrais =2 | 2,00 | U N |
| Serviço | J5 | 2.6.2.5. | JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE 0,50x0,50m, INCL. FERRAGENS E TRINCO | Ver Lista de esquadrais =2 | 2,00 | U N |
| Serviço | J6 | 2.6.2.6. | JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO 0,50x1,40m, INCL. FERRAGENS | Ver Lista de esquadrais =3 | 3,00 | U N |
| 2.6.3. |  |  | SOLEIRAS / PEITORI |  |  |  |
| Serviço | 98689 | 2.6.3.1. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Ver Lista de esquadrais ANEXO=10,6m | 10,60 | M |
| Serviço | 101965 | 2.6.3.2. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Ver Lista de esquadrais ANEXO=16,4m | 16,40 | M |
| 2.7. |  |  | COBERTURA |  |  |  |
| Serviço | 92542 | 2.7.0.1. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Área 42,42 + 63,93 + 94,23 + 28,62 | 229,20 | M2 |
| Serviço | 94446 | 2.7.0.2. | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Área 42,42 + 63,93 + 94,23 + 28,62 | 229,20 | M2 |
| Serviço | 100327 | 2.7.0.3. | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 4,0+2,0m entrada | 6,00 | M |
| Serviço | 92580 | 2.7.0.4. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 3,45 x 5,70m entrada | 19,67 | M2 |
| Serviço | 94213 | 2.7.0.5. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 3,45 x 5,70m entrada | 19,67 | M2 |
| Serviço | 94219 | 2.7.0.6. | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 10,39 + 7,57x4 + 6,60 | 47,27 | M |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 96111 | 2.7.0.7. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 19,67 + forro do beiral = (59,19m2) | 78,86 | M2 |
| 2.8. |  |  | PISOS E CALÇADAS |  |  |  |
| Serviço | 94438 | 2.8.0.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Soma das áreas internas - VER ABAIXO | 169,85 | M2 |
|  |  |  |  | ENTRADA | 9,60 |  |
|  |  |  |  | RECEP. ESPERA | 16,97 |  |
|  |  |  |  | ADM. COORD. | 21,00 |  |
|  |  |  |  | ATV. COLET. | 36,00 |  |
|  |  |  |  | HALL | 3,55 |  |
|  |  |  |  | SALA 01 | 9,00 |  |
|  |  |  |  | CIRCULAÇÃO | 17,66 |  |
|  |  |  |  | SALA AT. FAM. | 17,13 |  |
|  |  |  |  | SALA AT. INDIVIDUAL | 12,00 |  |
|  |  |  |  | VARANDA | 10,56 |  |
|  |  |  |  | WC MASC. | 2,04 |  |
|  |  |  |  | WC FEM. | 2,04 |  |
|  |  |  |  | WCE MASC. E WCE FEM. | 3,15 |  |
|  |  |  |  | WE MASC. E WE FEM. | 3,15 |  |
|  |  |  |  | COPA | 6,00 |  |
| Serviço | 89171 | 2.8.0.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | Igual contrapiso | 169,85 | M2 |
| Serviço | 94990 | 2.8.0.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | Ver projeto arquitetônico = 85,10m2 x 0,07m espessura | 5,96 | M3 |
| 2.9. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA | OBS. (As quantidades aqui calculadas podem variar em relação ao plotado no projeto, devido ao orçamento por pontos) |  |  |
| 2.9.1. |  |  | HIDRÁULICA - ENTRADA D´ÁGUA |  |  |  |
| Serviço | 95635 | 2.9.1.1. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1,00 | 1,00 | UN |
| Serviço | 12769 | 2.9.1.2. | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" | 1,00 | 1,00 | UN |
| 2.9.2. |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |
| Serviço | 91785 | 2.9.2.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 11,37+0,85 | 12,22 | M |
| Serviço | 91788 | 2.9.2.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 21,65 | 21,65 | M |
| Serviço | 94652 | 2.9.2.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 2,69 | 2,69 | M |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.3. |  |  | REGISTROS |  |  |  |
| Serviço | 89353 | 2.9.3.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 1,00 | 1,00 | UN |
| Serviço | 94497 | 2.9.3.2. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 4,00 | 4,00 | UN |
| Serviço | 99635 | 2.9.3.3. | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 4,00 | 4,00 | UN |
| Serviço | 88503 | 2.9.3.4. | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1,00 | 1,00 | UN |
| Serviço | 94795 | 2.9.3.5. | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2”, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | 1,00 | 1,00 | UN |
| 2.9.4. |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| Serviço | 95469 | 2.9.4.1. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | 2,00 | UN |
| Serviço | 95471 | 2.9.4.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2,00 | 2,00 | UN |
| Serviço | 10425 | 2.9.4.3. | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | 4,00 | 4,00 | UN |
| Serviço | 86906 | 2.9.4.4. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4,00 | 4,00 | UN |
| Serviço | BANCADA | 2.9.4.5. | BANCADA GRANITO CINZA 135 X 60 CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1,00 | 1,00 | UN |
| Serviço | 95544 | 2.9.4.6. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 4,00 | 4,00 | UN |
| 2.9.5. |  |  | SANITÁRIA - TUBULAÇÃO |  |  |  |
| Serviço | 89711 | 2.9.5.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Ver projeto sanitário = 9,97m | 9,97 | M |
| Serviço | 89712 | 2.9.5.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Ver projeto sanitário = 10,02m | 10,02 | M |
| Serviço | 89714 | 2.9.5.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | Ver projeto sanitário = 29,82m | 29,82 | M |
| 2.9.6. |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |
| Serviço | CXP1 | 2.9.6.1. | CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM ALVENARIA , REBOCADA FUNDO CONCRETO | 2,00 | 2,00 | U N |
| Serviço | 11712 | 2.9.6.2. | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | 4,00 | 4,00 | UN |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 98110 | 2.9.6.3. | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | 1,00 | 1,00 | UN |
| 2.9.7. |  |  | TRATAMENTO |  |  |  |
| Serviço | FOSSA | 2.9.7.1. | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,25 x 1,20 x 1,50M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | 1,00 | 1,00 | U N |
| Serviço | SU1 | 2.9.7.2. | SUMIDOURO EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO PERFURADOS DIAM. INTERNO 1,00M ASSENTADOS NA VERTICAL, COM ESCAVAÇÃO COM DIAM. 1,30M PROF. 2,85M COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESP. 10CM | 1,00 | 1,00 | UN |
| 2.10. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |
| 2.10.1. |  |  | ENTRADA / PASSAGEM |  |  |  |
| Serviço | EL1 | 2.10.1.1. | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | 1,00 | 1,00 | U N |
| Serviço | 97891 | 2.10.1.2. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 1,00 | 2,00 | UN |
| 2.10.2. |  |  | FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO INCL. ACESSÓRIOS |  |  |  |
| Serviço | 91854 | 2.10.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 248,8 | 248,80 | M |
| Serviço | 91856 | 2.10.2.2. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 32,4 | 32,40 | M |
| 2.10.3. |  |  | CABO ISOLADO PVC 750V |  |  |  |
| Serviço | 91925 | 2.10.3.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 291,9 | 291,90 | M |
| Serviço | 91926 | 2.10.3.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 846,3 | 846,30 | M |
| Serviço | 91928 | 2.10.3.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 82,7 | 82,70 | M |
| Serviço | 91932 | 2.10.3.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 100,3 | 100,30 | M |
| 2.10.4. |  |  | QUADROS |  |  |  |
| Serviço | 101878 | 2.10.4.1. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Ver projeto elétrico = 1 | 1,00 | UN |
| 2.10.5. |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 93654 | 2.10.5.1. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Ver projeto elétrico = 6 | 6,00 | UN |
| Serviço | 93655 | 2.10.5.2. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Ver projeto elétrico = 2 | 2,00 | UN |
| Serviço | 93656 | 2.10.5.3. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Ver projeto elétrico = 7 | 7,00 | UN |
| Serviço | 93658 | 2.10.5.4. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Ver projeto elétrico = 1 | 1,00 | UN |
| 2.10.6. |  |  | TOMADAS - PONTOS DE FORÇA |  |  |  |
| Serviço | 91993 | 2.10.6.1. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 7 | 7,00 | UN |
| Serviço | 91996 | 2.10.6.2. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 4 | 4,00 | UN |
| Serviço | 91998 | 2.10.6.3. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 28 | 28,00 | UN |
| 2.10.7. |  |  | INTERRUPTORES |  |  |  |
| Serviço | 91953 | 2.10.7.1. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 8 | 8,00 | UN |
| Serviço | 91959 | 2.10.7.2. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 3 | 3,00 | UN |
| Serviço | 92022 | 2.10.7.3. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ver projeto elétrico = 2 | 2,00 | UN |
| 2.10.8. |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |
| Serviço | 96985 | 2.10.8.1. | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 1 na entrada e 1 em cada quadro de distribuição | 2,00 | UN |
| Serviço | 862 | 2.10.8.2. | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | 5,0m para cada haste | 10,00 | M |
| 2.10.9. |  |  | LUMINÁRIA |  |  |  |
| Serviço | LUM1 | 2.10.9.1. | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver projeto elétrico = 21 | 21,00 | UN |
| Serviço | LUM2 | - | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 7 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ver projeto elétrico = 4 | 4,00 | UN |
| 2.11. |  |  | PINTURA |  |  |  |
| Serviço | 88485 | 2.11.0.1. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Área de massa única = 685,05m2 | 685,05 | M2 |
| Serviço | 88484 | 2.11.0.2. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | Área de Laje = 149,69m2 | 149,69 | M2 |
| Serviço | 88496 | 2.11.0.3. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Área de massa única = 685,05m2 | 685,05 | M2 |
| Serviço | 88496 | 2.11.0.3. | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Área de Laje = 149,69m2 | 149,69 | M2 |
| Serviço | 88489 | 2.11.0.5. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Área de massa corrida = 685,05m2 | 685,05 | M2 |

| SINAPI |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MEDIDAS E QUANTITATIVOS | QUANT. | UNID. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço | 88488 | 2.11.0.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | Área de Laje = 149,69m2 | 149,69 | M2 |
| 2.12. |  |  | PROTEÇÕES |  |  |  |
| 2.12.1. |  |  | COMBATE Á INCÊNDIO |  |  |  |
| Serviço | 101909 | 2.12.1.1. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | ver projeto de combate à incêndios = 1un | 1,00 | UN |
| Serviço | 101905 | 2.12.1.2. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | ver projeto de combate à incêndios = 1un | 1,00 | UN |
| Serviço | 38774 | 2.12.1.3. | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | ver projeto de combate à incêndios = 4un | 4,00 | UN |
| Serviço | 37539 | 2.12.1.4. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ver projeto de combate à incêndios = 4un | 4,00 | UN |
| 2.12.2. |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |
| Serviço | TATIL1 | 2.12.2.1. | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | 3,76 + 1,28 + 0,48 + 0,64 | 6,16 | M2 |
| Serviço | ACESS1 | 2.12.2.2. | CONJUNTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO (TUBOS DE APOIO FIXADOS NA PAREDE) | Ver projeto de acessibilidade = 2cj | 2,00 | CJ |
| Serviço | 74245/1 | 2.12.2.3. | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | Simbolo de cadeirante (AZUL) = 1,10*1,10 | 1,21 | M2 |
| Serviço | ACESS2 | 2.12.2.4. | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (INCLUSOS ACESSORIOS PARA FIXACAO) | Ver projeto de acessibilidade - indicação dos banheiros = 2un | 2,00 | UN |
| Serviço | 99837 | 2.12.2.5. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | Rampas (2,40+1,15+1,30) + (0,75+0,70)x2 | 7,75 | M |
| 2.13. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |
| Serviço | 99802 | 2.13.0.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | Área total | 190,17 | M2 |
| Serviço | 10848 | 2.13.0.2. | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | 1,00 | 1,00 | UN |

Assinado digitalmente por EVANDRO ANTONIO PEREIRA:01958427152 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,

OU=videoconferencia, OU=30300009000189, OU=Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=EVANDRO ANTONIO PEREIRA: 01958427152

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2021.08.12 10:19:34-03'00'

Foxit Reader Versão: 10.1.1