PROJETO BÁSICO

E MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND’S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

|  | Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA |
| --- | --- |
| Contratante: |  |
|  | 01.597.627/0001-34 |
| CNPJ: |  |
|  | Rua Imperatriz, II, 800, Centro, Gov. Edison Lobão/MA – CEP: 65928-000 |
| Endereço: |  |
|  | Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA |
| Secretaria: |  |
|  | R$ 9.070.553,54 (BDI: 23,38%) |
| Valor Global Estimado: |  |
|  | Frederick Di Brian Silva Sousa – CREA/MA nº 1118401719 |
| Engenheiro Elaborador: |  |
|  | SINAPI 09/2025-MA ¦ SBC 10/2025-MA ¦ ORSE 08/2025-SE ¦ SEINFRA-028-CE |
| Bases de Preços: |  |
|  | Regime Não Desonerado – embutidos nos preços unitários dos insumos de mão de obra |
| Encargos Sociais: |  |
|  | Maio/2026 |
| Data: |  |

1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETO

### Objeto

O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras de construção de praças públicas, quadras de futebol de areia, iluminação pública, playgrounds, urbanização e paisagismo, no município de Governador Edison Lobão – MA, conforme especificações técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos integrantes deste instrumento.

### Fundamentação Legal

A presente contratação fundamenta-se nos seguintes diplomas legais:

    - Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

    - Decreto Federal nº 11.246/2022 – Regulamenta dispositivos da Lei nº 14.133/2021;

    - Instrução Normativa SEGES/ME nº 58/2022 – Padronização de estudos técnicos;

    - Normas da ABNT aplicáveis à execução das obras (NBR 6118, NBR 7480, NBR 9050 e demais correlatas);

    - Resoluções CONFEA nº 218/1973 e nº 1.137/2023 – Habilitação técnica de engenheiros;

    - Acórdãos do TCU aplicáveis à fiscalização de obras públicas.

### Justificativa da Necessidade

A construção de praças públicas, quadras poliesportivas e espaços de lazer é demanda direta da população do município de Governador Edison Lobão, justificada pelos seguintes fatores:

    - Ausência ou precariedade de espaços de convivência, lazer e prática esportiva nos bairros atendidos;

    - Necessidade de promover qualidade de vida, integração social e saúde pública por meio de equipamentos urbanos adequados;

    - Atendimento às diretrizes do Plano Diretor Municipal e à política de inclusão social e acessibilidade;

    - Cumprimento das contrapartidas e metas estabelecidas no convênio ou instrumento de transferência vigente;

    - Atendimento ao interesse público primário, com melhoria da infraestrutura de lazer municipal.

## 2. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E COMPOSIÇÃO DO VALOR GLOBAL

A obra se subdivide em cinco grandes grupos de serviços, conforme detalhado na Planilha Orçamentária que integra este instrumento:

| Ite m | Descrição | Und | Qua nt. | Total (R$) | Peso (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços Preliminares | vb | 1,00 | 388.243,22 | 4,28% |
| 2 | Demolição e Retirada | vb | 1,00 | 646.543,99 | 7,13% |
| 3 | Praças (Terraplenagem, Pavim., Iluminação, Academia, Playground, Hidráulica) | vb | 1,00 | 4.415.202,93 | 48,67% |
| 4 | Quiosque (Construção + Banheiros) | vb | 1,00 | 1.024.960,21 | 11,30% |
| 5 | Quadra de Areia (Mov. Terra, Alambrado, Pintura, Elétrica, Complementares) | vb | 1,00 | 1.743.389,39 | 19,22% |

| 6 | Urbanização e Paisagismo | vb | 1,00 | 833.456,60 | 9,19% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Serviços Finais (Limpeza Geral) | vb | 1,00 | 18.757,20 | 0,21% |
|  | TOTAL SEM BDI |  |  | 7.354.478,73 | – |
|  | BDI (23,38%) |  |  | 1.716.074,81 | – |
|  | TOTAL GERAL |  |  | 9.070.553,54 | 100% |

2.1. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

### Regime de Execução

A obra será executada pelo regime de empreitada por preço global, com execução indireta, sob total responsabilidade técnica da contratada. A empresa contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, equipe técnica com responsável técnico (RT) devidamente registrado no CREA competente, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida antes do início dos serviços, conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e Resolução CONFEA nº 1.137/2023.

### Documentação Prévia ao Início das Obras

Antes da emissão da Ordem de Serviço e do início efetivo dos trabalhos, a contratada deverá providenciar e apresentar à fiscalização os seguintes documentos:

- ART de execução, devidamente recolhida junto ao CREA/MA, cobrindo a totalidade dos serviços contratados;

- Alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, quando aplicável;

- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, elaborado conforme NR-01;

- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme NR-07;

- Cronograma físico-financeiro detalhado por frente de serviço;

- Plano de implantação do canteiro de obras (layout, instalações provisórias, rotas de emergência);

- Comprovante de matrícula da obra no CEI/INSS.

### Responsabilidades da Contratada

São responsabilidades exclusivas da contratada, sem ônus adicional para a contratante:

- Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços;

- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;

- Garantir a segurança de trabalhadores, usuários e terceiros, adotando todas as medidas preventivas exigidas pela legislação de segurança e saúde no trabalho;

- Reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, obras, serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- Manter sigilo sobre informações técnicas, administrativas e financeiras da contratante;

- Cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro aprovado, comunicando formalmente qualquer necessidade de reprogramação.

### Fiscalização e Medições

A fiscalização será exercida por servidor ou profissional designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. As medições para fins de pagamento serão realizadas mensalmente, com base nas quantidades efetivamente executadas e atestadas pela fiscalização, acompanhadas de memória de cálculo e registro fotográfico georeferenciado. Nenhum serviço será medido nem pago sem o aceite formal da fiscalização. Alterações de projeto, supressões ou acréscimos somente poderão ser realizados mediante Termo Aditivo devidamente formalizado.

### Padrões de Materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, novos, dentro do prazo de validade e em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com as especificações deste Projeto Básico. Materiais com indicação de fabricante ou referência específica admitem substitutos de qualidade equivalente ou superior, mediante aprovação prévia e formal da fiscalização, acompanhada de laudo técnico comparativo. É vedada a utilização de materiais reciclados ou reaproveitados, salvo quando expressamente previsto em projeto.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades de implantação e organização do canteiro de obras, mobilização de equipes e equipamentos, instalações provisórias e documentação necessária ao início dos trabalhos. Correspondem a 4,28% do valor global (R$ 388.243,22).

### Placa de Obra

Confecção e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, dimensões mínimas conforme normativa vigente e edital, contendo todas as informações exigidas pela Lei nº 14.133/2021 e pelo concedente dos recursos. A placa deverá ser fixada em local de destaque e visibilidade, em suporte metálico com base em concreto, permanecendo durante toda a vigência contratual. Referência ORSE nº 51. Quantidade: 6,00 m².

### Administração Local

A administração local compreende os custos relativos à presença de pessoal técnico e administrativo no canteiro de obras, incluindo engenheiro(s) residente(s), encarregados, almoxarife, técnico de segurança do trabalho, auxiliares administrativos e demais profissionais necessários à gestão e controle da execução. Prazo previsto: 12 meses.

### Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

Compreende o transporte de máquinas, equipamentos e instalações de apoio desde a origem até o canteiro de obras e retorno ao término dos trabalhos. Inclui escavadeiras, motoniveladoras, compactadores, caminhões, betoneiras, andaimes e demais equipamentos previstos. Quantidade: 2 mobilizações.

### Barracão para Depósito e Escritório de Obra

Construção de barracão(ões) provisório(s) em chapa de madeira compensada destinado ao depósito de materiais e equipamentos (30 m² – SBC 012212) e ao escritório técnico-administrativo da obra (25,41 m² – ORSE 56). O escritório deverá dispor de mesa, cadeiras, armários para projetos, computador, impressora e acesso à internet. Instalação elétrica provisória conforme ABNT NBR 5410.

### Tapume Metálico

Instalação de tapume em telha metálica com altura mínima de 2,00 m ao redor de toda a área de trabalho, promovendo isolamento e proteção ao perímetro da obra, em conformidade com NR-18. Referência SINAPI 98459 (AF_03/2024). Quantidade: 574,00 m².

### Placa de Inauguração

Fornecimento e instalação de placa de inauguração em alumínio fundido, com inscrição em Braille, dimensões 0,50

× 0,70 m, conforme especificações do contratante e normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050). Referência ORSE 10360.

### Equipe de Topografia

Mobilização de equipe de topografia e levantamento planimétrico para serviços de locação da obra, controle de cotas e alinhamentos, elaboração de boletins de medição e levantamentos cadastrais durante a execução. Período: 1 mês para locação inicial e verificações periódicas.

4. DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Os serviços de demolição e retirada são exclusivos de obras de reforma e ampliação, representando 7,13% do valor global (R$ 646.543,99). Compreendem a remoção e descarte adequado de todas as estruturas, revestimentos, equipamentos e instalações existentes que serão substituídos ou que precisam ser removidos para viabilizar as novas intervenções, conforme identificação em vistoria prévia e projeto de reforma.

### Demolição de Argamassas

Demolição de argamassas de revestimento de forma manual, sem reaproveitamento, em superfícies que receberão novo tratamento. Referência SINAPI 97631 (AF_09/2023). Quantidade: 1.000,00 m².

### Demolição de Alvenaria

Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento, para abertura de vãos ou remoção de vedações comprometidas. Referência SINAPI 97622 (AF_09/2023). Quantidade: 1.500,00 ms.

### Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, nas áreas de expansão das praças. Referência SINAPI 98525 (AF_03/2024). Quantidade: 1.800,00 m².

### Demolição de Piso de Concreto

Demolição de piso de concreto simples de forma manual, sem reaproveitamento, para adequação de plataformas e instalação de novas infraestruturas. Referência SINAPI 104789 (AF_09/2023). Quantidade: 800,00 ms.

### Remoção e Bota-Fora de Aterro

Remoção e retirada, inclusive bota-fora, de aterros, entulhos e material excedente proveniente das demolições. O material deverá ser destinado a área licenciada ambientalmente. Referência SBC 020640. Quantidade: 1.250,00 ms.

### Remoção de Alambrados

Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturados por tubos de aço galvanizado com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. Referência SINAPI 104801 (AF_09/2023). Quantidade: 2.200,00 m².

### Remoção de Cobertura e Trama de Madeira

Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual, sem reaproveitamento (SINAPI 97650, AF_09/2023 – 1.937,75 m²); remoção de telhas de fibrocimento, metálicas e cerâmicas (SINAPI 97647, AF_09/2023 – 1.200,00 m²).

### Demolição de Revestimento Cerâmico

Demolição de revestimento cerâmico de piso e paredes, de forma manual, sem reaproveitamento, nas estruturas

existentes que receberão novos acabamentos. Referência SINAPI 97633 (AF_09/2023). Quantidade: 1.500,00 m².

### Remoção de Instalações Elétricas

Remoção de luminárias (SINAPI 97665, AF_09/2023 – 150 un.), cabos elétricos até 2,5 mm² (SINAPI 104792, AF_09/2023 – 5.300 m), interruptores/tomadas (SINAPI 97660, AF_09/2023 – 200 un.) e postes de ferro galvanizado (ORSE 7768 – 150 un.).

### Retirada de Piso Intertravado e Mobiliário

Retirada e remoção de piso em blocos de concreto intertravado (SBC 023285 – 4.500,00 m²); remoção de bancos de madeira (ORSE 9478 – 1.200 m) e de bancos de concreto pré-moldado (ORSE 7228 – 200 un.).

Todo o material proveniente das demolições e retiradas deverá ser destinado conforme Resolução CONAMA nº 307/2002 e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), com apresentação de manifesto de transporte de resíduos (MTR) quando exigido.

5. PRAÇA

A construção e reforma da praça pública constitui o maior grupo de serviços do empreendimento, representando 48,67% do valor global (R$ 4.415.202,93). Abrange serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, sistema de iluminação pública em LED, aparelhos de academia ao ar livre (ATI), playground e instalações hidráulicas.

  - Terraplenagem – Área: 5.880,00 m²

Os serviços de terraplenagem visam preparar a plataforma para receber os revestimentos e equipamentos previstos em projeto. Incluem: escavação e carga de material de 1ª categoria com carga em caminhões basculantes (SEINFRA C3208 – 1.176,00 ms); transporte de material excedente com caminhão basculante de 6 ms em leito natural, DMT calculada e registrada em diário de obras (SICRO3 5914314 – 273.420,00 tkm); limpeza mecanizada de camada vegetal com trator de esteiras (SEINFRA C4919 – 5.880,00 m²); regularização e compactação do subleito até 20 cm, grau mínimo 95% Proctor Normal (1/300 m² de ensaio – 5.880,00 m²); execução de base em solo estabilizado granulometricamente, compactação 100% Proctor Normal (SINAPI 96387 – 2.940,00 ms).

  - Pavimentação em Bloco Intertravado – Área: 5.880,00 m²

A pavimentação será executada em blocos de concreto intertravado, incluindo: assentamento de guia (meio- fio) em concreto pré-fabricado 100×15×13×30 cm em trecho reto, sobre berço de areia, argamassa 1:4 (2.629,04 m); aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com saibro de empréstimo (681,96 ms); transporte comercial de saibro, caminhão de 10 ms em rodovia não pavimentada, densidade 1,5 t/ms (131.241,60 tkm); execução de piso intertravado com bloco retangular 20×10×6 cm, cor natural, padrão espinha-de-peixe a 45°, resistência mínima 35 MPa (ABNT NBR 9781 – 5.880,00 m²); pintura de meio-fio com tinta branca à base de cal CH-III, duas demãos (SINAPI 102498 – 2.629,04 m).

### Sistema de Iluminação Pública – 104 Postes

O sistema de iluminação será composto por 104 postes de aço cônico h=9,00 m (SINAPI 105950, AF_04/2025), com luminárias LED COB Super 4 pétalas 100W, 6.500K, IP66, IRC≥70, vida útil mínima 50.000 h, certificação INMETRO (SBC 069304 – 104 un.). Inclui: caixas de passagem CP1-060 40×40×60 cm (ORSE 6386 – 104 un.); cabo PP Cordplast 2×2,5 mm², 450/750V (ORSE 5023 – 3.482,56 m); eletroduto flexível PVC DN 32 mm (ORSE 4278 – 1.880,00 m); aterramento com haste de cobre L=2,40 m (ORSE 3290 – 456 un.); blocos de fundação em concreto fck=25 MPa (SBC 040435 – 24,32 ms); escavação manual de vala (SINAPI 79507/005 – 24,32 ms). O cabeamento será enterrado à profundidade mínima de 0,60 m com cobertura de areia e tijolos de sinalização.

### Aparelhos de Academia ao Ar Livre (ATI)

Fornecimento e instalação de equipamentos ATI em aço galvanizado a fogo, pintura eletrostática, certificados por

organismo acreditado pelo INMETRO, fixação anti-vandal, sobre base em concreto conforme fabricante: Rotação Vertical Individual (8 un.); Paralela Dupla (8 un.); Abdominal Duplo (8 un.); Rotação Dupla Diagonal (8 un.); Elíptico Mecânico Individual (16 un.); Simulador de Caminhada Individual (8 un.).

  - Playground – Área: 606,24 m²

O playground será instalado sobre piso emborrachado anti-impacto, com delimitação por alambrado, atendendo integralmente à ABNT NBR 16071 (partes 1 a 7) e NBR 9050. Inclui: piso cimentado traço 1:5, espessura 2,0 cm (SINAPI 98679 – 606,24 m²); lastro de concreto magro mínimo 5 cm (SINAPI 96620 – 60,62 ms); piso emborrachado drenante anti-impacto 50×50×2,5 cm, borracha reciclada atóxica (606,24 m²); balanço 3 lugares (8 un.); playground em madeira plástica reciclada, colunas 9×9 cm, ferragens galvanizadas a fogo (8 un.); playground infantil em tora de eucalipto tratado com 01 casa do Tarzan, 04 balanços, 02 gangorras, 01 escorregador, 01 cavalinho, com pintura (8 cj.); cerca em alambrado h=2,00 m, arame galvanizado fio 12 BWG, malha 5×5 cm (282,48 m).

### Instalações Hidráulicas

O sistema hidráulico da praça destina-se ao abastecimento para irrigação do paisagismo, bebedouros e limpeza. Inclui: tubulação PVC soldável DN 25 mm enterrada a 0,50 m de profundidade (SINAPI 94648 –

6. QUIOSQUE

1.080,00 m); torneiras cromadas para jardim 1/2" Deca 1153C39 ou similar (ORSE 2082 – 48 un.); registros de pressão 1/2" PVC (ORSE 2048 – 16 un.); caixas em alvenaria 40×40×60 cm com lastro de brita e tampa de concreto (SEINFRA C0631 – 48 un.).

A construção dos quiosques e banheiros públicos representa 11,30% do valor global (R$ 1.024.960,21), sendo composta de dois subgrupos: Construção do Quiosque (R$ 945.858,03) e Banheiros (R$ 79.102,18). Os quiosques se destinam ao suporte das atividades nas praças públicas, com área coberta para descanso, atendimento e serviços de alimentação, dotados de completa infraestrutura civil, elétrica, hidráulica e sanitária.

### Construção do Quiosque

    - Infraestrutura

Execução das fundações em concreto armado fck=30 MPa, compreendendo: escavação manual para blocos e sapatas (SINAPI 96523 – 8,64 ms); escavação manual para viga baldrame/sapata corrida (SINAPI 96527 – 17,20 ms); alvenaria de embasamento em bloco de concreto e=20 cm (SINAPI 83518 – 86,00 ms); formas para viga baldrame em madeira serrada e=25 mm, 4 utilizações (SINAPI 96536 – 103,20 m²); armações em aço CA- 60 Ø5 mm, CA-50 Ø6,3 mm, CA-50 Ø8 mm e CA-50 Ø10 mm; concretagem de blocos e vigas baldrame fck=30 MPa (SINAPI 96555 – 37,42 ms); impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica, duas demãos (SINAPI 74106/001 – 103,20 m²).

### Superestrutura

Execução de vigas e pilares em concreto armado fck=30 MPa, compreendendo: fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm (SINAPI 92265 – 632,40 m²); armação de pilares e vigas em aço CA-60 Ø5,0 mm, CA-50 Ø8,0 mm e CA-50 Ø10,0 mm; concretagem fck=30 MPa com betoneira 600 L (SINAPI 94972 – 53,20 ms).

### Alvenaria de Vedação

Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal, 9×19×19 cm, argamassa de assentamento preparada em betoneira, em paredes com área líquida ≥ 6 m² com vãos (SINAPI 87519 – 688,00 m²); emboço/massa única traço 1:2:8 em betoneira, paredes internas (SINAPI 89173 – 1.376,00 m²); chapisco traço 1:3 com colher de pedreiro (SINAPI 87904 – 1.376,00 m²); vergas e contravergas pré-moldadas (SINAPI 93183/93194 – 60/130 m).

### Cobertura

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhado de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal (SINAPI 92541 – 184,90 m²); tesouras inteiras em madeira não aparelhada, vão 7 m (SINAPI 92549 – 10 un.); telhamento com telha cerâmica capa-canal tipo Plan (SINAPI 94445 – 184,90 m²); cumeeira emboçada com argamassa traço 1:2:9 (SINAPI 94219 – 43,00 m); rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm (SINAPI 94231 – 43,00 m); calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento 50 cm (SINAPI 94228 – 43,00 m); forro em réguas de PVC liso (SINAPI 96486 – 184,90 m²).

### Revestimento

Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 2 cm, áreas molhadas (SINAPI 87737 – 184,90 m²); lastro de concreto magro espessura 3 cm (SINAPI 95240 – 184,90 m²); revestimento cerâmico para piso 60×60 cm, ambientes 5–10 m² (SINAPI 87256 – 184,90 m²); revestimento cerâmico para parede 10×10 cm, linha cristal piscina, com argamassa AC-II e rejunte epoxi (ORSE 11175 – 76,80 m²); revestimento cerâmico para paredes internas 60×60 cm, altura inteira (SINAPI 104611 – 120,00 m²); bancada de granito cinza e=2 cm (SEINFRA C4068 – 13,00 m²).

### Esquadrias

Kit de porta de madeira frisada semi-oca 80×210 cm, padrão médio, inclusive dobradiças, fechadura e batente (SINAPI 100689 – 10 un.); soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm (SINAPI 98695 – 10,00 m); porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 16 (SINAPI 74136/001 – 32,70 m²).

### Instalações Elétricas do Quiosque

Pontos de iluminação e tomada residencial inclusive eletroduto e cabo (SINAPI 93146 – 60 un.); lâmpadas fluorescentes espiral 45W E27 (SINAPI 93045 – 20 un.); plafons E27 (ORSE 8324 – 20 un.); disjuntores monopolares DIN 10A, 20A e 40A; cabo de cobre flexível 2,5 mm² e 4 mm², eletroduto flexível PVC DN 25 mm; quadros de distribuição embutir até 12 divisões (SEINFRA C2067 – 10 un.); quadros de medição monofásica (ORSE 337 – 10 un.); aterramento de quadros (SBC 059706 – 30 un.).

### Instalações Hidráulicas do Quiosque

Rede de distribuição de água em PVC soldável DN 25 mm (SINAPI 89402 – 359,80 m) e DN 50 mm (SINAPI 94651 – 450,00 m); registros de gaveta cromados DN 32 mm (SEINFRA C2168 – 20 un.); ligação predial com hidrômetro (ORSE 6079 – 10 un.); torneiras para tanque cromadas 1/2" (SINAPI 86914 – 10 un.); pias de cozinha inox cuba simples 1,80×55 cm (SBC 200099 – 10 un.); tubulação de esgoto predial PVC DN 50 mm (SINAPI 89712 – 450,00 m); caixas de gordura PVC 300 mm (ORSE 4717 – 10 un.).

### Pintura do Quiosque

Emassamento com massa látex, duas demãos, lixamento manual (SINAPI 88497 – 1.376,00 m²); pintura látex acrílica premium, duas demãos (SINAPI 88489 – 1.376,00 m²); fundo selador acrílico, uma demão (SINAPI 88485 – 1.376,00 m²); pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (SINAPI 73739/001 – 109,00 m²). As cores deverão ser definidas pela fiscalização de acordo com o projeto arquitetônico aprovado.

### Banheiros

Os banheiros públicos integrados aos quiosques terão infraestrutura completa de fundações, alvenaria, piso cerâmico, esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, com atendimento aos requisitos de acessibilidade da ABNT NBR 9050. Inclui: fundações em concreto armado fck=25 MPa (SINAPI 95957); alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 9×19×19 cm; piso cerâmico 60×60 cm; revestimento cerâmico de paredes 20×20 cm; porta de ferro tipo grade com chapa (SINAPI 100701); janela de alumínio tipo maxim-ar 60×80 cm com vidro (SINAPI 94569); bacia sanitária em louça branca (SINAPI 95469) e bacia sanitária para PCD (SINAPI 95471); lavatórios, torneiras, sifões, registros, boias e caixas d'água 1.000 L; sistema de esgoto sanitário com fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40×2,80×1,10 m (ORSE 13038), filtro anaeróbio em concreto armado 1,00×1,00×2,00 m (ORSE 1721) e sumidouro circular pré-moldado diâmetro interno 2,38 m (SINAPI 98064); peças de apoio para deficientes em tubo inox (SEINFRA C1898).

7. QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA

A quadra de futebol de areia representa 19,22% do valor global (R$ 1.743.389,39) e compreende serviços de movimento de terra, construção de alambrado em alvenaria e tela metálica, pintura, instalações elétricas e serviços complementares esportivos.

### Movimento de Terra

Escavação mecânica de material de 1ª categoria com trator de esteiras 160 HP para conformação da caixa da quadra (SINAPI 74205/001 – 59,25 ms); lastro em areia média (SINAPI 73692 – 296,24 ms); camada drenante em areia média (SINAPI 83667 – 296,24 ms). A camada de areia superficial deverá ter espessura mínima de 40 cm, limpa, isenta de matéria orgânica, com granulometria compatível com a prática esportiva. A base drenante deverá conter pedriscos ou seixos rolados que impeçam o acúmulo de água.

### Alambrado – Estrutura de Contenção

Sistema misto de alvenaria + tela metálica galvanizada, compreendendo: alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado, argamassa 1:4 (SEINFRA C4592 – 148,12 ms); alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 9×19×19 cm, com argamassa preparada em betoneira (SINAPI 87519 – 1.629,32 m²); chapisco traço 1:3 (SINAPI 87904 – 3.258,64 m²); reboco especial 2 cm com argamassa traço 1:3 cimento/areia/Vedacit (ORSE 3318 – 3.258,64 m²); estruturas de concreto armado pilares e vigas fck=25 MPa (SINAPI 95957 – 99,10 ms); alambrado para quadra poliesportiva em tubos de aço galvanizado DIN 2440, diâmetro 2", tela de arame galvanizado fio 14 BWG, malha 5×5 cm (SINAPI 74244/001 – 444,36 m²).

### Pintura das Estruturas

Fundo selador látex PVA, uma demão (SINAPI 88483 – 3.258,64 m²); emassamento com massa látex, duas demãos (SINAPI 88497 – 3.258,64 m²); pintura látex PVA, duas demãos (SINAPI 88487 – 3.258,64 m²); pintura esmalte fosco sobre superfície metálica, duas demãos + uma demão de fundo anticorrosivo, por revólver/ar- comprimido (SINAPI 74145/001 – 888,72 m²). As cores deverão ser definidas pela fiscalização conforme projeto arquitetônico aprovado.

### Instalações Elétricas das Quadras

O sistema elétrico garantirá iluminação adequada para uso noturno com refletores LED fixados em postes de concreto. Projeto elétrico elaborado por engenheiro eletricista RT, com ART registrada: assentamento de postes de concreto 10 m, carga 1.000 daN, base concretada (SINAPI 100606 – 48 un.); refletores LED retangulares até 400W (192 un.); eletroduto rígido roscável PVC DN 25 mm (SINAPI 91863 – 1.200,00 m); cabo de cobre PP Cordplast 3×6,0 mm², 450/750V (ORSE 11753 – 1.632,00 m); haste de aterramento Coperweld 40, 3/4"×3,0 m (SBC 078171 – 48 un.); quadros de medição para 1 medidor de sobrepor (SINAPI 101946 – 8 un.); disjuntores monopolares DIN 50A (SINAPI 93659 – 8 un.).

### Serviços Complementares Esportivos

Par de traves e redes de futsal (SINAPI 103764 – 8 pares); par de postes e rede de vôlei (SINAPI 103765 – 8 pares); cabo PP 3 condutores 450/750V – 2,50 mm² (SBC 063061 – 3.440,00 m); refletores para lâmpada halógena palito 300W Bronzearte HFL3BC ou similar, incluindo lâmpada (ORSE 7722 – 192 un.).

8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Os serviços de urbanização e paisagismo representam 9,19% do valor global (R$ 833.456,60) e visam conferir ao espaço público caráter de conforto ambiental, estética urbana e acessibilidade.

### Urbanização

Aplicação de adubo NPK conforme análise de solo (SINAPI 98520 – 881,60 m²) e fornecimento e plantio de grama

esmeralda em placas (ORSE 10234 – 881,60 m²), irrigada regularmente até o completo pegamento, com manutenção preventiva até a entrega definitiva; instalação de 56 bancos pré-fabricados de concreto com encosto, dimensões 180×64×89 cm, em conformidade com ABNT NBR 9050 (SINAPI 103294); instalação de 656,00 m² de pergolados em madeira maçaranduba, angelim ou equivalente regional, tratada em autoclave, fixados com concreto (SINAPI 103314); execução de rampas de acessibilidade com inclinação máxima 8,33% (1:12), largura mínima 1,20 m, piso tátil de alerta no início e fim, conforme ABNT NBR 9050 (SBC 172882 – 24,00 m²); fornecimento e instalação de 96 bancos com encosto, comprimento 1,50 m, pé de ferro fundido e 10 réguas de madeira tratada com pintura (ORSE 2411).

### Paisagismo

O paisagismo das praças será composto por espécies vegetais adaptadas ao clima equatorial úmido do Maranhão, selecionadas para promover sombreamento, coloração e baixa manutenção. O plantio deverá seguir projeto paisagístico elaborado por Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Agrônomo habilitado. Todas as mudas deverão ser fornecidas em bom estado fitossanitário, certificadas por viveiro idôneo.

Espécies previstas: Buxinho h=0,35 m (224 un.); Dracena Vermelha ~0,70 m (160 un.); Helicônia Papagaio (200 un.); Oite ~3,00 m (32 un.); Palmeira Veitchia ~1,00 m (32 un.); Ipê Amarelo 1,00 m (64 un.); Palmeira Rabo de Raposa ~1,00 m (96 un.). Materiais de cobertura para canteiros: Argila Expandida 18 kg (360 un.); Pedra Branca nº 2 para Jardim 10 kg (520 un.); Casca de Pinus Polida Tamanho Grande 40 L (816 un.).

9. SERVIÇOS FINAIS

Ao término de todos os serviços, a contratada deverá providenciar a limpeza geral de toda a área de intervenção, compreendendo:

    - Remoção de entulhos, sobras de materiais, embalagens, argamassa e demais resíduos gerados durante a construção;

    - Varredura, lavagem e limpeza de pisos, pavimentação, mobiliário urbano, equipamentos e estruturas;

    - Destinação adequada dos resíduos de construção e demolição (RCD) conforme Resolução CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010;

    - Apresentação de manifesto de transporte de resíduos (MTR) quando exigido.

A limpeza geral cobre a área total de 5.880,00 m², conforme ORSE nº 2450. (R$ 18.757,20 – 0,21% do total geral)

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

### Normas Técnicas Aplicáveis

    - ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto;

    - ABNT NBR 7480 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado;

    - ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

    - ABNT NBR 5101 – Iluminação pública;

    - ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

    - ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação;

    - ABNT NBR 16071 – Playgrounds e equipamentos de ginástica ao ar livre;

    - DNIT – Especificações de serviço de pavimentação e terraplenagem;

    - NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

### Controle Tecnológico

A contratada é obrigada a executar e custear, durante a obra, todos os ensaios de controle tecnológico exigidos pelas normas pertinentes, incluindo:

    - Ensaios de compactação (Proctor) e CBR em frequência mínima de 1/300 m² de área compactada;

    - Ensaios de resistência à compressão do concreto (CP cilíndrico), mínimo de 1 amostra de 4 corpos de prova por 10 m³ de concreto lançado ou por betonada;

    - Ensaio de resistência dos blocos intertravados (ABNT NBR 9781), 1 amostra a cada 300 m² de pavimento;

    - Laudo de aferição dos equipamentos topográficos;

    - Os ensaios deverão ser realizados por laboratório credenciado e os laudos encaminhados à fiscalização em até 5 dias úteis após a realização.

### Gestão de Segurança do Trabalho

A contratada deverá elaborar e implementar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) antes do início dos serviços, em conformidade com as NRs vigentes. É obrigatório o fornecimento de EPI adequados a todos os trabalhadores, designação de Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme o porte da obra, e instalação de CIPA quando couber.

### Diário de Obras

A contratada é obrigada a manter Diário de Obras atualizado, em duas vias, com registros diários das atividades executadas, efetivo de mão de obra, equipamentos em operação, ocorrências relevantes, intempéries e condições climáticas. O Diário deverá ser assinado pelo responsável técnico da contratada e pelo fiscal da contratante. As entradas no Diário de Obras constituem instrumento de controle contratual e poderão ser utilizadas como prova em eventuais disputas.

### Acompanhamento e Recebimento da Obra

O recebimento provisório ocorrerá mediante vistoria realizada pela comissão de fiscalização da contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada sobre o término dos serviços. O recebimento definitivo ocorrerá após 90 (noventa) dias do recebimento provisório, condicionado à ausência de vícios ou defeitos observados no período de observação, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MACRO)

O prazo estimado para execução total dos serviços é de 12 (doze) meses corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). O cronograma físico-financeiro detalhado deverá ser apresentado pela contratada na reunião de início de obra e aprovado pela fiscalização.

| Grupo de Serviço | Mês 1-2 | Mês 3-4 | Mês 5-6 | Mês 7-9 | Mês 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços Preliminares | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Terraplenagem e Infra | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pavimentação | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Iluminação Pública | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Academia e Playground | – | – | – | ✓ | ✓ |

| Grupo de Serviço | Mês 1-2 | Mês 3-4 | Mês 5-6 | Mês 7-9 | Mês 10-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadra de Areia | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Urbanização e Paisagismo | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Serviços Finais | – | – | – | – | ✓ |

10. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá comprovar:

### Qualificação Técnico-Operacional

A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obra de construção ou reforma de praças públicas, quadras esportivas, urbanização de espaços públicos ou paisagismo urbano.

Os atestados deverão estar devidamente acompanhados das Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA competente, quando referentes a serviços de engenharia, ou de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) emitidos pelo CAU competente, quando referentes a serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos da Lei nº 12.378/2010 e da Resolução CAU/BR nº 51/2013.

### Qualificação Técnico-Profissional — Engenheiro Civil (Responsável Técnico Principal)

O licitante deverá indicar Engenheiro Civil como Responsável Técnico Principal pela execução da obra, com comprovação de aptidão técnica por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA competente, em nome do profissional, atestando execução de obra de engenharia civil de natureza e porte compatíveis com o objeto desta licitação.

O Responsável Técnico Principal deverá pertencer ao quadro permanente da licitante na data da sessão pública, comprovado por meio de um dos documentos elencados no subitem 11.4 deste instrumento. A indicação do profissional implica o compromisso de que ele acompanhará a execução dos serviços durante toda a vigência contratual, devendo qualquer substituição ser previamente aprovada pela fiscalização, mediante apresentação de profissional de qualificação equivalente ou superior.

### Responsável Técnico Complementar — Arquiteto e Urbanista (Paisagismo e Urbanização de Espaços Públicos)

    - Justificativa e Enquadramento Legal

O objeto desta licitação contempla a execução de serviços de paisagismo e urbanização de espaços públicos, compreendendo o projeto e a implantação de jardins, a arborização urbana com espécies de diferentes portes (buxinho, dracena, helicônia, oite, ipê amarelo, palmeiras), a execução de canteiros com materiais de cobertura (argila expandida, pedra branca e casca de pinus), o plantio de grama esmeralda em placas, a instalação de mobiliário urbano (bancos, pergolados de madeira) e a implantação de rampas de acessibilidade — atividades que, pela sua natureza técnica, configuram exercício da Arquitetura e Urbanismo em sua plenitude.

Nos termos da Lei nº 12.378/2010 — que regulamenta o exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo e institui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) —, o planejamento, o projeto e a execução de paisagismo, arborização urbana e espaços de uso coletivo inserem-se no campo de atuação privativo do Arquiteto e Urbanista, conforme art. 2º, incisos I a IV, da referida lei. A Resolução CAU/BR nº 51/2013, que dispõe sobre as áreas de atuação privativas e compartilhadas dos arquitetos e urbanistas, delimita expressamente como atividade desta categoria o paisagismo, a arborização e o desenho de espaços públicos urbanos.

A exigência desta especialidade não tem por finalidade restringir a competição, mas assegurar a conformidade técnica na execução das atividades que compõem o escopo de paisagismo e urbanização deste certame, em observância ao art. 2º da Lei nº 12.378/2010 e às atribuições privativas definidas pela Resolução CAU/BR nº 51/2013. Trata-se de exigência proporcional, tecnicamente justificada e compatível com o objeto, nos termos do art. 69, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e em consonância com a Súmula TCU nº 258, que veda exigências desproporcionais — e não exigências técnicas necessárias e fundamentadas, somente apresentação de cat para esse profissional.

### Documentos Exigidos para Habilitação

Para esta parcela especializada, o licitante deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos na fase de habilitação:

      - — Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CAU competente, em nome do profissional indicado, comprovando experiência em paisagismo, arborização urbana, implantação de jardins ou urbanização de espaços públicos, acompanhada de Certidão de Regularidade de Registro expedida pelo CAU competente, com validade na data de abertura da licitação, comprovando a regularidade do registro profissional do Arquiteto e Urbanista;

      - — Comprovação de vínculo profissional, mediante apresentação de ao menos um dos seguintes documentos:

- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) identificando o profissional como empregado da empresa licitante;

- Contrato de trabalho vigente;

- Contrato de prestação de serviços técnicos especializados registrado no CAU competente; ou

- Declaração de Contratação Futura, firmada pelo licitante e pelo profissional, com firma reconhecida de ambos, declarando expressamente a disponibilidade do Arquiteto e Urbanista para execução desta parcela durante toda a vigência contratual.

A não apresentação do documento previsto no item II implicará inabilitação do licitante nesta exigência, independentemente dos demais documentos apresentados.

### Responsabilidade Técnica e Registro da Obra

O Arquiteto e Urbanista indicado pelo licitante deverá, previamente ao início das atividades de paisagismo e urbanização, registrar o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU da região onde a obra está sendo executada, nos termos dos arts. 45 e 46 da Resolução CAU/BR nº 91/2014, com o recolhimento da taxa correspondente. A cópia do RRT deverá ser entregue à fiscalização antes do início de quaisquer serviços de sua competência, sendo condição para o pagamento das medições das parcelas de paisagismo e urbanização.

Nota: Não é exigida, para este Responsável Técnico Complementar, a apresentação de Certidão de Acervo de Obra (CAO) pela empresa licitante, por se tratar de atividade técnica de natureza projetual e de implantação paisagística — e não de execução de obra de engenharia civil —, sendo suficiente a comprovação técnico-profissional por meio da CAT individual do Arquiteto e Urbanista, acompanhada da respectiva Certidão de Regularidade de Registro com validade na data de abertura do certame. O CAT emitido pelo CAU equivale, para todos os fins desta licitação, à Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA para os profissionais de engenharia, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.378/2010 e do art. 27 da Lei nº 14.133/2021.

### Comprovação de Vínculo Profissional (Disposições Comuns)

Para todos os Responsáveis Técnicos exigidos neste instrumento, o vínculo com a empresa licitante deverá ser comprovado por meio de um dos seguintes documentos, em consonância com a jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos nº 2.622/2013-Plenário, nº 758/2015-Plenário e nº 1.284/2003-Plenário):

- Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), na página de identificação e na página do contrato de trabalho vigente;

- Cópia do contrato de trabalho vigente devidamente registrado;

- Cópia do contrato de prestação de serviços técnicos com firma reconhecida, registrado no CREA ou no CAU, conforme a especialidade do profissional;

- Declaração de Contratação Futura (DCF), com firma reconhecida do licitante e do profissional indicado, contendo: nome completo, número de registro no CREA ou CAU, cargo ou função a ser exercida, declaração expressa de disponibilidade durante toda a vigência contratual e ciência da vedação de indicação simultânea para outras licitações em andamento que resultem em acumulação incompatível.

Nos termos da Súmula TCU nº 263 e do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, é vedada a indicação do mesmo profissional por mais de uma empresa licitante, salvo quando se tratar de sociedade civil de profissionais técnicos. O descumprimento desta vedação acarretará a inabilitação de todos os licitantes envolvidos.

### Registro da Empresa Licitante no CREA e no CAU

    - Fundamento Legal

Em razão da natureza dual do objeto licitado — que abrange simultaneamente serviços de engenharia civil (terraplenagem, pavimentação, estruturas de concreto, instalações elétricas e hidráulicas) e serviços privativos de Arquitetura e Urbanismo (paisagismo, arborização urbana e urbanização de espaços públicos) —, a empresa licitante deverá comprovar registro ativo junto a ambos os conselhos profissionais competentes, conforme exigência fundamentada nas seguintes normas:

- Art. 59 e art. 60 da Lei nº 5.194/1966 — que condiciona o exercício de atividades de engenharia e agronomia por pessoa jurídica ao prévio registro no CREA;

- Art. 10, caput, e art. 11 da Lei nº 12.378/2010 — que estabelece que a pessoa jurídica somente poderá executar atividades de Arquitetura e Urbanismo após registro regular no CAU competente;

- Resolução CONFEA nº 1.137/2023, art. 18 — que disciplina o registro de empresas no sistema CONFEA/CREA como condição de habilitação para execução de serviços de engenharia;

- Resolução CAU/BR nº 51/2013 — que delimita as atividades privativas dos arquitetos e urbanistas e exige regularidade do registro da pessoa jurídica que as execute;

- Art. 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 — que inclui como documentação de habilitação técnica a prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente.

### Documentos Exigidos — Registro no CREA

Para comprovação do registro da empresa licitante no CREA, deverá ser apresentada:

III — Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do estado sede da empresa, com validade na data de abertura da licitação, demonstrando que a empresa está em situação regular junto ao sistema CONFEA/CREA;

IV — A referida Certidão deverá discriminar, em seu corpo ou em documento complementar emitido pelo mesmo CREA, os Responsáveis Técnicos vinculados ao registro da empresa, com a identificação de nome completo, número de registro profissional, modalidade e especialidade, de modo a confirmar que os profissionais de engenharia indicados como Responsáveis Técnicos neste certame constam no quadro técnico registrado da empresa perante o Conselho.

Caso a empresa licitante não seja sediada no Estado do Maranhão, deverá apresentar, além da certidão do CREA de origem, o visto de registro perante o CREA/MA, nos termos do art. 61 da Lei nº 5.194/1966, que condiciona a atuação em território diverso do estado sede à obtenção prévia do visto, o qual deverá estar com validade na data de abertura do certame.

### Documentos Exigidos — Registro no CAU

Para comprovação do registro da empresa licitante no CAU, deverá ser apresentada:

V — Certidão de Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CAU/BR ou pelo CAU da unidade federativa competente, com validade na data de abertura da licitação, atestando que a empresa está em situação regular junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

VI — A Certidão deverá conter, ou ser acompanhada de declaração do CAU competente, identificando os Responsáveis Técnicos vinculados ao registro da empresa no Conselho, com seus respectivos números de registro, de forma a confirmar que o Arquiteto e Urbanista indicado como Responsável Técnico Complementar para os serviços de paisagismo e urbanização integra o quadro técnico registrado da empresa perante o CAU.

Nos termos do art. 12 da Lei nº 12.378/2010, o registro da empresa no CAU somente será deferido e mantido regular enquanto a pessoa jurídica possuir, em seu quadro permanente, ao menos um Arquiteto e Urbanista com registro ativo no CAU competente, o que reforça a necessidade de que o profissional indicado nesta licitação seja, de fato, integrante do corpo técnico da empresa registrado junto ao Conselho.

### Responsáveis Técnicos no Quadro da Empresa — Exigência Vinculada

A indicação dos Responsáveis Técnicos de que tratam os itens 11.2 e 11.3 deste instrumento está diretamente vinculada à composição do quadro técnico da empresa registrado nos respectivos Conselhos. Não será aceita a indicação de profissional que:

- Não conste como Responsável Técnico no registro da empresa junto ao CREA ou ao CAU, conforme a especialidade aplicável, salvo nos casos de Declaração de Contratação Futura (DCF), hipótese em que o vínculo se formalizará após a adjudicação e antes da assinatura do contrato, devendo o profissional ser devidamente averbado junto ao Conselho competente antes da emissão da Ordem de Serviço;

- Possua registro profissional cancelado, suspenso ou com restrições que impeçam o exercício das atividades contratadas;

- Esteja indicado simultaneamente como Responsável Técnico por mais de uma empresa participante desta mesma licitação, nos termos da Súmula TCU nº 263 e do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

A comprovação da regularidade dos registros dos Responsáveis Técnicos junto ao CREA e ao CAU, bem como de seu vínculo com o quadro técnico da empresa, poderá ser verificada de ofício pela Comissão de Licitação mediante consulta aos portais eletrônicos dos respectivos Conselhos, sem prejuízo da obrigação do licitante de apresentar os documentos físicos exigidos neste instrumento.

Nota: A exigência de registro nos dois Conselhos profissionais (CREA e CAU) decorre diretamente da composição do objeto desta licitação e não representa restrição indevida à competitividade. Licitantes que executem exclusivamente serviços de engenharia civil sem o componente de paisagismo e arquitetura poderão fazê-lo mediante constituição de consórcio com empresa registrada no CAU, ou mediante subcontratação da parcela de paisagismo a empresa ou profissional devidamente habilitado, nos limites e condições fixados no edital e no art. 122 da Lei nº 14.133/2021.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 O Agente de Contratação convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada e documentos de habilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação pelo não envio.

11.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

11.3 A proposta deverá vim acompanhada dos IMPRETERIVELMENTE dos seguintes documentos:

- Planilha orçamentária ajustada ao preço final,

Planilha orçamentária ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas de serviços, contendo os seguintes campos: número sequencial do item, descrição detalhada do serviço, quantidade — que deverá coincidir exatamente com os quantitativos constantes da planilha elaborada pela Administração —, preço unitário e preço total por item e etapa.

A elaboração deverá observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Nota técnica: A alteração de quantitativos sem expressa autorização da Administração constitui irregularidade formal sujeita à desclassificação da proposta;

- Planilha de composição de quantitativos e preços unitários,

Planilha analítica de composição de quantitativos e preços unitários, expressos em moeda corrente nacional (Real

— R$), contendo valores consolidados e as respectivas composições de custos unitários que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os índices de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverá refletir a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria, especialmente no que se refere à correta incidência dos encargos trabalhistas sobre cada atividade, com discriminação clara de cada componente.

O documento deverá ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF nato-digital, acompanhado de

assinatura eletrônica válida, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020. Os preços unitários e totais apresentados deverão respeitar os limites máximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro aplicável), bem como atender ao nível de detalhamento exigido pela Súmula n.º 258 do Tribunal de Contas da União — TCU.

Nota técnica: A ausência de composições analíticas ou a apresentação de preços sem respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderá ensejar a inabilitação técnica ou a desclassificação da proposta, conforme reiterada jurisprudência do TCU.

- Cronograma físico financeiro,

Cronograma físico-financeiro elaborado com base no prazo máximo de execução estipulado pela Administração, demonstrando o planejamento de execução das etapas de serviços e os correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o período contratual.

O documento deverá ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificação clara de cada fase, os percentuais físicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma físico-financeiro integra o contrato e será utilizado como instrumento de controle de execução e medição, nos termos do art. 116 da Lei n.º 14.133/2021.

- Planilha de composição do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC,

Planilha com a composição detalhada do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra e da Curva ABC dos serviços, discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial de cálculo justificativo que demonstre, com clareza, a metodologia e os parâmetros adotados.

Na elaboração da composição do BDI, deverá ser considerado o regime tributário da empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 —, com indicação expressa dos tributos e contribuições incidentes.

A composição deverá atender às disposições da Súmula n.º 258 do TCU, que veda a inclusão de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento à jurisprudência consolidada do TCU, a licitante deverá apresentar a Curva ABC de Serviços, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra, com análise da compatibilidade dos preços adotados em relação aos valores praticados no mercado.

Para fins de verificação da exequibilidade e do equilíbrio interno da proposta, a Administração adotará, como parâmetro de análise da distribuição de descontos entre as classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referência, fundamentadas na Súmula n.º 259 do TCU e nos Acórdãos n.º 2.637/2019-Plenário e 1.977/2013-Plenário

A distribuição dos descontos por classe deverá ser coerente com o desconto global ofertado e compatível com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentração de descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensação de preços elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serão desclassificadas nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.º a 4.º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá abranger a análise individualizada dos preços unitários dos itens de Classe A, caso a Comissão de Licitação identifique desproporção entre os descontos aplicados às diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverá ser apresentado em formato digital com assinatura eletrônica.

Nota técnica I : Recomenda-se observar os Acórdãos n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-

Plenário do TCU, que consolidam os parâmetros aceitáveis para composição do BDI em obras públicas.

Nota técnica II : Fundamento: Acórdão TCU n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário, 2.622/2013-Plenário e 2.637/2019-Plenário. As faixas acima constituem parâmetros orientativos de análise pela Administração, não impedindo a apresentação de proposta com distribuição diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante demonstração técnica e documental

- Proposta ajustada ao preço final,

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informações obrigatórias: razão social, CNPJ e endereço completo da empresa; descrição precisa do objeto da licitação conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior ao fixado no Edital; local e data de emissão do documento.

A proposta deverá conter, ainda, declaração expressa de que o prazo de garantia dos serviços executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execução, pela solidez e segurança do trabalho realizado — não será inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa jurídica ou por procurador com poderes específicos para o ato, conforme disposições do Edital.

Nota técnica: A ausência de qualquer das informações elencadas ou a não observância dos prazos de validade e garantia estabelecidos em lei acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021

Aviso Legal: O não atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. A Administração se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligências complementares, sem que isso implique alteração dos documentos originalmente apresentados.

12. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma presunção de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administração é obrigada a questionar o licitante.

  - Para Obras e Serviços de Engenharia: Serão consideradas inexequíveis propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração.

  - Para Bens e Serviços em Geral: A lei não fixou um percentual, mas atos normativos infralegais e a jurisprudência do TCU indicam que há um indício de inexequibilidade para propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado.

Mesmo com esses percentuais, a presunção de inexequibilidade é relativa. Isso significa que a proposta não é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o ônus de provar que, apesar do preço baixo, sua proposta é viável. A Súmula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforçando a necessidade de dar ao licitante a chance de se defender.

Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a comprovação da exequibilidade exige, minimamente:

- Memória de cálculo detalhada dos custos unitários, com indicação de insumos, coeficientes e produtividades;

- Composição de encargos sociais compatível com o regime tributário da empresa;

- Cotações de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;

- Comprovação da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idôneos;

- Histórico de execução contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica; Demonstração de capacidade financeira mediante balanços e índices contábeis

13. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que o presente Projeto Básico e Memorial Descritivo foi elaborado com base nos levantamentos de campo, estudos técnicos preliminares e planilhas orçamentárias que integram o processo licitatório, sendo fiel à realidade das condições locais e aos preços de referência dos bancos SINAPI, SBC, ORSE e SEINFRA, na forma exigida pela Lei nº 14.133/2021 e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Governador Edison Lobão – MA, 29 de maio de 2026

### FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Engenheiro Civil CREA/MA nº 1118401719

Responsável Técnico pela Elaboração