ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: Capeamento Asfáltico e Sinalização.

LOCAL: Avenida Alegrete, entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Avenida Nei Luiz Zang, com área total de 8.392,48m².

MUNICÍPIO: Balneário Pinhal/RS.

PRAZO: 3 meses.

ÁREA: 8.392,48m².

Capeamento da Avenida Alegrete entre a Avenida Castelo Branco e Alameda Rene Luiz (Ala Leste)

- INFRAESTRUTURA URBANA

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

    - Administração local de obra

Deverá ser instalada administração local de obra, constituída por engenheiro, encarregado geral, laboratorista e auxiliar de laboratório.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

    - Implantação de placa de obra em chapa galvanizada– (3,00 x 2,00m):

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

A placa terá as seguintes medidas: 3,00m x 2,00m, e deverá ser confeccionada em chapas metálicas planas, resistente às intempéries instalada no local da obra, elevada 1,20m do solo.

    - Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos:

A Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.

A desmobilização compreenderá a retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

    - Sinalização provisória de obra

A sinalização provisória da obra inclusive o desvio do tráfego, com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra, além da sinalização provisória, deverá também ser feito o desvio de tráfego, sendo que a Contratada deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos.

    - Canteiro de obras

Deverá ser locado contêiner para canteiro de obras.

  - BASE NOVA

    - Escavação mecanizada e= 40cm

Escavar de acordo com o especificado em projeto; A escavação deve atender às exigências da NR 18.

    - Regularização e= 40cm

Regularização do subleito é o conjunto de operações que visa conformar a camada final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,40m, conferindo-lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação.

Esta especificação se aplica à regularização e compactação com equipamentos apropriados do subleito da via a ser pavimentada após a conclusão da terraplenagem. Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente. São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc.

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

    - Espalhamento de material em bota-fora

O excesso de material deverá ser espalhado nos lotes lindeiros a via de tráfego, conforme orientação da fiscalização municipal.

    - Execução de base e sub-base Macadame e= 20cm

No trecho é necessário providenciar para que a pedra britada ou rachão seja despejada em solo firme e limpo. A execução de lastro de brita ou rachão nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após o vão receber o devido apiloamento.

O lastro de pedra de mão tipo rachão deverá ser compactado mecanicamente, com espessura de 20cm (vinte centímetros). A granulometria das britas a ser utilizada deverá ser razoavelmente uniforme.

    - Execução de base e sub-base brita graduada e= 10cm

No trecho é necessário providenciar para que a pedra britada ou rachão seja despejada em solo firme e limpo. A execução de lastro de brita ou rachão nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após o vão receber o devido apiloamento.

O lastro de pedra britada deverá ser constituído por uma camada de pedra britada graduada, compactada manualmente, com espessura de 10cm (dez centímetros).

    - Transporte com caminhão basculante 14Km DMT 72 Km

O transporte para retirada do solo será realizado com caminhão basculante de 14m³ em rodovia pavimentada.

  - Meio-fio

    - Assentamento de guia meio-fio 100x15x13x30

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

  - PAVIMENTAÇÃO- CAPEAMENTO ASFÁLTICO

    - Capina manual

A pista deverá ser limpa completamente para dar início aos trabalhos de pavimentação. Deverá ser efetuada a capina manual.

    - Varredura de superfície

Após a capina manual de toda a via, deverá ser efetuada a sua varredura.

    - Imprimação com asfalto diluído (adp) tipo cm-30

Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a camada de regularização, visando promover a aderência entre esta camada e o revestimento a ser executado.

O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual.

A área imprimada deverá ser previamente varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida para a aplicação do ligante. É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo, 48 horas de aplicação do material asfáltico.

O serviço deverá seguir as especificações do DAER-ES-P 13/91.

    - Emulsão asfáltica

Deverá ser utilizado emulsão asfáltica para o serviço de imprimação.

    - Transporte de material betuminoso emulsão DMT 174Km

Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista.

O material será transportado de uma D.M.T. de 174 Km.

    - Cimento asfáltico CAP-50-70

Deverá ser utilizado cimento asfáltico CAP-50-70.

    - Transporte de material betuminoso DMT 89,7Km

Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista.

O material será transportado de uma D.M.T. de 89,7 Km.

    - Concreto Betuminoso Usinado Quente, fornecimento e execução (E= 5cm)

Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligação já executada e liberada.

O serviço deverá seguir as especificações do DAER-ES-P 16/91.

A espessura será de 5 cm, compactados de acordo com o especificado em projeto.

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: a) Material asfáltico será empregado CAP 50/70.

b) Agregados provenientes de britagem

Será executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias.

Serão efetuadas, no mínimo, duas medidas de temperatura por carga, em cada um dos itens abaixo discriminados:

        - da mistura betuminosa na saída no misturador na usina;

        - da mistura, no momento do espalhamento.

Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos:

        - Usina de asfalto;

        - Rolos compactadores lisos e com pneus;

        - Caminhões;

        - Vibroacabadora com controle eletrônico;

        - Placa Vibratória   * Rolo Tanden.

É obrigatório a execução dos Ensaios de Controle Tecnológico das obras de pavimentação asfáltica, sendo indispensável à apresentação do Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços pela empresa CONTRATADA. O Laudo Técnico deverá ser entregue antes da última medição.

O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas.

Serão feitos os seguintes ensaios:

        - Ensaio Marshall – Mistura betuminosa a quente;

        - Ensaio de equivalente em areia – solos;

        - Ensaio de granulometria do agregado;

        - Ensaio de granulometria do filler;

        - Ensaio de tração por compressão diametral – misturas betuminosas e  - Ensaio de densidade do material betuminoso.

    - Transporte de C.B.U.Q., 84,1Km

Define-se pelo transporte do C.B.U.Q., material usinado em Usina apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista.

O material será transportado de uma D.M.T. de 84,1 Km.

  - CONTROLE TÉCNOLÓGICO

    - Imprimação

      - Ensaio Marshall- mistura betuminosa a quente

O item remunera ensaio de Marshall, medidas de controle tecnológico do material da capa de rolamento. Índices mínimos de acordo com a Norma DNIT 031/2006.

    - Concreto asfáltico

      - Ensaio de controle de taxa de aplicação

Deverá ser executado ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso.

      - Ensaio grau de compactação

Deverá ser executado ensaio de controle de grau de compactação de mistura asfáltica.

      - Ensaio de porcentagem de betume

Deverá ser executado ensaio de porcentagem de betume- mistura betuminoso.

      - Ensaio de equivalente de areia

Deverá ser executado ensaio equivalente de areia.

      - Ensaio de granulometria peneiramento deverá ser executado ensaio de granulometria.

  - SINALIZAÇÃO VIÁRIA

    - Sinalização horizontal

1.6.1.1. 	Faixa de segurança

Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias são conhecidas como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos projetos. Também será executada uma sinalização horizontal demarcando o estacionamento oblíquo, conforme projetos em anexo.

A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as medidas de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,60 m, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT.

Além da faixa de segurança será executado uma faixa de 0,40m, chamada de “faixa de retenção”. Será localizada 1,65m antes da faixa de segurança, nos dois lados da faixa, conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT.

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV – Sinalização Horizontal do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

1.6.2. Sinalização vertical

1.6.2.1. 	Placa tipo R-1 – (PARE) L=50cm e placa tipo A 32b – (passagem de pedestres) L=50cm

A placa R-1 (PARE) assinala ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via/pista.

A placa deve ser instalada junto ao local onde deve ser feita a parada obrigatória.

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite.

A placa R-1 terá L=50cm.

A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação (CONTRAN).

A placa A 32b (passagem de pedestres) é uma placa de advertência. Tem a função de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuários da via. As placas de advertência (GTGT totalmente refletiva): possuem fundo amarelo, bordas e símbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito.

A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via.

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a aplicação de películas

refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite.

A placa A 32b terá L=50cm.

A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Volume II – Sinalização Vertical de Advertência do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

1.6.2.2. Suporte metálico galvanizado para placas

Deverá ser utilizado suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação – lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação.

Balneário Pinhal, 11 de novembro de 2025.

Raul Dariva Maggi

Engenheiro Civil – CREA RS 172453

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Município Balneário Pinhal/RS

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Necessidade da Administração: Capeamento asfáltico e da sinalização da Avenida Alegrete, no trecho entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua 25 de Março. Área total de 8.392,48 m² de pavimentação.

# 1.	Definição do Objeto

O presente Termo de Referência tem por objeto estabelecer as condições gerais para a contratação de empresa especializada para execução de serviços de capeamento asfáltico e sinalização viária na Avenida Alegrete, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua 25 de Março, totalizando uma área de 8.392,48 m², o objeto das contratações pretendida possui a seguinte especificação:

| Descrição | Especificação | Valor Total |
| --- | --- | --- |
| Infraestrutura - Capeamento asfáltico e da sinalização da Avenida Alegrete, no trecho entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua 25 de Março. Área total de 8.392,48 m² | Capeamento asfáltico e sinalização | R$ 1.407.463,36 |

# 2.	Fundamentação da Contratação

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de melhoria da mobilidade urbana e segurança viária, especialmente por se tratar de via de acesso relevante ao Posto de Saúde 24h do Município.

2.1.	A execução dos serviços proporcionará melhores condições de trafegabilidade, maior fluidez no trânsito, redução de transtornos à população e maior eficiência no deslocamento de serviços de emergência, atendendo ao interesse público e aos princípios da eficiência e segurança previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

# 3.	Descrição da solução como um todo

3.1.	A solução compreende a execução completa dos serviços de capeamento asfáltico e implantação de sinalização horizontal e vertical.

3.2.	A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de mão de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.

3.3.	A contratada deverá assegurar que o transporte do CBUQ ocorra em condições adequadas, preservando a temperatura, a trabalhabilidade e a qualidade final do material aplicado. A usina de produção deverá estar, preferencialmente, localizada a uma distância máxima de até 150 km do local da obra.

3.2.	O transporte deverá ser realizado em caminhões basculantes apropriados, com caçambas metálicas limpas e protegidas com lona térmica, prevenindo contaminação e perda de calor. A temperatura da massa no momento da aplicação deverá atender aos limites estabelecidos pelas normas técnicas, sendo de inteira responsabilidade da contratada o seu monitoramento durante todo o trajeto.

3.3.	Não será permitida a aplicação de massa asfáltica que apresente segregação, resfriamento excessivo ou quaisquer características que comprometam seu desempenho. A contratada deverá ainda organizar a logística de forma a garantir fluxo contínuo de fornecimento, evitando interrupções e assegurando a uniformidade do revestimento.

3.4.	A fiscalização poderá, a qualquer tempo, inspecionar as condições de transporte, verificar a temperatura da massa e a origem do material, podendo rejeitar cargas que não atendam às especificações técnicas estabelecidas, sem prejuízo das sanções cabíveis.

3.5.	A contratada deverá observar todas as normas técnicas vigentes, inclusive as relativas à segurança do trabalho.

# 4.	Requisitos da Contratação

4.1.	Os serviços possuem natureza comum, conforme definido no art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo possível a definição objetiva de padrões de desempenho e qualidade.

4.2.	A contratação será realizada mediante licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço.

4.3.	Os licitantes deverão comprovar capacidade técnica compatível com o objeto, conforme exigências de habilitação previstas no art. 62 da Lei nº 14.133/2021.

# 5.	Modelo de Execução do Objeto

5.1.	O prazo máximo para execução dos serviços será de 3 (três) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

5.2.A 	obra será considerada concluída após a execução integral dos serviços contratados, sendo emitido o Termo de Recebimento Provisório.

5.3.	Eventuais prorrogações deverão ser devidamente justificadas e aprovadas pela Administração.

# 6.	Modelo de Gestão do Contrato

6.1.		Para assegurar o acompanhamento técnico e administrativo do objeto contratado, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura designa:

- O Gestor do Contrato será o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, João Sidnei Gonçalves Roldão.

- A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura designa o servidor Marcus Vinicius Jockyman para atuar como Fiscal do Contrato.

- A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura designa o servidor Gabriel Dalbem Pontes para atuar como Fiscal da Obra.

- A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura designa o servidor Marcus Vinicius Jockyman para atuar como Fiscal Suplente da Obra.

6.2.	Os fiscais e o gestor atuarão de forma integrada, adotando as medidas necessárias para garantir a correta execução do contrato, conforme legislação vigente e normativas internas do Município.

# 7.	E Critérios de Pagamento

7.1.	O pagamento será efetuado em até 30 dias após as medições, de acordo com o cronograma físico- financeiro.

# 8.	Forma e Critérios de Seleção do Prestador de Serviço

8.1.	Conforme disposto no item 4, a seleção do contratado será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço.

# 9.	Estimativa do Valor da Contratação

9.1.	O valor estimado da contratação é de R$ 1.407.463,36 (Um milhão, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), sendo:

R$ 1.000.000,00 provenientes do repasse do Estado

R$ 407.463,36 como contrapartida do Município.

9.2.	O valor foi estimado com base em preços de mercado para serviços de mesma natureza.

# 10.	Adequação Orçamentária

10.1.	O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

0802 26 451 0410 2040 44905191000000 1500 E

Balneário Pinhal/RS, 27 de maio de 2026.

João Sidnei Gonçalves Roldão

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

Prezados Senhores:

Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.ª a nossa proposta financeira para prestação de serviços, em regime de empreitada global com fornecimento de material e mão-de-obra, visando o capeamento asfáltico e sinalização da Avenida Alegrete, entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Avenida Nei Luiz Zang, com área total de 8.392,48m², tudo de acordo com o Termo de Referência, o qual consta em anexo do presente edital.

Em consonância com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licitação;

2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologação da presente licitação, é de 60 (sessenta) dias;

3. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente proposta correrão unicamente por nossa conta;

4. Que a apresentação desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condições locais onde será executada a obra;

5. Que o preço global ofertado é de R$.........., sendo: valor da mão-de-obra R$............(.........) e valor do material R$.......(.........), conforme constantes da Planilha de Orçamento;

6. Que concordamos com as disposições do Edital, e reconhecemos ao MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório;

7. Que temos conhecimento que o MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS não aceitará cláusulas ou condições que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta.

8. Que nos propomos a cumprir com todas determinações de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determinação legal.

| Lote | Descrição | Valor material | Valor mão de obra | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Execução de capeamento asfáltico e sinalização da Avenida Alegrete, entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Avenida Nei Luiz Zang, com área total de 8.392,48m², tudo de acordo com o Termo de Referência, o qual consta em anexo do presente edital. |  |  |  |

Local, .....de........ 2026.

A proposta FINAL deverá conter, a assinatura do responsável técnico, de acordo com o que dispõe os artigos 13 e 14 da Lei Federal nº 5.194/66, que regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo.

ANEXO IV

MODELO - DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA

Objeto: Contratação de Execução de capeamento asfáltico e sinalização da Avenida Alegrete, entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Avenida Nei Luiz Zang, com área total de 8.392,48m², conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência (Anexo).

Para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, conforme disposição do referido edital, declaramos que  temos conhecimento dos locais onde serão executadas as atividades, com ciência de todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como justificativa das condições do Edital de Licitação.

Balneário Pinhal/RS, _____ de _________________ de 2026.

_____________________________

Assinatura (representante legal da empresa)

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

............................................., inscrito no CNPJ n.º .............................. por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .............................e do CPF n.º.................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

..........................................................

(Data)

...........................................................................................

(Representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº..........., sediada (endereço completo), declaro (amos), sob as penas da Lei, que estou (amos) qualificado (os) como Microempresa – ME/Empresa de Pequeno Porte – EPP, para efeito do disposto no artigo 42 ao artigo 49, da Lei Complementar nº 123/2006.

..........................................................

(data)

...........................................................................................

(Representante legal)

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ..........

Processo licitatório nº: 0086/2026

Concorrência Eletrônica nº: 0005/2026

Objeto: Execução de capeamento asfáltico e sinalização da Avenida Alegrete, entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Avenida Nei Luiz Zang, com área total de 8.392,48m², com área total de 8.392,48m², tudo de acordo com o Termo de Referência, o qual consta em anexo do presente edital.

Regime de Execução: Empreitada por preço global

O MUNICÍPIO BALNEÁRIO PINHAL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n.º 01.611.339/0001–97, com sede nesta cidade de XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo Prefeito LUIZ CEZAR DANELLI FURINI, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ....................., CNPJ/MF nº ........., com sede na cidade de ............., na Rua/Avenida ......., nº ........., bairro ........, neste ato representada pelo ........................, Sr(a). ............................, doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente instrumento particular de Contrato, constante das seguintes cláusulas, nos termos e condições a seguir definidas:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

  - O objeto do presente instrumento é a EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de capeamento asfáltico e sinalização da Avenida Alegrete, entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Avenida Nei Luiz Zang, com área total de 8.392,48m², tudo de acordo com o Termo de Referência, o qual consta em anexo do presente edital., tudo conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência.

    - O Edital da Licitação.

    - A Proposta do contratado.

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

  - O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de Serviço, expedida pela Secretaria de planejamento, na forma dos artigos 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - A vigência deste Contrato se inicia a partir da emissão de Autorização de Início pela Prefeitura Municipal de Balneário Pinhal/RS, e terá validade de 3 (três) meses, podendo ser prorrogado através de solicitação da Secretaria de Planejamento, com a devida justificativa.

  - O prazo de execução da obra é vinculado à vigência deste contrato.

- CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS:

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

  - O modelo de gestão seguirá o constante no Decreto Municipal.

3.3.	O Gestor do Contrato será o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, João Sidnei Gonçalves Roldão.

3.4.	A Secretaria Municipal Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura designa o servidor Marcus Vinicius Jockyman para atuar como Fiscal do Contrato.

3.5.	A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura designa Gabriel Dalbem Pontes para atuar como Fiscal da Obra.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO:

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA – PREÇO:

  - O valor GLOBAL da presente contratação é de R$......., sendo R$ .......... referente aos materiais e R$ ............. referente à mão de obra.

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

- CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO:

  - O pagamento será realizado através de NOTA DE EMPENHO, de acordo com o cronograma físico-financeiro, após a execução, mediante medição em vistoria realizada pela Secretaria de Planejamento, sendo procedido Termo de Verificação de cada etapa executada (após constatação de que a mesma foi executada a contento).

  - A Contratada emitirá as faturas correspondentes, que, após conferidas, serão encaminhadas à Secretaria da Fazenda para processamento e posterior pagamento. A última parcela somente será paga após a conclusão total e final da obra, que será feito através do Termo de Recebimento Definitivo da mesma, lavrado pelo Setor de Projetos.

  - O Município efetuará a Retenção Previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento), nos termos do Art. 31 da Lei 8.212/91, e mais os percentuais adicionais, quando for o caso, nos termos da Lei 10.666/03.

  - O Município efetuará a Retenção do Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), referente à mão de obra.

- CLÁUSULA SÉTIMA – REEQUILÍBRIO E REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS:

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado em 22 de janeiro de 2026.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INCN (Índice Nacional de Custo da Construção), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

  - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

  - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

  - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

  - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (se houver).

  - Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

  - comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

  - laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

  - carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

  - certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

  - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

  - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

- CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

  - Apresentar ao Setor de Projetos, antes do início da execução, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) quitada, da execução da obra objeto deste contrato.

  - A contratada deverá apresentar relatório de fotos com data a cada medição efetuada pelo fiscal da obra, incluindo um relatório de fotos antes do início da obra, sob pena da não liberação de pagamento por parte da Contratante. Juntamente a este relatório, deverá entregar um Diário de Obra.

  - Responsabilizar-se técnica e financeiramente por todos os equipamentos, ferramentas, dispositivos de sinalização e equipamentos de segurança individual incluindo todas as recomendações fornecidas pelos fabricantes, dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operação a fim de permitir sua adequada utilização.

  - Obedecer a todas as normas de segurança pertinentes aos serviços e em especial, ao disposto na NR-18.

  - Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas, conforme determina a legislação em vigor.

  - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários, no serviço sob sua responsabilidade, independente das penalidades cabíveis.

  - Participar à Fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou situação que possa impedir, em parte ou no todo, a conclusão dos serviços, em relação ao Cronograma, indicando as medidas para corrigir o problema.

  - Manter o canteiro de obras limpo, fazendo a remoção periódica de restos de materiais. O transporte do entulho fica a cargo da empreiteira. Será de responsabilidade da empresa contratada a disposição final do entulho e restos de materiais em local aprovado pela fiscalização e pelos órgãos ambientais.

  - A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas referentes à energia elétrica e água, sendo de obrigação da mesma a ligação destes serviços (se necessário) durante a execução da obra.

  - Fornecer os equipamentos de segurança do trabalho, uniformes e crachás de identificação dos prestadores de serviço.

  - A empresa deverá supervisionar e fiscalizar as atividades dos seus prestadores de serviços, através de pessoa paga às suas expensas, fornecendo ao CONTRATANTE, mensalmente, RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO.

  - A empresa deverá ressarcir o contratante de eventuais danos causados a este ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus prestadores de serviço.

  - A CONTRATADA se compromete a cumprir integralmente a legislação trabalhista, dissídios e ou acordos coletivos/individuais dos Sindicatos das Categorias as quais seus funcionários pertençam, bem como excluir o Município da responsabilização de eventuais acidentes de trabalho, indenizações ou direitos trabalhistas dos funcionários da contratada.

  - O (A) CONTRATADO(A) assume integral responsabilidade Civil, Criminal e Trabalhista por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da má execução do serviço, ora contratado, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruição.

  - Apresentação da Matrícula da obra no CEI (Cadastro específico no INSS), referente ao objeto contratado. No caso de obra que não necessite de matrícula no CEI (Cadastro Específico do INSS), a contribuição previdenciária referente à mesma será retida e recolhida pelo CONTRATANTE, sendo dispensada a apresentação da Guia de Previdência Social (GPS).

  - A contratada se abstém da contratação de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como de menores de 18 (dezoito) anos para exercer atividades noturnas, insalubres ou perigosas.

  - A CONTRATADA deverá destacar em campo específico, na NOTA FISCAL, os valores referentes às retenções obrigatórias, em especial o Imposto de Renda, em cumprimento ao Decreto Municipal n.º 35/2022 e Instrução Normativa da RFB nº 1234/2012.

  - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

  - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

  - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

- CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

  - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

  - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

  - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

  - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

  - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

  - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

  - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento do item 10.6, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

  - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

  - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

    - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

  - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

  - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- der causa à inexecução parcial do contrato;

- der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- der causa à inexecução total do contrato;

- ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

- apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

- praticar ato fraudulento na execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

    - Multa:

- moratória de 0,5% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

- compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

  - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:

  - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

  - O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos,

    - Indenizações e multas.

  - O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

  - O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

  - Quando da extinção, o fiscal ou o gestor deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

  - Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

- a garantia contratual (quando houver) prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e

- os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

  - Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado.

  - O contratante poderá ainda:

- nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

- nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES:

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  - As despesas decorrentes da presente contratação onerarão a seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura

0802 26 451 0410 2040 44905100000000 1500 O   15100.9

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO:

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet e na sua imprensa oficial.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO:

  - As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Parobé/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste   Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

Balneário Pinhal/RS,......de .........2026.

LUIZ CEZAR DANELLI FURINI

PREFEITO