PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA/MG

CNPJ.: 01.613.123/0001-60

Av. José Antônio Santana, 555 – Centro Telefax (33) 3315 7000 / 7099

# MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

## OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – AVENIDA TABAJARA – TRECHO 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – MG
OBRA: Pavimentação e Drenagem Avenida Tabajara – Trecho 04
LOCAL: Avenida Tabajara – Município de São Sebastião do Anta/MG
DATA BASE: SINAPI Julho/2025 e SEINFRA Outubro/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Henrique da Cruz Pereira – CREA MG 369064/D

# 1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo Técnico tem por finalidade estabelecer as diretrizes, especificações técnicas, critérios executivos, materiais, equipamentos, métodos construtivos e padrões de qualidade referentes à execução da obra de pavimentação, drenagem pluvial, urbanização e sinalização viária da Avenida Tabajara – Trecho 04, no município de São Sebastião do Anta/MG.

O documento complementa os projetos executivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e demais documentos integrantes do processo de execução da obra, servindo como orientação técnica para a perfeita realização dos serviços.

Todos os serviços deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas da ABNT, especificações do DNIT, DER/MG, SINAPI, SEINFRA/MG, legislações municipais vigentes, normas de segurança do trabalho e orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal.

A execução da obra deverá observar elevados padrões de qualidade, durabilidade, segurança, funcionalidade e desempenho estrutural, garantindo adequadas condições de trafegabilidade, acessibilidade, drenagem superficial e segurança viária.

# 2. OBJETIVO DA OBRA

A presente obra possui como objetivo principal promover melhorias na infraestrutura urbana da Avenida Tabajara – Trecho 04, mediante a implantação de sistema de drenagem pluvial, pavimentação com blocos intertravados, execução de meio-fio, sarjetas e sinalização viária horizontal e vertical.

As intervenções visam:

- Melhorar as condições de mobilidade urbana;

- Proporcionar maior conforto e segurança aos usuários;

- Reduzir processos erosivos e formação de enxurradas;

- Melhorar o escoamento superficial das águas pluviais;

- Aumentar a durabilidade da via;

- Reduzir custos futuros de manutenção;

- Garantir melhores condições de acessibilidade e trafegabilidade.

# 3. DISPOSIÇÕES GERAIS

A empresa executora será integralmente responsável pelo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, administração local, encargos sociais e trabalhistas necessários à perfeita execução dos serviços.

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender integralmente às normas técnicas pertinentes.

A fiscalização poderá rejeitar qualquer material ou serviço executado em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou normas vigentes.

A contratada deverá manter permanentemente a obra limpa, organizada e sinalizada, garantindo total segurança aos trabalhadores, pedestres e veículos.

Durante a execução dos serviços deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para:

- Controle de poeira;

- Controle de erosão;

- Proteção ambiental;

- Segurança do trabalho;

- Segurança viária;

- Proteção das redes existentes;

- Controle tecnológico dos materiais;

- Organização do tráfego local.

A empresa deverá disponibilizar profissionais habilitados e equipamentos compatíveis com a complexidade da obra.

# 4. SERVIÇOS PRELIMINARES

## 4.1 Instalação da Obra

Inicialmente deverão ser executados os serviços de mobilização de equipe, instalação de canteiro de obras, locação dos serviços e implantação da sinalização provisória.

A área da obra deverá ser devidamente isolada e sinalizada, evitando riscos aos usuários da via.

A contratada deverá implantar placa de identificação da obra em chapa galvanizada, conforme modelo aprovado pela fiscalização, contendo informações referentes ao empreendimento, contratante, responsável técnico e demais dados obrigatórios.

A placa deverá possuir estrutura de madeira adequadamente fixada e permanecer em perfeito estado de conservação durante toda a execução da obra.

## 4.2 Locação Topográfica

A locação dos serviços deverá ser executada por profissional habilitado, utilizando equipamentos topográficos adequados.

Deverão ser conferidas:

- Larguras da via;

- Alinhamentos;

- Declividades;

- Cotas de projeto;

- Níveis de drenagem;

- Eixos de implantação;

- Pontos de lançamento das águas pluviais.

Toda divergência entre projeto e situação de campo deverá ser comunicada imediatamente à fiscalização.

# 5. DRENAGEM PLUVIAL

## 5.1 Considerações Gerais

Os serviços de drenagem têm como finalidade captar, conduzir e direcionar adequadamente as águas pluviais superficiais, evitando alagamentos, erosões, infiltrações e danos à estrutura do pavimento.

Os dispositivos de drenagem deverão ser executados conforme projetos executivos, respeitando dimensões, declividades e níveis previstos.

## 5.2 Escavações

As escavações necessárias deverão ser executadas mecanicamente ou manualmente, conforme necessidade técnica e condições locais.

As valas deverão apresentar:

- Fundo regularizado;

- Taludes estáveis;

- Ausência de materiais orgânicos;

- Compactação adequada;

- Condições seguras de trabalho.

O material impróprio proveniente das escavações deverá ser transportado para local de bota-fora autorizado.

## 5.3 Boca de Lobo

Serão executadas bocas de lobo simples tipo A com grelha em ferro fundido, incluindo quadro, cantoneiras, escavação, reaterro e destinação do material excedente.

As bocas de lobo deverão:

- Possuir perfeito alinhamento;

- Garantir adequada captação das águas pluviais;

- Apresentar grelhas niveladas com o pavimento;

- Possuir resistência compatível com o tráfego local;

- Ser executadas com adequado acabamento superficial.

As peças metálicas deverão ser resistentes à corrosão e perfeitamente assentadas.

## 5.4 Sarjetas

As sarjetas serão executadas em concreto usinado moldado in loco, com dimensões de 30 cm de base e 10 cm de altura.

O concreto deverá apresentar resistência adequada e excelente acabamento superficial.

As sarjetas deverão garantir:

- Escoamento contínuo das águas;

- Declividade adequada;

- Integração com o meio-fio;

- Ausência de empoçamentos;

- Resistência mecânica compatível.

As juntas deverão ser executadas conforme necessidade técnica para controle de retração.

# 6. PAVIMENTAÇÃO

## 6.1 Regularização e Compactação do Subleito

Antes da execução do pavimento deverá ser realizada a regularização e compactação do subleito.

Os serviços consistem em:

- Escarificação;

- Homogeneização do solo;

- Correção de umidade;

- Nivelamento;

- Compactação mecânica.

A compactação deverá atingir o grau mínimo especificado em norma técnica, garantindo estabilidade e capacidade de suporte adequadas.

O subleito deverá apresentar superfície regular, compacta e isenta de materiais orgânicos, solos moles ou elementos inadequados.

O controle tecnológico deverá ser realizado através de ensaios de compactação e umidade.

## 6.2 Pavimento Intertravado

O revestimento da via será executado em piso intertravado com blocos sextavados de concreto nas dimensões de 25 x 25 cm e espessura de 8 cm.

Os blocos deverão ser fabricados industrialmente, atendendo às exigências de resistência mecânica, absorção e durabilidade.

A execução do pavimento deverá seguir as seguintes etapas:

- Regularização do subleito;

- Execução da camada de assentamento;

- Assentamento manual dos blocos;

- Ajustes de alinhamento;

- Rejuntamento;

- Compactação final.

Os blocos deverão apresentar:

- Uniformidade dimensional;

- Ausência de trincas;

- Excelente acabamento;

- Resistência adequada ao tráfego;

- Encaixe perfeito.

O assentamento deverá respeitar:

- Alinhamento geométrico;

- Paginação definida;

- Declividades do projeto;

- Níveis de drenagem.

Após o assentamento será executada compactação mecânica com placa vibratória adequada.

O rejuntamento deverá ser realizado com material apropriado, garantindo travamento eficiente das peças.

Não serão admitidas áreas com afundamentos, desnivelamentos ou peças soltas.

# 7. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

## 7.1 Meio-Fio

Os meios-fios serão executados em concreto pré-fabricado com dimensões de 100 x 15 x 13 x 30 cm.

As peças deverão apresentar:

- Resistência mecânica adequada;

- Acabamento uniforme;

- Geometria regular;

- Ausência de fissuras.

O assentamento deverá ser realizado sobre base adequadamente preparada, obedecendo rigorosamente alinhamentos e níveis previstos em projeto.

Os meios-fios deverão garantir confinamento lateral do pavimento intertravado e correto direcionamento das águas pluviais.

As juntas entre peças deverão apresentar perfeito acabamento.

# 8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

## 8.1 Considerações Gerais

A sinalização viária deverá atender às normas do CONTRAN, DNIT e demais legislações aplicáveis.

Os serviços têm por finalidade proporcionar segurança aos usuários da via, disciplinando o tráfego e garantindo adequada orientação visual.

## 8.2 Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal será executada mediante pintura de faixas de pedestres e áreas zebrada com tinta acrílica apropriada para pavimentação.

A aplicação deverá ocorrer sobre superfície limpa, seca e isenta de poeira ou materiais soltos.

As pinturas deverão apresentar:

- Elevada aderência;

- Boa visibilidade;

- Uniformidade de espessura;

- Resistência ao desgaste;

- Excelente acabamento.

## 8.3 Sinalização Vertical

As placas de sinalização vertical serão confeccionadas em aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I.

Os postes de sustentação deverão garantir estabilidade estrutural e durabilidade.

As placas deverão ser implantadas conforme posicionamento definido em projeto, respeitando:

- Altura regulamentar;

- Distância de segurança;

- Visibilidade dos condutores;

- Normas do CONTRAN.

# 9. CONTROLE TECNOLÓGICO

A contratada deverá realizar controle tecnológico dos materiais e serviços executados, garantindo conformidade com as especificações técnicas.

Poderão ser exigidos ensaios referentes a:

- Compactação do subleito;

- Umidade do solo;

- Resistência do concreto;

- Resistência dos blocos intertravados;

- Controle geométrico;

- Verificação de cotas e níveis;

- Controle de espessura das camadas;

- Qualidade dos materiais empregados.

Todos os custos referentes aos ensaios e controles tecnológicos serão de responsabilidade da contratada.

# 10. SEGURANÇA DO TRABALHO

A contratada deverá cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Deverão ser fornecidos e utilizados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs necessários.

A obra deverá permanecer permanentemente sinalizada, garantindo segurança para:

- Trabalhadores;

- Pedestres;

- Motoristas;

- Moradores;

- Usuários da via.

Será obrigatória a utilização de:

- Capacete;

- Colete refletivo;

- Botinas de segurança;

- Luvas;

- Óculos de proteção;

- Protetores auriculares;

- Demais equipamentos necessários.

# 11. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao término dos serviços deverá ser realizada limpeza geral da obra.

Todos os resíduos provenientes da execução deverão ser removidos e destinados adequadamente.

A área deverá ser entregue:

- Totalmente limpa;

- Sem entulhos;

- Com perfeito acabamento;

- Em plenas condições de utilização.

A contratada deverá reparar quaisquer danos causados durante a execução dos serviços.

# 12. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

As medições serão realizadas conforme efetiva execução dos serviços, observando os quantitativos previstos em planilha orçamentária.

Somente serão medidos serviços:

- Executados corretamente;

- Aprovados pela fiscalização;

- Em conformidade com os projetos;

- Dentro dos padrões de qualidade exigidos.

Serviços executados em desacordo com as especificações deverão ser refeitos sem qualquer ônus adicional para a contratante.

# 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos, especificações técnicas, normas da ABNT, orientações da fiscalização e legislações vigentes.

Qualquer alteração de projeto ou metodologia executiva somente poderá ser realizada mediante autorização formal da fiscalização e do responsável técnico.

A empresa executora será responsável pela qualidade, estabilidade, durabilidade e desempenho dos serviços executados.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, garantindo elevado padrão técnico e excelente qualidade final da obra.

O presente Memorial Descritivo Técnico integra o conjunto documental da obra de Pavimentação e Drenagem da Avenida Tabajara – Trecho 04, no município de São Sebastião do Anta/MG.

'

Bruno Henrique da Cruz Pereira Engenheiro Civil CREA MG 369.064 / D