ANEXO II

| Descrição | Un. Aquisição | Qtd. | Qt. minima a ser adquirida |
| --- | --- | --- | --- |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 13 x 0,45 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Acompanha: dispositivo de segurança; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 923.823 | 230.956. |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 20 x 0,55 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 1.239.879 | 309.970. |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 25 x 0,6 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 2.563.652 | 640.913. |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 25 x 0,7 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Acompanha: dispositivo de segurança; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 1.012.119 | 253.030. |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 25 x 0,8 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 1.416.365 | 354.091. |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 30 x 0,8 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 1.718.191 | 429.548. |
| Agulha - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: cânula em aço inoxidável, sem costura ou soldas, trefilado; Bisel: trifacetado; Canhão: para acoplamento da seringa, construído de material plástico e atóxico que obedeça código de cores para identificação do calibre, com união à cânula por adesivo centralizado, inerte; Medida: 40 x 1,2 mm; Requisito: atóxica, apirogênica, estéril; Apresentação: siliconizada externamente com protetor plástico rígido; Embalagem: embalagem individual e da caixa contendo as mesmas informações; Requisito da embalagem: embalado individualmente, com abertura asséptica, contendo dados externos identificando fabricante, método de esterilização, data de fabricação, lote, validade e registro no Ministério da Saúde.; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 1.602.434 | 400.609. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 0,5 ml / 50 UI; Agulha: fixa (integrada) de 6 mm de comprimento por 0,25 mm (31G), confeccionada em aço inoxidável, lubrificada e com bisel trifacetado ou multifacetado; Corpo: íntegro e transparente; Requisito: escala de graduação 5 UI nos traços longos e de 1 UI nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 15.700.844 | 3.925.211. |
| Lanceta - Uso: punção para coleta de sangue; Requisito: formato universal, compatível com lancetadores G-Tech; Medida: calibre 30 G com ponta triangular; Material: corpo em plástico rígido com lacre de proteção e agulha em aço inoxidável estéril; Método de esterilização: raio gama; Requisito da embalagem: conter dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | Cx - 100 - Un. | 118.907 | 29.727. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica descártavel; Material: polipropileno atóxico, apirogênico, íntegro e transparente; Volume: 1 ml; Bico: luer slip; Acompanha: agulha com acoplamento por encaixe; Medida da agulha: 13 x 0,45 mm; Requisito: escala de graduação 0,10 ml nos traços longos e de 0,01 ml nos traços curtos; Êmbolo: resíduo zero com êmbolo até a ponta; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 2.825.455 | 706.364. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 1 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer slip; Requisito: escala de graduação 0,10 ml nos traços longos e de 0,01 ml nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada de corte reto; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - Unidade | 201.642 | 50.411. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 1 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer slip; Requisito: escala de graduação 0,10 ml nos traços longos e de 0,02 ml nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada de corte reto; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - Unidade | 7.996 | 1.999. |
| Seringa - Tipo: tuberculina; Material: polipropileno atóxico, apirogênico, íntegro e transparente; Volume: 1 ml; Bico: luer slip; Acompanha: agulha com acoplamento por encaixe; Medida da agulha: 13 x 0,38; Requisito: escala de graduação 0,10 ml nos traços longos e de 0,01 ml nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - Unidade | 39.541 | 9.885. |
| Seringa - Tipo: descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico, íntegro e transparente; Volume: 60 ml; Corpo: íntegro e transparente; Forma: cilíndrica, escala em gravação visível, milimetrada e numerada; Bico: cateter central; Requisito: escala de graduação 10 ml nos traços longos e de 2 ou 1 ml nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada de corte reto; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | 1 - UNIDADE | 8.152 | 2.038. |
| Lanceta - Uso: punção para coleta de sangue; Requisito: ativado por contato, contendo dispositivo de segurança; Medida: 21 G x 1,8 mm; Material: corpo em plástico rígido e agulha em aço estéril. | Cx - 100 - Un. | 160 | 40. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 03 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer lock; Acompanha: dispositivo de segurança; Requisito: escala de graduação 0,5 ml nos traços longos e de 0,1 ml nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 5.385.170 | 1.346.293. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 05 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer lock; Acompanha: dispositivo de segurança; Requisito: escala de graduação 1,0 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 2.083.358 | 520.840. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 10 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer slip; Requisito: escala de graduação 1,0 ml nos traços longos e de 0,2 ml nos traços curtos; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 2.978.832 | 744.708. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico; Volume: 20 ml; Corpo: íntegro e transparente; Bico: luer slip; Requisito: escala de graduação 5 ml nos traços longos e de 1,0 ml nos traços curtos; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - UNIDADE | 2.842.674 | 710.669. |
| Seringa - Tipo: hipodérmica, esterilizada descartável; Material: polipropileno atóxico, apirogênico, íntegro e transparente; Volume: 03 ml; Agulha: 25 x 7 acoplada; Bico: luer lock; Acompanha: dispositivo de segurança; Requisito: escala de graduação 0,5 ml nos traços longos e de 0,1 ml nos traços curtos; Êmbolo: em formato de rolha feito em material de borracha siliconada; Requisito da embalagem: embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo dados de data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da Saúde; Dados complementares: informações complementares ao Termo de Referência. | 1 - Unidade | 325.641 | 81.410. |