ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

### (Papel timbrado da Empresa)

Processo Administrativo nº 078/2026

Pregão Eletrônico nº 023/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de 01 (um) trator agrícola, mediante recursos do Programa de Fomento ao Setor Agropecuário, conforme Ação 20ZV – RP2 e RP9, em atendimento ao Convênio Federal 920502, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMMA do município de Bataguassu/MS, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.

Validade da proposta: 60 dias

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 008.016.031 | Trator agrícola com motor no mínimo 3 cilindros com no mínimo 80 cv potência / turbo /Tração central 4x4 /Transmissão com no mínimo 12 marchas / Embreagem Duplo estágio seco/ Cabinado com ar condicionado. Refrigeração a água / capacidade do carter de no mínimo 9L / Filtro do ar Seco / Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 100 L/ Capacidade reservatório Lubrificante de no mínimo 27L Tipo de tdp independente e proporcional / Acoplamento 6 estrias / 35 mm/ Bloqueio do diferencial com acionamento mecânico. Direção tipo hidráulica e hidrostática / vazão da bomba de no mínimo 14L/min A 2000 RPM Reservátorio de Oléo de no mínimo 1,4L Bateria: Com no mínimo 12v - 100A / Motor de partida: no mínimo 12v 3,0kw / Alternador: mínimo 14v - 55A PNEU: Dianteiro: mínimo 12,4-24" R1 / Traseiros: mínimo 18,4-30" R1 FREIOS: Multidiscos banhados a óleo com acionamento hidráulico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento / Tipo alavanca PESOS: contra peso dianteiro de no mínimo 13x22 KG / Contra peso traseiro de no mínimo 8x45KG / Dimensões: Comprimento: mínimo 4.100mm Altura: mínimo 2.885mm Largura: mínimo 2.040mm OPCIONAIS: Parachoque / Proteção do cardan/carter - Freio acionamento hidraulico - tanque de combustivel auxiliar - Cilindro auxiliar - Paralamas Dianteiros. Convenio: 920502 - RECURSO FEDERAL. | UN | 1 | R$ 0,00 |
| Valor Total R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

Valor total: R$ _______________________(.....)

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO DE ENTREGA

Deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da autorização de fornecimento, prorrogáveis mediante autorização da contratante.

LOCAL DE ENTREGA

A entrega deverá ocorrer na Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, localizada na Rua Rio Paraná, 577 - Jd. Santa Maria - Bataguassu/MS, durante o horário comercial, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília)

A entrega do trator agrícola deve ser realizada por guincho, caminhão cegonha ou transporte adequado, garantindo que o veículo chegue ao destino em perfeito estado, com zero quilômetro.

A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, qualquer item entregue com avarias, defeitos ou divergências em relação ao solicitado no Termo de Referência, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação feita pela contratante

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia, a manutenção e a assistência técnica deverão obedecer às condições estabelecidas no anexo II - Termo de Referência, anexo ao Edital desta aquisição.

DECLARO, que o item constante na proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações do Edital e Termo de Referência.

Local e data

________________________________________________

Representante Legal ou Procurador do Licitante

(nome e assinatura)