MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Escola de Madeira – Tipo 2

Local: Comunidade Cigano, Zona Rural do Município de Eirunepé – AM

Interessado: Prefeitura Municipal de Eirunepé

BDI Aplicado: 28,82%

Prazo de Execução: 90 dias

Encargos Sociais: Desonerado

### 1. OBJETO

O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços e especificações técnicas para a construção de uma escola em madeira do Tipo 2, conforme os projetos e planilhas orçamentárias da Prefeitura Municipal de Eirunepé, visando atender às necessidades da Comunidade Cigano na zona rural do município.

### 2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### 2.1. Administração da Obra

Será composta por:

- Engenheiro Civil Júnior, com ART registrada no CREA e presença constante no canteiro de obras;

- Encarregado Geral de Obras, responsável pelo acompanhamento diário dos serviços.

#### 2.2. Serviços Preliminares

- Placa de identificação em lona 3x2m com estrutura de madeira;

- Limpeza manual da vegetação com enxada;

- Locação da obra com gabaritos de tábuas corridas.

#### 2.3. Movimento de Terra

- Escavação manual de valas, com remoção do solo até as cotas de projeto.

#### 2.4. Infraestrutura

- Pilares de madeira serrada (maçaranduba ou equivalente) com seção 15x15 cm e altura de 3 m.

#### 2.5. Paredes e Painéis

- Paredes em madeira com entarugamento, de acordo com o projeto arquitetônico.

#### 2.6. Cobertura

- Estrutura de cobertura com terças de madeira;

- Telhamento em telha de aço/alumínio, espessura 0,5 mm.

#### 2.7. Forro

- Forro em réguas de PVC, branco, com estrutura de fixação;

- Acabamentos com roda-forro em perfil metálico e plástico.

#### 2.8. Esquadrias

- Portas de madeira semi-ocas em diversos tamanhos (90, 80, 70 e 60 cm);

- Janelas de madeira conforme projeto arquitetônico.

#### 2.9. Pavimentação

- Piso em tábuas corridas de madeira, espessura 2,5 cm, fixadas sobre estrutura de madeira.

#### 2.10. Pintura

- Pintura com tinta látex acrílica premium, aplicação manual com duas demãos.

#### 2.11. Louças e Metais

- Vasos sanitários com caixa acoplada, lavatórios suspensos e bancadas de mármore sintético;

- Kit de acessórios cromados para os banheiros.

#### 2.12. Instalações Elétricas

- Quadro de distribuição de energia de 24 divisões;

- Eletrodutos, disjuntores, tomadas, cabos e luminárias tipo plafon LED.

#### 2.13. Instalações Hidrossanitárias

- Reservatório elevado de água com estrutura de madeira;

- Rede de esgoto com tubos PVC, conexões, caixas hidráulicas, tanque séptico e sumidouro;

- Rede de distribuição de água com tubos PVC soldáveis e conexões

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às normas da ABNT e serão de responsabilidade da contratada. A fiscalização da obra será realizada por profissional indicado pela Prefeitura Municipal. A contratada deverá apresentar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) antes do início dos serviços.