##### PROJETO: REFORMA DO HOSPITAL ROSA FABIANO FALABELLA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1.0 FINALIDADE

2.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. OBJETO

2.2. DESCRIÇÃO SUSCINTA DA OBRA

2.3. REGIME DE EXECUÇÃO

2.4. PRAZO

2.5. ABREVIATURAS

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.7. MATERIAIS

2.7.1. CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE

2.8. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

2.10. PROJETOS

2.11. DIVERGÊNCIAS

2.12. CANTEIRO DE OBRAS

3.0. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

4.0. ENTREGA DA OBRA

5.0 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

- FINALIDADE

Esta especificação técnica visa estabelecer as condições para A REFORMA DO HOSPITAL ROSA FABIANO FALABELLA.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de fax e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.

2.1. OBJETO

O objeto dessa especificação técnica visa estabelecer as condições para A REFORMA DO HOSPITAL ROSA FABIANO FALABELLA a ser executado os serviços inerentes a edificação.

2.2. MEMORIAL DESCRITIVO

A obra consistirá na REFORMA DO HOSPITAL ROSA FABIANO FALABELLA. Conforme previsão orçamentária serão considerados a renovação de itens construtivos tais como: a remoção de tinta das paredes e limpeza da superfície do piso, objetivando renovar a superfície de ambas, sendo realizada a pintura das paredes. As esquadrias serão renovadas de forma similar obedecendo o padrão previsto no orçamento.

2.3. REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

2.4. PRAZO

O prazo para execução da obra será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ a sua proposta de cronograma físico-financeiro para execução.

2.5. ABREVIATURAS

No texto destas Especificações Técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da obra

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal

LICITANTE: Empresa com a qual participará da Licitação

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

INMETRO: Instituto Nacional de Medidas

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentemente de transcrição:

- todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;

- Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de Obras do Município;

- instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

- as normas do Governo do Estado do Amazonas e de suas concessionárias de serviços públicos e as normas do CREA/AM.

2.7. MATERIAIS

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecendo às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

2.7.1 Condições de similaridade

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética a apresentação) e mesma ordem de grandeza do preço.

2.8. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços.

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra:

- Certidão Negativa de Débitos com o INSS;

- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e

- Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.

A CONTRATADA deverá empregar mão-de-obra qualificada temporária na execução dos diversos serviços.

Cabem à CONTRATADA fornecer diariamente a FISCALIZAÇÃO, a listagem diária dos operários com suas respectivas funções.

2.9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a ART referente à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços.

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição.

O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro.

2.10. PROJETOS

O projeto de arquitetura será fornecido pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT, CREA, Governo do Estado e Secretária Municipal de Obras local, prevalecerá à prescrição contida nas normas desses órgãos.

2.11. DIVERGÊNCIAS

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte prevalência:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

2.12. CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18 - 2015). A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO.

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA deverá dispor diariamente na obra um encarregado geral de obras, profissional responsável por fiscalizar e supervisionar a construção de uma determinada obra, desde o seu início até a sua conclusão. Para fim desta obra, foi previamente definido que este profissional deverá permanecer integralmente no canteiro, a fim de controlar a execução e prestar esclarecimentos à Fiscalização da CONTRATANTE. A obra não poderá ser executada se tal profissional não estiver presente no canteiro.

O cumprimento da permanência do profissional no canteiro de obras será atestado pela Fiscalização da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha integralmente do profissional na obra.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto.

Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com pregos. Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.

3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

3.1 REMOÇÃO DE TINTA PVA/ACRÍLICA

Realizar o lixamento da superfície a ser preparada;

Com o fundo/selador aplicado, realizar novo lixamento, de maneira mais leve, antes da aplicação de demão de tinta.

3.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025

Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;

Retirar o excesso de água do piso com rodo.

4 PISO

4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco

5 PINTURA

5.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de

qualquer aplicação;

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.

5.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação.

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante.

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

5.3 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;

Recuperar previamente eventuais fissuras, desagregações etc.;

Antes de iniciar a pintura, certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;

Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;

Aplicar 1ª demão de hidrofugante com trincha, broxa ou rolo de lã (deixar secar por no mínimo 6 horas);

Aplicar 2ª demão de hidrofugante com trincha, broxa ou rolo de lã (deixar secar por no mínimo 6 h);

Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);

Remover fitas após secagem.

6 ESQUADRIAS

6.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão;

Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;

Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede;

Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;

Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm;

Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón;

Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento;

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco;

Por fim, instalar os alizares em ambos os lados do vão.

6.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Marcar a posição das dobradiças;

Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças;

Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;

Parafusar as dobradiças na folha de porta;

6.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural;

Checar se os EPC necessários estão instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Quebrar o vínculo entre o batente e a vedação vertical com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la;

Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso.

6.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Antes de iniciar a remoção, verificar a estabilidade dos elementos com função estrutural;

Checar se os EPC necessários estão instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Quebrar o vínculo entre o batente e a vedação vertical com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la;

Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso.

6.5 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de alumínio ou PVC;

Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato direto do vidro com o caixilho;

Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;

Continuar o processo com as demais baguetes;

Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a entrada de água e ajudar a fixar os materiais.

6.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vão;

Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa;

Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada;

Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede;

Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;

Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.

6.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Com auxílio de chapas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do vão, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no vão a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;

Aplicar silicone em forma de cordão em todo o contorno;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no silicone;

Aparafusar a esquadria;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento.

6.8 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Com auxílio de chapas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do vão, mantendo

aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no vão a

posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;

Aplicar silicone em forma de cordão em todo o contorno;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no silicone;

Aparafusar a esquadria;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento.

6.9 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Com auxílio de chapas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do vão, mantendo

aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no vão a

posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;

Aplicar silicone em forma de cordão em todo o contorno;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no silicone;

Aparafusar a esquadria;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento.

7 SERVIOS DIVERSOS

7.1 ABRIGO ALVENARIA BLOCO CONCR P/ 2 BOTIJOES DE 13 KG

Faça uma laje ou piso de concreto de 5cm a 10cm na dimensão mínima pra 2 botijões P13: 80cm largura x 50cm profundidade e deixe 5cm de borda pra não entrar água da chuva

Levantar as paredes na altura: 80cm a 1m. Tem que ficar acima do registro do botijão e deixar a parede de trás e laterais fechadas com tijolo. Deixe aberturas de ventilação na parte de baixo e na parte de cima. Use tijolo vazado ou coloque 2 aberturas de 10x10cm em cada lado.

A frente tem que ser gradeada ou com porta de chapa perfurada, nunca porta maciça/fechada.

Cobertura com 20cm de beiral pra proteger da chuva e deixe 30cm de espaço entre o topo do botijão e a telha pra ventilar.

7.2 TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA INST EM POSTE

Fixar o transformador ao poste;

Ligar o equipamento aos cabos elétricos.

7.3 EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300MM MODELO EA400-M4

Definir local e medidas com altura ideal de 2,10m a 2,30m do chão em parede que dê direto pra área externa, longe de janela que possa puxar o ar de volta. Mínimo 1,5m;

Marcar e abrir o vão usandoUse o  gabarito do exaustor ou meça o diâmetro.

Marque o centro do furo na parede e abra o buraco: 1cm maior que o diâmetro do exaustor.

Fazer a parte elétrica;

Desligue o disjuntor antes de tudo.

Passe um cabo PP 3x1,5mm até o local.

Fixar o exausto;

Vedar e finalizar passamdo silicone ou argamassa em volta do tubo pra não entrar água e poeira.

No lado de fora: a grelha/veneziana já vem pra impedir chuva e pássaro.

Do lado de dentro: coloque a tela de proteção que vem junto.

Ligação elétrica: ligue a fase no fio Marrom/Preto, Neutro no Azul, Terra no Verde-Amarelo. Use conector e isole bem com fita.Ligue o disjuntor e teste. As venezianas tem que abrir sozinhas com o vento.

7.4 PORTA COM VIDRO BLINDEX COM AUTOMACAO 1,6x2,10m

Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de alumínio ou PVC;

Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato direto do vidro com o caixilho;

Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;

Continuar o processo com as demais baguetes;

Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a entrada de água e ajudar a fixar os materiais.

7.5 KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)

Fixar a base do motor:

Escolha o lado que o portão abre;

O motor fica do lado de dentro.Afaste 10cm da lateral do portão e 15cm do chão;

Faça uma base de concreto 20x30cm ou chapa de ferro soldada no chão;

Nivelar a base: Isso é o mais importante. Use nível.

Instalar a cremalheira:

Abra o portão todo e marque o centro da engrenagem do motor na lateral do portão;

Solde ou parafuse a primeira barra de cremalheira com 5cm de folga do chão;

Coloque uma barra de cremalheira apoiada na engrenagem e vá empurrando o portão pra marcar onde soldar a próxima.

Parte elétrica:

Desligue o disjuntor geral;

Passe eletroduto do quadro até o motor;

Coloque um disjuntor exclusivo de 10A só pro motor.

Ligar a central e configurar:

Fixe o motor na base com 4 parafusos.

Cole os ímãs na cremalheira.

Aperte o botão da central e depois o botão do controle.

Programar e testar.

7.6 TOMADA ESPECIAL PARA RAIOS-X STECK

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos tomadas (módulos);

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição)

7.7 BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,80x1,2m

Preparar o local:

Deixe o ponto de esgoto com sifão alinhado com o ralo da banheira com altura 10cm do piso.

Deixe os pontos de água quente e fria a 50cm do chão, onde vai a torneira.

Energia: Ponto 220V a 1,5m de distância da banheira, em local seco. Com DR obrigatório.

Assentar a banheira:

Use o nível nos 4 lados. A maioria já vem com pés reguláveis. Regule todos pra distribuir o peso.

Colar a saia: Se for de alvenaria, levante a parede até 5cm abaixo da borda. Deixe porta de inspeção de 40x40cm do lado do motor.

Vedação: Passe silicone entre a borda da banheira e o revestimento.

Ligações hidráulicas:

Entrada: Ligue água fria e quente no misturador.

Teste vazamento.

Saída: Conecte o ralo da banheira no sifão do esgoto.

Passe veda rosca.

Teste de estanqueidade: Tampe o ralo, encha até a boca e deixe 2 horas. Veja se pinga embaixo.

Ligação elétrica:

Desligue o disjuntor geral.

Passe fio 4mm dentro de eletroduto até a banheira.

Ligue: Fase, Neutro e Terra direto na caixa do motor.

Ligue o fio terra na estrutura metálica da banheira.

7.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE APARELHO DE RAIO-X

Circuito exclusivo direto do QG com disjuntor dimensionado pelo fabricante. Aterramento < 5 Ohms, exclusivo pro equipamento. Estabilizador pra proteger a placa e o tubo.

Ligar intertravamento da porta + sinalizador luminoso.

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo: áreas cimentadas, pisos em geral, cobertura, redes de energia, redes hidráulicas– deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

A obra será executada obedecendo a todas as prescrições contidas nas N.T. Especificações Técnicas e Métodos de Ensaio da ABNT.