ITENS PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 11/24

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DA REGIÃO DE ASSIS

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUA OXIGENADA 10VOL. 1L | 48 | FR |  |
| 2 | AGULHA DESCARTAVEL PARA ASPIRACAO 1,20 X 25 (18G) - CAIXA C/ 100 UNID AGULHA DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 1,20 mm X 25 mm (18G): BISEL SIMPLES, CANHÃO DE COR VERMELHA, PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA, PONTA ROMBA QUE DIFICULTA PENETRAÇÃO NA PELE DIMINUINDO O RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO-CORTANTES, COMPRIMENTO IDEAL PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CÂNULA SILICONIZADA PARA FACILITAR O DESLIZE DA AGULHA NO FRASCOS-AMPOLA, BISEL SIMPLES COM AFIAÇÃO ADEQUADA PARA A PERFURAÇÃO DE FRASCOS-AMPOLA E QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA NA LIMPEZA DE FERIMENTOS, CANHÃO: ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOK™, CANHÃO DE COR VERMLEHA: DIFERENCIAÇÃO DOS DEMAIS TIPOS DE AGULHAS. | 5 | CX |  |
| 3 | ALCOOL ETILICO 70 % 1 LITRO ÁLCOOL ETILICO 70%. ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO INFLAMÁVEL 70 GL - ACONDICIONADO EM FRASCO DE 1 LITRO, CONTENDO EM SEU RÓTULO, Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DO FABRICANTE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE E VALIDADE DO PRODUTO. | 200 | LT |  |
| 4 | ALGODAO HIDROFILO, BRANCO, EM CAMADAS CONTINUADA EM FORMA DE ROLO - PCT DE 500GR ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, EM CAMADAS CONTINUADAS EM FORMA DE ROLO (MANTA), PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. | 7 | PCT |  |
| 5 | APARELHO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, COM FECHO DE VELCRO APARELHO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 18 A 35 CM), COMPOSTO DE MANOMETRO ANEROIDE TIPO RELOGIO EM ESTRUTURA RESISTENTE A DESREGULAGENS FREQUENTES, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRACADEIRA COM FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG, RESOLUCAO 2MMHG, COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM NYLON, RESISTENTE, FLEXIVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM MATERIAL LIVRE DE LATEX, QUE RECEBE TRATAMENTO TERMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTENCIA E PERFEITA VEDAÇAO. | 10 | UN |  |
| 6 | ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M, 18 FIOS/CM2 100% ALGODAO CRU - PCT COM 12 UND | 80 | PCT |  |
| 7 | ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M, 18 FIOS/CM2 100% ALGODAO CRU - PCT COM 12 UND | 80 | PCT |  |
| 8 | ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M, 18 FIOS/CM2 100% ALGODAO CRU - PCT COM 12 UND | 80 | PCT |  |
| 9 | BATERIA PARA DESFIBRILADOR AUTOMATICO (DEA), JOGO COM 10 UN, PARA UTILIZACAO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA ZOLL AED PLUS | 5 | JG |  |
| 10 | BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL, N. 22, C/ CABO PLASTICO E LAMINA DE AÇO INOX, C/ SIST. DE SEGURANÇA, CAIXA C/ 10 UN | 1 | CX |  |
| 11 | CAIXA COLETORA PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS | 60 | UND |  |
| 12 | CANULA DE GUEDEL Nº3 CANULA DE GUEDEL Nº3, USO ADULTO, , CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE | 20 | UN |  |
| 13 | CANULA DE INTUBACAO N. 7.0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO - CX COM 10 UNIDADES | 3 | CX |  |
| 14 | CANULA DE INTUBACAO N. 7.5, TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO - CX COM 10 UNIDADES | 4 | CX |  |
| 15 | CANULA DE INTUBACAO N. 8, TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO - CX COM 10 UNIDADES | 4 | CX |  |
| 16 | CANULA DE INTUBACAO N. 8.5, TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO - CX COM 10 UNIDADES | 3 | CX |  |
| 17 | CANULA "YANKAUER" DE PONTA RIGIDA PARA ASPIRADOR, DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA | 10 | UND |  |
| 18 | CATETER DESCARTAVEL P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA C/ DISP. DE SEGURANCA, TAM. 22G X 25MM. CX COM 50 UNIDADES | 7 | CX |  |
| 19 | CATETER DESCARTAVEL P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA C/ DISP. DE SEGURANCA, TAM. 24G X 19MM. CX COM 50 UNIDADES | 2 | CX |  |
| 20 | CATETER NASAL TIPO OCULOS NEONATAL | 40 | UND |  |
| 21 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO | 230 | UN |  |
| 22 | CINTO ARANHA INFANTIL, P/ IMOBILIZAÇÃO EM PRANCHA, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA 100% | 10 | UND |  |
| 23 | COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, TAM. 2,10X1,40 COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO. MANTÉM O CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO; NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10M X 1,40M. | 1000 | UN |  |
| 24 | COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. O CONJUNTO FOMRA PEÇA ÚNICA COR BRANCA, COM ESPESSURA DE 1,5 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, COM PREENCHIMENTO EM E.V.A OU SIMILAR COM ESPESSURA DE 5MM | 70 | UN |  |
| 25 | COLAR CERVICAL TAMANHO PP COLAR CERVICAL TAMANHO PP | 250 | UN |  |
| 26 | COLAR CERVICAL, TAMANHO P | 300 | UN |  |
| 27 | COLAR CERVICAL, TAMANHO M | 70 | UN |  |
| 28 | CONECTOR 3 VIAS, TORNEIRINHA DE TRES VIAS, USO UNICO, PACOTE COM 50 UND | 13 | PCT |  |
| 29 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, EM FIOS 100% ALGODAO TIPO TELA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 13 FIOS, COM 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA - PACOTE COM 10 UNIDADES | 1000 | PCT |  |
| 30 | CURATIVO ESTÉRIL CIRÚRGICO, 15 CM X 30 CM. MANTA 100% ALGODÃO, MINÍMO DE 13 FIOS CURATIVO ESTÉRIL CIRÚRGICO, 15 CM X 30 CM. CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL CONSTITUÍDO DE UMA MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO ENVOLTO DE TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO, MINÍMO DE 13 FIOS. LIVRE DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, PH ENTRE 5,0 A 8,0. USO ÚNICO | 400 | UN |  |
| 31 | DIGLICONATO DE CLOROEXIDINA ALCOOLICA 0,5% C/ TENSOATIVOS, ALMOTOLIA 30 ML | 10 | FR |  |
| 32 | DIGLICONATO DE CLOROEXIDINA AQUOSA 1% - ALMOTOLIA 30ML | 10 | FR |  |
| 33 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇAO, CARDIACA DESCARTAVEL, MODELO ADULTO/INFANTIL PCT C/50 ELETRODO PARA MONITORIZAÇAO, CARDIACA DESCARTAVEL, MODELO ADULTO/INFANTIL, EMBORRACHADO, HIPOALERGENICO, COM A CAPACIDADE DE ADESAO DO ELETRODO EM PRESENÇA DE SUOR, SISTEMA PINO / CONTRA PINO DE AÇO INOX E RECOBERTO COM PRATA / CLORETO DE PRATA, GEL CONDUTOR SOLIDO DE CLORETO DE POTASSIO (NAO TRANSFERE PARA A PELE). | 15 | PCT |  |
| 34 | EQUIPO MACROGOTAS, INJETOR LATERAL EM Y A 20 CM DO CONECTOR, PCT C/ 25 UNID | 20 | PCT |  |
| 35 | ESPARADRAPO 10 X 4,5M | 25 | RL |  |
| 36 | FITA MICROPOROSA CIRURGICA HIPOALERGICA, 50MM X 10M - ROLO | 15 | RL |  |
| 37 | FITA REAGENTE PARA MENSURACAO DE GLICOSE NO SANGUE, QUIMICA ENZIMATICA, CX C/50 FITA REAGENTE PARA MENSURACAO DE GLICOSE NO SANGUE, QUIMICA ENZIMATICA, LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA EM AREA DE GLICOSE ENTRE 20 A 600MG/DL. DEVERÁ SER COMPATÍVEL AO APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE. EMBALAGEM TIPO FRASCO CONTENDO 50 FITAS. DEVEM CONSTAR DE FICHA TECNICA DO PRODUTO. FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER 20 BATERIAS PARA OS GLICOSÍMETROS. | 250 | CX |  |
| 38 | FIO GUIA AUTOCLAVAVEL PARA INTUBACAO INFANTIL - FIO GUIA EM J DE ALUMINIO FLEXIVEL | 5 | UN |  |
| 39 | GEL PARA ECG E USO COM DESFIBRILADORES - UNID 100GR GEL PARA ECG E USO COM DESLIBRILADORES - UNID 100GR | 10 | UN |  |
| 40 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA ADULTO, RETANGULAR, 25CM X 13CM X 7CM IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA ADULTO, EM ESPUMA DE POLIETILENO - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE E RADIOTRANSPARENTE; DOIS BLOCOS LATERAIS SIMETRICOS NO FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS; COM DIMENSOES DE 25CM X 13CM X 7CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA); ABERTURA BILATERAL SIMETRICA CIRCULAR CENTRALIZADA DE 10CM DE DIAMETRO; COM PLACA FIXADORA COM DIMENSOES DE 40CM X 25CM X 1CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA); SISTEMA DE FIXACAO DOS BLOCOS ATRAVES DE VELCRO COLADO; TIRANTES DE FIXACAO DA CABECA CONFECCIONADOS EM FITA DE NYLON COM 3 CM DE LARGURA; FITA COM REVESTIMENT0 IMPERMEAVEL DE MATERIAL MACIO E ANTI-ALERGICO; BLOCO E PLACA COM ACABAMENTO SINTETICO EM VINIL IMPERMEAVEL; RESISTENTE A PRODUTO DE LIMPEZA, ALCOOL, CLORO, SABAO; COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO DA COLUNA CERVICAL; EMBALADA EM PLASTICO. | 20 | UN |  |
| 41 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL, RETANGULAR, 22CM X 12CM X 7CM. IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEABILIZADO, ESPUMA DE POLIETILENO, EMBORRACHADA DE ALTA DENSIDADE E RADIOTRANSPARENTE POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULAVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A PRANCHA DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. DOIS BLOCOS LATERAIS SIMETRICOS NO FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS; COM DIMENSOES DE 22CM X 12CM X 7CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA); ABERTURA BILATERAL SIMETRICA CIRCULAR CENTRALIZADA DE 10CM DE DIAMETRO; COM PLACA FIXADORA COM DIMENSOES DE 40CM X 25CM X 1CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA); LAVÁVEL SISTEMA DE FIXACAO DOS BLOCOS ATRAVES DE VELCRO COLADO; TIRANTES DE FIXACAO DA CABECA CONFECCIONADOS EM FITA DE NYLON COM 3 CM DE LARGURA; FITA COM REVESTIMENT0 IMPERMEAVEL DE MATERIAL MACIO E ANTI-ALERGICO; BLOCO E PLACA COM ACABAMENTO SINTETICO EM VINIL IMPERMEAVEL; RESISTENTE A PRODUTO DE LIMPEZA, ALCOOL, CLORO, SABAO; COM FINALIDADE DE IMOBILIZACAO DA COLUNA CERVICAL; EMBALADA EM PLASTICO. | 10 | UN |  |
| 42 | KIT LARINGOSCOPIO ADULTO + LAMINAS MACINTOSH + CABO PARA LARINGOSCOPIO | 2 | UND |  |
| 43 | KIT PARA DRENAGEM TORÁCICA , COM FRASCO 2000L | 2 | KIT |  |
| 44 | LANCETA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, DESCARTAVEL, DISPOSITIVO DE SEGURANCA, AGULHA CALIBRE 21 G | 5000 | UN |  |
| 45 | LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTOS, TAMANHO P, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, CX C/ 100 UNID | 400 | CX |  |
| 46 | LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTOS, TAMANHO M, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, CX C/ 100 UNID | 400 | CX |  |
| 47 | LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTOS, TAMANHO G, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL, CX C/ 100 UNID | 600 | CX |  |
| 48 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA, DE BOA QUALIDADE, RETANGULAR, 3 PREGAS, C/CLIP NASAL MOLDAVEL A FACE. PCT C/50 UNIDADES MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, DE BOA QUALIDADE, DE FORMATO RETANGULAR COM 03 PREGAS HORIZONTAIS, CONFORTAVEL ANATOMICAMENTE, CONTITUIDA POR 3 CAMADAS, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (NAO TECIDO ) ISENTO DE FIBRAS DE VIDRO, QUE PROPORCIONA UMA EFICIENTE FILTRACAO BACTERIANA SUPERIOR A 99%, DOTADA DE CLIP NASAL FEITO DE ALUMINIO LEVE TEMPERADO QUE SE AMOLDA A FACE, OFERECE PROTECAO DO USUARIO, COM FILTRO ANTI EMBAÇANTE, AMORTECE O CONTATO COM O NARIZ E FORMA UMA BOLSA QUE VEDA O AR AQUECIDO ESCAPADO, REDUZINDO O EMBACAMENTO DOS OCULOS E MICROSCOPIOS, AMARRAÇÃO EM ELASTICO. | 200 | PCT |  |
| 49 | MASCARA SEMIFACIAL PFF-2. DESCARTAVEL, 6 CAMADAS, CLIP NASAL, 2 TIRAS DE ELASTICO, ATOXICA, 100% POLIPROPILENO. MÁSCARA SEMIFACIAL PFF-2, DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NÃO INFLAMÁVEL, POSSUI 6 CAMADAS, CLIP NASAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, COM DUAS TIRAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, ATÓXICA E HIPOALERGENICA. | 200 | UN |  |
| 50 | PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5V LR03 AM4, SEM MERCURIO OU CADMIO - CARTELA C/4 | 30 | CART |  |
| 51 | PILHA ALCALINA AA PEQUENA 1,5V UM-3SH AM4, SEM MERCURIO OU CADMIO - CARTELA C/4 | 10 | CART |  |
| 52 | PILHA RECARREGAVEL AA PEQUENA, CARTELA COM 4 UNID | 10 | CART |  |
| 53 | PILHA ALCALINA C LR14 1,5V, SEM MERCURIO OU CADMIO - CARTELA C/2 | 10 | CART |  |
| 54 | PROTETOR PARA QUEIMADURA 100 X 100CM | 20 | UN |  |
| 55 | SCALPE CALIBRE Nº 23 | 150 | UN |  |
| 56 | SERINGA DESCARTAVEL 1ML, SEM AGULHA, BICO LUER SLIP. | 50 | UND |  |
| 57 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML, SEM AGULHA CONEXAO LUER SLIP | 200 | UN |  |
| 58 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, SEM AGULHA CONEXAO LUER SLIP | 250 | UN |  |
| 59 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA BICO SLIP | 400 | UN |  |
| 60 | SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL TAMANHO 08 - PACOTE COM 10 UNIDADES | 2 | PCT |  |
| 61 | SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL TAMANHO 12 - PACOTE COM 10 UNIDADES | 3 | PCT |  |
| 62 | SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL TAMANHO 18 - PACOTE COM 10 UNIDADES | 4 | PCT |  |
| 63 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO G - 86,5 X 10 CM - VERDE, MOLDÁVEL, ARAMADA EM EVA. | 400 | UND |  |
| 64 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO EXG - 1,20 X 12 CM - AMARELA, MOLDÁVEL, ARAMADA, EM EVA. | 400 | UND |  |
| 65 | TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL | 10 | UND |  |
| 66 | TESOURA PARA BANDAGEM 19CM, PONTA ROMBA, EM ACO INOX | 60 | UN |  |
| 67 | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO | 10 | UND |  |
| 68 | ADRENALINA 1 MG/ML – VIA INTRAVENOSA. CX C/100 | 2 | CX |  |
| 69 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | 60 | BOLSA |  |
| 70 | SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA 500 ML | 460 | BOLSA |  |
| 71 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 5 %, 500 ML – VIA INTRAVENOSA. SISTEMA FECHADO | 80 | BOLSA |  |
| 72 | SORO RINGER C/LACTATO 500 ML | 260 | BOL |  |
| 73 | GLICOSE 50% - CAIXA COM 200 AMPOLAS DE 10ML | 6 | CX |  |