TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀLICITAÇÕES

ꢀ

TERMOꢀDEꢀREFERÊNCIA

1.ꢀCONDIÇÕESꢀGERAISꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

1.1.ꢀOꢀpresenteꢀinstrumentoꢀvisaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀempresaꢀespecializadaꢀnoꢀramoꢀdeꢀengenhariaꢀparaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀde

revitalizaçãoꢀ dosꢀ prédiosꢀ dosꢀ cartóriosꢀ eleitoraisꢀ daꢀ capital,ꢀ deꢀ acordoꢀ comꢀ aꢀ tabelaꢀ abaixo,ꢀ conformeꢀ condiçõesꢀ eꢀ exigências

estabelecidasꢀnesteꢀinstrumento.

ꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDAꢀCAPITAL

ITEM

PRÉDIO

CARTÓRIOꢀ ELETORALꢀ DAꢀ 1ªꢀ ZE/RR,ꢀ Fórumꢀ Advogadoꢀ Luizꢀ Rittlerꢀ Britoꢀ deꢀ Lucenaꢀ -ꢀ Av.ꢀ Santos

Dumontꢀnºꢀ760ꢀ-ꢀBairroꢀSãoꢀPedroꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.306-040

ꢀ

ꢀꢀ1

ꢀꢀ2

CARTÓRIOꢀ ELETORALꢀ DAꢀ 5ªꢀ ZE/RR,ꢀ Fórumꢀ Advogadoꢀ Illoꢀ Augustoꢀ dosꢀ Santosꢀ -ꢀ Av.ꢀ Nazaré

Figueiras,ꢀ2077ꢀ-ꢀBairroꢀPintolândiaꢀ-ꢀCEPꢀ69316-715

ꢀ

1.2.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdestaꢀcontrataçãoꢀsãoꢀcaracterizadosꢀcomoꢀcomuns,ꢀconformeꢀjustificativaꢀconstanteꢀdoꢀEstudoꢀTécnico

Preliminarꢀ-ꢀETP.

1.3.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀvigênciaꢀdaꢀcontrataçãoꢀéꢀdeꢀ1ꢀ(um)ꢀano,ꢀcontadoꢀdaꢀassinaturaꢀdoꢀtermoꢀcontratual,ꢀnaꢀformaꢀdoꢀartigoꢀ105ꢀdaꢀLei

n°ꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

ꢀ

2.ꢀFUNDAMENTAÇÃOꢀEꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀNECESSIDADEꢀDAꢀCONTRATAÇÃOꢀ(art.ꢀ6.º,ꢀXXIII,ꢀ'b'ꢀdaꢀLeiꢀn.ºꢀ14.133/2021)

2.1.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseꢀfundamentaꢀnaꢀnecessidadeꢀdeꢀassegurarꢀaꢀintegridadeꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀmanter

umꢀambienteꢀadequadoꢀparaꢀaꢀrealizaçãoꢀdasꢀatividadesꢀdaꢀJustiçaꢀEleitoralꢀemꢀRoraimaꢀeꢀseꢀencontraꢀpormenorizadaꢀnosꢀEstudos

TécnicosꢀPreliminaresꢀ–ꢀETP.

2.2.ꢀAꢀcontrataçãoꢀdestina-seꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviçosꢀcomunsꢀdeꢀEngenharia,ꢀcomꢀelementosꢀdeꢀreformaꢀdosꢀprédiosꢀdosꢀCartórios

EleitoraisꢀdaꢀCapitalꢀnoꢀmunícipiosꢀdeꢀBoaꢀVista-RR.

2.3.ꢀOsꢀprédiosꢀforamꢀconstruídosꢀháꢀcercaꢀdeꢀ20ꢀanos.

2.4.ꢀAsꢀintervençõesꢀdeverãoꢀmanterꢀoꢀpadrãoꢀdeꢀqualidadeꢀexistenteꢀeꢀapresentarꢀaꢀmelhorꢀpráticaꢀexecutiva,ꢀcomꢀelementosꢀque

apresenteꢀvantagensꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀeꢀcomꢀaꢀcaracterizaçãoꢀdevidamenteꢀdetalhadaꢀnasꢀplanilhas,ꢀserviçosꢀqueꢀacompanhaꢀeste

TermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

3.ꢀDESCRIÇÃOꢀDAꢀSOLUÇÃOꢀCOMOꢀUMꢀTODOꢀ(art.ꢀ6.º,ꢀXXIII,ꢀ'c'ꢀdaꢀLeiꢀn.ºꢀ14.133/2021).

3.1.ꢀAꢀsoluçãoꢀabrangeꢀaꢀexecuçãoꢀdeꢀserviçosꢀdeꢀrevitalização,ꢀmanutençãoꢀpreventivaꢀeꢀcorretiva,ꢀassimꢀcomoꢀaꢀrealizaçãoꢀde

melhoriasꢀestruturaisꢀnosꢀprédiosꢀdosꢀcartóriosꢀeleitorais,ꢀvisandoꢀaꢀgarantirꢀumꢀambienteꢀseguro,ꢀfuncionalꢀeꢀacessívelꢀparaꢀtodos

osꢀcidadãos.ꢀIssoꢀincluiꢀreparos,ꢀpintura,ꢀatualizaçãoꢀdeꢀsistemasꢀelétricosꢀeꢀhidráulicos,ꢀbemꢀcomoꢀaꢀimplementaçãoꢀdeꢀmedidas

queꢀpromovamꢀaꢀacessibilidadeꢀdeꢀpessoasꢀcomꢀdeficiência,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀnormasꢀeꢀdiretrizesꢀvigentes.

3.2.ꢀOꢀobjetoꢀcontratadoꢀdeveráꢀserꢀrealizadoꢀconformeꢀasꢀcondiçõesꢀestabelecidasꢀnesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

3.3.ꢀ Antesꢀ doꢀ inícioꢀ dosꢀ serviços,ꢀ seráꢀ realizadaꢀ umaꢀ reuniãoꢀ inicialꢀ preparatória,ꢀ comꢀ representantesꢀ daꢀ Contratada,ꢀ Fiscais

nomeadosꢀ eꢀ representantesꢀ daꢀ Contratante,ꢀ momentoꢀ emꢀ aꢀ contratadaꢀ seráꢀ orientadaꢀ sobreꢀ asꢀ rotinas,ꢀ procedimentosꢀ e

particularidadesꢀdoꢀserviçoꢀdentroꢀdasꢀdependênciasꢀdoꢀRegional.

3.4.ꢀAꢀcontratadaꢀdeveráꢀutilizarꢀasꢀtécnicasꢀaplicáveisꢀeꢀseguindoꢀasꢀnormasꢀtécnicasꢀbrasileirasꢀpertinentes,ꢀdeꢀformaꢀaꢀpropiciar

maiorꢀsegurançaꢀeꢀmodernidadeꢀquantoꢀàsꢀinstalaçõesꢀdosꢀcartóriosꢀeleitoraisꢀdoꢀinterior..

ꢀ

4

.ꢀREQUISITOSꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

.1.ꢀSustentabilidade

4

4.1.1.ꢀAlémꢀdosꢀcritériosꢀdeꢀsustentabilidadeꢀeventualmenteꢀinseridosꢀnaꢀdescriçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀdevemꢀserꢀatendidosꢀosꢀseguintes

requisitos:

4.1.1.1ꢀNosꢀtermosꢀdoꢀDecretoꢀn°ꢀ2.783,ꢀdeꢀ1998,ꢀeꢀResoluçãoꢀCONAMAꢀn°ꢀ267,ꢀdeꢀ14/11/2000,ꢀéꢀvedadaꢀaꢀofertaꢀdeꢀprodutoꢀou

equipamentoꢀqueꢀcontenhaꢀouꢀfaçaꢀusoꢀdeꢀqualquerꢀdasꢀSubstânciasꢀqueꢀDestroemꢀaꢀCamadaꢀdeꢀOzônioꢀ–ꢀSDOꢀabrangidasꢀpelo

Protocoloꢀ deꢀ Montreal,ꢀ notadamenteꢀ CFCs,ꢀ Halons,ꢀ CTCꢀ eꢀ tricloroetano,ꢀ àꢀ exceçãoꢀ dosꢀ usosꢀ essenciaisꢀ permitidosꢀ pelo

ProtocoloꢀdeꢀMontreal,ꢀconformeꢀartigoꢀ1°,ꢀparágrafoꢀúnico,ꢀdoꢀDecretoꢀn°ꢀ2.783,ꢀdeꢀ1998,ꢀeꢀartigoꢀ4°ꢀdaꢀResoluçãoꢀCONAMA

n°ꢀ267,ꢀdeꢀ14/11/2000.

4.1.1.2.ꢀAoꢀtérminoꢀdosꢀserviços,ꢀaꢀcontratadaꢀdeveráꢀremoverꢀtodoꢀentulhoꢀdecorrenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀobedecendoꢀas

regrasꢀ definidasꢀ naꢀ Resoluçãoꢀ 307ꢀ deꢀ 05ꢀ deꢀ julhoꢀ deꢀ 2002,ꢀ doꢀ CONAMAꢀ (Conselhoꢀ Nacionalꢀ doꢀ Meioꢀ Ambiente),ꢀ aꢀ qual

estabeleceꢀdiretrizes,ꢀcritériosꢀeꢀprocedimentosꢀparaꢀgestãoꢀdosꢀresíduosꢀdaꢀconstruçãoꢀcivil.

4.1.1.3.ꢀOsꢀserviçosꢀprestadosꢀpelaꢀempresaꢀcontratadaꢀdeverãoꢀfundamentar-seꢀnoꢀusoꢀracionalꢀdeꢀrecursosꢀeꢀequipamentos,ꢀde

formaꢀ aꢀ evitarꢀ eꢀ prevenirꢀ oꢀ desperdícioꢀ deꢀ insumosꢀ eꢀ materialꢀ consumidos,ꢀ bemꢀ comoꢀ aꢀ geraçãoꢀ deꢀ resíduos,ꢀ alémꢀ do

desperdícioꢀdeꢀáguaꢀeꢀconsumoꢀexcessivoꢀdeꢀenergia.ꢀSempreꢀqueꢀpossívelꢀfazerꢀusoꢀdeꢀenergiaꢀrenovável.

4.1.1.4.ꢀ Aꢀ contratadaꢀ deveráꢀ terꢀ plenoꢀ conhecimentoꢀ eꢀ seꢀ responsabilizarꢀ peloꢀ trabalhoꢀ seguroꢀ dasꢀ pessoasꢀ envolvidasꢀ no

manuseioꢀdeꢀferramentas,ꢀequipamentosꢀeꢀprodutosꢀinflamáveis,ꢀconformeꢀlegislaçãoꢀemꢀvigorꢀdoꢀMinistérioꢀdoꢀTrabalho.

4.1.1.5.ꢀ Aꢀ contratadaꢀ tambémꢀ seꢀ responsabilizaráꢀ porꢀ açõesꢀ e/ouꢀ omissõesꢀ sobreꢀ osꢀ resíduosꢀ eꢀ rejeitosꢀ sólidos,ꢀ líquidosꢀ e

derivados,ꢀnosꢀlocaisꢀdaꢀobra,ꢀremovendoꢀeꢀpromovendoꢀaꢀdevidaꢀdestinação.

4.2.ꢀSubcontratação

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 1

4.2.1.ꢀNãoꢀseráꢀadmitidaꢀsubcontratação.

4.3.ꢀGarantiaꢀdaꢀcontratação

4.3.1.ꢀAsꢀregrasꢀqueꢀserãoꢀaplicadasꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀgarantiaꢀdaꢀcontrataçãoꢀestarãoꢀdispostasꢀnoꢀtermoꢀcontratual.

4.4.ꢀVistoria

4.4.1.ꢀAꢀseuꢀcritério,ꢀosꢀinteressadosꢀparaꢀmelhorꢀformularemꢀsuasꢀpropostasꢀpoderãoꢀvistoriarꢀoꢀlocalꢀondeꢀserãoꢀrealizadosꢀos

serviços,ꢀcomoꢀformaꢀdeꢀteremꢀumaꢀmelhorꢀdimensãoꢀdosꢀtrabalhosꢀaꢀseremꢀexecutadosꢀeꢀdasꢀinterferênciasꢀaꢀseremꢀencontradas.

Issoꢀporqueꢀnãoꢀserãoꢀadmitidasꢀalegaçõesꢀfuturas,ꢀporꢀparteꢀdasꢀcontratadas,ꢀquantoꢀaꢀdesconhecimentoꢀdeꢀdetalhesꢀdosꢀserviços,

comoꢀ justificativasꢀ paraꢀ frustrarꢀ noꢀ totalꢀ ouꢀ emꢀ parteꢀ aꢀ execuçãoꢀ daꢀ obra,ꢀ bemꢀ comoꢀ auferirꢀ vantagensꢀ deꢀ preçosꢀ ouꢀ aditivos

contratuais.

4.4.2.ꢀAsꢀvistoriasꢀpoderãoꢀserꢀrealizadasꢀatéꢀ01ꢀ(um)ꢀdiaꢀantesꢀdaꢀdataꢀprevistaꢀparaꢀaberturaꢀdoꢀcertameꢀeꢀpoderãoꢀserꢀrealizadas

deꢀ segundaꢀ aꢀ sexta-feira,ꢀ noꢀ horárioꢀ dasꢀ 8:00ꢀ àsꢀ 14:00h,ꢀ eꢀ previamenteꢀ agendadaꢀ comꢀ aꢀ Seçãoꢀ deꢀ Engenharia,ꢀ Inclusãoꢀ e

Acessibilidadeꢀ -ꢀ SEIAꢀ (95)ꢀ 2121-7011,ꢀ e-mail:ꢀ seia@tre-rr.jus.br,ꢀ ouꢀ pessoalmenteꢀ naꢀ Avenidaꢀ Juscelinoꢀ Kubitschek,ꢀ nºꢀ 543,ꢀ São

Pedroꢀ–ꢀBoaꢀVistaꢀRoraimaꢀ–ꢀCEP:ꢀ69.306ꢀ–ꢀ685.

4.4.3.ꢀ Aꢀ nãoꢀ realizaçãoꢀ daꢀ vistoriaꢀ nãoꢀ poderáꢀ embasarꢀ posterioresꢀ alegaçõesꢀ deꢀ desconhecimentoꢀ dasꢀ instalações,ꢀ dúvidasꢀ ou

esquecimentosꢀ deꢀ quaisquerꢀ detalhesꢀ dosꢀ locaisꢀ daꢀ prestaçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ devendoꢀ oꢀ contratadoꢀ assumirꢀ osꢀ ônusꢀ dosꢀ serviços

decorrentes.

ꢀ

5

.ꢀMODELOꢀDEꢀEXECUÇÃOꢀDOꢀOBJETO

.1.ꢀCondiçõesꢀdeꢀexecução

5

5.1.1.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀasꢀespecificaçõesꢀconstantesꢀnesteꢀinstrumentoꢀeꢀemꢀconformidadeꢀcom

asꢀnormasꢀcorrelatasꢀdaꢀABNTꢀeꢀcomꢀoꢀCronogramaꢀFísico-Financeiro,ꢀmedianteꢀexecuçãoꢀindireta,ꢀsobꢀoꢀregimeꢀdeꢀempreitadaꢀpor

preçoꢀglobal.

5.1.1.1.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdoꢀpresenteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀforamꢀestimadosꢀemꢀR$ꢀ599.819,95ꢀ(quinhentosꢀeꢀnoventaꢀeꢀnove

milꢀoitocentosꢀeꢀdezenoveꢀreaisꢀeꢀnoventaꢀeꢀcincoꢀcentavos),ꢀobtidoꢀdaꢀplanilhaꢀorçamentariaꢀanexa,ꢀelaboradoꢀpelaꢀSeçãoꢀde

Engenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidadeꢀ-ꢀSEIAꢀcomꢀbaseꢀnasꢀcomposiçõesꢀdeꢀcustosꢀunitáriosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀou,ꢀnaꢀfaltaꢀdestas,

emꢀcomposiçõesꢀprópriasꢀutilizandoꢀinsumosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀouꢀcotaçãoꢀdeꢀpreçosꢀnoꢀmercado.

5.1.1.2.ꢀOsꢀserviçosꢀdeverãoꢀserꢀiniciadosꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀordemꢀdeꢀserviço,ꢀadmitindo-seꢀeste

prazoꢀcomoꢀoꢀtempoꢀdeꢀmobilização.

5

.1.1.3.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀnosꢀprédiosꢀdosꢀCartóriosꢀEleitorais,ꢀconformeꢀdescritosꢀnoꢀitemꢀ2,ꢀsubitemꢀ2.2.

.1.1.4.ꢀOsꢀserviçosꢀpoderãoꢀserꢀrealizadosꢀaosꢀsábados,ꢀdomingosꢀeꢀferiados,ꢀdesdeꢀqueꢀsolicitadosꢀcomꢀantecedênciaꢀmínima

5

deꢀ48ꢀ(quarentaꢀeꢀoito)ꢀhoras,ꢀdevidamenteꢀjustificadosꢀeꢀaprovadosꢀpelaꢀAdministração.

.1.1.5.ꢀOsꢀserviçosꢀdescritosꢀnoꢀpresenteꢀtermoꢀdeꢀreferênciaꢀdeverãoꢀserꢀexecutadosꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ60ꢀ(sessenta)ꢀdiasꢀcorridos

emꢀcadaꢀcartório,ꢀcontadosꢀdoꢀinícioꢀdosꢀserviçosꢀeꢀseguindoꢀoꢀcronogramaꢀfísico-financeiro.

.1.1.6.ꢀEventuaisꢀdúvidasꢀdeverãoꢀserꢀencaminhadasꢀporꢀescritoꢀàꢀfiscalização.

5

5

5.2.ꢀMateriaisꢀaꢀseremꢀdisponibilizados

5.2.1.ꢀ Paraꢀ aꢀ perfeitaꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ aꢀ Contratadaꢀ deveráꢀ disponibilizarꢀ osꢀ materiais,ꢀ equipamentos,ꢀ ferramentasꢀ e

utensíliosꢀnecessários,ꢀnasꢀquantidadesꢀestimadasꢀeꢀqualidadesꢀnecessáriosꢀparaꢀfielꢀeꢀboaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀpromovendoꢀsua

substituiçãoꢀsempreꢀqueꢀhaverꢀaꢀnecessidade.

5.3.ꢀEspecificaçãoꢀdaꢀgarantiaꢀdoꢀserviçoꢀ(art.ꢀ40,ꢀ§1º,ꢀincisoꢀIII,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021)

5.3.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀgarantiaꢀcontratualꢀdosꢀmateriaisꢀeꢀdosꢀserviços,ꢀcomplementarꢀàꢀgarantiaꢀlegal,ꢀseráꢀde,ꢀnoꢀmínimoꢀ12ꢀ(doze)

meses,ꢀcontadoꢀaꢀpartirꢀdoꢀprimeiroꢀdiaꢀútilꢀsubsequenteꢀàꢀdataꢀdoꢀrecebimentoꢀdefinitivoꢀdoꢀobjeto.

5.4.ꢀFiscalizaçãoꢀTécnica

5

1

.4.1.ꢀOꢀcontratoꢀdeveráꢀserꢀexecutadoꢀfielmenteꢀpelasꢀpartes,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀavençadasꢀeꢀasꢀnormasꢀdaꢀLeiꢀnº

4.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀeꢀcadaꢀparteꢀresponderáꢀpelasꢀconsequênciasꢀdeꢀsuaꢀinexecuçãoꢀtotalꢀouꢀparcialꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ115,

caput).

.4.2.ꢀEmꢀcasoꢀdeꢀimpedimento,ꢀordemꢀdeꢀparalisaçãoꢀouꢀsuspensãoꢀdoꢀcontrato,ꢀoꢀcronogramaꢀdeꢀexecuçãoꢀseráꢀprorrogado

automaticamenteꢀpeloꢀtempoꢀcorrespondente,ꢀanotadasꢀtaisꢀcircunstânciasꢀmedianteꢀsimplesꢀapostilaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.

5

115,ꢀ§5º).

5.4.3.ꢀ Aꢀ execuçãoꢀ doꢀ contratoꢀ deveráꢀ serꢀ acompanhadaꢀ eꢀ gerenciadaꢀ pelaꢀ comissãoꢀ deꢀ fiscalizaçãoꢀ doꢀ contrato,ꢀ ouꢀ pelos

respectivosꢀsubstitutosꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀcaput).

.4.4.ꢀ Aꢀ Comissãoꢀ deꢀ fiscalizaçãoꢀ duranteꢀ àsꢀ visitasꢀ técnicasꢀ emitiráꢀ relatórioꢀ daꢀ execuçãoꢀ contratualꢀ constandoꢀ todasꢀ as

ocorrênciasꢀrelacionadasꢀàꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§1º).

.4.5.ꢀ Aꢀ Comissãoꢀ deꢀ fiscalizaçãoꢀ informaráꢀ aꢀ seusꢀ superiores,ꢀ casoꢀ hajaꢀ qualquerꢀ anomaliaꢀ detectadaꢀ duranteꢀ suasꢀ visitas

5

5

técnicasꢀ eꢀ emꢀ tempoꢀ hábilꢀ paraꢀ aꢀ adoçãoꢀ dasꢀ medidasꢀ convenientes,ꢀ aꢀ situaçãoꢀ queꢀ demandarꢀ decisãoꢀ ouꢀ providênciaꢀ que

ultrapasseꢀsuaꢀcompetênciaꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ117,ꢀ§2º).

5.4.6.ꢀOꢀcontratadoꢀdeveráꢀmanterꢀprepostoꢀaceitoꢀpelaꢀAdministraçãoꢀnoꢀlocalꢀdaꢀobraꢀouꢀdoꢀserviçoꢀparaꢀrepresentá-loꢀna

execuçãoꢀdoꢀcontrato.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ118).

5.4.6.1.ꢀ Aꢀ indicaçãoꢀ ouꢀ aꢀ manutençãoꢀ doꢀ prepostoꢀ daꢀ empresaꢀ poderáꢀ serꢀ recusadaꢀ peloꢀ órgãoꢀ ouꢀ entidade,ꢀ desdeꢀ que

devidamenteꢀjustificada,ꢀdevendoꢀaꢀempresaꢀdesignarꢀoutroꢀparaꢀoꢀexercícioꢀdaꢀatividadeꢀ(INꢀ5,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§1º).

5.4.7.ꢀOꢀcontratadoꢀseráꢀobrigadoꢀaꢀreparar,ꢀcorrigir,ꢀremover,ꢀreconstruirꢀouꢀsubstituir,ꢀaꢀsuasꢀexpensas,ꢀnoꢀtotalꢀouꢀemꢀparte,

oꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀemꢀqueꢀseꢀverificaremꢀvícios,ꢀdefeitosꢀouꢀincorreçõesꢀresultantesꢀdeꢀsuaꢀexecuçãoꢀouꢀdeꢀmateriaisꢀnela

empregadosꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ119).

5.4.8.ꢀAꢀcontratadaꢀseráꢀresponsávelꢀpelosꢀdanosꢀcausadosꢀdiretamenteꢀàꢀAdministraçãoꢀouꢀaꢀterceirosꢀemꢀrazãoꢀdaꢀexecuçãoꢀdo

contrato,ꢀ eꢀ nãoꢀ excluiráꢀ nemꢀ reduziráꢀ essaꢀ responsabilidadeꢀ aꢀ fiscalizaçãoꢀ ouꢀ oꢀ acompanhamentoꢀ peloꢀ contratanteꢀ (Leiꢀ nº

14.133/2021,ꢀart.ꢀ120).

5.4.9.ꢀSomenteꢀoꢀcontratadoꢀseráꢀresponsávelꢀpelosꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciários,ꢀfiscaisꢀeꢀcomerciaisꢀresultantesꢀda

execuçãoꢀdoꢀcontratoꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ121,ꢀcaput).

.4.10.ꢀ Aꢀ inadimplênciaꢀ doꢀ contratadoꢀ emꢀ relaçãoꢀ aosꢀ encargosꢀ trabalhistas,ꢀ fiscaisꢀ eꢀ comerciaisꢀ nãoꢀ transferiráꢀ à

Administraçãoꢀaꢀresponsabilidadeꢀpeloꢀseuꢀpagamentoꢀeꢀnãoꢀpoderáꢀonerarꢀoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133/2021,ꢀart.ꢀ121,

Termo de Referência 1056267 SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 2

5

§

1º).

.4.11.ꢀAsꢀcomunicaçõesꢀentreꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀeꢀaꢀcontratadaꢀdevemꢀserꢀrealizadasꢀporꢀescritoꢀsempreꢀqueꢀoꢀatoꢀexigirꢀtal

formalidade,ꢀadmitindo-se,ꢀexcepcionalmente,ꢀoꢀusoꢀdeꢀmensagemꢀeletrônicaꢀparaꢀesseꢀfimꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§2º).

.4.12.ꢀOꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀrepresentanteꢀdaꢀempresaꢀparaꢀadoçãoꢀdeꢀprovidênciasꢀqueꢀdevamꢀserꢀcumpridas

deꢀimediatoꢀ(INꢀ5/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ§3º).

.4.13.ꢀApósꢀaꢀassinaturaꢀdoꢀcontratoꢀouꢀinstrumentoꢀequivalente,ꢀoꢀórgãoꢀouꢀentidadeꢀpoderáꢀconvocarꢀoꢀrepresentanteꢀda

5

5

5

empresaꢀ contratadaꢀ paraꢀ reuniãoꢀ inicialꢀ paraꢀ apresentaçãoꢀ doꢀ planoꢀ deꢀ fiscalização,ꢀ queꢀ conteráꢀ informaçõesꢀ acercaꢀ das

obrigaçõesꢀcontratuais,ꢀdosꢀmecanismosꢀdeꢀfiscalização,ꢀdasꢀestratégiasꢀparaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀdoꢀplanoꢀcomplementarꢀde

execuçãoꢀ daꢀ contratada,ꢀ quandoꢀ houver,ꢀ doꢀ métodoꢀ deꢀ aferiçãoꢀ dosꢀ resultadosꢀ eꢀ dasꢀ sançõesꢀ aplicáveis,ꢀ dentreꢀ outrosꢀ (IN

5

5

5

/2017,ꢀart.ꢀ44,ꢀ31º).

.4.14.ꢀAntesꢀdoꢀpagamentoꢀdaꢀnotaꢀfiscalꢀouꢀdaꢀfatura,ꢀdeveráꢀserꢀconsultadaꢀaꢀsituaçãoꢀdaꢀempresaꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

.4.15.ꢀSerãoꢀexigidosꢀaꢀCertidãoꢀNegativaꢀdeꢀDébitoꢀ(CND)ꢀrelativaꢀaꢀCréditosꢀTributáriosꢀFederaisꢀeꢀàꢀDívidaꢀAtivaꢀdaꢀUnião,ꢀo

CertificadoꢀdeꢀRegularidadeꢀdoꢀFGTSꢀ(CRF)ꢀeꢀaꢀCertidãoꢀNegativaꢀdeꢀDébitosꢀTrabalhistasꢀ(CNDT),ꢀcasoꢀessesꢀdocumentosꢀnão

estejamꢀcontempladosꢀnoꢀSICAF.

5.5ꢀFiscalizaçãoꢀAdministrativa

5.5.1.ꢀOꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀverificaráꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀdaꢀcontratada,ꢀacompanharáꢀo

empenho,ꢀ oꢀ pagamento,ꢀ asꢀ garantias,ꢀ asꢀ glosasꢀ eꢀ aꢀ formalizaçãoꢀ deꢀ apostilamentoꢀ eꢀ termosꢀ aditivos,ꢀ solicitandoꢀ quaisquer

documentosꢀcomprobatóriosꢀpertinentes,ꢀcasoꢀnecessárioꢀ(Art.ꢀ23,ꢀIꢀeꢀII,ꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

5.5.2.ꢀCasoꢀocorraꢀdescumprimentoꢀdasꢀobrigaçõesꢀcontratuais,ꢀoꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀatuaráꢀtempestivamenteꢀna

soluçãoꢀ doꢀ problema,ꢀ reportandoꢀ aoꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ paraꢀ queꢀ tomeꢀ asꢀ providênciasꢀ cabíveis,ꢀ quandoꢀ ultrapassarꢀ aꢀ sua

competência;ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ23,ꢀIV).

5.6ꢀGestorꢀdoꢀContrato

5.6.1.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀcoordenaráꢀaꢀatualizaçãoꢀdoꢀprocessoꢀdeꢀacompanhamentoꢀeꢀfiscalizaçãoꢀdoꢀcontratoꢀcontendoꢀtodos

osꢀregistrosꢀformaisꢀdaꢀexecuçãoꢀnoꢀhistóricoꢀdeꢀgerenciamentoꢀdoꢀcontrato,ꢀaꢀexemploꢀdaꢀordemꢀdeꢀserviço,ꢀdoꢀregistroꢀde

ocorrências,ꢀdasꢀalteraçõesꢀeꢀdasꢀprorrogaçõesꢀcontratuais,ꢀelaborandoꢀrelatórioꢀcomꢀvistasꢀàꢀverificaçãoꢀdaꢀnecessidadeꢀde

adequaçõesꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀfinsꢀdeꢀatendimentoꢀdaꢀfinalidadeꢀdaꢀadministração.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIV).

5.6.2.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀosꢀregistrosꢀrealizadosꢀpelosꢀfiscaisꢀdoꢀcontrato,ꢀdeꢀtodasꢀasꢀocorrênciasꢀrelacionadas

àꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀeꢀasꢀmedidasꢀadotadas,ꢀinformando,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀàꢀautoridadeꢀsuperiorꢀàquelasꢀqueꢀultrapassaremꢀa

suaꢀcompetência.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀII).

5.6.3.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀacompanharáꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀdaꢀcontratada,ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀempenhoꢀde

despesaꢀeꢀpagamento,ꢀeꢀanotaráꢀosꢀproblemasꢀqueꢀobstemꢀoꢀfluxoꢀnormalꢀdaꢀliquidaçãoꢀeꢀdoꢀpagamentoꢀdaꢀdespesaꢀnoꢀrelatório

deꢀriscosꢀeventuais.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀIII).

5.6.4.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ emitiráꢀ documentoꢀ comprobatórioꢀ daꢀ avaliaçãoꢀ realizadaꢀ pelosꢀ fiscaisꢀ técnico,ꢀ administrativoꢀ e

setorialꢀ quantoꢀ aoꢀ cumprimentoꢀ deꢀ obrigaçõesꢀ assumidasꢀ peloꢀ contratado,ꢀ comꢀ mençãoꢀ aoꢀ seuꢀ desempenhoꢀ naꢀ execução

contratual,ꢀbaseadoꢀnosꢀindicadoresꢀobjetivamenteꢀdefinidosꢀeꢀaferidos,ꢀeꢀaꢀeventuaisꢀpenalidadesꢀaplicadas,ꢀdevendoꢀconstar

doꢀcadastroꢀdeꢀatestoꢀdeꢀcumprimentoꢀdeꢀobrigações.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVIII).

5.6.5.ꢀOꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀtomaráꢀprovidênciasꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdeꢀprocessoꢀadministrativoꢀdeꢀresponsabilizaçãoꢀparaꢀfins

deꢀaplicaçãoꢀdeꢀsanções,ꢀaꢀserꢀconduzidoꢀpelaꢀcomissãoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀart.ꢀ158ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀouꢀpeloꢀagenteꢀou

peloꢀsetorꢀcomꢀcompetênciaꢀparaꢀtal,ꢀconformeꢀoꢀcaso.ꢀ(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀX).

5.6.6.ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ deveráꢀ elaborarꢀ relatórioꢀ finalꢀ comꢀ informaçõesꢀ sobreꢀ aꢀ consecuçãoꢀ dosꢀ objetivosꢀ queꢀ tenham

justificadoꢀ aꢀ contrataçãoꢀ eꢀ eventuaisꢀ condutasꢀ aꢀ seremꢀ adotadasꢀ paraꢀ oꢀ aprimoramentoꢀ dasꢀ atividadesꢀ daꢀ Administração.

(Decretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022,ꢀart.ꢀ21,ꢀVI).

5.6.7ꢀ Oꢀ gestorꢀ doꢀ contratoꢀ deveráꢀ enviarꢀ aꢀ documentaçãoꢀ pertinenteꢀ aoꢀ setorꢀ deꢀ contratosꢀ paraꢀ aꢀ formalizaçãoꢀ dos

procedimentosꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento,ꢀnoꢀvalorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀeꢀgestãoꢀnosꢀtermosꢀdoꢀcontrato.

5.7ꢀDemaisꢀdisposiçõesꢀaplicadasꢀàꢀfiscalização

5.7.1.ꢀ Oꢀ fiscalꢀ ouꢀ gestorꢀ doꢀ contrato,ꢀ aoꢀ verificarꢀ queꢀ houveꢀ subdimensionamentoꢀ daꢀ produtividadeꢀ pactuada,ꢀ semꢀ perdaꢀ da

qualidadeꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀdeveráꢀcomunicarꢀàꢀautoridadeꢀresponsávelꢀparaꢀqueꢀestaꢀpromovaꢀaꢀadequaçãoꢀcontratualꢀà

produtividadeꢀefetivamenteꢀrealizada,ꢀrespeitando-seꢀosꢀlimitesꢀdeꢀalteraçãoꢀdosꢀvaloresꢀcontratuaisꢀprevistosꢀnoꢀartigoꢀ124ꢀdaꢀLei

nºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021.

5.7.2.ꢀAꢀconformidadeꢀdoꢀmaterialꢀaꢀserꢀutilizadoꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdeveráꢀserꢀverificadaꢀjuntamenteꢀcomꢀoꢀdocumentoꢀdas

Contratadasꢀ queꢀ contenhaꢀ aꢀ relaçãoꢀ detalhadaꢀ dosꢀ mesmos,ꢀ deꢀ acordoꢀ comꢀ oꢀ estabelecidoꢀ nesteꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ eꢀ na

proposta,ꢀinformandoꢀasꢀrespectivasꢀquantidadesꢀeꢀespecificaçõesꢀtécnicas,ꢀtaisꢀcomo:ꢀmarca,ꢀqualidadeꢀeꢀformaꢀdeꢀuso.

ꢀ

6

.ꢀCRITÉRIOSꢀDOꢀRECEBIMENTOꢀEꢀPAGAMENTO

.1.ꢀDoꢀrecebimento

6

6.1.1.ꢀ Aoꢀ finalꢀ deꢀ cadaꢀ etapaꢀ daꢀ execuçãoꢀ contratual,ꢀ conformeꢀ previstoꢀ noꢀ Cronogramaꢀ Físico-Financeiro,ꢀ oꢀ Contratado

apresentaráꢀaꢀmediçãoꢀpréviaꢀdosꢀserviçosꢀexecutadosꢀnoꢀperíodo,ꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanilhaꢀeꢀmemóriaꢀdeꢀcálculoꢀdetalhada.

6.1.2.ꢀUmaꢀetapaꢀseráꢀconsideradaꢀefetivamenteꢀconcluídaꢀquandoꢀosꢀserviçosꢀprevistosꢀparaꢀaquelaꢀetapa,ꢀnoꢀCronogramaꢀFísico-

Financeiro,ꢀestiveremꢀexecutadosꢀemꢀsuaꢀtotalidade.

6.1.3.ꢀ Oꢀ contratadoꢀ tambémꢀ apresentará,ꢀ aꢀ cadaꢀ medição,ꢀ osꢀ documentosꢀ comprobatóriosꢀ daꢀ procedênciaꢀ legalꢀ dosꢀ produtosꢀ e

subprodutosꢀflorestaisꢀutilizadosꢀnaquelaꢀetapaꢀdaꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀquandoꢀforꢀoꢀcaso.

6.1.4.ꢀ Osꢀ serviçosꢀ serãoꢀ recebidosꢀ provisoriamente,ꢀ noꢀ prazoꢀ deꢀ 10ꢀ (dez)ꢀ dias,ꢀ pelosꢀ fiscaisꢀ técnicoꢀ eꢀ administrativo,ꢀ mediante

termosꢀdetalhados,ꢀquandoꢀverificadoꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo.ꢀ(Art.ꢀ140,ꢀI,ꢀaꢀ,ꢀdaꢀLeiꢀnº

14.133ꢀeꢀArts.ꢀ22,ꢀXꢀeꢀ23,ꢀXꢀdoꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.5.ꢀ Oꢀ prazoꢀ daꢀ disposiçãoꢀ acimaꢀ seráꢀ contadoꢀ doꢀ recebimentoꢀ deꢀ comunicaçãoꢀ deꢀ cobrançaꢀ oriundaꢀ doꢀ contratadoꢀ comꢀ a

comprovaçãoꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀaꢀqueꢀseꢀreferemꢀaꢀparcelaꢀaꢀserꢀpaga.

.1.6.ꢀOꢀfiscalꢀtécnicoꢀdoꢀcontratoꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀdoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhadoꢀqueꢀcomprove

oꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀtécnico.ꢀ(Art.ꢀ22,ꢀX,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

.1.7.ꢀOꢀfiscalꢀadministrativoꢀdoꢀcontratoꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀdoꢀobjetoꢀdoꢀcontratoꢀmedianteꢀtermoꢀdetalhadoꢀque

comproveꢀoꢀcumprimentoꢀdasꢀexigênciasꢀdeꢀcaráterꢀadministrativo.ꢀ(Art.ꢀ23,ꢀX,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022)

Termo de Referência 1056267 SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 3

6

6

6

.1.8.ꢀOꢀfiscalꢀsetorialꢀdoꢀcontrato,ꢀquandoꢀhouver,ꢀrealizaráꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀsobꢀoꢀpontoꢀdeꢀvistaꢀtécnicoꢀeꢀadministrativo.

.1.9.ꢀ Paraꢀ efeitoꢀ deꢀ recebimentoꢀ provisório,ꢀ aoꢀ finalꢀ deꢀ cadaꢀ períodoꢀ deꢀ faturamento,ꢀ oꢀ fiscalꢀ técnicoꢀ doꢀ contratoꢀ iráꢀ apurarꢀ o

6

resultadoꢀdasꢀavaliaçõesꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjetoꢀe,ꢀseꢀforꢀoꢀcaso,ꢀaꢀanáliseꢀdoꢀdesempenhoꢀeꢀqualidadeꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços

realizadosꢀemꢀconsonânciaꢀcomꢀosꢀindicadoresꢀprevistos,ꢀqueꢀpoderáꢀresultarꢀnoꢀredimensionamentoꢀdeꢀvaloresꢀaꢀseremꢀpagosꢀà

contratada,ꢀregistrandoꢀemꢀrelatórioꢀaꢀserꢀencaminhadoꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontrato.

6.1.10.ꢀSeráꢀconsideradoꢀcomoꢀocorridoꢀoꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀcomꢀaꢀentregaꢀdoꢀtermoꢀdetalhadoꢀou,ꢀemꢀhavendoꢀmaisꢀdeꢀumꢀa

serꢀfeito,ꢀcomꢀaꢀentregaꢀdoꢀúltimo.

6.1.11.ꢀOꢀContratadoꢀficaꢀobrigadoꢀaꢀreparar,ꢀcorrigir,ꢀremover,ꢀreconstruirꢀouꢀsubstituir,ꢀàsꢀsuasꢀexpensas,ꢀnoꢀtodoꢀouꢀemꢀparte,ꢀo

objetoꢀ emꢀ queꢀ seꢀ verificaremꢀ vícios,ꢀ defeitosꢀ ouꢀ incorreçõesꢀ resultantesꢀ daꢀ execuçãoꢀ ouꢀ materiaisꢀ empregados,ꢀ cabendoꢀ à

fiscalizaçãoꢀnãoꢀatestarꢀaꢀúltimaꢀe/ouꢀúnicaꢀmediçãoꢀdeꢀserviçosꢀatéꢀqueꢀsejamꢀsanadasꢀtodasꢀasꢀeventuaisꢀpendênciasꢀqueꢀpossam

virꢀaꢀserꢀapontadasꢀnoꢀRecebimentoꢀProvisório.

6.1.12.ꢀAꢀfiscalizaçãoꢀnãoꢀefetuaráꢀoꢀatesteꢀdaꢀúltimaꢀe/ouꢀúnicaꢀmediçãoꢀdeꢀserviçosꢀatéꢀqueꢀsejamꢀsanadasꢀtodasꢀasꢀeventuais

pendênciasꢀqueꢀpossamꢀvirꢀaꢀserꢀapontadasꢀnoꢀRecebimentoꢀProvisório.ꢀ(Art.ꢀ119ꢀc/cꢀart.ꢀ140ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14133,ꢀdeꢀ2021)

6.1.13.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀtambémꢀficaráꢀsujeito,ꢀquandoꢀcabível,ꢀàꢀconclusãoꢀdeꢀtodosꢀosꢀtestesꢀdeꢀcampoꢀeꢀàꢀentregaꢀdos

ManuaisꢀeꢀInstruçõesꢀexigíveis.

6.1.14.ꢀ Osꢀ serviçosꢀ poderãoꢀ serꢀ rejeitados,ꢀ noꢀ todoꢀ ouꢀ emꢀ parte,ꢀ quandoꢀ emꢀ desacordoꢀ comꢀ asꢀ especificaçõesꢀ constantesꢀ neste

TermoꢀdeꢀReferênciaꢀeꢀnaꢀproposta,ꢀsemꢀprejuízoꢀdaꢀaplicaçãoꢀdasꢀpenalidades.

6.1.15.ꢀ Quandoꢀ aꢀ fiscalizaçãoꢀ forꢀ exercidaꢀ porꢀ umꢀ únicoꢀ servidor,ꢀ oꢀ Termoꢀ Detalhadoꢀ deveráꢀ conterꢀ oꢀ registro,ꢀ aꢀ análiseꢀ eꢀ a

conclusãoꢀacercaꢀdasꢀocorrênciasꢀnaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀemꢀrelaçãoꢀàꢀfiscalizaçãoꢀtécnicaꢀeꢀadministrativaꢀeꢀdemaisꢀdocumentos

queꢀjulgarꢀnecessários,ꢀdevendoꢀencaminhá-losꢀaoꢀgestorꢀdoꢀcontratoꢀparaꢀrecebimentoꢀdefinitivo.

6.1.16.ꢀOsꢀserviçosꢀserãoꢀrecebidosꢀdefinitivamenteꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdias,ꢀcontadosꢀdoꢀrecebimentoꢀprovisório,ꢀporꢀservidorꢀou

comissãoꢀdesignadaꢀpelaꢀautoridadeꢀcompetente,ꢀapósꢀaꢀverificaçãoꢀdaꢀqualidadeꢀeꢀquantidadeꢀdoꢀserviçoꢀeꢀconsequenteꢀaceitação

medianteꢀtermoꢀdetalhado,ꢀobedecendoꢀosꢀseguintesꢀprocedimentos:

6.1.17.ꢀEmitirꢀdocumentoꢀcomprobatórioꢀdaꢀavaliaçãoꢀrealizadaꢀpelosꢀfiscaisꢀtécnico,ꢀadministrativoꢀeꢀsetorial,ꢀquandoꢀhouver,ꢀno

cumprimentoꢀ deꢀ obrigaçõesꢀ assumidasꢀ peloꢀ contratado,ꢀ comꢀ mençãoꢀ aoꢀ seuꢀ desempenhoꢀ naꢀ execuçãoꢀ contratual,ꢀ baseadoꢀ em

indicadoresꢀ objetivamenteꢀ definidosꢀ eꢀ aferidos,ꢀ eꢀ aꢀ eventuaisꢀ penalidadesꢀ aplicadas,ꢀ devendoꢀ constarꢀ doꢀ cadastroꢀ deꢀ atestoꢀ de

cumprimentoꢀdeꢀobrigações,ꢀconformeꢀregulamentoꢀ(art.ꢀ21,ꢀVIII,ꢀDecretoꢀnºꢀ11.246,ꢀdeꢀ2022).

6.1.18.ꢀRealizarꢀaꢀanáliseꢀdosꢀrelatóriosꢀeꢀdeꢀtodaꢀaꢀdocumentaçãoꢀapresentadaꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀe,ꢀcasoꢀhajaꢀirregularidadesꢀque

impeçamꢀaꢀliquidaçãoꢀeꢀoꢀpagamentoꢀdaꢀdespesa,ꢀindicarꢀasꢀcláusulasꢀcontratuaisꢀpertinentes,ꢀsolicitandoꢀàꢀCONTRATADA,ꢀpor

escrito,ꢀasꢀrespectivasꢀcorreções;

6.1.19.ꢀ Emitirꢀ Termoꢀ Detalhadoꢀ paraꢀ efeitoꢀ deꢀ recebimentoꢀ definitivoꢀ dosꢀ serviçosꢀ prestados,ꢀ comꢀ baseꢀ nosꢀ relatóriosꢀ e

documentaçõesꢀapresentadas;

6

.1.20.ꢀComunicarꢀaꢀempresaꢀparaꢀqueꢀemitaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFatura,ꢀcomꢀoꢀvalorꢀexatoꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalização;ꢀe

.1.21.ꢀEnviarꢀaꢀdocumentaçãoꢀpertinenteꢀaoꢀsetorꢀdeꢀcontratosꢀparaꢀaꢀformalizaçãoꢀdosꢀprocedimentosꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento,

6

noꢀvalorꢀdimensionadoꢀpelaꢀfiscalizaçãoꢀeꢀgestão.

6

.1.22.ꢀNoꢀcasoꢀdeꢀcontrovérsiaꢀsobreꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀquantoꢀàꢀdimensão,ꢀqualidadeꢀeꢀquantidade,ꢀdeveráꢀserꢀobservadoꢀo

teorꢀdoꢀart.ꢀ143ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀcomunicando-seꢀàꢀempresaꢀparaꢀemissãoꢀdeꢀNotaꢀFiscalꢀnoꢀqueꢀpertinenteꢀàꢀparcela

incontroversaꢀdaꢀexecuçãoꢀdoꢀobjeto,ꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀliquidaçãoꢀeꢀpagamento.

6.1.23.ꢀNenhumꢀprazoꢀdeꢀrecebimentoꢀocorreráꢀenquantoꢀpendenteꢀaꢀsolução,ꢀpeloꢀcontratado,ꢀdeꢀinconsistênciasꢀverificadasꢀna

execuçãoꢀdoꢀobjetoꢀouꢀnoꢀinstrumentoꢀdeꢀcobrança.

6.1.24.ꢀOꢀrecebimentoꢀprovisórioꢀouꢀdefinitivoꢀnãoꢀexcluiráꢀaꢀresponsabilidadeꢀcivilꢀpelaꢀsolidezꢀeꢀpelaꢀsegurançaꢀdoꢀserviçoꢀnemꢀa

responsabilidadeꢀ ético-profissionalꢀ pelaꢀ perfeitaꢀ execuçãoꢀ doꢀ contratoꢀ eꢀ ouꢀ pelosꢀ víciosꢀ deꢀ quantidadeꢀ ouꢀ qualidadeꢀ do(s)

serviços/material(is)ꢀ empregadosꢀ ouꢀ disparidadesꢀ comꢀ asꢀ especificaçõesꢀ estabelecidasꢀ nesteꢀ termoꢀ deꢀ referência,ꢀ verificadas

posteriormente.

ꢀ

6.2.ꢀLiquidação

6.2.1.ꢀRecebidaꢀaꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀdocumentoꢀdeꢀcobrançaꢀequivalente,ꢀcorreráꢀoꢀprazoꢀdeꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteisꢀparaꢀfinsꢀdeꢀliquidação,

naꢀformaꢀdestaꢀseção,ꢀprorrogáveisꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀnosꢀtermosꢀdoꢀart.ꢀ7º,ꢀ§2ºꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGES/MEꢀnºꢀ77/2022.

6.2.1.1.ꢀOꢀprazoꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀitemꢀanteriorꢀseráꢀreduzidoꢀàꢀmetade,ꢀmantendo-seꢀaꢀpossibilidadeꢀdeꢀprorrogação,ꢀnosꢀcasosꢀde

contrataçõesꢀdecorrentesꢀdeꢀdespesasꢀcujosꢀvaloresꢀnãoꢀultrapassemꢀoꢀlimiteꢀdeꢀqueꢀtrataꢀoꢀincisoꢀIIꢀdoꢀart.ꢀ75ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀde

2021

6.2.2ꢀ Paraꢀ finsꢀ deꢀ liquidação,ꢀ oꢀ setorꢀ competenteꢀ deveꢀ verificarꢀ seꢀ aꢀ Notaꢀ Fiscalꢀ ouꢀ Faturaꢀ apresentadaꢀ expressaꢀ osꢀ elementos

necessáriosꢀeꢀessenciaisꢀdoꢀdocumento,ꢀtaisꢀcomo:

a)ꢀoꢀprazoꢀdeꢀvalidade;

b)ꢀaꢀdataꢀdaꢀemissão;

c)ꢀosꢀdadosꢀdoꢀcontratoꢀeꢀdoꢀórgãoꢀcontratante;

d)ꢀoꢀperíodoꢀrespectivoꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato;

e)ꢀoꢀvalorꢀaꢀpagar;ꢀe

f)ꢀeventualꢀdestaqueꢀdoꢀvalorꢀdeꢀretençõesꢀtributáriasꢀcabíveis.

6.2.3ꢀ Havendoꢀ erroꢀ naꢀ apresentaçãoꢀ daꢀ Notaꢀ Fiscal/Fatura,ꢀ ouꢀ circunstânciaꢀ queꢀ impeçaꢀ aꢀ liquidaçãoꢀ daꢀ despesa,ꢀ estaꢀ ficará

sobrestadaꢀatéꢀqueꢀoꢀcontratadoꢀprovidencieꢀasꢀmedidasꢀsaneadoras,ꢀreiniciando-seꢀoꢀprazoꢀapósꢀaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀregularização

daꢀsituação,ꢀsemꢀônusꢀàꢀcontratante;

6.2.4ꢀAꢀNotaꢀFiscalꢀouꢀFaturaꢀdeveráꢀserꢀobrigatoriamenteꢀacompanhadaꢀdaꢀcomprovaçãoꢀdaꢀregularidadeꢀfiscal,ꢀconstatadaꢀpor

meioꢀdeꢀconsultaꢀon-lineꢀaoꢀSICAFꢀou,ꢀnaꢀimpossibilidadeꢀdeꢀacessoꢀaoꢀreferidoꢀSistema,ꢀmedianteꢀconsultaꢀaosꢀsítiosꢀeletrônicos

oficiaisꢀouꢀàꢀdocumentaçãoꢀmencionadaꢀnoꢀart.ꢀ68ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021.

6.2.5ꢀAꢀAdministraçãoꢀdeveráꢀrealizarꢀconsultaꢀaoꢀSICAFꢀpara:

a)ꢀverificarꢀaꢀmanutençãoꢀdasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀexigidasꢀnoꢀedital;

b)ꢀidentificarꢀpossívelꢀrazãoꢀqueꢀimpeçaꢀaꢀparticipaçãoꢀemꢀlicitação,ꢀnoꢀâmbitoꢀdoꢀórgãoꢀouꢀentidade,ꢀproibiçãoꢀdeꢀcontratarꢀcomꢀo

PoderꢀPúblico,ꢀbemꢀcomoꢀocorrênciasꢀimpeditivasꢀindiretasꢀ(INSTRUÇÃOꢀNORMATIVAꢀNºꢀ3,ꢀDEꢀ26ꢀDEꢀABRILꢀDEꢀ2018).

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 4

6.2.6ꢀConstatando-se,ꢀjuntoꢀaoꢀSICAF,ꢀaꢀsituaçãoꢀdeꢀirregularidadeꢀdoꢀcontratado,ꢀseráꢀprovidenciadaꢀsuaꢀnotificação,ꢀporꢀescrito,

paraꢀque,ꢀnoꢀprazoꢀdeꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteis,ꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀou,ꢀnoꢀmesmoꢀprazo,ꢀapresenteꢀsuaꢀdefesa.ꢀOꢀprazoꢀpoderáꢀser

prorrogadoꢀumaꢀvez,ꢀporꢀigualꢀperíodo,ꢀaꢀcritérioꢀdoꢀcontratante.

6.2.7ꢀ Nãoꢀ havendoꢀ regularizaçãoꢀ ouꢀ sendoꢀ aꢀ defesaꢀ consideradaꢀ improcedente,ꢀ oꢀ contratanteꢀ deveráꢀ comunicarꢀ aosꢀ órgãos

responsáveisꢀ pelaꢀ fiscalizaçãoꢀ daꢀ regularidadeꢀ fiscalꢀ quantoꢀ àꢀ inadimplênciaꢀ doꢀ contratado,ꢀ bemꢀ comoꢀ quantoꢀ àꢀ existênciaꢀ de

pagamentoꢀ aꢀ serꢀ efetuado,ꢀ paraꢀ queꢀ sejamꢀ acionadosꢀ osꢀ meiosꢀ pertinentesꢀ eꢀ necessáriosꢀ paraꢀ garantirꢀ oꢀ recebimentoꢀ deꢀ seus

créditos.

6.2.8ꢀPersistindoꢀaꢀirregularidade,ꢀoꢀcontratanteꢀdeveráꢀadotarꢀasꢀmedidasꢀnecessáriasꢀàꢀrescisãoꢀcontratualꢀnosꢀautosꢀdoꢀprocesso

administrativoꢀcorrespondente,ꢀasseguradaꢀaoꢀcontratadoꢀaꢀamplaꢀdefesa.

6.2.9ꢀ Havendoꢀ aꢀ efetivaꢀ execuçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ osꢀ pagamentosꢀ serãoꢀ realizadosꢀ normalmente,ꢀ atéꢀ queꢀ seꢀ decidaꢀ pelaꢀ rescisãoꢀ do

contrato,ꢀcasoꢀoꢀcontratadoꢀnãoꢀregularizeꢀsuaꢀsituaçãoꢀjuntoꢀaoꢀSICAF.

ꢀ

6.3ꢀPrazoꢀdeꢀpagamento

6.3.1ꢀOꢀpagamentoꢀseráꢀefetuadoꢀnoꢀprazoꢀmáximoꢀdeꢀatéꢀ10ꢀ(dez)ꢀdiasꢀúteis,ꢀcontadosꢀdaꢀfinalizaçãoꢀdaꢀliquidaçãoꢀdaꢀdespesa,

conformeꢀseçãoꢀanterior,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀInstruçãoꢀNormativaꢀSEGES/MEꢀnºꢀ77,ꢀdeꢀ2022.

6.3.2ꢀOcorrendoꢀatrasoꢀnoꢀpagamento,ꢀeꢀdesdeꢀqueꢀparaꢀtalꢀnãoꢀtenhaꢀconcorridoꢀdeꢀalgumaꢀformaꢀaꢀContratada,ꢀhaveráꢀincidência

deꢀ atualizaçãoꢀ monetáriaꢀ sobreꢀ oꢀ valorꢀ devido,ꢀ pelaꢀ variaçãoꢀ acumuladaꢀ doꢀ Índiceꢀ Nacionalꢀ deꢀ Preçosꢀ aoꢀ Consumidorꢀ Amploꢀ –

IPCA/IBGE,ꢀocorridaꢀentreꢀaꢀdataꢀfinalꢀprevistaꢀparaꢀoꢀpagamentoꢀeꢀaꢀdataꢀdeꢀsuaꢀefetivaꢀrealização.

ꢀ

6.4ꢀFormaꢀdeꢀpagamento

6.4.1ꢀ Oꢀ pagamentoꢀ seráꢀ realizadoꢀ atravésꢀ deꢀ ordemꢀ bancária,ꢀ paraꢀ créditoꢀ emꢀ banco,ꢀ agênciaꢀ eꢀ contaꢀ correnteꢀ indicadosꢀ pelo

contratado.

6

6

6

.4.2ꢀSeráꢀconsideradaꢀdataꢀdoꢀpagamentoꢀoꢀdiaꢀemꢀqueꢀconstarꢀcomoꢀemitidaꢀaꢀordemꢀbancáriaꢀparaꢀpagamento.

.4.3ꢀQuandoꢀdoꢀpagamento,ꢀseráꢀefetuadaꢀaꢀretençãoꢀtributáriaꢀprevistaꢀnaꢀlegislaçãoꢀaplicável.

.4.4ꢀ Independentementeꢀ doꢀ percentualꢀ deꢀ tributoꢀ inseridoꢀ naꢀ planilha,ꢀ quandoꢀ houver,ꢀ serãoꢀ retidosꢀ naꢀ fonte,ꢀ quandoꢀ da

realizaçãoꢀdoꢀpagamento,ꢀosꢀpercentuaisꢀestabelecidosꢀnaꢀlegislaçãoꢀvigente.

6.4.5ꢀOꢀcontratadoꢀregularmenteꢀoptanteꢀpeloꢀSimplesꢀNacional,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀLeiꢀComplementarꢀnºꢀ123,ꢀdeꢀ2006,ꢀnãoꢀsofreráꢀa

retençãoꢀ tributáriaꢀ quantoꢀ aosꢀ impostosꢀ eꢀ contribuiçõesꢀ abrangidosꢀ porꢀ aqueleꢀ regime.ꢀ Noꢀ entanto,ꢀ oꢀ pagamentoꢀ ficará

condicionadoꢀàꢀapresentaçãoꢀdeꢀcomprovação,ꢀporꢀmeioꢀdeꢀdocumentoꢀoficial,ꢀdeꢀqueꢀfazꢀjusꢀaoꢀtratamentoꢀtributárioꢀfavorecido

previstoꢀnaꢀreferidaꢀLeiꢀComplementar.

ꢀ

7.ꢀFORMAꢀEꢀCRITÉRIOSꢀDEꢀSELEÇÃOꢀDOꢀFORNECEDORꢀEꢀREGIMEꢀDEꢀEXECUÇÃO

7.1.ꢀFormaꢀdeꢀseleçãoꢀeꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀdaꢀproposta.

7.1.1.ꢀOꢀfornecedorꢀseráꢀselecionadoꢀporꢀmeioꢀdaꢀrealizaçãoꢀdeꢀprocedimentoꢀdeꢀLICITAÇÃO,ꢀnaꢀmodalidadeꢀPREGÃO,ꢀsobꢀaꢀforma

ELETRÔNICA,ꢀcomꢀadoçãoꢀdoꢀcritérioꢀdeꢀjulgamentoꢀpeloꢀMENORꢀPREÇOꢀGLOBALꢀPARAꢀOꢀITEM.

7

7

7

7

7

.2.ꢀRegimeꢀdeꢀexecução

.2.1.ꢀOꢀregimeꢀdeꢀexecuçãoꢀdoꢀcontratoꢀseráꢀporꢀempreitadaꢀporꢀpreçoꢀglobalꢀporꢀitem.

.3.ꢀCritériosꢀdeꢀaceitabilidadeꢀdeꢀpreços

.3.1.ꢀOꢀcritérioꢀdeꢀaceitabilidadeꢀdeꢀpreçosꢀseráꢀoꢀmenosꢀvalorꢀglobalꢀestimadoꢀparaꢀaꢀcontrataçãoꢀdeꢀcadaꢀitem.

.3.1.1.ꢀOꢀlicitanteꢀqueꢀestiverꢀmaisꢀbemꢀcolocadoꢀnaꢀdisputaꢀdeveráꢀapresentarꢀàꢀAdministração,ꢀporꢀmeioꢀeletrônico,ꢀplanilhaꢀque

contenhaꢀ oꢀ preçoꢀ global,ꢀ osꢀ quantitativosꢀ eꢀ osꢀ preçosꢀ unitáriosꢀ dosꢀ itens,ꢀ conformeꢀ modeloꢀ deꢀ planilhaꢀ elaboradaꢀ pela

Administração,ꢀparaꢀefeitoꢀdeꢀavaliaçãoꢀdeꢀexequibilidadeꢀ(art.ꢀ59,ꢀ§3º,ꢀdaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021);

7.4.ꢀExigênciasꢀdeꢀhabilitação

7.4.1.ꢀ Paraꢀ finsꢀ deꢀ habilitação,ꢀ deveráꢀ oꢀ licitanteꢀ comprovarꢀ osꢀ requisitosꢀ estipuladosꢀ noꢀ atoꢀ convocatórioꢀ eꢀ naꢀ documentação

complementarꢀaꢀseguir:

7.4.1.1.ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀQualificaçãoꢀEconômico-Financeira

a)ꢀcertidãoꢀnegativaꢀdeꢀfalênciaꢀexpedidaꢀpeloꢀdistribuidorꢀdaꢀsedeꢀdoꢀfornecedorꢀ-ꢀLeiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ69,ꢀcaput,ꢀincisoꢀII);

c)ꢀ balançoꢀ patrimonial,ꢀ demonstraçãoꢀ deꢀ resultadoꢀ deꢀ exercícioꢀ eꢀ demaisꢀ demonstraçõesꢀ contábeisꢀ doꢀ últimoꢀ exercícioꢀ social,

comprovando:

i.ꢀpatrimônioꢀlíquidoꢀmínimoꢀdeꢀ10%ꢀdoꢀvalorꢀtotalꢀestimadoꢀdaꢀcontratação.

7.4.1.1.2.ꢀAsꢀempresasꢀcriadasꢀnoꢀexercícioꢀfinanceiroꢀdaꢀlicitaçãoꢀdeverãoꢀatenderꢀaꢀtodasꢀasꢀexigênciasꢀdaꢀhabilitaçãoꢀeꢀpoderão

substituirꢀosꢀdemonstrativosꢀcontábeisꢀpeloꢀbalançoꢀdeꢀabertura.ꢀ(Leiꢀnºꢀ14.133,ꢀdeꢀ2021,ꢀart.ꢀ65,ꢀ§1º).

7.4.1.2.ꢀparaꢀfinsꢀdeꢀQualificaçãoꢀTécnica

a)ꢀCertidãoꢀválidaꢀdeꢀRegistroꢀdeꢀPessoaꢀJurídicaꢀemitidaꢀpeloꢀConselhoꢀRegionalꢀdeꢀEngenharia,ꢀeꢀAgronomiaꢀ–ꢀCREA/Conselhoꢀde

Arquiteturaꢀ eꢀ Urbanismoꢀ -ꢀ CAU,ꢀ comprovandoꢀ queꢀ aꢀ empresaꢀ possuiꢀ emꢀ seuꢀ quadroꢀ deꢀ responsáveis,ꢀ noꢀ mínimo,ꢀ 01ꢀ (um)

EngenheiroꢀCivilꢀouꢀ01ꢀ(um)ꢀArquiteto.

b)ꢀParaꢀatendimentoꢀdaꢀexigênciaꢀdeꢀqualificaçãoꢀtécnico-operacionalꢀaꢀlicitanteꢀdeveráꢀpossuirꢀAtestado(s)ꢀdeꢀCapacidadeꢀTécnica

fornecido(s)ꢀ porꢀ órgão(s)ꢀ daꢀ Administraçãoꢀ Públicaꢀ ouꢀ entidade(s)ꢀ privada(s)ꢀ eꢀ a(s),ꢀ ondeꢀ seꢀ comproveꢀ queꢀ tenhaꢀ executadoꢀ ou

estejaꢀexecutando,ꢀsatisfatoriamente,ꢀ500ꢀm²ꢀdeꢀpinturaꢀlátexꢀacrílicaꢀemꢀparedes.

c)ꢀ Paraꢀ atendimentoꢀ daꢀ exigênciaꢀ deꢀ qualificaçãoꢀ técnico-profissionalꢀ aꢀ licitanteꢀ deveráꢀ comprovarꢀ porꢀ meioꢀ deꢀ Atestado(s)ꢀ de

Capacidadeꢀ Técnicaꢀ fornecido(s)ꢀ porꢀ órgão(s)ꢀ daꢀ Administraçãoꢀ Públicaꢀ ouꢀ entidade(s)ꢀ privada(s)ꢀ eꢀ acompanhadoꢀ da(s)

correspondente(s)ꢀ Certidão(ões)ꢀ deꢀ Acervoꢀ Técnicoꢀ (CAT),ꢀ emitida(s)ꢀ peloꢀ CREA/CAU,ꢀ queꢀ seu(s)ꢀ responsável(is)ꢀ técnico(s)ꢀ com

formaçãoꢀemꢀEngenhariaꢀCivilꢀouꢀArquitetura,ꢀtenha(m)ꢀexecutadoꢀouꢀesteja(m)ꢀexecutando,ꢀsatisfatoriamente,ꢀserviçosꢀdeꢀpintura

látexꢀacrílicaꢀemꢀparedes.

7.4.1.2.1ꢀAꢀlicitanteꢀdeveráꢀcomprovarꢀoꢀvínculoꢀcomꢀo(s)ꢀprofissional(is)ꢀdetentor(es)ꢀdo(s)ꢀatestado(s)ꢀapresentado(s)ꢀatravésꢀde

anotaçãoꢀ daꢀ carteiraꢀ profissional,ꢀ contratoꢀ deꢀ trabalhoꢀ ouꢀ contratoꢀ social,ꢀ noꢀ casoꢀ deꢀ sócio,ꢀ ouꢀ apresentarꢀ declaraçãoꢀ deꢀ queꢀ o

profissionalꢀintegraráꢀoꢀquadroꢀdaꢀempresaꢀ(casoꢀvencedora)ꢀacompanhadaꢀdoꢀatestoꢀdoꢀprofissional.

ꢀ

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 5

8.ꢀDASꢀOBRIGAÇÕES

8.1.ꢀObrigaçõesꢀdasꢀContratada:

8.1.1.ꢀPorꢀesteꢀinstrumento,ꢀalémꢀdeꢀoutrosꢀrequisitosꢀobrigatóriosꢀporꢀlei,ꢀasꢀcontratadasꢀficamꢀobrigadasꢀa:

a)ꢀResponsabilizar-seꢀporꢀtodasꢀasꢀdespesasꢀrelativasꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀtaisꢀcomo:ꢀmãoꢀdeꢀobra,ꢀmateriais,ꢀequipamentos,

ferramentas,ꢀfretes,ꢀtransportesꢀhorizontaisꢀeꢀverticais,ꢀimpostos,ꢀtaxas,ꢀemolumentos,ꢀrecolhimentosꢀsociais,ꢀprevidenciáriosꢀe

trabalhistasꢀdosꢀtrabalhadoresꢀqueꢀprestaremꢀserviçosꢀnaꢀobraꢀeꢀoutrosꢀestabelecidosꢀemꢀleisꢀvigentes.

b)ꢀFornecerꢀeꢀresponsabilizar-seꢀpeloꢀtransporteꢀdosꢀmateriais,ꢀequipamentos,ꢀmãoꢀdeꢀobraꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,

dentroꢀeꢀforaꢀdosꢀlocaisꢀdeꢀtrabalho.

c)ꢀResponsabilizar-seꢀpelaꢀguardaꢀeꢀsegurançaꢀdeꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀequipamentosꢀeꢀferramentasꢀutilizadosꢀnosꢀserviçosꢀatéꢀo

seuꢀtérmino.

d)ꢀFornecer,ꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀaꢀrelaçãoꢀnominalꢀdeꢀtodoꢀoꢀpessoalꢀenvolvido

diretamenteꢀnaꢀexecuçãoꢀdosꢀserviçosꢀdiscriminadosꢀnoꢀrespectivaꢀdocumento:ꢀnome,ꢀfunção,ꢀRGꢀeꢀCPF.ꢀEmꢀcasoꢀdeꢀalteração

noꢀ quadroꢀ deꢀ funcionáriosꢀ alocadosꢀ paraꢀ aꢀ execuçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ somenteꢀ 24ꢀ (vinteꢀ eꢀ quatro)ꢀ horasꢀ apósꢀ aꢀ entregaꢀ deꢀ nova

relaçãoꢀnominal,ꢀnosꢀtermosꢀdaꢀanteriorꢀéꢀqueꢀestará(ão)ꢀo(s)ꢀnovo(s)ꢀfuncionário(s)ꢀautorizado(s)ꢀaꢀprestar(em)ꢀosꢀserviçosꢀnas

dependênciasꢀdoꢀÓRGÃOꢀcontratante.

e)ꢀFornecer,ꢀemꢀatéꢀ5ꢀ(cinco)ꢀdiasꢀúteisꢀapósꢀoꢀrecebimentoꢀdaꢀOrdemꢀdeꢀServiço,ꢀaꢀARTꢀ(AnotaçãoꢀdeꢀResponsabilidadeꢀTécnica

–

ꢀ CREA-RR)ꢀ emitidaꢀ paraꢀ osꢀ serviçosꢀ constantesꢀ daꢀ Ordemꢀ deꢀ Serviço,ꢀ bemꢀ comoꢀ umꢀ planejamentoꢀ compostoꢀ deꢀ planoꢀ de

trabalho,ꢀ prevendoꢀ osꢀ eventuaisꢀ riscosꢀ envolvidosꢀ naꢀ segurançaꢀ dosꢀ trabalhadoresꢀ comꢀ asꢀ açõesꢀ preventivas,ꢀ individuaisꢀ e

coletivas,ꢀaꢀseremꢀimplementadasꢀparaꢀaꢀeliminaçãoꢀdessesꢀriscosꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀNormasꢀRegulamentadorasꢀdoꢀMinistério

doꢀTrabalhoꢀeꢀEmprego.

f)ꢀAꢀentregaꢀdaꢀARTꢀdeveráꢀrespeitarꢀoꢀestabelecidoꢀnoꢀartigoꢀ3°ꢀdaꢀResoluçãoꢀ425/1998ꢀdoꢀCONFEAꢀqueꢀdiz:ꢀ“Nenhumaꢀobra

ouꢀserviçoꢀpoderáꢀterꢀinícioꢀsemꢀaꢀcompetenteꢀAnotaçãoꢀdeꢀResponsabilidadeꢀTécnica,ꢀnosꢀtermosꢀdestaꢀResolução.”

g)ꢀTodosꢀosꢀcustosꢀdecorrentesꢀdeꢀrecolhimentoꢀeꢀdaꢀnecessidadeꢀdeꢀARTꢀficarãoꢀaꢀcargoꢀdaꢀCONTRATADA.

h)ꢀManter,ꢀporꢀtodoꢀoꢀtempoꢀdosꢀserviços,ꢀumꢀencarregado/prepostoꢀparaꢀtratarꢀdosꢀserviçosꢀeꢀdoꢀseuꢀandamento.

i)ꢀ Colocarꢀ àꢀ disposiçãoꢀ doꢀ ÓRGÃOꢀ CONTRATANTE,ꢀ profissionaisꢀ capacitados,ꢀ devidamenteꢀ uniformizados,ꢀ identificadosꢀ por

crachás,ꢀmunidosꢀdeꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀferramentasꢀeꢀequipamentosꢀnecessáriosꢀàꢀexecuçãoꢀdosꢀserviços,ꢀinclusosꢀnestesꢀos

equipamentosꢀdeꢀproteçãoꢀindividualꢀ–ꢀEPI,ꢀqueꢀsãoꢀobrigatórios.

j)ꢀ Observarꢀ oꢀ usoꢀ obrigatórioꢀ deꢀ Equipamentosꢀ deꢀ Proteçãoꢀ Coletivaꢀ –ꢀ EPC,ꢀ eꢀ atenderꢀ àsꢀ normasꢀ deꢀ segurançaꢀ eꢀ saúdeꢀ dos

trabalhadoresꢀque,ꢀdiretaꢀouꢀindiretamente,ꢀestejamꢀenvolvidosꢀnaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviços,ꢀemꢀespecialꢀàsꢀrelacionadasꢀcomꢀo

riscoꢀdeꢀqueda.

k)ꢀ Responsabilizar-seꢀ porꢀ danosꢀ e/ouꢀ prejuízosꢀ causadosꢀ diretamenteꢀ porꢀ seusꢀ funcionáriosꢀ naꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ aos

equipamentos,ꢀinstalaçõesꢀgeraisꢀouꢀpatrimônioꢀdoꢀÓRGÃOꢀCONTRATANTE,ꢀinclusiveꢀdanosꢀmateriaisꢀeꢀpessoaisꢀcausadosꢀa

terceiros,ꢀdecorrentesꢀdeꢀsuaꢀculpaꢀouꢀdolo,ꢀapuradosꢀapósꢀregularꢀprocessoꢀadministrativo.

l)ꢀ Responsabilizar-seꢀ peloꢀ pagamentoꢀ daꢀ remuneração,ꢀ transporteꢀ eꢀ alimentaçãoꢀ dosꢀ profissionaisꢀ executoresꢀ dosꢀ serviços,

assimꢀcomoꢀporꢀtodosꢀeꢀquaisquerꢀencargosꢀtrabalhistas,ꢀprevidenciáriosꢀeꢀtributáriosꢀincidentes.

m)ꢀRefazer,ꢀsemꢀnenhumꢀacréscimoꢀaoꢀvalorꢀcontratado,ꢀoꢀserviçoꢀnãoꢀrealizadoꢀaꢀcontento,ꢀbemꢀcomo,ꢀemꢀcasoꢀdeꢀnecessidade,

substituirꢀmaterialꢀenvolvido.

n)ꢀManter,ꢀduranteꢀaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀeꢀatéꢀoꢀtérminoꢀdeꢀsuaꢀgarantia,ꢀendereçoꢀeꢀtelefoneꢀparaꢀcontatoꢀpermanentemente

atualizados.

o)ꢀComunicarꢀimediatamenteꢀàꢀFiscalizaçãoꢀqualquerꢀanormalidadeꢀverificada,ꢀinclusiveꢀdeꢀordemꢀfuncional,ꢀparaꢀqueꢀsejam

adotadasꢀasꢀprovidênciasꢀdeꢀregularizaçãoꢀnecessárias.

p)ꢀ Informarꢀ àꢀ Fiscalização,ꢀ porꢀ escritoꢀ emꢀ formatoꢀ deꢀ listaꢀ deꢀ verificaçãoꢀ osꢀ cuidadosꢀ queꢀ devemꢀ serꢀ tomadosꢀ quantoꢀ à

manutençãoꢀeꢀconservaçãoꢀdosꢀmateriaisꢀempregados.

q)ꢀRemoverꢀtodosꢀosꢀmateriais,ꢀembalagemꢀeꢀequipamento,ꢀassimꢀcomoꢀsobrasꢀnãoꢀutilizadasꢀdeꢀmateriais.

r)ꢀRemoverꢀtodoꢀentulhoꢀdecorrenteꢀdaꢀexecuçãoꢀdaꢀobraꢀobedecendoꢀasꢀregrasꢀdefinidasꢀnaꢀResoluçãoꢀ307ꢀdeꢀ05ꢀdeꢀjulhoꢀde

2002,ꢀdoꢀCONAMAꢀ(ConselhoꢀNacionalꢀdoꢀMeioꢀAmbiente),ꢀaꢀqualꢀestabeleceꢀdiretrizes,ꢀcritériosꢀeꢀprocedimentosꢀparaꢀgestão

dosꢀresíduosꢀdaꢀconstruçãoꢀcivil.

s)ꢀDeslocarꢀosꢀmobiliários,ꢀquadros,ꢀespelhos,ꢀsuportes,ꢀestantes,ꢀextintoresꢀeꢀoutrasꢀpartesꢀouꢀcomponentesꢀdosꢀlocaisꢀondeꢀos

serviçosꢀserãoꢀexecutadosꢀouꢀqueꢀimpeçamꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀserviço,ꢀaꢀfimꢀdeꢀevitarꢀqueꢀsejamꢀdanificadosꢀpelaꢀpinturaꢀeꢀcomꢀa

conclusãoꢀdosꢀserviçosꢀrecolocarꢀnosꢀdevidosꢀlocais.

t)ꢀ Retirarꢀ asꢀ luminárias,ꢀ ventiladores,ꢀ espelhosꢀ deꢀ tomadasꢀ eꢀ interruptoresꢀ eꢀ demaisꢀ materiaisꢀ eꢀ equipamentosꢀ elétricosꢀ e

eletrônicosꢀ dosꢀ locaisꢀ ondeꢀ osꢀ serviçosꢀ serãoꢀ executadosꢀ ouꢀ queꢀ impeçamꢀ aꢀ execuçãoꢀ doꢀ serviço,ꢀ aꢀ fimꢀ deꢀ evitarꢀ queꢀ sejam

danificadosꢀpelaꢀpinturaꢀeꢀcomꢀaꢀconclusãoꢀdosꢀserviçosꢀrecolocarꢀnosꢀdevidosꢀlocais.

u)ꢀProtegerꢀbatentes,ꢀcaixilhosꢀportas,ꢀrodapés,ꢀjanelas,ꢀpisosꢀeꢀoutrasꢀpartesꢀouꢀcomponentes

v)ꢀManterꢀduranteꢀtodaꢀaꢀexecuçãoꢀdoꢀcontrato,ꢀasꢀcondiçõesꢀdeꢀhabilitaçãoꢀeꢀqualificaçãoꢀexigidasꢀnaꢀlicitação.

w)ꢀApresentarꢀaꢀNotaꢀFiscal/FaturaꢀaoꢀTRE-RR,ꢀapósꢀaꢀconclusãoꢀdaꢀprestaçãoꢀdosꢀserviçosꢀouꢀdeꢀparcelaꢀdosꢀserviços;

x)ꢀCumprirꢀoꢀcronogramaꢀfísico-financeiroꢀapresentadoꢀpeloꢀContratante,ꢀdeꢀmodoꢀaꢀrealizarꢀsimultaneamenteꢀserviçosꢀqueꢀnão

possuamꢀdependênciaꢀentreꢀsí.

8.2.ꢀObrigaçõesꢀdaꢀContratante:

8.2.1.ꢀPorꢀesteꢀinstrumento,ꢀalémꢀdeꢀoutrosꢀrequisitosꢀobrigatóriosꢀporꢀlei,ꢀaꢀcontratanteꢀficaꢀobrigadaꢀa:

a)ꢀExigirꢀoꢀcumprimentoꢀdeꢀtodasꢀasꢀobrigaçõesꢀassumidasꢀpelasꢀContratadas,ꢀdeꢀacordoꢀcomꢀasꢀcláusulasꢀcontratuais,ꢀTermoꢀde

Referênciaꢀeꢀpropostaꢀvencedoraꢀdoꢀcertame;

b)ꢀ Exercerꢀ oꢀ acompanhamentoꢀ eꢀ aꢀ fiscalizaçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ porꢀ servidorꢀ especialmenteꢀ designado,ꢀ anotandoꢀ emꢀ registro

próprioꢀ asꢀ falhasꢀ detectadas,ꢀ indicandoꢀ dia,ꢀ mêsꢀ eꢀ ano,ꢀ bemꢀ comoꢀ oꢀ nomeꢀ dosꢀ empregadosꢀ eventualmenteꢀ envolvidos,ꢀ e

encaminhandoꢀosꢀapontamentosꢀàꢀautoridadeꢀcompetenteꢀparaꢀasꢀprovidênciasꢀcabíveis;

c)ꢀ Notificarꢀ asꢀ Contratadasꢀ porꢀ escritoꢀ daꢀ ocorrênciaꢀ deꢀ eventuaisꢀ imperfeiçõesꢀ noꢀ cursoꢀ daꢀ execuçãoꢀ dosꢀ serviços,ꢀ fixando

prazoꢀparaꢀaꢀsuaꢀcorreção;

d)ꢀPagarꢀàsꢀContratadasꢀoꢀvalorꢀresultanteꢀdaꢀprestaçãoꢀdoꢀserviço,ꢀnoꢀprazoꢀeꢀcondiçõesꢀestabelecidasꢀnoꢀEditalꢀeꢀseusꢀanexos;

e)ꢀEfetuarꢀasꢀretençõesꢀtributáriasꢀdevidasꢀsobreꢀoꢀvalorꢀdaꢀNotaꢀFiscal/Faturaꢀfornecidaꢀpelasꢀcontratadas.

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 6

ꢀ

9.ꢀESTIMATIVASꢀDOꢀVALORꢀDAꢀCONTRATAÇÃO

9.1.ꢀOsꢀserviçosꢀobjetoꢀdoꢀpresenteꢀTermoꢀdeꢀReferênciaꢀforamꢀestimadosꢀemꢀR$ꢀ599.819,95ꢀ(quinhentosꢀeꢀnoventaꢀeꢀnoveꢀmil

oitocentosꢀ eꢀ dezenoveꢀ reaisꢀ eꢀ noventaꢀ eꢀ cincoꢀ centavos),ꢀ obtidoꢀ daꢀ planilhaꢀ orçamentariaꢀ anexa,ꢀ elaboradoꢀ pelaꢀ Seçãoꢀ de

Engenharia,ꢀInclusãoꢀeꢀAcessibilidade-ꢀSEIAꢀcomꢀbaseꢀnasꢀcomposiçõesꢀdeꢀcustosꢀunitáriosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀou,ꢀnaꢀfaltaꢀdestas,ꢀem

composiçõesꢀprópriasꢀutilizandoꢀinsumosꢀdoꢀSINAPI/CEFꢀouꢀcotaçãoꢀdeꢀpreçosꢀnoꢀmercado.

ꢀ

RESUMOꢀ-ꢀESTIMATIVAꢀDEꢀCUSTOSꢀREVITALIZAÇÕESꢀCARTÓRIOSꢀDAꢀCAPITAL

ITEM PRÉDIO

VALOR

CARTÓRIOꢀ ELETORALꢀ DAꢀ 1ªꢀ ZE/RR,ꢀ Fórumꢀ Advogadoꢀ Luizꢀ Rittlerꢀ Brito

deꢀLucenaꢀ-ꢀAv.ꢀSantosꢀDumontꢀnºꢀ760ꢀ-ꢀBairroꢀSãoꢀPedroꢀ-ꢀCEP:ꢀ69.306- R$ꢀ349.984,94

40

ꢀ

ꢀꢀ1

ꢀꢀ2

0

CARTÓRIOꢀ ELETORALꢀ DAꢀ 5ªꢀ ZE/RR,ꢀ Fórumꢀ Advogadoꢀ Illoꢀ Augustoꢀ dos

Santosꢀ-ꢀAv.ꢀNazaréꢀFigueiras,ꢀ2077ꢀ-ꢀBairroꢀPintolândiaꢀ-ꢀCEPꢀ69316-715

ꢀ

R$ꢀ249.835,01

R$ꢀ599.819,95

VALORꢀTOTAL:

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ1ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

1

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraima

ꢀ

ꢀ

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

BoaꢀVista

ꢀ

ꢀ

AVꢀSantosꢀDumont,ꢀS/N-ꢀSãoꢀPedro

RevitalizaçãoꢀdoꢀPrédioꢀdaꢀ1ꢀZE/RR

Descrição:

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

DataꢀBaseꢀPreços: mar/26

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ277.765,83ꢀ

BDI

26,00%

ꢀ ValorꢀdoꢀBDI

R$ꢀ72.219,11

TOTALꢀCOMꢀBDI

R$ꢀ349.984,94

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ9.963,005

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDEꢀPLACA

DEꢀOBRAꢀCOMꢀCHAPAꢀGALVANIZADAꢀE

ESTRUTURAꢀDEꢀMADEIRA.ꢀAF_03/2022_PS

SINAPI

COMPOSICAO 103689

M2

1,500

R$ꢀ492,610

R$ꢀ738,915

ENCARREGADOꢀGERALꢀCOMꢀENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 90776

COMPOSICAO 90777

H

H

120,000

30,000

R$ꢀ41,380 R$ꢀ4.965,600

R$ꢀ132,430 R$ꢀ3.972,900

ENGENHEIROꢀCIVILꢀDEꢀOBRAꢀJUNIORꢀCOM

ENCARGOSꢀCOMPLEMENTARES

PROPRIA

INSUMO

IP-000015 Licenças,ꢀtaxas,ꢀseguros

VB

1,000

R$ꢀ285,590

R$ꢀ285,590

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.0ꢀ-ꢀREDEꢀELÉTRICA

Subtotal R$ꢀ42.744,799

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DISPOSITIVOꢀDPSꢀCLASSEꢀII,ꢀ1ꢀPOLO,

TENSAOꢀMAXIMAꢀDEꢀ275ꢀV,ꢀCORRENTE

MAXIMAꢀDEꢀ*45*ꢀKAꢀ(TIPOꢀAC)

SINAPI

INSUMO

39471

UN

4,000

R$ꢀ86,310

R$ꢀ345,240

DISJUNTORꢀTRIPOLARꢀTIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ40Aꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_07/2025

SINAPI

COMPOSICAO 93672

UN

1,000

R$ꢀ77,740

R$ꢀ77,740

PROPRIA

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000001 PADRÃOꢀdeꢀentradaꢀdeꢀenergiaꢀ1ꢀZE/RR

FornecimentoꢀeꢀinstalaçãoꢀdeꢀInterruptorꢀDR

VB

1,000 R$ꢀ12.982,750 R$ꢀ12.982,750

COMPOSICAO CP-000003 (InterruptorꢀDiferencialꢀResidual)ꢀbipolarꢀdeꢀ32A UND

ꢀ30MA

1,000

R$ꢀ167,475

R$ꢀ167,475

-

DISJUNTORꢀMONOPOLARꢀTIPOꢀDIN,

CORRENTEꢀNOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93655

COMPOSICAO 93662

UN

UN

1,000

2,000

R$ꢀ10,930

R$ꢀ49,850

R$ꢀ10,930

R$ꢀ99,700

DISJUNTORꢀBIPOLARꢀTIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ20Aꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_07/2025

DISJUNTORꢀTRIPOLARꢀTIPOꢀDIN,ꢀCORRENTE

NOMINALꢀDEꢀ32Aꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_07/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93671

UN

4,000

R$ꢀ70,410

R$ꢀ10,090

R$ꢀ281,640

R$ꢀ20,180

DISJUNTORꢀMONOPOLARꢀTIPOꢀDIN,

CORRENTEꢀNOMINALꢀDEꢀ16Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

COMPOSICAO 93654

UN

2,000

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 7

DISJUNTORꢀMONOPOLARꢀTIPOꢀDIN,

CORRENTEꢀNOMINALꢀDEꢀ10Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93653

COMPOSICAO 101879

UN

4,000

R$ꢀ10,090

R$ꢀ40,360

QUADROꢀDEꢀDISTRIBUIÇÃOꢀDEꢀENERGIA

EMꢀCHAPAꢀDEꢀAÇOꢀGALVANIZADO,ꢀDE

EMBUTIR,ꢀCOMꢀBARRAMENTOꢀTRIFÁSICO,

PARAꢀ24ꢀDISJUNTORESꢀDINꢀ100Aꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_07/2025

UN

UN

1,000

8,000

R$ꢀ555,410

R$ꢀ555,410

LUMINÁRIAꢀDEꢀLEDꢀPARAꢀILUMINAÇÃO

PÚBLICA,ꢀDEꢀ33ꢀWꢀATÉꢀ50ꢀWꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_02/2025_PS

SINAPI

COMPOSICAO 101654

R$ꢀ287,010 R$ꢀ2.296,080

LUMINÁRIAꢀtipoꢀcalha,ꢀcompleta,ꢀcomꢀ02ꢀ(duas)

lâmpadasꢀdeꢀLED,ꢀaletadaꢀdeꢀ60cm,ꢀdeꢀembutir

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000011

UN 122,000

R$ꢀ212,027 R$ꢀ25.867,294

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0ꢀ-ꢀPINTURA

Subtotal R$ꢀ62.585,956

3.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ24.600,967

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOSꢀSEMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOSꢀDEꢀMÚLTIPLOS

PAVIMENTOS,ꢀDUASꢀDEMÃOS.ꢀAF_03/2024

SINAPI

COMPOSICAO 95623

M2 979,200

R$ꢀ13,870 R$ꢀ13.581,504

PINTURAꢀVERNIZꢀ(INCOLOR)ꢀALQUÍDICO

EMꢀMADEIRA,ꢀUSOꢀINTERNO,ꢀ1ꢀDEMÃO.

AF_01/2021

SINAPI

COMPOSICAO 102204

COMPOSICAO 104640

M2 173,520

M2 552,960

R$ꢀ11,530 R$ꢀ2.000,686

R$ꢀ16,310 R$ꢀ9.018,778

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀTETO,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PROPRIA

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ35.230,113

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 104642

COMPOSICAO 100739

M2 734,730

M2 265,180

R$ꢀ13,640 R$ꢀ10.021,717

R$ꢀ10,110 R$ꢀ2.680,970

PINTURAꢀCOMꢀTINTAꢀALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTOꢀ(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)ꢀPULVERIZADAꢀSOBREꢀPERFIL

METÁLICOꢀEXECUTADOꢀEMꢀFÁBRICAꢀ(POR

DEMÃO).ꢀAF_01/2020_PE

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO CP-000022 TEXTURATOꢀRUSTICOꢀSUVINIL

KG

10,000

R$ꢀ61,107

R$ꢀ611,070

PINTURAꢀTINTAꢀDEꢀACABAMENTO

(PIGMENTADA)ꢀESMALTEꢀSINTÉTICO

COMPOSICAO 102218

M2 136,170

R$ꢀ17,500 R$ꢀ2.382,975

FOSCOꢀEMꢀMADEIRA,ꢀ2ꢀDEMÃOS.

AF_01/2021

PINTURAꢀANTICORROSIVAꢀDEꢀDUTO

METÁLICO.ꢀAF_03/2024

SINAPI

COMPOSICAO 98397

M2 139,120

R$ꢀ11,230 R$ꢀ1.562,318

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000016 PinturaꢀautomotivaꢀemꢀfachadaꢀdeꢀACM

PINTURAꢀDEꢀPISOꢀCOMꢀTINTAꢀEPÓXI,

m²

139,120

50,000

R$ꢀ61,814

R$ꢀ57,530

R$ꢀ8.599,564

R$ꢀ2.876,500

SINAPI

COMPOSICAO 102494

APLICAÇÃOꢀMANUAL,ꢀ2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

PRIMERꢀEPÓXI.ꢀAF_05/2021

M2

PINTURAꢀDEꢀPISOꢀCOMꢀTINTAꢀACRÍLICA,

APLICAÇÃOꢀMANUAL,ꢀ2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

FUNDOꢀPREPARADOR.ꢀAF_05/2021

SINAPI

COMPOSICAO 102491

M2 250,000

R$ꢀ25,980

R$ꢀ6.495,000

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.3ꢀ-ꢀPINTURAꢀCASAꢀGRUPOꢀGERADOR

Subtotal

R$ꢀ2.754,875

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀVERNIZꢀ(INCOLOR)ꢀALQUÍDICO

EMꢀMADEIRA,ꢀUSOꢀINTERNOꢀEꢀEXTERNO,ꢀ2

DEMÃOS.ꢀAF_01/2021

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 102213

COMPOSICAO 88485

M2 103,840

M2 103,840

R$ꢀ22,480 R$ꢀ2.334,323

FUNDOꢀSELADORꢀACRÍLICO,ꢀAPLICAÇÃO

MANUALꢀEMꢀPAREDE,ꢀUMAꢀDEMÃO.ꢀAF_04/2023

R$ꢀ4,050

R$ꢀ420,552

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Subtotal R$ꢀ12.470,798

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀRETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,ꢀCOMPRIMENTOꢀ60ꢀCM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO 100866

UN

6,000

R$ꢀ304,470 R$ꢀ1.826,820

R$ꢀ586,570 R$ꢀ1.173,140

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEMꢀ"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,ꢀFIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO 100863

UN

2,000

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 8

GUARDA-CORPOꢀDEꢀAÇOꢀGALVANIZADOꢀDE

,10M,ꢀMONTANTESꢀTUBULARESꢀDEꢀ1.1/4"

1

ESPAÇADOSꢀ1,20M,ꢀTRAVESSAꢀSUPERIOR

DEꢀ1.1/2",ꢀGRADILꢀFORMADOꢀPORꢀTUBOS

HORIZONTAISꢀDEꢀ1"ꢀEꢀVERTICAISꢀDEꢀ3/4",

FIXADOꢀCOMꢀADESIVOꢀESTRUTURALꢀEPOXI.

AF_10/2025_PS

SINAPI

COMPOSICAO 99842

M

ꢀ

18,25

R$ꢀ518,950 R$ꢀ9.470,838

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.0ꢀ-ꢀPAREDES,ꢀPAINEISꢀEꢀVIDROS

Subtotal R$ꢀ20.232,196

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀPORTAS,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,

SEMꢀREAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97644

COMPOSICAO 91341

M2

4,000

R$ꢀ10,700

R$ꢀ42,800

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIOꢀDEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOMꢀGUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

SINAPI

SINAPI

M2

M2

7,560

R$ꢀ708,200 R$ꢀ5.353,992

R$ꢀ105,320 R$ꢀ7.361,868

ALVENARIAꢀDEꢀVEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOSꢀFURADOSꢀNAꢀHORIZONTALꢀDE

9X19X19ꢀCMꢀ(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDEꢀASSENTAMENTOꢀCOM

PREPAROꢀMANUAL.ꢀAF_12/2021

COMPOSICAO 103329

COMPOSICAO 87794

69,900

EMBOÇOꢀOUꢀMASSAꢀÚNICAꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇOꢀ1:2:8,ꢀPREPARO

MANUAL,ꢀAPLICADAꢀMANUALMENTEꢀEM

PANOSꢀCEGOSꢀDEꢀFACHADAꢀ(SEM

PRESENÇAꢀDEꢀVÃOS),ꢀESPESSURAꢀDEꢀ25

MM.ꢀAF_09/2022

SINAPI

SINAPI

M2

UN

32,150

R$ꢀ50,520 R$ꢀ1.624,218

KITꢀDEꢀPORTAꢀDEꢀMADEIRAꢀPARAꢀPINTURA,

SEMI-OCAꢀ(LEVEꢀOUꢀMÉDIA),ꢀPADRÃO

MÉDIO,ꢀ90X210CM,ꢀESPESSURAꢀDEꢀ3,5CM,

ITENSꢀINCLUSOS:ꢀDOBRADIÇAS,

MONTAGEMꢀEꢀINSTALAÇÃOꢀDOꢀBATENTE,

FECHADURAꢀCOMꢀEXECUÇÃOꢀDOꢀFUROꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_10/2025

COMPOSICAO 90844

5,000 R$ꢀ1.096,350 R$ꢀ5.481,750

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 97622

COMPOSICAO 102192

M3

M2

2,680

1,000

R$ꢀ62,820

R$ꢀ18,560

R$ꢀ168,358

R$ꢀ18,560

REMOÇÃOꢀDEꢀVIDROꢀTEMPERADOꢀFIXADO

EMꢀPERFILꢀU.ꢀAF_11/2025

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDE

GESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNOꢀCOM

DUASꢀFACESꢀDUPLASꢀEꢀESTRUTURA

METÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀDUPLAS,ꢀSEMꢀVÃOS.

AF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO 96368

M2

1,000

R$ꢀ180,650

R$ꢀ180,650

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀFORROSꢀEꢀꢀDIVISÓRIAS

Subtotal R$ꢀ31.896,172

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDE

GESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNO,

COMꢀDUASꢀFACESꢀSIMPLESꢀEꢀESTRUTURA

METÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀSIMPLES,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

SINAPI

COMPOSICAO 96358

M2 169,880

R$ꢀ96,020 R$ꢀ16.311,878

RETIRADAꢀdeꢀparedesꢀdivisóriaꢀnaval,

painel/vidro

PROPRIA

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

COMPOSICAO CP-000009

COMPOSICAO 97640

M2 169,880

R$ꢀ17,589

R$ꢀ2,110

R$ꢀ45,911

R$ꢀ2.988,019

R$ꢀ364,292

REMOÇÃOꢀDEꢀFORROSꢀDEꢀDRYWALL,ꢀPVCꢀE

FIBROMINERAL,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

m²

172,650

Instalaçãoꢀdeꢀforroꢀmodular,ꢀvãosꢀde

COMPOSICAO CP-000021

COMPOSICAO 88497

M2 172,650

R$ꢀ7.926,534

625x1250mm,ꢀinclusiveꢀplacas

EMASSAMENTOꢀCOMꢀMASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEMꢀPAREDE,ꢀDUASꢀDEMÃOS,

LIXAMENTOꢀMANUAL.ꢀAF_04/2023

M2 128,790

R$ꢀ19,790 R$ꢀ2.548,754

R$ꢀ13,640 R$ꢀ1.756,696

PINTURAꢀLÁTEXꢀACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUALꢀEMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO 104642

M2 128,790

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.0ꢀ-ꢀASSENTAMENTOꢀDEꢀPISO

Subtotal R$ꢀ42.113,684

7

.1ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOꢀINDUSTRIAL

Subtotal

Unit.

R$ꢀ948,500

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EXECUÇÃOꢀDEꢀPISOꢀINDUSTRIALꢀDE

CONCRETOꢀARMADO,ꢀFCKꢀ=ꢀ20ꢀMPA,

ESPESSURAꢀDEꢀ12,0ꢀCM.ꢀAF_04/2022

SINAPI

COMPOSICAO 103913

M2

5,000

R$ꢀ189,700

R$ꢀ948,500

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 9

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.2ꢀ-ꢀCONFECÇÃOꢀDEꢀPISOSꢀEMꢀCONCRETOꢀCOMUM

Subtotal R$ꢀ41.165,184

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀPISOꢀDEꢀBLOCO

INTERTRAVADOꢀOUꢀDEꢀPEDRA

PORTUGUESA,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀCOM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97635

M2 177,915

R$ꢀ19,310 R$ꢀ3.435,539

EXECUÇÃOꢀDEꢀPASSEIOꢀ(CALÇADA)ꢀOUꢀPISOꢀDE

CONCRETOꢀCOMꢀCONCRETOꢀMOLDADOꢀIN

LOCO,ꢀFEITOꢀEMꢀOBRA,ꢀACABAMENTO

CONVENCIONAL,ꢀESPESSURAꢀ8ꢀCM,ꢀARMADO.

AF_08/2022

SINAPI

COMPOSICAO 94994

M2 177,915

R$ꢀ126,060 R$ꢀ22.427,965

REASSENTAMENTOꢀDEꢀBLOCOS

SEXTAVADOꢀPARAꢀPISOꢀINTERTRAVADO,

ESPESSURAꢀDEꢀ6ꢀCM,ꢀEMꢀCALÇADA,ꢀCOM

REAPROVEITAMENTOꢀDOSꢀBLOCOS

SEXTAVADOSꢀ-ꢀINCLUSOꢀRETIRADAꢀE

COLOCAÇÃOꢀDOꢀMATERIAL.ꢀAF_12/2020

SINAPI

COMPOSICAO 101857

M2 412,000

R$ꢀ37,140 R$ꢀ15.301,680

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

8.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Subtotal R$ꢀ13.841,647

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDEꢀEMBUTIRꢀCOMꢀCILINDRO,

EXTERNA,ꢀCOMPLETA,ꢀACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,ꢀINCLUSOꢀEXECUÇÃOꢀDE

FUROꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_10/2025

SINAPI

COMPOSICAO 90830

COMPOSICAO 90831

UN

2,000

R$ꢀ182,400

R$ꢀ364,800

FECHADURAꢀDEꢀEMBUTIRꢀPARAꢀPORTAꢀDE

BANHEIRO,ꢀCOMPLETA,ꢀACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,ꢀINCLUSOꢀEXECUÇÃOꢀDE

FUROꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.

AF_10/2025

SINAPI

UN

4,000

R$ꢀ157,730

R$ꢀ630,920

JOGOꢀDEꢀFERRAGENSꢀCROMADASꢀPARA

PORTAꢀDEꢀVIDROꢀTEMPERADO,ꢀUMAꢀFOLHA

COMPOSTOꢀDEꢀDOBRADICASꢀSUPERIORꢀE

INFERIOR,ꢀTRINCO,ꢀFECHADURA,ꢀCONTRA

FECHADURAꢀCOMꢀCAPUCHINHOꢀSEMꢀMOLA

EꢀPUXADOR.ꢀAF_11/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 102189

COMPOSICAO 91341

UN

M2

5,000

5,670

R$ꢀ240,590 R$ꢀ1.202,950

R$ꢀ708,200 R$ꢀ4.015,494

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIOꢀDEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOMꢀGUARNIÇÃO,ꢀFIXAÇÃO

COMꢀPARAFUSOSꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_10/2025

INSTALAÇÃOꢀDEꢀVIDROꢀLISOꢀINCOLOR,ꢀEꢀ=

6ꢀMM,ꢀEMꢀESQUADRIAꢀDEꢀMADEIRA,

FIXADOꢀCOMꢀBAGUETE.ꢀAF_11/2025

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 102156

COMPOSICAO 98689

M2

M

2,000

2,500

R$ꢀ256,350

R$ꢀ139,810

R$ꢀ512,700

R$ꢀ349,525

SOLEIRAꢀEMꢀGRANITO,ꢀLARGURAꢀ15ꢀCM,

ESPESSURAꢀ2,0ꢀCM.ꢀAF_02/2026

PAREDEꢀCOMꢀSISTEMAꢀEMꢀCHAPASꢀDE

GESSOꢀPARAꢀDRYWALL,ꢀUSOꢀINTERNO,ꢀCOM

DUASꢀFACESꢀSIMPLESꢀEꢀESTRUTURA

METÁLICAꢀCOMꢀGUIASꢀDUPLAS,ꢀSEMꢀVÃOS.

AF_07/2023_PS

REMOÇÃOꢀDEꢀPORTAS,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,

SEMꢀREAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

INSTALAÇÃOꢀMONTANTE,ꢀCOMꢀ2,40ꢀAꢀ5,00

MꢀDEꢀALTURA,ꢀEMꢀTUBOꢀAÇO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 96360

COMPOSICAO 97644

COMPOSICAO 106475

M2

M2

M

15,800

17,700

3,000

R$ꢀ121,960 R$ꢀ1.926,968

R$ꢀ10,700

R$ꢀ189,390

R$ꢀ426,840

GALVANIZADOꢀCOMꢀCOSTURA,ꢀCLASSE

MÉDIA,ꢀEꢀ=ꢀ*3,35*ꢀMM,ꢀPESOꢀ*7,32*ꢀKG/M.

AF_12/2025

R$ꢀ142,280

PORTAꢀDEꢀABRIRꢀCOMꢀMOLAꢀHIDRÁULICA,

EMꢀVIDROꢀTEMPERADO,ꢀ2ꢀFOLHASꢀDE

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO 102185

UN

ꢀ

1,0000 R$ꢀ4.222,060 R$ꢀ4.222,060

90X210ꢀCM,ꢀESPESSURAꢀDEꢀ10ꢀMM,

INCLUSIVEꢀACESSÓRIOS.ꢀAF_11/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀSUPERESTRUTURA

Subtotal

R$ꢀ3.253,088

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀLAJES,ꢀEMꢀCONCRETO

ARMADO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97628

COMPOSICAO 101963

M3

3,100

R$ꢀ294,080

R$ꢀ911,648

LAJEꢀPRÉ-MOLDADAꢀUNIDIRECIONAL,

BIAPOIADA,ꢀPARAꢀPISO,ꢀENCHIMENTOꢀEM

CERÂMICA,ꢀVIGOTAꢀCONVENCIONAL,

ALTURAꢀTOTALꢀDAꢀLAJEꢀ"LT"ꢀ=ꢀ12ꢀCM

(ENCHIMENTO+CAPA)ꢀ=ꢀ(8+4).ꢀAF_08/2025

SINAPI

M2

10,800

R$ꢀ216,800 R$ꢀ2.341,440

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 10

1

0.0ꢀ-ꢀINSTALACOESꢀDEꢀHIDROSANITARIAS

Subtotal

Unit.

R$ꢀ7.871,950

Total

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

CAIXAꢀD´ÁGUAꢀEMꢀPOLIETILENO,ꢀ3000ꢀLITROSꢀ-

FORNECIMENTOꢀEꢀINSTALAÇÃO.ꢀAF_06/2021

SINAPI

COMPOSICAO 102610

COMPOSICAO 104315

UN

1,000 R$ꢀ2.422,450 R$ꢀ2.422,450

TUBO,ꢀPVC,ꢀSOLDÁVEL,ꢀDEꢀ20MM,

INSTALADOꢀEMꢀDRENOꢀDEꢀAR

CONDICIONADOꢀ-ꢀFORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.ꢀAF_08/2022

SINAPI

M

150,000

R$ꢀ17,590 R$ꢀ2.638,500

RASGOꢀLINEARꢀMANUALꢀEMꢀALVENARIA,

PARAꢀRAMAIS/ꢀDISTRIBUIÇÃOꢀDE

INSTALAÇÕESꢀHIDRÁULICAS,ꢀDIÂMETROS

MENORESꢀOUꢀIGUAISꢀAꢀ40ꢀMM.ꢀAF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 90443

COMPOSICAO 103288

M

150,000

80,000

R$ꢀ9,060 R$ꢀ1.359,000

R$ꢀ18,150 R$ꢀ1.452,000

RASGOꢀEꢀCHUMBAMENTOꢀEMꢀALVENARIA

PARAꢀTUBOSꢀDEꢀSPLITꢀPAREDEꢀDEꢀ9000ꢀA

UN

24000ꢀBTUS/H.ꢀAF_11/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

11.0ꢀ-ꢀIMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal R$ꢀ19.289,018

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PROTEÇÃOꢀMECÂNICAꢀDEꢀSUPERFÍCIE

HORIZONTALꢀCOMꢀARGAMASSAꢀDE

CIMENTOꢀEꢀAREIA,ꢀTRAÇOꢀ1:3,ꢀE=2CM.

AF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 98563

COMPOSICAO 98557

COMPOSICAO 98546

M2

78,010

R$ꢀ50,520 R$ꢀ3.941,065

R$ꢀ41,690 R$ꢀ5.303,385

R$ꢀ128,760 R$ꢀ10.044,568

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

EMULSÃOꢀASFÁLTICA,ꢀ2ꢀDEMÃOS.

AF_09/2023

SINAPI

SINAPI

M2 127,210

IMPERMEABILIZAÇÃOꢀDEꢀSUPERFÍCIEꢀCOM

MANTAꢀASFÁLTICA,ꢀUMAꢀCAMADA,ꢀINCLUSIVE

APLICAÇÃOꢀDEꢀPRIMERꢀASFÁLTICO,ꢀE=4MM.

AF_09/2023

M2

78,010

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

12.0ꢀ-ꢀCOBERTURA

Subtotal

R$ꢀ8.029,447

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDEꢀTRAMAꢀMETÁLICAꢀPARA

COBERTURA,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97655

COMPOSICAO 94213

M2

70,010

R$ꢀ40,810 R$ꢀ2.857,108

R$ꢀ73,880 R$ꢀ5.172,339

TELHAMENTOꢀCOMꢀTELHAꢀDEꢀAÇO/ALUMÍNIOꢀE

=ꢀ0,5ꢀMM,ꢀCOMꢀATÉꢀ2ꢀÁGUAS,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO.ꢀAF_07/2019

SINAPI

ꢀ

M2

ꢀ

70,010

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

13.0ꢀ-ꢀMUROꢀDEꢀALVENARIA

Subtotal

R$ꢀ2.053,940

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDEꢀALVENARIAꢀDEꢀBLOCO

FURADO,ꢀDEꢀFORMAꢀMANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.ꢀAF_09/2023

SINAPI

COMPOSICAO 97622

M3

3,420

R$ꢀ62,820

R$ꢀ214,844

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 93358

COMPOSICAO 92270

ESCAVAÇÃOꢀMANUALꢀDEꢀVALA.ꢀAF_09/2024

M3

M2

0,240

3,600

R$ꢀ92,560

R$ꢀ22,214

FABRICAÇÃOꢀDEꢀFÔRMAꢀPARAꢀVIGAS,ꢀCOM

MADEIRAꢀSERRADA,ꢀEꢀ=ꢀ25ꢀMM.ꢀAF_09/2020

R$ꢀ128,470

R$ꢀ462,492

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILARꢀOUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTURAꢀCONVENCIONALꢀDE

CONCRETOꢀARMADOꢀUTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO 92761

COMPOSICAO 92760

KG

KG

14,220

5,880

R$ꢀ13,740

R$ꢀ14,710

R$ꢀ195,383

R$ꢀ86,495

50ꢀDEꢀ8,0ꢀMMꢀ-ꢀMONTAGEM.ꢀAF_06/2022

ARMAÇÃOꢀDEꢀPILARꢀOUꢀVIGAꢀDE

ESTRUTURAꢀCONVENCIONALꢀDE

CONCRETOꢀARMADOꢀUTILIZANDOꢀAÇOꢀCA-

5

0ꢀDEꢀ6,3ꢀMMꢀ-ꢀMONTAGEM.ꢀAF_06/2022

MASSAꢀÚNICA,ꢀEMꢀARGAMASSAꢀTRAÇO

:2:8,ꢀPREPAROꢀMANUAL,ꢀAPLICADA

1

MANUALMENTEꢀEMꢀPAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOMꢀÁREAꢀENTREꢀ5M²ꢀE

SINAPI

COMPOSICAO 87530

M2

22,800

R$ꢀ47,040 R$ꢀ1.072,512

10M²,ꢀEꢀ=ꢀ17,5MM,ꢀCOMꢀTALISCAS.

AF_03/2024

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

14.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Subtotal

R$ꢀ1.420,128

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PROPRIA

COMPOSICAO CP-000020 Manutençãoꢀdoꢀcanteiroꢀ(botaꢀforaꢀdeꢀentulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,172 R$ꢀ1.420,128

ꢀ

VISUALIZAÇÃOꢀDOꢀORÇAMENTO

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 11

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Revitalizaçãoꢀ5ꢀªꢀZE/RR

Códigoꢀdaꢀobra:

Cliente:

2

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

TribunalꢀRegionalꢀEleitoralꢀdeꢀRoraimaꢀ

ꢀ

ꢀ

Localꢀdaꢀobra:

Endereço:

BoaꢀVista

ꢀ

AVꢀNazaréꢀFilgueiras,ꢀS/N,ꢀSenadorꢀHelioꢀCampos

Revitalizaçãoꢀdoꢀpredioꢀdaꢀ5ꢀZE/RR

Descrição:

Fontesꢀutilizadas: PROPRIA,ꢀSINAPI

DataꢀBaseꢀPreços: mar/26

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

SubtotalꢀsemꢀBDIR$ꢀ198.281,75

BDI

26,00%

ꢀValorꢀdoꢀBDI

R$ꢀ51.553,26

TOTALꢀCOMꢀBDI

R$ꢀ249.835,01

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

1.0ꢀ-ꢀSERVIÇOSꢀINICIAIS

Subtotal

R$ꢀ9.905,100

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃOꢀDE

PLACAꢀDEꢀOBRAꢀCOM

CHAPAꢀGALVANIZADA

EꢀESTRUTURAꢀDE

MADEIRA.

SINAPI

COMPOSICAO

103689

M2

1,000 R$ꢀ492,610

R$ꢀ492,610

AF_03/2022_PS

ENCARREGADO

GERALꢀCOM

ENCARGOS

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

90776

90778

H

H

120,000

R$ꢀ41,380 R$ꢀ4.965,600

COMPLEMENTARES

ENGENHEIROꢀCIVIL

DEꢀOBRAꢀPLENOꢀCOM

ENCARGOS

30,000 R$ꢀ138,710 R$ꢀ4.161,300

COMPLEMENTARES

PROPRIA

INSUMO

IP-000015 TAXASꢀDEꢀART/RRT

VB

1,000 R$ꢀ285,590

R$ꢀ285,590

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.0ꢀ-ꢀPINTURAS

Subtotal R$ꢀ40.665,356

2.1ꢀ-ꢀPINTURAꢀINTERNA

Subtotal R$ꢀ15.813,048

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

SINAPI

COMPOSICAO

104640

M2

156,000

R$ꢀ16,310 R$ꢀ2.544,360

R$ꢀ13,640 R$ꢀ4.294,008

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

COMPOSICAO

104642

102494

M2

M2

314,810

156,000

PINTURAꢀDEꢀPISO

COMꢀTINTAꢀEPÓXI,

APLICAÇÃOꢀMANUAL,

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

R$ꢀ57,530 R$ꢀ8.974,680

2ꢀDEMÃOS,ꢀINCLUSO

PRIMERꢀEPÓXI.

AF_05/2021

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.2ꢀ-ꢀPINTURAꢀEXTERNA

Subtotal R$ꢀ23.996,921

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

APLICAÇÃOꢀMANUAL

DEꢀTINTAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀEMꢀPANOS

COMꢀPRESENÇAꢀDE

VÃOSꢀDEꢀEDIFÍCIOS

DEꢀMÚLTIPLOS

SINAPI

COMPOSICAO

95622

M2 1.142,070

R$ꢀ19,020 R$ꢀ21.722,171

PAVIMENTOS,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_03/2024

PINTURAꢀCOMꢀTINTA

ALQUÍDICAꢀDE

ACABAMENTO

(ESMALTEꢀSINTÉTICO

ACETINADO)

SINAPI

COMPOSICAO

100739

PULVERIZADAꢀSOBRE

PERFILꢀMETÁLICO

EXECUTADOꢀEM

FÁBRICAꢀ(POR

M2

225,000

R$ꢀ10,110 R$ꢀ2.274,750

DEMÃO).

AF_01/2020_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

2.3ꢀ-ꢀCASAꢀDEꢀBOMBASꢀEꢀPOÇOꢀARTESIANO

Subtotal

R$ꢀ855,386

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 12

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88489

88488

M2

M2

48,560

1,800

R$ꢀ16,890

R$ꢀ19,560

R$ꢀ820,178

R$ꢀ35,208

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

3.0ꢀ-ꢀACESSIBILIDADE

Subtotal R$ꢀ25.006,022

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

BARRAꢀDEꢀAPOIO

RETA,ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDO,

COMPRIMENTOꢀ60

CM,ꢀFIXADAꢀNA

PAREDEꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

100866

UN

12,000 R$ꢀ304,470 R$ꢀ3.653,640

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_02/2026

BARRAꢀDEꢀAPOIOꢀEM

"L",ꢀEMꢀAÇOꢀINOX

POLIDOꢀ70ꢀXꢀ70ꢀCM,

FIXADAꢀNAꢀPAREDEꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

SINAPI

COMPOSICAO

100863

UN

4,000 R$ꢀ586,570 R$ꢀ2.346,280

AF_02/2026

PISOꢀPODOTÁTILꢀDE

ALERTAꢀOU

DIRECIONAL,ꢀDE

BORRACHA,

ASSENTADOꢀSOBRE

ARGAMASSA.

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

101094

100874

M

39,360 R$ꢀ217,950 R$ꢀ8.578,512

8,000 R$ꢀ304,470 R$ꢀ2.435,760

AF_02/2026

PUXADORꢀPARAꢀPCD,

FIXADOꢀNAꢀPORTAꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

UN

AF_02/2026

GUARDA-CORPOꢀDE

AÇOꢀGALVANIZADO

DEꢀ1,10M,

MONTANTES

TUBULARESꢀDEꢀ1.1/4"

ESPAÇADOSꢀ1,20M,

TRAVESSAꢀSUPERIOR

DEꢀ1.1/2",ꢀGRADIL

FORMADOꢀPOR

SINAPI

COMPOSICAO

99842

M

15,400 R$ꢀ518,950 R$ꢀ7.991,830

TUBOSꢀHORIZONTAIS

DEꢀ1"ꢀEꢀVERTICAISꢀDE

3/4",ꢀFIXADO

COMꢀADESIVO

ESTRUTURALꢀEPOXI.

AF_10/2025_PS

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.0ꢀ-ꢀBANHEIROSꢀ-ꢀPISOS,ꢀDIVISORIAS,ꢀLOUÇASꢀEꢀMETAISꢀeꢀREVESTIMENTOS

Subtotal R$ꢀ55.722,500

4.1ꢀ-ꢀREVESTIMENTOSꢀDEꢀPAREDES

ꢀ

R$ꢀ24.180,172

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

155,780

R$ꢀ26,550 R$ꢀ4.135,959

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MECÂNICO,

APLICADO

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

SINAPI

COMPOSICAO

87527

M2

155,780

R$ꢀ46,140 R$ꢀ7.187,689

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 13

Termo de Referência 1056267

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

155,780

R$ꢀ82,530 R$ꢀ12.856,523

AF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

4.2ꢀ-ꢀDIVISORIAS

Subtotal R$ꢀ31.542,329

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

RETIRADAꢀdeꢀparedes

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000009 divisóriaꢀnaval,

painel/vidro

M2

62,470

R$ꢀ17,590 R$ꢀ1.098,847

PAREDEꢀCOM

SISTEMAꢀEMꢀCHAPAS

DEꢀGESSOꢀPARA

DRYWALL,ꢀUSO

INTERNO,ꢀCOMꢀDUAS

FACESꢀSIMPLESꢀE

ESTRUTURA

SINAPI

COMPOSICAO

96360

M2

62,470 R$ꢀ121,960 R$ꢀ7.618,841

METÁLICAꢀCOM

GUIASꢀDUPLAS,ꢀSEM

VÃOS.ꢀAF_07/2023_PS

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88495

M2

M2

124,940

124,940

R$ꢀ12,820 R$ꢀ1.601,731

R$ꢀ16,310 R$ꢀ2.037,771

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀSTANDARD,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀTETO,ꢀDUAS

104640

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

SINAPI

COMPOSICAO

91341

FIXAÇÃOꢀCOM

PARAFUSOSꢀ-

M2

27,090 R$ꢀ708,200 R$ꢀ19.185,138

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.0ꢀ-ꢀCOZINHAꢀ(ALVENARIA,ꢀPISO,ꢀDIVISORIAꢀEꢀREVESTIMENTOS)

Subtotal R$ꢀ29.340,563

5

.1ꢀ-ꢀPISOS

Subtotal

Unit.

R$ꢀ2.544,300

Total

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

11,000

R$ꢀ26,550

R$ꢀ55,210

R$ꢀ292,050

R$ꢀ607,310

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

PISOꢀCIMENTADO,

TRAÇOꢀ1:5ꢀ(CIMENTO

EꢀAREIA),

ACABAMENTOꢀLISO,

ESPESSURAꢀ3,0ꢀCM,

PREPAROꢀMECÂNICO

DAꢀARGAMASSA.

AF_02/2026

SINAPI

COMPOSICAO

98680

M2

11,000

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARAꢀPISO

COMꢀPLACASꢀTIPO

PORCELANATOꢀDE

DIMENSÕESꢀ60X60

CMꢀAPLICADAꢀEM

AMBIENTESꢀDEꢀÁREA

MAIORꢀQUEꢀ10ꢀM².

AF_02/2023_PE

SINAPI

COMPOSICAO

87263

M2

11,000 R$ꢀ149,540 R$ꢀ1.644,940

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ5.171,949

Total

5

.2ꢀ-ꢀALVENARIA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 14

ALVENARIAꢀDE

BLOCOꢀFURADO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97622

M3

1,760

R$ꢀ62,820

R$ꢀ110,563

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

ALVENARIAꢀDE

VEDAÇÃOꢀDEꢀBLOCOS

CERÂMICOS

FURADOSꢀNA

HORIZONTALꢀDE

9

X14X19ꢀCM

SINAPI

COMPOSICAO

103332

M2

22,490 R$ꢀ132,750 R$ꢀ2.985,548

(ESPESSURAꢀ9ꢀCM)ꢀE

ARGAMASSAꢀDE

ASSENTAMENTO

COMꢀPREPAROꢀEM

BETONEIRA.

AF_12/2021

EMBOÇO,ꢀEM

ARGAMASSAꢀTRAÇO

1:2:8,ꢀPREPARO

MECÂNICO,

APLICADO

SINAPI

COMPOSICAO

87527

MANUALMENTEꢀEM

PAREDESꢀINTERNAS

DEꢀAMBIENTESꢀCOM

ÁREAꢀMENORꢀQUE

M2

44,990

R$ꢀ46,140 R$ꢀ2.075,839

5M²,ꢀEꢀ=17,5MM,ꢀCOM

TALISCAS.ꢀAF_03/2024

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ2.911,345

Total

5

.3ꢀ-ꢀREVESTIMENTOS

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

DEMOLIÇÃOꢀDE

REVESTIMENTO

CERÂMICO,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

SEM

SINAPI

COMPOSICAO

97633

M2

26,690

R$ꢀ26,550

R$ꢀ708,620

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

REVESTIMENTO

CERÂMICOꢀPARA

PAREDESꢀINTERNAS

COMꢀPLACASꢀTIPO

ESMALTADAꢀDE

DIMENSÕESꢀ33X45

CMꢀAPLICADASꢀNA

ALTURAꢀINTEIRAꢀDAS

PAREDES.

SINAPI

COMPOSICAO

87273

M2

26,690

R$ꢀ82,530 R$ꢀ2.202,726

AF_02/2023_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

Subtotal

Unit.

ꢀ

R$ꢀ1.441,804

Total

5

.4ꢀ-ꢀPINTURA

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

EMASSAMENTOꢀCOM

MASSAꢀLÁTEX,

APLICAÇÃOꢀEM

PAREDE,ꢀUMA

SINAPI

COMPOSICAO

88495

M2

30,940

R$ꢀ12,820

R$ꢀ396,651

DEMÃO,ꢀLIXAMENTO

MANUAL.ꢀAF_04/2023

PINTURAꢀLÁTEX

ACRÍLICAꢀPREMIUM,

APLICAÇÃOꢀMANUAL

EMꢀPAREDES,ꢀDUAS

DEMÃOS.ꢀAF_04/2023

SINAPI

ꢀ

COMPOSICAO

ꢀ

88489

M2

61,880

R$ꢀ16,890 R$ꢀ1.045,153

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.5ꢀ-ꢀESQUADRIAS

Subtotal R$ꢀ13.479,354

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

97644

91341

M2

8,820

R$ꢀ10,700

R$ꢀ94,374

PORTAꢀEMꢀALUMÍNIO

DEꢀABRIRꢀTIPO

VENEZIANAꢀCOM

GUARNIÇÃO,

COMPOSICAO

FIXAÇÃOꢀCOM

M2

18,900 R$ꢀ708,200 R$ꢀ13.384,980

PARAFUSOSꢀ-

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

Termo de Referência 1056267

SAEFI_01000/20032554-28.2026.6.23.8000 / pg. 15

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

5.6ꢀ-ꢀCOBERTURA

Subtotal

R$ꢀ3.791,810

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

TELHAMENTOꢀCOM

TELHAꢀMETÁLICA

TERMOACÚSTICAꢀEꢀ=

30ꢀMM,ꢀCOMꢀATÉꢀ2

ÁGUAS,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO.

SINAPI

COMPOSICAO

94216

M2

13,000 R$ꢀ212,400 R$ꢀ2.761,200

AF_07/2019

TRAMAꢀDEꢀAÇO

COMPOSTAꢀPOR

TERÇASꢀPARA

TELHADOSꢀDEꢀATÉꢀ2

ÁGUASꢀPARAꢀTELHA

ONDULADAꢀDE

FIBROCIMENTO,

METÁLICA,ꢀPLÁSTICA

OUꢀTERMOACÚSTICA,

INCLUSO

SINAPI

COMPOSICAO

92580

M2

13,000

R$ꢀ49,090

R$ꢀ638,170

TRANSPORTE

VERTICAL,

EXCLUSIVEꢀPINTURA.

AF_10/2025_PS

INSTALAÇÃOꢀDE

TESOURAꢀ(INTEIRA

OUꢀMEIA),ꢀEMꢀAÇO,

PARAꢀVÃOSꢀMAIORES

OUꢀIGUAISꢀAꢀ3,0ꢀMꢀE

MENORESꢀQUE

SINAPI

COMPOSICAO

92255

UN

2,000 R$ꢀ196,220

R$ꢀ392,440

6,0ꢀM,ꢀINCLUSO

IÇAMENTO,

EXCLUSIVEꢀPINTURA.

AF_10/2025_PE

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

6.0ꢀ-ꢀDIVERSOS

Subtotal R$ꢀ35.224,693

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀCOM

CILINDRO,ꢀEXTERNA,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90830

UN

2,000 R$ꢀ182,400

R$ꢀ364,800

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

FECHADURAꢀDE

EMBUTIRꢀPARA

PORTAꢀDEꢀBANHEIRO,

COMPLETA,

ACABAMENTO

PADRÃOꢀMÉDIO,

INCLUSOꢀEXECUÇÃO

DEꢀFUROꢀ-

SINAPI

COMPOSICAO

90831

UN

8,000 R$ꢀ157,730 R$ꢀ1.261,840

FORNECIMENTOꢀE

INSTALAÇÃO.

AF_10/2025

Fornecimentoꢀe

substituiçãoꢀde

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CP-000019 conjuntoꢀdeꢀdeslizantes KIT

paraꢀportõesꢀ(duas

5,000 R$ꢀ298,700 R$ꢀ1.493,500

roldanasꢀdeꢀ3")

REMOÇÃOꢀDE

PORTAS,ꢀDEꢀFORMA

97644

MANUAL,ꢀSEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

INSTALAÇÃOꢀDE

VIDROꢀTEMPERADO,ꢀE

=ꢀ10ꢀMM,ꢀENCAIXADO

EMꢀPERFILꢀU.

M2

M2

32,9718

R$ꢀ10,700

R$ꢀ352,798

102181

21,6318 R$ꢀ590,340 R$ꢀ12.770,117

AF_11/2025

PORTAꢀDEꢀABRIRꢀCOM

MOLAꢀHIDRÁULICA,

EMꢀVIDRO

TEMPERADO,ꢀ2

FOLHASꢀDEꢀ90X210

CM,ꢀESPESSURAꢀDE

SINAPI

COMPOSICAO

102185

UN

3,0000 R$ꢀ4.222,060 R$ꢀ12.666,180

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 16

10

MM,ꢀINCLUSIVE

ACESSÓRIOS.

AF_11/2025

REMOÇÃOꢀDEꢀPISO

DEꢀBLOCO

INTERTRAVADOꢀOU

DEꢀPEDRA

SINAPI

COMPOSICAO

97635

PORTUGUESA,ꢀDE

FORMAꢀMANUAL,

COM

M2

52,2500

R$ꢀ19,310 R$ꢀ1.008,948

REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

EXECUÇÃOꢀDE

PASSEIOꢀ(CALÇADA)

OUꢀPISOꢀDE

CONCRETOꢀCOM

CONCRETOꢀMOLDADO

INꢀLOCO,ꢀFEITOꢀEM

OBRA,ꢀACABAMENTO

CONVENCIONAL,

ESPESSURAꢀ6ꢀCM,

ARMADO.ꢀAF_08/2022

SINAPI

COMPOSICAO

94992

M2

52,2500 R$ꢀ101,560 R$ꢀ5.306,510

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

7.0ꢀ-ꢀPEÇASꢀEMꢀCONCRETOꢀMOLDADOSꢀINꢀLOCO

Subtotal

R$ꢀ997,440

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

ꢀTAMPAꢀCIRCULAR

PARAꢀESGOTOꢀE

DRENAGEM,ꢀEM

CONCRETOꢀPRÉ-

MOLDADO,

SINAPI

COMPOSICAO

98115

UN

8,000 R$ꢀ124,680

R$ꢀ997,440

DIÂMETROꢀINTERNO

=ꢀ0,60ꢀMꢀE

ALTURAꢀ=ꢀ0,10ꢀM.

AF_12/2020

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

ꢀ

9.0ꢀ-ꢀMANUTENÇÃOꢀDOꢀCANTEIRO

Subtotal

R$ꢀ1.420,080

Itensꢀdiretosꢀdaꢀetapa

Fonte

Tipo

Código

Descrição

Un

Qtd

Unit.

Total

Manutençãoꢀdo

PROPRIA

COMPOSICAO

CP-000020 canteiroꢀ(botaꢀforaꢀde

entulho)

M³

24,000

R$ꢀ59,170 R$ꢀ1.420,080

ꢀ

ꢀ

9.2.ꢀOsꢀdetalhamentosꢀdosꢀvaloresꢀestimadosꢀporꢀprédio,ꢀbemꢀcomoꢀseusꢀcronogramasꢀdeꢀexecuçãoꢀestãoꢀapresentadosꢀdeꢀforma

minuciosaꢀnosꢀAnexosꢀdesteꢀTermoꢀdeꢀReferência.

ꢀ

10.ꢀSÃOꢀEXPRESSAMENTEꢀVEDADASꢀÀꢀCONTRATADA

1

1

1

ꢀ

0.1.ꢀSeráꢀvedadoꢀàꢀcontratada:

0.1.1.ꢀAꢀcontrataçãoꢀdeꢀservidorꢀpertencenteꢀaoꢀquadroꢀdeꢀpessoalꢀdaꢀContratanteꢀduranteꢀaꢀvigênciaꢀdesteꢀcontrato;

0.1.2.ꢀAꢀveiculaçãoꢀdeꢀpublicidadeꢀacercaꢀdesteꢀcontrato,ꢀsalvoꢀseꢀhouverꢀpréviaꢀautorizaçãoꢀdaꢀAdministraçãoꢀdaꢀContratante.

11.ꢀADEQUAÇÃOꢀORÇAMENTÁRIA

11.1.ꢀAsꢀdespesasꢀdecorrentesꢀdaꢀpresenteꢀcontrataçãoꢀcorrerãoꢀàꢀcontaꢀdeꢀrecursosꢀespecíficosꢀconsignadosꢀnoꢀOrçamentoꢀGeral

daꢀUnião.

1

1

1

1

1

1

1

1.2.ꢀAꢀcontrataçãoꢀseráꢀatendidaꢀpelaꢀseguinteꢀdotação:

1.2.1.ꢀGestão/Unidade:ꢀ[...];

1.2.2.ꢀFonteꢀdeꢀRecursos:ꢀ[...];

1.2.4.ꢀProgramaꢀdeꢀTrabalho:ꢀ[...];

1.2.5.ꢀElementoꢀdeꢀDespesa:ꢀ[...];

1.2.6.ꢀPlanoꢀInterno:ꢀ[...];

1.3.ꢀAꢀdotaçãoꢀrelativaꢀaosꢀexercíciosꢀfinanceirosꢀsubsequentesꢀseráꢀindicadaꢀapósꢀaprovaçãoꢀdaꢀLeiꢀOrçamentáriaꢀrespectivaꢀe

liberaçãoꢀdosꢀcréditosꢀcorrespondentes,ꢀmedianteꢀapostilamento.

ꢀ

12.ꢀDASꢀDISPOSIÇÕESꢀFINAIS

1

1

2.1ꢀOꢀobjetoꢀpoderáꢀserꢀalteradoꢀdeꢀacordoꢀcomꢀoꢀinteresseꢀeꢀaꢀnecessidadeꢀdaꢀadministração,ꢀobservando-seꢀoꢀdispostoꢀnoꢀartigo

24ꢀdaꢀLeiꢀn.°ꢀ14.133/21.

12.2.ꢀOsꢀcasosꢀomissosꢀserãoꢀsolucionadosꢀpelaꢀDiretoria-Geral.

ꢀ

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 17

ꢀ

ꢀ

ꢀ

BoaꢀVista/RR,ꢀdataꢀdaꢀassinaturaꢀeletrônica.

ꢀ

AdemárcioꢀdaꢀSilva

CoordenadorꢀdeꢀContrataçõesꢀdoꢀTRE/RR

(assinadoꢀeletronicamente)

ꢀ

ꢀ

Equipeꢀdeꢀcontratação

ꢀ

ꢀꢀꢀMariaꢀVerônicaꢀdeꢀAraújo

Integranteꢀdemandante

ꢀꢀ

ꢀꢀRafaelꢀSullyvanꢀBrazꢀdaꢀSilva

Integranteꢀtécnico

ꢀ

JecksonꢀSouzaꢀCruz

Integranteꢀadministrativo

ꢀ

ꢀ

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀADEMARCIOꢀDAꢀSILVA,ꢀTécnicoꢀJudiciário,ꢀemꢀ09/06/2026,ꢀàsꢀ12:06,ꢀconformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLei

11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificadorꢀ1056267ꢀeꢀoꢀcódigo

CRCꢀ5FDBC05F.

0000354-28.2026.6.23.8000

1056267v6

Termo de Referência 1056267

SEI 0000354-28.2026.6.23.8000 / pg. 18