ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para uso no tratamento de água, de acordo com a necessidade do SAAEB, pelo período de 12 (doze) meses.

Tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade dos itens podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, os produtos caracterizam-se como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021.

Os produtos químicos, suas quantidades e seus descritivos/especificações são os seguintes:

| ITEM | PRODUTO QUÍMICO | QUANTIDADE (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sal (Cloreto de Sódio) | Até 63.000 |
| 2 | Ácido Fluorsilícico | Até 13.500 |
| 3 | Hipoclorito de Sódio 10% a 12% | Até 35.000 |
| 4 | Pastilhas de Cloro (Ácido Tricloroisocianúrico) | Até 500 |
| 5 | Policloreto de Alumínio – PAC 10% | Até 82.500 |
| 6 | Antiespumante à base de água | Até 600 |
| 7 | Hidróxido de Sódio em solução de 50% | Até 15.000 |

As especificações de cada item são:

    - Item 1: Sal (Cloreto de Sódio) – Granulado ou grosso. A entrega do produto deve ser feita em sacos de ráfia laminado valvulado de polietileno (25 kg). Embalagem Primária: Saco Ráfia Laminado, valvulado de polietileno de 25 Kg. Armazenamento em área coberta e seca (Umidade relativa do ar máxima de 75%).

| Aparência física | Cristalino, isento de impurezas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor | Branco |  |  |  |
| Odor | Inodoro |  |  |  |
| Sabor | Salino - Salgado Próprio |  |  |  |
| Aspecto | Sólido |  |  |  |
| Parâmetro | Unidade | Mínima | Máximo |
| Umidade (H2O) | % | 0,050 | 3,0 |
| Resíduos Insolúveis | % | 0,01 | 0,1 |
| Cálcio (Ca²+) | % | 0,030 | 0,050 |
| Magnésio (Mg²+) | % | 0,020 | 0,030 |
| Dureza total | ppm | 500 | 900 |
| Sulfato (SO4) | % | 0,100 | 0,15 |
| Cloreto de Sódio (NaCl) | % | 99,0 | 100 |
| Iodo | mg/Kg | -- | 5 |
| Cádmio | ppm | -- | 0,5 |
| Ferrocianeto de Sódio | ppm | -- | 5 |
| Arsênio | ppm | -- | 0,5 |
| Mercúrio | ppm | -- | 0,1 |

    - Item 2: Ácido Fluorsilícico – Usado para tratamento de água potável para consumo humano, para prevenção de cárie dentária, conforme determinação do Ministério da Saúde. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do SAAEB.

| Aparência física | Solução líquida a granel isenta de material em suspensão |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teor de H2SiF6 | Mínimo de 20% em massa |  |  |
| Densidade | 1,18 g/cm³ a 20ºC (mínimo); |  |  |
| Acidez livre - expressa em ácido fluorídrico | 1% (máximo) |  |  |
| Cor | Entre incolor e amarelo palha |  |  |
| Odor | Pungente |  |  |
| Aspecto e forma física | Líquido corrosivo, fortemente ácido |  |  |
| Parâmetros (características específicas – contaminantes metálicos e/ou inorgânicos) | Unidade | Limites (máximo) |
| Cádmio (Cd) | Pesp/peso | 0,001% |
| Chumbo (Pb) | Peso/peso | 0,002% |
| Cromo (Cr) | Peso/peso | 0,003% |

    - Item 3: Hipoclorito de Sódio 10% a 12% – solução aquosa que será usada para a realização das limpezas da ETA convencional e também como desinfetante no tratamento de água para consumo humano conforme determinação do Ministério da Saúde. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do Saaeb.

| Fórmula Química | NaClO |
| --- | --- |
| Teor de Cloro Ativo | 10 a 12 % |
| Aspecto | Líquido |
| Cor | Amarelo Esverdeado |
| Odor | Picante |
| Densidade | 1,16 a 1,23 g/cm3 |

    - Item 4: Pastilhas de Cloro (Ácido Tricloroisocianúrico) – Usado para a desinfecção das águas dos poços da cidade de Brotas e dos bairros, Patrimônio e Broa, como Unidades de Tratamento de Água, conforme a determinação do Ministério da Saúde. O produto deve ser entregue na forma de pastilhas de 200g, entregues a granel e acondicionadas em bombonas.

| Parâmetros |  |
| --- | --- |
| Composição | Ácido Tricloroisocianúrico |
| Aspecto | Sólido de coloração branca |
| Teor de Cloro Ativo | Mínimo de 90% |

    - Item 5: Policloreto de Alumínio – PAC 10% de alta basicidade – Usado para a realização do tratamento de água para consumo humano. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do SAAEB.

| Parâmetros |  |
| --- | --- |
| Concentração de Al2O3 | 10 a 12 % |
| Aspecto | Líquido viscoso |
| Cor | Levemente turvo, âmbar. |
| Densidade (g/mL) | 1,15 a 1,28 |
| pH | 1,5 a 3,0 |
| Solubilidade em água | Solúvel |
| Basicidade livre (% m/m) | 57 a 67% |

    - Item 6: Antiespumante à base de água – biodegradável na forma liquida, formulado a base de emulsão de siloxanos, água e álcoois, facilmente dispersível em água, para aplicação em ETEs - Estações de Tratamento de Esgotos, com efeito residual prolongado nos sistemas unitários de tratamento, bem como, nos cursos d ́água impedindo que a espuma se forme novamente, garantindo alto desempenho e eficiência no controle, eliminação e prevenção de espumas. O produto deve ser entregue em galões de 25kg.

| Parâmetros |  |
| --- | --- |
| Odor | Caracteristico |
| Aspecto | Líquido |
| Cor | Branca |
| Densidade (g/mL) | 0,95 a 1,05 g/cm3 a 20 °C |
| pH | 5,0 – 7,0 |
| Solubilidade em água | Solúvel 100% |
| Viscosidade | 9,4 a 9,8 mm2/s Copo Ford |
| Biodegradabilidade imediata | Mínimo 75%. Atestado de análise fornecido por laboratório credenciado com ISO 17025 |

    - Item 7: Hidróxido de Sódio em solução de 50% (Soda Cáustica Liquida 50%) – Usado para a realização da correção do pH no tratamento de água para consumo humano. A entrega do produto deve ser feita a granel e descarregado em tanques de propriedade do Saaeb.

| Parâmetro | Unidade | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcalinidade Total | % m/m NaOH | > 49,0 | --- |
| Carbonatos | % m/m Na2CO3 | --- | < 0,2 |
| Cloratos | % m/m NaClO3 | --- | < 0,2 |
| Cloretos | % m/m NaCl | --- | < 1,1 |
| Ferro | ppm de Fe | --- | < 5,0 |
| Densidade | g/cmᵌ | > 1,50 | --- |

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (SAAEB), é responsável por toda a distribuição de água e tratamento de esgoto no município, considerando que os recursos hídricos são condição essencial da vida de todo ser humano e o acesso à água está intimamente relacionado ao direito fundamental do homem, sendo a Autarquia Municipal responsável por este serviço, prezando por sua qualidade e continuidade.

A aquisição de materiais químicos é essencial para atender às necessidades fundamentais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas (SAAEB). O principal compromisso da autarquia é garantir o tratamento adequado e eficiente da água fornecida à população, assegurando que ela esteja dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente. Além disso, há uma necessidade contínua de manter e operar sistemas de tratamento de água e esgoto de forma eficaz, prevenindo riscos ambientais e à saúde pública.

Define-se como água potável aquela cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos, atendam ao padrão de potabilidade e não ofereça risco à saúde das pessoas. A dosagem dos produtos químicos na água para posterior distribuição à população é indispensável e não pode ser interrompida.

Os materiais químicos a serem adquiridos, que incluem Ácido Fluorsilícico, Hipoclorito de Sódio 12%, Pastilhas de cloro, Policloreto de Alumínio 1060, Antiespumante a base de Água, Cloreto de Sódio e Hidróxido de Sódio 50%, desempenham papéis críticos nos processos de desinfecção, coagulação, fluoretação e controle de qualidade da água e do esgoto. Esses produtos garantem a segurança e a salubridade da água destinada ao consumo humano e são imprescindíveis para o cumprimento das normas de saneamento básico.

A Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, dispõe que toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeito a vigilância da qualidade da água distribuída à população.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação de produtos químicos para tratamento de água é essencial para garantir a potabilidade, segurança microbiológica e conformidade com os padrões de saúde pública. Essa aquisição demonstra a responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas em gerir os recursos hídricos e os serviços de saneamento com transparência, apresentando dados concretos sobre a qualidade da água tratada e do tratamento de esgoto para a comunidade.

Portanto essa contratação é de interesse público porque assegura a saúde e a qualidade de vida dos munícipes, além de cumprir com os deveres legais da Autarquia em fornecer água potável e gerenciar eficientemente os resíduos de esgoto. A necessidade é fundamentada no padrão crescente de demanda por serviços de qualidade e seguros em saneamento básico, essencial para o desenvolvimento sustentável e para a garantia de um ambiente saudável para a população.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item 2, classe/grupo 010000 – MATERIAL DE CONSUMO, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os produtos fornecidos deverão atender, de forma integral e inequívoca, as especificações contidas no item 1 deste Estudo Técnico Preliminar, bem como as especificações contidas na ABNT NBR 15784/2017: Produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano – Efeitos à saúde – Requisitos, observando atualizações.

O fornecedor que realiza manipulação e produção dos produtos químicos, deve ter registro/inscrição da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de Química (CRQ) e profissional habilitado como Responsável Técnico.

O transporte e descarregamento dos materiais, nos locais determinados pelo SAAEB, será de inteira responsabilidade da contratada, devendo disponibilizar pessoal suficiente e com os EPI´s compatíveis com o material a ser descarregado, em conformidade com a legislação de segurança do trabalho vigente.

Todo lote/carga de produto químico a ser entregue ao SAAEB, deverá constar a data de validade nas embalagens e ser acompanhado do respectivo laudo técnico de análise química, garantindo a qualidade para cada lote entregue.

No laudo técnico da análise química dos insumos deverá ser assegurado o cumprimento das especificações contidas na ABNT NBR 15784/2017

O transporte deverá ser efetuado em veículos apropriados e devidamente limpos e secos, que não contenham resíduos ou quaisquer evidências de substâncias tóxicas ou nocivas que possam provocar ao produto alterações nas suas características físicas e químicas, adequadamente equipados para este fim e que atendam todas as normas de segurança no manuseio e transporte.

O fornecedor deve obrigatoriamente realizar o transporte do produto até os locais de entrega de forma própria ou contratada, mas não se eximindo da responsabilização integral por todas as etapas, principalmente do cumprimento das normas e disposições legais, bem como Regulamentos de Transportes (RT’s) de Produtos Químicos aplicáveis às características do produto licitado.

Devem ser rigorosamente observados os prazos, os quantitativos e o local por ocasião das entregas.

Os esclarecimentos que forem solicitados pela Autarquia devem ser atendidos prontamente.

Assim, todos os requisitos da contratação aqui descritos deverão ser observados de maneira integrada e complementar às especificações técnicas constantes deste Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, garantindo que o objeto contratado atenda plenamente às necessidades técnicas, operacionais e institucionais do SAAEB, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definição das quantidades estimadas para a aquisição dos produtos químicos baseia-se em uma média de consumo, aliado à projeção de demanda para o período de 12 (doze) meses, conforme demonstrativos abaixo.

| ITEM | PRODUTO QUÍMICO | QUANTIDADE (kg) UTILIZADA EM 5 MESES | MÉDIA MENSAL (kg) | PROJEÇÃO PARA 12 MESES (kg) | QUANTIDADE (kg) A SER LICITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sal (Cloreto de Sódio) | 26.250 | 5.250 | 63.000 | 63.000 |
| 2 | Ácido Fluorsilícico | 5.625 | 1.125 | 13.500 | 13.500 |
| 3 | Hipoclorito de Sódio 10% a 12% | 14.600 | 2.920 | 35.040 | 35.000 |
| 4 | Pastilhas de Cloro (Ácido Tricloroisocianúrico) | 200 | 40 | 480 | 500 |
| 5 | Policloreto de Alumínio – PAC 10% | 34.300 | 6.860 | 82.320 | 82.500 |
| 6 | Antiespumante à base de água | 250 | 50 | 600 | 600 |
| 7 | Hidróxido de Sódio em solução de 50% | 6.250 | 1.250 | 15.000 | 15.000 |

É importante ressaltar que o tratamento de água é um processo dinâmico, no qual a dosagem exata de cada insumo não pode ser determinada de forma estanque ou imutável no momento do planejamento, o que justifica os pequenos arredondamentos realizados para fins de licitação.

A necessidade diária de produtos químicos é influenciada diretamente pela qualidade da água bruta captada, parâmetro este que sofre variações constantes em função de fatores extrínsecos, notadamente as condições climáticas e o regime de chuvas. Períodos de maior pluviosidade, por exemplo, alteram significativamente a turbidez e a cor da água, exigindo ajustes imediatos e precisos nas dosagens para garantir o cumprimento dos padrões de potabilidade vigentes.

Diante dessas características, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração, e as quantidades indicadas na tabela representam uma estimativa necessária para assegurar a continuidade do serviço essencial, considerando cenários de maior complexidade técnica no tratamento.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

No processo de planejamento para a continuidade do tratamento de água, a Administração avaliou diferentes modelos de execução para identificar a solução que garanta segurança operacional, redução de custos e eficiência técnica. As alternativas analisadas e as respectivas justificativas para sua aceitação ou descarte seguem abaixo:

    - Terceirização Integral do Sistema de Tratamento (Operação e Insumos).

      - Esta modalidade consiste em transferir a uma empresa privada a responsabilidade total pela potabilização da água, incluindo o fornecimento de todos os produtos químicos e a mão de obra operacional. Após análise, esta opção foi descartada por contrariar o interesse público primário.

      - Diferente de uma empresa privada, cujo objetivo intrínseco é a maximização do lucro, a Autarquia atua sob a lógica do serviço essencial, onde a prioridade absoluta é a saúde pública e a qualidade da água entregue à população, sem a pressão por margens de rentabilidade. A gestão direta permite que as decisões sobre dosagens e trocas de insumos sejam pautadas exclusivamente em critérios técnicos de potabilidade, especialmente em períodos críticos de instabilidade climática. A transferência dessa atividade a terceiros poderia gerar um conflito de interesses, onde o parceiro privado, na busca por redução de custos, poderia comprometer a robustez do tratamento, além de elevar significativamente o custo final devido à incidência de tributos e lucros sobre o serviço terceirizado.

    - Locação de Sistemas de Dosagem com Fornecimento Vinculado (Comodato)

      - Foi avaliada a possibilidade de contratar empresas que fornecem os equipamentos de dosagem em regime de locação ou comodato, atrelando a manutenção destes ao fornecimento exclusivo de seus próprios produtos químicos. Esta alternativa foi descartada devido ao risco de "aprisionamento tecnológico" (vendor lock-in);

      - Muitas vezes, esses sistemas exigem insumos com especificações proprietárias ou concentrações que limitam a ampla competitividade em futuras licitações. Além disso, a Autarquia já possui infraestrutura própria e corpo técnico capacitado para a operação e manutenção básica dos equipamentos. Optar por esse modelo implicaria em pagar um sobrepreço camuflado no valor dos produtos químicos para cobrir a amortização de equipamentos que a Administração já detém, resultando em um uso ineficiente dos recursos públicos.

    - Aquisição Direta de Insumos Químicos

      - A solução selecionada como a mais vantajosa é a aquisição direta de insumos químicos, permitindo a ampla participação de fornecedores que atendam aos requisitos técnicos de qualidade e preço. Esta modalidade garante a máxima competitividade, permitindo que tanto fabricantes quanto distribuidores ou varejistas apresentem suas propostas, desde que os produtos ofertados possuam as devidas certificações, laudos de pureza e registros nos órgãos competentes.

      - A compra direta permite que a Administração realize a gestão do estoque de forma dinâmica, solicitando as quantidades conforme a demanda real apurada diariamente. Isso evita o desperdício de recursos em estoques excessivos e garante que os produtos utilizados estejam sempre dentro do prazo de validade e conforme as normas da ABNT e do Ministério da Saúde. Ao focar na conformidade técnica do produto e na economicidade, a Autarquia assegura o suprimento necessário para a potabilização da água com agilidade logística e transparência de custos, mantendo a autonomia sobre as decisões operacionais do sistema de saneamento.

ESTIMATIVA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi realizada por meio de contratações similares feitas pela Administração Pública, obtida através do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme documentos em anexo, e pesquisa direta junto a fornecedores especializados, nos termos do art. 23, §1º, incisos II e IV da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se três cotações válidas para a composição do preço médio de referência, considerando propostas atualizadas e condizentes com os padrões técnicos e de qualidade exigidos

A pesquisa demonstrou a existência de fornecedores suficientes no mercado nacional para garantir competitividade e formação de preço justa, não havendo indícios de restrição de oferta, monopólio ou prática anticoncorrencial.

Em cumprimento ao art. 5º, § 1º do Decreto Municipal nº 5601/2024, esclarece-se que, em relação ao item 6 (antiespumante), não foi possível realizar a pesquisa em sistemas oficiais de governo por ausência de correspondência específica e que foi realizada consulta prévia no PNCP, mas o item descrito não foi encontrado, motivo pelo qual optou-se pela cotação direto com fornecedores.

O valor estimado é de R$ 479.742,00 (quatrocentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais) conforme Mapa Comparativo de Preços abaixo.

| QUANT. (kg) | MATERIAL OU SERVIÇO (descrever item) | CONTRATAÇÃO 1 | CONTRATAÇÃO 2 | CONTRATAÇÃO 3 | CONTRATAÇÃO 4 | VALOR MEDIANO UNITÁRIO | VALOR MEDIANO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.000 | Item 1: Sal (Cloreto de Sódio): | SAAE Alvorada do Sul/PR R$ 1,47 | SAAE Brotas/SP R$ 1,42 | Município de Conchal/SP R$ 1,07 | —— | R$ 1,42 | R$ 89.460,00 |
| 13.500 | Item 2: Ácido Fluorsilícico | Município de Birigui/SP R$ 2,77 | Prefeitura de Ilha Solteira/SP R$ 2,72 | Município de Cafelândia/SP R$ 3,55 | SAAE Brotas/SP R$ 3,05 | R$ 2,91 | R$ 39.285,00 |
| 35.000 | Item 3: Hipoclorito de Sódio 10% a 12% | Município de Birigui/SP R$ 2,84 | Município de Ipaussu/SP R$ 2,85 | Município de Cafelândia/SP R$ 3,75 | SAAE Brotas/SP R$ 4,15 | R$ 3,30 | R$ 115.500,00 |
| 500 | Item 4: Pastilhas de Cloro (Ácido Tricloroisocianúrico) de 200g | SAAE Alvorada do Sul/PR $ 9,09/200g = R$ 45,45 | SAAE Brotas/SP R$ 4,00/200g = R$ 20,00/kg | Município de Japaraíba/SP R$ 24,40/kg | —— | R$ 24,40 | R$ 12.200,00 |
| 82.500 | Item 5: Policloreto de Alumínio – PAC 10% de alta basicidade | Município de Cafelândia/SP R$ 1,97 | SAAE Brotas/SP R$ 1,28 | Município de Conchal/SP R$ 2,15 | —— | R$ 1,97 | R$ 162.525,00 |
| 600 | Item 6: Antiespumante a base de água | Purewater Controle de Efluentes R$ 8,90 | Star Flash Ind e Com de Produtos Químicos R$ 13,00 | Unimol Brasil Ind. De Prod. Químicos R$ 12,97 | —— | R$ 12,97 | R$ 7.782,00 |
| 15.000 | Item 7: Hidróxido de Sódio em solução de 50% | SAAE Brotas/SP R$ 3,37 | SAE Pirassununga/SP R$ 3,72 | Companhia Ituana de Saneamento – CIS R$ 3,20 | —— | R$ 3,37 | R$ 50.550,00 |
| Valor total estimado: |  |  |  |  |  |  | R$ 479.742,00 |

| Órgão | Links das Contratações |
| --- | --- |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALVORADA DO SUL (ALVORADA DO SUL - PR) (Itens 1 e 4) | - https://pncp.gov.br/app/contratos/78009149000129/2026/1 |
| MUNICIPIO DE BIRIGUI (BIRIGUI - SP) (Itens 2 e 3) | - https://pncp.gov.br/app/atas/46151718000180/2025/254/1 |
| MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA (JAPARAÍBA/SP) (Item 4) | - https://pncp.gov.br/app/atas/18306654000103/2026/14/1 |
| MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA (ILHA SOLTEIRA - SP) (Item 2) | - https://pncp.gov.br/app/atas/59754648000104/2025/30/1 |
| MUNICIPIO DE CAFELANDIA (CAFELÂNDIA - SP) (Itens 2, 3 e 5) | - https://pncp.gov.br/app/editais/46186375000199/2025/1 - http://170.238.91.104:8079/Transparencia/?AcessoIndividual=lnkContratos Exercício 2025, aba “Atas”, nº detalhado da ata 0031/25 e 0032/25. |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS – SAAEB (BROTAS - SP) (Itens 2, 3, 4, 5 e 7) | - https://pncp.gov.br/app/contratos/07104377000130/2026/40 - https://pncp.gov.br/app/atas/07104377000130/2025/116/1 - https://pncp.gov.br/app/atas/07104377000130/2025/116/2 - https://pncp.gov.br/app/atas/07104377000130/2025/116/3 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA (PIRASSUNUNGA - SP) (Item 7) | - https://pncp.gov.br/app/editais/46965083000154/2026/6 - https://transparencia.saep.sp.gov.br:8445/transparencia/ Exercício 2026, Despesas, Empenho nº 162. |
| MUNICÍPIO DE CONCHAL (CONCHAL/SP) (Itens 1 e 5) | - https://pncp.gov.br/app/contratos/45331188000199/2026/56 - https://pncp.gov.br/app/contratos/45331188000199/2026/55 |
| COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO – CIS (ITÚ/SP) (Item 7) | - https://pncp.gov.br/app/contratos/26938926000116/2026/29 |

| Justificativa da escolha dos fornecedores (Item 6, antiespumante a base de água) |  |
| --- | --- |
| Fornecedor 1: PUREWATER CONTROLE DE EFLUENTES LTDA | Realizada busca ampla de fornecedores que atendam a região, este demonstrou interesse em fornecer o orçamento. |
| Fornecedor 2: STAR FLASH IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Realizada busca ampla de fornecedores que atendam a região, este demonstrou interesse em fornecer o orçamento. |
| Fornecedor 3: UNIMOL BRASIL IND. DE PROD. QUÍMICOS LTDA. | Realizada busca ampla de fornecedores que atendam a região, este demonstrou interesse em fornecer o orçamento. |
| Fornecedor 4: ALKALLIS BRASIL IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Tentado contato com esse fornecedor, não obtivemos resposta até a data de elaboração deste ETP. |
| Fornecedor 5: MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA | Tentado contato com esse fornecedor, não obtivemos resposta até a data de elaboração deste ETP. |

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução delineada para este Estudo Técnico Preliminar consiste na aquisição de insumos químicos fundamentais para o processo de tratamento e potabilização de água, estruturada para garantir a continuidade ininterrupta desse serviço público essencial. A estratégia central baseia-se na compra direta de materiais, estabelecendo um padrão rigoroso de qualidade e segurança técnica que assegure a entrega de água à população dentro dos parâmetros legais de saúde e potabilidade.

A modelagem de contratação adotada é o Sistema de Registro de Preços (SRP). Esta escolha justifica-se pela impossibilidade técnica de prever, pela natureza do objeto, o quantitativo total de produtos que será demandado ao longo do período contratual. Como o consumo de insumos químicos é diretamente influenciado pela qualidade da água bruta captada — que varia diariamente em função de regimes de chuvas, turbidez e outros fatores climáticos imprevisíveis —, o SRP confere à Administração a flexibilidade necessária para realizar pedidos fracionados, ajustando as ordens de fornecimento à demanda operacional real e evitando a manutenção de estoques excessivos ou o risco de desabastecimento.

Visando a celeridade processual e a desburocratização da gestão administrativa, a execução desta solução adotará a substituição do instrumento de contrato pela Nota de Empenho, conforme autorizado pelo artigo 95 da Lei nº 14.133/2021. Essa opção justifica-se pela natureza do fornecimento através do Sistema de Registro de Preços, em que as demandas são fracionadas e, por serem materiais de consumo rápido, não resultam em obrigações futuras, podendo o empenho atuar como o documento hábil para autorizar as entregas. É fundamental ressaltar, contudo, que essa simplificação formal não exime a contratação do rigor legal; por essa razão, todas as cláusulas contratuais obrigatórias previstas no artigo 92 da referida Lei deverão constar integralmente no corpo da Ata de Registro de Preços. Assim, a Ata funcionará como o nexo jurídico principal, garantindo que os direitos e deveres da Autarquia e do fornecedor estejam plenamente resguardados nas operações de fornecimento.

No que tange à qualificação e segurança técnica, a solução exige que as empresas fornecedoras possuam registro regular perante o Conselho Regional de Química (CRQ) e mantenham em seu quadro funcional um profissional habilitado como Responsável Técnico (RT). Tal requisito é indispensável para garantir que o manuseio, o transporte e a procedência dos materiais críticos ocorram sob supervisão especializada, mitigando riscos de acidentes e assegurando que o suporte técnico necessário esteja disponível à Autarquia durante a execução do objeto.

Por fim, a qualidade intrínseca dos produtos é assegurada pela obrigatoriedade de atendimento estrito à norma ABNT NBR 15784/2017. Esta norma regula os requisitos de saúde para produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano, garantindo que os insumos não introduzam impurezas ou contaminantes prejudiciais à saúde pública. Ao unir o rigor normativo da ABNT com a fiscalização profissional do CRQ e a agilidade logística do Registro de Preços, a solução proposta consolida um modelo de gestão eficiente, focado na segurança sanitária e no uso racional dos recursos públicos.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorrência, principalmente pelo fato de que a pretensa contratação trata de atendimento por demanda, de acordo com a necessidade da Autarquia.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo benefício possível e a continuidade dos serviços de tratamento e distribuição de água potável dentro dos parâmetros de potabilidade.

O resultado primário é transformar água bruta em água potável, garantindo a eliminação de microrganismos patogênicos e a remoção de impurezas (barro, areia, matéria orgânica) através de processos de coagulação, floculação e desinfecção.

Com a aquisição, pretende-se alcançar:

    - Assegurar que a água para consumo humano atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos por órgãos reguladores;

    - Remoção de impurezas da água bruta (barro, areia, matéria orgânica) usando produtos como policloreto de alumínio;

    - Garantir o fornecimento ininterrupto de insumos, evitando paralisações na produção de água tratada;

    - Uso de produtos que, ao tratarem a água, também reduzam impactos ambientais no descarte final;

    - Garantir a continuidade e qualidade do serviço público essencial de abastecimento de água e tratamento de esgoto;

    - Atender às exigências legais, regulatórias e ambientais impostas aos serviços de saneamento.

Assim, os resultados pretendidos com esta contratação refletem o alinhamento da solução proposta aos objetivos estratégicos da Autarquia, contribuindo para o aprimoramento da gestão pública, a sustentabilidade dos processos e a proteção da saúde pública e do meio ambiente, em estrita conformidade com as especificações técnicas constantes neste ETP.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não será necessário adotar providências previamente à celebração do contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verificou contratações correlatas nem interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto.

DA VEDAÇÃO À ADESÃO

Não será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços, tendo em vista que o quantitativo previsto nesta licitação visa suprir apenas as necessidades do órgão contratante.

Justifica-se tal diretriz devido à alta demanda de atos administrativos decorrentes dos procedimentos licitatórios, combinada com a escassa disponibilidade de servidores para gerenciamento das solicitações, autorizações e controles sistêmicos e não sistêmicos das adesões decorrentes.

DAS COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/EQUIPARADAS

No planejamento desta contratação, analisou-se a viabilidade de aplicar o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006. Contudo, optou-se pela não reserva de cotas exclusivas e pela não exclusividade de itens, fundamentando-se na hipótese prevista no Art. 49, inciso III, por entender que tal medida representaria prejuízo ao conjunto do objeto e perda de economia de escala.

A natureza dos insumos químicos para tratamento de água exige uma logística de abastecimento altamente integrada. Produtos como o Policloreto de Alumínio (PAC) e o Hipoclorito de Sódio são transportados em tanques ou embalagens de grande volume que exigem equipamentos específicos para descarga. A fragmentação desses itens em cotas distintas (principal e reservada) obrigaria a Autarquia a gerir entregas de diferentes fornecedores para o mesmo produto, aumentando o risco de incompatibilidade logística e operacional. A divisão do lote reduziria o interesse de fabricantes e grandes distribuidores que operam com margens baseadas em volume de carga fechada, resultando em preços unitários significativamente mais elevados na cota reservada, o que fere o princípio da economicidade.

Além disso, o prejuízo ao conjunto do objeto manifesta-se no risco à segurança técnica. Cada produto deve atender rigorosamente à norma ABNT NBR 15784/2017 e estar sob a responsabilidade de um profissional registrado no CRQ. Ao permitir a fragmentação do fornecimento, a Autarquia multiplicaria os pontos de controle e as responsabilidades técnicas sobre o mesmo processo químico de potabilização. Em um cenário de crise climática ou alteração brusca na qualidade da água bruta, a dependência de múltiplos fornecedores para o mesmo insumo poderia gerar um conflito de responsabilidades em caso de falha química ou atraso na entrega, comprometendo a continuidade de um serviço que é vital para a saúde pública do município.

Portanto, para garantir a integridade do processo de tratamento, a padronização dos insumos e o aproveitamento da economia de escala que o volume total de cada item permite alcançar, a licitação prosseguirá sem a reserva de mercado, garantindo a ampla competitividade para que qualquer empresa capaz de cumprir os requisitos técnicos — independentemente do porte — possa oferecer a proposta mais vantajosa para o interesse público.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Diante das informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, conclui-se que a contratação proposta para a aquisição de produtos químicos para tratamento de água é viável e necessária. A contratação visa atender às exigências específicas para o controle da qualidade da água para abastecimento público e da eficiência do esgoto tratado antes do seu lançamento nos corpos receptores, garantindo segurança hídrica, proteção ambiental e a conformidade legal das operações de saneamento do SAAEB.

O estudo realizado demonstra a necessidade vital destes insumos para operações de saneamento básico, assegurando a não interrupção do serviço essencial para a saúde pública. Portanto, os itens mencionados para esta licitação são de extrema importância, pois garantem não apenas a operacionalidade, mas também a segurança, confiabilidade e qualidade dos serviços prestados à população de Brotas, garantindo o compromisso da Autarquia perante o cumprimento de suas obrigações legais.

Brotas/SP, 07 de maio de 2026.

CARLOS AUGUSTO FRANCO JÚNIOR

Técnico em Saneamento