ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(timbre da empresa)

Processo Administrativo nº 097/2025

Pregão Eletrônico nº 019/2025

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de Veículo Ambulância Tipo A - Remoção Simples, Tipo Furgão, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bataguassu-MS, Conforme Proposta Nº 10836939000124002/2024 - Recurso de Emenda Parlamentar, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTD. | VLR UN. | VLR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 008.024.108 | Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão - com seguintes especificações mínimas: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. | Unidade | 1 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ |  |

Valor total: R$ _______________________(.....)

DO PRAZO DE ENTREGA:

A entrega e instalação dos equipamentos, deverá ser feita por funcionários da empresa vencedora da licitação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato.

A entrega será feita no local designado pelo Município, na Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu, localizada na Av. Nova Porto XV, nº 775, Centro, Bataguassu/MS, durante o horário comercial, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 (horário oficial de Brasília).

Caso a ambulância apresente avarias ou defeitos, a contratada será responsável por substituir ou corrigir o produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, sem custos adicionais para o contratante.

Em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo de entrega, a contratada deverá informar formalmente à contratante com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, apresentando justificativa e comprovação que motivem o atraso.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARO, que o produto constantes na proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações do Edital e Termo de Referência.

Local e data

_________________________________________________

Representante Legal ou Procurador do Licitante

(nome e assinatura)