ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 008/2026

Pregão Eletrônico nº 005/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de equipamentos, aparelhos permanentes e odontológicos, para qualificar e modernizar a infraestrutura das Unidades de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) do Município de Bataguassu/MS, com recursos provenientes do Programa Estadual “Reestrutura APS”, conforme Resolução SES/MS nº 169/2024, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Qtd. | Valor Un. | Valor Total | Cota Reservada ou Exclusiva ME/EPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FRIO, NOVO, MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA INVERTER, TIPO DE CICLO FRIO, 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, CLASSIFICAÇÃO “A” EM CONSUMO DE ENERGIA (INMETRO), EVAPORADORA COM DISPLAY DIGITAL, CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS, UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, QUE NÃO AGRIDE E NEM DANIFIQUE A CAMADA DE OZÔNIO, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL, TENSÃO DE 220V, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE DO APARELHO. CAT MAT 618525 | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 2 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO PERIAPICAL COM COLUNA MÓVEL. CARACTERÍSTICAS GERAIS. Movimentação estável, suave e precisa, de fácil manuseio. Pode ser utilizado com sistemas digitais de captura de raios X. Tecnologia Green: 95% menos chumbo. Material leve com alto grau de isolação da radiação. CONTROLE E OPERAÇÃO. Controle remoto digital, ergonômico e com cabo removível de 5 metros. Permite o controle de todas as funções do aparelho. Vinte e um (21) intervalos de tempo de exposição padronizados. Permite exposições centesimais a partir de 0,06 segundos. Modo de operação: operação contínua com carga intermitente (T. ON: 1 segundo / T. OFF: 30 segundos). ESTRUTURA E DESIGN: Cabeçote com rotação de 300° e indicação na parte traseira e dianteira. Sistema de articulação de fácil posicionamento, com suavidade e precisão nos movimentos. Braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Caixa de comando com suporte de fixação do controle. PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Proteção térmica: evita o superaquecimento do cabeçote, aumentando a vida útil. Câmara de compensação no cabeçote: mantém a pressão interna estável. Ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção. Equipamento com certificado INMETRO. Classificação do equipamento segundo a ANVISA: Classe III. Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de tipo B. Grau de segurança de aplicação na presença de misturas anestésicas inflamáveis: Não adequado. Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado: IPX0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Gerador: imerso em óleo. Colimador: cilíndrico. Tensão da ampola: 70 kV. Corrente da ampola: 7 mA. Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2 segundos. Potência: 1330 VA. Potência em stand by: 15 VA. Tensão nominal: 127/220V (bivolt). Cabo de alimentação removível, de fácil substituição. CAT MAT 421530 | UN | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 3 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO. FUNÇÕES E APLICAÇÕES: Aparelho de ultrassom para remoção de biofilme mineralizado e tratamento endodôntico. Equipado com jato de bicarbonato para remoção de biofilme desmineralizado. CONTROLE E AJUSTES: Chave seletora para ajuste rápido da potência do ultrassom, com níveis de rotação da bomba peristáltica. Potência do ultrassom regulável, permitindo ajuste conforme a densidade do cálculo. Chave seletora para alternar entre ultrassom e jato de bicarbonato. Controle de volume do fluxo irrigante da bomba peristáltica. ESTRUTURA E DESIGN: Corpo compacto e confeccionado com material resistente, de fácil posicionamento. Peças metálicas com pintura epóxi para fácil desinfecção. Caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Internamente equipado com unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. Reservatório de água incorporado. Painel externo com LED indicador de energia e controles de seleção. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Circuito eletrônico com estabilizador de frequência, evitando interferências nas oscilações comuns da rede elétrica. Frequência do ultrassom: de 30.000 KHz a 32.000 KHz. Potência: 60 VA. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Frequência: 50/60 Hz. Pressão de entrada de ar máxima: 80 PSI. ACESSÓRIOS: Acompanha no mínimo 3 pontas tip. Agulha de limpeza do bico. CAT MAT 416620 | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 4 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fotopolimerizador de LED para fotopolimerização de material resinoso. Aparelho sem fio, com timer e bip sonoro. Comandos de programação na própria caneta, com três modos de aplicação: rampa, contínuo e pulsante. Funciona tanto com alimentação direta da rede elétrica quanto com uma bateria de íon de lítio recarregável de 2200 mAh. A recarga completa leva cerca de 4 horas. Permite tempos de operação programáveis com pelo menos três tempos com sinal sonoro. ESTRUTURA E DESIGN: Condutor de luz em fibra óptica 100% coerente, garantindo a passagem de luz sem perdas. Base de descanso com carregador de bateria. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão de alimentação: 100 - 240 V~ / 50/60 Hz; Saída: 5 V - 1,5 A (Bivolt); Comprimento da onda: 420-500 nm; Potência: 1200 mW/cm² ± 200; Semicondutor LED (InGaN); Bateria: Li-ion 3,7 V - 2200 mAh; Tempo de recarga da bateria: aproximadamente 4 horas. ACESSÓRIOS: Base de descanso com carregador de bateria; Condutor de luz; Protetor ocular; Base carregadora; Fonte de alimentação. CAT MAT 416252 | UN | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 5 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIGITAL; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICO (BIVOLT) CAPACIDADE MÁXIMA: 200KG; COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO; PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA; TAPETE E PÉS EM BORRACHA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO; PAINEL COM 06 DÍGITOS EM LCD; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); MEDE 2M COM GRADUAÇÃO EM 0,5CM; DIMENSÕES: 34X40CM, BIVOLT (AUTOMÁTICO OU COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO): 110/220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES ,REGISTRO APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. COM SELO DO INMETRO. CAT MAT 442497 | UN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 6 | BIOMBO HOSPITALAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:ESMALTADO, TIPO:DUPLO DOBRÁVEL, ALTURA:1,80 CM, COMPRIMENTO:COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO:2 PONTEIRAS FIXAS E 1 GIRATÓRIA, ACABAMENTO DO RODÍZIO:TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO REFORÇADO ALGODÃO CRÚ. CAT MAT 615217 | UN | 17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 7 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COM DOIS MOCHOS DE ENCOSTO ANATÔMICO Características mínimas obrigatórias: A cadeira odontológica deverá atender à norma NBR IEC 60601-1 e possuir registro na ANVISA, garantindo conformidade legal e segurança elétrica. A estrutura deve ser confeccionada em aço maciço com tratamento antioxidante e pintura anticorrosiva branca, com base antiderrapante e proteção lateral contra infiltração de água, além de sistema pantográfico de elevação em chapa de aço com capacidade para até 200 kg. A elevação da base deverá ser estável, mesmo quando o paciente for obeso. O equipamento deve dispor de caixa de ligação integrada, botão ON/OFF de fácil acesso e estofamento em couro ou PVC na cor verde clara, com acabamento liso, sem costuras aparentes, resistente e antideformante, garantindo conforto ao paciente. A alimentação deve ser bivolt (110/220 V, 50/60Hz), com sistema eletromecânico de elevação acionado por motorredutor de baixa tensão (24 V) e fusíveis de proteção. O pedal deve ser ambidestro tipo joystick, permitindo ajuste do encosto e assento, com mínimo de três posições programáveis, retorno automático à posição zero e acionamento do refletor e das peças de mão. A cabeceira deve ser anatômica, removível, biarticulável, com regulagem de altura e sistema de trava para fixação na posição desejada. O refletor de LED deve possuir 3 LEDs, sensor de proximidade para acionamento, seleção de intensidade luminosa, fonte de luz fria que não gera calor no campo operatório, cabeçote com giro de 620º, protetor frontal removível em material resistente e transparente, puxadores bilaterais em formato de alça e intensidade luminosa mínima de 20.000 LUX. Não deve produzir sombra, todos os leds devem convergir em um único ponto e formar uma iluminação única. A unidade auxiliar deverá incluir 1 sugador e 1 cuba de porcelana ou cerâmica com regulagem de quantidade de água e reservatório translúcido com capacidade mínima de 1000 ml. O equipo deverá ser acoplado à cadeira, articulado com trava pneumática, confeccionado em material resistente com pintura anticorrosiva branca, tampo de inox removível e, no mínimo, três terminais: • 1 seringa tríplice (bico giratório, removível e autoclavável) • 1 terminal para baixa rotação sem spray • 1 terminal para alta rotação com spray As mangueiras devem ser lisas, sem ranhuras ou estrias, acionamento pneumático com suporte para cada ponta e presença do sistema Flush. Manual em Português. O equipamento deve acompanhar dois mochos com encosto anatômico, revestidos em couro ou PVC verde claro, acabamento liso, cantos arredondados, estofamento rígido, resistente, antideformante e sem costuras aparentes. A base dos mochos deve possuir 5 rodízios resistentes; o assento deve ter ajuste de altura por sistema central de elevação por alavanca ou manopla, e o encosto regulagem de inclinação também por alavanca ou manopla. Manual em Português. Garantia e Assistência Técnica • O conjunto deve ter garantia mínima de 1 (um) ano, tanto para a cadeira quanto para os mochos. • Assistência técnica autorizada pela fabricante com prazo máximo de atendimento de até 48 horas à contar da solicitação. • Disponibilidade de peças de reposição por, no mínimo, 5 anos; Instalação e Treinamento • A empresa deverá entregar o equipamento devidamente instalado e em pleno funcionamento, não sendo gerada cobrança adicional pela instalação. • Fornecer treinamento operacional para a equipe odontológica, não sendo gerada cobrança adicional pelo treinamento. Registro na ANVISA • O conjunto deverá possuir registro válido/vigente na ANVISA. Observação: As características descritas constituem o mínimo aceitável; serão aceitos equipamentos que apresentem especificações superiores, sem redução de qualquer item exigido. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 8 | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO de 1 a 1,5 HP: Isento de óleo, com baixo nível de ruído. Potência do motor: 1 a 1,5 HP. Pressão máxima: 120 psi (8,3 Bar ou libras/pol²). Volume de ar: 6 a 8 PCM (170 a 224 litros por minuto). Reservatório: até 40 litros, com tratamento antioxidante e dreno para líquidos condensados. Voltagem: 220V. Peso: acima de 30 kg. Inclui regulador de pressão, secador de ar, válvula de segurança, manômetro, dreno para água. Garantia: 12 meses. Acompanha todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização. CAT MAT 413215 | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 9 | CONJUNTO DERMATOLOGIA, composto por: Dermatoscópio Especificações Técnicas Mínimas: • Lente de cristal com mínimo de 10 mm de espessura, permitindo visualização polarizada e não polarizada; • Aumento mínimo de 10x; • Sistema de iluminação própria com mínimo de 4 LEDs ultra brilhantes de luz branca, com distribuição homogênea e alta nitidez; • Bateria de lítio recarregável com autonomia mínima de 6 horas; • Corpo e ponteira resistentes, duráveis e de fácil higienização com álcool gel; • Vedação compatível com uso de gel ou óleo dermatológico, conforme norma IPX4. Adaptador para Lente Universal Especificações Técnicas Mínimas: • Fabricado inteiramente em metal; • Compatível com diferentes modelos de smartphones para acoplamento de lentes especiais. Smartphone para Captura de Imagens Especificações Técnicas Mínimas: • Resolução superior a 10 megapixels; • Alcance de foco entre 8 mm e 35 mm; • Bateria com autonomia mínima de 6 horas; • Acompanha carregador e cabo USB; • Capacidade de transferência de imagens e vídeos via USB e/ou Wi-Fi. | CONJ | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 10 | ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL – 12 CANAIS (COMPATÍVEL COM TELEDIAGNÓSTICO) Equipamento digital novo, destinado à aquisição, registro e transmissão de exames de eletrocardiograma (ECG) em repouso, com 12 canais simultâneos, compatível com sistemas de telediagnóstico, incluindo os utilizados pelo Centro de Telessaúde do HC-UFMG/EBSERH. Características técnicas mínimas: Aquisição de sinais: • 12 derivações simultâneas; • Conversor analógico-digital = 12 bits; • Resolução = 5 µV/LSB; • Taxa de amostragem = 500 Hz por canal; • Impedância de entrada = 8 MO; • Filtros digitais contra interferência de rede elétrica, tremor muscular e correção automática de linha de base; • Medições automáticas: frequência cardíaca, PR, QRS, QT/QTc, eixos e amplitudes. Interface e operação: • Display colorido, mínimo 7”, touchscreen ou equivalente técnico, com visualização simultânea dos 12 traçados em tempo real; • Teclado de fácil limpeza ou touchscreen; idioma português. Impressão e memória: • Impressora térmica interna de alta resolução compatível com papel 80 mm e/ou A4; • Memória interna para armazenamento mínimo de 500 exames; • Exportação de arquivos em formatos padrão: FDA-XML, HL7 e/ou DICOM. Conectividade e integração: • Portas USB, Ethernet (RJ-45) e/ou Wi-Fi; • Inclusão de driver/API e documentação técnica para integração com sistemas de telessaúde; • Envio de arquivo XML de exemplo com a proposta para validação prévia. Segurança e conformidade: • Proteção elétrica, incluindo proteção contra desfibrilador; • Normas de segurança: IEC 60601-1 ou equivalente; • Criptografia TLS e autenticação de usuário para transmissão de dados (conformidade LGPD); • Registro ANVISA válido. Alimentação e bateria: • Bivolt automático (110–240V); • Bateria interna opcional, com autonomia mínima de 2 horas, quando presente. Acessórios mínimos inclusos: • Cabo paciente 10 vias (12 derivações); • Eletrodos descartáveis e/ou reutilizáveis; • Pinças e ventosas; • Rolo de papel inicial; • Cabos de alimentação e comunicação; • Manuais em português. Treinamento e assistência técnica: • Treinamento in loco ou remoto para operação do equipamento e integração com sistema de tele-ECG; • Garantia mínima de 12 meses, incluindo assistência técnica nacional e fornecimento de peças. Testes de aceitação: • Verificação funcional de ECG em 12 derivações; • Teste de exportação e integração de arquivos XML/FDA-XML; • Teste de filtros digitais e impressão; • Homologação de integração com sistemas de telemedicina; • Todos os testes devem ser objetivos, mensuráveis e aplicáveis a todos os equipamentos homologados, sem distinção de marca ou modelo. Marcas e modelos de referência (avaliadas e homologadas para uso em Telediagnóstico ECG): • ALFAMED: Ritmus 1200, Ritmus 1200A, Compassus 3000 • BIONET: CardioCare 2000, Cardio 7, Cardio Touch 3000, CardioCare P1 • CARDIOS: Dynamis ECG • COMEN: 1200B (via RJ45 – Software CMECG v3.40 / 2.6.30V4.0.0) • CONTEC: ECG 300G • EDAN: SE 1200 • Fund. Adib Jatene: Eletro System V2.0 • HEARTWARE: ECGV6 • LEPU: S120, T180 • MAC: EM301 • MICROMED: Wincardio 5, Wincardio 7+, Wincardio 10 • MINDRAY: Beneheart R3 • TEB: ECGPC Observações: “As especificações técnicas descritas constituem requisitos mínimos de desempenho e compatibilidade funcional, não sendo restritivas a marcas, modelos ou fabricantes específicos. Serão aceitos equipamentos que comprovem equivalência ou superioridade técnica em relação aos parâmetros descritos, desde que atendam integralmente às normas aplicáveis e garantam interoperabilidade com sistemas de telessaúde em uso por instituições públicas.” | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP (20%) |
| 11 | ELETROCARDIOGRÁFO DIGITAL – 12 CANAIS (COMPATÍVEL COM TELEDIAGNÓSTICO) Equipamento digital novo, destinado à aquisição, registro e transmissão de exames de eletrocardiograma (ECG) em repouso, com 12 canais simultâneos, compatível com sistemas de telediagnóstico, incluindo os utilizados pelo Centro de Telessaúde do HC-UFMG/EBSERH. Características técnicas mínimas: Aquisição de sinais: • 12 derivações simultâneas; • Conversor analógico-digital = 12 bits; • Resolução = 5 µV/LSB; • Taxa de amostragem = 500 Hz por canal; • Impedância de entrada = 8 MO; • Filtros digitais contra interferência de rede elétrica, tremor muscular e correção automática de linha de base; • Medições automáticas: frequência cardíaca, PR, QRS, QT/QTc, eixos e amplitudes. Interface e operação: • Display colorido, mínimo 7”, touchscreen ou equivalente técnico, com visualização simultânea dos 12 traçados em tempo real; • Teclado de fácil limpeza ou touchscreen; idioma português. Impressão e memória: • Impressora térmica interna de alta resolução compatível com papel 80 mm e/ou A4; • Memória interna para armazenamento mínimo de 500 exames; • Exportação de arquivos em formatos padrão: FDA-XML, HL7 e/ou DICOM. Conectividade e integração: • Portas USB, Ethernet (RJ-45) e/ou Wi-Fi; • Inclusão de driver/API e documentação técnica para integração com sistemas de telessaúde; • Envio de arquivo XML de exemplo com a proposta para validação prévia. Segurança e conformidade: • Proteção elétrica, incluindo proteção contra desfibrilador; • Normas de segurança: IEC 60601-1 ou equivalente; • Criptografia TLS e autenticação de usuário para transmissão de dados (conformidade LGPD); • Registro ANVISA válido. Alimentação e bateria: • Bivolt automático (110–240V); • Bateria interna opcional, com autonomia mínima de 2 horas, quando presente. Acessórios mínimos inclusos: • Cabo paciente 10 vias (12 derivações); • Eletrodos descartáveis e/ou reutilizáveis; • Pinças e ventosas; • Rolo de papel inicial; • Cabos de alimentação e comunicação; • Manuais em português. Treinamento e assistência técnica: • Treinamento in loco ou remoto para operação do equipamento e integração com sistema de tele-ECG; • Garantia mínima de 12 meses, incluindo assistência técnica nacional e fornecimento de peças. Testes de aceitação: • Verificação funcional de ECG em 12 derivações; • Teste de exportação e integração de arquivos XML/FDA-XML; • Teste de filtros digitais e impressão; • Homologação de integração com sistemas de telemedicina; • Todos os testes devem ser objetivos, mensuráveis e aplicáveis a todos os equipamentos homologados, sem distinção de marca ou modelo. Marcas e modelos de referência (avaliadas e homologadas para uso em Telediagnóstico ECG): • ALFAMED: Ritmus 1200, Ritmus 1200A, Compassus 3000 • BIONET: CardioCare 2000, Cardio 7, Cardio Touch 3000, CardioCare P1 • CARDIOS: Dynamis ECG • COMEN: 1200B (via RJ45 – Software CMECG v3.40 / 2.6.30V4.0.0) • CONTEC: ECG 300G • EDAN: SE 1200 • Fund. Adib Jatene: Eletro System V2.0 • HEARTWARE: ECGV6 • LEPU: S120, T180 • MAC: EM301 • MICROMED: Wincardio 5, Wincardio 7+, Wincardio 10 • MINDRAY: Beneheart R3 • TEB: ECGPC Observações: “As especificações técnicas descritas constituem requisitos mínimos de desempenho e compatibilidade funcional, não sendo restritivas a marcas, modelos ou fabricantes específicos. Serão aceitos equipamentos que comprovem equivalência ou superioridade técnica em relação aos parâmetros descritos, desde que atendam integralmente às normas aplicáveis e garantam interoperabilidade com sistemas de telessaúde em uso por instituições públicas.” | UN | 04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência (80%) |
| 12 | MESA DE EXAMES GINECOLÓGICA COM ESCADA HOSPITALAR Mesa ginecológica confeccionada em estrutura tubular de aço carbono, com pintura eletrostática a pó na cor branca, resistente à corrosão e de fácil higienização. Leito tripartido composto por cabeceira, assento e peseira, com espuma de alta densidade (D28) e revestimento em courvin preto impermeável, lavável e resistente a desinfetantes. A cabeceira com inclinação ajustável por cremalheira metálica em aço inox ou cromada, com múltiplos níveis de regulagem; peseira articulada, com ajuste por manipulo lateral ou cremalheira, podendo atingir até 90°, e assento fixo. Acompanha porta-coxas tipo concha, removíveis e reguláveis em altura, revestidos em espuma e courvin, além de gaveta para coleta de material em aço inox localizada sob o assento e suporte para papel lençol integrado à estrutura. Os pés possuem ponteiras de borracha antiderrapantes, garantindo estabilidade. Acabamento com soldas uniformes, sem rebarbas, superfícies lisas e fáceis de limpar. Dimensões mínimas: C = 1,70 m, L = 0,60 m, A = 0,80 m. Capacidade de carga mínima: 150 kg. Acompanha escada hospitalar. ESCADA HOSPITALAR: confeccionada com estrutura fabricada em tubos redondos de aço carbono, com pintura epóxi de alta resistência contra corrosão e fácil limpeza. Possui três degraus com revestimento sintético antiderrapante na cor preta, fixados sobre chapa de aço reforçada, garantindo segurança e estabilidade ao usuário. A espessura mínima da chapa: 0,90 mm (bitola 20#). Os pés são dotados de ponteiras plásticas ou de borracha antiderrapante, que evitam deslocamento e protegem o piso. A estrutura apresenta soldas uniformes, sem rebarbas, e oferece firmeza e estabilidade durante o uso. Carga mínima suportada: 150 kg. Dimensões aproximadas: A = 52 - 54 cm, L = 38 cm e C = 52 - 54 cm. Cada degrau com superfície útil mínima de 15 cm de largura por 34 cm de comprimento, com alturas entre degraus de no mínimo 18 cm (primeiro), 22 cm (segundo) e 22 cm (terceiro). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: Conjunto novo, sem uso anterior, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e registro ou isenção junto à ANVISA, conforme legislação vigente. | CONJ | 11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 13 | MESA PARA EXAME CLÍNICO – ESTRUTURA EM AÇO INOX COM CABECEIRA REGULÁVEL Mesa para exame clínico tipo maca fixa, confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável de alta resistência, com acabamento polido em alto brilho, adequada para uso em consultórios. O equipamento deve oferecer resistência mecânica, estabilidade e fácil higienização, conforme normas de biossegurança aplicáveis ao ambiente ambulatorial. Possui estrutura em tubo redondo de aço inox com acabamento polido e soldas uniformes, livre de rebarbas; leito estofado com espuma de alta densidade, revestido em courvin na cor preta de primeira qualidade, lavável e resistente a produtos de limpeza; cabeceira articulada com regulagem por cremalheira metálica resistente à corrosão, permitindo ajustes em múltiplas posições; pés com ponteiras de borracha ou niveladoras plásticas, que evitem deslizamento e danos ao piso; suporte para papel lençol integrado ou removível; utilização com ou sem colchonete removível; sistema construtivo que permita limpeza com água e sabão neutro, sem reter resíduos; e é isenta de superfícies cortantes, pontiagudas ou porosas. Dimensões mínimas: comprimento de 1,80 m, largura de 0,60 m e altura de 0,75 m. Peso suportado: mínimo 150 kg (pontual) / PESO distribuído: recomendado até 300 kg. Acompanha escada hospitalar. ESCADA HOSPITALAR: confeccionada com estrutura fabricada em tubos redondos de aço carbono, com pintura epóxi de alta resistência contra corrosão e fácil limpeza. Possui três degraus com revestimento sintético antiderrapante na cor preta, fixados sobre chapa de aço reforçada, garantindo segurança e estabilidade ao usuário. A espessura mínima da chapa: 0,90 mm (bitola 20#). Os pés são dotados de ponteiras plásticas ou de borracha antiderrapante, que evitam deslocamento e protegem o piso. A estrutura apresenta soldas uniformes, sem rebarbas, e oferece firmeza e estabilidade durante o uso. Carga mínima suportada: 150 kg. Dimensões aproximadas: A = 52 - 54 cm, L = 38 cm e C = 52 - 54 cm. Cada degrau com superfície útil mínima de 15 cm de largura por 34 cm de comprimento, com alturas entre degraus de no mínimo 18 cm (primeiro), 22 cm (segundo) e 22 cm (terceiro). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: Conjunto novo, sem uso anterior, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e registro ou isenção junto à ANVISA, conforme legislação vigente. | CONJ | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Valor total do(s) iten(s): R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues integralmente e em parcela única, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, prorrogáveis, mediante autorização da Contratante.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito à Rua dos Anjos, nº 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs (horário oficial de Brasília).

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 (três) dias, o objeto com avarias ou defeitos.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

A garantia, a manutenção e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA