ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(MODELO SUGERIDO)

PROPOSTA

Processo Administrativo nº 166/2026

Pregão Eletrônico nº 058/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento das demandas do Centro de Especialidades e do Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) do Município de Bataguassu/MS, oriunda de recurso de Emenda Parlamentar Federal - Proposta nº 10836939000125003, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Qtd | Valor Unitário | Valor Total | Cota Exclusiva / Ampla Concorrência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUDIÔMETRO CLÍNICO Equipamento destinado à realização de exames audiométricos, com 2 canais independentes e display digital em LCD, LED ou tecnologia similar, capaz de executar audiometria tonal limiar por via aérea, via óssea e logoaudiometria, com faixa mínima de frequência de 125 Hz a 8.000 Hz e faixa de intensidade mínima de -10 dB a 120 dB HL. Deverá possuir gerador de tons puros, warble e ruído mascarante, saída para fone audiométrico e vibrador ósseo, bem como botão de resposta do paciente. Equipamento fornecido com todos os acessórios necessários ao funcionamento, incluindo fone audiométrico, vibrador ósseo, cabos e fonte de alimentação. Deverá atender às normas técnicas aplicáveis (IEC 60645 ou equivalente), possuir registro regular junto à ANVISA, manual em português e garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 2 | CABINE AUDIOMÉTRICA Cabine acústica para realização de exames audiométricos, com dimensões externas mínimas de 1,40 m x 1,40 m x 2,00 m (largura x profundidade x altura), equipada com visor em vidro, porta de acesso com vão livre mínimo de 80 cm e vedação acústica. Possuir iluminação interna em LED, mesa interna e externa, piso antiderrapante, rampa de acesso, revestimento lavável e de fácil higienização, além de sistema de ventilação que não comprometa o isolamento acústico. Deve atender às normas técnicas aplicáveis para realização de exames audiométricos, possuir pontos elétricos e controles externos. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 3 | CADEIRA CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA ELÉTRICA Cadeira para atendimento e procedimentos otorrinolaringológicos, com estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi/eletrostática, carenagem em material resistente de fácil higienização e estofamento em espuma de alta densidade revestido em material impermeável e sem costuras. Possuir movimentação elétrica para elevação e reclínio, acionamento por pedal ou comando elétrico, apoio de cabeça regulável, apoio para braços, apoio para pernas e posição tipo maca. Base estável, fixa ou com rodízios dotados de sistema de freio. Capacidade mínima de 180 kg. Alimentação bivolt automático (110/220V). Dimensões mínimas de 170 cm de comprimento, 70 cm de largura e altura regulável mínima de 60 cm. Acompanhar suporte para papel e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto regularizado junto à ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 4 | CADEIRA OFTALMOLÓGICA ELÉTRICA Cadeira destinada a atendimentos e exames oftalmológicos, com estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi/eletrostática, estofamento revestido em material impermeável, sem costuras e de fácil higienização. Possuir movimentação elétrica para elevação e reclínio, apoio de cabeça regulável, apoio para braços e apoio para pernas. Equipamento com acionamento por pedal ou comando elétrico, base estável, posição tipo maca e capacidade mínima de 180 kg. Alimentação elétrica bivolt automático (110/220V). Dimensões mínimas de 180 cm de comprimento, 70 cm de largura e altura regulável mínima de 60 cm. Acompanhar suporte para papel e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento. Produto regularizado junto à ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 5 | CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR BIFÁSICO Equipamento médico para aplicação de terapia elétrica (desfibrilação e cardioversão) e monitorização de parâmetros vitais, destinado ao atendimento de urgência e emergência. Possuir tecnologia de onda bifásica e modos de desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, DEA com instruções em português e marcapasso transcutâneo não invasivo. Possuir monitorização contínua de ECG de no mínimo 3 derivações e oximetria de pulso (SpO2), com display colorido em LCD, LED ou tecnologia similar, com no mínimo 6,5 polegadas. Possuir energia selecionável para desfibrilação de no mínimo 200 joules. Alimentação bivolt automático (110/220V) e bateria interna recarregável com autonomia compatível para uso em emergência e transporte. Possuir impressora térmica integrada, alarmes audiovisuais, memória para armazenamento de eventos e sincronismo para cardioversão. Desejável capacidade para monitorização de PNI e EtCO2, inclusive por módulos opcionais. Acompanhar pás externas reutilizáveis compatíveis para uso adulto e pediátrico, cabo paciente ECG de 3 ou 5 vias, sensor de SpO2 adulto, eletrodos ou acessórios compatíveis com modo DEA/marcapasso e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento. Produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 6 | CARRO DE EMERGÊNCIA (PARADA) Carro para atendimento de urgência e emergência confeccionado em aço carbono com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi/eletrostática, ou totalmente em aço inox. Possuir tampo superior em polímero, aço inox ou material termoplástico de alta resistência, de fácil higienização, com divisões para acondicionamento de materiais. Possuir 04 rodízios giratórios, sendo pelo menos 02 com sistema de freio. Gaveteiro com no mínimo 04 gavetas, sendo uma com divisórias para medicamentos e as demais para armazenamento de materiais e instrumentos hospitalares. Possuir bandeja ou suporte para desfibrilador/monitor, suporte para soro com altura regulável, tábua para massagem cardíaca, suporte para cilindro de oxigênio, régua elétrica com no mínimo 03 tomadas e sistema de proteção contra impactos/para-choque emborrachado. Dimensões mínimas de 100 cm de altura, 52 cm de largura e 40 cm de profundidade. Produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 7 | DESFIBRILADOR CONVENCIONAL BIFÁSICO Equipamento microprocessado para desfibrilação e monitorização cardíaca, destinado ao atendimento de urgência e emergência. Possuir tecnologia bifásica, desfibrilação manual e cardioversão sincronizada, com seleção de energia ajustável de no mínimo 1 a 360 joules. Possuir monitor/display digital para visualização de parâmetros operacionais. Possuir pás externas reutilizáveis compatíveis para uso adulto e pediátrico, cabo paciente para ECG e sincronismo para cardioversão. Equipamento com bateria recarregável interna, alimentação bivolt automático (110/220V), sistema de segurança com descarga automática e alarmes audiovisuais. Equipamento portátil para uso hospitalar. Acompanhar bateria, carregador/fonte de alimentação, cabos e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento. Produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 8 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Equipamento portátil e microprocessado para atendimento de emergência, com análise automática do ritmo cardíaco e aplicação de choque quando indicado. Possuir tecnologia bifásica, comandos de voz e/ou sinais visuais, função para uso adulto e pediátrico, auxílio à RCP, seleção automática de energia para desfibrilação, bateria com autonomia compatível para uso em emergência, autodiagnóstico e indicadores visuais e/ou sonoros de status operacional e nível de bateria. Possuir pás/eletrodos adesivos descartáveis e memória para armazenamento de eventos. Equipamento portátil e resistente para uso em emergência. Acompanhar bateria, eletrodos, estojo de transporte e demais acessórios necessários ao funcionamento. Produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 9 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO Equipamento portátil para monitorização contínua de sinais vitais de pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Possuir monitor/display colorido em LCD, LED ou tecnologia similar, com no mínimo 12 polegadas, permitindo visualização simultânea de parâmetros e no mínimo 6 curvas. Deve possuir monitorização mínima de ECG, frequência cardíaca, respiração, oximetria de pulso (SpO2), pressão não invasiva (PNI) e temperatura. Possuir alarmes audiovisuais, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas, alimentação bivolt automático (110/220V) e memória para armazenamento de tendências gráficas e tabulares. Equipamento portátil, com alça para transporte, adequado para uso hospitalar, emergência e transporte intra-hospitalar. Desejável possibilidade de expansão para capnografia (EtCO2) e pressão invasiva (PI), inclusive por módulos opcionais. Acompanhar cabo ECG de 3 ou 5 vias, sensor de SpO2 adulto, manguito para PNI, sensor de temperatura, cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento. Produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 10 | NEGATOSCOPIO 02 CORPOS Equipamento para visualização simultânea de radiografias, com 02 corpos, estrutura em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi/eletrostática, visor em acrílico translúcido, iluminação em LED e fixação em parede. Possuir prendedor para radiografias, tecla liga/desliga e alimentação bivolt automático (110/220V). Dimensões mínimas de 65 cm x 45 cm (altura x largura). Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cota Reservada ME/EPP |
| 11 | ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Equipamento digital transportável sobre rodízios para realização de exames diagnósticos em clínica geral, ginecologia/obstetrícia, vascular, pequenas partes, musculoesquelético e abdome, sem aplicação transesofágica. Possuir monitor LCD/LED colorido com no mínimo 15 polegadas, painel de controle ergonômico e sistema operacional em português. Possuir modos de imagem B, M, Doppler Colorido, Doppler Pulsado (PW), Power Doppler e imagem harmônica tecidual. Desejável possibilidade de Doppler Contínuo (CW). Possuir recursos de otimização de imagem, redução de ruído e artefatos, zoom em tempo real e recursos para medições e cálculos. Equipamento com no mínimo 02 portas ativas para transdutores. Acompanhar no mínimo 03 transdutores, sendo: convexo, linear e endocavitário, compatíveis com as aplicações clínicas do equipamento. Possuir armazenamento de imagens e clips, portas USB e exportação de exames. Equipamento móvel sobre rodízios, com alimentação bivolt automático (110/220V), adequado para uso hospitalar e ambulatorial. Acompanhar cabos, acessórios e demais itens necessários ao pleno funcionamento. Produto registrado na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ampla Concorrência |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Valor total: R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente aceita pela Administração.

Os equipamentos deverão ser entregues em local previamente designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu/MS, conforme indicado na respectiva Autorização de Fornecimento, durante o horário de expediente da Administração, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (horário oficial de Brasília).

O treinamento deverá ser realizado no momento da entrega técnica ou da instalação do equipamento, por profissional qualificado da contratada ou representante autorizado do fabricante, sem qualquer custo adicional para a Administração.

Todos os equipamentos deverão ser entregues acompanhados dos acessórios indispensáveis ao seu pleno funcionamento, incluindo cabos, sensores, conectores, baterias, fontes de alimentação, transdutores, softwares, suportes e demais componentes previstos nas especificações técnicas de cada item.

A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, qualquer item entregue com avarias, defeitos ou divergências em relação ao solicitado no Termo de Referência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação feita pela contratante.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

A garantia, a manutenção e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que o(s) produto(s) constante(s) desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA