MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICTOR FILHO

LOCAL: RUA 08, Nº 428 - SETOR JARDIM AMAZONAS - PALMEIRAS DE GOIÁS/GO.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO

MUNICÍPIO: PALMEIRAS DE GOIÁS - GO

ELABORADO EM: MARÇO/2026

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar as orientações técnicas que nortearão a execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICTOR FILHO, situada RUA 08, Nº 428 - SETOR JARDIM AMAZONAS - PALMEIRAS DE GOIÁS/GO.

Os serviços a serem realizados na reforma e ampliação da UBS VICTOR FILHO inclui serviços preliminares, remoções e demolições, movimentação de terra, infra-estrutura: fundações, superestrutura, alvenaria, esquadrias, cobertura, impermeabilização, revestimento de parede, revestimento de piso, forro, pinturas, instalações elétricas e eletrônicas, instalações hidrossanitárias, diversos e administração local.

Sendo assim, o orçamento foi elaborado com base nos índices:

• SINAPI – Tabela Onerada (Sistema Nacional de Preços e Índices para Construção Civil): Os custos e índices utilizados nesta planilha foram fundamentados na Tabela Onerada da SINAPI, considerando a data-base de fevereiro de 2026.

• GOINFRA – Tabela Onerada (Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes): Os custos e índices utilizados nesta planilha foram fundamentados na Tabela Onerada da GOINFRA, considerando a data-base de dezembro de 2025.

Cada composição considerada as tabelas mencionadas (SINAPI e/ou GOINFRA) possui suas especificações detalhadas, que incluem os tipos de materiais, serviços, quantidades e condições de execução.

A condução das atividades será responsabilidade de profissional legalmente habilitado e devidamente registrado no conselho de classe correspondente, com acompanhamento constante de mestre de obras experiente, assegurando o cumprimento dos padrões exigidos em cada fase.

A execução observará criteriosamente as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial aquelas vigentes e aplicáveis ao tipo de intervenção, bem como os princípios estabelecidos pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e as diretrizes do sistema de gestão da qualidade descritas nas normas internacionais ISO 9000 e ISO 9001, que visam a padronização e a eficiência dos procedimentos construtivos.             O desenvolvimento das etapas será realizado mediante a utilização de equipamentos apropriados e mão de obra treinada, respeitando o planejamento físico-financeiro pactuado previamente. Toda a execução será organizada de modo a evitar paralisações, perdas de produtividade ou comprometimento da qualidade final.   Qualquer alteração nos elementos definidos em projeto ou especificações, incluindo substituição de materiais ou métodos construtivos, dependerá de autorização formal do contratante e validação do responsável técnico, mediante justificativa plausível e documentação comprobatória.

Demandas que não constem dos documentos originais deverão ser classificadas como serviços complementares, com possível repercussão sobre custos e prazos. Sempre que surgirem dúvidas quanto à compatibilidade entre os projetos, as planilhas ou os memoriais, o responsável técnico pelo projeto deverá ser imediatamente consultado, evitando a adoção de soluções que possam comprometer a integridade da obra. A execução obedecerá rigorosamente às diretrizes orçamentárias e aos projetos executivos, sendo imprescindível a análise criteriosa da composição de todos os itens para garantir a precisão na aquisição de materiais e na realização dos serviços previstos.

REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICTOR FILHO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da obra

Como etapa inicial da execução da obra está prevista a fixação de placa institucional de identificação da obra, confeccionada em chapa galvanizada com estrutura de madeira, com área total de 4,50 m² (3,0 metros de comprimento por 1,50 metros de altura), a qual deverá estar instalada em local de fácil acesso e ampla visibilidade, conforme exigido pelas diretrizes legais e parâmetros definidos nos documentos técnicos. A estrutura da placa deverá manter-se íntegra, nivelada e legível durante todo o período de execução dos serviços, atendendo aos requisitos de sinalização previstos na norma ABNT NBR 13434 (que trata da identificação de obras e serviços de engenharia).

Todos os procedimentos adotados devem estar em conformidade com o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que define parâmetros para qualidade, rastreabilidade e controle de processos, e com as normas internacionais ISO 9000 e ISO 9001, que estabelecem os requisitos de gestão da qualidade aplicados à construção civil. A implantação destes itens preliminares garantirá o início das atividades em condições técnicas e legais adequadas, assegurando a integridade física dos trabalhadores, a conformidade dos processos executivos e o atendimento às exigências regulatórias e contratuais.

Locação de Obra

Para locação da obra deverão ser obedecidos os layout’s fornecidos. A Contratada será responsável por analisar e verificar esses layout’s, devendo informar à fiscalização qualquer incompatibilidade existente entre os mesmos.

O recebimento dos serviços de locação de obras será efetuado após a Fiscalização realizar as verificações e aferições que julgar necessárias. A Contratada providenciará toda e qualquer correção de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execução dos serviços.

- REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

Serão executados os serviços de remoção e demolição necessários à adequação da estrutura existente para as novas intervenções. A remoção de telhamento, estrutura de madeira, calhas e rufos, porta, forro, louças  e demolição de alvenaria, revestimentos cerâmicos e piso em concreto será

realizada manualmente com uso de técnicas seguras de retirada manual e segregação de resíduos.

- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação Manual de Vala

Para serviços específicos de escavação da baldrame, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.

Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061.

Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

Nivelamento e Compactação do Terreno

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.

- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

Toda a fundação a ser executada, assim como o projeto a ser elaborado, pela contratada deverá atender a todos os requisitos normativos vigentes. O projetista deverá desenvolver a melhor opção estrutural que forneça as melhores características técnicas ao empreendimento.

Estacas

Serão locadas de acordo com o projeto estrutural, a céu aberto, escavado com equipamentos apropriados para esses serviços.

O concreto utilizado será do tipo FCK 25 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico com betoneira e de qualidade para atender aos efeitos das águas ou dos solos agressivos. As estacas, conforme previsão em projeto estrutural, deverão ficar assentadas sobre rochas sã, rocha alterada ou terreno de alta resistência à compressão, conforme perfil de sondagem.

Blocos

Os blocos de fundações serão executados em concreto armado, conforme indicado no projeto de fundações / fck de 25,0 MPa.

As formas dos blocos serão devidamente assentadas e niveladas com as estacas já arrasadas. Os blocos deverão ser executados de acordo com o prescrito para o item INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES.

Vigas Baldrames

As vigas de fundo e baldrames serão executadas em concreto armado, conforme indicado no projeto de fundações fck de 25 MPa.

As formas das vigas baldrames serão devidamente assentadas e niveladas com as estacas já arrasadas. As vigas baldrames deverão ser executadas de acordo com o prescrito para o item INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES.

- SUPERESTRUTURA

Toda estrutura da edificação deve ser projetada e executada em restrita conformidade com a NBR 6118 – Estruturas de Concreto Armado. Deve-se prever toda a compatibilização da estrutura de concreto armado com os demais projetos para evitar inconsistências técnicas na edificação. O projetista deverá

verificar a coerência das dimensões da estrutura com a funcionalidade dos ambientes e a estética apresentada no projeto arquitetônico.

Toda estrutura de concreto deverá ser executada em restrita observância com os projetos elaborados, após aprovação destes pela equipe técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Inhumas.

Formas e Escoramento

Deverão adequar-se as dimensões das peças da estrutura projetada e deverá ser construído de modo a não se deformarem sensivelmente sob a ação dos fatores ambientais e das cargas consequentes ao lançamento do concreto. Não serão aceitas estruturas com saliências ou deformações decorrentes de imperfeições das formas.

As formas de madeira deverão ser molhadas até a saturação deixando-se para a drenagem de água em excesso, furos adequadamente dispostos. A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando comprovada resistência e rigidez da estrutura, conforme especificações contidas no projeto estrutural, que deverá expressar a resistência à compressão e o módulo de elasticidade mínimo para a desforma.

Armadura

Todos os materiais empregados deverão seguir rigorosamente as normas brasileiras NBRs. As barras de aço deverão ser convenientemente limpas, antes de ser introduzidas nas formas.

Para execução de armadura, as barras deverão ser dobradas rigorosamente de acordo com o projeto, conservando-se as distâncias das barras entre si e a face interna das formas.

Antes e durante o lançamento de concreto, as plataformas de serviço devem estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das madeiras.

Para a execução dos procedimentos de armação, a contratada deverá realizar um “Check-list” para aferir os seguintes pontos: conferir as bitolas, quantidades e dimensões das barras; conferir o posicionamento das armaduras na fôrma; fixar adequadamente a armadura; limpar as armaduras, removendo película oxidada, gorduras e desmoldantes (aderência); verificar posicionamento das armaduras negativas, tomar cuidado para não pisar nestas.

Além do emprego dos espaçadores, deve-se também utilizar suportes para armaduras superiores, como no caso de lajes. Durante o procedimento de montagem, especial atenção deve ser tomada com a possibilidade de: falta de espaçadores ou quantidade insuficiente; imperfeições ou defeitos que conduzam a insuficiência de cobrimento.

Concreto

Para a execução da concretagem deve-se realizar um plano de concretagem, obedecendo-se os requisitos normativos da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto. Antes da execução dos procedimentos de concretagem, a contratada deverá realizar um “Check-list” para aferir os seguintes pontos: conferir as dimensões baseadas no projeto; verificar a capacidade de suporte e de deformação (peso próprio, operações de lançamento e adensamento do concreto); verificar a estanqueidade das fôrmas; limpar as fôrmas e aplicar desmoldante; molhar as fôrmas (se de material absorvente).

O responsável técnico da contratada deverá elaborar um plano de concretagem contendo a definição correta dos intervalos de tempo entre os lançamentos de concreto, definir a localização das juntas de concretagem e indicação da execução das juntas frias (se permitido em projeto).

No caso de concreto bombeável, não pode haver segregação do concreto durante o bombeamento. A resistência ao deslocamento do material pelo interior das tubulações de bombeamento deve ser compatível à capacidade do equipamento.

O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição final. Deve-se evitar incrustações de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. Deve-se tomar todos os cuidados necessários para garantir a homogeneidade do concreto. Conforme citado na NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto, o projeto deverá prever detalhamento que garanta o espaçamento necessário entre barras para a execução da concretagem.

Distância máxima de lançamento admitida será de 1 m e a altura máxima de lançamento será de 2m. Na concretagem de paredes e pilares, o concreto deverá ser lançado por meio de funil, tromba ou calha. No caso do uso de trombas ou calhas, estes dispositivos não devem ser de material absorvente ou que sejam molhados previamente, como é o caso típico de calhas de madeira sem revestimento de chapa.

Conforme orientações da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto, os seguintes procedimentos devem ser seguidos: concreto com teor de argamassa e consistência similares aos do concreto bombeável; lançamento inicial de argamassa de igual traço ao do concreto estrutural utilizado (1:2,3:2,7) fck 30 MPa; Uso de dispositivos que facilitem o fluxo do concreto, tais como: funis, trombas e calhas (de modo a evitar a segregação do concreto).

O amassamento deverá ser contínuo e durar o tempo necessário para permitir a homogeneidade da mistura e de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

Depois do adicionamento da água não deverá decorrer mais de 30 minutos até o início do lançamento. Não será permitido o lançamento a mais de 1,50 m de queda livre. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de concreto remisturado.

Quando o lançamento do concreto for interrompido, formando-se uma junta de concretagem, devem ser adotadas as precauções necessárias para garantir

ao reiniciar-se, a suficiente ligação do concreto já endurecido com a do novo trecho, podendo ser empregado argamassa ou filme de cola epóxica que garanta a ligação entre as duas superfícies. De qualquer modo, antes de reiniciar-se o lançamento deve ser removida a nata e feita à limpeza da superfície da junta.

Deverá ser evitada a formação de ninhos na concretagem. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado, contínua e energicamente, por meio de hastes de socamento apropriadas ou por vibradores especiais. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto envolva completamente a armadura e atinja todos os recantos da forma.

Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se altere a posição da armadura nem forme ninhos. As superfícies de concreto expostas as condições que acarretem secagem prematura, deverão ser protegidas por meios adequados de modo a conservar- se úmida durante, pelo menos 07 (sete) dias contados a partir do dia do lançamento.

O controle de resistência do concreto à compressão, obrigatória para os concretos dosados racionalmente, deverão ser feitos de acordo com os métodos da ABNT.

A cura deverá ser feita mantendo-se a forma úmida por 14 dias utilizando-se, no caso das lajes, produtos químicos ou areia sobre ela, para se evitar a perda de água, ou outra metodologia que garanta a permanência de umidade necessária para a completa cura do concreto. Quando a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida sobre a resistência de uma ou mais partes da estrutura, poderá exigir a realização de prova de carga.

O programa para estas provas será traçado pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as normas, para cada caso particular, tendo em vista as dúvidas que se queira elucidar.

A passagem das canalizações, bem como aberturas previstas através de vigas ou outros elementos estruturais, deverão obedecer rigorosamente aos projetos, não sendo permitido mudanças em suas posições e nem seccionamento da seção.

O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua finalidade.

A contratada, que é a responsável pela execução da obra, deverá atender a todos os requisitos de projeto (inclusive quanto à escolha dos materiais), proceder com todo o controle necessário para a aceitação do concreto. A contratada também deve tomar todos os cuidados requeridos pelo processo construtivo e pela retirada de escoramento, tais como: peculiaridades dos materiais (em particular o cimento) e condições de temperatura ambiente.

A contratada deverá manter toda a documentação exigida pela NBR 12655 – Concreto de Cimento Portland (preparo, controle, recebimento e aceitação), como (relatórios de ensaios, etc.) disponível no canteiro durante toda a construção e posteriormente arquivada e preservada por prazo previsto na legislação vigente.

No concreto usinado, a documentação da NBR 12655 deve ser disponibilizada a contratante, podendo a Administração solicitar vista desta documentação em qualquer momento, e arquivada na empresa de serviços de concretagem (sendo preservada por prazo previsto na legislação vigente).

Durante a execução da obra deverá seguir rigoroso controle tecnológico de materiais componentes do concreto, conforme especificações contidas na NBR 12654 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto. Deve-se também obedecer a todos os requisitos normativos estabelecido na NBR 12655.

Todo o estudo de dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, ou de procedência e qualidade dos agregados e demais materiais.

Todo o concreto preparado pelo executante da obra – controle tecnológico do concreto e de seus materiais será de responsabilidade do executante, sendo todas as etapas de preparo, ensaios necessários, realizadas pelo próprio executante da obra. Todo concreto preparado por empresa de serviços de concretagem – Concreto Usinado, a empresa executante dos serviços (contratada) deverá exigir toda a documentação da central de concretagem do controle técnico seguido, além de obter desta, termo de anuência assumindo a responsabilidade pelo serviço.

Toda a execução de fôrmas e escoramentos deverá seguir as prescrições da NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto.

Laje

As lajes serão pré-moldadas, com espessura conforme especificado em projeto, compostas por vigotas de concreto, preenchimento com EPS e capa de concreto armado com resistência a compressão igual a 200 kg/cm² (fck=20MPa) armadas conforme projeto estrutural. O escoramento das lajes será realizado com escoras de eucaliptos e réguas de pinus, a desforma será executada conforme as técnicas de construção. As lajes de cobertura serão do tipo pré-moldadas, com espessura conforme especificado em projeto, compostas por vigotas de concreto, preenchimento com EPS e capa de concreto armado com resistência a compressão igual a 200 kg/cm² (fck=20MPa) armadas conforme projeto estrutural.

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas dimensões nominais de 14x19x39 mm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço1:2:8 (cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com

juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustível para os fornos de fabricação dos seus produtos, deverá o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de pó de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas áreas para este fim.

A Contratada deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de proceder à correta locação da alvenaria, bem como seus vãos.

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das dimensões, e outras pertinentes).

Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação:

- Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados.

- Caso o bloco apresente largura igual ou inferior à da viga, nas paredes externas alinhar pela face externa da viga.

Para levantar a parede, utilizar-se-á, obrigatoriamente, escantilhão como guia das juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato com a alvenaria.

Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” – os quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15x15 mm – posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” própria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas.

A execução dos blocos de concreto terá a seguinte dimensão: 14x19x39.

Os blocos de concretos deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia, revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e a espessura das alvenarias deverá ser de 14 centímetros, conforme indicado no projeto.

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua colocação.

Durante o assentamento dos blocos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas com ponta de colher.

Vergas e Contra-vergas

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm).

O engastamento lateral mínimo é de 20,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga deverá ser calculada como viga.

- ESQUADRIAS

Esquadrias Metálicas

## Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serão em alumínio, com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias.

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresentem as seguintes características:

    - - Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa

    - - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

    - - Alongamento (50 mm): 18% a 10%

    - - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superfícies dos perfis de alumínio será caracterizado pelas definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de alumínio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica.

A execução será esmerada, evitando-se por todas as fôrmas e meios, emendas nas peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá vedação perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento será imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, tendo os ângulos soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de soldas. As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria.

Todas as esquadrias de alumínio (utilizadas nas divisórias dos sanitários) deverão possuir trincos para fechamento interno.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

Portas de Vidro

Serão confeccionadas portas de vidro que deverão ser localizadas e ter dimensões conforme projeto e quadro de áreas. O vidro utilizado será temperado, de espessura 10 mm.

Cada folha das portas de vidro conterá uma dobradiça superior de inox, que será fixada na alvenaria por meio de uma bucha para dobradiça. Ademais, cada folha conterá uma dobradiça inferior com um pivô para dobradiça e mola de piso, em acabamento de aço inox, com trava mecânica em 90º para os dois lados (fora e dentro).

Para garantir o travamento das portas, cada folha das portas de vidro terá uma peça na parte inferior com um pino manual em inox que será fixado ao piso de mármore através de furação. Os furos deverão ser realizados imediatamente abaixo das portas e serão utilizados capuchinhos cromados para realizar o acabamento da furação.

As folhas das portas de vidro deverão ter a mesma dimensão e distar de forma que elas não colidam entre si, vedando perfeitamente a entrada de cada ambiente.

- COBERTURA

Estrutura Metálica

Todos os cálculos executados no projeto estrutural atendem as especificações mínimas exigidas pelas normativas vigentes.

Todos os cálculos executados no projeto da estrutura metálica consideram o uso de perfis estruturais em aço ASTM A-36, com limite de escoamento mínimo de 250 MPa e limite de resistência entre 400-550 MPa. As placas base serão em aço ASTM A-36 com mesmas características citadas acima para os perfis estruturais, os parafusos de ancoragem serão em aço CA-50 nervurados (o executor deverá consultar os projetos estruturais e em caso de dúvidas entrarem em contato com o projetista estrutural). Todas as ligações do projeto serão por soldagem e é adotado eletrodo revestido da classe AWS E70XX.

Terças

Às terças são estruturas que possuem como objetivo suportar e resistir aos esforços causados pelas telhas e transmiti-los para os nós das treliças. Complementarmente ajudam no travamento lateral das treliças (tesouras) e até no enrijecimento da estrutura.

Conforme indicado no projeto, as terças deveram estar apoiadas nos nós da treliça de forma centralizada e espaçadas de forma a se comportar como apoio para as telhas.

O perfil da terça deve suportar os esforços do tipo de telha adotada no projeto.

Telhamento

Fornecimento e instalação de telhas termoacusticas (isolamento 30,00 mm), sobre estrutura metálica, incluindo transporte horizontal, vertical/içamento, fixação e vedação (calhas, rufos e encontro com alvenaria e estrutura).

Calhas e rufos

Os rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #24, natural sem pintura, com dimensões de 25cm e 50cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão atender a NBR 10844.

Condições Gerais

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM TELHADOS).

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz

respeito aos cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra rufos e demais acessórios conforme recomendações do fabricante.

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e de sua inclinação.

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser coberto com 01 (uma).

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada.

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra rufos e demais acessórios.

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários.

Chapim (rufo capa)

Rufo externo em chapa de aço galvanizado, com corte de 33 cm, fixados por meio de parafusos nas platibandas. As chapas de aço deverão se estender verticalmente pela platibanda conforme especificações em projeto.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e desempenadas.

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem diluída) e  duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

- REVESTIMENTO DE PAREDE

Chapisco

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco;

- O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

- O recobrimento total da superfície em questão.

Reboco

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa.

Emboço

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina peneirada no traço volumétrico de 1:2:8 ou com argamassa industrializada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termo tratada e aditivos especiais. Deverá ter espessura máxima de 25 mm.

Revestimentos Cerâmicos

O revestimento em placas cerâmicas 33x45cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes do piso até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência  suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.

Peitoril em Granito

Assentamento de peitoril em granito conforme indicado em projeto.

Peitoril em granito, polido, espessura 20mm, na largura da alvenaria.

Os peitoris das esquadrias voltadas para o exterior terão acabamento reto, pingadeira na face inferior e assentamento com inclinação de 1% com argamassa de cimento e areia.

- REVESTIMENTO DE PISO

Lastro Contrapiso

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 5 (cinco) centímetros de espessura.

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de água.

Os banheiros terão seus pisos com caimento para os ralos.

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar  um acabamento sem depressões ou ondulações.

Granitina

Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido

com concreto) para compactar os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura).

Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.

Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca.

Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg) para paredes. A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 8 mm. Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas.

Soleiras

As soleiras deverão ser em granito, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.

- FORRO

Placa de gesso para forro, de 60x60 cm e espessura de 12 mm (30 mm nas bordas).

Fixação com arame galvanizado 18 BWG, 1,24 mm. Na instalação do forro, devem ser verificados todos os detalhes previstos no projeto, por meio de locação prévia dos pontos de fixação dos pendurais, as posições das luminárias, juntas de movimentação etc.

Os serviços devem ser iniciados após a conclusão e teste dos sistemas de impermeabilização, instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado etc.

Os revestimentos de paredes, os caixilhos e demais elementos que possam causar interferência ao forro também devem estar concluídos.

- PINTURAS

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas  para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico.

As paredes internas serão emassadas com massa PVA, seladas com líquido  preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico Standard.

Emassamento PVA

Todas as superfícies de paredes internas destinadas a receber acabamento em pintura deverão ser previamente emassadas e lixadas para obtenção de uma superfície perfeitamente lisa e uniforme.

Nas superfícies onde será aplicada tinta acrílica, o emassamento deverá ser feito com massa PVA.

Pintura Externa

As alvenarias externas da edificação serão em pintura tipo texturizado (ver elevações).

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão três demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura à base de látex acrílico de primeira linha.

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

As instalações serão executadas de acordo com a NBR-5410 originária da NB-3 e seguindo especificações da concessionária local e projetos básicos, por mão de obra especializada. Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânica e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensões apropriadas. Os quadros de distribuição dos circuitos elétricos terão capacidade e dimensão apropriadas às exigências do projeto elétrico. Além da segurança para os circuitos que

comandar, será seguro aos seus operadores ou usuários, com total isolamento do seu interior às chaves e alavancas de comando.

14.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

As instalações serão executadas de acordo com as normas NB 92 (água fria) e NB (esgotos sanitários) da ABNT e de acordo com os projetos, sendo utilizados nos serviços mão de obra especializada. Todos os materiais básicos, componentes, aparelhos e equipamentos, serão de 1ª qualidade. As canalizações serão assentadas antes da execução das alvenarias. As colunas correrão embutidas nas alvenarias, salvo em outros espaços para tal fim previsto, devendo, neste caso, serem fixados por abraçadeiras de 3,00 em 3,00 m no mínimo. As derivações correrão embutidas nas paredes, vazias ou lajes rebaixadas, evitando-se a inclusão no concreto. As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido de escoamento. As canalizações enterradas, cujo recobrimento será no mínimo de 0,50 m, sob o leito de vias trafegáveis e de 0,30 m nos demais casos, deverão ser devidamente protegidas. As tubulações de distribuição de água serão submetidas à prova de pressão interna, e as de esgotos testadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 30,00 m de coluna d’água antes da montagem dos aparelhos. Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e renovação, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.

15.0 DIVERSOS

Limpeza Final da Obra

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos, azulejos e aparelhos sanitários deverão ser limpos, podendo-se empregar solução limpadora em água, na proporção indicada pelo fabricante. Deverão ser retiradas salpicos de tinta, argamassa e cimento aderidos ao revestimento, incluindo soleiras, rodapés e peitoris. Após a aplicação de qualquer produto químico, deve-se lavar o local com água limpa em abundância. Os vidros serão limpos utilizando-se esponja, água e removedores para os salpicos de tinta.

A limpeza deverá ser executada de tal forma a não danificar outras partes da obra. Caso isto aconteça a CONTRATADA deverá retocar ou substituir a parte danificada, sem ônus para a CONTRATANTE. O controle dos serviços será visual e deverá seguir os critérios estabelecidos na NBR 5675, da ABNT, que regulamenta o recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura.

Piso de Pedra Portuguesa

Piso em pedra portuguesa, na medida de 3 x 3 centímetros, com altura de 4 a 6 centímetros, nas cores a serem definidas na planta específica de paginação. O primeiro passo no assentamento de pedra portuguesa consiste em nivelar e compactar o terreno, removendo quaisquer resquícios de raízes e tocos. Depois, é espalhada a argamassa seca, também chamada de massa seca ou farofa. Sua camada tem uma espessura que fica em torno de 8 a 10 centímetros.

Na sequência, o calceteiro irá dispor o assentamento das pedras conforme o projeto. Elas precisam ficar travadas, uma rente à outra, com um vão que seja o menor possível.

Depois disso, é espalhada a argamassa sobre o mosaico de pedras portuguesas, que deve conter uma parte de cimento para duas de areia. Todos os vãos entre as rochas são preenchidos pelo pó que posteriormente receberá água. Assim, a calçada está pronta para que seja realizado o apiloamento, limpeza e finalização de seu acabamento.

Nenhum elemento estrutural deve ser concretado sem autorização ou verificação da FISCALIZAÇÃO.

As peças devem obedecer aos cobrimentos previstos na norma 6118/2014.

Qualquer divergência entre o projeto de estrutura e os demais projetos devem ser comunicados à FISCALIZAÇÃO.

Meio-Fio

Serão assentados no perimetro dos canteiros onde haverá plantio de grama.

Plantio de Grama

Será realizado o plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas conforme indicação em projeto.

Fachada em Sistema Glasroc

O sistema consiste no revestimento da estrutura (Steel Frame) com placas Glasroc X, fixadas mecanicamente, seguido de tratamento de juntas e aplicação de acabamento final, formando uma vedação resistente a intempéries, mofo, raios UV e fogo.

Componentes do Sistema:

- Chapas: Placa Glasroc X (12,5 mm) - Chapa de gesso aditivado com núcleo reforçado em fibra de vidro e revestida em ambas as faces com véu de vidro.

- Estrutura: Perfis de aço galvanizado (Studs e Tracks) estrutural, conforme cálculo de carga e vento.

- Fixação: Parafusos GRX (ou equivalente com alta resistência à corrosão - tipo 240h+ ou inox).

- Tratamento de Juntas: Fita de tela em fibra de vidro e massa de basecoat (Placoplast Basecoat ou equivalente) para áreas externas.

- Cantoneiras: Cantoneiras de PVC com tela, para reforço de cantos externos.

Procedimentos de Instalação:

Estrutura: A estrutura de Steel Frame deve estar aprumada e nivelada, com montantes espaçados conforme o projeto (geralmente 400mm ou 600mm).

Fixação das Placas: As placas devem ser instaladas horizontalmente, com espaçamento de 3mm entre elas (junta seca). A fixação é feita com parafusos GRX espaçados a cada 150mm a 200mm nas bordas e 300mm nos montantes internos.

Cantos: Utilizar cantoneiras de PVC com tela de fibra de vidro em todos os cantos externos para prevenir impactos e fissuras.

Tratamento de Juntas: Aplicar a massa basecoat sobre as juntas, assentar a fita de tela e aplicar nova camada de basecoat para garantir a vedação (sistema "junta invisível").

Revestimento Final (Basecoat): Aplicar uma camada de basecoat sobre toda a superfície da placa com desempenadeira dentada, embutindo uma tela de fibra de vidro para alta resistência mecânica, seguida de lixamento.

Acabamento Final:

Após a secagem total do sistema basecoat (aprox. 24h a 48h dependendo das condições climáticas), a superfície estará pronta para receber texturas, grafiatos, tintas acrílicas para áreas externas ou revestimentos cerâmicos.

Cuidados e Manutenção:

- Infiltrações: Garantir o selamento de todas as aberturas (janelas/portas) com selante apropriado (PU ou selante Glasroc X).

Manutenção: Inspecionar a integridade da pintura/textura anualmente. Fissuras no acabamento devem ser tratadas prontamente para evitar exposição da placa.

Letra Caixa

Deverá ser confeccionado letreiro com a logomarca da Prefeitura Municipal, em letras tipo caixa, conforme projeto. O letreiro será fixado na fachada frontal.

As letras tipo caixa serão confeccionadas em chapa de aço galvanizada MSG 20 (0,95mm de espessura), seguindo as dimensões previstas no projeto.

A fixação das letras na fachada será realizada com parafusos e buchas. Após a fixação, os furos deverão ser vedados com silicone para se evitar infiltração de umidade na fachada.

O conjunto de letreiro deverá ser posicionado como indicado em projeto.

16.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes técnica e administrativa a da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como Engenheiro, mestre de obras e encarregado geral. A CONTRATADA deverá ter a participação efetiva de um profissional devidamente habilitado e registrado na execução das obras, bem como um mestre-de-obras e encarregado geral para conduzir os serviços, orientar os operários e manter contato com a FISCALIZAÇÃO, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para determinar a paralisação dos trabalhos por motivos de ordem técnica, segurança, indisciplina, bem como, determinar a substituição de operários, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-de-obras ou encarregado, se os serviços não estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e especificações deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os manuais/catálogos e cláusulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e serviços, bem como com as legislações federais, estaduais e ambientais pertinentes.

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser fornecidas amostras, catálogos, manuais técnicos, cartelas e mostruários dos fabricantes e fornecedores dos materiais e serviços utilizados na obra.

Rogério Palmeira Essado

Engenheiro Civil

CREA: 8911D-GO