MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MURO DE CONTENÇÃO TERRENO URBANO

| INTERESSADO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO |
| --- | --- |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO UTILIZANDO PEDRA ARGAMASSADA |
| LOCAL: | RUA JOAO SEBASTIÃO DE MELO |

Ribeirão/PE

Setembro de 2025

# IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo orientar a execução do projeto do Muro de Contenção em pedra argamasada, localizado na Rua João Sebastião de Melo,bairro vila rica, no município de Ribeirão.

# GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma.

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

# SERVIÇOS INICIAIS

  - DOCUMENTAÇÃO

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante:

    - ART de execução;

    - Alvará de construção;

    - CEI da Previdência Social;

    - Livro de registro dos funcionários;

    - Programas de Segurança do Trabalho;

    - Diário de obra de acordo com o tribunal de Contas.

# PROJETO

O muro será executado através da montagem manual de pedra argamassada, com concreto de resistência mínima de Fck = 15 Mpa.



# RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO

O projeto terá sua Anotação de Responsabilidade Técnica anotada perante o CREA/PE, pela Engenheira Civil Tayanne Maria Rufino da Silva, CREA 1816833061/PE.

# ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

A locação foi efetuada através do levantamento topográfico in loco.

Projetou-se o traçado do muro na altura  constante de 5,00 conforme o projeto executivo.

# PROJETO GEOMÉTRICO

Para a execução do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de viabilizar a realização da obra. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

  - Dimensionamento e execução do projeto horizontal e vertical;

  - Orçamento da construção do muro.

- CRITÉRIOS DE PROJETO

Todo projeto executivo será elaborado conforme as Normas Brasileiras, em particular: NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado;

NBR 111730/1990 – Projeto e Execução de Tela Argamassada;

Se tratando de segurança deve-se respeitar o que descreve as seguintes normas regulamentadoras:

NR 1 – Disposições Gerais;

NR 4 – Equipamento de Proteção Individual; NR 15 – Atividade e Operações Insalubres;

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; NR 21 – Trabalhos a Céu Aberto;

Além das normas citadas e da bibliografia consultada, também sem prejuízo de observações contidas no projeto e nestas especificações, o detalhamento do projeto executivo obedece a seguintes recomendações:

# EXECUÇÃO DO PROJETO

As propriedades de resistência e qualidade do material utilizado para a confecção da pedra argamassada influenciam diretamente na estabilidade global do conjunto, sendo este de fundamental importância para a eficácia do sistema de contenção. A estrutura proposta tem função de resistir aos esforços solicitados pelo maciço e proteger o pé dos taludes contra eventuais solapamentos.

A movimentação de terras, principalmente as escavações deverá ser feitas por etapas, e para que não haja perca de estabilizade do talude, deverá ser feito escoramento durante a escavação.

O sistema de drenagem é de igual importância à estabilidade do conjunto, de maneira a minimizar infiltrações de água, saturação, e perda de resistência do material terroso, deverão ser instalados drenos internos conforme projeto.

Os tubos que serão instalados deverão ter uma declividade de 2%, deixando um respingador externo. Juntamente com a camada de brita 12 e manta bidim, conforme projeto.

As pedras recomendadas para essa tipologia de construção é a pedra rachão, de faces agudas, arestadas, de diâmetros maiores, a ser diponibilizado pela pedreira com uma geometria o mias retangular possível.

Exemplo de acomodação de pedra

Para executar a parede de pedra argamassada, seguir os devidos passos:

- Escava a fundação conforme geometrias indicadas por trechos no projeto. Fica a observação, de que ao escavar o trecho e o tipo de solo mudar abruptamente para um solo de menor resistência, contatar o responsável técnico.

- Acomodar os drenos na disposição indicada;

- Cada camada de pedra, deverá ser preenchia com argamassa no traço de 1:4, acomodadas manualmente, com espaçamento máximo entre uma e outra de 3,00 cm, não sendo permitido um acúmulo de vazios meiores do que isso, como também, não sendo permitida uma espessura de argamassa maior do de 3 cm.

10.  DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

No final da obra deverá remover todas as instalações do canteiro de serviços, equipamentos edificações temporárias, sobras de material, fôrmas, sucatas, cimento hidratado e entulho de construção de qualquer espécie. A escolha do local de destino do material descartado, bem como os ônus e custos do transporte, será de inteira responsabilidade da empresa construtora.

_______________________________

Tayanne Maria R silva

CREA: 1816833061/PE