MEMORIAL DESCRITIVO

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de

Reforma da Academia da Saúde.

OBJETIVOS

Especificar os materiais, equipamentos e serviços para a reforma da: Academia da Sáude situada no endereço: Academia da Saúde – Avenida Federal N° S/N - Bairro Piracema, neste Município de Coxim/MS. Complementar informações, disciplinar rotinas e procedimentos para execução dos serviços de forma a assegurar o cumprimento da obra, com qualidade, racionalidade, economia e segurança.

PROPOMOS PARA A EXECUÇÃO

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de

Reforma da Academia da Saúde.

CONDIÇÕES PRELIMINARES

Qualquer alteração, caso necessário, no projeto arquitetônico ou nas especificações técnicas deve ser submetida, previamente, à apreciação dos profissionais autores e/ou revisores do projeto.

Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes Especificações Técnicas e quaisquer alterações nas mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia autorização, por escrito, da Fiscalização. Em prazo determinado pela Fiscalização, a empreiteira obriga-se a retirar do canteiro de obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções.

A Empreiteira deverá fixar as placas de obra e de autores do projeto, em locais visíveis dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação.

Fica a critério da Fiscalização impugnar, mandar demolir e refazer, qualquer serviço que não obedeça às condições de projeto.

A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABTN, relativas à execução dos serviços específicos para cada instalação e as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

Os serviços serão feitos por empresa contratada. Deverão ser acompanhados por arquitetos e/ou engenheiros da empresa. A mão de obra deverá ser fornecida pela mesma (Pedreiros, Serventes, Eletricistas, Auxiliares de construção, entre outro que se fizerem necessários).

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) devidamente registrado no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, antes do início. Os custos referentes à taxa de anotação da ART serão de inteira responsabilidade da Contratada.

PROJETOS

Os projetos executivos, necessários à execução da obra deverão ser elaborados de acordo com as normas brasileiras pertinentes ao projeto.

A Prefeitura será responsável integralmente pelas aprovações dos projetos nos órgãos públicos e, concessionárias de serviços, de forma a atender todas as exigências da legislação vigente.

Estes projetos deverão ser acompanhados de:

- Memorial descritivo de projeto

- Projeto Arquitetônico e complementares

INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo visa detalhar o projeto de reforma da Academia da Saúde, considerando a importância do espaço para a promoção da saúde, bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento de atividades físicas voltadas à população. A intervenção proposta visa garantir melhores condições estruturais, funcionais e estéticas da edificação, proporcionando um ambiente mais seguro, moderno, confortável e adequado para atendimento dos usuários e realização das atividades desenvolvidas no local.

Com o passar do tempo, a estrutura física da Academia da Saúde apresentou desgastes naturais decorrentes da utilização contínua, da exposição às intempéries climáticas e da ação do tempo, comprometendo parcialmente a funcionalidade e a conservação da edificação. Dessa forma, torna-se necessária a realização de serviços de reforma e modernização, assegurando a preservação do patrimônio público e a continuidade dos serviços prestados à comunidade.

Entre as principais intervenções previstas, destaca-se a demolição da alvenaria de cobogó atualmente existente, a qual apresenta limitações estruturais e funcionais para as necessidades atuais da edificação. Em substituição, será executada nova alvenaria de vedação com materiais que proporciona maior resistência mecânica, estabilidade, durabilidade e melhor desempenho construtivo, contribuindo para uma estrutura mais segura e eficiente.

Além da substituição da alvenaria, será realizada a pintura geral da edificação, com o objetivo de recuperar e conservar as superfícies internas e externas, proporcionando melhor aparência visual, valorização do espaço público e maior proteção das estruturas contra desgastes causados pela umidade e exposição climática. A pintura também contribuirá para a criação de um ambiente mais agradável, acolhedor e adequado aos usuários da Academia da Saúde.

A reforma contempla ainda a construção de uma platibanda, elemento arquitetônico importante para melhoria do acabamento da edificação, conferindo aspecto mais moderno, organizado e harmonioso ao prédio público. A implantação da platibanda contribuirá também para melhor proteção da cobertura e valorização estética da estrutura.

Outro ponto de extrema relevância refere-se à reforma da cobertura da edificação, incluindo adequações estruturais necessárias e instalação de calhas para o correto escoamento das águas pluviais. Atualmente, a ausência ou deficiência desses elementos pode ocasionar infiltrações, acúmulo de água, deterioração das paredes, danos estruturais e comprometimento das condições de uso do espaço, especialmente em períodos chuvosos. Com a execução das melhorias previstas, será possível garantir maior eficiência no sistema de drenagem pluvial, reduzindo riscos de patologias construtivas e aumentando significativamente a vida útil da edificação.

As intervenções propostas possuem caráter essencial e preventivo, considerando que a manutenção adequada da infraestrutura pública evita danos maiores e reduz custos futuros com reparos. Além disso, a reforma proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e conforto aos usuários, favorecendo o desenvolvimento das atividades físicas, recreativas e de promoção à saúde realizadas no local.

Importante destacar que a Academia da Saúde representa um espaço fundamental para incentivo à prática de atividades físicas e integração social da comunidade, desempenhando papel relevante na promoção da saúde preventiva e melhoria da qualidade de vida da população. Dessa forma, investir na recuperação e modernização da estrutura significa também fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo.

Diante do exposto, a execução da reforma da Academia da Saúde mostra-se plenamente justificada, tendo em vista a necessidade de recuperação estrutural, adequação funcional, modernização estética e conservação do patrimônio público, garantindo um ambiente mais seguro, eficiente, durável e apropriado para atendimento da população.

Tal documento relata e define integralmente o Projeto Arquitetônico e suas particularidades, complementando as informações a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada. Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos (arquitetônico, elétrico, estrutural, hidrossanitário, etc.), com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também no memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

PLACA DE OBRA

Deverá ser fornecida e instalada placa de acordo com o modelo fornecido pela Concedente do recurso à Prefeitura, que deverá ser instalada a partir do início da obra, em chapa de aço galvanizado.

Ficará a cargo exclusivo da Contratada a instalação da placa da obra, com a identificação dos responsáveis técnicos da empresa contratada.

CONTAINER

Está prevista a utilização de containers para guardar os materiais da obra.

LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS

IPERMEABILIZAÇÃO

O baldrame recebera pintura impermeabilizante com membrana a base de resina acrílica 3 demãos.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29cm (espessura do tijolo 9 cm) argamassa de assentamento com preparo em betoneira: traço 3.1 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto. Execução de vergas e contra vergas concomitante com a elevação da alvenaria, as alvenarias deverão ser devidamente alinhadas niveladas e esquadrejadas no plumo, de maneira que não fiquem tortas.

PARA PREENCHIMENTO DE ALVENARIAS

As alvenarias deverão ser preenchidas com argamassa com massa 3:1

VERGA E CONTRA VERGA

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contra vergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. São previstas em projeto, que também devem ultrapassar cada lado conforme NBR. Vãos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição adequada de armaduras longitudinais e estribos. Verga e contra verga moldada in loco em concreto espessura 15cm. Nesse caso as vergas e contra vergas deverão ultrapassar 0,30 cm do vão para cada lado.

CHAPISCO

Serão aplicados nas alvenarias a executar, nas faces internas e externas, sob argamassa de traço 1:3 (cimento e areia fina ou grossa) preparo manual com betoneira.

EMBOÇO

Nas paredes será executado o emboço com argamassa traço 1:2:3 (cimento/cal/areia fina. Deve ser realizado as taliscas, o lançamento da argamassa com colher de pedreiro, compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da camada com a régua metálica, retirando-se o excesso e acabamento superficial, tendo uma camada lisa, o emboço deve estar perfeitamente aplumado, e livre de imperfeições.

IPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE

Será feito a impermeabilização da laje com membra a base de resina acrílica 3 demãos.

TELHADO E TELHAMENTO

Telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura. Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação. No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser utilizado parafuso auto perfurante;

Considerou-se inclinação do telhado de 10%

Execução:

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos Epi’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições das terças, e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira.

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso auto perfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura.

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza/aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as peças na estrutura do telhado a modo que a calha fique fixada perfeitamente, nivelada ou caimento adequado, conforme projeto pluvial.

PINTURA

As paredes terão inicialmente removidas todas as irregularidades e asperezas, devendo ser lixadas e retocadas onde apresentarem imperfeições, para depois de removido todo pó solto, receberem o processo de pintura. As paredes e tetos internos e externos terão aplicação de massa corrida acrílica sobre o reboco limpo, depois o selador acrílico e por fim acabamento em tinta acrílica. Emassamento 2 demãos, pintura 2 demãos. As esquadrias de madeira portas, serão lixadas e limpas para receber o fundo e pintura com tinta própria para madeira 2 demãos.

ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerão às quantidades, posições dimensionamento e funcionamento constantes no projeto arquitetônico, verificar a tabela de esquadrias e os detalhes de esquadrias quando for necessário.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza, deverão apresentar perfeito funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora. Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros. Os pisos de plástico serão limpos com pano úmido, empregando-se produtos recomendados pelo Fabricante. Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais indevidos. Os pisos plásticos, após a limpeza recomendada, serão encerados e lustrados.

Coxim, 22 de MAIO de 2026

_________________________________

Américo Pereira de Morais Junior

Diretor Executivo de Planejamento Urbano

Arquiteto e Urbanista CAU- A181795-7

Matrícula 49361