MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 02

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 02 |  |  |  |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |
| 01.01.01 | Equipe Dirigente | UN | 1,00 |  |
| Equipe dirigente = 01 |  |  |  |  |
| 01.01.02 | Manutenção do Canteiro | UN | 1,00 |  |
| Manutenção do Canteiro = 01 |  |  |  |  |
| 01.02 | MOBILZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |
| 01.02.01 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 100,00 |  |
| Mobilização = 100 tkm |  |  |  |  |
| 01.02.02 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 100,00 |  |
| Desmobilização = 100 tkm |  |  |  |  |
| 01.03 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS |  |  |  |
| 01.03.01 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | M2 | 1,50 |  |
| Placa de obra = 1,00m x 1,50m = 1,50m2 |  |  |  |  |
| 01.04 | PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 |  |  |  |
| 01.04.01 | Locação de serviços de pavimentação | M2 | 4.047,11 |  |
| DESCRIÇÃO; RUA; EXTENSAO; LARGURA; TOTAL M². PAVIMENTAÇÃO; RUA VERIADOR MANOEL CUSTODIO DA MOTA; 229,59; 7; 1607,13. RUA CECILIO BARBOSA DE JESUS; 59,75; 5,8; 346,55. COMPLEMENTO DA RUA CECILIO; 48,86; 7; 342,02. RUA MARIA NUNES DE JESUS; 174,41; 6,6; 1151,11. RUA CICERO ALVES COSTA (CEMITERIO); 100,05; 6; 600,30. TOTAL; 4.047,11. |
| 01.04.02 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base) | M3 | 404,711 |  |
| Volume = 4.047,11 m2 x 0,10m = 404,711 m3 |  |  |  |  |
| 01.04.03 | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte | M3 | 404,711 |  |
| Volume = 404,711m2 x 0,10m = 404,711 m3 |  |  |  |  |
| 01.04.04 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 49.096,00 |  |
| Transporte = 20toneladas x 72,20Km x 34viagens = 49.096,00tkm |  |  |  |  |
| 01.04.05 | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1.226,00 |  |
| Meio-fio = 612,66m x 02 lados = 1.225,32m |  |  |  |  |
| 01.04.06 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 66,00 |  |
| Meio-fio granítico = 11travamentos x 6,00m = 66,00m |  |  |  |  |
| 01.04.07 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | M2 | 4.047,11 |  |
| Área de pavimentação = item 01.04.01 |  |  |  |  |
| 01.04.10 | Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km | M |  | 1.226,00 |
| 01.05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |
| 01.05.01 | Pintura de meio fio (caiação) | M | 1.226,00 |  |
| Meio-fio = 612,66m x 02 lados = 1.225,32m |  |  |  |  |
| 01.05.02 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | M2 | 4.047,11 |  |
| Área de pavimentação no item 01.04.01 |  |  |  |  |
| 01.05.03 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 4,00 |  |
| 04 unidades |  |  |  |  |
| 01.05.04 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 4,00 |  |
| 04 unidades |  |  |  |  |
| 01.05.05 | Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023 | un | 4,00 |  |
| 04 unidades |  |  |  |  |
| 01.05.06 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1,00 |  |
| 01 unidade |  |  |  |  |
| 01.05.07 | MARCO INAUGURAL PADRÃO PMNSA | un | 1,00 |  |
| 01 unidade |  |  |  |  |