MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DA MODIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA/SE

Março/2024

Esta especificação relaciona os serviços DA MODIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL no município de Macambira/SE, devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos da CEHOP contido no sistema ORSE e na SINAPI.

A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidas nas presentes Especificações, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existência de serviços não especificados, a EMPREITEIRA somente poderá executá-los após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

- CONSIDERAÇÕES

Todos os materiais mencionados nesta especificação técnica ou na planilha desta obra/serviço só poderão substituídos por produtos similares diante a apreciação e aprovação da fiscalização.

A licitante deverá apresentar as composições de Encargos sociais e do BDI (Benefícios e despesas indiretas), sob pena de desclassificação, observando-se que à composição de BDI proposto não deve contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).

Quaisquer alterações/divergências em projetos ou caso seja identificado algum serviço sem a alternativa a devida especificação, consultar e fiscalização para tomada de previdências.

- RELACIONAMENTO CONTRATANTE – EMPREITEIRA

A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Contratante, ou por pessoa física ou jurídica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro destas Especificações e do Contrato.

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do início dos serviços a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituído de elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

- RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade por parte da empreiteira. É de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituição de quaisquer danos e avarias causados a serviços realizados, motivados pela Construção, inclusive aos de viação e urbanização.

A Empreiteira tomará as precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, mobiliários, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, à segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a serviços ali existentes, serão de inteira e única responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituição de qualquer serviço, correrão por sua conta.

Todo e qualquer serviço mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificações, etc.), será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Caberá a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos transferirá à Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberá, igualmente, à Empreiteira a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos e que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalização, mantendo inclusive no escritório (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservação uma cópia completa de todos os projetos, detalhes, especificações, memorial, caderno de obras, ordem de serviço e livro de ocorrência.

Deverá a Empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá esta CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que será realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverão ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolições e aqueles que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção e boa apresentação dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO, bem como a reposição do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deverá fotografar o local da obra antes, durante e após a execução da mesma, entregando a fiscalização, todas as fotografias tiradas ou o CD constando as mesmas.

- DOS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO, SINALIZAÇÃO, LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO E ENERGIA ELÉTRICA)

É de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questão seja aplicada os elementos de proteção, sinalização, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações.

  - ELEMENTOS DE PROTEÇÃO

- Materiais, ferramentas e equipamentos

- Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

- Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

- Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

- e Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificações.

- A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

- Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser no canteiro de obras.

- Equipamentos de Proteção Individual

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18:

- Equipamentos para proteção da cabeça

- Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.

- Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

- Equipamentos para Proteção Auditiva

- Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

- Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços.

- Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.

- Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas

- Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.

- Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível.

- Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.

- Equipamentos para proteção respiratória

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde

- Equipamentos para proteção do tronco

                - Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

- SINALIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizada, largura de faixa, preferencialmente não inferior a 3,50 m e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários do canteiro.

Também deverão ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados.

A vigilância do canteiro será intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada vigilante.

- LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água, esgoto sanitário e energia elétrica)

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou concessionárias responsáveis pelos serviços.

- Água

- O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuição interna far-se-á em tubulações PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificação capazes de fornecer água filtrada e gelada.

- Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação revestimento da obra.

- Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água fria.

- O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa.

- Esgoto Sanitário

- Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da FISCALIZAÇÃO.

- Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serão executadas em tubos de PVC com inclinação de 3%.

- Energia Elétrica

- Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade do local e em relação à potência do equipamento instalado em cada ponto do canteiro.

- As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para instalação das redes de baixa tensão.

- O transformador e estação abaixadora de tensão serão instalados em local isolado e sinalizado, conforme indicação de projeto.

- Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplásticas, devidamente dimensionadas para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas.

- Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

- As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc. terão suas carcaças aterradas.

- Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas.

- Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

- O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança.

- TELEFÔNICA

- Para a rede telefônica do canteiro deverá ser utilizada a posteação da rede elétrica.

- Deverá ser previsto a implantação de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, que atendam a todas as unidades e dependências que necessitem deste tipo de comunicação.

- LICENÇAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES

As licenças e multas cobradas pelos órgãos públicos, associações, conselhos e entidades afins, impostos e selagens, serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações, serão por conta do empreiteiro, como também com referência ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

- REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

- Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo hábil, pela empreiteira, apresentando cópias das matrículas em ambos os órgãos, à fiscalização.

- DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS DE SERVIÇOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

- DOS SERVIÇOS A EXECUTAR

  - Serviços preliminares

- Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada- deverá ser instalada  de placa 4mx2m, a qual a mesma deve ser instalada em local conforme a apreciação e orientação da fiscalização, a placa deverá conter o nome da CONTRADADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, nome dos responsáveis técnicos pela execução, instalação e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, e as atividades pelos quais o mesmo exercem, título, número da carteira profissional e região dos registros profissionais, a placa deverá ser instalada, até o prazo de cinco dias após o início das obras.

- Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m-o container deverá ser instalado no canteiro da obra, as instalações do container deverão estar conformidade com as disposições apresentadas pela NR-18, do Ministério do Trabalho.

- Demolição-devido a verba a qual foi disponibilizada, optou-se que a demolição, coleta e limpeza do terreno, irá ser realizada pela secretaria de obras do Munícipio sob a orientação da fiscalização

  - BLOCO VESTIÁRIO DE TIMES

- Fundação e Superestrutura

- Escavação manual de vala ou cava em material de 1ªcategoria, profundidade até 1,5m.-escavar manualmente nos locais conforme o projeto de reforma.

- Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) deverá ser lançando sobre a seguintes as estruturas (sapatas,pilares e vigas).

- Reaterro manual de com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle de grau e compactação-reaterrar as valas que foram escavadas com mesmo material.

- Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016- o mesmo deverá ser utilizado como material de preenchimento dos bancos de concretos, compactar de forma mecanizada.

- Alvenaria pedra granitica argamassada  traço t-5 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte-executar a alvenaria de pedra argamassada, conforme o projeto de reforma.

- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016- executar em local conforme  planta de implantação,  utilizar concreto com fck=20Mpa,sobre camada nivelada e regularizada, utilizando formas de pino de 2,5x10cm,sarrafear e desempenar o concreto, criar textura através de vassoura aplicada transversalmente ao passeio como forma de aumentar a rugosidade do passeio, posteriormente executar juntas de dilatação a cada 1(um) metro, espessura de 10cm.

- Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm- executar conforme projeto arquitetônico.

- PAREDES

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09- executar a elevação conforme o projeto de reforma e cortes.

- Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015- executar sobre chapisco, nos locais onde foram feitas as elevações de alvenaria.

- Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm-executar nas paredes internas, o sobre chapisco, com espessura acabada de 1,5m.

- Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm-executar nas alvenarias externas, o sob chapisco, com espessura acabada de 2,0m.

- Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço- executar o serviço em conformidade ao projeto arquitetônico.

- PAVIMENTAÇÃO

- Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021-executar o serviço conforme o projeto e orientação da fiscalização.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou  ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço- executar o revestimento cerâmico sobre o contrapiso em conformidade ao projeto arquitetônico.

- Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020-instalar em todas portas.

- PINTURA

- Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador- internamente  executar acima do revestimento, externamente executar em todas as paredes.

- Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte- aplicar em todas esquadrias de madeira.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional- internamente executar acima do revestimento, protegendo o mesmo com fita, executar nas paredes externas conforme o padrão descrito no projeto ou orientação da fiscalização.

- ESQUADRIAS

- Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm-executar em todas janelas do vestiário.

- Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura-instalar nos locais onde serão os banheiros, de acordo com o projeto de layout.

- Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens-instalar conforme o layout em planta técnica.

- INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS

- Caixa d´água em polietileno-instalada, exceto base de apoio, cap.1000 litros-a caixa d´água deve ser instalada sobre a laje de concreto, a mesma deverá ser instalada antes da execução da cobertura.

- Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm-executar conforme o projeto Hidrossanitário,

- Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) - executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível  30cm  em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 100 mm-executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 40 mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d=25mm (3/4)-instalar em local conforme layout.

- Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016: executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/registro de pressão de pvc- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tê  90º de  pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tê  90º de  pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014-:executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm=32x25mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014: executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16- Pn16, Deca ou similar- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de es goto sanitário. af_12/2014- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014- executar conforme projeto hidrossanitário.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc  flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"-executar conforme o projeto elétrico;

- Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc  rígido Ø 3/4"-executar conforme  projeto elétrico;

- Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto  de  pvc  flexível sanfonado embutido Ø 3/4"-executar conforme  projeto elétrico;

- Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022:executar conforme  projeto elétrico.

- Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015: executar conforme projeto elétrico.

- Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para  até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores- executar conforme projeto elétrico.

- Disjuntor termomagnético  bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B-executar conforme  projeto  elétrico.

- Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar- executar conforme  projeto elétrico;

- Disjuntor termomagnético  monopolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)- executar conforme  projeto elétrico;

- COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/20- executar conforme  projeto elétrico;

- Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")- executar conforme  projeto elétrico;

- Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")- executar conforme  projeto elétrico;

- Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha- executar conforme  projeto elétrico

- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/ 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015:executar conforme  projeto elétrico

- Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020-executar conforme  projeto elétrico.

- COBERTURA

- Madeiramento em Massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm- executar o serviço conforme a planta de cobertura do devido bloco.

- Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm-executar o serviço conforme a planta de cobertura do devido bloco.

- Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019) -instalar conforme a planta de cobertura.

- Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019-executar o serviço conforme a planta de cobertura do devido bloco.

- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018-executar sobre a laje pré-moldada, durante o processo de execução da mesma.

- Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p-executar em toda área do bloco há altura de 2,70m.

- ESTRUTURA DE SUPORTE CAIXA DA ÁGUA

- Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021- escavar manualmente nos locais conforme o projeto de reforma.

- Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)- deverá ser lançando sobre a seguintes as estruturas (sapatas pilares e vigas).

- Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte-executar a alvenaria de pedra argamassada, conforme o projeto de reforma.

- Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação- executar onde foi realizado a escavação das valas.

Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm -executar conforme projeto.

- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018- impermeabilização toda a área da laje.

- Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021-executar todo contrapiso conforme planta.

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09- executar a elevação conforme o projeto.

- Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015-executar onde foi realizada a elevação de alvenaria.

- Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm-executar sobre o chapisco.

- Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador-executar em toda superfície ate a altura da laje.

- Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura-instalar em local conforme o projeto.

- Grade ferro 1/2 x 1/2"-deverá ser instalada onde foi instalada a porta.

- Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021-instalar sobre a laje conforme projeto.

- Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm-executar conforme projeto.

  - PORTAL DE ENTRADA

- Fundação e Superestrutura

- Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021-escavar manualmente nos locais conforme o projeto de reforma.

- Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017-executar nos locais onde foram feitas as escavações.

- Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) deverá ser lançando sobre a seguintes as estruturas (sapatas pilares e vigas).

- Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016- executar o aterro na área referente a piso (conforme projeto) de entrada do portal, o aterro deve ser compactado de forma mecanizada.

- PAREDES

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09- executar a elevação conforme o projeto de reforma.

- Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015- executar sobre chapisco, nos locais onde foram feitas as elevações de alvenaria.

- Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm-executar nas paredes internas, o sobre chapisco, com espessura acabada de 1,5m.

- Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm-executar nas alvenarias externas, o sob chapisco, com espessura acabada de 2,0m.

- PAVIMENTAÇÃO

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021- executar sobre o aterro após a compactação

- . Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021-executar o serviço conforme o projeto e orientação da fiscalização.

- Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017-instalar em local conforme a orientação da fiscalização.

- PINTURA

- Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador- executar em todas as paredes externas.

- Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01- executar em todas as paredes externas.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional- internamente executar acima do revestimento, protegendo o mesmo com fita, executar nas paredes externas conforme o padrão descrito no projeto ou orientação da fiscalização.

- ESQUADRIAS

- Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete- instalar no portal de entrada.

- Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1" a cada 10cm-instalar no portal de entrada.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto  de  pvc  flexível  sanfonado embutido Ø 3/4"-. executar conforme  projeto elétrico.

- Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de  pvc  flexível sanfonado Ø 3/4"- executar conforme  projeto elétrico.

- Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar- executar conforme  projeto elétrico.

- Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), par a circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015- executar conforme  projeto elétrico.

- Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022:executar conforme  projeto elétrico.

- COBERTURA

- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018- executar sobre a laje pré-moldada, durante o processo de execução mesma.

- Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm- executar conforme o projeto arquitetônico.

  - BLOCO CAMOROTE

- PAREDE

- Demolição de reboco- demolir reboco nos locais que estão ruins.

- Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm-executar o reboco nos locais, onde houve a demolição do mesmo.

- Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015- executar sobre chapisco, nos locais onde foram feitas as elevações de alvenaria.

- Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço- executar a 1,5m de altura, em conformidade ao projeto arquitetônico.

- PAVIMENTAÇÃO

- Demolição de piso cerâmico ou ladrilho-Demolir todo piso cerâmico existente.

- Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço- executar no local onde foi realizado a demolição do piso.

- Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm-instalar nas portas conforme o projeto.

- Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 mpa, com 2 lances em "l" e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. af_11/2020-executar conforme o projeto de implantação.

- PINTURA

- Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador- internamente a executar acima do revestimento, externamente executar em todas as paredes.

- Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 2 demãos  de esmalte sintético sobre  a madeira- aplicar em todas esquadrias de madeira.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional- internamente executar acima do revestimento, protegendo o mesmo com fita, executar nas paredes externas conforme o padrão descrito no projeto.

- ESQUADRIAS

- Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm-executar em todas janelas do vestiário.

- Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens-instalar conforme a determinação do layout e orientação.

- Porta em madeira mista, almofadada, 90 x 210 cm, inclusive batente e ferragens-instalar conforme a determinação do layout e orientação.

- Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. af_04/2019_p-executar conforme o projeto de implantação.

- INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS

- Nota : a alimentação de todas  as  peças  hidráulicas será feita através  do 2 reservatório localizado no vestiário  local.

- Ponto de água  fria  embutido, c/material  pvc  rígido soldável Ø25mm- executar conforme o projeto Hidrossanitário,

- Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) - executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível  30cm  em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 100 mm-executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial , d = 40 mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d=25mm (3/4)-instalar em local conforme layout.

- Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016: executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Tê  90º de  pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014-:executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014: executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de es goto sanitário. af_12/2014- executar conforme  projeto hidrossanitário;

- Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014- executar conforme projeto hidrossanitário.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril- executar conforme projeto elétrico;

- Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive  disjuntores-executar  conforme  projeto elétrico;

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020: executar  conforme  projeto  elétrico;

- Disjuntor  termomagnético  bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B-executar conforme  projeto  elétrico;

- Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar- fornecer  e instalar conforme projeto elétrico;

- Disjuntor  termomagnético  monopolar 15 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)-executar  conforme  projeto elétrico;

- Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA-175V: fornecer  e instalar conforme projeto elétrico;

- Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto  de  pvc  flexível  sanfonado  embutido Ø 3/4"- executar  conforme  projeto elétrico;

- Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc  rígido Ø 3/4"- executar  conforme  projeto elétrico;

- Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.af/2016- executar  conforme  projeto elétrico;

- Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje – fornecimento e instalação. af_12/2015: executar  conforme  projeto elétrico;

- Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015: executar  conforme  projeto elétrico;

- Eletroduto de pvc rígido roscável,  diâm = 32mm (1")- executar  conforme  projeto elétrico;

- Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020- executar  conforme  projeto elétrico;

- Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa- executar  conforme  projeto elétrico;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m- executar  conforme  projeto elétrico;

- Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha- executar  conforme  projeto elétrico;

- Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750v , para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015: executar  conforme  projeto elétrico;

- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/ 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015: executar conforme  projeto elétrico;

- Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020: executar  conforme  projeto  elétrico.

- Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022: executar  conforme  projeto  elétrico:

- Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento e assentamento (1 0,85m/kg) -executar conforme projeto  elétrico;

- COBERTURA

- Madeiramento em Massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm- executar o serviço conforme a planta de cobertura do devido bloco.

- Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm-executar o serviço conforme a planta de cobertura do devido bloco.

- Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019) -instalar conforme a planta de cobertura.

- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018-executar  entre o telhado e a calha.

- Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p-executar em toda área do bloco há altura de 2,70m.

  - MURO

- PAREDES

- Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09- executar a elevação conforme o projeto de reforma.

- Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015- executar sobre chapisco, nos locais onde foram feitas as elevações de alvenaria.

- Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm-executar sobre chapisco, com espessura acabada de 2,0m.

- Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016-executar a cinta de amarração em toda alvenaria construída.

- Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm- o serviço deverá ser executado a cada 6,0m.

- Fundação-utilizar a atual fundação e escavar somente onde será instalada os pilares, conforme planta de demolição.

- Esquadrias

- Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura-instalar nos locais onde serão os banheiros, de acordo com o projeto de layout.

- PINTURA

- Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador- executar em toda elevação.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional- executar em toda elevação.

  - ÁREA DE VIVÊNCIA

- PAVIMENTAÇÃO

- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016- executar em local conforme  planta de implantação,  utilizar concreto com fck=20Mpa,sobre camada nivelada e regularizada, utilizando formas de pino de 2,5x10cm,sarrafear e desempenar o concreto, criar textura através de vassoura aplicada transversalmente ao passeio como forma de aumentar a rugosidade do passeio, posteriormente executar juntas de dilatação a cada 1(um) metro, espessura de 10cm.

- Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3- executar conforme a planta de paisagismo, com espessura de acabamento de 10cm.

- Pintura  de  meio fio com tinta branca  a  base  de   cal ( caiação). af_05/2021-executar conforme a planta de  paisagismo.

- ESQUADRIAS

- Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm-executar conforme planta baixa.

- Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"- executar conforme planta baixa.

- Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1-aplicar em todas as esquadrias metálicas.

- Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1-executar em todas esquadrias metálicas.

- PAISAGISMO

- Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio- executar nos locais determinados pela planta de paisagismo.

- Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018- executar  nos locais determinados pela planta de paisagismo.

- Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena- executar  nos locais determinados pela planta de paisagismo.

- Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais- instalar nos locais determinados pela planta de paisagismo.

- Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada-executar  conforme  planta  de  paisagismo.

  - ALAMBRADO

- Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼?), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021- deverá  seguir  o layout  imposto em planta baixa.

  - ARQUIBANCADA

- Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01-demolir toda a camada de piso cimentado da arquibancada.

- Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016-executar nos locais onde foram realizadas a demolição.

- Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm- executar nos locais onde foram realizadas a demolição.

- Preparo de superfície com lixamento  e  aplicação de    demão    líquido selador-executar sobre toda arquibancada.

- Pintura de  acabamento com  aplicação de 02 demaõs  de  tinta  acrílica convencional-executar sobre toda arquibancada.

- Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"-executar conforme projeto.

  - Equipamentos

- Trave para futebol de campo-implantar conforme projeto.

- Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar-instalar conforme o layout de planta de implantação.

- Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m-instalar rede oficial de fio de nylon 3mm para trave de campo de futebol.

  - Acessibilidade

- Rampa de acesso padrão  para acesso a deficientes  a passeio público, em concreto simples fck=25 Mpa, desempolada, com  pintura indicativa  em  novacor , 02 demãos -executar conforme  planta de acessibilidade;

- Piso tátil  direcional  e/ou  alerta, de  concreto,  na cor  natural, p/ deficientes  visuais, dimensões  30x30cm, aplicado  com argamassa  industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base-executar conforme planta  de  acessibilidade;

- Pintura de demarcação  de  vaga  com tinta epóxi, e= 10cm , aplicação  manual. af_05/2021-executar conforme planta de acessibilidade;

- Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento  Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote   para fixação -  fornecimento  e  instalação: executar  conforme  planta de acessibilidade.

- Pinturas  de  símbolos  e  textos  com tinta acrílica, demarcação  com fita adesiva  e aplicação com rolo. af_05/2021-executar  conforme planta  de acessibilidade.

  - Combate a incêndio

- Placa de sinalização,  fotoluminescente, em pvc, rota de fuga-instalar em local  conforme projeto de combate a incêndio.

- Placa de sinalização,  fotoluminescente, 38x19cm, em pvc , com seta indicativa  de sentido(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2-instalar em local conforme  projeto de combate a incêndio.

- Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30xcm, em pvc, com seta indicativa  de equipamentos- placa E5-instalar em local conforme projeto de combate a  incêndio.

- Placa  de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo “Extintor de incêndio portátil”-Placa E5-instalar em local conforme projeto de combate a incêndio.

- Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo “Cuidado  risco de choque elétrico”-Placa E5-instalar em local conforme projeto de combate a incêndio.

  - Diversos

- Conjunto com  3 lixeiras  em  fibra de vidro, com capacidade  20l cada, com tampa vai e vem-instalar conforme planta de paisagismo.

- Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70m-instalar em local conforme a orientação da fiscalização, modelo da mesma deve seguir a aprovação e orientação da  fiscalização.

- ENTREGA DA OBRA

Após a conclusão da obra, será feita a desmobilização, com retirada dos equipamentos, ferramentas, veículos e pessoal ainda remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

A firma Empreiteira só poderá entregar a obra depois que a Comissão de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construção e funcionamento, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 120 dias, após a entrega provisória.

Será feita uma verificação no funcionamento de todas as instalações, aparelhos, peças, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peça que seja encontrada deficiente será substituída ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também deverá ser entregue o Livro Diário de Obra à Comissão de Recebimento.

As cauções e retenções somente serão liberadas após a comprovação de pagamento de débitos referentes às instalações provisórias de água e luz, taxas e encargos decorrentes da execução da obra, assim como após a entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem alteração no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.

Macambira/SE,14 de março de 2024.

Lucas Fonseca de Jesus Andrade

Engenheiro Civil

CREA/SE  2719603457