## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

(2.769,30m2)

SÃO FRANCISCO/SE

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/SE

Endereço:	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

(2.769,30m2)

SÃO FRANCISCO/SE

CAPÍTULO I - DA OBRA

O  presente  memorial  tem  como  objeto  a Pavimentação de ruas no município de SÃO FRANCISCO/SE. As ruas contempladas são denominadas Travessa São João; Travessa Lagoa; e Rua Maria Laudelina Araújo.

O Projeto a seguir tem como finalidade melhorar o acesso dos moradores, proporcionando também maior conforto e segurança para os moradores e valorização imobiliária. Serão pavimentadas as ruas;

Este memorial fixa as condições técnicas mínimas que devem ser obedecidas na execução das obras, serviços e fornecimento de materiais e equipamentos.

Os materiais e/ou serviços não previstos neste memorial, constituem casos especiais, devendo ser apreciados pela Secretaria de Obras do Município de São Francisco/SE. Todo o material “Similar” deverá ser submetido previamente à apreciação da Fiscalização, devendo a autorização ser por escrito.

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Normas  de  Segurança  do  trabalho nas  obras

Será exigido o cumprimento rigoroso da Lei nº. 6.514, que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em qualquer divergência encontrada entre os elementos do projeto, deverá ser obedecido o seguinte critério:

- Nas divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

- Nas divergências entre detalhes e plantas gerais, prevalecerão os detalhes;

- Nas	divergências	entre	especificações	e	plantas,	prevalecerão	as especificações;

- Nas divergências entre as medidas verificadas e as cotas apresentadas, prevalecerão estas últimas.

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes, especificações inclusive acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, e será anotada no livro de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos trabalhos no decorrer da obra.

Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de todos os serviços especificados.

CAPÍTULO II - DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra Empreiteira nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da FISCALIZAÇÃO não implica na diminuição da referida responsabilidade da empreiteira.

É de inteira responsabilidade da empreiteira, a reconstituição de quaisquer danos e avarias causadas a serviços realizados, motivados pela construção inclusive aos de viação e urbanização.

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

A empreiteira deverá verificar "in loco" para tomar as precauções e cuidados necessários no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos mobiliares, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a segurança dos operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a serviços ali existentes serão de inteira e única responsabilidade da empreiteira, correndo por sua conta as despesas efetuadas na reconstituição e indenização de quaisquer serviços ou edificações.

É de inteira e única responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e como também todas as obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, seguros e tudo mais que se fizerem necessários à conclusão e quitação dos encargos da referida obra.

É de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentação ao fiscal da obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicação, para análise e aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

Não serão aceitos pela fiscalização, os serviços executados que não tenham sidos previamente aprovados.

Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficaram sujeitas a aceitação pela fiscalização, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a (s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas especificações dos referidos materiais.

A empreiteira sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá implantar a referida obra.

Deverá obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra um profissional (Engenheiro) legalmente habilitado no CREA da 21a Região, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregados gerais.

Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venha a integrar o Contrato e que não tenham sido fornecido pela FISCALIZAÇÃO, será executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros que não estiverem incluídos neste memorial e que sejam necessários ao bom andamento da obra.

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Caberá a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos, transferirá à empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Deverá à empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da FISCALIZAÇÃO, mantendo inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os projetos, detalhes e especificações.

Deverá à empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção de todos os entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na área de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os detalhes, desenhos, especificações, instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderá a FISCALIZAÇÃO além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição dos mesmos que será realizada pela empreiteira. Do mesmo modo, deverão ser removidos da área da obra, os materiais dessas demolições e aquelas que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.

CAPÍTULO III – Normas de Execução dos Serviços

  - - Serviços Preliminares

    - - Placa da obra

Caberá a empreiteira confeccionar, fixar e manter na obra, em local bem visível, a placa em lona com referências da obra, de acordo com as dimensões de 1,50 x 2,00 m e layout de acordo com o manual de identificação visual do governo federal.

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

    - – Regularização e compactação do Subleito

Imediatamente antes do preparo do subleito, o terreno deverá estar livre de toda vegetação ou material orgânico eventualmente existente. A superfície do subleito deverá ser regularizada, escarificada na profundidade de 20 cm e destorroada. Após o destorroamento, proceder-se-á compactação na energia especificada e acabamento. A compactação será executada com equipamento autopropulsor adequado, de modo a se obter as características necessárias.

O material de bota fora será coletado e armazenado em área pré definida pela administração, para em seguida ser coletado pelo setor público responsável pela destinação final do mesmo. Tendo em vista que os resíduos de construção tem sua coleta final definida pelo setor de serviços urbanos do município.

    - – Colchão de Assentamento

Sobre a camada de base do pavimento devidamente preparada, deverá ser esparramada uma camada de areia fina em uma espessura media total de 13 cm após a compressão.

    - - Assentamento dos Paralelepípedos

Antes de o assentamento ser iniciado, deve-se estabelecer as linhas de referência através de piquetes cravados no eixo da via e nas sarjetas, para que

o pavimento fique com a declividade transversal estabelecida no projeto. O assentamento deverá progredir dos bordos para o eixo da via e as fiadas deverão ser retilíneas e normais ao eixo, sendo as peças de cada fiada de larguras aproximadamente iguais. As juntas de paralelepípedos de cada fiada devem ser alternadas em relação às das fiadas vizinhas. Os paralelepípedos, ao serem colocados sobre o colchão de assentamento, deverão ficar cerca de 1 cm acima do nível, de forma que sejam necessárias várias batidas com o martelo de calceteiro para assentá-lo no nível definido. Depois dos paralelepípedos assentados, a parte superior das juntas, em qualquer ponto, não deverá exceder a 1,5 cm.

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

    - – Travamento

Nos trechos inicial e final das vias, deve-se realizar o travamento dos paralelepípedos através da execução de um meio fio enterrado. Este meio fio deverá ser da mesma rocha dos paralelepípedos ou de concreto.

    - - Rejuntamento e Compressão

O rejuntamento tem como finalidades principais firmar o pavimento, pela imobilização dos elementos, melhorar a textura superficial do pavimento e diminuir a sonoridade. O rejuntamento apresenta as vantagens de aumentar a vida útil do pavimento e reduzir bastante o custo de manutenção. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com consistência adequada para uma boa penetração nas juntas. A penetração da argamassa nas juntas é feita com vassourões. Após seu esparrame, os paralelepípedos deverão ser comprimidos por meio de compactador tipo “sapinho”.

    - – Sarjetas

No caso de pavimentos executados sem sarjetas de concreto, os paralelepípedos, na faixa de até 30 cm da borda da guia, que terá a função de sarjeta, deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia. Será executado em meio fio em concreto pré-moldado. Deverá ser observado o detalhe da seção tipo.

    - - Drenagem

O Sistema de drenagem adotado, por conta da topografia local, será o escoamento superficial.

## Estado de Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

    - – Cuidados

Caso sob a ação do tráfego, ocorra exsudação do rejunte, faz-se à correção com o mesmo material. A liberação ao trânsito poderá ocorrer 96 horas após a conclusão dos serviços.

    - - Considerações Finais

A obra só será dada com entregue após inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA

A Entrega Definitiva da Obra só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as apropriações e medições inclusive de eventuais acréscimos expressamente solicitados pela CONTRATANTE, e/ou modificações, e observado que eventuais defeitos foram absolutamente sanados.

SÃO FRANCISCO/SE, maio de 2024.

_________________________________________________________

José Pereira de Menezes Júnior

Engº Civil – R.N.P.: 271404344-5