MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO PIRUNGA,

MUNICÍPIO DE CAPELA/SE.

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os critérios técnicos, especificações de materiais, procedimentos executivos e padrões mínimos de qualidade para a execução da obra de Construção de Praça Pública no Povoado Pirunga, Município de Capela, Estado de Sergipe.

A implantação da praça visa proporcionar à comunidade local um espaço adequado para lazer, convivência social, recreação, prática de atividades ao ar livre e valorização urbanística da localidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e fortalecimento dos espaços públicos de convivência.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos executivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, legislação ambiental vigente e orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Capela/SE.

Qualquer divergência constatada entre os projetos, especificações e condições existentes em campo deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização para análise e definição da solução técnica adequada.

- DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento integral de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, carga e descarga, administração local e todos os demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços.

Constituem obrigações da contratada:

- Executar os serviços rigorosamente de acordo com os projetos e especificações técnicas;

- Disponibilizar responsável técnico habilitado durante toda a execução da obra;

- Emitir e manter vigente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU;

- Garantir a qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados;

- Cumprir todas as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho;

- Reparar imediatamente quaisquer danos causados ao patrimônio público ou privado em decorrência da execução da obra;

- Manter a obra permanentemente limpa e organizada;

- Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC aos trabalhadores;

- Manter diário de obra atualizado quando solicitado pela fiscalização.

A contratada será integralmente responsável pela estabilidade, durabilidade, desempenho e qualidade final da obra executada.

- NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NAS OBRAS

A execução dos serviços deverá atender integralmente às disposições previstas na legislação trabalhista e de segurança do trabalho vigente, especialmente:

- NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

- NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual;

- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

- NR-35 – Trabalho em Altura, quando aplicável;

- Demais Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A contratada deverá:

- Fornecer gratuitamente EPIs adequados às atividades desenvolvidas;

- Exigir a utilização permanente dos equipamentos de proteção;

- Isolar e sinalizar adequadamente as áreas em execução;

- Implantar medidas preventivas contra acidentes;

- Disponibilizar kit de primeiros socorros no canteiro de obras;

- Promover treinamento e orientação de segurança aos trabalhadores;

- Manter a obra limpa e livre de materiais que possam ocasionar acidentes.

Todo o perímetro da obra deverá permanecer devidamente sinalizado durante o período de execução dos serviços.

4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado – 1,50 m x 1,00 m

Será fornecida e instalada placa de identificação da obra confeccionada em chapa de aço galvanizado, medindo 1,50 m x 1,00 m, fixada sobre estrutura de madeira devidamente dimensionada.

A placa deverá conter as informações institucionais do empreendimento, identificação dos responsáveis técnicos, valor do investimento, prazo de execução e demais informações exigidas pela legislação vigente.

A instalação ocorrerá em local de ampla visibilidade, previamente aprovado pela fiscalização.

4.1.2 Locação de Praça com Pontaletes e Piquetes em Madeira

A locação da obra será realizada por profissional habilitado, utilizando pontaletes, piquetes e linhas de referência, obedecendo rigorosamente às dimensões, níveis, alinhamentos e cotas estabelecidas nos projetos executivos.

A contratada será responsável pela conferência de todas as medidas antes do início dos serviços.

Quaisquer erros de locação identificados posteriormente serão corrigidos sem ônus para a Administração Municipal.

4.1.3 Barracão de Obra

Será implantado barracão provisório destinado ao armazenamento de materiais, ferramentas, equipamentos e apoio administrativo da obra.

A estrutura deverá apresentar condições adequadas de segurança, ventilação e proteção contra intempéries, permanecendo em perfeito estado de conservação durante toda a execução dos serviços.

Ao término da obra, o barracão deverá ser completamente removido, promovendo-se a limpeza e recuperação da área ocupada.

4.2 INFRAESTRUTURA

4.2.1 Meio-Fio Pré-Moldado em Concreto Simples (0,12 x 0,30 x 1,00 m)

Os meios-fios serão executados com peças pré-moldadas de concreto simples nas dimensões de 12 cm x 30 cm x 100 cm, assentadas sobre base regularizada e alinhadas conforme projeto.

As peças deverão apresentar superfície uniforme, sem fissuras, trincas ou falhas de concretagem.

O assentamento deverá garantir perfeito alinhamento, nivelamento e estabilidade dos elementos.

4.2.2 Piso em Concreto Desempenado – Espessura 7 cm

Será executado piso em concreto com espessura mínima de 7 cm, utilizando concreto com resistência compatível com a utilização prevista.

O piso deverá ser lançado sobre subleito devidamente compactado e regularizado.

Após o lançamento, o concreto deverá receber acabamento desempenado mecânico ou manual, resultando em superfície uniforme, resistente e adequada ao uso público.

As juntas de dilatação deverão ser executadas conforme especificação técnica e orientação da fiscalização.

4.2.3 Execução de Pavimento em Piso Intertravado

O pavimento será executado com blocos intertravados de concreto, assentados sobre camada de areia devidamente nivelada e compactada.

Os blocos deverão apresentar uniformidade dimensional, resistência mecânica adequada e acabamento regular.

Após o assentamento, será realizada compactação mecânica e rejuntamento com areia fina, garantindo o perfeito travamento das peças.

O acabamento final deverá apresentar superfície regular, nivelada e sem descontinuidades.

4.2.4 Lastro de Brita nº 01

Será executada camada de lastro em brita nº 01 destinada à regularização, drenagem e distribuição uniforme das cargas sobre o subleito.

A brita deverá estar limpa, isenta de materiais pulverulentos ou impurezas.

A camada será espalhada e compactada de forma uniforme, observando-se as espessuras definidas em projeto.

4.2.5 Rampa Padrão para Pessoas com Deficiência

Serão executadas rampas de acessibilidade em conformidade com a ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

As rampas deverão possuir inclinação adequada, largura mínima regulamentar, piso antiderrapante e integração com as áreas de circulação existentes.

O acabamento deverá proporcionar segurança e conforto aos usuários.

4.2.6 Piso Tátil Direcional em Concreto Colorido 30 cm x 30 cm

Será fornecido e assentado piso tátil direcional em placas de concreto colorido medindo 30 cm x 30 cm, destinado à orientação de pessoas com deficiência visual.

A instalação deverá seguir integralmente os requisitos da ABNT NBR 9050, garantindo continuidade dos percursos acessíveis e perfeita aderência ao piso adjacente.

4.2.7 Pintura de Piso com Tinta Acrílica

Os pisos indicados em projeto receberão pintura com tinta acrílica específica para áreas externas e de circulação pública.

As superfícies deverão ser previamente limpas, secas e livres de poeira, óleo, graxa ou quaisquer materiais que comprometam a aderência da pintura.

Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias para obtenção de acabamento uniforme e perfeita cobertura.

4.2.8 Pintura de Meio-Fio

Os meios-fios receberão pintura com tinta à base de cal ou tinta acrílica para áreas externas, conforme especificação do projeto.

Antes da pintura, as superfícies deverão ser limpas e preparadas adequadamente.

A aplicação deverá proporcionar acabamento uniforme, boa cobertura e perfeita visibilidade dos elementos urbanísticos da praça.

___________________________

JULIANA DE MOURA MOTA

ENGENHEIRA CIVIL

Crea: 2716013500