MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.

CAIRU, BAHIA

2026

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Obras e serviços de engenharia para a construção dos módulos de embarque e desembarque na Ilha de Boipeba, município de Cairu, estado da Bahia.

ENDEREÇO: Ilha de Boipeba, Cairu, Bahia

O presente memorial descritivo e especificações técnicas, tem por objetivo estabelecer normas para execução dos serviços descritos neste instrumento, bem como especificar materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na construção dos módulos de embarque e desembarque da Ilha Boipeba, no Município de Cairu, estado da Bahia.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- As execuções de todos os serviços contratados obedecerão rigorosamente às normas em vigor da ABNT, às especificações dos projetos;

- Os serviços e obras serão realizados em observância aos desenhos do projeto construtivo, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste memorial de especificações técnicas sem prejuízo das exigências contidas nas demais normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra;

- Em caso de dúvida, a Prefeitura Municipal de Cairu sempre deverá ser consultada. No transcurso da execução da obra quaisquer modificações somente poderão ser efetuadas após a prévia autorização da fiscalização;

- Cabe a fiscalização verificar o cumprimento das especificações, sem que com isso reduzir de maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada;

- Competirá à empresa contratada a utilização obrigatória de equipamentos de segurança no trabalho que se fizerem necessários, podendo ser paralisados os trabalhos se não o fizerem;

- A mão de obra a empregar será de primeira qualidade e acabamento esmerado.

- A contratada deverá providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto ao CREA-BA e entregar à fiscalização em até 03 dias após assinatura da Ordem de Serviço;

- A contratada deverá disponibilizar o Diário de Obras no local para fiscalização. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais;

- A Contratada deverá manter, no escritório da obra, em lugar de fácil acesso pela Fiscalização, cópia dos projetos, ART e diário de obras.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Empreendimento: obras e serviços de engenharia para a construção dos módulos de embarque e desembarque na Ilha de Boipeba, município de Cairu, estado da Bahia.

Localização:

- Ilha de Boipeba: Na orla da Vila de Boipeba.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cairu/BA.

Prazo de Execução: 8 (oito) mês, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Valor Global da Obra: R$ 1.367.838,14 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), conforme planilha orçamentária e orçamento base para licitação.

Data-base do Orçamento:

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 – Sergipe
SBC – 03/2026 – SDR – Salvador – Bahia
DERPR – 08/2025 – Paraná
SEINFRA – 028 – Ceará
CAERN – 01/2026 – Rio Grande do Norte

Responsável Técnico pelo Projeto e Orçamento: 
Eng. Civil João Victor Correia da Silva
CREA/BA nº 3000156930

2. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar, de forma técnica e detalhada, as diretrizes para a adequação do módulo existente destinado ao embarque e para a construção de novo módulo exclusivo para desembarque na Ilha de Boipeba, no Município de Cairu, Estado da Bahia, contemplando a reorganização dos fluxos de passageiros, a melhoria das condições estruturais e operacionais, bem como a implantação de espaço apropriado para controle e arrecadação da TUPA – Taxa de Utilização do Patrimônio Ambiental. A intervenção visa garantir maior segurança nas operações hidroviárias, assegurar acessibilidade, promover o ordenamento do uso do espaço costeiro, fortalecer a gestão ambiental e atender às normas técnicas vigentes e à legislação aplicável às obras e serviços de engenharia em áreas costeiras.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PÍER DE DESEMBARQUE E EMBARQUE

O píer em questão caracteriza-se como infraestrutura portuária de apoio ao transporte hidroviário, destinada às operações de embarque e desembarque de passageiros na Ilha de Boipeba, implantada para atender às demandas de mobilidade da população residente e ao fluxo turístico do município. A intervenção contempla a adequação da estrutura existente para uso exclusivo de embarque e a construção de novo módulo destinado ao desembarque, promovendo a separação funcional das operações e maior organização do sistema.

As estruturas são concebidas para garantir segurança na atracação das embarcações, estabilidade estrutural, acessibilidade aos usuários e adequada circulação de passageiros, considerando as variações de maré e as condições climáticas características da região costeira. O novo píer de desembarque será projetado com área destinada à recepção e ordenamento do fluxo de visitantes, incluindo espaço apropriado para controle e arrecadação da TUPA – Taxa de Utilização do Patrimônio Ambiental, fortalecendo a gestão administrativa e ambiental do acesso à ilha.

O projeto deverá contemplar soluções técnicas compatíveis com ambiente marinho, incluindo materiais resistentes à ação da salinidade, sistemas adequados de fixação e proteção estrutural, além de medidas que minimizem impactos ambientais durante a execução e operação da estrutura. A implantação visa assegurar eficiência operacional, controle de fluxo, segurança dos usuários e conformidade com as normas técnicas aplicáveis às obras de engenharia em áreas costeiras e à legislação ambiental vigente.

4. LOCALIZAÇÃO

Os novos módulos serão implementados na orla da Vila de Boipeba, próximo ao módulo existente no local.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Píer

Passarela móvel: Estrutura de madeira e metal

Píer flutuante: Madeira

Píer fixo: Concreto armado

6. PÍER DE DESEMBARQUE

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serão executados os serviços de fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme especificações vigentes, devidamente fixada em local visível, contendo as informações obrigatórias da obra, atendendo às normas técnicas e exigências legais.

O transporte de materiais, equipamentos e insumos até o local da obra será realizado por meio de transporte marítimo com estiva, no trecho Valença x Porto de Boipeba, contemplando carga, descarga, acondicionamento e segurança dos materiais transportados. Complementarmente, será executado transporte terrestre com uso de trator acoplado a carreta, no trecho Porto da Apiã x Boipeba, garantindo a logística necessária até o canteiro de obras.

Para o isolamento e proteção perimetral da área de intervenção, será executado tapume com telha metálica, devidamente estruturado, fixado e dimensionado para assegurar segurança, controle de acesso e organização do canteiro.

Será realizada a confecção de placa de sinalização totalmente refletiva, destinada à orientação e segurança, atendendo às normas de sinalização aplicáveis. As placas serão instaladas em suportes com travessas metálicas, confeccionados especificamente para garantir estabilidade, resistência mecânica e durabilidade às peças instaladas.

Será executado depósito provisório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas, não contemplando fornecimento de mobiliário interno. A estrutura deverá apresentar vedação adequada, cobertura, piso regularizado e condições mínimas de segurança e estanqueidade.

Execução da locação da obra em campo, a partir dos projetos fornecidos, com implantação de gabarito perimetral em tábuas corridas, devidamente niveladas e fixadas em pontaletes espaçados a cada 2,00 m. O gabarito será utilizado para marcação dos eixos, alinhamentos e níveis da edificação, garantindo o correto posicionamento dos elementos construtivos. Inclui conferência de medidas, esquadro, cotas e níveis, bem como a manutenção do gabarito durante a execução. Prevê até 2 reutilizações dos materiais empregados, conforme especificação.

6.2 INFRAESTRUTURA

Será executada escavação manual de valas nas dimensões definidas em projeto estrutural, incluindo escavação, regularização lateral e retirada do material excedente.

Após a escavação, será realizado o preparo do fundo de vala com largura inferior a 1,50 m, compreendendo o acerto, nivelamento e compactação do solo natural, garantindo condições adequadas para apoio das fundações.

Sobre o fundo regularizado será executado lastro de concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), com preparo manual, com a finalidade de regularização, proteção da armadura e melhoria das condições de apoio das fundações.

As fundações e elementos estruturais serão executados em concreto estrutural com Fck = 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. O lançamento será realizado com uso de baldes, incluindo adensamento mecânico/manual e acabamento adequado das superfícies garantindo a eliminação de vazios e a adequada compactação do concreto.

Serão executadas fôrmas para sapatas e vigas baldrame, em madeira serrada com espessura de 25 mm, considerando duas reutilizações, incluindo fabricação, montagem, escoramento, alinhamento, travamento e posterior desmontagem.

A armadura das peças estruturais será executada conforme projeto estrutural, contemplando:

- Montagem de armaduras para pilares e vigas com aço CA-60 Ø 5,0 mm (estribos);

- Montagem de armaduras para pilares e vigas com aço CA-50 Ø 10,0 mm (barras longitudinais);

- Montagem de armaduras para sapatas isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame com aço CA-50 Ø 8,0 mm.

As armaduras deverão atender aos cobrimentos mínimos exigidos por norma, garantindo proteção adequada contra agentes agressivos.

Considerando a proximidade com ambiente marinho e a possibilidade de infiltração de água salina pelos poros do concreto, será executado sistema de proteção adicional nos pilares por meio da instalação de tubo de concreto com diâmetro de 400 mm, junta rígida.

Os tubos de concreto serão utilizados como elemento de envolvimento (camisa de proteção) dos pilares, funcionando como barreira física contra o contato direto com a água do mar e reduzindo a incidência de umidade e agentes agressivos na superfície estrutural. O fornecimento e assentamento contemplarão posicionamento, alinhamento, fixação e vedação adequada, especialmente por se tratar de local com alto nível de interferências.

Esta solução visa aumentar a durabilidade da estrutura, minimizar riscos de corrosão das armaduras e proporcionar maior vida útil aos elementos estruturais em ambiente com potencial agressividade salina.

6.3 SUPERESTRUTURA

Serão executadas fôrmas para pilares retangulares e estruturas similares, com pé-direito simples, utilizando chapas de madeira compensada resinada, considerando duas reutilizações. As fôrmas compreenderão fabricação, montagem, travamento, alinhamento, escoramento e posterior desmontagem, garantindo prumo, estanqueidade e adequado acabamento superficial dos elementos estruturais.

A armadura dos pilares e vigas será executada conforme projeto estrutural, contemplando:

- Aço CA-60 Ø 5,0 mm para estribos;

- Aço CA-50 Ø 10,0 mm para barras longitudinais.

A montagem das armaduras deverá obedecer rigorosamente às especificações estruturais, assegurando posicionamento correto, amarração adequada, espaçamentos e cobrimentos mínimos exigidos em norma, visando desempenho estrutural e durabilidade.

Os elementos estruturais serão executados em concreto com resistência característica à compressão (fck) de 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. O lançamento será realizado com uso de baldes, seguido de adensamento adequado para eliminação de vazios e acabamento superficial conforme especificações técnicas, garantindo homogeneidade e desempenho estrutural.

Será executada laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, com intereixo de 38 cm e altura total de 12 cm, composta por vigotas treliçadas, elementos de enchimento em EPS com 8 cm de altura e capa de concreto moldada in loco com espessura de 4 cm.

A execução contemplará escoramento em madeira devidamente dimensionado, garantindo estabilidade durante a concretagem e o período de cura. O capeamento deverá assegurar perfeita solidarização entre os elementos pré-moldados, promovendo o adequado comportamento estrutural da laje.

Sobre as superfícies horizontais indicadas em projeto será aplicada impermeabilização com emulsão asfáltica, em duas demãos, garantindo cobertura uniforme e contínua, com especial atenção a juntas, encontros e pontos singulares.

Posteriormente, será executada proteção mecânica com concreto de resistência característica de 15 MPa e espessura de 4 cm, com a finalidade de proteger o sistema impermeabilizante contra danos mecânicos e aumentar sua durabilidade.

6.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

As paredes de vedação serão executadas com blocos cerâmicos furados assentados na vertical, com dimensões de 9 x 19 x 39 cm e espessura final de 9 cm. O assentamento será realizado com argamassa preparada manualmente, garantindo homogeneidade, plasticidade e resistência adequadas.

A execução deverá obedecer ao correto alinhamento, nivelamento e prumo das fiadas, mantendo juntas horizontais e verticais uniformes. As amarrações entre paredes e elementos estruturais serão realizadas conforme boas práticas construtivas, assegurando estabilidade e desempenho adequado. As juntas deverão ser completamente preenchidas, evitando vazios que comprometam o isolamento e a resistência da alvenaria.

Sobre os vãos de portas e janelas serão instaladas vergas pré-moldadas com até 1,50 m de comprimento e espessura de 15 cm, destinadas a absorver e distribuir as cargas superiores, prevenindo o surgimento de fissuras.

Abaixo dos vãos de janelas serão executadas contravergas pré-moldadas com espessura de 10 cm, com a finalidade de redistribuir tensões e minimizar patologias decorrentes de concentração de esforços nos cantos das aberturas.

Todos os serviços deverão atender às especificações de projeto, às normas técnicas vigentes e às boas práticas de execução, garantindo desempenho, segurança e durabilidade da edificação.

6.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Chapisco

Será executado chapisco sobre superfícies de alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto da fachada, aplicado com colher de pedreiro. A argamassa será no traço 1:3 (cimento e areia), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros, garantindo homogeneidade e aderência adequada para recebimento das camadas posteriores.

Emboço / Massa Única

Sobre o chapisco será executado emboço (massa única) em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. A aplicação será manual, em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), com espessura média de 25 mm, assegurando superfície regular, prumada e desempenada para acabamento final.

Revestimento Cerâmico

Será aplicado revestimento cerâmico para parede, dimensões 5 x 15 cm, linha Brick Gold, marca Portobello ou similar de qualidade equivalente. O assentamento será realizado com argamassa colante industrializada tipo AC-I, conforme recomendação do fabricante. O revestimento será devidamente rejuntado, não estando incluso neste item eventual regularização prévia da base ou execução de emboço.

Pintura

As superfícies indicadas receberão pintura acrílica texturizada com acabamento rústico, aplicada conforme especificações do fabricante, incluindo preparo da base, aplicação de selador quando necessário e número de demãos suficientes para perfeita cobertura e uniformidade.

6.6 PISOS

Contrapiso

Será executado contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. A aplicação será realizada sobre sistema de impermeabilização previamente executado, em áreas molhadas, com espessura média de 4 cm.

O acabamento será desempenado, não reforçado, garantindo superfície nivelada e adequada para posterior assentamento do revestimento cerâmico.

Revestimento Cerâmico de Piso

Sobre o contrapiso devidamente curado e regularizado, será executado revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas nas dimensões 60 x 60 cm, aplicado em ambientes com área superior a 10 m².

O assentamento deverá obedecer às recomendações do fabricante quanto à argamassa colante, espaçamento de juntas, nivelamento e alinhamento das peças, garantindo perfeito acabamento, uniformidade e durabilidade do sistema.

6.7 FORRO

Forro de Madeira

Será executado forro em madeira de lei, tipo angelim ou cedro, composto por réguas com largura variando entre 20 e 25 cm.

O sistema incluirá todo o madeiramento de suporte necessário (sarrafeamento), devidamente nivelado, alinhado e fixado à estrutura existente, garantindo estabilidade, resistência e perfeito acabamento. A madeira deverá estar seca, desempenada e isenta de defeitos que comprometam sua durabilidade ou estética.

Acabamento em Verniz

O forro receberá acabamento em verniz alquídico incolor, adequado para uso interno e externo, aplicado em duas demãos.

Antes da aplicação, a superfície deverá ser devidamente lixada, limpa e preparada conforme recomendações do fabricante. O acabamento deverá apresentar aspecto uniforme, realçando os veios naturais da madeira e assegurando proteção contra umidade e desgaste.

6.8 COBERTURA

A cobertura será executada com estrutura em madeira, composta por ripas, caibros e terças, dimensionadas conforme projeto estrutural, adequada para telhados de até duas águas. A madeira utilizada deverá estar seca, desempenada, isenta de nós soltos, rachaduras ou defeitos que comprometam sua resistência e durabilidade. Todas as peças deverão receber tratamento preservativo contra fungos, cupins e demais agentes biológicos.

O sistema de cobertura será executado com telhas cerâmicas de encaixe, tipo portuguesa, assentadas conforme especificações do fabricante, garantindo perfeito alinhamento, encaixe e estanqueidade. A inclinação do telhado deverá atender às recomendações técnicas para o adequado escoamento das águas pluviais. As telhas deverão estar íntegras, sem fissuras ou trincas, e devidamente fixadas quando necessário, assegurando estabilidade e resistência à ação dos ventos.

O sistema de captação de águas pluviais será composto por calhas em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 33 cm, devidamente instaladas com caimento mínimo adequado para o correto escoamento da água. As emendas deverão ser vedadas e fixadas de modo a evitar vazamentos, e os suportes instalados com espaçamento compatível para garantir firmeza e durabilidade ao conjunto.

Todo o transporte vertical dos materiais até o local de aplicação será de responsabilidade da executora, bem como o fornecimento de mão de obra, equipamentos e acessórios necessários para a perfeita execução dos serviços, atendendo às normas técnicas vigentes e às boas práticas construtivas.

6.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto específico, atendendo às normas técnicas vigentes, em especial a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), bem como às exigências da concessionária local de energia.

O quadro de distribuição de energia será em PVC, de embutir, sem barramento, com capacidade para 3 disjuntores padrão DIN. O quadro será devidamente fixado, nivelado e identificado, garantindo fácil acesso para operação e manutenção.

Os circuitos terminais serão executados com cabos de cobre flexível, com isolação antichama 0,6/1,0 kV, nas seções de 1,5 mm², 2,5 mm² e 4 mm², conforme especificação em projeto e de acordo com a carga de cada circuito (iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico). Os condutores serão identificados por cores conforme norma técnica, garantindo segurança e organização da instalação.

A proteção dos circuitos será realizada por disjuntores bipolares tipo DIN, com correntes nominais de 10A, 16A e 32A, dimensionados conforme a demanda de cada circuito. Será instalado também Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) 40kA – 440V, visando à proteção dos equipamentos contra sobretensões transitórias.

Os eletrodutos serão do tipo flexível corrugado em PVC, DN 25 mm (3/4”), instalados embutidos em paredes, devidamente fixados e com trajetos que permitam a passagem e substituição dos condutores sem danos. As conexões e derivações serão executadas em caixas de passagem em PVC, dimensões 4” x 2” e 4” x 4”, próprias para embutir, com tampas adequadas e bom acabamento.

O sistema de aterramento será executado com haste cobreada tipo copperweld, diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,40 m, cravada no solo em local apropriado, interligada ao sistema por meio de conector específico para haste de 5/8”, garantindo continuidade elétrica e eficiência na dissipação de correntes de fuga e descargas atmosféricas.

As luminárias internas serão compostas por luminária de sobrepor quadrada em LED 24W, temperatura de cor 6500K, marca G-Light ou similar, proporcionando iluminação eficiente e uniforme. Também poderão ser instaladas luminárias tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15W, conforme especificado em projeto.

Os pontos de iluminação externos serão executados com arandela em alumínio fundido, linha Edra, referência 178 da Dimlux ou similar, devidamente fixadas e conectadas ao sistema elétrico, garantindo resistência às intempéries.

Os comandos serão realizados por interruptores simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa. As tomadas serão do tipo de embutir, padrão brasileiro 2P+T, sendo 10A para tomadas de uso geral e 20A para tomadas de maior potência, todas acompanhadas de suporte e placa.

Todo o fornecimento de materiais, transporte, mão de obra, equipamentos, testes e comissionamento serão de responsabilidade da empresa executora, garantindo o perfeito funcionamento do sistema elétrico e a segurança da edificação.

6.10 CLIMATIZAÇÃO

Será fornecido e instalado sistema de ar-condicionado tipo Split Inverter, modelo piso-teto, com capacidade de 24.000 BTU/h, ciclo frio, adequado para climatização do ambiente conforme dimensionamento térmico previsto em projeto. O equipamento deverá possuir tecnologia inverter, proporcionando maior eficiência energética, menor nível de ruído e melhor controle de temperatura.

A unidade evaporadora será instalada em posição piso-teto, devidamente nivelada e fixada conforme recomendações do fabricante. A unidade condensadora será instalada em local apropriado, com ventilação adequada, base de apoio nivelada e afastamentos mínimos regulamentares, garantindo perfeito desempenho e facilidade de manutenção.

A interligação entre as unidades será realizada por meio de tubulação de cobre devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis com a carga do equipamento e tubulação para dreno com caimento adequado para escoamento da água condensada. Após a instalação, o sistema deverá passar por testes de estanqueidade, vácuo, carga de gás (quando necessário) e testes de funcionamento geral.

Também será fornecida e instalada cortina de ar com comprimento de 1,20 m, modelo Vix One, equipada com controle remoto. O equipamento será instalado sobre o vão de acesso, conforme orientação do fabricante, com fixação segura e alimentação elétrica independente quando necessário. A cortina de ar tem como finalidade reduzir a troca de ar entre ambientes, contribuindo para a eficiência do sistema de climatização, controle de temperatura e barreira contra poeira e insetos.

Todos os materiais, suportes, acessórios, conexões, infraestrutura complementar, transporte, mão de obra especializada e testes de funcionamento serão de responsabilidade da empresa executora, garantindo a perfeita instalação e operação dos equipamentos, conforme normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes.

6.11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA

Drenagem pluvial

O sistema de drenagem pluvial será executado com tubos em PVC, Série R, DN 100 mm, próprios para condução de águas pluviais, instalados como condutores verticais. Os tubos deverão ser fixados adequadamente às paredes, com abraçadeiras e suportes apropriados, respeitando o alinhamento e o prumo, garantindo resistência mecânica e estanqueidade.

As mudanças de direção e interligações serão executadas com joelhos de 90 graus em PVC, Série R, DN 100 mm, com junta elástica, assegurando perfeita vedação e facilitando eventuais manutenções. A montagem deverá seguir as recomendações do fabricante, observando o correto encaixe das juntas e o adequado posicionamento das peças.

Todo o sistema deverá garantir o eficiente escoamento das águas pluviais coletadas na cobertura, evitando infiltrações, refluxos ou extravasamentos, conforme normas técnicas vigentes.

Dreno de Ar-Condicionado

O sistema de drenagem dos equipamentos de ar-condicionado será executado com tubo em PVC soldável DN 20 mm, destinado à condução da água condensada até ponto de descarte adequado. A instalação deverá respeitar o caimento mínimo necessário para o escoamento por gravidade, evitando acúmulo de água na tubulação.

As conexões serão realizadas com joelhos de 90 graus, curvas de 45 graus e uniões em PVC soldável DN 20 mm, conforme necessidade do traçado. As juntas serão executadas com adesivo apropriado para PVC soldável, garantindo vedação total e resistência mecânica.

As tubulações deverão estar devidamente fixadas, alinhadas e protegidas quando embutidas ou aparentes, assegurando durabilidade, estanqueidade e pleno funcionamento do sistema. Todo o fornecimento de materiais, acessórios, mão de obra e testes necessários para o perfeito funcionamento dos sistemas será de responsabilidade da empresa executora.

6.12 ESQUADRIAS

As esquadrias serão executadas em alumínio, com acabamento superficial acetinado (acetato) ou brilhante, conforme especificação em projeto, apresentando resistência à corrosão, durabilidade e perfeito acabamento estético.

Porta de Correr em Alumínio

Será fornecida e instalada porta de correr em alumínio, composta por duas folhas móveis, com trilhos superior e inferior, próprias para instalação de vidro. O conjunto incluirá vidro liso incolor, devidamente fixado com baguetes e vedação apropriada, garantindo segurança e estanqueidade.

A porta será entregue com fechadura e puxador, em perfeito funcionamento, assegurando suavidade no deslizamento das folhas. A instalação deverá ser realizada com adequado nivelamento e prumo, garantindo perfeito alinhamento e vedação. Não haverá fornecimento de alizar, conforme especificado.

Janela de Correr em Alumínio

Será fornecida e instalada janela de alumínio de correr, com duas folhas móveis para vidro, dimensões de 100 x 120 cm, com vidros inclusos. O batente/requadro terá largura variando entre 6 e 14 cm, conforme necessidade do vão.

A fixação será realizada com parafusos apropriados, garantindo firmeza e estabilidade ao conjunto. A vedação perimetral será executada com aplicação de silicone, assegurando estanqueidade contra infiltrações de água e passagem de vento. Não haverá fornecimento de guarnição/alizar, nem de contramarco, conforme especificação.

Todas as esquadrias deverão ser instaladas conforme orientações do fabricante, com perfeito esquadro, nível e alinhamento, garantindo pleno funcionamento, vedação eficiente e acabamento final adequado. O fornecimento de materiais, acessórios, ferragens, vidros, mão de obra e equipamentos necessários para a completa instalação será de responsabilidade da empresa executora.

6.13 PINTURA

As superfícies das paredes deverão estar limpas, secas, firmes e isentas de poeira, graxa, mofo, partes soltas ou quaisquer impurezas que possam comprometer a aderência dos produtos aplicados.

Inicialmente será aplicada uma demão de fundo selador acrílico, com aplicação manual, visando uniformizar a absorção da superfície, promover melhor aderência das camadas subsequentes e aumentar o rendimento da tinta de acabamento.

Após a secagem do selador, será realizado o emassamento das paredes com massa látex, aplicado em duas demãos. Entre as demãos será efetuado lixamento manual, a fim de corrigir imperfeições, proporcionar nivelamento adequado e garantir acabamento liso e uniforme. Todo o pó proveniente do lixamento deverá ser removido antes da etapa seguinte.

Concluída a preparação da superfície, será aplicada pintura com tinta látex acrílica premium, em duas demãos, com aplicação manual, respeitando o intervalo de secagem entre demãos conforme recomendação do fabricante. A pintura deverá apresentar acabamento uniforme, sem manchas, escorrimentos, falhas de cobertura ou diferenças de tonalidade.

Todos os materiais, ferramentas, equipamentos de proteção, preparação do substrato e limpeza final serão de responsabilidade da empresa executora, devendo os serviços atender às normas técnicas vigentes e às boas práticas de execução.

6.14 PIER

O projeto prevê a execução de um píer flutuante com dimensões totais de 10 x 4 metros, composto por sistemas estruturais, flutuantes e de acabamento, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade em ambiente aquático.

Sistema de Estaqueamento e Fixação

Será executado sistema de estaqueamento adequado às características do local, garantindo a fixação segura do píer flutuante. Os pilares de travamento receberão encamisamento específico, assegurando proteção contra abrasão, contato com água e movimentos laterais, mantendo o píer firme em todas as condições de operação.

Estrutura da Passarela Móvel

A passarela móvel terá 10 x 1,20 m, com estrutura metálica em aço inox, garantindo resistência à corrosão e durabilidade. O tablado será em madeira de lei, devidamente nivelado, com largura de 1,20 m, proporcionando conforto e segurança ao trânsito de pedestres. O sistema contará com rolamentos e mancais que permitem o movimento suave da passarela, acompanhando o nível do píer flutuante.

Estrutura Flutuante

O sistema flutuante será composto por tubos de aço ASTM A36, diâmetro de 0,70 m e espessura de 6,35 mm (1/4”), com peso unitário de 49,79 kg/m². Cada tubo será revestido com quatro demãos de fibra de vidro para proteção contra corrosão e infiltração de água, garantindo estabilidade, resistência e vida útil prolongada do píer. Serão utilizados três tubos boias por módulo para sustentação uniforme da plataforma.

Estrutura de Madeira e Deck

A plataforma do píer, bem como a passarela, será revestida com deck de madeira de lei, resistente à intempérie e à ação da água salgada ou doce, com fixação segura à estrutura flutuante e metálica. A madeira será selecionada, nivelada e tratada para aumentar durabilidade e segurança ao tráfego de pessoas.

Sistema de Amarração

O píer será equipado com sistema de amarração para embarcações, com duas unidades completas de amarração, garantindo segurança no atracamento, resistência a ventos e correntes e fácil acesso para embarcações.

Guarda-Corpo

Será instalado guarda-corpo em madeira de lei, preferencialmente massaranduba ou similar, em toda a extensão do píer e da passarela, garantindo segurança dos usuários. O acabamento será liso, sem farpas, e fixado de forma segura à estrutura, atendendo normas de segurança para circulação de pedestres.

Todos os materiais, acessórios, ferragens, madeira, aço, tratamentos, mão de obra especializada, transporte, montagem, testes e ajustes de funcionamento serão fornecidos e executados pela empresa contratada, garantindo a estabilidade, durabilidade e segurança do píer flutuante e seus sistemas complementares.

6.15 SERVIÇOS FINAIS

Será fornecida e instalada placa de inauguração em alumínio, com dimensões de 0,60 x 0,80 m. A placa deverá apresentar acabamento resistente à intempérie, com superfície lisa e tratamento anticorrosivo adequado para uso externo. A gravação ou impressão do texto e logotipos será realizada de forma legível, durável e resistente ao desbotamento, garantindo visibilidade e estética. A fixação será realizada de forma segura, alinhada e nivelada, garantindo estabilidade e integridade da placa.

Após a conclusão dos serviços da obra, será executada limpeza geral de todos os ambientes e áreas externas, removendo resíduos de construção, poeira, sujeira e detritos. A limpeza abrangerá pisos, paredes, vidros, esquadrias, equipamentos e instalações, garantindo a entrega da obra em condições de uso imediato e apresentação adequada. Serão utilizados produtos e técnicas compatíveis com cada tipo de superfície, preservando acabamentos e materiais.

Todos os materiais, ferramentas, mão de obra e produtos de limpeza necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa executora, garantindo completa finalização da obra e apresentação adequada dos elementos entregues.

7. MÓDULO DE EMBARQUE

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serão executados os serviços de fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme especificações vigentes, devidamente fixada em local visível, contendo as informações obrigatórias da obra, atendendo às normas técnicas e exigências legais.

O transporte de materiais, equipamentos e insumos até o local da obra será realizado por meio de transporte marítimo com estiva, no trecho Valença x Porto de Boipeba, contemplando carga, descarga, acondicionamento e segurança dos materiais transportados. Complementarmente, será executado transporte terrestre com uso de trator acoplado a carreta, no trecho Porto da Apiã x Boipeba, garantindo a logística necessária até o canteiro de obras.

Para o isolamento e proteção perimetral da área de intervenção, será executado tapume com telha metálica, devidamente estruturado, fixado e dimensionado para assegurar segurança, controle de acesso e organização do canteiro.

Será realizada a confecção de placa de sinalização totalmente refletiva, destinada à orientação e segurança, atendendo às normas de sinalização aplicáveis. As placas serão instaladas em suportes com travessas metálicas, confeccionados especificamente para garantir estabilidade, resistência mecânica e durabilidade às peças instaladas.

Execução da locação da obra em campo, a partir dos projetos fornecidos, com implantação de gabarito perimetral em tábuas corridas, devidamente niveladas e fixadas em pontaletes espaçados a cada 2,00 m. O gabarito será utilizado para marcação dos eixos, alinhamentos e níveis da edificação, garantindo o correto posicionamento dos elementos construtivos. Inclui conferência de medidas, esquadro, cotas e níveis, bem como a manutenção do gabarito durante a execução. Prevê até 2 reutilizações dos materiais empregados, conforme especificação.

7.2 INFRAESTRUTURA

Será executada escavação manual de valas nas dimensões definidas em projeto estrutural, incluindo escavação, regularização lateral e retirada do material excedente.

Após a escavação, será realizado o preparo do fundo de vala com largura inferior a 1,50 m, compreendendo o acerto, nivelamento e compactação do solo natural, garantindo condições adequadas para apoio das fundações.

Sobre o fundo regularizado será executado lastro de concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), com preparo manual, com a finalidade de regularização, proteção da armadura e melhoria das condições de apoio das fundações.

As fundações e elementos estruturais serão executados em concreto estrutural com Fck = 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. O lançamento será realizado com uso de baldes, incluindo adensamento mecânico/manual e acabamento adequado das superfícies garantindo a eliminação de vazios e a adequada compactação do concreto.

Serão executadas fôrmas para sapatas e vigas baldrame, em madeira serrada com espessura de 25 mm, considerando duas reutilizações, incluindo fabricação, montagem, escoramento, alinhamento, travamento e posterior desmontagem.

A armadura das peças estruturais será executada conforme projeto estrutural, contemplando:

- Montagem de armaduras para pilares e vigas com aço CA-60 Ø 5,0 mm (estribos);

- Montagem de armaduras para pilares e vigas com aço CA-50 Ø 10,0 mm (barras longitudinais);

- Montagem de armaduras para sapatas isoladas, sapatas corridas e vigas baldrame com aço CA-50 Ø 8,0 mm.

As armaduras deverão atender aos cobrimentos mínimos exigidos por norma, garantindo proteção adequada contra agentes agressivos.

Considerando a proximidade com ambiente marinho e a possibilidade de infiltração de água salina pelos poros do concreto, será executado sistema de proteção adicional nos pilares por meio da instalação de tubo de concreto com diâmetro de 400 mm, junta rígida.

Os tubos de concreto serão utilizados como elemento de envolvimento (camisa de proteção) dos pilares, funcionando como barreira física contra o contato direto com a água do mar e reduzindo a incidência de umidade e agentes agressivos na superfície estrutural. O fornecimento e assentamento contemplarão posicionamento, alinhamento, fixação e vedação adequada, especialmente por se tratar de local com alto nível de interferências.

Esta solução visa aumentar a durabilidade da estrutura, minimizar riscos de corrosão das armaduras e proporcionar maior vida útil aos elementos estruturais em ambiente com potencial agressividade salina.

7.3 SUPERESTRUTURA

Serão executadas fôrmas para pilares retangulares e estruturas similares, com pé-direito simples, utilizando chapas de madeira compensada resinada, considerando duas reutilizações. As fôrmas compreenderão fabricação, montagem, travamento, alinhamento, escoramento e posterior desmontagem, garantindo prumo, estanqueidade e adequado acabamento superficial dos elementos estruturais.

A armadura dos pilares e vigas será executada conforme projeto estrutural, contemplando:

- Aço CA-60 Ø 5,0 mm para estribos;

- Aço CA-50 Ø 10,0 mm para barras longitudinais.

A montagem das armaduras deverá obedecer rigorosamente às especificações estruturais, assegurando posicionamento correto, amarração adequada, espaçamentos e cobrimentos mínimos exigidos em norma, visando desempenho estrutural e durabilidade.

Os elementos estruturais serão executados em concreto com resistência característica à compressão (fck) de 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. O lançamento será realizado com uso de baldes, seguido de adensamento adequado para eliminação de vazios e acabamento superficial conforme especificações técnicas, garantindo homogeneidade e desempenho estrutural.

Será executada laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, com intereixo de 38 cm e altura total de 12 cm, composta por vigotas treliçadas, elementos de enchimento em EPS com 8 cm de altura e capa de concreto moldada in loco com espessura de 4 cm.

A execução contemplará escoramento em madeira devidamente dimensionado, garantindo estabilidade durante a concretagem e o período de cura. O capeamento deverá assegurar perfeita solidarização entre os elementos pré-moldados, promovendo o adequado comportamento estrutural da laje.

Sobre as superfícies horizontais indicadas em projeto será aplicada impermeabilização com emulsão asfáltica, em duas demãos, garantindo cobertura uniforme e contínua, com especial atenção a juntas, encontros e pontos singulares.

Posteriormente, será executada proteção mecânica com concreto de resistência característica de 15 MPa e espessura de 4 cm, com a finalidade de proteger o sistema impermeabilizante contra danos mecânicos e aumentar sua durabilidade.

7.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

As paredes de vedação serão executadas com blocos cerâmicos furados assentados na vertical, com dimensões de 9 x 19 x 39 cm e espessura final de 9 cm. O assentamento será realizado com argamassa preparada manualmente, garantindo homogeneidade, plasticidade e resistência adequadas.

A execução deverá obedecer ao correto alinhamento, nivelamento e prumo das fiadas, mantendo juntas horizontais e verticais uniformes. As amarrações entre paredes e elementos estruturais serão realizadas conforme boas práticas construtivas, assegurando estabilidade e desempenho adequado. As juntas deverão ser completamente preenchidas, evitando vazios que comprometam o isolamento e a resistência da alvenaria.

Sobre os vãos de portas e janelas serão instaladas vergas pré-moldadas com até 1,50 m de comprimento e espessura de 15 cm, destinadas a absorver e distribuir as cargas superiores, prevenindo o surgimento de fissuras.

Abaixo dos vãos de janelas serão executadas contravergas pré-moldadas com espessura de 10 cm, com a finalidade de redistribuir tensões e minimizar patologias decorrentes de concentração de esforços nos cantos das aberturas.

Todos os serviços deverão atender às especificações de projeto, às normas técnicas vigentes e às boas práticas de execução, garantindo desempenho, segurança e durabilidade da edificação.

7.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Chapisco

Será executado chapisco sobre superfícies de alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto da fachada, aplicado com colher de pedreiro. A argamassa será no traço 1:3 (cimento e areia), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros, garantindo homogeneidade e aderência adequada para recebimento das camadas posteriores.

Emboço / Massa Única

Sobre o chapisco será executado emboço (massa única) em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. A aplicação será manual, em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), com espessura média de 25 mm, assegurando superfície regular, prumada e desempenada para acabamento final.

Revestimento Cerâmico

Será aplicado revestimento cerâmico para parede, dimensões 5 x 15 cm, linha Brick Gold, marca Portobello ou similar de qualidade equivalente. O assentamento será realizado com argamassa colante industrializada tipo AC-I, conforme recomendação do fabricante. O revestimento será devidamente rejuntado, não estando incluso neste item eventual regularização prévia da base ou execução de emboço.

Pintura

As superfícies indicadas receberão pintura acrílica texturizada com acabamento rústico, aplicada conforme especificações do fabricante, incluindo preparo da base, aplicação de selador quando necessário e número de demãos suficientes para perfeita cobertura e uniformidade.

7.6 PISOS

Contrapiso

Será executado contrapiso em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), com preparo mecânico em betoneira de 400 litros. A aplicação será realizada sobre sistema de impermeabilização previamente executado, em áreas molhadas, com espessura média de 4 cm.

O acabamento será desempenado, não reforçado, garantindo superfície nivelada e adequada para posterior assentamento do revestimento cerâmico.

Revestimento Cerâmico de Piso

Sobre o contrapiso devidamente curado e regularizado, será executado revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas nas dimensões 60 x 60 cm, aplicado em ambientes com área superior a 10 m².

O assentamento deverá obedecer às recomendações do fabricante quanto à argamassa colante, espaçamento de juntas, nivelamento e alinhamento das peças, garantindo perfeito acabamento, uniformidade e durabilidade do sistema.

7.7 FORRO

Forro de Madeira

Será executado forro em madeira de lei, tipo angelim ou cedro, composto por réguas com largura variando entre 20 e 25 cm.

O sistema incluirá todo o madeiramento de suporte necessário (sarrafeamento), devidamente nivelado, alinhado e fixado à estrutura existente, garantindo estabilidade, resistência e perfeito acabamento. A madeira deverá estar seca, desempenada e isenta de defeitos que comprometam sua durabilidade ou estética.

Acabamento em Verniz

O forro receberá acabamento em verniz alquídico incolor, adequado para uso interno e externo, aplicado em duas demãos.

Antes da aplicação, a superfície deverá ser devidamente lixada, limpa e preparada conforme recomendações do fabricante. O acabamento deverá apresentar aspecto uniforme, realçando os veios naturais da madeira e assegurando proteção contra umidade e desgaste.

7.8 COBERTURA

A cobertura será executada com estrutura em madeira, composta por ripas, caibros e terças, dimensionadas conforme projeto estrutural, adequada para telhados de até duas águas. A madeira utilizada deverá estar seca, desempenada, isenta de nós soltos, rachaduras ou defeitos que comprometam sua resistência e durabilidade. Todas as peças deverão receber tratamento preservativo contra fungos, cupins e demais agentes biológicos.

O sistema de cobertura será executado com telhas cerâmicas de encaixe, tipo portuguesa, assentadas conforme especificações do fabricante, garantindo perfeito alinhamento, encaixe e estanqueidade. A inclinação do telhado deverá atender às recomendações técnicas para o adequado escoamento das águas pluviais. As telhas deverão estar íntegras, sem fissuras ou trincas, e devidamente fixadas quando necessário, assegurando estabilidade e resistência à ação dos ventos.

O sistema de captação de águas pluviais será composto por calhas em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 33 cm, devidamente instaladas com caimento mínimo adequado para o correto escoamento da água. As emendas deverão ser vedadas e fixadas de modo a evitar vazamentos, e os suportes instalados com espaçamento compatível para garantir firmeza e durabilidade ao conjunto.

Todo o transporte vertical dos materiais até o local de aplicação será de responsabilidade da executora, bem como o fornecimento de mão de obra, equipamentos e acessórios necessários para a perfeita execução dos serviços, atendendo às normas técnicas vigentes e às boas práticas construtivas.

7.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto específico, atendendo às normas técnicas vigentes, em especial a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), bem como às exigências da concessionária local de energia.

O quadro de distribuição de energia será em PVC, de embutir, sem barramento, com capacidade para 3 disjuntores padrão DIN. O quadro será devidamente fixado, nivelado e identificado, garantindo fácil acesso para operação e manutenção.

Os circuitos terminais serão executados com cabos de cobre flexível, com isolação antichama 0,6/1,0 kV, nas seções de 1,5 mm², 2,5 mm² e 4 mm², conforme especificação em projeto e de acordo com a carga de cada circuito (iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico). Os condutores serão identificados por cores conforme norma técnica, garantindo segurança e organização da instalação.

A proteção dos circuitos será realizada por disjuntores bipolares tipo DIN, com correntes nominais de 10A, 16A e 32A, dimensionados conforme a demanda de cada circuito. Será instalado também Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) 40kA – 440V, visando à proteção dos equipamentos contra sobretensões transitórias.

Os eletrodutos serão do tipo flexível corrugado em PVC, DN 25 mm (3/4”), instalados embutidos em paredes, devidamente fixados e com trajetos que permitam a passagem e substituição dos condutores sem danos. As conexões e derivações serão executadas em caixas de passagem em PVC, dimensões 4” x 2” e 4” x 4”, próprias para embutir, com tampas adequadas e bom acabamento.

O sistema de aterramento será executado com haste cobreada tipo copperweld, diâmetro de 5/8” e comprimento de 2,40 m, cravada no solo em local apropriado, interligada ao sistema por meio de conector específico para haste de 5/8”, garantindo continuidade elétrica e eficiência na dissipação de correntes de fuga e descargas atmosféricas.

As luminárias internas serão compostas por luminária de sobrepor quadrada em LED 24W, temperatura de cor 6500K, marca G-Light ou similar, proporcionando iluminação eficiente e uniforme. Também poderão ser instaladas luminárias tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15W, conforme especificado em projeto.

Os pontos de iluminação externos serão executados com arandela em alumínio fundido, linha Edra, referência 178 da Dimlux ou similar, devidamente fixadas e conectadas ao sistema elétrico, garantindo resistência às intempéries.

Os comandos serão realizados por interruptores simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa. As tomadas serão do tipo de embutir, padrão brasileiro 2P+T, sendo 10A para tomadas de uso geral e 20A para tomadas de maior potência, todas acompanhadas de suporte e placa.

Todo o fornecimento de materiais, transporte, mão de obra, equipamentos, testes e comissionamento serão de responsabilidade da empresa executora, garantindo o perfeito funcionamento do sistema elétrico e a segurança da edificação.

7.10 ESQUADRIAS

As esquadrias serão executadas em alumínio, com acabamento superficial acetinado (acetato) ou brilhante, conforme especificação em projeto, apresentando resistência à corrosão, durabilidade e perfeito acabamento estético.

Porta de Correr em Alumínio

Será fornecida e instalada porta de correr em alumínio, composta por duas folhas móveis, com trilhos superior e inferior, próprias para instalação de vidro. O conjunto incluirá vidro liso incolor, devidamente fixado com baguetes e vedação apropriada, garantindo segurança e estanqueidade.

A porta será entregue com fechadura e puxador, em perfeito funcionamento, assegurando suavidade no deslizamento das folhas. A instalação deverá ser realizada com adequado nivelamento e prumo, garantindo perfeito alinhamento e vedação. Não haverá fornecimento de alizar, conforme especificado.

Janela de Correr em Alumínio

Será fornecida e instalada janela de alumínio de correr, com duas folhas móveis para vidro, dimensões de 100 x 120 cm, com vidros inclusos. O batente/requadro terá largura variando entre 6 e 14 cm, conforme necessidade do vão.

A fixação será realizada com parafusos apropriados, garantindo firmeza e estabilidade ao conjunto. A vedação perimetral será executada com aplicação de silicone, assegurando estanqueidade contra infiltrações de água e passagem de vento. Não haverá fornecimento de guarnição/alizar, nem de contramarco, conforme especificação.

Todas as esquadrias deverão ser instaladas conforme orientações do fabricante, com perfeito esquadro, nível e alinhamento, garantindo pleno funcionamento, vedação eficiente e acabamento final adequado. O fornecimento de materiais, acessórios, ferragens, vidros, mão de obra e equipamentos necessários para a completa instalação será de responsabilidade da empresa executora.

7.11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA

Água Fria

Será executada a instalação do sistema de entrada e distribuição de água potável da edificação, contemplando kit cavalete para medição individualizada em PVC DN 25 (3/4”), preparado para instalação de 1 hidrômetro (não incluso no kit), devidamente montado e fixado conforme normas da concessionária local.

Será fornecido e instalado hidrômetro DN 20 (1/2”), com vazão nominal de 3,0 m³/h, incluindo todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento.

A rede será executada com tubulações em PVC rígido soldável, linha marrom, diâmetro de 25 mm (3/4”), incluindo conexões como joelhos 90°, tês, luvas e tampões (caps), além de conexões roscáveis quando necessário, garantindo estanqueidade e resistência do sistema.

Serão instalados registros de controle, sendo:

Registro de esfera em PVC, roscável, com acionamento por borboleta (1/2”);

Registro de gaveta em latão, roscável, diâmetro 3/4”, com acabamento e canopla cromados;

A reservação será composta por caixa d’água em polietileno com capacidade de 500 litros, incluindo todos os acessórios para funcionamento, como tubulações, conexões e torneira de bóia para controle automático de nível.

Também será prevista a instalação de conexões em PPR (polipropileno random), incluindo joelho de 90° DN 25 mm, aplicadas na interligação da reservação predial.

Esgoto

Será executado o sistema de coleta, condução e disposição final de esgoto sanitário da edificação, conforme projeto hidrossanitário, utilizando tubulações e conexões em PVC série normal, adequadas para esgoto predial.

Os ramais de descarga e esgoto serão compostos por tubos de PVC nos diâmetros de 40 mm, 50 mm e 100 mm, devidamente instalados com declividade adequada, garantindo o correto escoamento dos efluentes. As interligações serão realizadas por meio de conexões apropriadas, como joelhos de 45° e 90°, tês e luvas, com juntas soldáveis ou elásticas, conforme o diâmetro e a aplicação.

Serão instaladas caixas sifonadas em PVC (150 x 185 x 75 mm), com junta elástica, destinadas à coleta de águas servidas, bem como ralos sifonados em PVC (100 x 40 mm), assegurando o fecho hídrico e evitando o retorno de gases provenientes da rede de esgoto.

O sistema contará ainda com conexões de transição e redução, como buchas de redução, garantindo a compatibilização entre diferentes diâmetros de tubulação. Os subcoletores aéreos serão executados em PVC DN 100 mm, interligando os diversos ramais até o sistema de tratamento final.

A disposição final dos efluentes será realizada por meio de sistema individual composto por fossa séptica executada em alvenaria de tijolo maciço, com dimensões aproximadas de 1,40 x 2,80 x 1,10 m, seguida de sumidouro construído com paredes em blocos cerâmicos vazados (6 furos), com dimensões internas de aproximadamente 1,25 x 1,00 x 0,80 m, permitindo a infiltração no solo.

7.12 LOUÇAS E METAIS

Serão fornecidos e instalados os equipamentos sanitários e acessórios necessários ao pleno funcionamento dos ambientes, conforme especificações de projeto.

O lavatório será em louça branca, de canto, modelo sem coluna, padrão Deca linha Izy ou similar, acompanhado de sifão, válvula e engates em acabamento cromado, exceto torneira, que será instalada separadamente.

O vaso sanitário será do tipo convencional, adaptado para pessoas com deficiência (PNE), com elevação de piso, modelo linha popular marca Elizabeth ou similar, incluindo assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate flexível, exceto caixa de descarga. Será ainda instalado assento sanitário convencional compatível.

A torneira para lavatório será do tipo bica alta, acabamento cromado, modelo Allure da marca Viqua ou equivalente técnico.

Para acessibilidade, serão instaladas barras de apoio retas em aço inox polido, com comprimento de 90 cm, devidamente fixadas na parede conforme normas de acessibilidade.

Os acessórios sanitários incluirão papeleira de parede em metal cromado, sem tampa, e saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, com reservatório entre 800 ml e 1500 ml, ambos com fixação inclusa.

Cozinha:

Será instalada pia com bancada em granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm e dimensões aproximadas de 1,20 x 0,60 m, contendo uma cuba em aço inox. O conjunto será entregue completo, com sifão e válvula cromados, torneira em aço inox, além de rodopia (frontão) de 10 cm de altura, devidamente assentada e nivelada.

Complementarmente, serão executadas bancadas em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, conforme dimensões indicadas em projeto.

7.13 PINTURA

As superfícies das paredes deverão estar limpas, secas, firmes e isentas de poeira, graxa, mofo, partes soltas ou quaisquer impurezas que possam comprometer a aderência dos produtos aplicados.

Inicialmente será aplicada uma demão de fundo selador acrílico, com aplicação manual, visando uniformizar a absorção da superfície, promover melhor aderência das camadas subsequentes e aumentar o rendimento da tinta de acabamento.

Após a secagem do selador, será realizado o emassamento das paredes com massa látex, aplicado em duas demãos. Entre as demãos será efetuado lixamento manual, a fim de corrigir imperfeições, proporcionar nivelamento adequado e garantir acabamento liso e uniforme. Todo o pó proveniente do lixamento deverá ser removido antes da etapa seguinte.

Concluída a preparação da superfície, será aplicada pintura com tinta látex acrílica premium, em duas demãos, com aplicação manual, respeitando o intervalo de secagem entre demãos conforme recomendação do fabricante. A pintura deverá apresentar acabamento uniforme, sem manchas, escorrimentos, falhas de cobertura ou diferenças de tonalidade.

Todos os materiais, ferramentas, equipamentos de proteção, preparação do substrato e limpeza final serão de responsabilidade da empresa executora, devendo os serviços atender às normas técnicas vigentes e às boas práticas de execução.

7.14 PAISAGISMO

Será executada a implantação das áreas ajardinadas, contemplando o preparo do solo, fornecimento e plantio de vegetação, conforme projeto paisagístico.

O terreno receberá camada de terra vegetal preparada, com fornecimento e espalhamento uniforme, garantindo condições adequadas de fertilidade, nivelamento e drenagem para o desenvolvimento das espécies vegetais.

Será realizado o plantio de grama esmeralda em placas, com adequado preparo do solo, nivelamento, assentamento das placas, compactação leve e irrigação inicial, assegurando o perfeito enraizamento e cobertura homogênea do terreno.

Também será executado o plantio de arbustos e/ou cerca viva, conforme especificações do projeto, incluindo abertura de covas, adubação, posicionamento, reaterro e irrigação, garantindo o correto desenvolvimento das espécies.

7.15 CLIMATIZAÇÃO

Será fornecido e instalado sistema de ar-condicionado tipo Split Inverter, modelo piso-teto, com capacidade de 24.000 BTU/h, ciclo frio, adequado para climatização do ambiente conforme dimensionamento térmico previsto em projeto. O equipamento deverá possuir tecnologia inverter, proporcionando maior eficiência energética, menor nível de ruído e melhor controle de temperatura.

A unidade evaporadora será instalada em posição piso-teto, devidamente nivelada e fixada conforme recomendações do fabricante. A unidade condensadora será instalada em local apropriado, com ventilação adequada, base de apoio nivelada e afastamentos mínimos regulamentares, garantindo perfeito desempenho e facilidade de manutenção.

A interligação entre as unidades será realizada por meio de tubulação de cobre devidamente isolada termicamente, cabos elétricos compatíveis com a carga do equipamento e tubulação para dreno com caimento adequado para escoamento da água condensada. Após a instalação, o sistema deverá passar por testes de estanqueidade, vácuo, carga de gás (quando necessário) e testes de funcionamento geral.

Também será fornecida e instalada cortina de ar com comprimento de 1,20 m, modelo Vix One, equipada com controle remoto. O equipamento será instalado sobre o vão de acesso, conforme orientação do fabricante, com fixação segura e alimentação elétrica independente quando necessário. A cortina de ar tem como finalidade reduzir a troca de ar entre ambientes, contribuindo para a eficiência do sistema de climatização, controle de temperatura e barreira contra poeira e insetos.

Todos os materiais, suportes, acessórios, conexões, infraestrutura complementar, transporte, mão de obra especializada e testes de funcionamento serão de responsabilidade da empresa executora, garantindo a perfeita instalação e operação dos equipamentos, conforme normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes.

7.16 PONTE PROVISÓRIA EM MADEIRA COM GUARDA CORPO

Será executada ponte provisória em madeira, com extensão aproximada de 10,00 metros, destinada à transposição segura de desníveis, valas ou cursos d’água durante a execução da obra.

A estrutura será composta por elementos de madeira devidamente dimensionados, incluindo vigamentos, pranchamento de piso e apoios, garantindo resistência e estabilidade para circulação de pessoas e/ou pequenos equipamentos. Será dotada de guarda-corpo lateral em ambos os lados, assegurando condições adequadas de segurança aos usuários.

7.17 SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão dos serviços da obra, será executada limpeza geral de todos os ambientes e áreas externas, removendo resíduos de construção, poeira, sujeira e detritos. A limpeza abrangerá pisos, paredes, vidros, esquadrias, equipamentos e instalações, garantindo a entrega da obra em condições de uso imediato e apresentação adequada. Serão utilizados produtos e técnicas compatíveis com cada tipo de superfície, preservando acabamentos e materiais.

Todos os materiais, ferramentas, mão de obra e produtos de limpeza necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa executora, garantindo completa finalização da obra e apresentação adequada dos elementos entregues.

8. IMPACTO AMBIENTAL

A implantação e operação dos módulos apresentarão impactos ambientais pontuais e controláveis, sendo considerada uma infraestrutura estratégica para a melhoria da logística portuária e do acesso à ilha, especialmente em regiões insulares de difícil acesso. Quando corretamente projetado, implantado e operado, o píer contribui para a redução de impactos negativos associados ao transporte de pessoas, mercadorias e resíduos, quando comparado às práticas de desembarque informal ou improvisado.

Durante a fase de implantação, os principais impactos ambientais estão relacionados à movimentação de solo, geração de poeira, ruídos provenientes de máquinas e equipamentos, supressão pontual de vegetação nativa e geração de resíduos da construção civil. Esses impactos são temporários, localizados e mitigáveis por meio de medidas de controle, tais como: umidificação das áreas de solo, correta destinação dos resíduos da obra, limitação de horários de trabalho, contenção de erosão e recuperação das áreas afetadas após a conclusão das obras.

Na fase de operação, os impactos potenciais incluem aumento do tráfego de embarcações, emissão de ruídos, poluição por resíduos sólidos e líquidos, alteração da dinâmica sedimentar e interferência em habitats aquáticos e costeiros, podendo afetar fauna e flora locais, bem como as atividades de pesca artesanal. Para mitigação desses impactos, o projeto prevê controle de resíduos gerados pelos usuários e embarcações, delimitação de áreas de circulação, monitoramento ambiental contínuo e adoção de boas práticas de operação portuária, reduzindo significativamente o potencial de degradação ambiental.

De forma geral, os módulos apresentam impacto ambiental positivo ao organizar o fluxo de embarcações, reduzir atracagens improvisadas e minimizar riscos de acidentes e poluição costeira, garantindo maior segurança para usuários e para os ecossistemas locais. Com a implementação das medidas mitigadoras e de controle ambiental previstas, os impactos negativos residuais tornam-se de baixa magnitude, temporários e plenamente gerenciáveis, permitindo que a infraestrutura contribua para o desenvolvimento sustentável da ilha.

9. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A execução e os serviços dos módulos atendam, no que couber, às seguintes normas e dispositivos legais:

Decreto Estadual nº 1.240, de 05 de junho de 1992 – Área de Proteção Ambiental (APA) das Ilhas de Tinharé e Boipeba

ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto

ABNT NBR 6122 – Projeto e execução de fundações

ABNT NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento dos serviços executados seguirão critérios objetivos e previamente definidos, assegurando a correlação direta entre quantidades executadas em campo, planilha orçamentária e projetos aprovados.

Os pagamentos serão efetuados com base em boletins de medição, devidamente aferidos e aprovados pela fiscalização da contratante, considerando os eventos e grupos de serviços definidos na planilha orçamentária.

Não serão admitidos pagamentos para serviços não executados, executados em desconformidade com o projeto, ou não previamente autorizados pela fiscalização.

10.1. Critérios Gerais

- As medições terão periodicidade mensal, salvo situações excepcionais devidamente justificadas e aceitas pela fiscalização.

- Os serviços serão medidos por eventos ou conjuntos de serviços, conforme agrupamento definido na planilha orçamentária, correspondendo a etapas físicas bem caracterizadas e verificáveis.

- Todas as medições deverão estar acompanhadas de relatórios fotográficos, croquis ou plantas de medição e anotações de campo.

- As quantidades executadas deverão ser compatíveis com os limites físicos definidos no projeto, não sendo admitidas extrapolações ou ajustes unilaterais.

- A fiscalização poderá proceder a verificações topográficas ou outros métodos de controle para validar as medições apresentadas.

- Não será permitida antecipação de pagamentos de materiais estocados ou serviços não iniciados.

11. SEGURANÇA DO TRABALHO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E LIMPEZA DO CANTEIRO

A execução da obra deverá observar rigorosamente as normas de segurança do trabalho, de proteção ao meio ambiente e de higiene e limpeza do canteiro, visando garantir a integridade física dos trabalhadores, a preservação do meio ambiente, a organização do espaço de trabalho e a minimização de impactos sobre a comunidade local.

11.1. Segurança do Trabalho

a) Normas Regulamentadoras (NRs)

Todos os serviços relacionados à movimentação de terra, trabalho em altura, trabalho com resíduos, operação de máquinas executados em ambiente a céu aberto, deverão atender integralmente às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como às demais legislações de segurança e saúde no trabalho vigentes, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a adoção e o cumprimento das medidas exigidas.

Deverão ser observadas, no mínimo, as seguintes normas:

NR-01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR):

A Contratada deverá implementar e manter atualizado o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), contemplando a identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais inerentes às atividades de construção, montagem e operação do Novo Píer de Desembarque da Ilha de Boipeba, incluindo riscos físicos, mecânicos, elétricos, ergonômicos, químicos e ambientais, especialmente aqueles relacionados à movimentação de cargas, operação de equipamentos, manipulação de resíduos e trabalhos em estruturas metálicas.

• NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

Deverá ser garantido o fornecimento gratuito e o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual adequados às atividades executadas, tais como capacete de segurança, botas de segurança com biqueira e solado antiderrapante, luvas apropriadas, óculos de proteção, protetor auricular, máscaras ou respiradores quando aplicável, vestimentas adequadas e demais EPIs necessários. O fornecimento, controle, substituição e fiscalização do uso dos EPIs serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

• NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade:

As atividades que envolvam instalações elétricas provisórias e definitivas, quadros de distribuição, painéis, iluminação, bombas e demais equipamentos elétricos deverão ser executados por profissionais qualificados, capacitados e autorizados, com adoção de medidas de proteção coletiva e individual, incluindo aterramento adequado, sinalização, bloqueio e etiquetagem de circuitos durante manutenções e intervenções.

• NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos:

Todos os equipamentos utilizados na obra, tais como guindastes, tratores, caminhões, compactadores, bombas, ferramentas elétricas e demais máquinas, deverão atender aos requisitos da NR-12, incluindo proteções nas partes móveis, dispositivos de parada de emergência, manutenção preventiva, sinalização de segurança e operação exclusivamente por trabalhadores treinados e autorizados.

• NR-18 – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção:

Por se tratar de obra de construção civil, deverão ser rigorosamente observadas as disposições da NR-18, incluindo organização e sinalização do canteiro de obras, controle de acesso, isolamento das áreas de risco, manutenção das áreas de circulação desobstruídas, condições adequadas de armazenamento de materiais, execução segura de escavações, fundações, estruturas, alvenarias e montagens metálicas.

• NR-21 – Trabalho a Céu Aberto:

Considerando que as atividades da obra ocorrem predominantemente a céu aberto, deverão ser adotadas medidas de proteção contra intempéries climáticas, como exposição ao sol, calor, chuva e ventos, garantindo condições adequadas de conforto térmico, pausas periódicas, acesso à água potável, áreas de descanso e medidas que assegurem a integridade física e a saúde dos trabalhadores.

O descumprimento das Normas Regulamentadoras implicará na suspensão imediata dos serviços, sem ônus para a Contratante, até a completa regularização das condições de segurança, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas.

• NR-25 – Resíduos Industriais:

O manuseio, o armazenamento, o tratamento e a destinação final do chorume e dos subprodutos gerados no processo de biodigestão deverão atender às disposições da NR-25, adotando-se procedimentos operacionais seguros, controle de odores, prevenção de vazamentos, contenção de efluentes e proteção ao meio ambiente e aos trabalhadores.

b) Sinalização e Isolamento

- Todas as áreas em intervenção deverão estar devidamente sinalizadas, com placas visíveis e barreiras físicas para impedir o acesso não autorizado de pedestres e turistas.

c) Treinamentos e Responsabilidades

- A contratada deverá realizar treinamentos periódicos de segurança, compatíveis com as atividades executadas.

- Todos os funcionários deverão participar das Integrações de Segurança no início dos trabalhos e sempre que houver mudanças significativas nas atividades.

- A contratada deverá manter um técnico de segurança do trabalho ou profissional habilitado responsável por orientar, fiscalizar e registrar as condições de segurança em campo.

11.2. Proteção Ambiental

a) Gestão de Resíduos

- A obra deverá dispor de sistema de coleta seletiva e destinação final adequada para resíduos sólidos, seguindo as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002.

- Resíduos serão segregados em:

  - Classe A – reutilizáveis ou recicláveis (ex.: restos de blocos, concreto);

  - Classe B – recicláveis não inertes (plásticos, metais, papel);

  - Classe C – resíduos sem tecnologia de reciclagem disponível;

  - Classe D – perigosos (tintas, solventes, lâmpadas, cabos elétricos contaminados).

- O transporte dos resíduos será feito em veículos adequados e destinados a bota-foras ou aterros licenciados, com comprovação documental.

b) Controle de Erosão e Assoreamento

- Durante a execução, deverão ser implementadas medidas para evitar erosões, carreamento de sedimentos e assoreamento de corpos d’água, especialmente nas áreas de contenção próximas ao canal.

- Poderão ser utilizadas canaletas provisórias, barreiras de contenção em sacarias, tapumes de lona e sistemas de drenagem provisória.

c) Proteção da Vegetação e Recursos Naturais

- Espécies vegetais existentes fora da área de intervenção deverão ser protegidas com cercas ou anteparos.

- Não é permitida a supressão de vegetação nativa sem autorização prévia dos órgãos ambientais competentes.

d) Controle de Emissões

- A contratada deverá adotar práticas para minimizar poeira, ruído e emissões:

  - Umidificação de vias não pavimentadas e áreas de terra exposta;

  - Manutenção periódica de motores e equipamentos para reduzir emissão de fumaça;

  - Restrição de horários para atividades ruidosas, conforme legislação municipal.

11.3. Limpeza do Canteiro e Organização

- O canteiro de obras e as frentes de serviço deverão ser mantidos limpos e organizados durante toda a execução, evitando acúmulo de entulhos, materiais espalhados e obstruções de circulação.

- A contratada será responsável por manter áreas adjacentes à obra (calçadas, passeios públicos, praias e acessos) livres de sujeira ou resíduos provenientes dos serviços.

- Ao final da obra, deverá ser realizada limpeza completa de toda a área, incluindo remoção de instalações provisórias, entulhos, ferramentas e materiais excedentes.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços de execução dos módulos de embarque e desembarque encontram-se tecnicamente adequado para operação, atendendo aos critérios de segurança, proteção sanitária e preservação ambiental, desde que observadas as recomendações técnicas e legais aplicáveis.

João Victor Correia da Silva

Engenheiro Civil - CREA/BA 3000156930