Encarte I – Memorial descritivo do hospital

SUMÁRIO

1.	DESCRITIVO GERAL	3

2.	DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO	4

3.	DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	5

3.1.	INSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS	5

I.	Áreas Externas	5

II.	Áreas Internas	5

3.1.1.	Bloco A1	5

3.1.2.	Bloco A2	8

3.1.3.	Bloco B1	10

3.1.4.	Bloco B2	11

3.1.5.	Subsolo Bloco B2	13

3.1.6.	Bloco CT1	14

3.1.7.	Bloco CT2	16

3.1.8.	Bloco CS1	18

3.1.9.	Bloco Central Superior	19

3.1.10.	Bloco CS2	20

3.1.11.	Bloco D	21

3.1.12.	Bloco Central	22

3.1.13.	Bloco E	24

3.1.14.	Bloco F	24

3.1.15.	Bloco G	25

3.1.16.	Setores Avulsos	25

3.1.17.	Estacionamentos	26

3.2.	SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	27

3.2.1.	Equipamentos de Refrigeração	27

3.2.2.	Chiller / Bomba de Água Gelada / Rede de Agua Gelada / Fan Coil /  Splitão	27

3.3.	SISTEMAS ELÉTRICOS	28

3.3.1.	Postos de transformação em cabine e aéreos	28

3.3.2.	Quadros Gerais e Alimentadores em Baixa Tensão	29

3.4.	ITEM 5: SISTEMAS ELÉTRICOS CRÍTICOS	30

3.4.1.	Grupo Motor-Gerador	30

3.4.2.	Sistema IT-médico;	31

# DESCRITIVO GERAL

  - As atuais dependências do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – HU/UFPI apresentam as características gerais constantes do presente Memorial Descritivo, que tem a função de orientar as licitantes quanto às características construtivas e sistemas a serem manutenidos no escopo da contratação dos serviços de gerenciamento e operação da manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, necessários para a realização dos serviços aplicados aos sistemas, equipamentos e instalações prediais existentes.

# DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO

  - O imóvel possui 8 (oito) blocos e outras construções isoladas de depósitos e áreas técnicas. O imóvel principal compreende o subsolo do bloco B, o pavimento térreo dos blocos A, B, C, D e Central, o pavimento superior do bloco C, o telhado, o pavimento técnico dos Blocos A, B e D e as partes externas, com as seguintes áreas:

| Blocos e demais Edificações | Área em m² |
| --- | --- |
| Bloco A1 | 2.207, 36 m² |
| Bloco A2 | 1.932,04 m² |
| Bloco B1 | 1.896,21 m² |
| Bloco B2 | 1.896,21 m² |
| Bloco B2 (subsolo) | 435,75 m² |
| Bloco CT1 | 1.324,65 m² |
| Bloco CT2 | 1.194,98 m² |
| Bloco CS1 | 1.311,11 m² |
| Bloco Central Térreo | 2.908,87 m² |
| Bloco Central Superior | 765,26 m² |
| Bloco CS2 | 1.167,76 m² |
| Bloco D | 4.137,64 m² |
| Radioterapia | 877,39 m² |
| Bloco E | 482,88 m² |
| Bloco F | 220,06 m² |
| Bloco G | 160,00 m² |
| Estacionamentos | 19.755,00 m² |
| Setores avulsos | 1.010,00 m² |

# DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

## INSTALAÇÕES PREDIAIS E CIVIS

### Áreas Externas

      - Marquises de entrada, executadas em reynobond nas cores verde, vermelho e amarelo, e sustentadas por uma estrutura metálica constituída por treliças de cantoneira;

      - Placas de Concreto revestidas de cerâmica Linha LOFT com superfície rústica, dimensões 240x50x9mm resistente a variações de temperatura e a manchas cor 6100 cal, Gail ou equivalente, instaladas próximos aos beirais e na transição do pavimento térreo para o superior no bloco C, de modo a interromper a incidência de luz solar dentro do ambiente;

      - Cerâmica de placa extrudada linha LOFT com superfície rústica, dimensões 240x50x9mm resistente a variações de temperaturas e a machas. Cor: 6200 Areia, Gail ou equivalente, que revestem as entradas do ambulatório, da internação e parte da hemodinâmica. Além das entradas, os shafts de instalações localizados nas extremidades dos blocos B e C;

      - Pintura – textura externa hidrorrepelente LKS com Quartzo LKS Arte ou equivalente, cores:

Bloco 01: cor TLKS 1559 Water Ville ou equivalente;

Bloco 02: cor TLKS 1199 Connel ou equivalente;

Bloco 03: cor TLKS 654 Belfast ou equivalente;

      - Cobertura de telhas cerâmicas do tipo capa e canal, sobre laje de concreto ao longo dos blocos A, B, C, D, E, F e G, telhas de zinco trapezoidal, com e sem revestimento termo acústico, localizadas nas entradas sobre a marquise, nas áreas de transição entre os blocos, sobre as rampas de acesso ao pavimento superior, sobre a região da cozinha, central de resíduos e corredor de serviço externo. Há também a presença de laje plana de concreto impermeabilizada, nos corredores de serviço e na laje técnica do bloco D;

      - Esquadrias de alumínio e vidro, com venezianas também em alumínio posicionadas à frente dos vidros. Portas de entrada em vidro temperado, com mola de piso pneumática.

### Áreas Internas

### Bloco A1

- Clínica de Cardiologia e Hemodinâmica: Constituída por recepção com três instalações sanitárias; sala de observação com quatro leitos e duas instalações sanitárias; sala de comandos e laudos; sala do angiografo; sala de equipamentos; vestiários de paramentação com instalação sanitária; sala de recepção de pacientes; arquivo; sala de utilidades; instalações sanitárias; DML; arsenal; depósito de equipamentos; dois expugos; consultório médico; consultório de enfermagem; repouso masculino, com instalação sanitária; sala chefia da unidade do sistema cardiovascular, com duas instalações sanitárias e uma copa;

- Engenharia Clínica: Sala da engenharia clínica; sala da empresa de manutenção de equipamentos médicos com duas instalações sanitárias;

- Clínica de Saúde da Mulher: Composta por recepção de pacientes; oito consultórios de atendimento, cada um com espaço para exames e instalações sanitárias; sala da chefia e coordenação de enfermagem ambulatorial; secretaria; sala de histeroscopia diagnóstica, sala de Colposcopia; repouso feminino, com instalação sanitária; Expurgo e DML

- Urodinâmica : Duas salas de exame;

- Clínica de Endoscopia Digestiva: Formada por 4 salas de exame; 2 salas de processamento de limpeza e esterilização de endoscópios; sala de observação pós exame com cinco leitos e uma instalação sanitária;posto de enfermagem e laudos; sala de equipamentos; sala de discussão de casos; secretaria; vestiários; expurgo e DML;

- Coleta Laboratorial: Composta por Sala de espera com duas instalações sanitárias; Área de Coleta de Material, com 4 boxes, duas salas de coletas fechadas,cada uma com uma instalação sanitária, duas instalações sanitárias, um expurgo, Recepção de amostras e Registro;

- Áreas Administrativas: Composta pela sala da ouvidoria, sala da contabilidade, duas salas da vigilância hospitalar, sala do setor de orçamento e finanças e uma sala do setor de contratos;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do bloco;

Especificações:

- Clínica de Cardiologia e Hemodinâmica:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso vinílico homogêneo e flexível em manta;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca (Instalações sanitárias);

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Piso vinílico homogêneo e flexível em manta (continuidade do piso até 8 cm de altura);

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Engenharia Clínica, Programa Anti-Tabagismo e Áreas Administrativas:

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Clínica de Saúde da Mulher e Clínica de Endoscopia Digestiva:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20,00 cmx20,00 cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca (lavabo);

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Coleta Laboratorial:

Revestimento Parede:

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco A2

Discriminações:

- Clínica Médica Ambulatorial: Formada por vinte e seis consultórios médicos, dos quais dez possuem instalações sanitárias próprias; sala da chefia médica; duas salas de espera com recepção de pacientes; cinco salas de apoio médico (gesso, curativos, procedimentos, práticas integrativas e medidas); uma copa; três expurgos; dois DML e dez instalações sanitárias de uso público;

- Clínica de Cabeça e Pescoço: Constituída por duas esperas com recepção de pacientes; nove consultórios médicos; três salas de exames oftalmológicos, uma sala administrativa da unidade cabeça/pescoço; uma copa; um expurgo; um DML; cinco instalações sanitárias de acesso público;

- Clínica Odontológica e Cirurgia Buço Maxilo Facial: Composta por quatro consultórios odontológicos; uma sala de raios-X odontológico; três salas de pequenas cirurgias; um repouso; um arsenal; dois vestiários; duas instalações sanitárias; um expurgo e um DML;

- Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho: Composto por três salas administrativas;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do bloco;

Especificações:

- Clínica Médica Ambulatorial e Clínica de Cabeça e Pescoço:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20,00 cmx20,00 cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Clínica Odontológica e Cirurgia Buço Maxilo Facial:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente.

Cerâmica White 20,00 cmx20,00 cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Setor de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente.

Placa extrudada, linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente.

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco B1

Discriminações:

- Centro Cirúrgico: Dez salas de cirurgia; uma sala de preparação de pacientes com sanitário; uma sala de recuperação pós-operatória com onze leitos e posto de enfermagem; posto de enfermagem central; farmácia; sala de apoio; dois repousos com sanitários; quatro vestiários; lavatórios; uma sala de estar, uma copa, um arsenal; secretaria; um expurgo; limpeza prévia interna; DML; circulações internas;

- Unidade de Tratamento Intensivo: Um salão principal com oito leitos e posto de enfermagem; central; um salão secundário com quatro leitos e posto de enfermagem; um quarto com leito e instalação sanitária; um leito de isolamento com instalação sanitária privativa; salão de isolamento, com dois leitos, um banheiro e um posto de enfermagem;  duas instalações sanitárias; dois vestiários; quatro repousos, cada um com uma instalação sanitária; duas salas de arsenal; uma sala de equipamentos; uma sala de apoio técnico; uma sala de estar; uma rouparia; uma copa; uma espera de visitantes, uma secretaria, um expurgo e um DML; circulações internas;

- Áreas Técnicas: Dois shafts, um de climatização, outro de quadros elétricos;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do bloco;

Especificações:

- Centro Cirúrgico:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente.

Cerâmica White 20,00 cmx20,00 cm;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente.

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Manta Vinílica Fléxivel, com espessura de 2 mm e juntas soldadas com PVC;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Manta Vinílica Fléxivel, com espessura de 2 mm e juntas soldadas com PVC

Forro:

Placas de Gesso acartonado, com espessura de 12 mm;

- Unidade de Tratamento Intensivo:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente.

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Cerâmica White 20,00 cmx20,00 cm;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente.

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Gesso acartonado, com espessura de 12 mm;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco B2

Discriminações:

- Imagens e Métodos Gráficos: Espaços de espera e recepção de pacientes;  salas para realização de ultrassonografia, radiografia, tomografia, ressonância magnética, mamografia, densitometria óssea, cardiografia (eletrocardiograma, holter, MAPA, teste ergométrico, ecodopplercardiograma), encefalografia, pneumografia, otorrinolaringografia, repouso de pessoal, sala para preparação e observação de pacientes, sala de coordenação, secretaria, digitação de laudos, vestiários e instalações sanitárias.

- Laboratório de análises clínicas: Formado por uma Secretaria, uma sala de reuniões, uma Sala de Chefia, Sala de Digitação, Repouso Masculino, Repouso Feminino, Sala de Recepção de Amostras, Banheiros Masculino e Feminino, hematologia, bioquímica, parasitologia e urinálise, manipulação e pesquisa, semeadura, preparo de meios de cultura, micologia, imunologia, esterilização, arquivo e arsenal.

- Patologia: Constituída por uma Recepção, Sala de Digitação, Recepção de Amostras, DML, Expurgo, Macroscopia, Laboratório e Sala de Laudos;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do bloco;

Especificações:

- Imagens e Métodos Gráficos:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente (sala da chefia);

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente.

Cerâmica White 20,00 cmx20,00 cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Manta Vinílica Fléxivel, com espessura de 2 mm e juntas soldadas com PVC;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Manta Vinílica Fléxivel, com espessura de 2 mm e juntas soldadas com PVC

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Gesso acartonado, com espessura de 12 mm;

- Patologia

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Laboratório de análises clínicas:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente.

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Subsolo Bloco B2

Discriminações:

- : Uma sala de microscopia; um anfiteatro para necropsia; uma sala de discussão de casos; dois vestiários para assepsia da necropsia; vestiário para paramentação; câmara fria; preparo e despacho de cadáveres;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço; escada de acesso e elevador do tipo monta cargas para deslocamento de cadáveres;

- Área Técnica: Central de GLP desativada;

Especificações:

- Necropsia:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Meia Cana de Granilite;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Policarbonato com 10,0 mm de espessura padrão transparente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Verifica-se a presença de rodapé de PVC do tipo Meia Cana, com 5,0 cm de altura, instalado no Hal superior do monta carga. Os demais espaços de circulação não possuem rodapés instalados.

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalentem, na maior parte dos espaços, no hall do monta carga inferior o forro é constituído por placas de policarbonato;

### Bloco CT1

Discriminações:

- Internação: Trinta e nove leitos distribuídos em sete enfermarias de cinco leitos, duas enfermarias de isolamento com dois leitos cada e todas com um banheiro privativo; um posto de enfermagem, com sala de serviços; um posto de prescrição; espaço de convivência; copa; sala de maqueiros; dois lavabos; duas salas de utilidades; DML e Exurgo; dois repousos, com banheiros privativos;

- Hemodiálise: Sala com dois leitos; uma antecâmara; e um banheiro;

- Sala de Preparo de Dietas Enterais: Composto por uma antecâmara; um vestiário; dois depósitos; um espaço para preparo da alimentação; uma sala de limpeza e higienização; manipulação e evase;

- Agência Transfusional: Recepção, sala para guarda de hemoderivados e realização de prova cruzada;

- Áreas Administrativas: composta pela sala de coordenação da disciplina de ginecologia; sala da unidade de cirurgia geral; sala da unidade do sistema digestivo e sala da unidade de Agência transfusional;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço e pela rampa de acesso ao pavimento superior;

- Áreas Técnicas: Formada por dois shafts externos, dedicados aos equipamentos de climatização; Oito shafts internos do sistema hidráulico e elétrico.

Especificações:

- Internação

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica Linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Policarbonato com 10,0 mm de espessura padrão transparente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco CT2

Discriminações:

- Unidade de Alta Complexidade em Oncologia: Constituída por três consultórios com um banheiro compartilhado entre eles; uma farmácia de manipulação de quimioterápicos; salão de aplicação de curta duração com doze leitos, posto de enfermagem e dois banheiros; uma sala de procedimentos com dois leitos e subposto de enfermagem; leito de isolamentos, com antecâmara e banheiro, espera e recepção;

- Internação: vinte e cinco leitos distribuídos em cinco enfermarias de cinco leitos, cada uma com um banheiro privativo, um posto de enfermagem, com sala de serviços; um posto de prescrição; espaço de convivência; dois lavabos; uma sala de equipamentos; uma sala de utilidades; uma rouparia; um DML e um expurgo; dois repousos com banheiros, cada um com banheiro privativo;

- Áreas Administrativas: Salas da unidade de nutrição clínica, dois lavabos; sala da unidade de suporte nutricional, com um banheiro; sala da farmácia clínica;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço;

- Áreas Técnicas: Oito shafts internos do sistema hidráulico e elétrico.

Especificações:

- Unidade de Alta Complexidade em Oncologia:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Porcelanato retificado 45x30cm, cor branca acabamento brilhante;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica Gail Linha Loft com superfície rústica, dimensões 240mmx54mmx9mm resistente a variações de temperatura e a manchas cor cal, ou equivalente.

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Piso Porcelanato retificado 45x45cm, cor branca, acabamento acetinado;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Rodapé granito cinza corumbá 10,0 cm;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Forro de gesso acartonado;

Divisória:

Em granito cinza Corumbá (vestiário);

Vidro temperado liso incolor com espessura de 8,0 mm ancorado em perfis “U” de alumínio anodizado natural;

- Internação:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Cerâmica Linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Porcelanato retificado 45x30cm, cor branca acabamento brilhante;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Piso Porcelanato retificado 45x45cm, cor branca, acabamento acetinado;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Policarbonato com 10,0 mm de espessura padrão transparente;

Divisória:

Divisória Granilite (banheiro do repouso de técnicos de enfermagem);

- Áreas Administrativas:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Áreas de Circulação

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica Linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco CS1

Discriminações:

- Internação: Quarenta e sete leitos distribuídos em oito enfermarias de cinco leitos, três enfermarias de dois leitos e uma enfermaria de isolamento com um leito, todas com um banheiro privativo; um posto de enfermagem; duas salas de serviços, uma copa; uma sala de responsável técnico; dois lavabos; um posto de prescrição; uma sala da chefia de clínica médica; uma sala da unidade de reabilitação; uma sala de equipamentos; um DML; um expurgo; dois repousos cada um com um banheiro privativo;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço e pela rampa de acesso;

- Áreas Técnicas: Formada por dois shafts externos, dedicados aos equipamentos de climatização; oito shafts internos do sistema hidráulico e elétrico e um acesso interno à laje da rampa;

Especificações:

- Internação:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica Linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Policarbonato com 10,0 mm de espessura padrão transparente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco Central Superior

Discriminações:

- Internação: Quinze leitos distribuídos em três enfermarias cada uma com cinco leitos e banheiro privativo; um lavabo; um DML; um espaço de convívio; um repouso com banheiro privativo;

- Áreas Administrativas: Sala da divisão médica, com lavabo privativo; duas salas da divisão de enfermagem, cada uma com um lavabo privativo; uma sala da coordenação de urologia, com um lavabo privativo, cinco salas da coordenação de residência médica; uma sala do comitê de ética em pesquisa do HU-UFPI, com lavabo privativo; duas salas do setor de gestão de ensino, com dois lavabos privativos; uma sala de pesquisa e inovação tecnológica, com lavabo privativo; um espaço docente (sala de aula);

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço; pela rampa e escada de acesso ao pavimento térreo e pela escada de acesso ao espaço docente;

- Áreas Técnicas: Dois shafts internos do sistema hidráulico e elétrico;

Especificações:

- Internação:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica Linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Policarbonato com 10,0 mm de espessura padrão transparente;

- Áreas Administrativas:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco CS2

Discriminações:

- Internação: Cinqüenta e dois leitos distribuídos em dez enfermarias cada uma com cinco leitos e banheiro privativo; duas enfermarias de isolamento, cada uma com um leito e banheiro privativo; um posto de enfermagem; uma sala de serviços; um expurgo, um DML, uma sala de prescrição, duas salas de equipamentos; dois lavabos; uma copa; uma sala da coordenação de enfermagem; uma sala da coordenação ortopédica e traumatologia; dois repousos com um banheiro privativo em cada um;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço;

- Áreas Técnicas: Oito shafts internos do sistema hidráulico e elétrico.

Especificações:

- Internação:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Cerâmica Linha Revest, esmaltado, resistente ao trafego médio com baixa absorção d’água, dimensão: 240x116x9mm, cor verde 2630 verde claro acetinado GAIL ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

Placas de Policarbonato com 10,0 mm de espessura padrão transparente;

- Áreas de Circulação:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Tinta epóxi modificado Sumadur 288 WB, hidrossolúvel com aditivos fungicidas, algicidas e bactericidas atóxicos cor verde 608 diluída com cor branco 100 na proporção de 1:6 ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente;

### Bloco D

Discriminações:

Unidade de Alimentação e Nutrição: Composto pelo refeitório; área da cozinha com espaços de cocção, preparo de dietas, preparo de vegetais, preparo de carnes, preparo de lanches e sobremesas, lavagem de louças, bandejas e talhares, lavagem de panelas, lavagem de baixelas; Despensa com três câmaras frias, sendo uma para resfriados, outra para laticínios e uma para congelados, depósitos de gêneros secos e utensílios e descartáveis área de recebimento de alimentos e sala de controle; Espaço de descarte, com DML, câmara de lixo seco, câmara refrigerada de lixo molhado; Duas salas de nutricionistas; Dois banheiros externos; Áreas de circulação;

Lavanderia: Espaço de separação e pesagem, compartilhado com lavagem automática; área de secagem e passadoria, dobras; sala de costura; Sala da chefia; Sala de armazenamento, controle e distribuição; área de dosadores químicos; dois conjuntos de vestiários, uma para área limpa e outro para área suja;

Setor de Farmácia: Espaço de recepção, distribuição,fracionamento de medicamentos, estoques, sala de comprimidos, sala de refrigerados, sala medicamentos controlados, sala de embalagens, sala de inflamáveis, vestiário, sala da chefia, repouso com lavabo, recepção de medicamentos, lavabo e áreas de circulação;

Almoxarifado Geral: Espaço constituído por recepção; Área de armazenamento; Sala da chefia; Expedição e controle; Dois lavabos e um DML;

Unidade de Processamento de Materiais Esterilizados: Área Suja é composta pela recepção de materiais utilizados, área de limpeza primária, um DML e um vestiário exclusivo para a área; Área limpa é formada pela área de preparação para esterilização, recepção dos tecidos, arsenal estéril, sala de retirada de materiais; Depósito e Sala da Chefia;

Áreas Administrativas: Setor de Gestão de Processo da Tecnologia da Informação, constituído por recepção com dois lavabos, oficina de manutenção, sala de rede, sala de desenvolvimento, sala do servidor e sala da chefia; Unidade de Suprimentos composta por três salas; Unidade de Apoio Operacional, que é composta por uma sala administrativa; Unidade Patrimônio, com duas salas, Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, constituída por duas salas e um lavabo; Serviço de Gestão de Resíduos, com uma sala e um lavabo; três lavabos e área de circulação;

Área de Resíduos: Sala da Chefia, dois vestiários, sala de autoclave, sala de lavagem de carros, depósito de carros, depósito de resíduos químicos, depósito de resíduos recicláveis, sala de resíduos infectantes e doca de descarga;

Área Empresas Terceirizadas: Formada por 2 salas administrativas, 3 almoxarifados, uma copa, 4 vestiários, uma sala de diluição de produtos químicos e 2 refeitórios;

Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos

### Bloco Central

Discriminações:

- Área Assistencial: Espaço de espera; guichê de marcação; dois conjuntos de banheiro, duas salas do serviço social; sala de entrega de exames; sala da rede feminina estadual de combate ao câncer do Piauí; farmácia ambulatorial, que é composta por sala da coordenação, sala de estoque e sala da distribuição de remédios;

- Governança: Espaço composto por recepção geral; sala da assessoria de comunicação; sala do setor jurídico; sala de serviços gráficos; duas salas da unidade de apoio corporativo e unidade de planejamento; sala da gerência de atenção a saúde; sala da gerência de ensino e pesquisa; sala da gerência administrativa; sala de reuniões; recepção da diretoria com copa e dois lavabos; sala da superintendência com um lavabo exclusivo;

- Divisão de Gestão de Pessoas: Hall da DIVGP; sala do ponto eletrônico; sala da chefia; três salas da administração de pessoal; Sala do núcleo de capacitação; dois lavabos e arquivo;

- Espaço Acadêmico: Formado pelo Hall; Auditório; copa; dois lavabos; duas salas de teleconferência; laboratório de simulação realística e biblioteca;

- Setor de Regulação e Avaliação em Saúde: Formado pela recepção; pelo arquivo estatística; sala da coordenação, sala de consulta de prontuário e sala do SAME;

- Internação: Hall de visitantes; recepção da internação; duas salas do núcleo interno de regulação; sala de estabilização; dois lavabos; guarda volume de acompanhantes;

- Áreas Administrativas: Sala da engenharia de segurança; depósito sob a rampa; três salas e dois lavabos da hotelaria; duas salas da divisão administrativa e financeira; sala de controle de meios eletrônicos; sala do setor de administração; sala da unidade de compras com um lavabo; sala da unidade de licitações e um lavabo;

- Áreas de Circulação: Formada pelos corredores distribuídos ao longo do espaço;

Especificações:

- Área Assistencial:

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente.

- Governança, Espaço Acadêmico e Áreas Administrativas:

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm (lavabo e copa)

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca (lavabo e copa);

Piso Elevado Vinílico modular;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente.

- Divisão de Gestão de Pessoas:

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca (lavabo);

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Perfil de alumínio com 5,0 cm de altura;

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm (lavabo e arquivo);

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente.

- Setor de Regulação e Avaliação em Saúde:

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Rodapé:

Meia Cana de PVC com 5,0 cm de altura;

Revestimento Parede:

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Forro:

KNAUF AMF, thermaclean, linha hygena, em sistema de painéis 600x600mm, resistente a 95% de umidade com tratamento bacteriostático e fungistático, cor branco puro ou equivalente.

- Internação:

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca (lavabo);

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm (amarelo);

Rodapé:

Meia Cana de Granilite;

Meia Cana de PVC;

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm (lavabo)

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Forro:

Forro de PVC Banco Neve;

- Áreas de Circulação:

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica;

Piso Tátil PVC com 250mm x 250 mm x 10 mm (amarelo);

Rodapé:

Meia Cana de PVC;

Revestimento Parede:

Cerâmica White 20cmx20cm até 80cm do piso, Bate-Macas em ipê, com 20cm de altura e 3,5cm de espessura e Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Forro:

Forro de PVC Banco Neve;

Guarda- Corpo:

Metade inferior executado em alvenaria, com acabamento  em tinta acrílica, na metade superior, duas réguas paralelas de madeira do tipo ipê e entre elas um corrimão de aço inoxidável em ambos os lados. Todo o conjunto é fixado à estrutura através de montantes de madeira, com auxilio de parafusos;

### Radioterapia

A edificação projetada destina-se a um setor de radioterapia e faz parte do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua implantação prioriza acessibilidade, humanização e conforto térmico, garantindo um ambiente adequado para pacientes e profissionais. O projeto inclui quatro unidades funcionais: Recepção, Ambulatório, Tratamento e Apoio e Serviços. Além disso, o edifício foi projetado com possibilidade de futura ampliação para acomodar um segundo acelerador linear​.

A estrutura é composta por um sistema construtivo misto, combinando concreto armado, alvenaria e divisórias internas em drywall. A cobertura apresenta uma parte impermeabilizada em laje e outra com telhas onduladas de fibrocimento. O projeto também inclui áreas ajardinadas, que auxiliam no controle da insolação e na ventilação natural, reforçando a proposta sustentável do empreendimento​.

Com foco na sustentabilidade, a edificação utiliza soluções como reaproveitamento de águas pluviais para abastecimento sanitário e uso de blocos de concreto intertravado para pavimentação externa, o que permite maior permeabilidade do solo. O sistema de climatização conta com chillers que utilizam o gás refrigerante PURON™ HFC R-410A, ambientalmente mais seguro, além de equipamentos multisplit com tecnologia DC Inverter, que reduz o consumo de energia em até 30%​.

A acessibilidade foi projetada conforme a ABNT NBR 9050:2020, incluindo sanitários e vestiários adequados para pessoas com deficiência, circulação facilitada, áreas de manobra para cadeirantes e uso de soleiras rampadas. Além disso, foram implementadas soluções como película jateada fosca em caixilhos para garantir privacidade e locais específicos para descarte e armazenamento de materiais recicláveis, reforçando o compromisso ambiental e social da edificação​

### Bloco E

Discriminações:

- Central de Energia: Formada pela sala de geradores e subestação;

- Ar Condicionado: Sala da Central de Ar Condicionado;

### Bloco F

O Bloco F comporta a Central de água quente, a central de vácuo e a reserva de ar medicinal. Edificação executada em alvenaria convencional, com cobertura de 2 (duas) águas de telha cerâmica capa canal, sobre uma estrutura mista de perfis metálicos e caibros e ripas de madeira. As portas principais são do tipo metálico de aço galvanizado de perfil raiado e fechado, com pintura de esmalte sintético de alto brilho.

Discriminações:

- Casa das Caldeiras: Composta pela área das caldeiras, depósito sala e dois lavabos;

- Central de Vácuo: formada pela sala de equipamento;

- Reserva de Ar Medicinal: Espaço de guarda de cilindros de reserva;

Especificações:

Piso:

Industrial de Granilite, com junta Plástica(vestiário e central de vácuo);

Cerâmica Cargo Plus 20,00 x 20,00 cm PEI 5, cor branca (vestiário e lavabo);

Piso de concreto cru (reserva e ar medicinal e casa das caldeiras)

Revestimento Paredes e Esquadrias:

Cerâmica White 20cmx20cm (vestiário e lavabo)

Pintura látex (PVA) extra-fosco, LKS Acrílico Premium Fosco de rápida secagem, baixa tendência ao respingo e resistente a intemperismo e fungos, aplicada com LKS Selador Acrílico a base de um copolímero acrílico, monocomponente, com uma camada intermediaria de LKS Massa Corrida LKS ou equivalente;

Pintura em esmalte sintético de alto brilho (portas metálicas);

Grades de aço soldadas (fechamento de canaletas da casa das caldeiras);

Forro:

Forro de PVC Banco Neve ( central de vácuo, reserva de ar medicinal, vestiários e lavabo;

Esquadrias:

Portas manuais de enrolar de aço galvanizado com perfil raiado e fechado;

### Bloco G

O Bloco G comporta o Depósito de Suprimentos

Discriminações:

- Suprimentos: Formado pelo almoxarifado do setor de suprimentos;

### Setores Avulsos

Os Setores Avulsos são formados pela Central de óleo, Central de Gases Medicinais, Central de GLP, Reservatório de Água, Depósito de cilindros, Gerador Cabinado 150 kVA, Torres de Água Fria, Estação de Tratamento de Efluentes.

Discriminações:

- Central de Óleo: Formado pela casa das bombas e pelo reservatório enterrado de óleo diesel;

- Central de Gases Medicinais: Formado pelo Cilindro de oxigênio líquido e pelo depósito de emergência dos cilindros de oxigênio (backup);

- Central de GLP: Local de armazenagem de cilindros de GLP;

- Reservatório de Água: Constituído de dois reservatórios elevados, cada um duas câmaras separadas;

- Depósito de Cilindros: Local destinado à guarda de cilindros pequenos de oxigênio e ar medicinal;

- Gerador Cabinado 150 kVA: Área composta pelo gerador propriamente dito e pelo contêiner do Data Center;

- Torres de Água: Área com três torres de resfriamento de água para abastecimento do sistema de climatização;

- Estação de Tratamento de Efluentes: Sistema Anaeróbio, composto por Reator Anaeróbioseguido de Filtro Anaeróbio;

Especificações:

- Central de Óleo: Região onde se encontram os três tanques de armazenamento de combustível  (diesel) e casa de bombas, que abastece as caldeiras do HU.

- Central de Gases Medicinais: Área dividida em dois espaços, uma coberta e outra descoberta. A área coberta recebe os cilindros de reserva de oxigênio. Trata-se de um deposito de alvenaria convencional e concreto, com cobertura de laje plana de concreto impermeabilizado, com vãos fechados por grades metálicas, arrematados por tubos metálicos chumbados nas paredes. O piso é de concreto desempenado. A área descoberta possui um piso de seixos e é limitada por um gradil de tela metálica e tubos de aço;

- Central de GLP: Depósito construído em alvenaria e estrutura de concreto moldado in loco, dois vãos preenchidos por grade metálica de malha retangular soldada em estrutura tubular metálica com pintura em esmalte à base d’ água. O piso é de concreto desempenado, a cobertura é de telha metálica sanduíche trapeizodal, sustentada por estrutura treliçada metálica e arremate do beiral por platibanda metálica. Todo o depósito é ainda cercado por uma tela metálica de malha retangular;

- Reservatório de Água: Reservatório de concreto armado, com presença de dois compartimentos, sendo um de 180 m³ destinados ao consumo e um menor de 30 m³ para reserva de combate a incêndio. As visitas são possíveis através de escadas do tipo marinheiro com gaiola e pavimento técnico entre os reservatórios com presença de guarda-corpo tubular nas suas extremidades;

- Depósito de Cilindros: Piso de cimento, parede em alvenaria e demais fechamento em tela metálica galvanizada de malha retangular, apoiada em montantes metálicos com pintura em esmalte à base de água acetinado. A cobertura é em uma água de telha metálica simples, apoiada em peças metálicas de seção retangular;

- Gerador Cabinado 150 kVA:

- Torres de Água: área pavimentada em concreto desempenado, presença de tela de proteção metálica com malha losangular, suportada por tubos metálicos pintados com esmalte à base d’ água acetinado;

### Estacionamentos

Os Estacionamentos são formados pelo pátio do ambulatório, pátio da hemodinâmica, pátio de internação, pátio do bloco D e pátio do almoxarifado.

Discriminações:

- Estacionamento do ambulatório: Formado pelo pátio de estacionamento, pelos acessos de circulação, pelos canteiros gramados e pela guarita de entrada;

- Estacionamento da Hemodinâmica: Formado pelo acesso, canteiros de gramado e pátio de estacionamento;

- Estacionamento da Internação: Formado pelo pátio de estacionamento e pela guarita de vigilância;

- Estacionamento do Bloco D: Constituído pelo pátio de estacionamento e pela guarita de vigilância;

- Estacionamento do Almoxarifado: Formado pelo pátio de estacionamento localizado ao lado do bloco G;

## SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

### Equipamentos de Refrigeração

      - Na agência transfusional é utilizado um splitão de 5 TR de capacidade, marca Trox, com uma condensadora e uma unidade evaporadora dutada com módulos de filtragem (classe de filtragem G4 (modelo F71B20) + F9 (modelo MFP-F9), trocador e ventilador.

      - A climatização da unidade de diagnostico por imagem ala do tomógrafo é feita por meio de um fancoi, com resistência elétrica para controle umidade, da marca Trox com capacidade de 20 TR, com módulos de filtragem (classe de filtragem G4 (modelo F71B20-4, 6 unidades) + F9 (modelo MFP-F9, 6 unidades), trocador e ventilador. Montado em casa de máquina exclusiva, com controle de temperatura e umidade relativa dos ambientes climatizados através do controle de vazão de água gelada e do acionamento de resistência elétrica. Parâmetros operacionais do ambiente climatizado: temperatura de 20 -24 ºC e umidade relativa de 40 -60%;

      - A climatização da unidade de diagnostico por imagem ala do Raio-X é feita por meio de um fancoi, com resistência elétrica para controle umidade, da marca Trox com capacidade de 15 TR, com módulos de filtragem (classe de filtragem G4 (modelo F71B20-4, 6 unidades) + F9 (modelo MFP-F9, 6 unidades), trocador e ventilador. Montado em casa de máquina exclusiva, com controle de temperatura e umidade relativa dos ambientes climatizados através do controle de vazão de água gelada e do acionamento de resistência elétrica. Parâmetros operacionais do ambiente climatizado: temperatura de 20 -24 ºC e umidade relativa de 40 -60%;

      - A climatização da Unidade de Terapia Intensiva é realizada por intermédio de três fancoils, a saber:

- Um fancoil de 15 TR, da marca Trox com capacidade de 15 TR, com módulos de filtragem (classe de filtragem G4 (modelo F71B20-4, 6 unidades) + F9 (modelo MFP-F9, 6 unidades), trocador e ventilador. Montado em laje técnica, com controle de temperatura e umidade relativa dos ambientes climatizados através do controle de vazão de água gelada. Parâmetros operacionais do ambiente climatizado: temperatura de 20 -24 ºC e umidade relativa de 40 -60%;

- Um fancoil de 15 TR, da marca Trox com capacidade de 15 TR, com módulos de filtragem (classe de filtragem G4 (modelo F71B20-4, 6 unidades) + F9 (modelo MFP-F9, 6 unidades), trocador e ventilador. Montado em laje técnica, com controle de temperatura e umidade relativa dos ambientes climatizados através do controle de vazão de água gelada. Parâmetros operacionais do ambiente climatizado: temperatura de 20 -24 ºC e umidade relativa de 40 -60%;

- Um fancoil de 20 TR, da marca Trox com capacidade de 15 TR, com módulos de filtragem (classe de filtragem G4 (modelo F71B20-4, 6 unidades) + F9 (modelo MFP-F9, 6 unidades), trocador e ventilador. Montado em laje técnica, com controle de temperatura e umidade relativa dos ambientes climatizados através do controle de vazão de água gelada. Parâmetros operacionais do ambiente climatizado: temperatura de 20 -24 ºC e umidade relativa de 40 -60%;

### Chiller / Bomba de Água Gelada / Rede de Agua Gelada / Fan Coil /  Splitão

      - Este HUF é dotado de uma central de água gelada composta por 3 chillers TRANE modelo RTHD 300 e suas 4 moto bombas primárias e 6 moto bombas secundárias, três torres de resfriamento ALFATERM e conjunto de 4 motobombas moto bombas de condensação. Tal central é resposável pela produção de água gelada que atende ao fancoils, UTAS, fancoletes, EMHs do hospital.

O hospital aida possui outras unidades controladoras de temperatura modulares- UCT (chillers) com condensação a ar, a saber:

Uma UCT da ressonância magnética- capacidade de 7,5 TR da FRIOTEC;

Figura- UCT Ressonância.

Duas UCTs do PERSUS- uma com capacidade de 7,5 TR (acelerador linear) e outra com capacidade de 15 TR (fancoil que atende sala de exames e sala de comando da radioteparia) da marca REFRIGENEW.

Figura- UCT Radioterapia.

## SISTEMAS ELÉTRICOS

### Postos de transformação em cabine e aéreos

### O hospital possui uma subestação abrigada com capacidade de 3MVA possuindo 04 (quatro) transformadores  a seco de 750kVA divididos entre dois barramentos e para a proteção 03 (três) disjuntores de média tensão e 03 (três) relés de proteção digital.

### Além da subestação abrigada, possui uma subestação de de 150 kVA que está conectado ao aparelho de angiografia do HU-UFPI, uma subestação de 150kVA conectado ao Prédio de Apoio Acadêmico com previsão de funcionamento para o segundo semestre de 2025, e dois transformador pedestal de 300 kVA conectados ao prédio do Radioterapia do Hospital sendo 01 (um) em uso e 01 (um) reserva com previsão de funcionamento para o segundo semestre de 2025, todos esses transformadores à oleo mineral.

| Transformadores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| 750 kVA, 3ø, 13.800/220/380 V, Δ/Y | 2 | Blutrafos | 2024 | Seco |
| 750 kVA, 3ø, 13.800/220/380 V, Δ/Y (RESERVA) | 2 | Blutrafos | 2024 | Seco |
| 150 kVA, 3ø, 13.800/220/380 V, Δ/Y (Angiográfo) | 1 | Super -Watts | 2008 | Óleo Mineral |
| 300 kVA, 3ø, 13.800/220/380 V, Δ/Y (PerSUS) | 1 | Itaipu | 2023 | Óleo Mineral |
| 300 kVA, 3ø, 13.800/220/380 V, Δ/Y (PerSUS)(Reserva) | 1 | Itaipu | 2023 | Óleo Mineral |
| 150 kVA, 3ø, 13.800/220/380 V, Δ/Y (Apoio Acadêmico) | 1 | Romagnole | 2024 | Óleo Mineral |

### Quadros Gerais e Alimentadores em Baixa Tensão

### Além dos transformadores e equipamentos de proteção, a subestação possui 04 painéis elétricos de baixa a tensão para a distribuição dos circuitos de baixa tensão no hospital, além dos quadros de transferância automática (QTA) conectados aos grupos geradores e 02 (dois) bancos de capacitores.

| Quadros de Distribuição |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro Geral de Baixa Tensão - Circuitos Normais |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Disjuntores Trifásicos 32A | 4 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 50A | 14 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 63A | 8 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 80A | 4 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 100A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 125A | 1 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 160A | 1 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 1000A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT4 |
| TC 800:5 - 500A | 6 | Renz | 2008 | RH-90 |
| Quadro Geral de Baixa Tensão - Circuitos Emergenciais |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Disjuntores Trifásicos 25A | 10 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 32A | 4 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 50A | 3 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 63A | 5 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 80A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 125A | 1 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 250A | 15 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 1600A | 1 | Siemens | 2008 | 3VT4 |
| TC 800:5 - 500A | 3 | Renz | 2008 | RH-90 |
| Quadro Geral de Baixa Tensão - Setor da Imagem |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Disjuntores Trifásicos 25A | 10 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 32A | 4 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 50A | 3 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 63A | 5 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 80A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 125A | 1 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 250A | 15 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 1600A | 1 | Siemens | 2008 | 3VT4 |
| TC 800:5 - 500A | 3 | Renz | 2008 | RH-90 |
| Quadro Geral de Baixa Tensão - Climatização |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Disjuntores Trifásicos 25A | 4 | Soprano | 2023 | SHB |
| Disjuntores Trifásicos 32A | 1 | Siemens | 2008 | VF100 |
| Disjuntores Trifásicos 50A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 70A | 1 | Siemens | 2008 | VF100 |
| Disjuntores Trifásicos 100A | 1 | Siemens | 2008 | VF100 |
| Disjuntores Trifásicos 160A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT1 |
| Disjuntores Trifásicos 1600A | 2 | Siemens | 2008 | 3VT4 |
| Banco de Capacitores Automático 80kVar | 1 | Elétrica Brasil | 2019 |  |
| Banco de Capacitores 80kVar | 1 | Startek |  |  |
| TC 800:5 - 500A | 3 | Renz | 2008 | RH-90 |

## SISTEMAS ELÉTRICOS CRÍTICOS

### Grupo Motor-Gerador

      - O Hospital Universitário da UFPI apresenta os seguintes grupos geradores:

| Grupo Motores Geradores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abertos |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Grupo Gerador Alternador 450 kVA | 1 | STEMAC | 2001 | GTA 315SI31 |
| Motor VOLVO PENTA | 1 | VOLVO | 2001 | TAD1232GE |
| Unidade Supervisora de Corrente Alternada Stemac - 450kVA | 1 | STEMAC | 2001 | ST200B |
| Grupo Gerador Alternador 750 kVA | 1 | HEIMER | 2010 | ATED 10P0015 |
| Motor Doosan 883 kW | 1 | DOOSAN | 2010 | P222LE |
| Unidade Supervisora de Corrente Alternada 750 kVA | 1 | HEIMER | 2010 | STR 750 |
| Grupo Gerador Alternador 1100 KVA | 1 | CUMMINS | 2012 | MC1250 |
| Motor Cummins 1490 kW | 1 | CUMMINS | 2012 | KTA38-G4 |
| Unidade Supervisora e Corrente Alternada 1100 kVA | 1 | SMARTGEN | 2012 | 6120 |
| Carenados |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Grupo Gerador STEMAC 150 kVA, Motor MWM | 1 | STEMAC | 2014 |  |
| Grupo Gerador Cummins 375kVA (Emergência) | 1 | CUMMINS | 2022 | C300D6 |
| Grupo Gerador GENERAC 120 kVA | 1 | Generac | 2024 |  |

A previsão para antes do início do contrato haverá a desativação dos GMG abertos e funcionamento dos seguintes GMGs:

| Carenados |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Grupo Gerador NEMA 563K kVA Motor Volvo Penta | 4 | NEMA | 2024 |  |
| Grupo Gerador MWM 55kVA Motor MWM | 1 | MWM | 2024 | MGD55.60 |

### Sistema IT-médico;´

### O sistema do IT-médico é formado pelos seguintes componentes dividos em 06 áreas: Centro-Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo, Unidade Coronariana e Buco-Maxilar, Hemodinâmica, Endoscopia

| IT's Médicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Cirúrgico |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Transformador de separação a seco 10 kVA | 11 | RDI |  | BECA107/10000S |
| Supervisório - Alarme | 1 | Bender |  | MK2430-12 |
| DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e transformador | 11 | Bender |  | 107TD47 |
| Anunciador de alarme | 11 | Bender |  | MK2007CBM |
| Fonte de alimentação 24V 15W | 11 | Bender |  | AN450 |
| Quadro Elétrico | 11 | RDI |  |  |
| UTI |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Transformador de separação a seco 10 kVA | 5 | RDI |  | BECA107/10000S |
| Supervisório - Alarme | 2 | Bender |  | MK2430-12 |
| DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e transformador | 5 | Bender |  | 107TD47 |
| Injetor de Corrente | 5 | Bender |  | GS4 |
| Fonte de alimentação 24V 15W | 2 | Bender |  | AN450 |
| Localizador de Falta | 3 | Bender |  | LFFR61-L-2 |
| Quadro Elétrico | 3 | RDI |  |  |
| UCO |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Transformador de separação a seco 10 kVA | 2 | RDI |  | BECA107/10000S |
| Supervisório - Alarme | 1 | Bender |  | MK2430-12 |
| DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e transformador | 2 | Bender |  | 107TD47 |
| Injetor de Corrente | 2 | Bender |  | GS4 |
| Fonte de alimentação 24V 15W | 1 | Bender |  | AN450 |
| Localizador de Falta | 1 | Bender |  | LFFR61-L-2 |
| Quadro Elétrico | 1 | RDI |  |  |
| BUCO-MAXILAR |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Transformador de separação a seco 5 kVA | 3 | RDI |  | BECA107/5000S |
| Supervisório - Alarme | 1 | Bender |  | MK2430-12 |
| DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e transformador | 3 | Bender |  | 107TD47 |
| Anunciador de alarme | 3 | Bender |  | MK2007CBM |
| Fonte de alimentação 24V 15W | 3 | Bender |  | AN450 |
| Quadro Elétrico | 3 | RDI |  |  |
| HEMODINÂMICA |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Transformador de separação a seco 5 kVA | 1 | RDI |  | BECA107/5000S |
| Painel de Controle | 1 | Bender |  | MK7 |
| DSI Dispositivo Supervisor de isolamento | 1 | Bender |  | DSI427 |
| Quadro Elétrico | 1 | RDI |  |  |
| ENDOSCOPIA |  |  |  |  |
| Equipamento | Quantidade | Fabricante | Ano | Modelo |
| Transformador de separação a seco 5 kVA | 3 | RDI |  | BECA107/5000S |
| Supervisório - Alarme | 1 | Bender |  | MK2430-12 |
| DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e transformador | 3 | Bender |  | 107TD47 |
| Anunciador de alarme | 3 | Bender |  | MK2007CBM |
| Fonte de alimentação 24V 15W | 3 | Bender |  | AN450 |
| Quadro Elétrico | 3 | RDI |  |  |