Plano de Execução BIM (BEP) para Projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS)

Projeto: Reforma e Ampliação dos Ambulatórios (Novas Ilhas) do CH-UFC;

Localização: À definir (Rua Cel. Nunes de Melo S/N ou Rua Pastor Samuel Munguba, 1290);

Cliente: Complexo Hospitalar da UFC (CH-UFC) - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Data de Emissão: 11/03/2026

Versão: V2.0.

1. Introdução

Este Plano de Execução BIM (BEP) é um documento fundamental que define a estratégia e os processos para a implementação da metodologia Building Information Modeling (BIM) no projeto de Reforma e Ampliação dos Ambulatórios (Novas Ilhas) do CH-UFC. Ele serve como um guia abrangente para todas as partes envolvidas, detalhando responsabilidades, fluxos de trabalho, padrões de modelagem, requisitos de informação e entregáveis, garantindo uma abordagem colaborativa e eficiente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

O objetivo deste BEP é assegurar que o BIM seja utilizado para otimizar a qualidade do projeto, reduzir erros e retrabalhos, melhorar a comunicação entre as equipes e fornecer informações precisas para as fases de construção, operação e manutenção do Estabelecimento Assistencial de Saúde.

2. Informações do Projeto

- Nome Completo do Projeto: Reforma e Ampliação dos Ambulatórios (Novas Ilhas) do CH-UFC;

- Tipo de Edificação: Estabelecimento Assistencial de Saúde (Ambulatórios, Consultórios, Salas de Exames, Áreas de Apoio, etc.);

- Fase Atual do Projeto: [Ex: Estudo Preliminar / Anteprojeto / Projeto Legal / Projeto Básico / Projeto Executivo]

- Principais Marcos do Projeto (BIM):

  - Início da Modelagem: [Data]

  - Entrega Modelo Estudos Preliminares (LOD/ND 100): [Data]

  - Entrega Modelo Anteprojeto (LOD/ND 200) [Data]

  - Entrega Modelo Projeto Legal (LOD/ND 300) [Data]

  - Entrega Modelo Projeto Básico (LOD/ND 350: [Data]

3. Metas e Usos do BIM no Projeto

As metas e usos específicos do BIM para este projeto incluem:

- 3.1. Visualização 3D: Geração de modelos 3D para melhor compreensão do projeto por todas as partes interessadas, incluindo cliente e usuários finais.

- 3.2. Coordenação e Detecção de Conflitos (Clash Detection): Identificação e resolução proativa de interferências entre as disciplinas (arquitetura, estrutura, instalações) antes da fase de construção.

- 3.3. Quantitativos e Orçamento (5D): Extração de quantitativos precisos de materiais e componentes diretamente dos modelos para orçamentação e controle de custos.

- 3.4. Planejamento e Simulação da Construção (4D): Vinculação dos modelos 3D ao cronograma do projeto para simulação da sequência construtiva, otimização de logística e identificação de gargalos.

- 3.5. Análises de Desempenho:

  - Análise de Iluminação Natural: Otimização da iluminação e sombreamento;

  - Análise Energética: Simulação do consumo de energia para otimização do projeto de climatização e envoltória;

  - Análise Acústica: Avaliação do desempenho acústico dos ambientes;

  - Análise Estrutural Dinâmica: Avaliação das vibrações na estrutura devido a cargas dinâmicas.

- 3.6. Geração de Documentação 2D: Extração automatizada de plantas, cortes, fachadas e detalhamentos consistentes com o modelo 3D.

- 3.7. Planejamento e Otimização de Espaços e Fluxos (Space Planning and Optimization): O BIM capacita os arquitetos a projetar layouts hospitalares que aprimoram o fluxo de pacientes, a acessibilidade e a eficiência da resposta a emergências. Um planejamento espacial otimizado assegura que equipamentos médicos, quartos de pacientes e áreas de cuidados críticos sejam posicionados estrategicamente para uma operação contínua. Ferramentas de simulação no BIM contribuem para a otimização das operações hospitalares, elevando a experiência geral do paciente e a eficiência da equipe. Além disso, o design de espaços modulares possibilita expansões ou readequações futuras com facilidade. A complexidade intrínseca dos projetos de saúde, com seus sistemas densos de MEP, rigorosas exigências regulatórias e fluxos operacionais críticos, exige a adoção de uma gama mais ampla e profunda de usos BIM, indo além das aplicações genéricas.

- 3.8. Conformidade Regulatória e Mitigação de Riscos (Compliance and Regulatory Adherence): Instalações de saúde devem aderir a regulamentações de construção rigorosas, incluindo segurança contra incêndio, saneamento, acessibilidade do paciente e controle de infecção. O BIM auxilia na automação de verificações de conformidade, garantindo que os projetos atendam aos padrões locais e internacionais de saúde, como ASHRAE, ADA e HIPAA. Ferramentas de modelagem 3D permitem a validação das alocações de espaço, assegurando a conformidade com os protocolos de controle de infecção e segurança. A documentação BIM fornece registros precisos para processos de aprovação, minimizando atrasos no projeto devido a questões regulatórias.

- 3.9. Gestão de Ativos e Manutenção de Instalações (Facility Management and Maintenance - FM): O BIM oferece a tecnologia de Digital Twin, permitindo que os gestores de instalações monitorem e rastreiem os ativos hospitalares, incluindo equipamentos médicos, sistemas AVAC e geradores de energia. Isso possibilita a manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade ao detectar falhas potenciais antes que afetem as operações hospitalares. O BIM também suporta a integração de dados em Sistemas de Gerenciamento de Manutenção Computadorizados (CMMS) e Sistemas de Gerenciamento de Instalações Assistidos por Computador (CAFM). A capacidade de fornecer dados "as-built" precisos reduz erros em futuras reformas e expansões. A forte ênfase na gestão e manutenção de instalações, juntamente com a capacidade de "future-proofing", indica uma mudança estratégica de BIM como uma ferramenta de design e construção para um sistema de gestão de informações abrangente que suporta todo o ciclo de vida do ativo.

- 3.10. Orçamentação e Otimização de Custos (Cost Reduction & Budget Optimization - 5D): A modelagem BIM 5D integra a estimativa de custos em tempo real, mitigando riscos financeiros. Ao identificar erros de projeto e conflitos precocemente, as equipes podem reduzir retrabalhos dispendiosos e desperdício de materiais, resultando em um orçamento mais inteligente. A pré-fabricação de componentes hospitalares baseada em dados BIM também contribui para a economia de tempo e custos.

- 3.11. Otimização da Produtividade no Canteiro de Obras (Jobsite Productivity): Os modelos detalhados do BIM fornecem a base para o uso de tecnologias avançadas, como Estações Totais Robóticas e ferramentas de layout automatizadas, aumentando a produtividade e a precisão no local. Isso minimiza erros e retrabalhos, reduzindo o desperdício de material e os custos de mão de obra.

- 3.12. Revisão Imersiva e Engajamento de Stakeholders (Immersive Review): Ferramentas como Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) proporcionam experiências imersivas, permitindo que médicos, enfermeiros e outros profissionais forneçam feedback valioso sobre layouts de salas e designs antes do início da construção. Isso também auxilia as partes interessadas a visualizar os designs por meio de "walkthroughs" 3D, demonstrando como as características arquitetônicas, materiais e layouts serão concretizados.

- 3.13. Análise de Viabilidade do Local (Site Feasibility Analysis): O BIM integra dados geoespaciais e fatores ambientais para avaliar a adequação do local para um hospital.

- 3.14. Pré-fabricação e Impressão 3D (Prefabrication & 3D Printing): O BIM possibilita que alas hospitalares inteiras ou salas de pacientes e centros cirúrgicos personalizados sejam construídos fora do local e montados ou impressos em 3D com precisão orientada por BIM. A menção recorrente de "Tecnologia de Digital Twin" e integração com "Sensores IoT" aponta para uma tendência emergente de "Hospitais Inteligentes" e gestão de instalações orientada por dados. Isso indica a ambição do projeto de alavancar tecnologia de ponta para excelência operacional.

4. Definição do Ambiente Comum de Dados (CDE)

O Ambiente Comum de Dados (CDE) é um componente fundamental para a implementação bem-sucedida do BIM, funcionando como o hub central para todas as informações do projeto. Esta seção define o CDE, descreve suas funcionalidades e benefícios essenciais e detalha as melhores práticas para sua implementação e gestão, em alinhamento com os princípios da ISO 19650.

4.1. Conceito e Importância do CDE (Alinhamento com ISO 19650)

Um CDE é definido como a "fonte única de informação utilizada para coletar, gerenciar e disseminar documentação, o modelo gráfico e dados não gráficos para toda a equipe do projeto". Ele opera como uma "nuvem" centralizada onde todos os dados BIM são armazenados, compartilhados e acessados pelas equipes do projeto. Seu propósito primordial é eliminar a confusão, garantindo que todos trabalhem com as informações mais recentes e precisas.

O CDE é um elemento central da ISO 19650, uma norma internacional para a gestão de informações de ponta a ponta ao longo do ciclo de vida de um ativo construído. A ISO 19650 estabelece como os dados devem ser tratados, assegurando consistência e colaboração. A norma enfatiza a gestão da informação durante todo o ciclo de vida do ativo, e não apenas a modelagem 3D. Requisitos chave sob a ISO 19650 incluem a identificação única e padronizada para cada "contêiner de informação" (desenho, modelo, arquivo, dado), convenções de nomenclatura definidas e a capacidade de atribuir um "status de adequação" específico para garantir a confiabilidade e o uso pretendido dos dados. A adoção de um CDE, especialmente um alinhado com a ISO 19650, transcende uma mera escolha técnica; é uma exigência estratégica para gerenciar a complexidade de dados e a natureza multidisciplinar inerente a um projeto de reforma de saúde.

4.2. Funcionalidades Essenciais e Benefícios do CDE

Um CDE robusto oferece uma série de funcionalidades e benefícios que são cruciais para a eficiência e a qualidade do projeto:

- Funcionalidades Essenciais:

  - Plataforma Baseada em Nuvem: Permite a fácil inserção e recuperação de dados, independentemente da localização, garantindo acessibilidade para todas as partes interessadas do projeto.

  - Trilha de Auditoria: Fornece um registro abrangente de todas as ações, alterações e acessos à informação, aumentando a responsabilidade e a transparência.

  - Compartilhamento de Dados em Tempo Real: Assegura que todos os participantes do projeto tenham acesso a informações atualizadas, minimizando mal-entendidos e atrasos.

  - Integração com Software BIM: Aprimora a aplicabilidade dos modelos BIM e dados gráficos para design e planejamento, melhorando a precisão e a colaboração.

  - Sistema Centralizado para Informações do Projeto: Consolida todos os dados do projeto, reduzindo a duplicação e otimizando os fluxos de trabalho.

  - Segurança: Implementa protocolos de segurança robustos para proteger a integridade dos dados e controlar o acesso a informações confidenciais.

  - Escalabilidade: Capaz de lidar com projetos de qualquer tamanho ou complexidade.

- Benefícios:

  - Melhora a Colaboração e Coordenação: Centraliza os dados, promovendo o trabalho em equipe entre equipes multidisciplinares.

  - Cria uma Fonte Única da Verdade: Garante que todos os membros da equipe trabalhem com dados consistentes e em tempo real, levando a melhores decisões.

  - Aumenta a Eficiência e Qualidade: Reduz a recriação manual de dados, erros de entrada e perda de informações, acelerando os processos.

  - Reduz Riscos: Oferece maior transparência e visibilidade sobre o cenário do projeto, permitindo melhoria contínua e previsibilidade.

  - Suporte à Transformação Digital: Integra o BIM com tecnologias digitais avançadas, aprimorando o planejamento, a execução e a gestão da operação.

  - Otimização do Ciclo de Vida do Projeto: Suporta todas as fases, desde o design e planejamento até a construção, operação e desativação. A implementação dos princípios da ISO 19650 dentro do CDE resulta diretamente na redução de retrabalhos, melhoria da colaboração e aumento da qualidade, ao impor a padronização na gestão e troca de informações.

4.3. Melhores Práticas para Implementação e Gestão do CDE

Para garantir a eficácia do CDE, as seguintes melhores práticas devem ser adotadas:

- Estrutura de Pastas Lógica:

  - Organizar pastas separadas para diferentes estágios da informação: "Work In Progress" (WIP), "Shared", "Published" e, quando aplicável, "Archived", para cada disciplina.

  - Utilizar prefixos numéricos (ex: "01-WIP", "02-Shared", "03-Published") para assegurar a ordem alfanumérica desejada.

  - Criar uma pasta "00-Archive" dedicada para armazenar arquivos substituídos ou históricos, mantendo os nomes originais com a data de substituição prefixada.

- Definição Clara de Permissões:

  - Estabelecer permissões baseadas em funções ou empresas para cada pasta, controlando o acesso aos dados em diferentes níveis.

- Adoção de Convenções de Nomenclatura e Classificação:

  - Implementar e fazer cumprir as convenções de nomenclatura de arquivos (conforme Seção 7) e sistemas de classificação.

  - Assegurar que o CDE suporte a classificação de dados e a atribuição de "status de adequação".

- Ferramentas de Validação e Automação:

  - Incorporar ferramentas de validação automática para evitar o uso de documentos desatualizados e garantir a consistência dos dados.

- Protocolos de Compartilhamento de Dados:

  - Definir protocolos claros para o compartilhamento de dados, incluindo padrões de metadados e uma estratégia para atualização e validação de informações.

- Treinamento e Conscientização:

  - Garantir que todas as equipes recebam treinamento adequado sobre o uso do CDE, suas funcionalidades e as melhores práticas de gerenciamento de informações. O papel do CDE se estende além da entrega do projeto, tornando-se o repositório fundamental para o "Digital Twin" e a gestão de instalações a longo prazo, apoiando diretamente a necessidade implícita do cliente por informações abrangentes do ciclo de vida do ativo.

5. Requisitos de Informação de Projeto

Esta seção define as informações gráficas e não gráficas específicas exigidas para o projeto, enfatizando os conceitos de Nível de Desenvolvimento (LOD) e Nível de Necessidade de Informação (LOIN). Detalha também os requisitos de dados específicos para a área da saúde, cruciais para o design, construção e operação eficazes das instalações do CH-UFC.

5.1. Informações Gráficas e Não Gráficas (LOD e LOIN)

Os Requisitos de Informação do Projeto (PIR) documentam as informações necessárias para embasar decisões-chave em momentos específicos ao longo do ciclo de vida do projeto. O "modelo de informação" (PIM) é uma combinação de dados gráficos, dados não gráficos e documentos.

- Informação Gráfica (LOD - Level of Development):

  - LOD define o nível de completude e precisão da geometria 3D nos modelos de construção em diferentes estágios de desenvolvimento. Ele serve como uma referência para o nível de serviço exigido.

  - O espectro de LOD tipicamente inclui:

    - LOD 100 (Conceitualização): Representa o elemento com um símbolo genérico ou massa, sem detalhes geométricos específicos.

    - LOD 200 (Projeto Esquemático): Elementos modelados como sistemas ou montagens generalizadas com quantidades, tamanho, forma, localização e orientação aproximadas.

    - LOD 300 (Projeto Detalhado): Elementos modelados como montagens específicas, precisos em termos de quantidade, tamanho, forma, localização e orientação.

    - LOD 350 (Documentação de Construção/Coordenação): Leva o projeto detalhado ao próximo nível, focando em quantidades e especificações de calibre de construção, detalhes de montagem e coordenação.

    - LOD 400 (Fabricação e Montagem): Elementos modelados com informações completas de fabricação, montagem e detalhamento.

    - LOD 500 (As-Built): Elementos modelados como construídos, refletindo as condições reais com precisão, crucial para gestão de instalações e manutenção pós-construção.

- Informação Não Gráfica (LOIN - Level of Information Need):

  - LOIN é um termo da ISO 19650 que define as necessidades de informação para a gestão do projeto, abrangendo geometria, dados alfanuméricos e documentos. É destinado aos clientes para que definam seus requisitos de informação.

  - Dados alfanuméricos (ex: propriedades, atributos, dados de fabricação, materiais, IDs de projeto) devem ser considerados tão importantes quanto a geometria.

  - LOIN também inclui informações não estruturadas, como planos, relatórios e fotografias.

  - O conceito de LOIN visa capturar a especificação da informação do projeto no sentido mais amplo, sendo relevante para projetos em diferentes níveis de maturidade digital. A solicitação explícita de "informações gráficas e não gráficas" e a introdução do LOIN ao lado do LOD demonstram uma compreensão madura dos requisitos de informação BIM. Isso significa que o projeto busca ir além do detalhe geométrico para incluir a necessidade estratégica do cliente por dados não gráficos acionáveis ao longo do ciclo de vida do ativo, o que é especialmente crucial para a Gestão de Instalações em saúde.

5.2. Requisitos de Dados para Ativos de Saúde

Para uma instalação de saúde, dados não gráficos específicos são de suma importância para a eficiência operacional, conformidade e gestão de ativos a longo prazo. Isso inclui, mas não se limita a:

- Equipamentos Médicos: Fabricante, modelo, número de série, data de instalação, requisitos de manutenção, calibração, certificações, vida útil esperada, informações de garantia, link para manuais.

- Sistemas MEP (Mecânica, Elétrica, Hidráulica, Gases Medicinais):

  - AVAC: Capacidade, fluxo de ar, consumo de energia, tipo e filtro, datas de manutenção, informações de controle de infecção.

  - Elétrica: Cargas, circuitos, tipo de painel, dados de consumo de energia, pontos de tomada especializados.

  - Hidráulica: Vazão, pressão, tipo de tubulação, pontos de acesso para manutenção.

  - Gases Medicinais: Tipo de gás, pontos de conexão, localização de válvulas de corte, sistemas de alarme, monitoramento em tempo real.

- Informações de Espaços: Nome da sala, número, função, capacidade, tipo de acabamento, requisitos de iluminação/acústica, conformidade com regulamentos de saúde.

- Conformidade Regulatória: Dados para validação automatizada de conformidade com códigos de incêndio, saneamento, acessibilidade, controle de infecção (ASHRAE, ADA, HIPAA).

- Dados COBie (Construction Operations Building Information Exchange): Essencial para a troca de informações não gráficas para operações e manutenção. Inclui dados sobre contatos, instalações, andares, espaços, tipos de componentes e componentes individuais, com suas especificações e detalhes de instalação.

- Identificação Única: Atribuição de GUIDs (Globally Unique Identifiers) para espaços e equipamentos para integração com software de FM.

- Dados para Manutenção Preditiva: Histórico de manutenção, dados de sensores IoT (se aplicável), informações de falhas potenciais.

- Dados para Reformas Futuras: Informações as-built precisas para planejamento de expansões e atualizações. Os requisitos de dados específicos para ativos de saúde (por exemplo, para equipamentos médicos, sistemas HVAC e conformidade regulatória) não são arbitrários, mas são diretamente influenciados pelos usos BIM pretendidos (por exemplo, Gestão de Instalações, Conformidade, Otimização de Espaços). Isso estabelece uma conexão direta entre o motivo pelo qual o BIM é usado e quais informações precisam ser capturadas.

5.3. Tabela Proposta: Matriz de Nível de Desenvolvimento (LOD) e Nível de Necessidade de Informação (LOIN) por Fase do Projeto e Tipo de Elemento

Esta matriz é fundamental por oferecer uma estrutura clara e acionável para definir a granularidade e a inteligência dos elementos BIM em cada estágio do projeto. Para um projeto de saúde complexo, ela assegura que o nível correto de detalhe gráfico e informações não gráficas seja desenvolvido apenas quando necessário, evitando modelagem excessiva (que gera custos desnecessários) ou modelagem insuficiente (que resulta em dados inadequados para usos posteriores, como a gestão de instalações). Ela conecta diretamente a intenção do projeto com as necessidades operacionais de longo prazo. A dificuldade reconhecida na "definição de interfaces de disciplinas e participantes" em projetos de saúde complexos destaca uma oportunidade significativa para que requisitos de informação claros e padronizados (LOD/LOIN) mitiguem disputas e melhorem a previsibilidade do projeto.

Tabela 5.1: Matriz de Nível de Desenvolvimento (LOD) e Nível de Necessidade de Informação (LOIN) por Fase do Projeto e Tipo de Elemento

| Fase do Projeto | Disciplina | Tipo de Elemento (Exemplos) | Requisito Gráfico (LOD) | Requisito Não-Gráfico (LOIN/Atributos Essenciais) | Responsável pela Informação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudo Preliminar (LOD/ND 100) | Arquitetura | Massa Geral do Edifício | LOD 100 | Função, Área Bruta, Orientação | Arquitetura |
|  | Estrutura | Elementos Estruturais (pilares, vigas) | LOD 100 | Tipo de Sistema Estrutural | Estrutura |
|  | MEP | Sistemas Gerais (HVAC, Elétrica) | LOD 100 | Tipo de Sistema, Carga Estimada | MEP |
| Anteprojeto (LOD/ND 200) | Arquitetura | Paredes Externas e Internas, Portas, Janelas, Espaços | LOD 200 | Nome do Espaço, Função, Área Líquida, Tipo de Material (genérico) | Arquitetura |
|  | Estrutura | Pilares, Vigas, Lajes (generalizados) | LOD 200 | Dimensões aproximadas, Material (genérico) | Estrutura |
|  | MEP | Dutos, Tubulações, Equipamentos (generalizados) | LOD 200 | Tipo de Equipamento, Capacidade nominal (genérica) | MEP |
| Projeto Legal (LOD/ND 300) | Arquitetura | Paredes, Portas Corta-Fogo, Acabamentos | LOD 300 | Nome do Espaço, Função, Área, Tipo de Acabamento, Requisitos de Acessibilidade | Arquitetura |
|  | Estrutura | Elementos Estruturais (precisos) | LOD 300 | Dimensões precisas, Material (específico), Resistência | Estrutura |
|  | MEP | Equipamentos e Redes (precisos) | LOD 300 | Fabricante (genérico), Modelo (genérico), Capacidade, Conexões | MEP |
| Projeto Básico (LOD/ND 350) | Arquitetura | Detalhamento de Ambientes, Mobiliário Fixo | LOD 350 | Atributos COBie (Tipo, Componente), Requisitos de Limpeza/Esterilização | Arquitetura |
|  | Estrutura | Detalhamento de Conexões, Reforços | LOD 350 | Detalhes de Fabricação, Especificações de Solda/Parafusos | Estrutura |
|  | Hidráulica | Tubulações, Válvulas, Louças | LOD 350 | Fabricante, Modelo, Vazão, Pressão, Material, Datas de Manutenção | MEP |
|  | Elétrica | Tomadas Hospitalares, Luminárias, Painéis | LOD 350 | Fabricante, Modelo, Carga, Circuito, Tipo de Tomada (ex: estabilizada) | MEP |
|  | HVAC | UTAs, Dutos, Grelhas | LOD 350 | Fabricante, Modelo, Capacidade, Consumo de Energia, Tipo de Filtro | MEP |
|  | Gases Medicinais | Pontos de Gás, Válvulas de Zona | LOD 350 | Tipo de Gás, Fabricante, Modelo, Pressão, Localização de Válvulas de Corte | MEP |
|  | Equipamentos Médicos | Aparelho de Ressonância Magnética, Cama de UTI | LOD 350 | Fabricante, Modelo, Número de Série, Requisitos de Instalação, Calibração, Garantia | Fornecedor/Arquitetura |

Nota: LOD e LOIN são conceitos complementares. A coluna "Requisito Não-Gráfico" detalha os atributos LOIN esperados para cada elemento em cada fase, que se tornam mais granulares à medida que o LOD aumenta.

6. Matriz de Entregáveis

Esta seção descreve os principais entregáveis BIM esperados em várias etapas do ciclo de vida do projeto, desde o design e a construção até a operação e manutenção. Aborda especificamente os entregáveis adaptados para instalações de saúde, garantindo que o projeto forneça pacotes de informações abrangentes ao cliente.

6.1. Entregáveis BIM por Fase do Ciclo de Vida do Projeto

A matriz de entregáveis deve ser um documento dinâmico, que evolui com as fases do projeto e com o aumento do LOD/LOIN, refletindo a natureza iterativa do BIM em projetos complexos.

- Fase de Concepção/Estudo Preliminar (LOD 100):

  - Modelos de Massa 3D para análise de viabilidade e estudos de implantação.

  - Relatórios de Análise de Viabilidade do Local.

  - Definição inicial dos Usos BIM e Metas do Projeto.

  - Estimativa de custo preliminar, conforme faixas de precisão da OT – IBR 004/2012 (Estudos Preliminares, faixa ±30%), calculado por área de construção multiplicada por um indicador;

  - Primeira Revisão do Plano de Execução BIM (BEP).

- Fase de Anteprojeto (LOD 200):

  - Modelos Disciplinares (Arquitetura, Estrutura, MEP) com geometria aproximada e informações não gráficas básicas.

  - Modelo Federado para coordenação inicial e detecção de conflitos.

  - Relatórios de Detecção de Conflitos.

  - Estimativas de Quantitativos Preliminares (5D);

  - Orçamento preliminar (5D), conforme faixas de precisão da OT – IBR 004/2012 (Anteprojeto, faixa ±20%), calculado por quantitativos de serviços apurados no anteprojeto ou estimados por meio de índices médios e custos de serviços tomados em tabelas referenciais;

  - Simulações de Desempenho (Iluminação, Energia, Acústica).

  - Documentação 2D de anteprojeto (plantas, cortes, fachadas).

  - Revisão e atualização do BEP.

- Fase de Projeto Legal (LOD 300):

  - Documentação 2D completa (incluindo memoriais) e necessária do Projeto Legal das disciplinas de Arquitetura, SPDA, PPCIP, Instalações Elétricas, Instalações de Gases e demais instalações que necessitem de aprovação de órgãos públicos e concessionárias. O LOD poderá variar conforme o órgão Público e concessionária;

  - Relatórios de Conformidade Regulatória (CBMCE, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras, Vigilância Sanitária, Acessibilidade, etc.);

  - Revisão e atualização do BEP.

- Fase de Projeto Básico (LOD 350):

  - Modelos Disciplinares detalhados para fabricação e montagem.

  - Modelo Federado para coordenação avançada e validação de projeto.

  - Relatórios de Detecção de Conflitos com resolução documentada.

  - Modelos para Planejamento 4D (cronograma de execução da obra).

  - Modelos para Orçamentação 5D e controle de custos.

  - Desenhos de montagens e instruções de instalação gerados a partir do modelo.

  - Planilhas de quantitativos precisos;

  - Orçamento preciso, conforme faixas de precisão da OT – IBR 004/2012 (Projeto Básico, faixa ±10%), com quantitativos de serviços apurados no projeto, e custos obtidos em composições de custos unitários com preços de insumos oriundos de tabelas referenciais ou de pesquisa de mercado relacionados ao mercado local, levando-se em conta o local, o porte e as peculiaridades da obra, em acordo com o Decreto nº 7.983/2012, Lei nº 13.303/2016 e RLCE 2.0 da Ebserh.

  - Documentação 2D completa para construção em conformidade com a definição de Projeto Básico da Lei nº 13.303/2016 e RLCE 2.0 da Ebserh.

  - Modelos de Canteiro de Obras Temporárias e Logística.

6.2. Entregáveis Específicos para Estabelecimentos de Saúde

Além dos entregáveis gerais, os seguintes são cruciais para um projeto de estabelecimento de saúde:

- Modelos para Planejamento de Espaços e Fluxos: Modelos detalhados para otimização do layout hospitalar, fluxo de pacientes e equipe, e posicionamento estratégico de equipamentos médicos.

- Dados para Conformidade Regulatória: Modelos contendo atributos para verificação automatizada de conformidade com normas de saúde (ex: controle de infecção, segurança contra incêndio, acessibilidade).

- Modelos de Equipamentos Médicos: Modelos detalhados de equipamentos médicos com informações técnicas, modelo, requisitos de instalação e manutenção.

- Planilhas de Dados de Ambientes Hospitalares (Room Data Schedules): Geradas diretamente do modelo BIM, contendo informações sobre acabamentos, equipamentos, mobiliário e requisitos específicos de cada ambiente.

- Dados para Sistemas Críticos: Informações detalhadas sobre sistemas de gases medicinais, sistemas de vácuo, sistemas de tratamento de resíduos e zonas de esterilização.

- Modelos para Simulação de Cenários: Capacidade de simular cenários de emergência, evacuação e funcionamento de sistemas críticos (ex: ventilação de emergência).

- Plano de Entrega de Informações da Tarefa (TIDP) e Plano de Entrega de Informações Mestre (MIDP): Documentos que detalham os entregáveis de informação para cada pacote de trabalho e consolidam a estratégia geral de entrega de informações do projeto. A existência de "Requisitos de Conteúdo do Modelo" (MCR) definidos por clientes líderes na área da saúde sugere uma expectativa crescente da indústria por entregáveis BIM padronizados e específicos para o proprietário. Isso indica uma transição de resultados BIM genéricos para aqueles que apoiam diretamente as necessidades operacionais do cliente e as estratégias de ativos de longo prazo.

6.3. Tabela Proposta: Matriz Detalhada de Entregáveis BIM por Fase e Disciplina

Esta tabela oferece um roteiro concreto para os pacotes de informação esperados em cada fase, por quem e em qual formato. Ela serve como uma referência contratual e uma ferramenta de gestão de projetos, garantindo responsabilidade e clareza para todas as partes interessadas. Para um projeto complexo, ela divide o escopo geral do BIM em entregáveis gerenciáveis e mensuráveis.

Tabela 6.1: Matriz Detalhada de Entregáveis BIM por Fase e Disciplina

| Fase do Projeto | Entregável BIM | Descrição/Conteúdo Principal | LOD/LOIN Mínimo (Ref. Tabela 5.1) | Formato(s) de Entrega Digital* | Responsável pela Entrega | Data de Entrega (Marco do Projeto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rascunho do BEP | Definição inicial de objetivos, usos e fluxos BIM. | N/A | DOCX/DOC/ODT, PDF | Coordenador BIM | Início da Modelagem |
|  | Modelo de Massa | Representação volumétrica do projeto para análise de viabilidade. | LOD 100 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG/DXF | Arquitetura | Entrega Modelo Estudos Preliminares (LOD/ND 100) |
|  | Estimativa de Custos Preliminar | Estimativa dos custos iniciais conforme OT – IBR 004/2012. | N/A | XLSX/XLS/ODS, PDF | Coordenador BIM | Entrega Modelo Estudos Preliminares (LOD/ND 100) |
| Anteprojeto | Modelo Arquitetônico | Layouts, volumetria, espaços e aberturas. | LOD 200 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG/DXF | Arquitetura | Entrega Modelo Anteprojeto (LOD/ND 200) |
|  | Modelo Estrutural | Elementos estruturais principais e sistema. | LOD 200 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG | Estrutura | Entrega Modelo Anteprojeto (LOD/ND 200) |
|  | Modelo MEP (Geral) | Roteamento geral de sistemas, equipamentos principais. | LOD 200 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG/DXF | MEP | Entrega Modelo Anteprojeto (LOD/ND 200) |
|  | Modelo Federado (Coordenação) | Combinação dos modelos disciplinares para detecção inicial de conflitos. | LOD 200 | NWC/NWD, IFC | Coordenador BIM | Entrega Modelo Anteprojeto (LOD/ND 200) |
|  | Relatório de Detecção de Conflitos (Inicial) | Lista de interferências identificadas e status de resolução. | N/A | BCF, PDF | Coordenador BIM | Entrega Modelo Anteprojeto (LOD/ND 200) |
| Projeto Legal | Modelo Arquitetônico (Legal) | Detalhamento para aprovação legal. | LOD 300 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG/DXF, PDF | Arquitetura | Entrega Modelo Projeto Legal (LOD/ND 300) |
|  | Modelo das Instalações que Necessitam de Aprovações de Órgãos Competentes e Concessionárias | Detalhamento para aprovação legal. | LOD 300 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG/DXF, PDF | MEP | Entrega Modelo Projeto Legal (LOD/ND 300) |
|  | Memoriais descritivos das Instalações que Necessitam de Aprovações de Órgãos Competentes e Concessionárias | Memoriais para aprovação legal. | N/A | PDF | MEP | Entrega Modelo Projeto Legal (LOD/ND 300) |
|  | Relatório de Conformidade Regulatória | Verificação de atendimento a normas de saúde e segurança. | N/A | PDF | Coordenador BIM/Arquitetura | Entrega Modelo Projeto Legal (LOD/ND 300) |
| Projeto Básico | Modelos Disciplinares (Detalhados) | Modelos com elementos precisos e atributos LOIN iniciais. | LOD 350 | RVT/PLN/EDF, IFC, DWG/DXF | Arquitetura, Estrutura, MEP | Entrega Modelo Projeto Básico (LOD/ND 350) |
|  | Modelo Federado (Avançado) | Modelos coordenados para validação de projeto. | LOD 350 | NWC/NWD, IFC | Coordenador BIM | Entrega Modelo Projeto Básico (LOD/ND 350) |
|  | Relatório de Quantitativos (5D) | Extração precisa de quantitativos para orçamentação detalhada. | N/A | XLSX/XLS/ODS, PDF | Orçamentista/Coordenador BIM | Entrega Modelo Projeto Básico (LOD/ND 350) |
|  | Relatórios de Análise de Desempenho | Análises de iluminação, energia e acústica. | N/A | PDF, XLSX/XLS/ODS | Engenharia | Entrega Modelo Projeto Básico (LOD/ND 350) |

Observações: Todos os relatórios e pranchas em PDF deverão ser assinadas digitalmente pela Coordenador BIM e respectivos Responsável (is) Técnico (s).

7. Estrutura de Organização da Informação

A padronização da estrutura de organização da informação é fundamental para a eficiência, colaboração e rastreabilidade dos dados BIM ao longo do ciclo de vida do projeto. Esta seção detalha a estrutura de pastas, as convenções de nomenclatura de arquivos e os sistemas de classificação a serem adotados. Uma estrutura robusta de organização da informação (pastas, convenções de nomenclatura e sistemas de classificação) é um pré-requisito para alcançar a verdadeira interoperabilidade e a troca eficiente de dados, que são cruciais ao lidar com múltiplas disciplinas e plataformas de software em um projeto complexo de reforma de saúde.

7.1. Estrutura de Pastas e Hierarquia de Informação

A adoção de uma estrutura de pastas de projeto predefinida é crucial para facilitar o acesso direto e a recuperação das informações.

- Hierarquia de Pastas Baseada na ISO 19650:

  - Pastas de Nível Superior: As informações devem ser segregadas por status de adequação, conforme as diretrizes da ISO 19650 :

    - 01-WIP (Work In Progress): Destinada a arquivos em desenvolvimento por uma única disciplina, onde o trabalho está em andamento e sujeito a alterações frequentes.

    - 02-SHARED: Para arquivos compartilhados entre disciplinas, utilizados para fins de coordenação e revisão.

    - 03-PUBLISHED: Contém arquivos aprovados e emitidos para uso em fases específicas do projeto, como documentos para construção ou entregas ao cliente.

    - 00-ARCHIVE: Uma pasta de nível superior dedicada a arquivos substituídos ou históricos. Os arquivos nesta pasta devem ter a data de arquivamento prefixada no nome.

  - Subpastas por Disciplina: Dentro de cada pasta de status (WIP, SHARED, PUBLISHED), devem ser criadas subpastas para cada disciplina envolvida (ex: 01-WIP/ARQ para arquitetura, 01-WIP/EST para estrutura, 01-WIP/MEP para instalações, etc.).

  - Subpastas Adicionais: Conforme a necessidade do projeto, podem ser organizadas subpastas adicionais por tipo de documento, volume/sistema ou nível/localização para maior granularidade.

- Regras Gerais para Nomenclatura de Pastas:

  - Utilizar um formato numérico/descritivo para garantir a ordem alfanumérica desejada (ex: "01-WIP", "02-Shared").

  - Manter os nomes concisos e descritivos.

  - Evitar o uso de caracteres especiais que possam causar problemas de compatibilidade ou leitura em diferentes sistemas.

7.2. Convenções de Nomenclatura de Arquivos (Baseadas na ISO 19650)

Todos os arquivos relacionados ao BIM e os entregáveis derivados devem seguir uma convenção de nomenclatura padronizada, baseada na ISO 19650, para garantir consistência e rastreabilidade. A adesão às convenções de nomenclatura da ISO 19650 e à organização estruturada de pastas dentro do CDE cria um rastro de auditoria inerente e facilita as verificações de conformidade, o que é vital para ambientes altamente regulamentados como o da saúde.

- Estrutura da Nomenclatura (Exemplo ISO 19650): PROJ-ORG-PH-LV-TYP-RL-CL-NUM-SUIT-REV.Extensão.

  - PROJ (Projeto): Código único do projeto, com 2 a 6 caracteres (Ex: CH-UFC).

  - ORG (Originador): Código da organização responsável pela criação do arquivo (Ex: ACME-ARC para Arquitetura, ABC-ENG para Engenharia).

  - PH (Fase): Indica a fase do projeto no momento da emissão do arquivo (Ex: EP - Estudo Preliminar, AP - Anteprojeto, PB - Projeto Básico, PE - Projeto Executivo, CO - Construção, AS - As-Built).

  - LV (Nível/Localização): Nível ou localização espacial (Ex: GF - Térreo, 01 - Andar 1, B1 - Subsolo 1, ZZ - Múltiplos Níveis/Não Aplicável).

  - TYP (Tipo): Tipo de arquivo (Ex: MO - Modelo, DR - Desenho 2D, CA - Cálculos, RP - Relatório, BQ - Lista de Quantitativos).

  - RL (Função/Disciplina): Disciplina ou função (Ex: A - Arquitetura, S - Estrutura, M - Mecânica, E - Elétrica, H - Hidráulica, G - Gases Medicinais).

  - CL (Classificação): Código de classificação (opcional, mas recomendado para projetos de saúde complexos, conforme Seção 7.3) (Ex: Ss_20_10_70 para HVAC).

  - NUM (Número): Número sequencial único do arquivo, com zeros à esquerda para ordenação correta (Ex: 001, 010).

  - SUIT (Adequação): Código de status da informação (Ex: WIP - Em Progresso, S2 - Compartilhado para Coordenação, A1 - Publicado/Aprovado).

  - REV (Revisão): Código de revisão (Ex: P01 - Revisão 1, C01 - Revisão de Construção 1).

- Regras Adicionais:

  - Utilizar "Title Case" (primeira letra maiúscula de cada palavra) e separar palavras com espaços, e campos com hífens.

  - Evitar caracteres especiais que possam comprometer a compatibilidade do arquivo.

  - O nome do arquivo deve ser autoexplicativo, independente de sua localização na pasta.

  - O caminho completo do arquivo, incluindo o nome, não deve exceder 260 caracteres.

  - Para arquivos sem um identificador de versão único, incluir a data no formato YYYYMMDD (Ex: 20250716-CHUFC-BEP-V1.0.docx).

  - Manter a consistência na aplicação das regras por toda a equipe do projeto.

7.3. Sistemas de Classificação

Sistemas de classificação estruturam e padronizam as informações da construção, definindo como componentes, sistemas, espaços e funções são nomeados, agrupados e compartilhados. Isso é fundamental para a interoperabilidade e coordenação, especialmente em projetos complexos como o do CH-UFC. A implementação de um sistema de organização de informações bem definido desde o início garante a escalabilidade e o valor a longo prazo dos dados BIM para futuras fases do projeto, reformas e integração perfeita em sistemas de gestão de instalações, maximizando o Retorno sobre o Investimento (ROI) do BIM a longo prazo.

- Recomendação: Adoção de um sistema de classificação robusto e amplamente reconhecido. Para o contexto brasileiro, a NBR 15965 é a norma de referência, embora sistemas internacionais como Uniclass e OmniClass também sejam relevantes para interoperabilidade global.

  - NBR 15965 (Sistema Brasileiro de Classificação da Informação da Construção):

    - Composto por códigos que facilitam a comunicação entre sistemas operacionais.

    - Oferece termos padronizados com interpretações não ambíguas, expandindo as possibilidades de uso operacional.

    - Sua adoção é fundamental para a padronização no contexto nacional e para alinhar o projeto às práticas BIM brasileiras.

  - Uniclass (Reino Unido):

    - Sistema de classificação unificado, amplamente adotado no Reino Unido e com uso internacional.

    - Composto por um conjunto de tabelas que classificam todos os aspectos do ambiente construído, desde espaços e localizações (SL), elementos e funções (EF), sistemas (Ss), produtos (Pr) até conteúdo CAD (Zz).

    - É integral ao processo de gestão da informação ISO 19650.

  - OmniClass (América do Norte):

    - Desenvolvido para organizar todas as informações relacionadas à construção, incorporando outros sistemas como MasterFormat e UniFormat.

    - Estruturado em tabelas, incluindo Tabela 21 para Elementos, Tabela 22 para Resultados de Trabalho e Tabela 23 para Produtos.

- Aplicação: Os códigos de classificação devem ser atribuídos aos elementos do modelo BIM e aos documentos, permitindo a organização, filtragem e análise de informações de forma consistente. A automação da atribuição de classificação (por tipo de objeto, entidade IFC, etc.) é recomendada para economizar tempo e minimizar erros.

7.4. Tabela Proposta: Exemplos de Convenções de Nomenclatura de Arquivos e Códigos de Classificação

Esta tabela oferece exemplos práticos e concretos que guiam diretamente a equipe do projeto na implementação das convenções de nomenclatura e sistemas de classificação. Ela traduz padrões abstratos em regras acionáveis, reduzindo a ambiguidade e garantindo a consistência entre todos os participantes do projeto.

Convenção de Nomenclatura de Arquivos

| Campo da Nomenclatura | Descrição | Exemplo de Código para CH-UFC |
| --- | --- | --- |
| PROJ | Código único do projeto | CHUFC |
| ORG | Organização que criou o arquivo | ARQ (Arquitetura), EST (Estrutura), MEP (Instalações) |
| PH | Fase do projeto | EP (Estudo Preliminar), AP (Anterprojeto), PB (Projeto Básico). |
| LV | Nível ou localização espacial | GF (Térreo), 02 (Andar 2), B1 (Subsolo 1), ZZ (Múltiplos Níveis/Não Aplicável) |
| TYP | Tipo de arquivo | MO (Modelo), DR (Desenho 2D), RP (Relatório), BQ (Lista de Quantitativos) |
| RL | Disciplina ou função | A (Arquitetura), S (Estrutura), M (Mecânica), E (Elétrica), H (Hidráulica), G (Gases Medicinais) |
| CL | Código de classificação (opcional, mas recomendado) | Ex: Ss_20_10_70 (Uniclass para HVAC), 23-15 10 10 10 (OmniClass para Equipamento de Diagnóstico por Imagem), 03.01.00.00 (NBR 15965 para Alvenaria) |
| NUM | Número sequencial único do arquivo | 001, 010, 123 |
| SUIT | Status de adequação da informação | WIP (Em Progresso), S2 (Compartilhado para Coordenação), A1 (Publicado/Aprovado) |
| REV | Código de revisão | P01 (Revisão 1), C01 (Revisão de Construção 1) |
| Extensão | Formato do arquivo | Rvt/pln, ifc, dwg/dxf, pdf, xlsx/xls/ods |

Exemplo de Nome de Arquivo Completo: CHUFC-ARQ-PB-02-MO-A-Pr_20_30_50_70-001-A1-P01.rvt Este nome indica um modelo (MO) de arquitetura (A) do projeto CH-UFC (CHUFC), na fase de Projeto Básico (PB), referente ao Andar 2 (02), classificado como um produto (Pr_20_30_50_70), número sequencial 001, status Aprovado (A1), revisão P01, no formato Revit (.rvt).

Sistemas de Classificação

| Sistema | Exemplo de Código | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| NBR 15965 | 03.01.00.00 | Para classificar materiais de parede (Alvenaria). |
| Uniclass | Ss_20_10_70 | Para identificar sistemas de climatização (Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). |
| OmniClass | 23-15 10 10 10 | Para categorizar equipamentos médicos (Equipamento de Diagnóstico por Imagem). |

8. Especificação da Extensão dos Arquivos a Serem Apresentados ao Contratante

A interoperabilidade e a acessibilidade dos dados são cruciais para o sucesso do projeto e para a gestão de longo prazo do ativo. A especificação das extensões de arquivo deve considerar tanto os formatos nativos das ferramentas de autoria quanto os formatos neutros e abertos, que promovem a colaboração e a longevidade da informação.

8.1. Formatos Neutros e Abertos (Recomendados)

Os formatos abertos e neutros são preferenciais, pois sua estrutura é conhecida e são independentes de fornecedores, permitindo que sejam lidos e editados por diversos softwares, o que promove a interoperabilidade e a colaboração entre os membros da equipe.

- IFC (Industry Foundation Classes):

  - É o formato não proprietário mais comum para BIM e o único padrão aberto internacionalmente reconhecido no ecossistema BIM.

  - Atua como uma linguagem universal para dados de construção, transcendendo as barreiras de plataformas individuais e incentivando a colaboração entre disciplinas.

  - Contém um modelo abrangente de um edifício ou estrutura, incluindo elementos espaciais, materiais e formas, bem como informações físicas e funcionais sobre os elementos da construção.

  - Permite a transferência de informações relacionadas à geometria, materiais, espaços e outras características de um edifício.

  - É essencial para a colaboração genuína entre diferentes plataformas de software e disciplinas que, de outra forma, permaneceriam isoladas em seus próprios silos de dados proprietários.

  - A certificação IFC é um pré-requisito para projetos complexos envolvendo equipes internacionais ou clientes do setor público, e muitos mandatos BIM governamentais exigem explicitamente o uso de software certificado para garantir a troca de dados e a capacidade de arquivamento.

  - Uso para o CH-UFC: Deve ser o formato principal para a troca de modelos federados entre disciplinas e para a entrega final do modelo "as-built" ao cliente para fins de Facility Management e arquivamento a longo prazo.

- COBie (Construction Operations Building Information Exchange):

  - É um formato de dados não proprietário que permite o compartilhamento de dados de recursos (não gráficos/geométricos).

  - Facilita a troca de informações de construção entre diferentes partes interessadas em um projeto, especialmente do design e construção para as fases de operação e manutenção.

  - Assegura que as informações necessárias para a operação e manutenção de um edifício sejam capturadas e entregues em um formato estruturado e acessível.

  - Os dados COBie são tipicamente trocados em formato de planilha (Excel ou CSV).

  - Uso para o CH-UFC: Essencial para a entrega de dados de ativos (equipamentos, sistemas, componentes) com suas especificações, detalhes de instalação e requisitos de manutenção para a gestão de instalações.

- BCF (BIM Collaboration Format):

  - Formato aberto e estruturado utilizado para rastrear e gerenciar problemas dentro de um projeto BIM.

  - Permite o registro, comunicação e resolução de problemas específicos (como conflitos ou erros de design) durante o ciclo de vida do projeto, promovendo a colaboração entre os membros da equipe em vários softwares.

  - Uso para o CH-UFC: Recomendado para a comunicação e gestão de problemas de compatibilização e outras observações entre as equipes de projeto, garantindo que os problemas sejam documentados e resolvidos de forma eficiente.

- PDF (Portable Document Format):

  - Formato universal para documentos 2D (plantas, cortes, fachadas, relatórios, especificações) que garante a fidelidade visual e a acessibilidade em qualquer plataforma.

  - Uso para o CH-UFC: Para todos os documentos textuais, relatórios de análises, e pranchas 2D geradas a partir dos modelos BIM.

- XLSX/XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)/ ODS(OpenDocumento Spreadsheet):

  - Formatos padrão para planilhas de dados.

  - Uso para o CH-UFC: Para listas de quantitativos, orçamentos, planilhas COBie, e outras informações tabulares.

6.2. Formatos Nativos (Para Referência e Fluxos de Trabalho Específicos)

Embora os formatos neutros sejam preferenciais para entregas formais, os formatos nativos são utilizados pelas equipes de autoria e podem ser úteis para referência ou para fluxos de trabalho específicos, desde que a interoperabilidade via IFC seja garantida.

- RVT (Autodesk Revit) / PLN (ArchiCAD) / EDF (ACCA Software):

  - Formatos proprietários do Autodesk Revit, Archicad e Edificius respectivametne, amplamente utilizado para design e documentação de edifícios.

  - Uso para o CH-UFC: Os modelos nativos RVT/PLN/EDF podem ser solicitados para referência ou para permitir futuras alterações e atualizações por equipes que utilizem o mesmo software, desde que acompanhados dos respectivos IFCs.

- DWG (AutoCAD Drawing Database) / DXF (AutoCAD Drawing Exchange/Interchange Format):

  - O DWG e o DXF são formatos proprietários do AutoCAD, comumente usado para desenhos 2D e alguns modelos 3D.

  - Uso para o CH-UFC: Pode ser solicitado para desenhos 2D específicos ou para compatibilidade com fluxos de trabalho legados, mas o foco deve ser na extração de documentação 2D a partir dos modelos BIM 3D.

- NWC/NWD (Autodesk Navisworks Cache/Document):

  - Formatos proprietários do Autodesk Navisworks, utilizados para modelos federados (multidisciplinar) e revisões de coordenação.

  - Uso para o CH-UFC: Para entregas de modelos federados para revisão e detecção de conflitos, complementando o IFC.

A escolha dos formatos de arquivo deve ser orientada pela necessidade de garantir a integridade dos dados, a facilidade de colaboração e a capacidade de uso da informação ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, com prioridade para formatos abertos e neutros sempre que possível.

9. Papéis e Responsabilidades da Equipe BIM

| Papel | Responsabilidades Principais |
| --- | --- |
| Plano de Execução BIM (BEP) | Este plano de execução BIM deverá ser um manual que orienta como será feita a implementação da metodologia BIM em um projeto específico. Deve detalhar desde as responsabilidades de cada integrante da equipe até os processos de modelagem, troca de informações e entregáveis ao longo do ciclo de vida do projeto. |
| BIM Manager/Coordenador BIM | O BIM Manager/Coordenador BIM é responsável por garantir a conformidade com este Mandate, coordenar as equipes multidisciplinares, gerenciar o fluxo de informações no CDE e assegurar a qualidade dos modelos entregues. |
| Líder de Disciplina BIM | Responsável pela modelagem e qualidade do modelo de sua disciplina, garantindo a conformidade com o BEP e o LOD. |