BIM Mandate para Projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS)

Este BIM Mandate estabelece as regras e diretrizes para a aplicação da metodologia Building Information Modeling (BIM) no desenvolvimento de projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). O objetivo principal é padronizar os processos, formatos de entrega e o intercâmbio de informações, visando a melhoria da qualidade, eficiência, colaboração e a gestão do ciclo de vida completo das edificações de saúde.

1. Aplicação do BIM

O BIM será aplicado de forma abrangente em todas as fases e disciplinas do projeto, desde a concepção inicial até a entrega e operação do empreendimento, abrangendo:

- 1.1. Projeto Arquitetônico:

  - Modelagem 3D paramétrica de todos os elementos arquitetônicos (paredes, pisos, forros, portas, janelas, mobiliário fixo).

  - Representação precisa da setorização, fluxos de pessoas e materiais, e layout de ambientes.

  - Geração automática de plantas, cortes, fachadas e detalhamentos.

  - Extração de quantitativos de materiais e componentes.

  - Inclusão de informações para comunicação visual e sinalização;

- 1.2. Projeto Estrutural:

  - Modelagem de todos os elementos estruturais (fundações, pilares, vigas, lajes, escadas).

  - Detalhamento de armaduras e ligações, quando aplicável.

  - Análise de interferências com outras disciplinas.

  - Extração de quantitativos de concreto, aço e formas.

- 1.3. Projetos de Instalações (MEP - Mechanical, Electrical, Plumbing):

  - Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Modelagem de redes de água potável, esgoto sanitário, águas pluviais, água de reúso (se aplicável), com tubulações, conexões, equipamentos, estações de tratamento e pontos de consumo.

  - Instalações Elétricas: Modelagem de eletrodutos, eletrocalhas, fiação, quadros elétricos, luminárias, tomadas, equipamentos e sistemas de aterramento, incluindo sistema de sonorização e iluminação.

  - Climatização (AVAC): Modelagem de dutos, equipamentos (centrais de ar, fancoils, splits, etc.), grelhas, difusores e redes de fluido refrigerante/água gelada.

  - Gases Medicinais: Modelagem da central de gases, redes de tubulações, válvulas e pontos de consumo para oxigênio, ar comprimido medicinal, vácuo, óxido nitroso, etc.

  - Prevenção e Combate a Incêndio: Modelagem de redes de hidrantes, sprinklers, extintores, bombas e reservatórios de incêndio.

  - SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas): Modelagem de captores, descidas e sistema de aterramento.

  - Cabeamento Estruturado e Telecomunicações: Modelagem da infraestrutura de eletrodutos, caixas de passagem, pontos de rede e racks de telecomunicações.

  - CFTV (Circuito Fechado de Televisão): Modelagem da localização e tipo de câmeras, DVR/NVR e infraestrutura de cabeamento.

  - Controle de Acesso: Modelagem da localização de leitores, catracas, portas com controle e infraestrutura.

  - Detecção e Alarme de Incêndio: Modelagem de detectores, acionadores manuais e central de alarme.

  - Pressurização de Escadas e Elevadores de Emergência: Modelagem de dutos, ventiladores e venezianas.

- 1.4. Projeto de Linhas de Vida:

  - Modelagem dos pontos de ancoragem e traçado das linhas de vida, garantindo a segurança em trabalhos em altura.

- 1.5. Projeto de Condicionamento Acústico:

  - Inclusão de propriedades acústicas nos elementos modelados (paredes, forros, pisos), permitindo análises e simulações.

  - Modelagem de elementos de tratamento acústico (painéis absorventes, isoladores).

- 1.6. Projeto de Elevadores:

  - Modelagem dos poços, caixas de corrida e cabines dos elevadores, com suas especificações técnicas.

- 1.7. Projeto de Acessibilidade:

  - Verificação da conformidade do modelo com as normas de acessibilidade (NBR 9050), incluindo rampas, portas, banheiros acessíveis e sinalização.

- 1.8. Projeto Urbanístico, Estacionamento e Movimentação de Terra:

  - Modelagem do terreno, acessos, paisagismo, iluminação externa e layout do estacionamento, incluindo vagas acessíveis.

- 1.9. Planejamento e Orçamento (4D e 5D):

  - Vinculação dos elementos do modelo a atividades do cronograma (4D) para simulação da construção.

  - Extração de quantitativos precisos (5D) para orçamentação e controle de custos.

2. Regras e Diretrizes para o Uso do BIM

2.1. Nível de Detalhamento (LOD - Level of Development)

O LOD (Level of Development) deve ser rigorosamente definido e aplicado em cada fase do projeto, garantindo o nível adequado de informação e geometria para cada etapa de entrega:

- LOD 100 – Conceitual (ETP – Estudo Técnico Preliminar): Elementos com representação simbólica ou genérica. Informações não-gráficas mínimas.

- LOD 200 – Aproximado (AP - Anteprojeto): Elementos com representação gráfica aproximada (volume, forma). Informações não-gráficas básicas (tipo, função).

- LOD 300 – Preciso (PL – Projeto Legal): Elementos com representação gráfica precisa e dimensões específicas. Informações não-gráficas detalhadas (fabricante, modelo, características técnicas).

- LOD 350 – Coordenação, Fabricação/Montagem (PB – Projeto Básico): Elementos com detalhes para coordenação inter-disciplinar, incluindo interfaces e conexões e elementos com informações para fabricação, montagem e instalação.

O LOD para cada disciplina e fase será detalhado no item Plano de Execução BIM (PEB).

2.2. Softwares e Formatos de Arquivo

- Software Principal: A escolha do software BIM principal será definida no PEB de cada projeto, considerando a complexidade e as necessidades específicas. Recomenda-se o uso de softwares BIM paramétricos líderes de mercado, de forma a facilitar a intercambialidade dos projetos.

- Formato de Intercâmbio (OpenBIM): O formato IFC (Industry Foundation Classes) versão 4.0 ou superior será o padrão mandatório para intercâmbio de informações entre diferentes disciplinas e softwares. Todos os modelos devem ser exportados em IFC, garantindo a interoperabilidade.

- Outros Formatos: Formatos nativos dos softwares serão aceitos para fins de colaboração direta e coordenação, desde que acompanhados da versão IFC correspondente. Formatos como DWG/DXF (para referências 2D), PDF (para documentação) e nuvem de pontos (.rcp, .pts) para levantamentos existentes também serão utilizados.

2.3. Estrutura de Modelagem e Nomenclatura

- Origem e Coordenadas: Um ponto de origem comum e um sistema de coordenadas compartilhadas (ponto base de projeto) serão definidos no início de cada empreendimento e deverão ser rigorosamente seguidos por todas as disciplinas para garantir o alinhamento perfeito dos modelos.

- Nomenclatura de Arquivos: Os arquivos de modelo e documentos associados devem seguir uma padronização específica para facilitar a organização, busca e versionamento. A estrutura será: [Código do Projeto]-[Fase]-[Disciplina]-[Tipo de Conteúdo]-[Revisão].[Extensão]

  - Exemplos: AMB001-EP-ARQ-MODEL-01.rvt, AMB001-PB-EST-MODEL-02.ifc, AMB001-PE-HID-PRANCHA-03.pdf

- Classificação de Componentes: Será exigida a utilização de um sistema de classificação de objetos para padronizar a categorização de elementos. Recomenda-se a adoção do Uniclass 2015 ou OmniClass, ou outro sistema equivalente definido no PEB.

- Parâmetros Compartilhados: Um conjunto de parâmetros compartilhados (Shared Parameters) será definido e disponibilizado a todas as equipes de projeto. Estes parâmetros são mandatórios para informações cruciais (ex: código do ambiente, tipo de material, capacidade de equipamento, data de instalação, código de patrimônio), garantindo a consistência e a extração de dados para FM.

2.4. Colaboração e Coordenação

- Plataforma de Colaboração (CDE - Common Data Environment): Uma plataforma CDE será estabelecida para o gerenciamento centralizado de todos os modelos, documentos e comunicações do projeto. Todos os membros da equipe de projeto terão acesso a esta plataforma e deverão utilizá-la como fonte única de verdade.

- Reuniões de Coordenação: Reuniões periódicas de coordenação multidisciplinar serão realizadas com base nos modelos federados. A detecção de conflitos (clash detection) será uma atividade contínua, com relatórios de clashes gerados, atribuídos e acompanhados até a resolução.

- Fluxo de Informações: A troca de informações entre as disciplinas deve ser constante e ocorrer exclusivamente através do CDE, utilizando os formatos IFC para modelos e PDFs/DWGs para documentação complementar.

2.5. Requisitos de Informação (EIR - Exchange Information Requirements)

- Propriedades de Elementos: Todos os elementos modelados devem conter as informações não-gráficas relevantes para sua finalidade e para as etapas futuras do ciclo de vida do ativo. Isso inclui, mas não se limita a: nome do fabricante, modelo, número de série, potência, capacidade, data de instalação prevista, data de manutenção, material, acabamento, classificação de incêndio, etc.

- Atributos para FM: Para a fase de Facility Management, os modelos deverão conter atributos específicos que auxiliem na gestão da edificação, tais como: código de patrimônio, data de garantia, vida útil estimada, links para manuais de operação e manutenção, e informações de contato do fornecedor.

3. Entregas de Informação e Prazos

As entregas de informações BIM serão realizadas conforme o cronograma e os marcos definidos no PEB de cada projeto, incluindo:

- 3.1. Modelos Federados: Em cada fase do projeto (Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo, As-Built), será entregue um modelo federado consolidado, contendo todas as disciplinas compatibilizadas e exportado em formato IFC.

- 3.2. Relatórios:

  - Relatórios de detecção de conflitos (clash detection) e suas resoluções.

  - Relatórios de quantitativos de materiais e serviços.

  - Relatórios de verificação de conformidade do modelo com este Mandate e o PEB.

- 3.3. Documentação Tradicional: As pranchas em 2D (plantas, cortes, fachadas, detalhamentos) geradas a partir do modelo deverão ser entregues em formato PDF e DWG, carimbadas e assinadas, garantindo a rastreabilidade e a consistência com o modelo 3D.

- 3.4. Dados para FM: Ao final da fase de Projeto Executivo e na entrega do As-Built, os modelos deverão conter todas as informações necessárias para a importação em sistemas de Gestão de Ativos (CAFM/CMMS). O Projeto Executivo e As Built não faze parte deste objeto, pois serão contratados junto à obra (Contratação Semi Integrada, conforme o RLCE 2.0).

4. Gestão e Controle de Qualidade

- 4.1. BIM Manager/Coordenador BIM: A equipe de projeto deverá designar um BIM Manager ou Coordenador BIM, responsável por garantir a conformidade com este Mandate, coordenar as equipes multidisciplinares, gerenciar o fluxo de informações no CDE e assegurar a qualidade dos modelos entregues.

- 4.2. Verificação de Modelos: Serão realizadas verificações regulares dos modelos para assegurar a aderência aos padrões de modelagem, a qualidade dos dados, a ausência de conflitos não resolvidos e a conformidade com os EIR.

- 4.3. Treinamento e Capacitação: É responsabilidade das empresas contratadas garantir que suas equipes possuam o treinamento adequado em BIM, nos softwares utilizados e nas diretrizes deste Mandate. Treinamentos e workshops poderão ser organizados para promover a capacitação contínua.

- 4.4. Auditorias: Auditorias periódicas serão realizadas para verificar a aplicação do BIM Mandate e a qualidade das entregas, com feedback constante para as equipes.

Este BIM Mandate é um documento fundamental para a implementação bem-sucedida da metodologia BIM em projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Sua aplicação rigorosa é essencial para a otimização de custos, prazos, qualidade e para a futura gestão eficiente das instalações de saúde.

A colaboração e o comprometimento de todas as partes envolvidas são cruciais para o sucesso desta iniciativa.