MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRANPORTE FUNICULAR

Obra: 	CONSTRUÇÃO DE TRANSPORTE FUNICULAR

Local: 	Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú

Cidade: COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

01 - 	INTRUDUÇÃO

Este memorial refere-se aos serviços de CONSTRUÇÃO DE FUNICULAR, localizado no endereço citado acima, município de COSTA RICA – MT, onde serão descritos os serviços de execução em todas as etapas e persistindo dúvidas a Fiscalização e/ou autores dos projetos deverão ser consultados antes da execução dos serviços.

O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços e materiais a empregar e orientar a execução dos serviços na obra. A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial. Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalização:

1º. Projeto Arquitetônico;

2º. Memorial Descritivo;

3º. Demais projetos complementares.

A obra só poderá ser iniciada com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execução da obra e com Alvarás e Licenciamentos que se fizerem necessários.

02 - 	CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

- Tipo: Funicular unidirecional;

- Capacidade de carga: até 500 kg;

- Velocidade média: 0,5 m/s;

- Sistema de tração: Motorizado com cabo de aço;

- Energia elétrica: 220V/380V (trifásico), com quadro de comando automático;

- Cabine: Estrutura metálica com fechamento em vidro temperado ou policarbonato, piso

antiderrapante e sistema de segurança (travas e sensores).

03 - 	SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 – Projetos:

Projeto Mecânico: O Projeto busca garantir o correto funcionamento dos sistemas mecânicos previstos, com segurança, eficiência e conformidade técnica deverá ser executado obedecendo todas as recomendações de normas e NBRs.

Projeto Estrutural: O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverá ser executado obedecendo todas as recomendações da Norma atual para estrutura de concreto armado – NBR 6118.

Projeto Elétrica: O Projeto Estrutural de Concreto Armado deverá ser executado obedecendo todas as recomendações visa garantir uma instalação segura, eficiente e adequada às necessidades, tendo como base a NBR 5410.

O projeto deve contemplar: definição de pontos de tomadas e iluminação, localização e dimensionamento dos quadros de distribuição, cálculo da carga elétrica total da edificação, dimensionamento dos circuitos (bitola dos fios e disjuntores), especificação dos dispositivos de proteção (disjuntores, DR, DPS), aterramento elétrico e proteção contra choques elétricos, planta baixa com todos os pontos elétricos indicados, diagrama unifilar simplificado e lista de materiais básicos recomendados.

3.2 – Topografia:

A medição e coleta de dados horizontais e verticais do terreno, incluindo elementos naturais (curvas de nível, vegetação significativa, corpos d'água) e artificiais (edificações, muros, postes, vias, cercas, redes de infraestrutura etc.) deve ser feito utilizando sistema de posicionamento global por satélite (GPS/GNSS) em tempo real (RTK) ou pós-processado (PPK), com precisão centimétrica, referenciado ao sistema geodésico oficial (SIRGAS 2000), conforme exigência do INCRA ou demais órgãos competentes.

O processamento dos dados deverá ser feito em software especializado, geração de planta em formato digital (DWG, PDF e outros), contendo curvas de nível, pontos cotados, divisas, área total e elementos relevantes do terreno.

A planta deverá ser acompanhada de memorial técnico descritivo e arquivos de coordenadas atendendo a NBR13133 e NBR 14166.

3.3 – Sondagem:

A área objeto do serviço está situada com coordenadas e limites definidos conforme planta de situação fornecida pelo contratante.

Serão executadas sondagens do tipo SPT conforme especificações da Norma ABNT NBR 6484, com as seguintes finalidades:

- Determinação da resistência do solo (valor de NSPT);

- Identificação dos estratos do subsolo (perfil geotécnico);

- Amostragem deformada para identificação tátil-visual;

- Identificação do nível do lençol freático (quando existente).

Cada furo será executado até a profundidade estimada de 2,00m com um “CILINDRO AMOSTRADOR PADRÃO”, ou até atingir solo firme.

Os resultados das análises deverão ser apresentados de modo digital.

3.4 – Placa de Obra:

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada a via que forneça a melhor visualização das placas. Ela deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da obra. Deve ser substituída ou recuperada quando solicitada pela fiscalização. Deverá atender as normal e padrões que serão apresentados pela municipalidade, tendo uma área total mínima de 8,00 m² e será feita em chapa de aço galvanizado.

3.5 – Locação da Obra:

O terreno deverá ser limpo mecanicamente com uma raspagem superficial. A locação da obra será de forma convencional, através de gabarito com tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m. Caberá ao Engenheiro Responsável proceder à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no local.

3.6 – Canteiro de Obra:

Será construído dois espaços de 6,00 m² cada em estrutura de madeira e telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado para funcionamento em um como depósito de materiais e ferramentas e no outro como o administrativo da obro.

04 - 	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Toda a movimentação de terra que se fizer necessária para atender as cotas do projeto será de responsabilidade da contratada em realizar. Para o aterro geral ou corte, se necessário, deverá ser feito um controle tecnológico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95% com intervalo de aceitação de 2%. Os aterros deverão ser feitos em camadas adequadamente compactadas manualmente de no máximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m deverá ser observado o tipo de terreno e a fiscalização exigirá o controle tecnológico da compactação dos mesmos. Deverão ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas como matéria orgânica. Não será permitida a utilização do entulho da obra para a execução de qualquer aterramento. Serão de responsabilidade da contratada a verificação dos níveis naturais e alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto, antes do início da obra. As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam a obra permanente serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambas. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além destas recomendações, a todas as prescrições da NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto. Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra a ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol freático.

05 - 	ESTRUTURA

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especificamente NBR-6122 - Projeto e Execução de Fundações - Procedimento.

As fundações serão executadas no local, conforme projeto estrutural de fundação, respeitadas as composições na resistência indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compatível.

Após a concretagem das fundações e sua desforma, as cavas deverão ser reaterradas com material de boa qualidade e apiloado.

06 - 	IMPERMEABILIZAÇÃO

As sapatas devem, após desformadas, serem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demãos de impermeabilizante asfáltico. Nos serviços de impermeabilização precisam ser tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade dos pilares.

07 - 	INSTALAÇÕES DOS TRILHOS

Os trilhos dever ser confeccionados de aço galvanizado, os mesmos dever ser instalados com sua base nivelada, seguindo o projeto elaborado inicialmente, sua fixação será feita diretamente na fundação executada através de parafusos de ancoragem.

Após a finalização de toda a sua instalação a contratada deverá realizar a verificação de alinhamento e nivelamento com instrumentos de precisão.

08 - 	INSTALAÇÕES DA CABINE

A montagem deverá ser feita na base inferior dos trilhos, sento instalado um sistema de rodas de freios de segurança. Deverá ser executado a conexão da cabine ao tambor da motorização atreves de cabos de aço.

08 - 	MONTAGEM DO SISTEMA DE TRAÇÃO

A instalação do motor elétrico na casa de máquinas deve ser feito no topo do percurso. Deverá ser executado o enrolamento do cabo de aço no tambor motriz e a instalação de sensores de limite, controle de velocidade e sistema de parada de emergência.

09 -	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será executada de acordo com o projeto, utilizando materiais comuns ao mercado da construção civil, atendendo ao dimensionamento adequado dos circuitos elétricos necessários, dentro das especificações técnicas das normas da ABNT e exigências da Concessionária local.

A passagem dos eletrodutos e cabeamentos elétricos devem ser feitos entre os níveis conforme projeto. Será feito a instalação do quadro de comando e botoeiras nos pontos de acesso.

A contratada deverá fazer a programação do sistema lógico de controle (partida, parada, freio de emergência, etc.).

10 -	LIMPEZA FINAL

A contratada terá como responsabilidade de entregar a obra limpa.

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

11 -	ENTREGA/RECEBIMENTO DA OBRA

Terminados os serviços de limpeza, deverá ser feita uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Serão feitos testes para a verificação do funcionamento mecânico, elétrico e eletrônico, testes de carga, segurança e frenagem de emergência.

A contratada dará o treinamento de usuários e entrega técnica.