A Prefeitura Municipal de Felixlândia/MG torna público a RETIFICAÇÃO do edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2026 - Processo Licitatório n° 47/2026, SRP 04/2026, do tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é o registro de preços visando a aquisição futura e parcelada de materiais elétricos para atender às necessidades do Departamento Municipal de Obras Públicas, conforme características, prazos e demais condições contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital. No anexo I – Termo de referência, item 03, onde se lê LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, LUZ BRANCO FRIO (5000K A 6500K), COM FLUXO LUMINOSO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA, DESTINADA À ILUMINAÇÃO DE VIAS E ÁREAS EXTERNAS. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA. LENTE EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, (TIPO POLICARBONATO OU VIDRO TEMPERADO), COM DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ADEQUADA (LENTE DIFUSA OU LENTE COM CONTROLE ÓPTICO PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA). TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100 A 240V), FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,90, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM DRIVER INTEGRADO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 3 PINOS (PADRÃO NEMA), FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM BRAÇOS DE POSTE PADRÃO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, leia-se: LUMINÁRIA PÚBLICA EM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 150 W, LUZ BRANCO FRIO (4000K A 6500K), COM FLUXO LUMINOSO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA, DESTINADA À ILUMINAÇÃO DE VIAS E ÁREAS EXTERNAS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, (TIPO POLICARBONATO OU VIDRO TEMPERADO), COM DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ADEQUADA (LENTE DIFUSA OU LENTE COM CONTROLE ÓPTICO PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA), TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100 A 240V), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL 0,90, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM DRIVER INTEGRADO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 3 PINOS (PADRÃO NEMA), EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) EXIGÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 130 LM/W (COMPATÍVEL COM 150W), FLUXO LUMINOSO EFETIVO (LM) EXIGÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 19.500 LM (COMPATÍVEL COM 150W),  VIDA ÚTIL DO LED - L70 (HORAS) MAIOR OU IGUAL 50.000 HORAS (L70), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) EXIGÊNCIA MENOR OU IGUAL A 15%, PROTEÇÃO MECÂNICA-IK IK08 OU SUPERIOR,  NÍVEL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA (DPS) DPS INTERNO MAIOR OU IGUAL A 10 KV / 10 KA, FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA COMPATÍVEL COM BRAÇOS DE POSTE PADRÃO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. No item 26: onde se lê LUMINÁRIA PÚBLICA EM LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 100 W, LUZ BRANCO FRIO (5000K A 6500K), COM FLUXO LUMINOSO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA, DESTINADA À ILUMINAÇÃO DE VIAS E ÁREAS EXTERNAS. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA. LENTE EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, (TIPO POLICARBONATO OU VIDRO TEMPERADO), COM DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ADEQUADA (LENTE DIFUSA OU LENTE COM CONTROLE ÓPTICO PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA). TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100 A 240V), FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,90, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM DRIVER INTEGRADO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 3 PINOS (PADRÃO NEMA), FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM BRAÇOS DE POSTE PADRÃO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, leia-se: LUMINÁRIA PÚBLICA EM TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 100 W, LUZ BRANCO FRIO (4000K A 6500K), COM FLUXO LUMINOSO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA, DESTINADA À ILUMINAÇÃO DE VIAS E ÁREAS EXTERNAS, CORPO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS (TIPO POLICARBONATO OU VIDRO TEMPERADO), COM DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA ADEQUADA (LENTE DIFUSA OU LENTE COM CONTROLE ÓPTICO PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA), TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100 A 240V), FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,90, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, COM DRIVER INTEGRADO E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 3 PINOS (PADRÃO NEMA), EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) EXIGÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 LM/W (COMPATÍVEL COM 100W), FLUXO LUMINOSO EFETIVO (LM) EXIGÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 13.000 LM (COMPATÍVEL COM 100W),  VIDA ÚTIL DO LED - L70 (HORAS) MAIOR OU IGUAL A 50.000 HORAS (L70), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC MAIOR OU IGUAL A 70, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD) EXIGÊNCIA MENOR OU IGUAL A 15%, PROTEÇÃO MECÂNICA-IK IK08 OU SUPERIOR,  NÍVEL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA (DPS) DPS INTERNO MAIOR OU IGUAL A 10 KV / 10 KA, FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA COMPATÍVEL COM BRAÇOS DE POSTE PADRÃO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Em razão das alterações acima, a data de abertura da licitação passará para o dia 29/06/2026 às 08h:00min, pela PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL –www.licitardigital.com.br. As demais informações permanecem inalteradas. O edital poderá ser retirado no site acima, no site da prefeitura www.felixlândia.mg.gov.br e no endereço: Rua Menino Deus, nº 86, Centro, Felixlândia/MG – CEP 39.237.000, telefone (38) 3467-0010. Pregoeiro: Warley Gonçalves Lima. Chefe do Departamento de Obras Públicas: Serbio Henrique de Araújo.