01 – ADAPTADOR USB WIRELESS 300

Especificações:

- Padrão de transmissão: IEEE 802.11 b/g/n ou superior.

- Velocidade de transmissão sem fio: até 300 Mbps.

- Frequência de operação: 2,4 GHz.

- Potência de transmissão: até 20 dBm.

- Tipo de antena: dupla (dual) omnidirecional com ganho mínimo de 3 dBi cada.

- Interface: USB 2.0.

- Modulação compatível: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM ou equivalente.

- Modos de operação: Ad-Hoc e Infraestrutura.

- Compatibilidade: Suporte a sistemas operacionais Windows, Linux e equivalentes.

- Acessórios inclusos: cabo de extensão USB (se aplicável), manual em português e garantia mínima de 12 meses.

Marcas de referência: TP-Link, D-Link, Intelbras, Mercusys, Multilaser, C3Tech e outros fabricantes.

02– ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Modelo: Garrafa 1 litro

Formato do limpador: Líquido

03– ALTO FALANTE DE EMBUTIR 6"

Especificações Técnicas:

- Tipo: Alto-falante de embutir para teto ou parede, destinado a sistemas de sonorização ambiente.

- Tamanho nominal do falante (woofer): 6 polegadas.

- Tweeter: 1 (um) tweeter com diâmetro mínimo de 1”.

- Potência nominal (RMS): mínima de 25 W RMS.

- Potência máxima (musical): mínima de 50 W.

- Impedância nominal: 8 ohms (Ω).

- Resposta de frequência: de 50 Hz a 20 kHz (±3 dB).

- Dispersão acústica: mínimo de 60°.

- Sensibilidade: mínima de 88 dB (1 W / 1 m) ou equivalente.

- Material da carcaça: em plástico de engenharia ou ABS de alta resistência.

- Grelha: metálica ou plástica, removível, com pintura branca ou neutra, resistente à oxidação.

- Instalação: sistema de fixação por molas ou presilhas, próprio para embutir em gesso, madeira ou similares.

- Conexões: terminais de engate rápido tipo mola ou parafuso.

- Aplicação: uso interno (ambiente seco).

- Acessórios inclusos: grelha frontal, manual de instalação em português e garantia mínima de 12 (doze) meses.

Marcas de referência: Frahm, JBL, Arcano e Hayonik

Observações:

- Deverá possuir características equivalentes ou superiores às especificações mínimas apresentadas, sem referência a marca ou modelo específico.

Justificativa Técnica:

A especificação do alto-falante de embutir de 6” tem como objetivo garantir a qualidade sonora, durabilidade e compatibilidade técnica com sistemas de sonorização ambiente existentes ou a serem implantados, assegurando a adequada reprodução de voz e música ambiente em salas, auditórios, corredores, áreas de convivência e demais espaços internos.

O diâmetro de 6 polegadas foi definido por oferecer equilíbrio entre tamanho físico e resposta de graves, sendo amplamente utilizado em sistemas de sonorização de teto.

A potência nominal mínima de 25 W RMS e a impedância de 8 ohms asseguram compatibilidade com amplificadores comerciais e garantem nível de pressão sonora suficiente para cobertura uniforme de ambientes médios.

A resposta de frequência de 50 Hz a 20 kHz permite a reprodução fiel de todo o espectro audível, garantindo inteligibilidade da fala e boa reprodução musical.

A exigência de dispersão acústica mínima de 60° busca assegurar ampla cobertura sonora, reduzindo a necessidade de maior número de unidades instaladas.

A presença de tweeter de 1” melhora a reprodução de frequências altas, oferecendo áudio mais claro e definido.

A grelha removível e material resistente à oxidação proporcionam durabilidade e facilidade de manutenção, aspectos importantes em instalações fixas de uso contínuo.

A exigência de garantia mínima de 12 meses segue as boas práticas de aquisição de bens duráveis e assegura suporte técnico adequado.

Por fim, a especificação foi elaborada sem referência a marcas ou modelos, baseando-se apenas em critérios técnicos de desempenho e compatibilidade, garantindo a ampla concorrência entre fornecedores e atendendo aos princípios da isonomia, impessoalidade e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

04 – ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE AR PARA COMPUTADORES 110V

Descrição:

- Aspirador de pó e jateador de ar com tensão de alimentação de 110 V.

- Utilizado na manutenção preventiva de computadores, teclados, impressoras e similares.

Características Técnicas:

- Comprimento do cabo: 1,5 m

Energia:

- Tensão de alimentação: 110 V

Marcas de referência: Multilaser, WAP, Western e Hikari.

05 – BATERIA 2032 MOEDA 3V LÍTIO – CARTELA 5 UNIDADES

Especificações:

- Tipo: Bateria Lítio CR2032

- 3V

- Cartela com 5 unidades

Modelo

CR2032

06 – BATERIA DE NOBREAK 12V 7A

Especificações:

- Tensão 12 V

- Capacidade 7 Ah

- Carga Em Tensão Constante 25 ºC

- Flutuação 13,5 A 13,8 V

- Cíclico 14,4 A 15,0 V

- Corrente Inicial 2,1 A

- Dimensões (C X L X A) 151 X 65 X 100mm

Marcas de referência: Moura, Unipower, CSB, Yuasa, Heliar, Intelbras e NHS

07 – BENJAMIN TRIPOLAR 4 SAÍDAS 10A

Descrição:

Tensão Máxima de Alimentação: 250V~ - Bivolt

Potência: 1270W / 2200W

Padrão da Tomada: Tripolar

Tomadas: 4 Tomadas

Cor: Branco

Gabinete: Plástico ABS

Corrente Máxima: 10A

Plugues e Tomadas: Nova Norma - NBR14136

Tipo: Liga direto na tomada

08 - CABO HDMI DE 05 M

09 - CABO HDMI DE 10 M

10 – CAIXA CABO DE REDE UTP CAT 5E 305 M

Especificações:

- Cabo de rede de categoria CAT.5E, tipo U/UTP (não blindado), composto por 4 pares trançados de condutores sólidos de cobre nu 24 AWG, isolados em polietileno especial.

- Deve possuir capa externa em PVC retardante à chama, atendendo à classe de flamabilidade CMX conforme IEC 60332-1 e ABNT NBR 14705.

O produto deve apresentar:

- Cor: Azul claro (ou equivalente).

- Diâmetro nominal máximo: 4,8 mm.

- Massa aproximada: 26 kg/km.

- Velocidade nominal de propagação (NVP): mínimo de 68%.

- Impedância característica: 100 Ω ± 15 Ω.

- Faixa de frequência de operação: até 100 MHz.

- Atenuação e NEXT conforme normas TIA/EIA 568-C.2.

- Embalagem: tipo FASTBOX (ou equivalente), em lance contínuo de 305 metros, com marcação sequencial métrica decrescente (305 m a 0 m), que permita controle de consumo durante a instalação.

- Conformidade ambiental: produto deve atender políticas de respeito ao meio ambiente (livre de substâncias perigosas conforme RoHS).

Requisitos mínimos de desempenho:

- Transmissão de dados com taxa mínima de 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).

- Compatível com sistemas de cabeamento estruturado de redes locais (LAN) até 100 MHz.

- Atender integralmente às normas ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 e NBR 14565.

Justificativa técnica:

A especificação visa garantir o fornecimento de cabo de rede categoria 5e de alta qualidade, adequado à instalação de redes estruturadas com desempenho gigabit, segurança contra chamas e durabilidade mecânica, permitindo padronização de conectividade em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais, sem direcionar marca específica.

Marcas de referência: Furukawa – Linha SOHOPLUS CAT.5E U/UTP, Prysmian / Draka – Linha UC400 CAT.5E, Intelbras – Linha CAT.5E U/UTP Azul, Panduit – Linha TX5500 CAT.5E U/UTP, Multilaser – Linha PRO CAT.5E 305m U/UTP e Datalink – Linha LAN CAT.5E U/UTP CMX.

11 – CAIXA DE PARAFUSOS (ORGANIZADOR)

Especificação Técnica

- Caixa organizadora plástica profissional, confeccionada em plástico de alta resistência, com tampa transparente e travas de fechamento firmes, permitindo visualização e segurança dos itens armazenados.

- Deve possuir 19 compartimentos internos ajustáveis, para separação de diferentes tipos e tamanhos de parafusos, porcas, buchas e outros acessórios.

- Dimensões aproximadas: 43,2 cm (comprimento) × 33 cm (largura) × 8,2 cm (profundidade).

Peso aproximado de 1,2 kg.

Com alça de transporte ergonômica e resistente, que facilite o manuseio e deslocamento da caixa.

- Produto equivalente aos principais modelos profissionais disponíveis no mercado nacional, atendendo às mesmas especificações funcionais e dimensionais.

Justificativa Técnica:

A aquisição de caixas organizadoras com essas características é essencial para o armazenamento, transporte e organização segura de componentes pequenos, como parafusos, buchas e acessórios de manutenção.

O material plástico de alta resistência garante durabilidade, leveza e resistência ao impacto, características fundamentais para uso contínuo em oficinas, almoxarifados e setores de manutenção.

A tampa transparente com travas firmes permite visualização rápida do conteúdo, reduzindo o tempo de busca por peças e evitando perdas.

A alça superior e o design modular com compartimentos ajustáveis proporcionam mobilidade, praticidade e otimização do espaço de trabalho.

As dimensões especificadas asseguram compatibilidade com prateleiras e bancadas padrão, enquanto o número de compartimentos atende à necessidade de organização de múltiplos tipos de fixadores e componentes eletrônicos.

Dessa forma, o item proposto garante eficiência operacional, segurança dos materiais e melhor aproveitamento do espaço físico, atendendo plenamente às demandas de uso profissional e técnico.

Marcas de referência: Stanley SortMaster 19, Vonder COD019 e MTX 906519, entre outros.

12 - CARREGADOR FONTE TABLET PONTA FINA 5V 2A PINO AGULHA

Especificações:

Tensão DC(saída): 5V DC

Corrente: 2A

Pino : Ext:2.5mm/ int: 0,8mm

Medida do Cabo: 90cm

Conector: padrão novo BR (sem o pino central)

Entrada AC: bivolt 110/220 50-60Hz

13 – ESPONJA PARA IMPRESSORA EPSON

Compatível com Epson L3150, L3110, L3160, L3250, L5190

14 – ESTABILIZADOR 300 VA

Especificação:

Estabilizador de tensão eletrônico microprocessado, potência mínima de 300 VA, entrada bivolt automática (115/127/220V) e saída 115V, com fator de potência 1.

Deve possuir microprocessador RISC de alta velocidade com função True RMS, filtro de linha interno, 4 tomadas de saída padrão NBR 14136, fusível interno, proteções contra subtensão, sobretensão, surtos, ruídos de rede elétrica, sobreaquecimento e sobrecarga, além de sinalização luminosa de status da rede e operação.

Marcas de referência: SMS, TS Shara, Ragtech, Upsai, Clamper, entre outros.

15 – EXTENSÃO 5 TOMADAS 5 METROS 20A

Descrição:

Comprimento: 5 metros

Cor: Branco

Tomadas: 5 Tomadas

Amperagem: 20A

Modelo: Tripolar

Tipo: Em barra

Bivolt

16 - FILTRO DE LINHA RÉGUA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL

Descrição:

Padrão: Brasileiro Nbr14136

Interruptor: Ligar/Desligar

Material: Anti - Chamas

Alimentação: Bivolt Automática (127- 220v)

Fusível De Proteção

17 - FONTE 12V 1A BIVOLT PLUG P4 110V-220V

Especificações:

- Voltagem de entrada: 110/220V Bivolt;

- Voltagem de saída: 12v;

- Amperagem: 1 Amper;

- Conector: Plug P4 macho 2,1mm x 5,5mm

- Polaridade de saída: positivo interno / negativo externo

- Frequência: 50/60Hz

- Potência Máxima: 12 Watts

- Comprimento do cabo: 1,5m a 1,8m

- Proteção Contra Curto Circuito e Sobre Carga

18 - FONTE 24V 1A BIVOLT PLUG P4 110V-220V

Especificações:

Tensão entrada: AC100-240V (Bivolt automático)

Tensão de saída: DC24V

Corrente máxima: 1A

Frequência: 50/60Hz

Conector P4

19 - FONTE 9V 1A BIVOLT PLUG P4 110V-220V

Especificações:

-Saída: 9 volts dc plug p4

-Corrente máxima: 1 Amper

-Plug P4 macho 2,1mm x 5,5mm

-Proteção Contra Curto Circuito e Sobre Carga

-Voltagem de entrada: 110/220V Bivolt automática

20 – FONTE ATX 250W

Especificações:

Fonte de alimentação padrão ATX 12V, potência compatível com configuração do equipamento, bivolt com seleção manual (115/230 V), equipada com ventoinha traseira de 8 cm para refrigeração, conector principal de 20+4 pinos, conectores SATA, e cabo de força conforme NBR 14136:2002.

Deve possuir certificações RoHS, CE e FCC, garantindo conformidade ambiental e elétrica com normas internacionais.

Produto equivalente aos principais modelos ATX disponíveis no mercado nacional.

Justificativa técnica

A presente especificação de fonte de alimentação padrão ATX 12V com tensão de entrada bivolt (seleção manual), conector principal 20+4 pinos, conectores SATA, ventilador de 8 cm, cabo conforme norma NBR 14136:2002 e certificações RoHS, CE, FCC, é necessária para garantir:

Compatibilidade com placas-mãe e gabinetes padrão de mercado, garantindo que a fonte atenda às exigências de conectividade (20+4 pinos + SATA) e topologia ATX.

Potência suficiente e confiável para sistemas de uso corporativo ou institucional, assegurando estabilidade, confiabilidade e longevidade dos equipamentos conectados.

Bivolt com seleção manual permite uso em redes elétricas de 115/127 V ou 220 V, adaptando-se à infraestrutura local, reduzindo erros de instalação ou necessidade de transformadores.

Ventoinha de 8 cm proporciona refrigeração adequada, ajudando a manter temperatura adequada e aumentar vida útil da fonte e dos componentes internos.

Conformidade com normas (RoHS, CE, FCC) e cabo NBR 14136 garante segurança elétrica, compatibilidade com padrão brasileiro de plugues/tomadas, e adequado nível de proteção e regulamentação.

O uso de fontes que cumpram exatamente ou superem essas especificações garante menor risco de falha ou incompatibilidade, bem como ampla concorrência se especificado de forma neutra, sem direcionamento de marca.

Marcas de referência: MAYMAX, BLUECASE, FORTREK, WISECASE, entre outras.

21 – FONTE DE TABLET T1075

22 – FONTE TFX 250W

Especificações:

- Padrão de formato: TFX compatível com gabinetes slim ou desktop de baixo perfil;

- Potência nominal mínima de 250W reais;

- Tensão de entrada bivolt com seleção manual de voltagem (110/220V);

- Frequência de operação: 50/60Hz;

- Sistema de refrigeração: ventilador (fan) de 8 cm de diâmetro, instalado na parte traseira;

- Conectores mínimos exigidos:

- 1 conector principal ATX 20+4 pinos;

- 1 conector SATA;

- 1 conector para periféricos padrão Molex;

- Compatível com o padrão ATX 12V;

- Deve atender às normas de segurança e conformidade RoHS, FCC e CE;

- Deve possuir cabo de força em conformidade com a norma NBR 14136:2002;

- Dimensões aproximadas (CxAxL): 17,5 x 6,5 x 8,5 cm;

- Garantia mínima: 12 meses.

Marcas de referência: BRAZIL PC, AKYGA, GAMEMAX, entre outras.

23 – HD SSD SATA 480GB

Especificações Técnicas:

- Formato: 2,5 pol

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)

- Capacidades: 480GB

- NAND: TLC

- Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação.

Marcas de referência: CRUCIAL, KINGSTON, WD GREEN, entre outras.

24 – HD SSD M2 480GB

Especificações Técnicas:

- Formato físico: M.2 2280 (22 mm × 80 mm), compatível com slots padrão M.2 SATA;

- Interface: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), com compatibilidade retroativa com SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s);

- Capacidade de armazenamento: mínima de 480 GB;

- Velocidade de leitura sequencial: até 500 MB/s;

- Velocidade de gravação sequencial: até 450 MB/s;

- Consumo de energia reduzido e operação sem ruído;

- Temperatura de operação: de 0 °C a 70 °C (ou superior);

- Compatibilidade: compatível com sistemas operacionais Windows, Linux ou equivalentes;

- Conector de dados e energia integrado no padrão M.2 SATA;

- Garantia mínima: 12 meses.

Marcas de referência: CRUCIAL, KINGSTON, WD GREEN, entre outras.

25 – KIT ANTIESTÁTICO PARA BANCADA ELETRÔNICA

- 1 Manta dissipativa 2 camadas com conexões de aterramento cinza ou azul 30 x 50 cm (300 x 500mm) superfície impermeável e resistente alta temperatura com selo ESD safe amarelo;

- 1 Cabo de aterramento duplo jack para aterramento da pulseira;

- 1 Pulseira anti-estática com fio;

- 1 Par de luvas anti-estática;

- 1 Escova grande 10 feixes de cerdas;

- 1 Pincel grande 12 feixes de cerdas;

- 1 Pincel fino para limpeza de trilhas.

26 – KIT DE FERRAMENTAS COM 200 PEÇAS

Composição mínima do kit:

- 1 (uma) lâmina de serra [10″ × 24 dentes];

- 1 (uma) chave de soquete com encaixe sextavado de ¼″;

- 8 (oito) chaves Allen (hexagonais) em polegadas;

- 8 (oito) chaves Allen (hexagonais) em milímetros;

- 4 (quatro) chaves de precisão;

- 1 (uma) fita isolante;

- 1 (um) arco de serra;

- 1 (uma) chave-teste (indicador de tensão);

- 1 (um) estilete;

- 1 (um) martelo;

- 1 (um) alicate de bico reto, 6″;

- 1 (uma) chave de fenda “cotoco”/curta;

- 1 (uma) chave Phillips “cotoco”/curta com conjunto de 20 (vinte) bits;

- 150 (cento e cinquenta) fixadores diversos (ex.: pregos, buchas, parafusos, etc.), armazenados juntamente no kit;

- Armazenagem: Mala ou maleta plástica rígida (ou semi-rígida) para transporte e organização das peças do kit;

- Material das ferramentas: corpo em aço carbono ou equivalente de resistência apropriada para uso manual geral, acabamento em proteção contra corrosão conforme norma aplicável;

- Formato das peças: ferramentas manuais padronizadas para uso técnico em manutenção predial, elétrica, ou mecânica leve;

- Garantia mínima: 12 (doze) meses para o conjunto;

- Conformidade do fornecimento: o produto ofertado deverá ser novo, de produção recente (últimos 24 meses), livre de defeitos, de marca livre — desde que atenda integralmente às especificações acima;

- Quantidade unitária: 1 (um) kit com 200 (duzentas) peças mínimas conforme composição acima.

27 – KIT PINCEL E TAMANHOS

Acompanha:

1 TRINCHA 1/2

1 TRINCHA 3/4

1 TRINCHA 1'

1 TRINCHA 1 1/2'

1 TRINCHA 2'

28 – KIT TINTA DE IMPRESSORA PRETA, MAGENTA, AZUL E AMARELA

Modelo: Compatível Com Epson L3110, L3150, L3160, L3250, L5190

Formato de venda: Kit

Unidades por kit: 4

Volume da unidade: 1 L

Cor Da Tinta: BK, M, C, Y

29 - LICENÇA DE OFFICE 2016 PRO 64 BITS

30 - LICENÇA DE WINDOWS 11 PRO 64 BITS

31 – LIMPA CONTATO

- Peso da unidade: 170 g

- Volume da unidade: 300 mL

- Formato do produto: Spray Líquido

- Funções: Recuperação da condutividade elétrica, Restabelecimento do contato, Limpeza de conectores, Conservação e manutenção de componentes.

32 - MEMÓRIA 4GB DDR3 1600MHZ

Especificações Técnicas Mínimas Exigidas:

- Tipo: DDR3 (Double Data Rate 3);

- Capacidade nominal: 4 GB;

- Frequência de operação: 1600 MHz;

- Latência CAS (CL): CL11 (ou inferior);

- Tensão de operação: 1,5 V;

- Padrão de encaixe: 240 pinos DIMM, compatível com placas-mãe de desktop;

- Largura de barramento: 64 bits (1 × 8 GBit);

- Compatibilidade: compatível com sistemas DDR3 para desktops, suportando configurações single ou dual channel;

- Padrão JEDEC ou equivalente;

- Conformidades: RoHS e CE;

- Condição: produto novo, de primeiro uso, sem recondicionamento;

- Garantia mínima: 12 meses.

33 - MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ

Especificações Técnicas Mínimas Exigidas:

- Tipo: DDR4 (Double Data Rate 4);

- Capacidade nominal: 8 GB;

- Frequência de operação: 2666 MHz (PC4-21300 ou PC4-2666);

- Latência CAS (CL): CL19 (ou inferior);

- Padrão de encaixe: 288 pinos DIMM, compatível com placas-mãe de desktop;

- Largura de barramento: 64 bits (1 × 8 Gbit);

-Tensão de operação: 1,2 V;

- Compatibilidade: compatível com sistemas DDR4 de desktop, suportando configurações single ou dual channel;

- Padrão JEDEC ou equivalente;

-Conformidades: deve atender às normas RoHS e CE;

-Condição: produto novo, original, de primeiro uso, sem recondicionamento;

-Garantia mínima: 12 meses.

34 – MONITOR 21,5”

Descrição do Monitor Mínima Exigida:

- Tamanho da tela: 21,5 polegadas (medida diagonal);

- Resolução: Full HD – 1920 × 1080 pixels;

- Brilho: mínimo de 250 cd/m²;

- Contraste estático: mínimo de 3000:1;

- Tempo de resposta: até 5 ms (GTG);

- Tratamento de tela: antirreflexo;

- Ângulo de visão: mínimo de 178° horizontal / 178° vertical;

- Entradas de vídeo: pelo menos 1 (uma) HDMI e 1 (uma) VGA;

- Montagem VESA: compatível com suporte VESA (padrão 75 × 75 mm ou superior);

- Reprodução de cores: mínimo de 16,7 milhões de cores;

- Fonte de alimentação: bivolt automática (100–240 V, 50/60 Hz);

- Recursos adicionais: base ajustável com inclinação; compatível com sistemas operacionais Windows e Linux;

- Conformidades: deve atender às normas RoHS, CE e FCC;

- Condição: produto novo, de primeiro uso, sem recondicionamento;

- Garantia mínima: 12 meses.

35 – MOUSE COM FIO USB

Certificação: ‎ANATEL

Cor: ‎Preto

Interface de comunicação: ‎Com fio

Tecnologia de conexão:	‎Com fio

Quantidade de botões: ‎3

Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): ‎A+

36 – MOUSE SEM FIO

Tipo de Memória: ‎DDR3 SDRAM ou superior

Tecnologia de conexão: ‎Sem fio

Padrão de conexão sem fio: ‎802.11a/b/g/n

Quantidade de botões: ‎3

Pilha(s) ou bateria(s): ‎1 AA baterias necessárias. (inclusas)

37 – NOBREAK 600 VA

Especificações:

- Tipo / Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação automática de tensão (line-interactive);

- Potência nominal: Mínimo de 600 VA;

- Tensão de entrada: Bivolt automático (115 V / 127 V / 220 V – 50/60 Hz);

- Tensão de saída: 115 V~ nominal;

- Conexão de entrada: Plugue conforme padrão NBR 14136;

- Conexões de saída: Mínimo de 4 (quatro) tomadas no padrão NBR 14136;

- Estabilizador interno: Integrado, com regulação automática de tensão;

- Filtro de linha: Incorporado, para atenuação de ruídos e picos de energia;

- Proteção: Porta fusível externo com unidade reserva; proteção contra sobrecarga e subtensão/sobretensão;

- Tempo de transferência: Máximo de 8 ms;

- Bateria interna: Recarregável, selada, livre de manutenção;

- Recarga automática: Mesmo com o nobreak desligado;

- Sinalização: Visual e/ou sonora para funcionamento em rede, modo bateria e falhas;

- Eficiência energética: Mínimo de 90 % em modo rede;

- Conformidades: Deve atender às normas RoHS, CE e FCC, e possuir plugues e tomadas conforme NBR 14136;

- Garantia mínima: 12 meses;

- Condição: Produto novo, de primeiro uso, sem recondicionamento.

Justificativa da Aquisição – Nobreak 600 VA (UPS Interativo)

A aquisição de nobreaks (UPS interativos) com potência mínima de 600 VA se faz necessária para garantir a proteção, estabilidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica a equipamentos essenciais utilizados nas atividades administrativas e operacionais do órgão.

Esses equipamentos são indispensáveis para evitar interrupções abruptas no funcionamento de computadores, servidores, roteadores, switches, impressoras e demais dispositivos eletrônicos sensíveis, prevenindo danos a hardware, perda de dados e paralisação de serviços em caso de oscilações, quedas de energia ou surtos elétricos.

O modelo com topologia line-interactive e regulação automática de tensão (AVR) proporciona maior eficiência e confiabilidade, ajustando automaticamente variações na rede elétrica sem recorrer ao uso da bateria, o que aumenta sua vida útil e reduz custos de manutenção.

A exigência de tensão de entrada bivolt automática (115/127/220 V), filtro de linha integrado e porta fusível externo com unidade reserva visa assegurar compatibilidade com diferentes ambientes elétricos, além de oferecer proteção adicional contra ruídos e picos de tensão.

Dessa forma, a contratação deste equipamento é fundamental para garantir a integridade dos sistemas de informática, segurança e comunicação, assegurando a continuidade das atividades administrativas e operacionais da instituição, mesmo diante de eventuais falhas no fornecimento de energia elétrica.

38 – NOTEBOOK

Características Gerais:

- Processador

Processador de 13ª geração ou superior, disponível no mercado nacional;

Desempenho equivalente ou superior a Intel Core i5-1300 ou AMD Ryzen 7 5800.

- Sistema Operacional

Windows 11 (versão profissional ou equivalente para uso corporativo/licenciado).

- Tela

Tamanho: 15,6 polegadas;

Resolução: Full HD (1920 × 1080);

Painel com tratamento antirreflexo.

- Armazenamento

SSD NVMe PCIe x4, M2 com no mínimo 256 GB;

Deve permitir upgrade de armazenamento.

- Memória RAM

Tipo: DDR4;

Capacidade instalada: 8 GB;

Expansível até 20 GB.

- Gráficos

Placa gráfica integrada compatível com a geração do processador;

Memória de vídeo compartilhada com a memória RAM.

- Áudio e Vídeo

Webcam integrada com resolução mínima HD 720p;

Placa de áudio integrada.

- Teclado e Touchpad

Teclado padrão Português-BR ABNT2, com teclado numérico independente;

Touchpad multitoque (multi-gestual) com botões integrados.

- Conectividade

Redes sem fio compatíveis com:

802.11ac,

802.11a/b/g/n,

802.11ax;

Bluetooth (versão compatível com dispositivos atuais).

- Portas e Interfaces

Mínimo de:

2 × USB 3.2 Gen 1;

1 × USB Type-C 3.2 Gen 1;

1 × USB 2.0;

1 × HDMI;

1 × RJ-45 (Ethernet).

- Bateria

Bateria interna, não removível, de no mínimo 3 células (Li-Íon) com 48 Wh;

Autonomia estimada: até 8 horas, dependendo das condições de uso.

- Alimentação

Fonte de alimentação bivolt automática (100–240 V, 50/60 Hz).

- Condições Gerais

Produto novo, lacrado, sem recondicionamento;

Deve atender às normas de segurança aplicáveis;

Garantia mínima de 12 meses.

Justificativa da Aquisição – Notebook 15,6”

A aquisição de notebooks com as especificações técnicas descritas se faz necessária para garantir a continuidade, eficiência e modernização das atividades administrativas, operacionais e de atendimento realizadas pelo órgão. Tais equipamentos são essenciais para execução das tarefas diárias, acesso a sistemas corporativos, elaboração de documentos, comunicação institucional e execução de softwares utilizados pelos servidores.

O requisito de processadores de desempenho equivalente ou superior às plataformas Intel Core i5 de 13ª geração ou AMD Ryzen 7 5800 visa assegurar um nível adequado de performance, permitindo executar simultaneamente várias aplicações, incluindo sistemas internos, navegadores, plataformas de gestão e softwares corporativos. O uso do sistema operacional Windows 11 garante compatibilidade com ferramentas institucionais e suporte contínuo de segurança.

A presença de 8 GB de memória DDR4, com possibilidade de expansão, e o armazenamento em SSD NVMe de 256 GB, possibilita maior velocidade na inicialização do sistema e abertura de aplicativos, contribuindo para a produtividade e redução de tempo ocioso. Já a tela de 15,6" Full HD com tratamento antirreflexo proporciona conforto visual e ergonomia aos usuários em jornadas prolongadas de trabalho.

A inclusão de conexões modernas, como USB 3.2, USB-C, HDMI, RJ-45 e Wi-Fi 802.11ac/ax, garante compatibilidade com diferentes periféricos e redes, permitindo uso flexível em ambientes variados. A webcam HD integrada possibilita a realização de reuniões virtuais, imprescindíveis nas rotinas atuais de trabalho híbrido e comunicação institucional.

A exigência de bateria de no mínimo 48 Wh e autonomia estimada de até 8 horas atende às necessidades de mobilidade dos servidores em atividades externas, treinamentos, reuniões e operações fora do escritório.

Assim, a contratação dos notebooks é imprescindível para substituição de equipamentos obsoletos, ampliação da infraestrutura tecnológica e melhoria da eficiência dos serviços prestados ao público interno e externo, garantindo maior confiabilidade, segurança da informação e continuidade das operações do órgão.

39 – ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS ESPIRAL 3/4 PRETO 5 METROS

Especificação:

- Medida de 3/4"

- Flamabilidade UL 94 HB

- Diâmetro mm: 3/4

- Diâmetro Interno mm: 17,00

- Diâmetro Externo mm: 20,00

40 – PARAFUSADEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL 200 RPM

Descrição:

1. Motor e Rotação

Rotação nominal de 200 RPM (rotações por minuto), garantindo torque para montagem e desmontagem de componentes de informática (placas, gabinetes, notebooks etc.).

Sistema de reversão da rotação (direção horária/anti-horária), permitindo montagem e desmontagem de parafusos.

2. Alimentação

Alimentação por bateria interna recarregável;

Fonte carregadora externa bivolt (100–240 V), fornecida junto com o equipamento.

3. Bits e Acessórios

Kit composto por 11 bits intercambiáveis + 1 adaptador (porta-bit), para atender diferentes tipos de parafusos;

Sistema de retenção magnética ou semelhante para segurar os bits durante o uso.

4. Iluminação e Indicadores

Lanterna LED integrada para iluminar áreas de trabalho reduzidas ou escuras, típica em manutenção de equipamentos.

Indicador de carga da bateria, para acompanhar o nível de energia disponível.

5. Ergonomia e Construção

Corpo leve e portátil, adequado para trabalho manual em bancada de manutenção de hardware;

Empunhadura confortável que permita precisão e controle;

Interruptor ou botão para controle contínuo ou por pressão, de forma a facilitar o uso em tarefas delicadas.

6. Segurança e Proteção

Proteção contra sobrecarga da bateria;

Componentes elétricos adequadamente isolados;

Design que minimize risco de danos a componentes eletrônicos (evitar faíscas, ruídos excessivos).

7. Garantia e Condições

Garantia mínima de 12 meses para defeitos de fabricação;

Produto novo, de primeiro uso, sem recondicionamento;

8. Uso Específico

Ideal para montagem e desmontagem de parafusos em placas-mãe, gabinetes de computador, notebooks e outros dispositivos eletrônicos;

Voltado para manutenção técnica, com torque moderado e bom controle de precisão.

41 – PAR ALTO FALANTE DE EMBUTIR 6"

42 – PENDRIVE 64 GB

Especificações:

Capacidade: 64 GB

Interface: USB 2.0

Conector: USB-A

Compatibilidade: USB 2.0

Garantia: 1 anos

43 - PROJETOR HOME THEATER

Especificações do Projetor:

Tecnologia de projeção baseada em painel LCD de 3 chips (3LCD) ou equivalente.

Método de projeção: frontal, traseiro ou teto.

Painel LCD:

Tipo: Matriz ativa TFT de polissilício.

Número de pixels: 2.073.600 pixels (1920 x 1080) x 3.

Brilho:

Brilho em cores (saída de luz colorida): mínimo de 3.400 lúmens.

Brilho em branco (saída de luz branca): mínimo de 3.400 lúmens.

Imagem:

Razão de aspecto: 16:9.

Resolução nativa: Full HD (1920 x 1080).

Reprodução de cor: até 1 bilhão de cores.

Razão de contraste: mínimo de 16.000:1.

Lâmpada:

Tipo: Lâmpada de projeção de 210 W.

Vida útil: mínimo de 6.000 horas no modo Normal e 12.000 horas no modo Econômico (Eco).

Correção de Imagem:

Correção trapezoidal (Keystone): ±30° vertical e horizontal.

Conectividade:

1 entrada de computador (VGA – D-sub 15 pinos).

2 entradas HDMI.

1 entrada de vídeo composto RCA amarelo.

1 porta USB Tipo A (para módulo wireless).

1 porta USB Tipo B (para atualização de firmware).

1 saída de áudio P2 (Stereo Mini).

1 entrada de áudio RCA (vermelho e branco).

Módulo Wi-Fi integrado.

Recursos Gerais:

Sistema compatível com projeção em ambientes iluminados.

Suporte a projeção fixa ou móvel.

Configuração com ajustes automáticos e manuais de imagem.

44 - ROTEADOR GIGABIT DUAL BAND 4 ANTENAS

Padrões:

Wi-Fi 6

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Velocidade de WiFi:

5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)

2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Alcance do sinal WiFi:

4 × Antenas de alto desempenho fixas

Capacidade WiFi:

Wi-Fi

Dual-Band de alto desempenho

Modos de Operação:

Modo Roteador

Modo Access Point

Segurança:

Segurança de Rede SPI Firewall

Controle de Acesso

Rede para Visitantes:

1× Rede para Convidados 5GHz

1× Rede para Convidados 2.4GHz

VPN Server:

OpenVPN

PPTP

Criptografia WiFi:

WPA2-PSK

WPA2-PSK/WPA-PSK

WPA3-Pessoal

WPA3-Pessoal/WPA2-PSK

WPA2-Enterprise

Criptografia WPA/WPA2-Enterprise

Portas Ethernet:

1× Porta WAN Gigabit

3× Porta LAN Gigabit

Botões:

Botão WPS/Wi-Fi

Botão Reset

45 - SUPORTE DE TETO/PAREDE PARA PROJETORES MULTIMÍDIA COM GARRA REGULAGEM 65CM 25KG

- Tipo: Suporte universal para projetores multimídia.

- Instalação: Compatível para fixação em teto ou parede.

- Material: Estrutura metálica reforçada, com acabamento anticorrosivo.

- Capacidade de carga: Mínimo de 25 kg.

- Comprimento / Regulagem: Haste com regulagem de altura com extensão aproximada de até 65 cm.

- Fixação do projetor: Braços ajustáveis, compatíveis com diversos padrões de furação dos principais projetores do mercado.

- Mobilidade:

- Ajuste de inclinação (tilt)

- Ajuste lateral (swivel)

- Rotação para alinhamento fino

- Sistema de travamento: Travamento por parafusos de segurança para garantir a estabilidade do equipamento.

- Passagem de cabos: Deve permitir organização ou canaleta para passagem de cabos (quando aplicável).

- Cor: Preferencialmente preta ou similar.

- Acompanha: Kit de instalação contendo parafusos, buchas e demais acessórios necessários.

- Aplicação: Projetores multimídia e data show compatíveis com suporte universal.

46 – SWITCH 08 PORTAS 10/10/1000 GIGABIT

Especificações mínimas exigidas:

- Padrões e protocolos de rede: compatível com IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x;

- Interfaces: 8 portas Ethernet com velocidade de 10/100/1000 Mbps, com suporte a auto negociação e Auto MDI/MDIX;

- Velocidade de transmissão: detecção automática de velocidade (10/100/1000 Mbps) por pota;

- Tipo de switch: não gerenciável, padrão Gigabit Ethernet;

- Tipo de instalação: desktop e/ou parede, conforme necessidade;

- Recursos adicionais:

- Suporte a controle de fluxo (IEEE 802.3x);

- Suporte a comutação store-and-forward;

- Detecção automática de crossover;

- Fonte de alimentação: alimentação externa incluída, com saída mínima de 5 VDC / 0,6 A;

- Indicação visual: LEDs indicadores por porta (atividade e status de link);

- Material do gabinete: plástico ou metálico, resistente ao uso contínuo;

- Condições de operação: temperatura e umidade adequadas ao uso em ambiente corporativo;

- Conformidades: atender às normas aplicáveis de segurança elétrica e desempenho;

- Garantia mínima exigida: 12 meses.

47 – SWITCH 16 PORTAS 10/10/1000 GIGABIT

Especificações mínimas exigidas:

- Padrões e protocolos de rede: compatível com IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x;

- Interfaces de comunicação: mínimo de 16 portas RJ45 com velocidade 10/100/1000 Mbps, com suporte a auto negociação e Auto MDI/MDIX;

- Tecnologia de transmissão:

- Suporte a 10BASE-T com cabeamento UTP categorias 3, 4 ou 5 (até 100 m);

- Suporte a 100BASE-TX e 1000BASE-T com cabeamento UTP categorias 5, 5e ou superior (até 100 m);

- Tipo de equipamento: switch não gerenciável (unmanaged), padrão Gigabit Ethernet;

- Controle de fluxo: compatível com IEEE 802.3x para modo full-duplex;

- Indicação visual: LEDs para status de energia e atividade/link por porta;

- Montagem: adequado para uso em mesa (desktop) e/ou rack, conforme o modelo ofertado;

- Fonte de alimentação: alimentação interna ou externa, com tensão de entrada 100–240 V AC, 50/60 Hz;

- Temperatura de operação: compatível com uso contínuo em ambiente corporativo;

- Material do gabinete: plástico ABS ou metálico resistente;

- Conformidades: atender às normas aplicáveis de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética;

- Condição: produto novo, de primeiro uso, não recondicionado;

- Garantia mínima: 12 (doze) meses.

Marcas de referência: TP-Link, Intelbras, D-Link, Hikvision e etc...

48 – TABLET TELA 10.1 128GB RAM

Tamanho da memória externa: ‎1 TB

Entradas para memória: 1

Descrição do alto-falante: ‎Estéreo

Porta de áudio:	‎3,5 mm

Descrição da placa de vídeo: ‎Integrada

Tipo de conexão: ‎Celular, Wi-fi

Tecnologia de conexão: ‎Bluetooth, Wi-fi

Padrão de conexão sem fio: ‎802.11ac

Resolução da câmera traseira: ‎5 MP

Resolução da câmera frontal: ‎5 MP

Fonte de alimentação: ‎Energia elétrica

Sistema operacional: ‎Andróide 13

49 – TECLADO USB SEMI MECÂNICO

Especificações:

- Tipo: Teclado semi-mecânico com tecnologia híbrida, combinando membrana e mecanismos de atuação tátil para maior precisão e durabilidade.

- Compatibilidade: Compatível com sistemas operacionais Windows e macOS (versão 10.2 ou superior) ou equivalentes.

- Iluminação: Iluminação em LED com, no mínimo, três opções de cores (ex.: azul, vermelho e roxo), com possibilidade de alternância entre modos básicos de iluminação.

- Construção:

- Chassi reforçado, podendo ser de aço ou material metálico equivalente, para maior resistência estrutural.

- Conector USB com tratamento anticorrosão (ex.: banhado a ouro ou equivalente), garantindo maior durabilidade.

Teclas:

- Teclas com sensação tátil semelhante à de um teclado mecânico, proporcionando resposta rápida.

- Sistema anti-ghosting, permitindo pressionar múltiplas teclas simultaneamente sem perda de comandos.

- Perfil de teclas em padrão ABNT2 (caso o edital exija; posso adaptar se necessário).

- Mecanismo das teclas:

- Eixos ou switches semi-mecânicos de atuação rápida, com resposta precisa e feedback tátil.

Conectividade:

- Interface USB 2.0 ou superior, com conexão plug-and-play (dispensa driver dedicado).

- Cabo com comprimento mínimo de 1,3 m (ajustável conforme necessidade do edital).

- Durabilidade:

- Vida útil mínima recomendada de 10 milhões de acionamentos por tecla.

- Funções adicionais:

- Suporte a comandos multimídia via combinação de teclas.

- Possibilidade de ajuste do brilho do LED, quando disponível.

- Garantia mínima de 12 meses.

50 – TELEVISÃO SMART 43”

Características gerais

Linha: Smart TV

Cor: Preto

Voltagem: 127/220V

Frequência: 60

Tecnologia

Sistema operacional: Android TV

Assistentes virtuais integrados: Google Assistant, Apps integradas,YouTube, Netflix, GloboPlay, Google Play Store, Disney+, Directv GO, Prime Video, Spotify, HBO Max, Twitch, Deezer

É smart: Sim

Tela

Tamanho da tela: 43 "

Tipo de resolução: Full HD

Tipo de tela: LED

Com HDR: Sim

Resolução máxima: 1920 px x 1080 px

Tipo de retroiluminação: LED

Som

Modos de som: Dolby Audio

Conectividade

Com Wi-Fi: Sim

Com Bluetooth: Sim

Com porta ethernet: Sim

Com USB: Sim

Quantidade de portas USB: 1

Com HDMI: Sim

Quantidade de portas HDMI: 2

Com VGA: Não

Com entrada S/PDIF: Sim

Com entrada por vídeo componente: Sim

Com entrada por vídeo composto: Sim

Com entrada de antena RF: Sim

51 – TESTADOR DE FONTE PARA COMPUTADOR DIGITAL LCD

- Além da analise através do display lcd ela emite sinais sonoros em caso de sobre-tensão ou ausência de tensão.

- O testador de fonte de alimentação Digital lcd testa a conectividade e a tensão saindo de vários conectores de energia vitais do computador

- Teste a fonte de alimentação, conector de HD / dvd, e conectores de alimentação sata

- Exibe resultado através do painel de lcd.

- Suporta totalmente fontes atx 24P/20P/8P/6P/4P/Floppy/SATA/HDD

- O conector P4, que liga a Fonte na Placa-mãe, carrega a Tensão 12V

- Os conectores para periféricos ide e floppy, carregam as Tensões 5V e 12V.

- Os conectores para periféricos sata, carregam as Tensões 5V, 12V e 3.3V.

52 – TONNER BROTHER TN 1060

53 – TONNER RICOH SP377

54 – TONNER SAMSUNG M2020W

55 – TONNER SAMSUNG MLT D204

56 – TONNER SAMSUNG ML2165

57 - WIRE-O PARA ENCADERNAÇÃO A4 1 1/4” 2X1 PARA 270 FLS BRONZE

58 - WIRE-O PARA ENCADERNAÇÃO A4 1 1/8” 2X1 PARA 250 FLS BRONZE

59 - WIRE-O PARA ENCADERNAÇÃO A4 1” 2X1 PARA 200 FLS BRONZE

60 - WIRE-O PARA ENCADERNAÇÃO A4 3/4" 2X1 PARA 140 FLS BRONZE

61 - WIRE-O PARA ENCADERNAÇÃO A4 5/8” 2X1 PARA 120 FLS BRONZE

62 - WIRE-O PARA ENCADERNAÇÃO A4 7/8” 2X1 PARA 180 FLS BRONZE

63 - MICROCOMPUTADOR

Descrição do computador:

SOFTWARES - Sistema operacional Microsoft WINDOWS 11 PRO 64 bits ou superior, em português do Brasil; A licença de uso (product key original) do mesmo deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da BIOS, possibilitando a leitura quando feito a reinstalação do Sistema Operacional. As licenças dos sistemas operacionais devem ser válidas para versões 64 bits. O sistema deve ser devidamente instalado no equipamento;

PROCESSADOR - Processador de 13ª geração disponível na linha de equipamentos oferecido; - Intel Core i3-13100 OU equivalente AMD Ryzen 5 5600G OU superior;

PLACA MÃE - Suporte a dual channel, no barramento da memória; - Possuir mínimo de 4 (quatro) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2 (duas) do tipo 3.0; - suporte à memória DDR4 2133Mhz ou superior, suportando a velocidade máxima da memória fornecida;  Armazenamento - 1 x soquete M.2 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA e PCIE 3.0 X2) e 4 x porta (s) SATA de 6 Gb/s; interface de vídeo - Compatibilidade com DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.1 ou superior; - 01 (uma) saída VGA; - 01 (uma) saída HDMI para monitor digital ou Display Port com adaptador HDMI – em ambos os casos deve suportar o envio de áudio junto a imagem; - Porta de rede RJ45 10/100/1000 - A placa de vídeo DEVERÁ ser integrada ao processador; CHIPSET - Desenvolvido para o mercado corporativo, verificáveis em http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets /business-chipsets/laptopdesktop-business-chipsets.html para processadores Intel ou em http://sites.amd.com/us/business/products /clients/Pages/clients.aspx para processadores AMD. - Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes; - Com suporte a gerenciamento remoto independente do sistema operacional;

MEMÓRIA RAM – 16 (dezesseis) Gbytes DDR4; 2 Bancos de 8 Gbytes; Velocidade padrão DDR4 2133MHz ou superior; Memória expansível até pelo menos 64 GB;

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNA – HD SSD; Capacidade: 480 GB; Formato: M.2 2280;

FONTE DE ALIMENTAÇÃO – Fonte ATX 500W real OU superior com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, interna; - suportando a configuração máxima do equipamento; - Frequência de 60Hz (com tolerância de 10%); - Chaveamento automático entre voltagens suportadas; - Os cabos elétricos devem seguir a norma NBR 14136;

GABINETE - Suporta VGA de 370 mm; USB 3.0 de alta velocidade; Suporte para HDD Interno: 3x 3.5" e 1x 2.5"; Suporte para HDD Externo: 2x 5.25"/ 1x 3.5"; Cor: Preto; Placa mãe suportada: ATX/Micro ATX; Slots: 7; Dimensões: 195 x 410 x 443 mm; Fan: Frontal: 1x 120 mm; Lateral: 2x 80 mm/ 1x 120 mm; Traseira: 1x 80/90 mm; Portas: 1x USB 3.0 - 2x USB 2.0 - 1x aúdio HD - 1x microfone.

TECLADO - Com bloco numérico separado; - Com Layout Português Brasil (ABNT2); - Com ajuste de inclinação; - Conectado por cabo USB ao computador.

MOUSE ÓPTICO - Tamanho padrão (não mini-mouse); - Com 2 botões mais botão de rolagem (scroll); - Modelo óptico laser; - Conectado por cabo USB ao computador; - Resolução de pelo menos 800 dpi; - Formato ergonômico ambidestro.

64 – CONJUNTO DE PROCESSADOR, PLACA MÃE E MEMÓRIA

PROCESSADOR - Processador de 13ª geração disponível na linha de equipamentos oferecido; - Intel Core i3-13100 OU equivalente AMD Ryzen 5 5600G OU superior;

PLACA MÃE - Suporte a dual channel, no barramento da memória; - Possuir mínimo de 4 (quatro) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 2 (duas) do tipo 3.0; - suporte à memória DDR4 2133Mhz ou superior, suportando a velocidade máxima da memória fornecida;  Armazenamento - 1 x soquete M.2 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA e PCIE 3.0 X2) e 4 x porta (s) SATA de 6 Gb/s; interface de vídeo - Compatibilidade com DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.1 ou superior; - 01 (uma) saída VGA; - 01 (uma) saída HDMI para monitor digital ou Display Port com adaptador HDMI – em ambos os casos deve suportar o envio de áudio junto a imagem; - Porta de rede RJ45 10/100/1000 - A placa de vídeo DEVERÁ ser integrada ao processador; CHIPSET - Desenvolvido para o mercado corporativo, verificáveis em http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets /business-chipsets/laptopdesktop-business-chipsets.html para processadores Intel ou em http://sites.amd.com/us/business/products /clients/Pages/clients.aspx para processadores AMD. - Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes; - Com suporte a gerenciamento remoto independente do sistema operacional;

MEMÓRIA RAM – 16 (dezesseis) Gbytes DDR4; 2 Bancos de 8 Gbytes; Velocidade padrão DDR4 2133MHz ou superior; Memória expansível até pelo menos 64 GB;