MEMÓRIA DE CÁLCULO

CMEI DO BAIRRO J.E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES-MG

OBRA: CMEI DO BAIRRO J.E.

ENG. RESP.: LARISSA MENEZES DE OLIVEIRA – CREA MG:201447

- CMEI DO BAIRRO J.E. –

1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

  - – Engenheiro Civil: 300 horas

  - – Encarregado de Obra: 12 meses

  - – Depósito: 1 unidade

  - – Banheiro Químico: 1 unidade

BLOCO 1 – BERÇARIO E COZINHA

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – Locação da Obra: 104,70m

  - – Placa de Obra: 1 unidade

5 – PAREDES E PAINEIS

- Parede de 0,15m / Pé direito de 2,70m

Contas: 2,70 x 273,94 = 739,64m²

- Parede de 0,15m / Pé direito de 1,20m

Contas: 1,20 x 34,30 = 41,16m²

- Platibanda de 0,15m / Altura de 1,50m

Contas: 1,50 x 135,00 = 202,50m²

- Platibanda de 0,15m / Altura de 2,50m

Contas: 2,50 x 24,50 = 61,25m²

- Vergas de porta até 1,50m: Todas as portas são de 0,90m

1,30 x 21 = 27,30m

- Verga janela até 1,50m: Camarim, balcões da cozinha, lavanderia, vestiários e sanitário

2,50 x 5 = 12,50m

2,00 x 3 = 6,00m

- Verga janela mais de 1,50m: Berçários, biblioteca, rouparia, lactário, fraldários e circulação

3,00 x 14 = 42,00m

- Contra verga janela até 1,50m: Camarim, balcões da cozinha, lavanderia, vestiários e sanitário

2,50 x 5 = 12,50m

2,00 x 3 = 6,00m

- Contra verga janela mais de 1,50m: Berçários, biblioteca, rouparia, lactário, fraldários e circulação

3,00 x 14 = 42,00m

6 – REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

- Chapisco de parede: 739,64 + 41,16 + 202,50 + 61,25 = 1.044,55 x 2 = 2.089,10m²

- Reboco de parede: 739,64 + 41,16 + 202,50 + 61,25 = 1.044,55 x 2 = 2.089,10m²

- Reboco de gesso para teto: 363,10m²

- Cerâmica: 78,00 + 43,50 + 3,90 + 133,80 + 4,44 + 5,40 + 37,80 + 22,20 + 23,10 + 23,10 + 24,90 + 37,80 + 28,50 + 182,07 + 4,98 = 653,49m²

Fraldário: (8,80 + 2,60 + 2,60 + 6,00 + 6,00) x 3,00 = 78,00m²

Lactário: (4,55 + 4,55 + 2,70 + 2,70) x 3,00 = 43,50m²

Higienização: 1,30 x 3,00 = 3,90m²

Fraldários: (4,55 + 4,55 + 1,30 + 1,30 + 10,60) x 3,00 x 2 = 133,80m²

Solário: (0,60 + 0,60 + 2,50) x 1,20 = 4,44m²

Varanda: (0,60 + 0,60 + 3,30) x 1,20 = 5,40m²

Despensa: (2,00 + 2,00 + 4,30 + 4,30) x 3,00 = 37,80m²

DML: (1,85 + 1,85 + 1,85 + 1,85) x 3,00 = 22,20m²

Vestiário feminino: (1,85 + 1,85 + 2,00 + 2,00) x 3,00 = 23,10m²

Vestiário masculino: (1,85 + 1,85 + 2,00 + 2,00) x 3,00 = 23,10m²

Sanitário PCD: (2,30 + 2,30 + 1,85 + 1,85) x 24,90m²

Lavanderia: (2,60 + 2,60 + 3,70 + 3,70) x 3,00 = 37,80m²

Rouparia: (2,60 + 2,60 + 2,15 + 2,15) x 3,00 = 28,50m²

Copa, cozinha e circulação: (2,24 + 2,15 + 4,45 + 3,85 + 1,60 + 0,15 + 0,60 + 2,30 + 3,30 + 1,50 + 1,50 + 2,25 + 2,30 + 0,70 + 0,15 + 0,70 + 0,60 + 0,15 + 0,60 + 1,85 + 0,85 + 0,85 + 3,25 + 2,15 + 1,25 + 1,70 + 0,70 + 2,15 + 1,30 + 5,15 + 1,00 + 2,00 + 5,40) x 3,00 = 182,07m²

Lava mãos: 4,15 x 1,20 = 4,98m²

7 – PISO

- Contrapiso desempenado: 494,02m²

- Piso autonivelante: 494,02m²

- Piso granilite: 494,02m²

- Rodapé granilite 15cm: 166,45m x 0,15 = 24,97m²

8 – COBERTURA

- Engradamento para telha de aço galvanizado termoacústica: 369,47m²

- Cobertura de telha de aço galvanizado termoacústica: 369,47m²

- Cumeeira: 16,70m

- Calha: 62,40m

- Rufo: 107,30m

- Pingadeira: 159,50m

- Condutor: 10 x 5,00 = 50,00m

9 – ESQUADRIAS

- Porta de alumínio (0,90 x 2,10): 21 unidades = 39,69m²

- Janela de alumínio tipo basculante (1,00 x 1,00): 3 unidades = 3,00m²

- Janela de alumínio tipo basculante (1,50 x 1,00): 2 unidades = 3,00m²

- Janela de alumínio de correr (1,50 x 1,00): 3 unidades = 4,50m²

- Janela de alumínio de correr (2,00 x 1,00): 14 unidade = 28,00m²

- Portão de grade 0,90 x 1,20: 2 unidades = 2,16m²

- Alçapão 0,80 x 0,80: 3 unidades = 1,92m²

10 – INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

11 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LOGICA E DADOS

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

12 – PINTURA

- Fundo selador em parede externa cozinha: 53,50 x 3,13 = 167,45m²

- Pintura látex para parede externa cozinha: 53,50 x 2,03 = 108,60m²

- Pintura esmalte para parede externa cozinha: 53,50 x 1,10 = 58,85m²

- Fundo selador solário e varanda: 26,60 x 2 x 1,20 = 63,84m²

- Pintura esmalte para solário: 26,60 x 2 x 1,20 = 63,84m²

- Emassamento para camarim: 12,00 x 3,00 = 36,00m²

- Fundo selador para camarim: 12,00 x 3,00 = 36,00m²

- Pintura látex para camarim: 12,00 x 1,90 = 22,80m²

- Pintura esmalte para camarim: 12,00 x 1,10 = 13,20m²

- Fundo selador para lava mãos: 4,45 x 1,20 = 5,34m²

- Pintura esmalte para lava mãos: 4,45 x 1,20 = 5,34m²

- Emassamento para salas: 95,80 x 3,00 = 287,40m²

- Fundo selador para salas: 95,80 x 3,00 = 287,40m²

- Pintura látex para salas: 95,80 x 1,90 = 182,02m²

- Pintura esmalte para salas: 95,80 x 1,10 = 105,38m²

- Fundo selador externo salas: 48,60 x 3,13 = 152,12m²

- Pintura látex externo salas: 48,60 x 2,03 = 98,66m²

- Pintura esmalte externo salas: 48,60 x 1,10 = 53,46m²

- Emassamento para salas: 95,80 x 3,00 = 287,40m²

- Fundo selador para salas: 95,80 x 3,00 = 287,40m²

- Pintura látex para salas: 95,80 x 1,90 = 182,02m²

- Pintura esmalte para salas: 95,80 x 1,10 = 105,38m²

- Fundo selador externo salas: 92,34 x 3,13 = 289,02m²

- Pintura látex externo salas: 92,34 x 2,03 = 187,45m²

- Pintura esmalte externo salas: 92,34 x 1,10 = 101,57m²

- Fundo selador platibanda de 1,50m: 135,00 x 2,00 x 1,50 = 405,00m²

- Pintura látex platibanda de 1,50m: 135,00 x 2,00 x 1,50 = 405,00m²

- Fundo selador platibanda de 2,50m: 24,50 x 2,50 x 2,00 = 122,50m²

- Pintura látex platibanda de 2,50m: 24,50 x 2,50 x 2,00 = 122,50m²

- Emassamento de teto: 363,10m²

- Fundo selador em teto: 363,10m²

- Pintura látex para teto: 363,10m²

- Emassamento total de parede: 610,80m²

- Fundo selador total de parede: 1.816,07m²

- Pintura látex total de parede: 1.309,05m²

- Pintura esmalte total de parede: 507,02m²

13 – DIVERSOS

- Balcão de pedra: 1,05 + 0,82 = 1,87m²

- Barras de apoio para vaso 80cm: 2 unidades

- Barras de apoio para lavatório 60cm: 2 unidades

- Divisória pedra: 0,85 x 1,80 x 3 = 4,59m²

14 – LIMPEZA

- Limpeza da obra: 525,20m²

BLOCO 2 – ADMINISTRATIVO E SALAS DE AULA

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – Locação da Obra: 77,50m

5 – PAREDES E PAINEIS

- Parede de 0,15m / Pé direito de 2,70m

Contas: 2,70 x 215,71 = 582,42m²

- Parede de 0,15m / Pé direito de 1,20m

Contas: 1,20 x 25,55 = 30,66m²

- Platibanda de 0,15m / Altura de 1,50m

Contas: 1,50 x 104,95 = 157,42m²

- Platibanda de 0,15m / Altura de 2,50m

Contas: 2,50 x 30,00 = 75,00m²

- Vergas de porta até 1,50m: Todas as portas são de 0,90m

1,30 x 18 = 23,40m

- Verga janela até 1,50m: Banheiros

2,00 x 2 = 4,00m

- Verga janela mais de 1,50m: Salas, banheiros, secretaria, sala dos professores, coordenação e arquivo

3,00 x 8 = 24,00m

4,00 x 4 = 16,00m

- Contra verga janela até 1,50m: Banheiros

2,00 x 2 = 4,00m

- Contra verga janela mais de 1,50m: Salas, banheiros, secretaria, sala dos professores, coordenação e arquivo

3,00 x 8 = 24,00m

4,00 x 4 = 16,00m

6 – REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

- Chapisco de parede: 582,42 + 30,66 + 157,42 + 75,00 = 845,50 x 2 = 920,50m²

- Reboco de parede: 582,42 + 30,66 + 157,42 + 75,00 = 845,50 x 2 = 920,50m²

- Reboco de gesso para teto: 472,23m²

- Cerâmica: 21,30 + 21,30 + 51,60 + 51,60 = 145,80m²

Sanitário PCD masc.: (2,05 + 2,05 + 1,50 + 1,50) x 3,00 = 21,30m²

Sanitário PCD fem.: (2,05 + 2,05 + 1,50 + 1,50) x 3,00 = 21,30m²

Banheiro fem.: (6,00 + 6,00 + 2,60 + 2,60) x 3,00 = 51,60m²

Banheiro masc: (6,00 + 6,00 + 2,60 + 2,60) x 3,00 = 51,60m²

7 – PISO

- Contrapiso desempenado: 547,23m²

- Piso autonivelante: 547,23m²

- Piso granilite: 547,23m²

- Rodapé granilite 15cm: 324,29 x 0,15 = 48,64m²

8 – COBERTURA

- Engradamento para telha de aço galvanizado termoacústica: 451,07m²

- Cobertura de telha de aço galvanizado termoacústica: 451,07m²

- Cumeeira: 28,75m

- Calha: 99,80m

- Rufo: 117,05m

- Pingadeira: 104,95 + 30,00 = 134,95m

- Condutor: 18 x 5,00 = 90,00m

9 – ESQUADRIAS

- Porta de alumínio (0,90 x 2,10): 18 unidades = 34,02m²

- Janela de alumínio tipo basculante (1,00 x 1,00): 2 unidades = 2,00m²

- Janela de alumínio tipo basculante (2,00 x 1,00): 2 unidades = 4,00m²

- Janela de alumínio de correr (2,00 x 1,00): 6 unidades = 12,00m²

- Janela de alumínio de correr (3,00 x 1,00): 4 unidades = 12,00m²

- Portão de grade 0,90 x 1,20: 2 unidades = 2,16m²

- Alçapão 0,80 x 0,80: 2 unidades = 1,28m²

- Portão de lambri (1,60 x 2,50): 2 unidades = 8,00m²

10 – INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

11 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LOGICA E DADOS

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

12 – SPDA COMPLETO

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

13 – PINTURA

- Fundo selador em parede externa: 163,80 x 3,13 = 512,69m²

- Pintura látex para parede externa: 163,80 x 2,03 = 332,51m²

- Pintura esmalte para parede externa: 163,80 x 1,10 = 180,18m²

- Fundo selador solários: 25,55 x 1,20 x 2 = 61,32m²

- Pintura esmalte solários: 25,55 x 1,20 x 2 = 61,32m²

- Emassamento para salas: 193,00 x 3,00 = 579,00m²

- Fundo selador para salas: 193,00 x 3,00 = 579,00m²

- Pintura látex para salas: 193,00 x 1,90 = 366,70m²

- Pintura esmalte para salas: 193,00 x 1,10 = 212,30m²

- Fundo selador platibanda de 1,50m: 104,95 x 2,00 x 1,50 = 314,85m²

- Pintura látex platibanda de 1,50m: 104,95 x 2,00 x 1,50 = 314,85m²

- Fundo selador platibanda de 2,50m: 30,00 x 2,50 x 2,00 = 150,00m²

- Pintura látex platibanda de 2,50m: 30,00 x 2,50 x 2,00 = 150,00m²

- Emassamento de teto: 472,23m²

- Fundo selador em teto: 472,23m²

- Pintura látex para teto: 472,23m²

- Emassamento total de parede: 579,00m²

- Fundo selador total de parede: 1.617,86m²

- Pintura látex total de parede: 1.164,06m²

- Pintura esmalte total de parede: 453,80m²

14 – DIVERSOS

- Balcão de pedra: 1,48m²

- Barras de apoio para vaso 80cm: 4 unidades

- Barras de apoio para lavatório 60cm: 4 unidades

- Divisória pedra: 3,70 x 2 = 7,40m²

15 – LIMPEZA

- Limpeza da obra: 427,05m²

BLOCO 3 – PÁTIO E FECHAMENTO

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – Locação da Obra: 44,10m

5 – PAREDES E PAINEIS

- Parede de 0,15m / Pé direito de 2,70m

Contas: 2,70 x 14,75 = 39,82m²

- Palco de 0,15m / Altura de 0,80m - bloco

Contas: 0,80 x 32,87 = 26,30m²

- Parede de 0,15m / Pé direito de 4,83m

Contas: 4,83 x 13,35 = 64,48m²

- Parede de 0,15m / Pé direito de 2,50m

Contas: 2,50 x 2,20 = 5,50m²

- Muro de 0,15m / Altura de 2,50m

Contas: 2,50 x 163,00 = 407,50m²

- Platibanda de 0,15m / Altura de 2,50m

Contas: 2,50 x 12,60 = 31,50m²

- Vergas de porta até 1,50m: Todas as portas são de 0,90m

1,30 x 2 = 2,60m

- Vergas de porta mais 1,50m: Lixo e gás

5,00m

- Verga janela até 1,50m: Banheiros

2,00 x 2 = 4,00m

- Contra verga janela até 1,50m: Banheiros

2,00 x 2 = 4,00m

6 – REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

- Chapisco de parede: (37,83 + 26,30 + 64,48 + 31,50 + 5,50 + 407,50) x 2 = 1.146,22m²

- Reboco de parede: (37,83 + 26,30 + 64,48 + 31,50 + 5,50 + 407,50) x 2 = 1.146,22m²

- Reboco de gesso para teto: 6,84m²

- Cerâmica: 44,40m²

Banheiros: 1,85 x 8 x 3,00 = 44,40m²

7 – PISO

- Contrapiso desempenado: 363,16m²

- Piso autonivelante: 363,16m²

- Intertravado 10cm: 65,89m²

- Piso granilite: 363,16m²

- Rodapé granilite 15cm: 64,68 x 0,15 = 9,70m²

- Calçada de concreto 6cm: 211,16 x 2,50 = 527,91m²

8 – COBERTURA

- Engradamento para telha de aço galvanizado termoacústica: 388,83m²

- Cobertura de telha de aço galvanizado termoacústica: 388,83m²

- Cumeeira: 19,69m

- Calha: 43,02m

- Rufo: 73,23m

- Pingadeira: 219,06m

- Condutor: 4 x 5,00 = 20,00m

9 – ESQUADRIAS

- Porta de alumínio (0,90 x 2,10): 2 unidades = 3,78m²

- Porta de grade (1,15 x 2,50): 2 unidades = 5,75m²

- Janela de alumínio tipo basculante (1,00 x 1,00): 2 unidades = 2,00m²

- Alçapão 0,80 x 0,80: 1 unidade = 0,64m²

10 – INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

11 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Conforme Projeto e Planilha Orçamentária

12 – PINTURA

- Fundo selador para parede: 190,35 + 57,84 = 248,19m²

- Pintura látex para parede: 42,02 x 4,53 = 190,35m²

- Pintura esmalte para parede: 52,58 x 1,10 = 57,84m²

- Fundo selador para muro: 407,50 x 2 = 815,00m²

- Pintura látex para muro: 163,00 x 1,40 x 2 = 456,40m²

- Pintura esmalte para muro: 163,00 x 1,10 x 2 = 358,60m²

- Emassamento de teto: 6,84m²

- Fundo selador em teto: 6,84m²

- Pintura látex para teto: 6,84m²

13 – DIVERSOS

- Barras de apoio para vaso 80cm: 4 unidades

- Barras de apoio para lavatório 60cm: 4 unidades

- Meio fio 15x20: 104,04m

- Piso emborrachado: 141,62m²

- Grama: 780,31m²

- Gradil metálico 2,50m: 45,04m

- Portão de gradil de correr: 2,50 x 2,50 = 6,25m²

14 – LIMPEZA

- Limpeza da obra: 1.360,57m²

Perdizes (MG), 28 de abril de 2025.

__________________________________

Larissa Menezes de Oliveira

CREA MG.: 201.447