MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLIESPORTIVO OSORIO RIBEIRO RESENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES-MG

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLIESPORTIVO OSORIO RIBEIRO RESENDE

ENG. RESPONSÁVEL.: Anivaldo Luis dos Reis Junior

CREA/ MG: 225.171/D - MG

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM

# ADMINISTRAÇÃO LOCAL

# ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar a alocação de profissional Engenheiro Civil de Obra – nível Júnior, com a devida responsabilidade técnica e execução de encargos complementares relacionados à gestão, acompanhamento e controle de obra.

2. Características do Serviço

- Profissional: Engenheiro Civil registrado no CREA, categoria Júnior;

- Atividades principais:

  - Acompanhamento técnico da execução da obra;

  - Controle de qualidade dos serviços executados;

  - Elaboração e/ou conferência de medições;

  - Apoio na leitura, interpretação e adequação de projetos;

  - Fiscalização de serviços e verificação de conformidade com normas técnicas;

  - Emissão de relatórios técnicos periódicos;

  - Apoio ao planejamento e organização das frentes de trabalho.

- Encargos complementares:

  - Responsabilidade técnica junto ao CREA (ART/RRT, quando aplicável);

  - Participação em reuniões de acompanhamento;

  - Comunicação com equipe de campo e setores administrativos;

  - Atendimento a fiscalizações, auditorias e visitas técnicas.

3. Procedimentos Executivos

- Mobilização:

  - Disponibilização do profissional em tempo integral ou parcial, conforme necessidade contratual;

  - Apresentação da documentação profissional (CREA e ART, quando necessária).

- Execução:

  - Acompanhamento contínuo das atividades de obra;

  - Registro em diário de obra, relatórios técnicos e check-lists;

  - Controle de prazos e suporte à gestão de cronogramas;

  - Garantia de que os serviços atendam às normas técnicas e de segurança vigentes.

- Encerramento:

  - Entrega de relatórios finais e documentos técnicos;

  - Regularização de pendências junto a órgãos fiscalizadores;

  - Apoio à entrega da obra ao contratante.

4. Recursos Envolvidos

- Profissional Engenheiro Civil de nível Júnior;

- Softwares básicos de gestão e desenho (MS Project, AutoCAD ou equivalentes);

- Apoio administrativo e de comunicação;

- Documentação técnica e de segurança conforme exigências legais.

# ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar a atuação do Encarregado Geral de Obras, responsável pelo comando direto das frentes de serviço, pela supervisão de equipes de campo e pelo apoio técnico-administrativo, incluindo encargos complementares necessários à boa execução da obra.

2. Características do Serviço

- Profissional: Encarregado Geral de Obras, com experiência comprovada em execução, coordenação e acompanhamento de serviços de construção civil;

- Atividades principais:

  - Coordenação e supervisão diária das equipes de trabalho;

  - Distribuição e orientação de tarefas conforme cronograma;

  - Apoio no controle de insumos, equipamentos e ferramentas;

  - Verificação de qualidade e produtividade dos serviços;

  - Apoio à segurança do trabalho e cumprimento das normas internas;

  - Comunicação entre a equipe de campo e a equipe técnica/engenharia;

  - Apoio no levantamento de medições e relatórios de andamento da obra.

- Encargos complementares:

  - Acompanhamento de recebimento e estocagem de materiais;

  - Controle de frequência da equipe;

  - Participação em reuniões de planejamento;

  - Apoio à fiscalização em eventuais auditorias e inspeções.

3. Procedimentos Executivos

- Mobilização:

  - Disponibilização do profissional no canteiro de obras conforme contrato;

  - Integração do encarregado às diretrizes do planejamento da obra.

- Execução:

  - Acompanhamento em tempo integral das frentes de serviço;

  - Registro das atividades executadas em diário de obra ou relatório;

  - Apoio direto ao engenheiro civil e mestres de obra;

  - Garantia do cumprimento dos prazos e especificações técnicas.

- Encerramento:

  - Relatório final das atividades executadas;

  - Apoio na organização do canteiro de obras para entrega;

  - Regularização de pendências operacionais junto à equipe.

# INFRAESTRUTURA

# PERFURAÇÃO MECANICA DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

- Tipo de Perfuração:

Perfuração circular vertical do solo, realizada mecanicamente com trado, ferramenta específica para escavações de pequeno diâmetro e profundidade controlada.

- Finalidade:

Preparação de furos para execução de estacas tipo broca, de acordo com o projeto de fundações.

- Condições de Execução:

O trabalho deve ser executado por equipe especializada, seguindo as boas práticas de escavação manual, garantindo a verticalidade, alinhamento e profundidade exigidos em projeto;

A perfuração deverá ser realizada de forma a não provocar desagregações do solo nem colapsos da borda dos furos.

- Observações Adicionais:

Todo o entulho ou solo retirado da escavação deverá ser destinado a local previamente autorizado dentro do canteiro;

Caso ocorra presença de água, deverá ser comunicado ao responsável técnico para avaliação da necessidade de readequação do método executivo.

# FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

- Tipo de Material:

Tábuas de madeira (espessura compatível com o uso estrutural em fundações);

Sarrafos de madeira para contraventamento e fixação.

- Finalidade:

Conformação dos elementos de fundação (sapatas, blocos, vigas baldrame etc.) para lançamento de concreto estrutural, assegurando o formato e dimensões exigidos em projeto.

- Reaproveitamento:

As tábuas e sarrafos utilizados deverão ser reutilizados em até três ciclos, desde que mantenham condições adequadas de uso e segurança.

- Observações Técnicas:

A montagem deve garantir estanqueidade e resistência à pressão do concreto fresco;

A desforma deve ocorrer apenas após liberação técnica, respeitando os prazos de cura e segurança estrutural;

A madeira utilizada deve estar em boas condições (sem rachaduras, apodrecimento ou deformações excessivas).

# FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

- Preparo do Concreto:

Dosagem e mistura dos materiais (cimento, areia, brita e água) realizados in loco, com uso de betoneira mecânica, garantindo homogeneidade da massa e controle de qualidade. Concreto dimensionado para atingir resistência característica de 20 MPa aos 28 dias, conforme especificações de projeto estrutural.

- Inclui no Serviço:

Fornecimento de todos os materiais (cimento, agregados, água);

Lançamento manual ou com calhas nos elementos de fundação (sapatas, blocos, baldrames);

Adensamento do concreto com vibrador de imersão (ou manual, se especificado), para eliminação de bolhas de ar e melhor compactação;

Acabamento superficial, nivelado conforme cota de projeto.

- Condições Técnicas:

Dosagem conforme traço recomendado por responsável técnico;

Controle da proporção água/cimento e do tempo de mistura para assegurar a resistência desejada;

A concretagem deve ocorrer em condições adequadas de temperatura e umidade, com cura úmida recomendada.

# CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)

- Especificações Técnicas:

Tipo de Aço:

Aço CA-50 nervurado, conforme NBR 7480, com características de alta aderência ao concreto.

Faixa de Diâmetro:

Diâmetros compreendidos entre 6,3 mm, 8,0 mm, 10,0 mm e 12,5 mm, conforme detalhamento das armaduras em projeto.

- Serviços Incluídos:

Corte das barras de aço nas dimensões exigidas pelo projeto;

Dobra manual ou mecânica, de acordo com os raios mínimos permitidos para cada bitola;

Montagem das armaduras, com uso de arame recozido para amarração;

Posicionamento conforme cobrimento indicado em projeto, com uso de espaçadores apropriados (plásticos, argamassa ou concreto).

- Condições de Execução:

Todo o serviço deve ser realizado com base nos desenhos de armadura emitidos pelo engenheiro responsável;

A conferência de quantitativos e posições será feita previamente, para garantir a montagem correta e evitar perdas;

Deve-se garantir a limpeza das barras (livres de graxa, óleo ou ferrugem solta) antes da concretagem.

# CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

- Especificações Técnicas:

Tipo de Aço:

Aço CA-60 nervurado, conforme NBR 7480, com características de alta aderência ao concreto.

Faixa de Diâmetro:

Diâmetros compreendidos entre 4,2 mm e 5,0 mm, conforme detalhamento das armaduras em projeto.

- Serviços Incluídos:

Corte das barras de aço nas dimensões exigidas pelo projeto;

Dobra manual ou mecânica, de acordo com os raios mínimos permitidos para cada bitola;

Montagem das armaduras, com uso de arame recozido para amarração;

Posicionamento conforme cobrimento indicado em projeto, com uso de espaçadores apropriados (plásticos, argamassa ou concreto).

- Condições de Execução:

Todo o serviço deve ser realizado com base nos desenhos de armadura emitidos pelo engenheiro responsável;

A conferência de quantitativos e posições será feita previamente, para garantir a montagem correta e evitar perdas;

Deve-se garantir a limpeza das barras (livres de graxa, óleo ou ferrugem solta) antes da concretagem.

# PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

- Especificações Técnicas:

Tipo de Produto:

Argamassa polimérica bicomponente (cimento + emulsão de polímero), aplicada em forma de pintura com trincha ou broxa, formando uma camada flexível e impermeável.

Aplicação:

Sobre superfícies de concreto, alvenaria ou argamassa previamente limpas, lixadas e umedecidas;

Em áreas como baldrames, sapatas, blocos de fundação, muros de arrimo, lajes ou paredes sujeitas à umidade do solo.

- Etapas do Serviço Incluem:

Preparação da superfície (limpeza, regularização e umedecimento);

Preparo do produto conforme instruções do fabricante (mistura do componente A – resina – com o componente B – cimento modificado);

Aplicação em duas a três demãos cruzadas, com intervalo conforme especificado em ficha técnica;

Cura e proteção da área aplicada por tempo adequado, antes do reaterro ou nova camada construtiva.

- Condições Técnicas:

A superfície deve estar coesa, livre de partículas soltas, óleos, pó ou eflorescências;

Evitar aplicação sob sol intenso, chuva ou vento forte, e respeitar o tempo de cura entre demãos;

Produto deve atender às normas técnicas brasileiras para impermeabilização, como a NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e Projeto).

# SUPERESTRUTURA

# FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

- Tipo de Material:

Tábuas de madeira (espessura compatível com o uso estrutural em superestruturas);

Sarrafos de madeira para contraventamento e fixação.

- Finalidade:

Conformação dos elementos de superestrutura para lançamento de concreto estrutural, assegurando o formato e dimensões exigidos em projeto.

- Reaproveitamento:

As tábuas e sarrafos utilizados deverão ser reutilizados em até três ciclos, desde que mantenham condições adequadas de uso e segurança.

- Observações Técnicas:

A montagem deve garantir estanqueidade e resistência à pressão do concreto fresco;

A desforma deve ocorrer apenas após liberação técnica, respeitando os prazos de cura e segurança estrutural;

A madeira utilizada deve estar em boas condições (sem rachaduras, apodrecimento ou deformações excessivas).

# FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

- Preparo do Concreto:

Dosagem e mistura dos materiais (cimento, areia, brita e água) realizados in loco, com uso de betoneira mecânica, garantindo homogeneidade da massa e controle de qualidade. Concreto dimensionado para atingir resistência característica de 20 MPa aos 28 dias, conforme especificações de projeto estrutural.

- Inclui no Serviço:

Fornecimento de todos os materiais (cimento, agregados, água);

Lançamento manual ou com calhas nos elementos;

Adensamento do concreto com vibrador de imersão (ou manual, se especificado), para eliminação de bolhas de ar e melhor compactação;

Acabamento superficial, nivelado conforme cota de projeto.

- Condições Técnicas:

Dosagem conforme traço recomendado por responsável técnico;

Controle da proporção água/cimento e do tempo de mistura para assegurar a resistência desejada;

A concretagem deve ocorrer em condições adequadas de temperatura e umidade, com cura úmida recomendada.

# CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)

- Especificações Técnicas:

Tipo de Aço:

Aço CA-50 nervurado, conforme NBR 7480, com características de alta aderência ao concreto.

Faixa de Diâmetro:

Diâmetros compreendidos entre 6,3 mm, 8,0 mm, 10,0 mm e 12,5 mm, conforme detalhamento das armaduras em projeto.

- Serviços Incluídos:

Corte das barras de aço nas dimensões exigidas pelo projeto;

Dobra manual ou mecânica, de acordo com os raios mínimos permitidos para cada bitola;

Montagem das armaduras, com uso de arame recozido para amarração;

Posicionamento conforme cobrimento indicado em projeto, com uso de espaçadores apropriados (plásticos, argamassa ou concreto).

- Condições de Execução:

Todo o serviço deve ser realizado com base nos desenhos de armadura emitidos pelo engenheiro responsável;

A conferência de quantitativos e posições será feita previamente, para garantir a montagem correta e evitar perdas;

Deve-se garantir a limpeza das barras (livres de graxa, óleo ou ferrugem solta) antes da concretagem.

# CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

- Especificações Técnicas:

Tipo de Aço:

Aço CA-50 nervurado, conforme NBR 7480, com características de alta aderência ao concreto.

Faixa de Diâmetro:

Diâmetros compreendidos entre 4,2 mm e 5,0 mm, conforme detalhamento das armaduras em projeto.

- Serviços Incluídos:

Corte das barras de aço nas dimensões exigidas pelo projeto;

Dobra manual ou mecânica, de acordo com os raios mínimos permitidos para cada bitola;

Montagem das armaduras, com uso de arame recozido para amarração;

Posicionamento conforme cobrimento indicado em projeto, com uso de espaçadores apropriados (plásticos, argamassa ou concreto).

- Condições de Execução:

Todo o serviço deve ser realizado com base nos desenhos de armadura emitidos pelo engenheiro responsável;

A conferência de quantitativos e posições será feita previamente, para garantir a montagem correta e evitar perdas;

Deve-se garantir a limpeza das barras (livres de graxa, óleo ou ferrugem solta) antes da concretagem.

# LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURAL TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = (8+3)

Descrição:
A execução da laje será realizada em sistema pré-moldado unidirecional, com elementos de enchimento em ceramica visando redução de peso próprio e facilidade de montagem. O capeamento superior terá espessura de 3 cm, garantindo a monoliticidade da estrutura.

A laje será dimensionada para suportar sobrecarga de 100 kg/m², com altura total de 11 cm e vão livre máximo de 5 m, de acordo com as especificações técnicas e normas vigentes (NBR 6118 e correlatas).

O capeamento será executado em concreto estrutural usinado, bombeado, com resistência característica mínima (fck) de 20 MPa, devidamente lançado e adensado para assegurar a homogeneidade e desempenho estrutural.

Incluso no serviço:

- Fornecimento e montagem dos elementos pré-moldados;

- Enchimento com EPS;

- Fornecimento, lançamento e adensamento do concreto usinado bombeado (fck = 20 MPa).

Excluso do serviço:

- Fornecimento e instalação de tela armada;

- Execução de cimbramento provisório para apoio e estabilização durante a concretagem.

Acabamento e controle:
Após a cura, a superfície do capeamento deverá apresentar acabamento regularizado, pronto para receber revestimentos posteriores. O controle tecnológico do concreto será realizado por meio de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas.

# ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM (FBK 4,5MPa)

Descrição:
A execução será realizada em alvenaria estrutural, utilizando blocos de concreto com espessura nominal de 19 cm e resistência característica à compressão mínima de 4,5 MPa, conforme requisitos da NBR 6136 e normas correlatas.

O assentamento dos blocos será feito com argamassa industrializada ou preparada em obra, em juntas horizontais e verticais contínuas, devidamente preenchidas, garantindo o alinhamento, prumo e nivelamento da parede.

Incluso no serviço:

- Fornecimento e assentamento dos blocos de concreto;

- Fornecimento e preparo da argamassa para assentamento;

- Execução do alinhamento, prumo e nivelamento;

- Limpeza e organização da frente de serviço.

Excluso do serviço:

- Revestimentos e acabamentos posteriores (reboco, pintura, cerâmica etc.);

- Execução de vergas, contra-vergas, cintas ou elementos estruturais adicionais;

- Instalações elétricas e hidráulicas embutidas.

Acabamento e controle:
As alvenarias deverão ser erguidas com juntas horizontais de no máximo 12 mm e juntas verticais de no máximo 15 mm, sempre cheias, evitando-se falhas de preenchimento. As paredes deverão ser entregues limpas, aprumadas e prontas para receber o acabamento final.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

# FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

- Material da Placa:

Chapa galvanizada nº 26, com espessura de 0,45 mm.

- Dimensões da Placa:

3,00 m de largura por 1,50 m de altura.

- Acabamento Gráfico:

Plotagem em adesivo vinílico, contendo as informações necessárias conforme padrão do contratante (logomarcas, textos, layout gráfico).

- Fixação da Placa:

Utilização de rebites de alumínio de 4,8 x 40 mm para fixação da chapa à estrutura metálica.

- Estrutura de Suporte:

Confeccionada com perfil metalon 20 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, devidamente soldada ou parafusada para sustentação da placa.

- Fixação ao Solo:

Estrutura ancorada em suportes de madeira de eucalipto autoclavado, garantindo maior durabilidade e resistência a intempéries.

- Acabamento dos Suportes:

Pintura dos postes de eucalipto com tinta PVA, aplicada em duas (2) demãos, garantindo boa cobertura e proteção.

# LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o serviço de locação de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas, para marcação precisa de pontos e alinhamentos da construção, garantindo reaproveitamento das tábuas e acompanhamento técnico.

2. Características do Serviço

- Gabarito: Tábuas corridas, fixadas ponta a ponta;

- Espaçamento: Montantes ou estacas pontaletadas a cada 2,00 m;

- Reaproveitamento: As tábuas poderão ser reutilizadas até tres vezes (3x);

- Acompanhamento técnico: Inclusão de equipe topográfica para marcação de pontos topográficos, verificação de alinhamento e nivelamento;

- Finalidade: Garantir precisão na locação de pilares, muros, divisas e demais elementos da obra.

3. Procedimentos Executivos

- Montagem do gabarito:

  - Posicionamento das tábuas no terreno conforme planta de locação;

  - Fixação com pontas ou estacas a cada 2,00 m;

  - Verificação de alinhamento, prumo e nivelamento com instrumentos topográficos.

- Acompanhamento topográfico:

  - Medição e marcação de pontos no terreno;

  - Ajustes contínuos do gabarito conforme necessidade da obra;

  - Registro de todos os pontos de locação para conferência futura.

- Reaproveitamento:

  - Desmontagem das tábuas após uso;

  - Armazenamento adequado para reaproveitamento em nova etapa da obra (até 3x);

  - Inspeção das tábuas antes de novo uso.

# PAREDES E PAINEIS

# ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

- Especificações Técnicas:

Tipo de Material:

Tijolo cerâmico furado (bloco baiano ou similar), com espessura de 14 cm, altura e comprimento conforme padrão do fornecedor, de acordo com NBR 15270.

Tipo de Alvenaria:

Vedação (não estrutural), ou seja, não contribui para a estabilidade da estrutura, sendo fixada entre pilares, vigas e lajes.

- Assentamento:

Executado com argamassa mista de cimento, cal e areia ou conforme traço definido em projeto;

Juntas horizontais e verticais de aproximadamente 1,0 cm de espessura, devidamente cheias e niveladas;

A argamassa de assentamento está inclusa neste item.

- Aplicação:

Paredes internas e externas de vedação, preparadas para posterior aplicação de reboco/revestimento;

Pode ser utilizada em ambientes secos ou úmidos, conforme definido em projeto e com os devidos tratamentos prévios.

- Condições de Execução:

Os tijolos devem ser umedecidos previamente para evitar absorção excessiva da água da argamassa;

Alinhamento, prumo e nível devem ser verificados continuamente durante a execução;

Paredes devem conter amarração adequada e reforço em pontos críticos (ex: vergas, cantos e encontros com estrutura).

5.2 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL

1.Objeto:
O presente memorial refere-se à execução de vergas ou contravergas em concreto estrutural, destinadas à utilização em vãos com largura superior a 150 cm, moldadas in loco, conforme projeto e normas técnicas vigentes.

2. Características Técnicas:

- Tipo: Verga ou Contraverga em concreto estrutural.

- Dimensão: Proporcional ao vão, com comprimento igual ao vão + no mínimo 20 cm de apoio em cada lado.

- Execução: Moldada in loco.

- Preparação do concreto: Em obra, utilizando betoneira.

- Controle: Classe “A”, conforme requisitos de controle tecnológico.

- Resistência característica: fck = 20 MPa.

- Armação: Em aço CA-50 nervurado, conforme detalhamento do projeto estrutural.

- Formas: Em madeira ou metálicas, devidamente niveladas, estanques e limpas.

- Lançamento e adensamento: Concreto lançado em camadas sucessivas, adensado mecanicamente com vibrador de imersão.

- Cura: Úmida, com duração mínima de 7 dias.

3. Função:

- Verga: Distribuir uniformemente as cargas da alvenaria/laje sobre o vão, evitando fissuras nas extremidades.

- Contraverga: Garantir maior resistência e evitar fissuras inclinadas abaixo do vão de janelas.

# REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

# CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

- Especificações Técnicas:

Composição da Argamassa:

Traço 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia média ou grossa), misturado mecanicamente (em betoneira), garantindo homogeneidade e qualidade.

Espessura da Camada:

Aplicação com espessura uniforme de aproximadamente 5 mm, suficiente para promover aderência entre a base e as camadas subsequentes (emboço ou reboco).

Aplicação:

Aplicado com colher de pedreiro, em forma de lançamento (chapada);

Realizado sobre superfícies de alvenaria de vedação, estrutural ou concreto aparente;

Pode incluir aditivos aderentes, caso especificado em projeto ou conforme tipo de superfície.

- Condições de Execução:

A superfície base deve estar limpa, seca ou levemente umedecida, livre de pó, graxa, óleos ou materiais soltos;

Aplicar o chapisco com força suficiente para promover boa fixação;

Respeitar cura adequada (mantendo umidade por no mínimo 3 dias) para evitar fissuras e garantir aderência;

O chapisco deve cobrir uniformemente toda a área, sem falhas, ressaltos ou excesso de material.

# REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

- Especificações Técnicas:

Composição da Argamassa:

Traço 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia média), com mistura realizada em betoneira, para garantir homogeneidade, plasticidade e desempenho adequado.

Espessura:

Camada única de 20 mm, garantindo espessura uniforme para receber acabamento final (como pintura, cerâmica, textura ou massa corrida).

Aplicação:

Manual, com colher de pedreiro, régua, sarrafo e desempenadeira metálica;

Aplicação sobre substratos como chapisco sobre alvenaria ou concreto, após tempo de cura adequado;

Nivelamento e prumo garantidos com uso de mestras e guiamentos previamente instalados.

- Condições de Execução:

A superfície de base deve estar preparada com chapisco aderente, limpa e ligeiramente umedecida antes da aplicação;

A argamassa deve ser aplicada em etapas contínuas para evitar marcações ou fissuras entre panos;

Devem ser respeitados os tempos de cura recomendados, mantendo a superfície úmida por no mínimo 3 dias;

Revestimentos com espessura superior a 20 mm devem prever reforço (ex: tela metálica) ou execução em duas camadas.

# APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO

1. Objeto:
O presente memorial refere-se à aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em tetos de ambientes com área variando, com espessura média de 0,5 cm, conforme especificações técnicas e a referência AF_03/2023.

2. Características Técnicas:

- Tipo de serviço: Aplicação manual de gesso desempenado.

- Local de aplicação: Teto de ambientes internos.

- Área atendida: Entre 5 m² e 10 m².

- Espessura média da camada: 0,5 cm.

- Execução: Sem taliscas, com acabamento desempenado.

- Materiais:

  - Gesso de construção tipo comum, ensacado e seco, conforme NBR 13207.

  - Água potável para preparo da pasta.

  - Desempenadeira de aço lisa e desempenadeira de madeira.

- Preparação da base:

  - Superfície limpa, firme e isenta de pó, graxa ou partículas soltas.

  - Eventuais reparos ou regularizações devem ser executados antes da aplicação.

- Aplicação:

  - Pasta de gesso preparada manualmente em recipientes adequados.

  - Aplicação direta no teto com desempenadeira de aço, em camadas uniformes.

  - Acabamento desempenado, pronto para receber pintura ou revestimento compatível.

# REVESTIMENTO COM PORCELANATO EM PISO

1. Objeto:
O presente memorial refere-se ao revestimento de piso com porcelanato polido, destinado a ambientes internos, utilizando peças de 60 x 60 cm, com bordas retificadas e padrão extra, incluindo o assentamento com argamassa industrializada e rejuntamento.

2. Características Técnicas:

- Material: Porcelanato esmaltado, acabamento polido, primeira qualidade (padrão extra).

- Dimensão da peça: 60 x 60 cm.

- Borda: Retificada (garantindo juntas mínimas e acabamento uniforme).

- Local de aplicação: Piso de ambientes internos secos.

- Argamassa: Industrializada, tipo AC-II ou AC-III (conforme especificação de uso interno e fabricante do porcelanato).

- Rejuntamento: Argamassa cimentícia ou epóxi.

- Espessura de juntas: Conforme orientação do fabricante (mínimo de 2 mm para peças retificadas).

- Execução:

  - Regularização prévia do contrapiso.

  - Aplicação da argamassa colante com desempenadeira dentada.

  - Assentamento com dupla colagem, garantindo total aderência.

  - Uso de espaçadores para manter uniformidade das juntas.

  - Rejuntamento após cura da argamassa colante.

# PISOS

# PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

1. Objeto

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar o fornecimento e execução de piso em concreto, preparado em obra, conforme as condições técnicas necessárias para garantir a qualidade, durabilidade e funcionalidade do elemento.

2. Características do Piso

- Material: Concreto simples, dosado em obra;

- Forma de preparo: Mistura em betoneira;

- Resistência característica (fck): 10 MPa;

- Espessura: conforme projeto executivo (mínimo recomendado 5 cm para áreas internas);

- Armação: Sem utilização de armaduras, apenas concreto simples;

- Acabamento superficial: Rústico desempenado ou sarrafeado, adequado à função do piso;

- Juntas de dilatação/retração: Executadas conforme dimensionamento e detalhamento em projeto, não inclusas neste escopo.

3. Procedimentos Executivos

- Preparo da base:

  - Regularização e compactação do solo de fundação;

  - Execução de lastro de brita graduada (caso especificado em projeto).

- Produção do concreto:

  - Traço definido conforme fck = 10 MPa, com controle de proporções de cimento, areia, brita e água;

  - Mistura realizada em betoneira, garantindo homogeneidade.

- Lançamento e adensamento:

  - O concreto será lançado diretamente sobre a base preparada;

  - Adensamento manual por meio de vibradores de imersão ou soqueteamento, evitando segregação.

- Acabamento:

  - Nivelamento com régua metálica e sarrafeamento;

  - Acabamento final rústico desempenado, sem polimento.

- Cura:

  - Processo de cura úmida ou química durante, no mínimo, 7 dias, para garantir resistência e evitar fissuras.

# CONTRAPISO AUTONIVELANTE, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

1. Objeto

O presente memorial tem por finalidade especificar os serviços de execução de contrapiso autonivelante, com espessura média de 3 cm, a ser aplicado sobre a base previamente regularizada, garantindo nivelamento e planicidade para o recebimento do revestimento final.

2. Características do Serviço

- Tipo: Contrapiso autonivelante industrializado, pronto para mistura em obra;

- Espessura: 3 cm (tolerância conforme norma e especificações do fabricante);

- Função: Regularização e nivelamento da superfície, servindo de base para assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanato, laminados ou outros;

- Acabamento: Superfície lisa e nivelada, pronta para revestimento.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da base:

  - A base deve estar limpa, firme, seca, livre de pó, óleos, graxas ou partículas soltas;

  - Aplicação de ponte de aderência (primer) adequada, conforme recomendação do fabricante do produto autonivelante.

- Mistura:

  - O material autonivelante deverá ser misturado em betoneira ou misturador mecânico, com água potável, de acordo com as especificações do fabricante;

  - Garantir mistura homogênea, sem grumos.

- Aplicação:

  - O material será lançado sobre a superfície e espalhado com desempenadeira metálica ou rodo dentado, de modo uniforme;

  - Utilização de rolo fura-bolhas para eliminar ar aprisionado e auxiliar na uniformização da superfície;

  - A espessura final deverá ser controlada com réguas e guias de nivelamento, assegurando os 3 cm especificados.

- Cura e secagem:

  - O tempo de cura deve respeitar as recomendações do fabricante;

  - Evitar tráfego sobre a área até o tempo mínimo indicado para liberação.

# REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO
EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVEREJUNTAMENTO

1. Objeto

O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços de assentamento de porcelanato polido, padrão extra, em piso de ambiente interno, assegurando qualidade, estética e durabilidade da obra.

2. Características do Material

- Tipo de revestimento: Porcelanato esmaltado polido;

- Dimensão da peça: 60 x 60 cm;

- Padrão de qualidade: Extra (sem variação de tonalidade e sem defeitos visíveis);

- Borda: Retificada;

- Aplicação: Piso de ambiente interno;

- Acabamento final: Superfície polida de alta reflexão.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da base:

  - Regularização do contrapiso, garantindo superfície limpa, seca, firme e nivelada;

  - Verificação de prumo e esquadro do ambiente.

- Assentamento:

  - Utilização de argamassa colante industrializada tipo AC-II ou superior, conforme norma e recomendação do fabricante;

  - Aplicação da argamassa com desempenadeira dentada, garantindo camada uniforme;

  - Execução com junta mínima de 2 mm entre as peças, respeitando as recomendações técnicas do fabricante do porcelanato;

  - Uso de espaçadores e niveladores para evitar diferenças de nível (“dentes”).

- Rejuntamento:

  - Após a pega da argamassa, aplicar rejunte cimentício ou acrílico apropriado para porcelanato;

  - Cor do rejunte conforme especificado em projeto;

  - Limpeza final com esponja úmida, evitando manchas permanentes.

- Acabamento e limpeza:

  - Retirada dos excessos de argamassa e rejunte durante a execução;

  - Limpeza final com produtos neutros, sem solventes abrasivos.

# PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e execução de piso em concreto usinado convencional, armado com tela soldada nervurada, com acabamento polido em nível zero, garantindo resistência e durabilidade para uso em edificações e pavimentações internas.

2. Características do Material

- Concreto: Usinado, com fck = 15 MPa;

- Armadura: Tela soldada nervurado tipo Q-61;

- Espessura do piso: 5 cm;

- Acabamento: Polido, em nível zero;

- Incluso: Fornecimento do concreto, lançamento, adensamento e acabamento;

- Excluso: Junta de dilatação, que deverá ser prevista e executada separadamente.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da base:

  - Limpeza e regularização da superfície de apoio;

  - Colocação de camada de regularização, se necessário, garantindo plano de assentamento uniforme.

- Lançamento e armadura:

  - Posicionamento da tela soldada nervurada tipo Q-61 sobre a base;

  - Lançamento do concreto usinado de forma contínua, evitando segregação;

  - Adensamento mecânico adequado para eliminação de vazios e compactação uniforme.

- Acabamento:

  - Sarrafeamento e nivelamento do piso até atingir nível zero;

  - Polimento da superfície, garantindo acabamento uniforme e regular;

  - Cura adequada do concreto, conforme normas técnicas.

# EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e execução de pavimento com piso intertravado retangular, garantindo resistência, durabilidade e estabilidade, com preparo da base, camada de assentamento e compactação adequada.

2. Características do Material

- Piso: Intertravado, formato retangular;

- Espessura do piso: 6 cm;

- Concreto do piso: FCK = 35 MPa;

- Camada de assentamento: Colchão de areia com espessura de 6 cm;

- Execução: Compactação mecanizada do colchão de areia;

- Incluso: Carga e descarga mecânica do piso intertravado em caminhão;

- Excluso: Transporte do piso intertravado até o local da obra.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da base:

  - Limpeza e nivelamento da superfície de apoio;

  - Execução de base compactada conforme projeto.

- Assentamento do piso intertravado:

  - Distribuição uniforme do colchão de areia de 6 cm;

  - Nivelamento e compactação mecanizada do colchão;

  - Colocação do piso intertravado sobre a camada de areia, conferindo alinhamento e prumo;

  - Ajustes de espaçamento e nivelamento.

- Finalização:

  - Compactação final do conjunto com equipamento adequado;

  - Limpeza da área após assentamento;

  - Verificação de regularidade e estabilidade do pavimento.

# COBERTURA

# TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1. Objeto

O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços referentes ao fornecimento e execução da trama de aço composta por terças metálicas, destinada a telhados de até 2 águas, dimensionada para receber telha estrutural de fibrocimento.

2. Características do Serviço

- Elemento estrutural: Terças metálicas em aço perfilado, conforme dimensionamento de projeto executivo;

- Aplicação: Estrutura de sustentação para telha estrutural de fibrocimento;

- Tipo de cobertura: Telhados de até 2 águas;

- Montagem: Através de solda, parafusamento ou sistema misto, conforme detalhamento de projeto;

- Incluso: Transporte vertical das peças até o ponto de montagem;

- Proteção: Pintura anticorrosiva ou galvanização, conforme especificação do projeto.

3. Procedimentos Executivos

- Transporte e armazenamento:

  - As peças metálicas deverão ser transportadas verticalmente ao local de execução, garantindo integridade física;

  - Armazenamento em local seco e protegido de intempéries.

- Montagem:

  - As terças serão dispostas segundo o alinhamento e espaçamento definidos em projeto estrutural;

  - Fixação em estrutura principal (tesouras ou vigas de cobertura) por meio de solda ou parafusos de alta resistência;

  - Nivelamento e alinhamento rigoroso durante a instalação.

- Compatibilização:

  - Verificação das medidas de modulação conforme dimensões das telhas de fibrocimento;

  - Garantia de inclinação mínima exigida para escoamento da água pluvial.

- Acabamento e proteção:

  - Pintura anticorrosiva com fundo primer à base de zinco ou equivalente;

  - Quando especificado, aplicação de galvanização a fogo para maior durabilidade.

# COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

1. Objeto

O presente memorial tem por finalidade especificar o fornecimento e a execução da cobertura em telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, espessura 0,50 mm, acabamento natural, com todos os acessórios necessários à fixação e içamento manual vertical, conforme detalhamento abaixo.

2. Características do Material e Serviço

- Tipo de telha: Metálica galvanizada ondulada, tipo simples;

- Espessura: 0,50 mm;

- Acabamento: Natural (sem pintura);

- Recobrimento transversal e longitudinal: Conforme especificações técnicas do fabricante (mínimo 5 cm transversal e 15 cm longitudinal, quando não indicado em projeto);

- Acessórios inclusos: Parafusos auto-brocantes, arruelas, vedantes e demais elementos de fixação;

- Escopo do fornecimento: Fornecimento das telhas e acessórios de fixação, içamento manual vertical e instalação final;

- Itens não inclusos: Cumeeira e estrutura de apoio/engradamento.

3. Procedimentos Executivos

- Transporte e içamento:

  - As telhas deverão ser içadas manualmente, em posição vertical, garantindo segurança e evitando empenamentos;

  - Armazenamento em local plano, seco e protegido contra intempéries até o momento da aplicação.

- Instalação:

  - As telhas serão fixadas sobre estrutura previamente executada, alinhada e nivelada;

  - Fixação com parafusos galvanizados ou auto-brocantes com arruelas de vedação, aplicados nos cumes das ondas, conforme recomendações técnicas;

  - Respeito ao recobrimento transversal e longitudinal indicado, garantindo estanqueidade e segurança da cobertura.

- Acabamento:

  - Remoção de rebarbas e aparas metálicas resultantes da instalação;

  - Limpeza final da cobertura para evitar oxidação precoce.

# RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar os serviços de fornecimento e instalação de rufo e contra rufo, confeccionados em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento de 33 cm, destinados à vedação e proteção de encontros entre alvenarias e coberturas.

2. Características do Material

- Elemento: Rufo e contra-rufo;

- Material: Chapa galvanizada nº 24;

- Desenvolvimento: 33 cm;

- Finalidade: Vedação e impermeabilização da junção entre cobertura e elementos verticais (paredes, platibandas, empenas, etc.);

- Acabamento: Natural, podendo receber pintura conforme especificado em projeto.

3. Procedimentos Executivos

- Conformação das peças:

  - As chapas serão cortadas e dobradas em perfiladeira ou bancada, garantindo precisão e uniformidade;

  - Dimensões conforme projeto executivo ou detalhamento da obra.

- Fixação:

  - Os rufos serão fixados diretamente sobre o plano da cobertura, com parafusos galvanizados ou pregos de fixação apropriados;

  - Os contra-rufos serão embutidos em rasgos executados na alvenaria, fixados com selante elástico ou argamassa apropriada, garantindo estanqueidade;

  - As peças deverão se sobrepor em no mínimo 10 cm nas emendas.

- Vedação:

  - Aplicação de mastique ou selante flexível nas juntas e pontos de fixação, evitando infiltrações;

  - Cuidados especiais nas regiões de canto e encontro com cumeeiras.

4. Materiais

- Chapa galvanizada nº 24 (espessura nominal ~0,65 mm);

- Elementos de fixação: Parafusos galvanizados ou pregos com arruelas;

- Selante elástico ou mastique impermeável.

# CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo descrever o fornecimento e execução de calhas confeccionadas em chapa galvanizada nº 22 GSG, com desenvolvimento de 50 cm, destinadas à coleta e condução de águas pluviais em coberturas.

2. Características do Material

- Elemento: Calha metálica;

- Material: Chapa galvanizada GSG nº 22 (espessura nominal ~0,80 mm);

- Desenvolvimento: 50 cm;

- Acabamento: Natural, podendo receber pintura protetiva, conforme especificação em projeto;

- Finalidade: Coleta e direcionamento da água pluvial para condutores verticais (rufos ou tubos de queda).

3. Procedimentos Executivos

- Conformação da calha:

  - As chapas serão cortadas e dobradas em perfiladeira ou bancada metálica, garantindo simetria e dimensões uniformes;

  - As emendas deverão ter sobreposição mínima de 10 cm, com vedação apropriada.

- Fixação:

  - As calhas serão apoiadas e fixadas sobre suportes metálicos ou braços de sustentação, espaçados conforme projeto (em média a cada 0,80 m a 1,00 m);

  - A instalação deve garantir a declividade mínima necessária ao escoamento (1%).

- Vedação e Acabamento:

  - Aplicação de selante flexível ou solda estanque nas emendas e pontos de fixação;

  - Cuidados especiais nas ligações com condutores verticais (tubos de queda).

- Transporte e armazenamento:

  - As peças devem ser transportadas na posição horizontal, em superfície lisa, evitando empenamentos;

  - Armazenamento em local seco e protegido contra intempéries antes da instalação.

# CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e execução de chapim em chapa galvanizada, com pingadeira, espessura 0,65 mm (GSG-24), desenvolvimento de 35 cm, incluindo içamento manual vertical até o ponto de instalação.

2. Características do Material

- Elemento: Chapim metálico com pingadeira;

- Material: Chapa galvanizada GSG-24 (espessura nominal 0,65 mm);

- Desenvolvimento: 35 cm;

- Acabamento: Galvanizado natural;

- Função: Proteção das alvenarias e beirais contra infiltrações e escorrimentos de água, direcionando o escoamento pluvial para fora da edificação.

3. Procedimentos Executivos

- Conformação das peças:

  - Corte e dobra das chapas em perfiladeira ou bancada metálica, formando pingadeira com aba dimensionada para afastar a água da superfície da fachada;

  - Garantia de uniformidade, prumo e alinhamento das peças.

- Içamento e transporte:

  - O içamento será realizado manualmente, em posição vertical, evitando deformações;

  - Armazenamento das peças em local plano e protegido contra intempéries até a instalação.

- Instalação:

  - Fixação do chapim sobre o respaldo de alvenaria ou laje, conforme detalhamento de projeto;

  - As emendas deverão ter sobreposição mínima de 10 cm, com vedação nas juntas para evitar infiltrações;

  - A pingadeira deverá garantir escoamento adequado, sem retorno da água para a parede.

# COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla termoacústica, garantindo isolamento térmico e acústico, resistência e durabilidade.

2. Características do Material

- Tipo de telha: Metálica galvanizada trapezoidal, dupla termoacústica, com duas faces trapezoidais;

- Espessura da chapa metálica: 0,43 mm;

- Isolamento: Preenchimento interno em poliestireno expandido (isopor) com espessura de 30 mm;

- Acabamento: Natural, sem pintura;

- Incluso: Acessórios de fixação, fornecimento e instalação completa da cobertura;

- Excluso: Estrutura de apoio (treliças ou caibros), quando não especificada em projeto.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento e conferência:

  - Entrega das telhas, acessórios e componentes de fixação;

  - Conferência de dimensões, espessura e preenchimento interno.

- Instalação:

  - Posicionamento das telhas sobre a estrutura de suporte, garantindo alinhamento e prumo;

  - Fixação mecânica com parafusos, arruelas de vedação e demais acessórios;

  - Acoplamento das telhas para garantir estanqueidade e continuidade do isolamento termoacústico.

- Finalização:

  - Verificação de fixação e alinhamento de todas as telhas;

  - Checagem de continuidade do isolamento interno;

  - Limpeza da superfície e remoção de resíduos do local.

4. Materiais

- Telha metálica galvanizada trapezoidal dupla termoacústica, 0,43 mm;

- Preenchimento interno em poliestireno expandido (30 mm);

- Parafusos, arruelas e demais acessórios de fixação;

- Ferramentas para corte e fixação mecânica.

# FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO PATINÁVEL, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

Descrição:
Execução do fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica completa, composta por arcos estruturais e engradamento metálico, destinados à cobertura de quadra poliesportiva no padrão adotado para escolas.

A estrutura será confeccionada em aço patinável, de acordo com as normas técnicas vigentes, incluindo pilares metálicos, arcos e travamentos necessários para o perfeito desempenho estrutural.

O sistema de cobertura será entregue pronto para receber a telha (não inclusa neste serviço), assegurando o alinhamento, prumo e esquadro da estrutura, bem como sua estabilidade global.

Incluso no serviço:

- Projeto executivo de fabricação;

- Fabricação de todos os elementos metálicos em aço patinável;

- Fornecimento de pilares metálicos, arcos e engradamento estrutural;

- Transporte da estrutura metálica até o canteiro;

- Montagem e fixação completa no local da obra.

Excluso do serviço:

- Fornecimento e instalação da telha de cobertura;

- Pintura de acabamento (caso não seja exigida pela natureza do aço patinável);

- Fundação e blocos de apoio para os pilares.

Controle de qualidade:
Toda a execução deverá obedecer às normas da ABNT, especialmente as aplicáveis a estruturas metálicas e soldagem. Os serviços deverão garantir estabilidade, resistência e durabilidade, assegurando que a cobertura em arco padrão esteja de acordo com as dimensões e especificações do projeto.

# REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrição:
Serviço de remoção mecanizada de telhas de fibrocimento, metálicas e cerâmicas, executada com o auxílio de guindaste, visando a desmontagem e retirada integral da cobertura existente.

As telhas retiradas não terão reaproveitamento, sendo destinadas a áreas de descarte apropriadas, conforme legislação ambiental vigente.

Incluso no serviço:

- Mobilização e operação de guindaste para remoção;

- Desmontagem e retirada das telhas existentes;

- Transporte vertical até o solo;

- Acondicionamento para destinação final.

Excluso do serviço:

- Transporte das telhas retiradas até aterro ou local de descarte;

- Remoção ou reaproveitamento de estruturas secundárias (ripas, caibros, terças etc.);

- Fornecimento e instalação de nova cobertura.

Controle de qualidade:

A execução deverá seguir as normas de segurança aplicáveis, com uso de EPI’s e EPC’s obrigatórios, priorizando a integridade dos trabalhadores e a preservação das estruturas vizinhas.

# ESQUADRIAS

# PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210) CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

1. Objeto

O presente memorial descreve os serviços de fornecimento e instalação de porta veneziana em alumínio, completa, dimensões 80 x 210 cm, tipo de abrir, com uma (1) folha, linha 25/Suprema, acabamento anodizado natural, incluindo perfis, ferragens e instalação.

2. Características do Material

- Tipo: Porta veneziana de abrir, com uma (1) folha;

- Dimensões: 80 x 210 cm (largura x altura);

- Linha construtiva: Linha 25 / Suprema;

- Material: Alumínio extrudado;

- Acabamento: Anodizado natural, resistente à oxidação;

- Composição: Perfis estruturais, venezianas fixas, dobradiças, fecho e demais ferragens;

- Finalidade: Ventilação e iluminação natural de ambientes, com fechamento adequado.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento:

  - A porta deverá ser entregue montada, com perfis e ferragens inclusos;

  - Transporte e armazenamento adequados, protegendo contra riscos e amassados.

- Instalação:

  - Fixação da porta no vão previamente preparado, garantindo prumo, nível e esquadro;

  - Utilização de chumbadores ou parafusos apropriados para fixação do marco;

  - Ajustes finais para o perfeito funcionamento da folha de abrir, garantindo abertura suave e estanqueidade.

- Acabamento:

  - Verificação do alinhamento das venezianas e uniformidade do anodizado;

  - Aplicação de silicone neutro nas folgas necessárias para vedação;

  - Limpeza final com produtos neutros, sem abrasivos.

# ALÇAPÃO (80X80) CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de alçapão metálico com dimensões 80 x 80 cm, incluindo quadro de cantoneira, tampa metálica, ferragens, sistema de travamento e pintura anticorrosiva.

2. Características do Material

- Dimensões: 80 x 80 cm;

- Quadro fixo: Cantoneira metálica 1" x 1/8";

- Tampa móvel: Cantoneira metálica 7/8" x 1/8" com fechamento em chapa metálica nº 18, vincada;

- Acessórios: Ferrolho e cadeado para travamento;

- Acabamento: Pintura anticorrosiva aplicada em toda a superfície metálica, interna e externamente.

3. Procedimentos Executivos

- Fabricação:

  - Montagem do quadro em cantoneira 1" x 1/8", soldado em esquadro;

  - Confeccionamento da tampa em cantoneira 7/8" x 1/8", com preenchimento em chapa nº 18 vincada, devidamente soldada;

  - Instalação do ferrolho para travamento da tampa e fornecimento de cadeado.

- Instalação:

  - Fixação do quadro no vão estrutural destinado ao alçapão, garantindo prumo e nivelamento;

  - Ajuste da tampa para fechamento preciso e abertura suave;

  - Verificação da estanqueidade e segurança do sistema de travamento.

- Proteção e acabamento:

  - Limpeza da superfície metálica para retirada de carepas, óleos ou ferrugens;

  - Aplicação de fundo preparador anticorrosivo seguido de pintura protetiva;

  - Inspeção final de soldas, ferragens e acabamento da peça.

# JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

1. Objeto

Este memorial tem por finalidade especificar o fornecimento e a instalação de janela em alumínio tipo Maxim-Ar, com altura de 60 cm, linha 25/Suprema, incluindo perfis, vidro e instalação, excluídas as ferragens do módulo.

2. Características do Material

- Modelo: Janela Maxim-Ar;

- Altura: 60 cm;

- Linha: 25/Suprema;

- Material: Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural;

- Vidro: Liso transparente 4 mm;

- Acessórios inclusos: Perfis e componentes para montagem;

- Exclusões: Ferragens do módulo da janela.

3. Procedimentos Executivos

- Fabricação:

  - Perfis de alumínio cortados e usinados conforme dimensões do projeto;

  - Montagem da esquadria na linha 25/Suprema com fixação de vidro liso 4 mm.

- Instalação:

  - Colocação da janela no vão destinado, garantindo prumo, nível e esquadro;

  - Fixação mecânica adequada para estabilidade da esquadria;

  - Vedação perimetral com material elástico (PU ou silicone neutro) para estanqueidade.

- Acabamento:

  - Limpeza e proteção superficial dos perfis de alumínio;

  - Conferência da fixação do vidro e do alinhamento da janela.

4. Materiais

- Perfis de alumínio anodizado natural – linha 25/Suprema;

- Vidro liso 4 mm;

- Selante elástico para vedação (PU ou silicone neutro);

- Parafusos e fixadores metálicos.

# FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e a instalação de ferragens para módulo de janela de alumínio tipo Maxim-Ar, compreendendo fecho e braço articulado, excluindo-se a janela.

2. Características do Material

- Aplicação: Janela Maxim-Ar (linha 25/Suprema ou equivalente);

- Ferragens inclusas:

  - Fecho metálico para travamento da folha;

  - Braço articulado em alumínio ou aço com tratamento anticorrosivo, dimensionado para o peso e a abertura do vidro;

- Acabamento: Natural ou pintado, conforme especificação do fabricante;

- Exclusões: A janela de alumínio (estrutura e perfis).

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento:

  - Entrega das ferragens compatíveis com o modelo de esquadria;

  - Conferência de medidas e padrões de fixação.

- Instalação:

  - Fixação do braço e do fecho na folha da janela, conforme instruções técnicas do fabricante;

  - Ajuste para perfeito funcionamento da abertura e fechamento;

  - Teste de estanqueidade e vedação do conjunto.

- Acabamento:

  - Verificação do alinhamento e da fixação das ferragens;

  - Limpeza do conjunto e proteção contra corrosão

# PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO

1. Objeto

O presente memorial descreve o fornecimento e instalação de portão de grade metálico, projetado para fechamento e controle de acesso, dotado de sistema de travamento por cadeado.

2. Características do Material

- Tipo: Portão de grade metálica;

- Material: Perfis metálicos tubular ou chata em aço carbono, soldados entre si;

- Acabamento: Pintura anticorrosiva em fundo primer e acabamento esmalte sintético;

- Sistema de fechamento: Ferrolho metálico com cadeado incluso;

- Dimensões: Conforme projeto ou local de instalação.

3. Procedimentos Executivos

- Fabricação:

  - Corte e soldagem dos perfis metálicos de acordo com o projeto;

  - Execução de grade com espaçamento uniforme entre barras, garantindo segurança e rigidez.

- Instalação:

  - Fixação do portão em colunas laterais de concreto ou metálicas;

  - Ajuste de prumo, nível e esquadro;

  - Colocação de dobradiças metálicas dimensionadas para suportar o peso do portão;

  - Instalação de ferrolho e encaixe para cadeado.

- Acabamento:

  - Aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de acabamento;

  - Teste do sistema de abertura e fechamento, com verificação do travamento por cadeado.

# KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de kit de porta de madeira semi-oca, destinada a ambientes internos, preparada para pintura, incluindo todos os acessórios e serviços de montagem.

2. Características do Material

- Tipo: Porta de madeira semi-oca (leve ou média);

- Dimensões: 90 x 210 cm;

- Espessura: 3,5 cm;

- Acabamento: Superfície crua, preparada para pintura;

- Padrão: Médio;

- Componentes inclusos:

  - Dobradiças metálicas;

  - Batente em madeira, montagem e instalação;

  - Fechadura, com execução do furo para instalação.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento:

  - Entrega da folha da porta, batente e ferragens compatíveis;

  - Conferência das medidas e verificação do local de instalação.

- Montagem e Instalação:

  - Fixação do batente em prumo e nível;

  - Instalação das dobradiças e posicionamento da folha;

  - Execução do furo para instalação da fechadura;

  - Ajustes finais de funcionamento.

- Acabamento:

  - Verificação de alinhamento, prumo e esquadro;

  - Preparação da madeira para receber pintura posterior pelo contratante;

  - Limpeza final do conjunto.

4. Materiais

- Folha de porta semi-oca de madeira, padrão médio;

- Batente de madeira compatível;

- Dobradiças metálicas;

- Fechadura completa;

- Parafusos e fixadores adequados.

# PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de porta corta-fogo, destinada a impedir a propagação de fogo e fumaça entre compartimentos de edificações, garantindo a segurança e conformidade com normas técnicas.

2. Características do Material

- Dimensões: 90 x 210 x 4 cm (largura x altura x espessura);

- Tipo: Porta corta-fogo de uma folha, autônoma;

- Material: Estrutura metálica ou mista, com núcleo resistente ao fogo (conforme certificação);

- Acabamento: Pintura eletrostática ou acabamento conforme fabricante;

- Resistência ao fogo: Conforme certificação do produto (tempo mínimo de resistência especificado em projeto, geralmente 60 ou 90 minutos);

- Acessórios: Fechadura compatível com porta corta-fogo, dobradiças resistentes a altas temperaturas, vedação intumescente.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento:

  - Entrega da porta certificada, com ferragens e acessórios compatíveis;

  - Conferência de dimensões e especificações antes da instalação.

- Instalação:

  - Fixação da porta no vão previsto, garantindo prumo, esquadro e nível;

  - Instalação de dobradiças resistentes a altas temperaturas;

  - Colocação de fechadura e vedação intumescente;

  - Teste de abertura e fechamento suave, garantindo estanqueidade e funcionalidade.

- Acabamento:

  - Pintura ou acabamento final uniforme;

  - Limpeza e inspeção da porta após instalação.

4. Materiais

- Porta corta-fogo certificada 90 x 210 x 4 cm;

- Ferragens especiais para porta corta-fogo (dobradiças, fecho e fechadura);

- Vedação intumescente;

- Pintura eletrostática ou acabamento conforme fabricante.

# CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e fabricação de corrimão simples em tubo galvanizado, com costura, classe leve, destinado a escadas ou passarelas, incluindo montantes e suportes, conforme normas técnicas aplicáveis.

2. Características do Material

- Tipo: Corrimão simples tubular com costura;

- Classe: Leve, conforme NBR 5580;

- Diâmetro do corrimão: 1 ½" (38,1 mm);

- Espessura do tubo: 3 mm;

- Montantes verticais: Tubo galvanizado 1 ½", fixos em base ou estrutura de apoio;

- Suportes: Para corrimão em barra chata de 1" x ½";

- Acabamento: Galvanizado, fornecimento e fabricação inclusos;

- Exclusões: Pintura.

3. Procedimentos Executivos

- Fabricação:

  - Corte, dobra e soldagem dos tubos galvanizados;

  - Montagem dos suportes para fixação do corrimão e união com montantes;

  - Garantia de alinhamento, prumo e esquadro das peças.

- Fornecimento:

  - Entrega das peças já fabricadas e prontas para instalação;

  - Proteção durante transporte para evitar amassamentos ou danos ao galvanizado.

- Instalação:

  - Instalação dos montantes verticais em estrutura de apoio;

  - Fixação do corrimão nos suportes;

  - Conferência de alinhamento, altura e prumo final do conjunto.

4. Materiais

- Tubo galvanizado com costura, diâmetro 1 ½" x 3 mm;

- Barra chata galvanizada 1" x ½" para suportes;

- Solda compatível com galvanização;

- Elementos de fixação metálicos.

# PEITORIL DE ARDÓSIA COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de peitoril de ardósia, com pingadeira, para proteção de vãos de janelas e portas, garantindo acabamento estético e funcionalidade no escoamento de águas pluviais.

2. Características do Material

- Material: Ardósia natural;

- Espessura: 2 cm;

- Acabamento: Natural, polido ou escovado;

- Pingadeira: Incluída, para afastamento da água da fachada;

- Assentamento: Com argamassa industrializada específica para pedra natural;

- Rejuntamento: Incluso, utilizando rejunte adequado para pedras.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento e corte:

  - Seleção de placas de ardósia com cores e espessura uniformes;

  - Corte e acabamento das bordas conforme dimensões do peitoril;

  - Conferência de uniformidade e alinhamento.

- Assentamento:

  - Preparação da superfície de apoio, limpa e nivelada;

  - Aplicação da argamassa industrializada;

  - Posicionamento das placas de ardósia com pingadeira, garantindo prumo, nível e declividade adequada para escoamento da água.

- Rejuntamento e acabamento:

  - Aplicação de rejunte compatível com pedras naturais;

  - Limpeza das superfícies após secagem do rejunte;

  - Conferência final do alinhamento e acabamento.

# KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de kit de porta de madeira frisada semi-oca, destinada a ambientes internos, incluindo batente, dobradiças e fechadura, garantindo funcionalidade e acabamento padrão médio.

2. Características do Material

- Tipo: Porta de madeira semi-oca (leve ou média), com frisos;

- Dimensões: 80 x 210 cm (largura x altura);

- Espessura: 3,5 cm;

- Acabamento: Superfície crua pronta para pintura ou verniz;

- Padrão: Médio;

- Componentes inclusos:

  - Dobradiças metálicas;

  - Batente em madeira, montagem e instalação;

  - Fechadura, com execução do furo para instalação.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento:

  - Entrega da folha da porta, batente e ferragens compatíveis;

  - Conferência das medidas e do padrão do material.

- Montagem e instalação:

  - Fixação do batente em prumo e nível;

  - Instalação das dobradiças e posicionamento da folha da porta;

  - Execução do furo e instalação da fechadura;

  - Ajustes finais para perfeito funcionamento.

- Acabamento:

  - Verificação de alinhamento, prumo e esquadro;

  - Preparação da superfície para pintura ou acabamento final;

# JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar o fornecimento e instalação de janela fixa em alumínio, garantindo acabamento, vedação e funcionalidade, de acordo com os padrões da linha 25/Suprema.

2. Características do Material

- Tipo de janela: Fixa (não basculante ou de correr);

- Linha: 25/Suprema;

- Acabamento: Anodizado natural;

- Perfis: Inclusos, dimensionados para suporte e fixação;

- Vidro: Liso, 4 mm de espessura;

- Incluso: Fornecimento da janela completa, perfis, vidro e instalação;

- Excluso: Ferragens adicionais de segurança, se especificadas em projeto.

3. Procedimentos Executivos

- Fornecimento:

  - Entrega da janela completa, com vidro e perfis;

  - Conferência de dimensões, acabamento e integridade do material.

- Instalação:

  - Posicionamento da janela no vão de alvenaria ou estrutura;

  - Fixação dos perfis em prumo e nível, garantindo alinhamento e vedação;

  - Ajuste do vidro e conferência da estanqueidade;

  - Limpeza e inspeção final da instalação.

# BRISE HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO PARA FACHADA, LARGURA DE 50CM, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE

Descrição:
Fornecimento e instalação de brise horizontal metálico em chapa de aço para aplicação em fachada, fixado em estrutura metálica auxiliar conforme projeto executivo.

O elemento terá acabamento em pintura esmalte sintético à base de solvente ou à base d’água, aplicado em duas (2) demãos, garantindo proteção contra intempéries e aspecto estético uniforme.

Incluso no serviço:

- Fornecimento das chapas metálicas;

- Preparação da superfície metálica (limpeza e tratamento anticorrosivo);

- Aplicação de duas (2) demãos de tinta esmalte;

- Fornecimento e execução das peças de fixação;

- Montagem e instalação do brise.

Excluso do serviço:

- Estrutura principal da fachada;

- Andaimes ou plataformas de acesso;

- Transporte vertical de materiais por guindaste.

# PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

Fornecimento e execução de porta metálica tipo abrir, composta por uma (1) folha em chapa galvanizada no padrão lambril, modelo quadrado, incluindo pintura anticorrosiva à base de óxido de ferro (zarcão), aplicada em uma (1) demão para proteção contra oxidação.

A porta será fornecida pronta para instalação, incluindo o assentamento completo no local de uso, com verificação de prumo, nível e esquadro, garantindo perfeito funcionamento do conjunto.

Incluso no serviço:

- Fornecimento da porta metálica conforme especificações;

- Preparação da superfície e aplicação da pintura anticorrosiva (1 demão de zarcão);

- Assentamento e fixação da porta no local.

Excluso do serviço:

- Fechadura;

- Dobradiças;

- Pintura de acabamento final.

# PINTURA

# APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar a aplicação de fundo selador acrílico em paredes, garantindo melhor aderência da pintura subsequente, uniformização da absorção e acabamento final de alta qualidade.

2. Características do Material

- Produto: Fundo selador acrílico pronto para uso;

- Demão: Uma demão uniforme;

- Finalidade: Selar e uniformizar a absorção de paredes internas ou externas antes da pintura final;

- Compatibilidade: Adequado para superfícies de alvenaria, reboco, gesso ou concreto.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da superfície:

  - Limpeza da parede, removendo poeira, graxa ou partículas soltas;

  - Correção de imperfeições com massa corrida ou argamassa quando necessário.

- Aplicação do fundo selador:

  - Mistura homogênea do produto antes da aplicação;

  - Aplicação com pincel, rolo ou pistola, garantindo cobertura uniforme;

  - Respeito ao tempo de secagem recomendado pelo fabricante.

- Acabamento:

  - Conferência da uniformidade da demão aplicada;

  - Superfície pronta para receber pintura acrílica, látex ou esmalte compatível.

# APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

1. Objeto

O presente memorial tem por objetivo especificar a aplicação de fundo selador acrílico em tetos, garantindo melhor aderência da pintura subsequente, uniformização da absorção e qualidade no acabamento final.

2. Características do Material

- Produto: Fundo selador acrílico pronto para uso;

- Demão: Uma demão uniforme;

- Finalidade: Selar e uniformizar a absorção do teto antes da pintura final;

- Compatibilidade: Adequado para superfícies de gesso, concreto ou reboco.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da superfície:

  - Limpeza do teto, removendo poeira, partículas soltas ou resíduos;

  - Correção de imperfeições com massa própria para tetos quando necessário.

- Aplicação do fundo selador:

  - Mistura homogênea do produto antes da aplicação;

  - Aplicação com pincel, rolo ou pistola, garantindo cobertura uniforme;

  - Respeito ao tempo de secagem recomendado pelo fabricante.

- Acabamento:

  - Conferência da uniformidade da demão aplicada;

  - Superfície pronta para receber pintura acrílica, látex ou esmalte compatível.

# PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo especificar a execução de pintura com esmalte à base de água em superfícies de concreto ou alvenaria, garantindo acabamento uniforme e durabilidade, incluindo três (3) demãos aplicadas manualmente.

2. Características do Material

- Produto: Esmalte à base de água (PVA ou acrílico);

- Superfície: Concreto ou alvenaria regularizada;

- Demãos: Três (3) demãos uniformes;

- Aplicação: Manual (pincel ou rolo);

- Exclusões: Fundo selador acrílico e massa acrílica/corrida.

3. Procedimentos Executivos

- Preparação da superfície:

  - Limpeza completa do substrato, removendo poeira, graxa ou partículas soltas;

  - Correção de imperfeições previamente com massa acrílica/corrida (fornecida por terceiros).

- Aplicação da pintura:

  - Mistura homogênea do esmalte antes da aplicação;

  - Aplicação das três demãos de forma uniforme, respeitando o tempo de secagem entre elas;

  - Garantia de cobertura completa da superfície.

- Acabamento:

  - Conferência de uniformidade da pintura;

  - Limpeza das áreas adjacentes e remoção de respingos;

  - Inspeção final de brilho, uniformidade e cobertura.

# LIMPEZA

# LIMPEZA GERAL DE OBRA

Serviço de limpeza final e geral da obra, realizado após a conclusão das atividades construtivas, com o objetivo de entregar o ambiente limpo, organizado e livre de resíduos da construção. A limpeza envolve a remoção de entulhos, restos de argamassa, poeira, tintas, cimento, plásticos de proteção, etiquetas e outros resíduos das superfícies horizontais e verticais.

- Especificações Técnicas:

Tipo de limpeza: Final de obra (pré-entrega);

Abrangência: Ambientes internos e externos (paredes, pisos, esquadrias, vidros, bancadas, portas, louças, metais, entre outros);

Resíduos removidos: Poeira, respingos de tinta e cimento, argamassa, plásticos, fitas de proteção, fragmentos de materiais diversos.

- Condições de Execução:

A limpeza deve ser iniciada somente após o término de todos os serviços de acabamento (pintura, instalações, pisos, etc.);

Os ambientes devem estar desobstruídos, com equipamentos e ferramentas removidos;

Devem ser utilizados produtos de limpeza adequados a cada tipo de superfície, evitando danos a materiais como porcelanato, inox, vidros ou metais cromados;

Pisos e revestimentos não devem ser arranhados ou manchados durante a limpeza — é obrigatória a utilização de panos, escovas, esponjas não abrasivas e EPIs adequados;

A equipe deve contar com pessoal treinado para identificar materiais sensíveis e aplicar os produtos corretos (detergentes neutros, removedores específicos, etc.);

Os resíduos devem ser coletados e destinados corretamente conforme normas ambientais e de descarte local;

As áreas limpas devem ser entregues em condições de uso, sem manchas, resíduos ou odores.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

# SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

As instalações hidrossanitárias deverão obedecer rigorosamente ao projeto.

Corte para colocação de tubulação

Colocação de caixas

Colocação de peças

Aterramento definitivo

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhes sejam aplicáveis.

Unidade: ver planilha.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E LÓGICA E SPDA

# SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES

As instalações elétricas deverão obedecer rigorosamente ao projeto elétrico.

Corte para colocação de tubulação e centros de distribuição

Tubulação e colocação de caixas

Todas as extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

Colocação dos centros de distribuição de circuitos

Chumbamento da tubulação, das caixas e dos centros de distribuição executados com argamassa com traço 3:1.

Fiação

Colocação de peças elétricas

Colocação de luminária

Fechamento dos quadros de distribuição inclusive barramento

Aterramento definitivo

Ligação entre os quadros de distribuição e a alimentação principal

Cabeação entre padrão e centro de distribuição

Colocação da tubulação reserva

Caixas de passagem elétrica, aterramento

Prever engrossamentos de parede

Todas as partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico deverão ser protegidos contra contatos acidentais.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhes sejam aplicáveis.

Unidade: ver planilha.

Perdizes (MG), 10 de setembro de 2025

__________________________________

Anivaldo Luis dos Reis Junior

CREA MG.: 225.171/D - MG