MEMORIAL

DESCRITIVO

REFORMA POLIESPORTIVO ANTINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES-MG

OBRA: POLIESPORTIVO ANTINHA

ENG. RESPONSÁVEL.: Amanda Cristina Duarte

CREA: 245.035/D-MG

- REFORMA POLIESPORTIVO ANTINHA –

- Serviços preliminares

  - Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Será fornecida e instalada uma placa de obra em chapa galvanizada, com estrutura metálica e suporte em madeira tratada, contendo as seguintes características:

Especificações técnicas

Placa Principal

- Material: Chapa galvanizada nº 26 (espessura 0,45 mm).

- Dimensões: 3,60 m (largura) × 1,80 m (altura).

- Acabamento visual: Plotagem com adesivo vinílico de alta resistência, com impressão conforme arte aprovada (logos, dados técnicos e obrigatórios).

- Fixação: Rebitada com rebites de alumínio 4,8 x 40 mm, garantindo resistência ao vento e intempéries.

Estrutura Metálica

- Material: Perfil tubular (metalon).

- Dimensão dos tubos: 20 mm × 20 mm.

- Espessura da parede: 1,25 mm.

- Tratamento superficial: Pintura anticorrosiva (zarcão) + tinta esmalte sintético na cor padrão (preto ou conforme solicitado).

Suporte de Fixação (Base)

- Material: Madeira de eucalipto tratado em autoclave (classe estrutural)

- Tratamento: Imunização contra fungos e cupins.

- Acabamento: Pintura com tinta PVA látex foscos, na cor preta ou cinza, com aplicação de duas (2) demãos.

- Fixação da base ao solo: Direto no solo ou concreto, conforme necessidade do local.

- Quadra

  - Demolição piso da quadra

    - Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

O serviço consiste na demolição mecanizada de piso de concreto simples existente, utilizando martelete elétrico ou pneumático, promovendo a fragmentação completa do pavimento até a exposição do solo ou camada de base. A demolição será executada sem reaproveitamento do material, devendo os resíduos ser separados, empilhados em local apropriado e posteriormente removidos para destinação final em área licenciada, conforme diretrizes ambientais vigentes. Preparar a superfície existente para a execução de novo pavimento em concreto, garantindo adequada aderência, nivelamento e desempenho estrutural.

    - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

O serviço compreende a carga, transporte interno (manobra) e descarga de entulho proveniente das demolições, realizado em caminhão basculante com capacidade de 10 m³, tendo como apoio escavadeira hidráulica com caçamba de 0,80 m³ e potência de 111 HP.

A operação prevê a remoção de resíduos de concreto, cerâmica, argamassa e demais materiais demolidos, com destinação adequada em local ambientalmente autorizado, atendendo às exigências legais de gerenciamento de resíduos da construção civil. Garantir a remoção segura e eficiente dos entulhos gerados durante a execução da obra, assegurando a limpeza do canteiro, fluidez das frentes de serviço e conformidade ambiental.

  - PISO

    - Piso em concreto usinado convencional com de fck 15mpa, com tela soldada nervurada tipo q-138, acabamento polido em nível zero, esp. 10cm, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, exclusive junta de dilatação.

O serviço consiste na execução de piso em concreto usinado convencional com resistência característica à compressão de 15 MPa (fck = 15 MPa), espessura de 10 cm, armado com tela soldada nervurada tipo Q-138, aplicado sobre a base previamente regularizada.O concreto será lançado, adensado e nivelado em nível zero, com acabamento polido mecanizado ou manual, conforme a necessidade da área. As juntas de dilatação não estão contempladas neste item, sendo tratadas em etapa específica.

    - Tratamento de junta de dilatação com isopor, esp. 20 mm, profundidade de 10-15cm, exclusive selante.

O serviço consiste na execução do tratamento de juntas de dilatação por meio da colocação de material compressível em isopor (EPS), com espessura de 20 mm e profundidade de 10 a 15 cm, posicionado de forma contínua e uniforme no vão da junta, antes da execução do piso de concreto. O selante de acabamento não está incluído neste item, sendo considerado em etapa posterior. As juntas de dilatação têm a função de absorver variações dimensionais do concreto ocasionadas por retração, dilatação térmica e esforços mecânicos, prevenindo fissuras e destacamentos no piso. O uso do isopor atua como elemento de preenchimento compressível, garantindo o espaço necessário ao movimento do concreto

    - Aplicação de selante, mastique elástico, em junta de dilação, dimensão (20x10)mm, fator de forma 1:2, exclusive delimitador de profundidade.

O serviço compreende a aplicação de selante do tipo mastique elástico em juntas de dilatação de piso em concreto, com dimensão de 20 x 10 mm (largura x profundidade), obedecendo ao fator de forma 1:2. O selante será aplicado após a limpeza e preparo da junta, garantindo perfeita aderência às superfícies de concreto. Este item não contempla a execução de delimitador de profundidade (backer rod), restringindo-se exclusivamente à aplicação do selante. As juntas de dilatação têm a função de absorver deformações provenientes de variações térmicas, retrações do concreto e solicitações estruturais. O selante mastique elástico promove vedação, impermeabilidade e flexibilidade, garantindo maior durabilidade ao piso de concreto.

  - PAREDES E PAINEIS

    - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

O serviço consiste na execução de alvenaria de vedação utilizando blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 14 x 19 x 29 cm e espessura de 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia preparada em betoneira mecânica. A alvenaria será utilizada para fechamento e compartimentação de ambientes, não possuindo função estrutural. O assentamento seguirá prumo, nível e alinhamento, garantindo estabilidade e acabamento adequado às etapas posteriores (chapisco, reboco e pintura).

    - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

O serviço consiste na aplicação de chapisco de argamassa cimento e areia média, no traço 1:3 em volume, preparado em betoneira de 400 L, lançado manualmente com colher de pedreiro sobre superfícies internas de alvenarias de vedação e elementos de concreto armado. A aplicação será feita de forma a garantir a rugosidade adequada para a aderência das camadas subsequentes de revestimento (reboco ou emboço), cobrindo uniformemente toda a área.

    - Reboco com argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco.

Reboco interno ou externo, com argamassa traço 1:7 (cimento: areia), com espessura média de 20 mm, aplicado manualmente com colher e desempenadeira, sendo a argamassa preparada de forma mecanizada em betoneira. Este item não inclui o chapisco, que é considerado separadamente.

Argamassa de Reboco:

- Traço volumétrico: 1:7 (1 parte de cimento: 7 partes de areia média lavada).

- Preparo: Em betoneira mecânica de 400 litros (ou superior).

- Consistência: Plástica e homogênea, adequada à aplicação manual.

- Adições: Pode conter cal hidratada ou aditivos plastificantes, conforme projeto (quando aplicável).

  - GUARDA CORPO

    - Guarda-corpo interno, altura 110cm, em tubo galvanizado, com costura, diâmetro de 2", esp. 3mm, gradil com quadro em barra chata (1.1/4"x3/16") e divisão vertical em barra chata (1.1/2"x3/16"), exclusive pintura.

Fornecimento e instalação de guarda-corpo metálico interno, com altura de 110 cm, confeccionado em tubo galvanizado com costura, contendo gradil com estrutura em barra chata, conforme detalhamento a seguir. Este item não inclui serviços de pintura, que serão considerados em item próprio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura Principal:

- Material: Tubo de aço galvanizado com costura.

- Diâmetro: 2 polegadas (≈ 50,8 mm).

- Espessura da parede: 3 mm.

- Altura total do guarda-corpo: 110 cm a partir do piso acabado.

- Fixação: Soldada ou parafusada em bases metálicas ou embutidas, conforme o projeto executivo.

Gradil de Fechamento:

- Quadro perimetral:

  - Material: Barra chata de aço.

  - Dimensões: 1.1/4" × 3/16" (31,75 mm × 4,76 mm).

    - Pintura esmalte base solvente em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive (1) uma demão de fundo anticorrosivo.

O serviço compreende a preparação da superfície metálica e a aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético base solvente, em duas demãos, incluindo uma demão prévia de fundo anticorrosivo, com o objetivo de proteger as esquadrias metálicas contra corrosão e proporcionar acabamento estético uniforme e durável.

Aplicação do fundo anticorrosivo:

Aplicar uma demão de fundo anticorrosivo (zarcão, primer epóxi ou fundo sintético à base de óxido de ferro, conforme especificado em projeto).

A aplicação deve ser manual, com rolo, trincha ou pistola, garantindo cobertura uniforme e sem escorrimentos.

Respeitar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a tinta de acabamento.

Aplicação da tinta esmalte base solvente:

Após a secagem do fundo, aplicar duas (2) demãos de tinta esmalte sintético base solvente, na cor determinada em projeto.

A aplicação deve ser feita manualmente, com rolo de espuma, pincel ou pistola de pintura, de forma contínua e uniforme, evitando acúmulo de tinta ou manchas.

Aguardar o intervalo de secagem entre demãos conforme orientação do fabricante (geralmente de 12 a 24 horas).

  - PINTURA

    - Lixamento manual em parede para remoção de tinta.

Execução de lixamento manual de paredes, com o objetivo de remover camadas de tinta antiga, imperfeições superficiais e preparar a base para nova pintura ou revestimento. O serviço será realizado com lixas apropriadas, de forma manual, sem o uso de lixadeiras elétricas.

    - Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta e/ou fundo anticorrosiva.

Execução de lixamento manual em superfícies metálicas, com o objetivo de remover tinta antiga, resíduos de fundo anticorrosivo ou carepas de oxidação, promovendo o preparo adequado da superfície para novo tratamento anticorrosivo ou pintura de acabamento.

    - Pintura látex (pva) em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva).

Pintura de parede interna com tinta látex (PVA), aplicada manualmente com rolo de lã ou trincha, com duas (2) demãos de tinta e uma (1) demão de massa corrida (PVA) para regularização da superfície, excluindo a aplicação de selador acrílico.

    - Pintura esmalte base solvente em superfície de concreto/alvenaria, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva).

Execução de pintura de acabamento com esmalte sintético à base de solvente, em superfícies de concreto ou alvenaria, em áreas internas ou externas, com aplicação manual (rolo ou pincel), em duas (2) demãos, conforme especificações do fabricante da tinta. O serviço não inclui a aplicação prévia de selador acrílico, nem o uso de massa corrida (PVA) ou massa acrílica.

    - Pintura esmalte base solvente em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo

Execução de pintura de esquadrias metálicas de ferro (portas, janelas, grades, portões etc.), com aplicação manual de duas (2) demãos de tinta esmalte sintético à base de solvente, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo apropriado (zarcão, primer à base de resina alquídica, etc.), conforme recomendações do fabricante.

    - Pintura epóxi em faixas de demarcação de piso, largura de 5 cm, duas (2) demãos, com aplicação manual.

Execução de pintura com tinta epóxi em faixas de demarcação de piso com largura de 5 cm, aplicadas manualmente, em duas (2) demãos, para áreas industriais, comerciais ou de circulação, conforme especificações do fabricante e normas técnicas aplicáveis.

    - Pintura epóxi em piso, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de primer epóxi – quadra

Execução de pintura de piso com tinta epóxi bicomponente, aplicada manualmente, composta por uma (1) demão de primer epóxi para preparo e aderência da superfície, seguida de duas (2) demãos de acabamento epóxi. O sistema é indicado para áreas de quadras esportivas, garagens, industriais ou comerciais, proporcionando alta resistência mecânica, química e ótima aderência.

    - Pintura acrílica para piso em passeio/superfície cimentada, duas (2) demãos, com aplicação manual.

Execução de pintura acrílica para piso em superfície cimentada, tais como passeios, calçadas ou áreas externas, com aplicação manual em duas (2) demãos, utilizando tinta acrílica de alta durabilidade e resistência à abrasão, intempéries e agentes externos. O serviço inclui a preparação da superfície para garantir aderência e uniformidade do acabamento.

  - DIVERSOS

    - Rede proteção (quadra futsal) fio 4,0mm polietileno (nylon) virgem malha 10x10 cm - com instalação no local

O serviço compreende o fornecimento, fixação e instalação completa de rede de proteção esportiva para fechamento superior e/ou lateral de quadra de futsal, confeccionada em fio de polietileno (nylon) virgem de alta resistência, com espessura de 4,0 mm e malha quadrada de 10 x 10 cm, visando segurança, contenção de bolas e integridade dos usuários e do espaço esportivo.

    - Trave de futsal (par) com rede, em tubo de aço, diâmetro de 3", comprimento 300cm, altura 200cm, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura

O serviço compreende o fornecimento, montagem e instalação de um par de traves para quadra de futsal, construídas em tubo de aço galvanizado de 3” (diâmetro externo 76 mm), com dimensões padronizadas de 3,00 m de comprimento e 2,00 m de altura, incluindo tratamento anticorrosivo, pintura e fixação da rede. O conjunto é destinado ao uso em quadras poliesportivas cobertas ou descobertas, atendendo às dimensões e especificações da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e normas da ABNT.

    - Poste de vôlei ou peteca oficial (par) com rede, em tubo de aço, diâmetro de 3", tipo telescópico, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura.

O serviço compreende o fornecimento, montagem e instalação de um par de postes para vôlei ou peteca, com sistema telescópico de regulagem de altura, confeccionados em tubo de aço galvanizado Ø 3” (76 mm), incluindo rede esportiva, tratamento anticorrosivo e pintura final, atendendo às normas de segurança e dimensões oficiais estabelecidas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e pela ABNT.

- ARQUIBANCADA

  - PINTURA

    - Lixamento manual para remoção de tinta.

Execução de lixamento manual em superfícies (madeira, metal, alvenaria ou concreto) com o objetivo de remover tinta antiga, descascada ou mal aderida, preparando a área para nova pintura ou acabamento. O lixamento deve ser realizado com lixas apropriadas ao tipo de superfície e grau de aderência da tinta, garantindo uma base limpa, lisa e pronta para receber o novo revestimento.

Preparação:

- Proteção das áreas adjacentes para evitar poeira e respingos.

- Escolha do grão de lixa adequado (ex.: grão 80 a 120 para madeira, 60 a 100 para metal).

    - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019.

Especificação Técnica da Argamassa 1:3 para Contrapiso

Traço em volume:

- 1 parte de cimento

- 3 partes de areia média úmida

Exemplo: Para cada 1 balde (ou medida) de cimento, utilizar 3 baldes de areia média úmida.

Consumo estimado por m³ de argamassa pronta

| Material | Quantidade Aproximada |
| --- | --- |
| Cimento | ~510 a 540 kg (10,2 a 10,8 sacos de 50 kg) |
| Areia úmida | ~1,1 a 1,2 m³ |
| Água | ~180 a 200 litros (ajustada conforme a umidade da areia e plasticidade desejada) |

Esses valores podem variar dependendo da umidade da areia e do tipo de aplicação.

Preparo na betoneira de 400 litros

Capacidade útil: ~320 litros por batelada (cerca de 0,32 m³).

Para 1 batelada de 0,32 m³:

Cimento: ~3,5 sacos de 50 kg.

Areia úmida: ~0,38 m³.

Água: ~55 a 65 litros.

Aplicação

Utilizada em contrapiso sobre laje ou base de concreto, com função de regularizar o plano antes de receber o piso final (cerâmica, vinílico etc.).

Espessura comum: 3 a 5 cm.

Pode ser aplicada com ou sem aditivos (como plastificantes ou impermeabilizantes).

    - Pintura esmalte base solvente em superfície de concreto/alvenaria, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva) – corredor

O serviço compreende a aplicação manual de pintura com tinta esmalte sintético base solvente sobre superfícies de concreto ou alvenaria, previamente limpas e preparadas, em duas (2) demãos, visando acabamento estético, resistência à abrasão e facilidade de limpeza, especialmente em áreas de circulação como corredores.

Aplicação da pintura:

Aplicar duas (2) demãos de tinta esmalte sintético base solvente, conforme especificação de projeto (acabamento brilhante, acetinado ou fosco);

A aplicação deve ser manual, utilizando rolo de espuma, trincha ou pistola, conforme a área e o tipo de acabamento desejado;

A primeira demão deve ser diluída conforme instrução do fabricante, atuando como fundo de aderência;

Após secagem, aplicar a segunda demão para uniformização da cor e cobertura total da superfície;

Respeitar o intervalo de secagem entre demãos (geralmente de 12 a 24 horas, conforme condições ambientais).

- VESTIÁRIOS/PALCO

  - DEMOLIÇÃO

    - Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023.

Executar a remoção total de revestimentos em argamassa (reboco, emboço, chapisco), aplicados sobre alvenarias ou estruturas, de forma manual, sem a intenção de reaproveitamento do material demolido. O serviço visa preparar a superfície para nova intervenção construtiva ou reforma.

    - Demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido.

A remoção manual de revestimento de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, visando a preparação da superfície para nova intervenção, sem afetar o contrapiso existente. Após a retirada, o entulho será afastado da área de trabalho e empilhado de forma organizada no próprio canteiro, em local definido previamente.

Incluso:

- Demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico.

- Afastamento dos resíduos para área definida.

- Empilhamento do material removido de forma organizada.

  - REVESTIMENTO PAREDE E TETO

    - Reboco com argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco

Reboco interno ou externo, com argamassa traço 1:7 (cimento: areia), com espessura média de 20 mm, aplicado manualmente com colher e desempenadeira, sendo a argamassa preparada de forma mecanizada em betoneira. Este item não inclui o chapisco, que é considerado separadamente.

Argamassa de Reboco:

- Traço volumétrico: 1:7 (1 parte de cimento: 7 partes de areia média lavada).

- Preparo: Em betoneira mecânica de 400 litros (ou superior).

- Consistência: Plástica e homogênea, adequada à aplicação manual.

- Adições: Pode conter cal hidratada ou aditivos plastificantes, conforme projeto (quando aplicável).

    - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022

Executar a aplicação de chapisco aderente com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), em superfícies internas de alvenaria ou concreto, como base para posterior aplicação de emboço ou reboco, garantindo aderência e resistência ao sistema de revestimento.

Tipo de superfície:

- Alvenarias internas (tijolos cerâmicos ou blocos de concreto).

- Superfícies de concreto estrutural (vigas, pilares, lajes).

    - Revestimento com cerâmica aplicado em parede,
acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iii, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

Executar o revestimento cerâmico de paredes internas e/ou externas, com cerâmica esmaltada de padrão extra, PEI III, com área da peça até 2.025 cm² (exemplo: 45x45 cm ou 30x60 cm), utilizando argamassa colante industrializada e posterior rejuntamento com material apropriado ao ambiente.

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

- Tipo de revestimento: Cerâmica esmaltada, classe extra, retificada ou não, para aplicação vertical.

- Dimensão da peça: Até 2.025 cm² (ex: 45x45 cm, 30x60 cm etc.).

- Classificação PEI: PEI III, uso moderado (cozinhas, banheiros, áreas de circulação).

- Local de aplicação: Paredes internas e externas, conforme projeto arquitetônico.

- Argamassa de assentamento: Tipo AC-I (interno) ou AC-II (externo), conforme NBR 14081.

- Rejunte: Rejunte cimentício ou acrílico, resistente à umidade e ao uso (cor conforme projeto).

    - Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

Executar o revestimento cerâmico de paredes internas e/ou externas, com cerâmica esmaltada de padrão extra, PEI IV, com área da peça até 2.025 cm² (exemplo: 45x45 cm ou 30x60 cm), utilizando argamassa colante industrializada e posterior rejuntamento com material apropriado ao ambiente.

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

- Tipo de revestimento: Cerâmica esmaltada, classe extra, retificada ou não, para aplicação vertical.

- Dimensão da peça: Até 2.025 cm² (ex: 45x45 cm, 30x60 cm etc.).

- Classificação PEI: PEI IV, uso moderado (cozinhas, banheiros, áreas de circulação).

- Local de aplicação: Paredes internas e externas, conforme projeto arquitetônico.

- Argamassa de assentamento: Tipo AC-I (interno) ou AC-II (externo), conforme NBR 14081.

Rejunte: Rejunte cimentício ou acrílico, resistente à umidade e ao uso (cor conforme projeto).

  - COBERTURA

    - Remoção manual de engradamento para telha tipo calha estrutural em fibrocimento, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável.

Realizar a remoção manual do engradamento (estrutura de apoio para telhas tipo calha estrutural de fibrocimento), com o objetivo de preservar o material para reaproveitamento futuro, garantindo o correto manuseio e empilhamento, com segurança e controle técnico.

ESCOPO DO SERVIÇO

Incluso:

- Remoção manual dos elementos de engradamento (caibros, terças, ripas ou estruturas metálicas/treliçadas, conforme o tipo do telhado);

- Afastamento e empilhamento organizado dos materiais reaproveitáveis em área indicada pela fiscalização;

- Separação de partes danificadas ou inutilizadas.

    - Engradamento em madeira paraju ou equivalente, para telhas de fibrocimento onduladas, exclusive telhas.

Execução de estrutura de engradamento em madeira nobre e resistente, do tipo Paraju ou madeira de características equivalentes, para receber cobertura com telhas de fibrocimento onduladas, em edificações novas ou reformas, garantindo estabilidade, resistência mecânica e durabilidade.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e montagem de estrutura de apoio (engradamento) em madeira: terças, caibros, frechais, cumeeiras e demais peças estruturais necessárias.

- Fixação com parafusos, pregos galvanizados e/ou conectores metálicos, conforme projeto executivo.

- Aplicação de tratamento preservativo contra cupins, fungos e umidade.

- Execução conforme projeto de cobertura, respeitando inclinação, modulação das telhas, sobreposição e espaçamentos compatíveis com telhas de fibrocimento onduladas.

- Exclui fornecimento e instalação das telhas.

    - Cobertura em telha de fibrocimento, tipo ondulada, esp. 6mm, com recobrimento transversal e longitudinal, exclusive cumeeira e engradamento, inclusive acessórios de fixação e içamento manual vertical.

Cobertura com telhas de fibrocimento onduladas, com espessura de 6 mm, sobre estrutura previamente executada, obedecendo aos critérios técnicos de sobreposição, inclinação, segurança e durabilidade. O serviço inclui içamento manual vertical das telhas, bem como o fornecimento e instalação de acessórios de fixação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento onduladas, espessura 6 mm, padrão industrial.

- Içamento manual vertical das telhas até o plano de cobertura.

- Assentamento com sobreposição longitudinal e transversal mínima, conforme especificação do fabricante.

- Fixação com parafusos com bucha, arruelas e vedantes, próprios para telhas de fibrocimento.

- Exclui cumeeiras e estrutura do engradamento (frechais, caibros, terças etc.).

    - Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), com desenvolvimento de 40cm, inclusive içamento manual vertical.

Executar a instalação de sistemas de captação e condução de águas pluviais (calhas), bem como vedação entre coberturas e paredes (rufo e contrarrufo), utilizando chapa galvanizada com espessura 0,5 mm (GSG-26), com dimensões apropriadas, assegurando estanqueidade, durabilidade e resistência à corrosão. O serviço inclui o içamento manual vertical das peças até o local de instalação.

Calhas em chapa galvanizada:

- Espessura: 0,50 mm (GSG-26).

- Desenvolvimento: 40 cm.

- Modelagem conforme projeto (calha tipo "U", moldada ou quadrada).

- Função: captar e direcionar águas pluviais da cobertura para os condutores verticais.

Rufo e contrarrufo em chapa galvanizada:

- Espessura: 0,50 mm (GSG-26).

- Desenvolvimento: 20 cm.

- Função: proteger e vedar as junções entre telhado e parede ou entre planos diferentes da cobertura.

    - Rufo e contrarrufo em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), com desenvolvimento de 20cm, inclusive içamento manual vertical.

Executar a instalação de rufo e contrarrufo em chapa galvanizada, com o objetivo de vedar as junções entre planos de cobertura e elementos verticais (paredes, platibandas, empenas, shafts etc.), prevenindo infiltrações. O serviço inclui o içamento manual vertical das peças até o plano de cobertura e sua devida fixação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e instalação de rufo e contrarrufo em chapa galvanizada (GSG-26), espessura 0,5 mm, com desenvolvimento de 20 cm.

- Modelagem e corte das peças em conformidade com os encontros de parede/telhado previstos em projeto.

- Fixação mecânica com parafusos ou rebites, com espaçamento e sobreposição adequada.

- Vedação com selante elástico ou silicone neutro nas emendas e nos pontos críticos.

- Incluso içamento manual vertical até o local de instalação.

- Excluso: Serviços de alvenaria, reboco ou impermeabilização externa complementar.

  - ESQUADRIAS

    - Janela em alumínio fixa completa, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis e vidro liso 4mm e instalação

O serviço compreende o fornecimento e instalação completa de janela fixa em alumínio, linha 25 ou Suprema, com acabamento anodizado natural, incluindo perfis estruturais, guarnições, acessórios e vidro liso transparente de 4 mm de espessura, devidamente fixado e vedado no caixilho, pronta para uso.

Características construtivas:

Perfis em alumínio extrudado, liga AA 6063, têmpera T5, conforme ABNT NBR 8116 e NBR 12609;

Linha 25 ou Suprema, com seção adequada ao vão, garantindo resistência e estabilidade da estrutura;

Acabamento anodizado natural (espessura mínima de camada 10 µm, conforme ABNT NBR 12609);

Tipologia fixa, sem partes móveis, com vedação perimetral de borracha EPDM ou silicone neutro;

Fixação do conjunto na alvenaria mediante buchas metálicas e parafusos galvanizados, devidamente nivelados e alinhados.

Vidro:

Vidro liso transparente, 4 mm de espessura, conforme ABNT NBR 7199 (Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil);

Corte e encaixe precisos no caixilho, com vedação contínua utilizando massa de silicone neutro, gaxetas ou guarnições apropriadas;

As bordas do vidro devem estar livres de lascas e impurezas.

    - Alçapão (60x60)cm com quadro de cantoneira metálica 1"x 1/8", tampa em cantoneira 7/8"x 1/8" e chapa metálica nº18 vincada, inclusive ferrolho, cadeado e pintura anticorrosiva.

O serviço compreende a fabricação, fornecimento e instalação de alçapão metálico de dimensões 60x60 cm, destinado a permitir acesso a áreas técnicas, forros ou dutos de manutenção, confeccionado conforme especificações de projeto e normas de segurança aplicáveis.

    - Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

As esquadrias de alumínio serão instaladas conforme tipo e tamanho especificado em projeto. Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma a resistir às cargas verticais resultantes de seu próprio peso e dos vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes à pressão de ventos conforme Especificações Brasileiras e Métodos de Ensaios. As janelas serão em estrutura de alumínio anodizado natural fosco, conforme projeto arquitetônico, com perfil tipo linha 25 ou superior, Suprema - Alcoa, ou outra que venha a substituí-la e tipo de funcionamento apresentado em projeto. As portas deverão ser na linha 30 ou superior, Gold - Alcoa, ou outra que venha a substituí-la.

  - PINTURA

    - Pintura latéx em teto, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico.

Executar o serviço de pintura latex em teto, com aplicação manual, visando acabamento liso e uniforme. O serviço compreende uma demão de massa corrida PVA para regularização da superfície e duas demãos de tinta acrílica fosca, proporcionando cobertura adequada e acabamento de qualidade.

ESCOPO DO SERVIÇO

Incluso:

- Preparação da superfície (limpeza, lixamento, correção de pequenas imperfeições).

- Aplicação manual de uma demão de massa corrida PVA.

- Lixamento após a secagem da massa.

- Aplicação de duas demãos de tinta acrílica fosca para tetos, com intervalo de secagem conforme fabricante.

Proteção das áreas adjacentes (paredes, luminárias, mobiliário, etc.).

  - HIDROSANITÁRIO

    - Caixa d'água de polietileno, capacidade de 1.000l, inclusive tampa, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessórios, exclusive tubulação de entrada/ saída de água.

Realizar o fornecimento e a instalação de caixa d’água em polietileno com capacidade de 1.000 litros, completa com os componentes essenciais ao seu funcionamento hidráulico básico, com fixação e vedação adequadas para garantir estanqueidade e operação segura. Tubulações externas de entrada e saída não fazem parte deste escopo.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento da caixa d’água em polietileno, de alta resistência, atóxica, com tampa rosqueável.

- Instalação completa no local definido em projeto ou pela fiscalização da obra.

- Inclusão dos seguintes acessórios e dispositivos:

- Tampa com travamento

- Torneira de boia (nível controlado)

- Extravasor (ladrão) com grade ou tela protetora

- Tubo de limpeza (base da caixa, com saída para esgoto ou dreno)

- Conexões internas (buchas, flanges, adaptadores) e selantes de vedação

- Fixação da caixa sobre base plana e resistente (concreto ou alvenaria), com nivelamento e ancoragem, quando necessário.

    - Bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm.

Executar o fornecimento e instalação de bancada em granito natural tipo Cinza Andorinha, com espessura de 3 cm, acabamento polido, instalada sobre estrutura metálica de apoio em perfil metalon 20 x 30 mm, para uso em ambientes internos ou externos, conforme projeto.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e assentamento da bancada de granito Cinza Andorinha, polido, espessura 3 cm

- Apoio da bancada sobre console metálico (estrutura de sustentação) em perfil metalon 20x30 mm, pintado ou galvanizado

- Fixação da bancada com adesivo estrutural, silicone neutro ou argamassa colante

- Recortes para cuba, torneira ou outros acessórios (quando indicados em projeto)

- Acabamento das bordas (reto polido ou chanfrado simples)

    - Cuba de louça branca de embutir, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado.

Executar o fornecimento e instalação de cuba de louça branca, de formato oval e tipo embutir, fixada sob bancada de granito ou similar, incluindo válvula metálica de escoamento com acabamento cromado e sifão de metal tipo copo cromado, garantindo perfeito funcionamento hidráulico e acabamento estético adequado.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento da cuba de louça branca de embutir, formato oval, com borda apropriada para fixação inferior à bancada.

- Inclusão da válvula metálica de escoamento cromada (padrão DN40 ou DN50)

- Inclusão de sifão metálico tipo copo, cromado, com regulagem e vedação

- Instalação completa, incluindo:

- Furação e recorte na bancada (se necessário)

- Fixação da cuba com suporte metálico ou adesivo de alta aderência (PU ou silicone neutro)

- Conexão da válvula à tubulação da cuba

- Instalação do sifão até o ponto de esgoto

    - Remoção de louças (lavatório, banheira, pia, vaso sanitário, tanque), com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável.

A remoção das louças deve ser feita de forma manual, utilizando ferramentas adequadas para a remoção. Os entulhos deverão ser carregados, transportados e descarregados em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local permitido pela prefeitura. A unidade de medida será em unidade (un) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. O uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) é obrigatório.

    - Bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, válvula de descarga metálica com acionamento duplo, tubo de ligação de latão com canopla e rejuntamento, exclusive assento.

Louças Sanitárias: Tipo de bacia (cor branca), modelos antivandalismo, compatíveis com a válvula de descarga selecionada e com os fixadores adequados.

Válvula de Descarga: Tipo (ex: Hydra), com tecnologia de ciclo fixo e, se necessário, antivandalismo.

Tubo de Ligação: Em PVC rígido de 1 1/2", soldados à parede e ao vaso.

Fixação: Dispositivos adequados para a fixação da bacia no piso.

Assento: Modelo específico de assento para o vaso.

Anel de Vedação: Para evitar vazamentos e odores entre o vaso e o piso.

Piso: Especificar o tipo de piso e como será feito o assentamento com areia ou material granular, se necessário.

    - Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido soldável, água fria, DN 50 mm (1.1/2"), inclusive conexões.

Executar o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC rígido soldável, diâmetro nominal (DN) 50 mm (1.1/2"), destinada ao transporte de água fria sob pressão, em conformidade com o projeto hidráulico da edificação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento de tubos de PVC rígido soldável, classe apropriada para uso em redes de água fria (pressão de trabalho ≥ 7,5 kgf/cm²).

- Fornecimento e assentamento das conexões (joelhos, tees, luvas, uniões, etc.) de PVC soldável compatíveis com o sistema.

- Assentamento da tubulação embutida ou aparente, conforme projeto hidráulico, com cortes, soldagens e fixações.

- Aplicação de adesivo plástico (cola PVC) nas conexões, seguindo as instruções dos fabricantes.

- Teste hidrostático do sistema (pressurização com água) após montagem.

    - Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido soldável, água fria, DN 32 mm (1") , inclusive conexões.

Executar o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC rígido soldável, diâmetro nominal (DN) 32 mm (1"), destinada ao transporte de água fria sob pressão, em conformidade com o projeto hidráulico da edificação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento de tubos de PVC rígido soldável, classe apropriada para uso em redes de água fria (pressão de trabalho ≥ 7,5 kgf/cm²).

- Fornecimento e assentamento das conexões (joelhos, tees, luvas, uniões, etc.) de PVC soldável compatíveis com o sistema.

- Assentamento da tubulação embutida ou aparente, conforme projeto hidráulico, com cortes, soldagens e fixações.

- Aplicação de adesivo plástico (cola PVC) nas conexões, seguindo as instruções dos fabricantes.

- Teste hidrostático do sistema (pressurização com água) após montagem.

    - Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido soldável, água fria, DN 25 mm (3/4") , inclusive conexões.

Executar o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC rígido soldável, diâmetro nominal (DN) 25 mm (3/4"), destinada ao transporte de água fria sob pressão, em conformidade com o projeto hidráulico da edificação.

    - Registro de esfera, tipo PVC soldável DN 32mm (1"), inclusive volante para acionamento.

O serviço compreende o fornecimento, transporte, instalação e fixação de registro de esfera em PVC soldável, DN 32 mm (1”), completo, dotado de volante para acionamento manual. O registro será de passagem plena, garantindo estanqueidade e baixa perda de carga, devendo ser instalado em conformidade com o projeto hidráulico. A união será feita por solda a frio com adesivo específico para PVC, assegurando a vedação e a durabilidade do sistema. A instalação contemplará a correta locação do registro, de forma acessível para operação e manutenção, respeitando as normas técnicas e as recomendações do fabricante.

    - Registro de gaveta, tipo base, roscável 1.1/2" (para tubo soldável ou ppr dn 50mm/cpvc dn 42mm), inclusive acabamento (padrão popular) e canopla cromados.

O serviço consiste no fornecimento, transporte, instalação e fixação de registro de gaveta, tipo base, roscável, diâmetro nominal de 1 ½”, adequado para uso em conjunto com tubulações soldáveis em PVC, PPR DN 50 mm ou CPVC DN 42 mm, conforme projeto hidráulico. O registro deverá ser fornecido com acabamento padrão popular cromado e canopla cromada, garantindo estética adequada para ambientes residenciais e comerciais. A instalação compreenderá o correto posicionamento e nivelamento da peça, assegurando acessibilidade, vedação eficiente e perfeito funcionamento do mecanismo de abertura e fechamento. As uniões serão executadas por meio de conexões roscáveis adequadas, com utilização de veda-rosca ou pasta vedante, conforme recomendações do fabricante.

    - Registro de pressão, tipo base, roscável 1/2" (para tubo soldável ou ppr dn 20mm/cpvc dn 15mm), inclusive acabamento (padrão popular) e canopla cromados.

O serviço consiste no fornecimento, transporte, instalação e fixação de registro de pressão, tipo base, roscável, diâmetro nominal de ½”, compatível com tubulação soldável em PVC DN 20 mm, PPR DN 20 mm ou CPVC DN 15 mm, conforme projeto hidráulico. O registro deverá ser fornecido completo, com acabamento padrão popular cromado e canopla cromada, assegurando estética adequada e funcionalidade em instalações residenciais ou comerciais. A instalação compreenderá o correto posicionamento do registro, de modo a garantir fácil acesso ao acionamento e manutenção. As uniões serão executadas com conexões roscáveis, utilizando-se vedante adequado (fita veda-rosca ou pasta específica), de acordo com as recomendações do fabricante. Após a instalação, será realizado teste de estanqueidade e funcionamento, garantindo a perfeita vedação e o acionamento eficiente do mecanismo de abertura e fechamento.

    - Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, esgoto, pb - série normal, dn 40mm (1.1/2"), inclusive conexões.

O serviço consiste no fornecimento, transporte, corte, assentamento e fixação de tubulação de PVC rígido (policloreto de vinila) para esgoto, cor branca (PB), Série Normal, DN 40 mm (1 ½”), conforme projeto executivo. Serão utilizadas conexões adequadas (joelhos, tês, luvas, uniões, reduções e demais peças especiais), de mesmo material e diâmetro nominal, assegurando a continuidade e a estanqueidade da instalação. As juntas serão executadas por encaixe com anel de vedação ou com adesivo plástico apropriado, de acordo com as recomendações do fabricante. O assentamento seguirá o traçado previsto em projeto, respeitando-se os declives mínimos exigidos para o escoamento adequado do esgoto sanitário, bem como as condições de fixação e suportação.

    - Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, esgoto, pbv - série normal, dn 50 mm (2"), inclusive conexões.

O serviço consiste no fornecimento, transporte, corte, assentamento e fixação de tubulação de PVC rígido (policloreto de vinila) para esgoto, cor branca (PB), Série Normal, DN 50 mm (2”), conforme projeto executivo. Serão utilizadas conexões adequadas (joelhos, tês, luvas, uniões, reduções e demais peças especiais), de mesmo material e diâmetro nominal, assegurando a continuidade e a estanqueidade da instalação. As juntas serão executadas por encaixe com anel de vedação ou com adesivo plástico apropriado, de acordo com as recomendações do fabricante. O assentamento seguirá o traçado previsto em projeto, respeitando-se os declives mínimos exigidos para o escoamento adequado do esgoto sanitário, bem como as condições de fixação e suportação.

    - Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, coletor de esgoto liso (jei), dn 100 mm (4"), inclusive conexões.

O serviço consiste no fornecimento, transporte, corte, assentamento e fixação de tubulação de PVC rígido (policloreto de vinila) para esgoto, cor branca (PB), Série Normal, DN 100 mm (4”), conforme projeto executivo. Serão utilizadas conexões adequadas (joelhos, tês, luvas, uniões, reduções e demais peças especiais), de mesmo material e diâmetro nominal, assegurando a continuidade e a estanqueidade da instalação. As juntas serão executadas por encaixe com anel de vedação ou com adesivo plástico apropriado, de acordo com as recomendações do fabricante. O assentamento seguirá o traçado previsto em projeto, respeitando-se os declives mínimos exigidos para o escoamento adequado do esgoto sanitário, bem como as condições de fixação e suportação.

  - DIVEROS

    - Divisória em granito cinza andorinha, esp. 3cm, inclusive instalação, ferragens em latão cromado e acessórios.

O serviço consiste na execução e instalação de divisória sanitária tipo cabine, confeccionada em granito cinza andorinha polido, com espessura de 3 cm, assentada com argamassa colante industrializada tipo AC III-E, de alto desempenho, própria para áreas sujeitas à umidade.

- LANCHONETE/BANHEIROS

  - DEMOLIÇÃO

    - Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023

Executar a remoção total de revestimentos em argamassa (reboco, emboço, chapisco), aplicados sobre alvenarias ou estruturas, de forma manual, sem a intenção de reaproveitamento do material demolido. O serviço visa preparar a superfície para nova intervenção construtiva ou reforma.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Demolição manual das camadas de argamassa com ferramentas manuais (talhadeira, ponteiro, marreta, martelo)

- Aplicação em paredes internas e/ou externas, tetos ou fachadas, conforme necessidade da obra

- Remoção total da argamassa, até atingir o substrato (alvenaria ou concreto)

- Sem reaproveitamento dos materiais removidos

Afastamento e empilhamento dos resíduos em local definido pela fiscalização

    - Demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido

A remoção manual de revestimento de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, visando a preparação da superfície para nova intervenção, sem afetar o contrapiso existente. Após a retirada, o entulho será afastado da área de trabalho e empilhado de forma organizada no próprio canteiro, em local definido previamente.

Incluso:

- Demolição manual de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico.

- Afastamento dos resíduos para área definida.

- Empilhamento do material removido de forma organizada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

- Sinalização da área de trabalho, conforme normas de segurança.

- Remoção manual das peças de revestimento com ferramentas manuais apropriadas (talhadeira, marreta, ponteiro).

- Preservação do contrapiso existente, que deverá permanecer intacto para posterior reaproveitamento ou regularização.

- Afastamento dos resíduos demolidos da área de execução para espaço indicado pela fiscalização da obra.

- Empilhamento do material demolido, de maneira estável e segura, facilitando eventual remoção futura.

  - PAREDES E PAINEIS

    - Reboco com argamassa, traço 1:7 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco

Reboco interno ou externo, com argamassa traço 1:7 (cimento:areia), com espessura média de 20 mm, aplicado manualmente com colher e desempenadeira, sendo a argamassa preparada de forma mecanizada em betoneira. Este item não inclui o chapisco, que é considerado separadamente.

Argamassa de Reboco:

- Traço volumétrico: 1:7 (1 parte de cimento: 7 partes de areia média lavada)

- Preparo: Em betoneira mecânica de 400 litros (ou superior)

- Consistência: Plástica e homogênea, adequada à aplicação manual

- Adições: Pode conter cal hidratada ou aditivos plastificantes, conforme projeto (quando aplicável)

Aplicação:

- Método: Manual, com colher, régua e desempenadeira

- Espessura média: 20 mm (± tolerância conforme NBR 7200)

- Substrato: Sobre chapisco previamente executado em alvenaria ou concreto

- Camadas: Pode ser aplicada em uma ou duas camadas, conforme necessidade

    - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022

Execução de chapisco interno, aplicado manualmente com colher de pedreiro, sobre superfícies de alvenaria de vedação e estruturas de concreto, como camada de aderência para posterior aplicação de reboco ou revestimentos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Argamassa de Chapisco:

- Traço volumétrico: 1:3 (1 parte de cimento: 3 partes de areia média lavada)

- Preparo: Em betoneira de 400 litros, com controle rigoroso de dosagem e consistência

- Consistência: Plástica e espessa, permitindo boa aderência

Aplicação:

- Ferramenta: Colher de pedreiro, lançamento manual (jato ou chapiscado)

- Espessura média: 3 a 5 mm

- Superfícies atendidas:

  - Alvenarias internas (blocos cerâmicos ou de concreto)

  - Concreto aparente interno (pilares, vigas, lajes)

- Aderência: Não pode haver destacamento ao final da cura

    - Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iii, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

Executar o revestimento cerâmico de paredes internas e/ou externas, com cerâmica esmaltada de padrão extra, PEI III, com área da peça até 2.025 cm² (exemplo: 45x45 cm ou 30x60 cm), utilizando argamassa colante industrializada e posterior rejuntamento com material apropriado ao ambiente.

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

- Tipo de revestimento: Cerâmica esmaltada, classe extra, retificada ou não, para aplicação vertical.

- Dimensão da peça: Até 2.025 cm² (ex: 45x45 cm, 30x60 cm etc.).

- Classificação PEI: PEI III, uso moderado (cozinhas, banheiros, áreas de circulação).

- Local de aplicação: Paredes internas e externas, conforme projeto arquitetônico.

- Argamassa de assentamento: Tipo AC-I (interno) ou AC-II (externo), conforme NBR 14081.

- Rejunte: Rejunte cimentício ou acrílico, resistente à umidade e ao uso (cor conforme projeto).

    - Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

Executar o revestimento cerâmico de paredes internas e/ou externas, com cerâmica esmaltada de padrão extra, PEI IV com área da peça até 2.025 cm² (exemplo: 45x45 cm ou 30x60 cm), utilizando argamassa colante industrializada e posterior rejuntamento com material apropriado ao ambiente.

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

- Tipo de revestimento: Cerâmica esmaltada, classe extra, retificada ou não, para aplicação vertical.

- Dimensão da peça: Até 2.025 cm² (ex: 45x45 cm, 30x60 cm etc.).

- Classificação PEI: PEI IV, uso moderado (cozinhas, banheiros, áreas de circulação).

- Local de aplicação: Paredes internas e externas, conforme projeto arquitetônico.

- Argamassa de assentamento: Tipo AC-I (interno) ou AC-II (externo), conforme NBR 14081.

- Rejunte: Rejunte cimentício ou acrílico, resistente à umidade e ao uso (cor conforme projeto).

  - ESQUADRIAS

    - Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019.

Fornecimento e instalação de porta de madeira frisada, semi-oca, com montagem completa do kit (folha, batente, dobradiças e fechadura), conforme padrões estabelecidos para edificações residenciais, comerciais ou institucionais.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento de porta frisada semi-oca (leve ou média), acabamento liso ou primer, pronta para pintura ou envernizamento

- Dimensões da folha: 80 cm (largura) x 210 cm (altura) x 3,5 cm (espessura)

- Fornecimento e instalação de:

  - Batente de madeira compatível com a folha e a espessura da parede

  - Dobradiças metálicas (mínimo 3 unidades por porta)

  - Fechadura com maçaneta (modelo padrão, com chave ou trava), incluindo execução do furo

- Montagem e fixação completa do conjunto: batente nivelado, folha ajustada, ferragens instaladas e funcionamento verificado

- Acabamento final pronto para receber pintura ou verniz (pintura não inclusa)

    - Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento einstalação. af_12/2019

O serviço compreende o fornecimento e instalação completa de porta de alumínio de abrir, tipo lambrilado (lambri vertical ou horizontal), com batente, guarnições e ferragens completas, incluindo todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários à perfeita execução do conjunto, de acordo com o projeto e as normas técnicas vigentes.

    - Janela em alumínio fixa completa, linha 25/suprema, acabamento anodizado natural, inclusive perfis e vidro liso 4mm e instalação

O serviço compreende o fornecimento e instalação completa de janela fixa em alumínio, linha 25 ou Suprema, com acabamento anodizado natural, incluindo perfis estruturais, guarnições, acessórios e vidro liso transparente de 4 mm de espessura, devidamente fixado e vedado no caixilho, pronta para uso.

Características construtivas:

Perfis em alumínio extrudado, liga AA 6063, têmpera T5, conforme ABNT NBR 8116 e NBR 12609;

Linha 25 ou Suprema, com seção adequada ao vão, garantindo resistência e estabilidade da estrutura;

Acabamento anodizado natural (espessura mínima de camada 10 µm, conforme ABNT NBR 12609);

Tipologia fixa, sem partes móveis, com vedação perimetral de borracha EPDM ou silicone neutro;

Fixação do conjunto na alvenaria mediante buchas metálicas e parafusos galvanizados, devidamente nivelados e alinhados.

Vidro:

Vidro liso transparente, 4 mm de espessura, conforme ABNT NBR 7199 (Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil);

Corte e encaixe precisos no caixilho, com vedação contínua utilizando massa de silicone neutro, gaxetas ou guarnições apropriadas;

As bordas do vidro devem estar livres de lascas e impurezas.

  - COBERTURA

    - Remoção manual de engradamento para telha tipo calha estrutural em fibrocimento, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável

Realizar a remoção manual do engradamento (estrutura de apoio para telhas tipo calha estrutural de fibrocimento), com o objetivo de preservar o material para reaproveitamento futuro, garantindo o correto manuseio e empilhamento, com segurança e controle técnico.

ESCOPO DO SERVIÇO

Incluso:

- Remoção manual dos elementos de engradamento (caibros, terças, ripas ou estruturas metálicas/treliçadas, conforme o tipo do telhado);

- Afastamento e empilhamento organizado dos materiais reaproveitáveis em área indicada pela fiscalização;

- Separação de partes danificadas ou inutilizadas.

    - Engradamento em madeira paraju ou equivalente, para telhas de fibrocimento onduladas, exclusive telhas.

Execução de estrutura de engradamento em madeira nobre e resistente, do tipo Paraju ou madeira de características equivalentes, para receber cobertura com telhas de fibrocimento onduladas, em edificações novas ou reformas, garantindo estabilidade, resistência mecânica e durabilidade.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e montagem de estrutura de apoio (engradamento) em madeira: terças, caibros, frechais, cumeeiras e demais peças estruturais necessárias.

- Fixação com parafusos, pregos galvanizados e/ou conectores metálicos, conforme projeto executivo.

- Aplicação de tratamento preservativo contra cupins, fungos e umidade.

- Execução conforme projeto de cobertura, respeitando inclinação, modulação das telhas, sobreposição e espaçamentos compatíveis com telhas de fibrocimento onduladas.

- Exclui fornecimento e instalação das telhas.

    - Cobertura em telha de fibrocimento, tipo ondulada, esp. 6mm, com recobrimento transversal e longitudinal, exclusive cumeeira e engradamento, inclusive acessórios de fixação e içamento manual vertical.

Cobertura com telhas de fibrocimento onduladas, com espessura de 6 mm, sobre estrutura previamente executada, obedecendo aos critérios técnicos de sobreposição, inclinação, segurança e durabilidade. O serviço inclui içamento manual vertical das telhas, bem como o fornecimento e instalação de acessórios de fixação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e instalação de telhas de fibrocimento onduladas, espessura 6 mm, padrão industrial.

- Içamento manual vertical das telhas até o plano de cobertura.

- Assentamento com sobreposição longitudinal e transversal mínima, conforme especificação do fabricante.

- Fixação com parafusos com bucha, arruelas e vedantes, próprios para telhas de fibrocimento.

- Exclui cumeeiras e estrutura do engradamento (frechais, caibros, terças etc.).

    - Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), com desenvolvimento de 40cm, inclusive içamento manual vertical.

Executar a instalação de sistemas de captação e condução de águas pluviais (calhas), bem como vedação entre coberturas e paredes (rufo e contrarrufo), utilizando chapa galvanizada com espessura 0,5 mm (GSG-26), com dimensões apropriadas, assegurando estanqueidade, durabilidade e resistência à corrosão. O serviço inclui o içamento manual vertical das peças até o local de instalação.

ESCOPO DO SERVIÇO

Calhas em chapa galvanizada:

- Espessura: 0,50 mm (GSG-26)

- Desenvolvimento: 40 cm

- Modelagem conforme projeto (calha tipo "U", moldada ou quadrada)

- Função: captar e direcionar águas pluviais da cobertura para os condutores verticais.

Rufo e contrarrufo em chapa galvanizada:

- Espessura: 0,50 mm (GSG-26).

- Desenvolvimento: 20 cm.

- Função: proteger e vedar as junções entre telhado e parede ou entre planos diferentes da cobertura.

    - Rufo e contrarrufo em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), com desenvolvimento de 20cm, inclusive içamento manual vertical.

Instalação de rufo e contrarufo metálico em edificações, visando a proteção contra infiltrações entre elementos de cobertura e alvenarias, garantindo durabilidade e estanqueidade das estruturas.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento e instalação de rufo e contrarufo fabricados em chapa galvanizada com:

  - Espessura: 0,50 mm (GSG-26)

  - Desenvolvimento total: 20 cm

- Modelagem e conformação das peças em canteiro ou pré-fabricadas em oficina

- Fixação do rufo: diretamente na alvenaria ou estrutura, com buchas e parafusos

- Instalação do contrarufo: embutido na alvenaria ou sobreposto, com acabamento em massa ou silicone

- Içamento manual vertical das peças até o ponto de instalação

- Vedação das juntas com massa asfáltica, silicone ou fita de alumínio autoadesiva, conforme necessidade do local

  - PINTURA

    - Lixamento manual em parede para remoção de tinta.

O serviço consiste na execução de lixamento manual em paredes internas e/ou externas, com o objetivo de remover camadas de tinta existente, imperfeições superficiais, resíduos soltos e partes mal aderidas, preparando a base para receber novo revestimento ou pintura.

A operação será realizada com lixas apropriadas para alvenaria (granulação grossa e média), utilizando suportes manuais ou desempenadeiras de madeira/borracha para maior eficiência e uniformidade.

Finalidade

O lixamento tem como finalidade:

- Garantir a aderência adequada da nova pintura ou revestimento;

- Eliminar resíduos que possam comprometer o acabamento;

- Proporcionar uma superfície regular e limpa para posterior aplicação de massa, selador ou tinta.

    - Pintura látex (pva) em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico.

O serviço consiste na aplicação de pintura látex PVA em paredes internas, realizada manualmente com rolo de lã de carneiro ou pincel apropriado. A execução compreenderá:

- 1 demão de massa corrida PVA, aplicada sobre a superfície previamente regularizada, lixada e limpa, para correção de imperfeições;

- 2 demãos de tinta látex PVA, garantindo acabamento uniforme, opacidade adequada e resistência ao uso em ambientes internos.

Este serviço não inclui a aplicação de selador acrílico, sendo restrito ao sistema massa corrida + tinta PVA.

Proporcionar acabamento estético e funcional em paredes internas, com superfície lisa, uniforme e fosca, garantindo proteção, durabilidade e conforto visual ao ambiente.

    - Pintura esmalte base solvente em superfície de concreto/alvenaria, duas (2) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva)

O serviço consiste na aplicação de pintura esmalte sintético base solvente sobre superfícies de concreto ou alvenaria previamente preparadas, com a execução de duas (2) demãos manuais, por meio de rolo de lã, trincha ou pistola de pintura. O processo não inclui a aplicação de selador acrílico ou massa acrílica/corrida PVA, restringindo-se exclusivamente à pintura de acabamento em esmalte. Proporcionar proteção, impermeabilidade parcial e acabamento decorativo às superfícies de concreto e alvenaria, aumentando sua durabilidade e resistência à umidade, abrasão e intempéries moderadas.

    - Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico.

O serviço consiste na execução de pintura acrílica em teto, aplicada manualmente com rolo de lã de carneiro, trincha ou pistola de pintura, em duas (2) demãos, precedidas de uma (1) demão de massa corrida PVA para correção de imperfeições e nivelamento da superfície. Este serviço não inclui a aplicação de selador acrílico, restringindo-se ao sistema massa corrida + tinta acrílica. Proporcionar acabamento uniforme, liso e estético aos tetos internos, com boa resistência ao uso em ambientes secos, conferindo proteção, durabilidade e melhor refletância luminosa ao espaço.

    - Pintura esmalte base solvente em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo.

O serviço consiste na execução de pintura esmalte sintético base solvente em esquadrias de ferro, aplicada manualmente com rolo de espuma, trincha ou pistola de pintura, composta por:

- 1 (uma) demão de fundo anticorrosivo, para proteção contra oxidação;

- 2 (duas) demãos de tinta esmalte sintético base solvente, para acabamento e durabilidade.

Proporcionar proteção anticorrosiva e acabamento estético às esquadrias metálicas, aumentando sua vida útil e garantindo maior resistência às ações de intempéries, oxidação e abrasão.

    - Pintura com verniz impregnante em superfície de madeira, duas (2) demãos, acabamento tipo fosco, com aplicação manual, inclusive preparação da superfície com lixamento

O serviço consiste na aplicação de verniz impregnante incolor ou pigmentado em superfícies de madeira, em duas (2) demãos manuais, com acabamento fosco, contemplando a preparação prévia do substrato por lixamento. O verniz impregnante tem função protetiva e decorativa, penetrando nos poros da madeira e formando barreira contra umidade, fungos e ação de raios solares (quando pigmentado com filtro UV). Assegurar proteção, durabilidade e valorização estética das superfícies de madeira da obra, mantendo seu aspecto natural, prevenindo apodrecimento e destacamento de fibras.

  - DIVERSOS

    - Divisória em granito cinza andorinha, esp. 3cm, inclusive instalação, ferragens em latão cromado e acessórios

O serviço consiste na execução e instalação de divisória sanitária, confeccionada em granito cinza andorinha polido, com espessura de 3 cm, assentada com argamassa colante industrializada tipo AC III-E, de alto desempenho, própria para áreas sujeitas à umidade.

  - ÁGUA FRIA

    - Caixa d'água de polietileno, capacidade de 1.000l, inclusive tampa, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessórios, exclusive tubulação de entrada/ saída de água

O serviço consiste no fornecimento e instalação de caixa d’água de polietileno com capacidade de 1.000 litros, dotada de tampa vedante, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e demais acessórios necessários à sua funcionalidade.

    - Bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm

O serviço consiste no fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha, polido, com espessura de 3 cm, devidamente acabada em suas bordas aparentes, apoiada em console metálico confeccionado em perfil tubular metalon 20 x 30 mm, fixado à alvenaria ou estrutura de apoio. A bancada será dimensionada conforme projeto executivo, com recortes necessários para instalação de louças e metais sanitários, quando aplicável.

    - Cuba de louça branca de embutir, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado.

Executar o fornecimento e instalação de cuba de louça branca, de formato oval e tipo embutir, fixada sob bancada de granito ou similar, incluindo válvula metálica de escoamento com acabamento cromado e sifão de metal tipo copo cromado, garantindo perfeito funcionamento hidráulico e acabamento estético adequado.

    - Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 50 mm (1.1/2"), inclusive conexões.

Executar o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC rígido soldável, diâmetro nominal (DN) 50 mm (1.1/2"), destinada ao transporte de água fria sob pressão, em conformidade com o projeto hidráulico da edificação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento de tubos de PVC rígido soldável, classe apropriada para uso em redes de água fria (pressão de trabalho ≥ 7,5 kgf/cm²).

- Fornecimento e assentamento das conexões (joelhos, tees, luvas, uniões, etc.) de PVC soldável compatíveis com o sistema.

- Assentamento da tubulação embutida ou aparente, conforme projeto hidráulico, com cortes, soldagens e fixações.

- Aplicação de adesivo plástico (cola PVC) nas conexões, seguindo as instruções dos fabricantes.

Teste hidrostático do sistema (pressurização com água) após montagem

    - Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, dn 32 mm (1") , inclusive conexões

Executar o fornecimento e a instalação de tubulação em PVC rígido soldável, diâmetro nominal (DN) 32 mm (1"), destinada ao transporte de água fria sob pressão, em conformidade com o projeto hidráulico da edificação.

ESCOPO DO SERVIÇO

- Fornecimento de tubos de PVC rígido soldável, classe apropriada para uso em redes de água fria (pressão de trabalho ≥ 7,5 kgf/cm²).

- Fornecimento e assentamento das conexões (joelhos, tees, luvas, uniões, etc.) de PVC soldável compatíveis com o sistema.

- Assentamento da tubulação embutida ou aparente, conforme projeto hidráulico, com cortes, soldagens e fixações.

- Aplicação de adesivo plástico (cola PVC) nas conexões, seguindo as instruções dos fabricantes.

Teste hidrostático do sistema (pressurização com água) após montagem

    - Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 32mm (1"), inclusive volante para acionamento.

O serviço compreende o fornecimento, transporte, instalação e fixação de registro de esfera em PVC soldável, DN 32 mm (1”), completo, dotado de volante para acionamento manual. O registro será de passagem plena, garantindo estanqueidade e baixa perda de carga, devendo ser instalado em conformidade com o projeto hidráulico. A união será feita por solda a frio com adesivo específico para PVC, assegurando a vedação e a durabilidade do sistema. A instalação contemplará a correta locação do registro, de forma acessível para operação e manutenção, respeitando as normas técnicas e as recomendações do fabricante.

  - FECHAMENTO

    - Fornecimento de grade fixa de ferro, para proteção de janela, inclusive assentamento e acessórios.

O serviço consiste no fornecimento, transporte, fabricação e instalação de grade fixa de ferro, confeccionada com barras de aço carbono, destinadas à proteção de janela, conforme dimensões, espaçamentos e desenho definidos em projeto executivo.A fixação da grade será feita diretamente no vão da janela, por meio de chumbadores metálicos ou engastamento em argamassa de cimento e areia, garantindo a segurança, o prumo e o alinhamento da peça. Todas as grades deverão receber tratamento anticorrosivo (fundo primer anticorrosivo ou galvanização, quando especificado), seguido de pintura esmalte sintético na cor definida pelo projeto arquitetônico ou pelo contratante. Serão fornecidos todos os acessórios necessários ao assentamento, incluindo parafusos, buchas, chumbadores e demais elementos de fixação.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia elétrica trifásico, de embutir, com barramento adequado para até 12 disjuntores padrão DIN (capacidade nominal de até 100A), atendendo aos requisitos de segurança, funcionalidade e manutenção futura.

Especificações técnicas

- Tipo: Quadro de distribuição trifásico de embutir

- Material: Chapa de aço galvanizado com espessura mínima de 1,2 mm

- Tratamento: Pintura eletrostática na cor branca ou cinza padrão (opcional: porta com visor em acrílico)

- Capacidade: 12 disjuntores padrão DIN, até 100A

- Barramento: Trifásico (F1, F2, F3), neutro e terra, em cobre eletrolítico, isolado e identificado

- Instalação: Embutido em parede de alvenaria, com furação para entrada/saída de eletrodutos

- Acessórios inclusos: Trilho DIN, barramentos, parafusos, etiquetas de identificação dos circuitos

- Grau de proteção mínima: IP-40 (interno seco) ou IP-54 (local com poeira/umidade leve)

- Porta com fecho metálico e abertura reversível

    - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia elétrica trifásico, de embutir, com barramento adequado para até 18 disjuntores padrão DIN (capacidade nominal de até 100A), atendendo aos requisitos de segurança, funcionalidade e manutenção futura.

Especificações técnicas

- Tipo: Quadro de distribuição trifásico de embutir

- Material: Chapa de aço galvanizado com espessura mínima de 1,2 mm

- Tratamento: Pintura eletrostática na cor branca ou cinza padrão (opcional: porta com visor em acrílico)

- Capacidade: 18 disjuntores padrão DIN, até 100A

- Barramento: Trifásico (F1, F2, F3), neutro e terra, em cobre eletrolítico, isolado e identificado

- Instalação: Embutido em parede de alvenaria, com furação para entrada/saída de eletrodutos

- Acessórios inclusos: Trilho DIN, barramentos, parafusos, etiquetas de identificação dos circuitos

- Grau de proteção mínima: IP-40 (interno seco) ou IP-54 (local com poeira/umidade leve)

- Porta com fecho metálico e abertura reversível

    - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de disjuntor monopolar 16A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético monopolar.

- Corrente nominal (In): 16A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Fornecer e instalar disjuntor termomagnético monopolar tipo DIN, com corrente nominal de 40A, para proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme o projeto elétrico da instalação.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético monopolar

- Corrente nominal (In): 40A

- Tensão de operação: 127/220Vca – 50/60 Hz

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm (padrão europeu)

- Curva de disparo: Tipo C (mais comum para circuitos com cargas indutivas, como chuveiros, torneiras elétricas, motores)

- Poder de interrupção: Mínimo 3 kA (residencial) ou 6 kA (comercial/industrial), conforme especificado no projeto

- Normas técnicas: NBR NM 60898-1 e IEC 60898

- Aplicação: Circuitos de uso específico, como chuveiros, torneiras elétricas, fornos, etc.

- Acessórios inclusos: Etiqueta de identificação, parafusos, bornes de conexão

    - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de disjuntor bipolar 16A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar.

- Corrente nominal (In): 16A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de disjuntor bipolar 20A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar.

- Corrente nominal (In): 20A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de disjuntor bipolar 32A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar.

- Corrente nominal (In): 32A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de disjuntor bipolar 40A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar.

- Corrente nominal (In): 40A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

Executar o fornecimento e instalação de disjunto bipolar 50A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar.

- Corrente nominal (In): 50A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 63a, fornecimento e instalação, inclusive terminal ilhós

Executar o fornecimento e instalação de disjuntor bipolar 63A tipo DIN, destinado à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão, com atuação contra sobrecargas e curtos-circuitos, conforme normas técnicas vigentes.

Especificações técnicas

- Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar.

- Corrente nominal (In): 63A.

- Tensão nominal: 220/127 Vca – 50/60 Hz.

- Poder de interrupção (Icc): mínimo 3 kA (padrão residencial/comercial).

- Curva de atuação: Tipo B ou C (conforme projeto).

- Norma aplicável: NBR NM 60898-1 / IEC 60898.

- Instalação: Em trilho DIN 35 mm, em quadro de distribuição.

- Aplicação: Circuitos de iluminação ou tomadas de uso geral (TUG).

- Acessórios: Etiqueta de identificação do circuito, borne de conexão, parafusos.

    - Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_09/2024

Tipo: Arandela tipo tartaruga (formato oval ou redondo, carcaça fechada com grade de proteção).

- Instalação: Sobrepor em superfície (parede ou teto).

- Material do corpo: Policarbonato ou alumínio com acabamento anticorrosivo.

- Difusor: Policarbonato leitoso ou transparente com proteção contra raios UV

- Grau de proteção: IP65 (uso interno ou externo).

- Dimensões aproximadas: 200 mm x 120 mm x 90 mm (podem variar conforme o fabricante).

- Cor: Branco, preto ou cinza (conforme padrão da contratante).

- Tipo de soquete: E27 (rosca comum).

- Acompanha lâmpada: Sim.

- Tipo de lâmpada: LED.

- Potência: 6W.

- Tensão de operação: Bivolt (127V/220V).

- Temperatura de cor: 4000K (neutra) ou conforme especificado no projeto.

- Fluxo luminoso mínimo: 500 Im.

- Vida útil mínima da lâmpada: 25.000 horas.

- Reator: Não aplicável (lâmpada LED integrada, sem necessidade de reator externo).

    - Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_09/2024

- Tipo: Plafon LED circular de sobrepor.

- Formato: Circular.

- Material do corpo: Plástico ABS ou alumínio com acabamento termoplástico.

- Difusor: Acrílico ou policarbonato leitoso, com tratamento antiofuscante.

- Instalação: Sobrepor em teto ou laje (sem embutir).

- Fixação: Parafusos e buchas adequados ao tipo de superfície.

- Potência: 12W ou 13W (conforme disponibilidade no mercado ou orientação da contratante).

- Tensão de operação: Bivolt automático (127V / 220V).

- Temperatura de cor: 4000K (neutra) ou 6500K (branca), conforme especificado em projeto.

- Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80.

- Vida útil mínima do LED: 25.000 horas.

- Driver (reator interno): Integrado à luminária (embutido), de alta eficiência.

- Grau de proteção: Mínimo IP20 (uso interno).

- Dimensões aproximadas: Diâmetro entre 200 mm e 250 mm; altura entre 30 mm e 50 mm.

- Cor do corpo: Branco ou conforme padrão definido pela contratante.

- Normas: Produto com certificação INMETRO.

    - Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Tipo do conjunto: 1 interruptor simples (1 módulo) + 1 tomada 2P+T de 10A (padrão ABNT NBR 14.136).

- Montagem: Embutir em caixa 4x2" ou 4x4", conforme o projeto.

- Interruptor:

- Corrente nominal: 10A .

- Tensão: 250V~.

- Tipo: Simples (liga/desliga unipolar).

- Acionamento: Mecanismo por pressão (tecla).Padrão brasileiro (2 polos + terra - 2P+T).

- Tomada:

- Padrão brasileiro (2 polos + terra -2P+T)

- Corrente nominal: 10 A

- Tensão:250 V

- Compatível com plugues de 10A, conforme NBR 14136.

- Placa e suporte

- Material termoplástico ou ABS de alta resistência, antichama.

- Cor: Branco ou conforme padrão definido pela contratante.

- Tipo de fixação: Parafusada ou por encaixe (clip), conforme o fabricante.

- Compatibilidade: Sistema modular (tipo 4x2).

- Instalação: Embutida em caixa de passagem padrão.

- Certificação: Produto com selo de INMETRO e conforme normas da ABNT.

    - Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Tipo: Tomada modular de embutir (sistema modular padrão 4"x2").

- Configuração elétrica: 2P+T (dois polos e terra).

- Corrente nominal: 10 A.

- Tensão: 127 V ou 220 V (conforme projeto).

- Instalação: Embutida em alvenaria, em caixa padrão 4"x2".

- Altura de instalação: ≥ 1,20 m do piso acabado (classificada como “tomada alta”).

- Acabamento: Placa de acabamento termoplástica, resistente a impactos e com proteção UV.

- Compatibilidade: Toda a linha (tomada, suporte e placa) deverá ser da mesma fabricante e linha, garantindo uniformidade estética e funcional.

    - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Tipo: Tomada modular de embutir (sistema modular 4"x2").

- Configuração elétrica: 2P+T (dois polos e terra).

- Corrente nominal: 20 A.

- Tensão de operação: 127 V ou 220 V (a ser definida conforme circuito).

- Instalação: Embutida em parede de alvenaria, em caixa de embutir padrão 4"x2".

- Altura de instalação: 30 cm do piso acabado (classificada como “tomada baixa”), salvo especificação diferente em projeto.

- Acabamento: Placa de acabamento termoplástica de alta resistência mecânica e UV, com estética compatível com o ambiente.

- Compatibilidade: Todos os elementos (módulo, suporte, placa) devem ser da mesma linha e fabricante para garantir uniformidade visual e funcional.

    - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Tipo: Tomada modular de embutir, padrão 4"x2".

- Configuração: 2P+T (dois polos e terra).

- Corrente nominal: 20 A.

- Tensão de operação: 127 V ou 220 V (conforme circuito).

- Altura de instalação: 60 cm do piso acabado (tomada média), salvo outra indicação em planta.

- Instalação: Embutida em parede de alvenaria, com fiação previamente passada e caixa de embutir instalada.

- Acabamento: Placa de acabamento termoplástica de alta resistência mecânica e estética padronizada.

- Compatibilidade: Todos os componentes (módulo, suporte e placa) devem pertencer à mesma linha e fabricante.

    - Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020

- Tipo: Chuveiro elétrico comum (ducha), com corpo em material termoplástico resistente à temperatura e pressão.

- Potência: Mínima de 3.200 W e máxima de 6.800 W, conforme tensão disponível (127 V ou 220 V), respeitando o dimensionamento da rede elétrica.

- Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (a ser definido conforme projeto).

- Comando de temperatura: Mínimo 3 opções (ex: frio, morno, quente), com seletor manual.

- Fixação: Direta na parede ou em braço articulado, com saída de água direcionável.

- Saída de água: Tipo ducha, com espalhador simples.

- Corpo: Plástico isolante, resistente à umidade, calor e pressão da água.

    - Refletor led 200 w holoforte luminosidade 18000lm, bivolt, ip66, temperatura 6500 , tamanho 27,7 x l 20,3 x a 8,4 cm.

- Tipo: Refletor de LED.

- Potência nominal: 200 W.

- Tensão de alimentação: Bivolt automático (100–240 V).

- Frequência: 50/60 Hz.

- Grau de proteção: IP66 – totalmente protegido contra poeira e jatos potentes de água, apropriado para uso externo.

- Temperatura de cor: 6.500 K (branco frio).

- Fluxo luminoso: 10.000 lúmens.

- Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W.

- Corpo: Alumínio injetado com pintura eletrostática, lente em vidro temperado.

- Tamanho: Aproximadamente 27 x 20,3 cm (podendo variar ±5% conforme fabricante).

- Vida útil: Mínima de 25.000 horas (L70).

- Fator de potência: ≥ 0,90.

- IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 70.

- Instalação: Montagem em parede, poste ou estrutura metálica, com suporte articulado incluso.

    - Refletor led 400 w, bivolt, ip66, temperatura 6500 k. luminosidade 36000 certificado lm-80 bivolt ip66 irc>80.  tamanho 281 x l 63 x a 90mm.

- Tipo: Refletor de LED, uso externo.

- Potência nominal: 400 watts (W).

- Tensão de alimentação: Bivolt automático (100–240 V).

- Frequência: 50/60 Hz.

- Grau de proteção: IP66 (à prova de poeira e jatos potentes de água – uso externo).

- Temperatura de cor: 6.000 K (branco frio).

- Fluxo luminoso: 36.000 lúmens.

- Eficiência luminosa: ≥ 90 lm/W.

- Tamanho do refletor: Aproximadamente 28 x 33 cm (pode variar conforme fabricante; verificar compatibilidade com suportes).

- Fator de potência: ≥ 0,90.

- IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 70.

- Vida útil: ≥ 30.000 horas (L70).

- Material do corpo: Alumínio injetado com dissipador de calor.

- Lente: Vidro temperado ou policarbonato de alta resistência.

- Fixação: Suporte metálico ajustável para montagem em parede, poste ou estrutura metálica.

    - Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Tipo: Interruptor simples (liga/desliga), 3 módulos individuais.

- Quantidade: 3 teclas simples independentes.

- Corrente nominal: 10 A.

- Tensão máxima: 250 V.

- Instalação: Embutida em caixa 4”x2” ou 4”x4” (conforme compatibilidade do suporte).

- Acabamento: Placa de acabamento em termoplástico de alta resistência mecânica e UV.

- Suporte: Metálico ou plástico reforçado, compatível com o sistema modular adotado.

- Cor: Branca (ou conforme especificado no projeto arquitetônico).

- Compatibilidade: Todos os componentes devem ser da mesma linha/fabricante (ex: Pial, Schneider, Tramontina, Simon, etc.).

    - Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Interruptor:

- Tipo: Simples (liga/desliga).

- Corrente nominal: 10 A.

- Tensão máxima: 250 V.

- Tomadas:

- Tipo: 2P+T (dois polos + terra).

- Corrente nominal: 10 A.

- Tensão de operação: 127 V ou 220 V (conforme projeto).

- Instalação: Embutida, em caixa 4”x4” (ou equivalente compatível com suporte de 3 módulos).

- Placa e suporte: Compatíveis com os módulos, de material termoplástico de alta resistência, cor branca (ou conforme especificado).

- Linha modular: Todos os itens devem ser da mesma marca e linha, garantindo padrão estético e funcional.

    - Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020

Dimensões internas:

- Largura: 0,60 m

- Comprimento: 0,60 m

- Altura/profundidade: 0,60 m

Estrutura:

- Paredes: Alvenaria em blocos de concreto (14x19x39 cm), assentados com argamassa mista (cimento, cal e areia) em conformidade com normas técnicas.

- Fundo: Camada de brita nº 1 ou nº 2 com espessura mínima de 10 cm, para drenagem.

- Reboco interno opcional, se especificado no projeto.

Tampa:

- Não incluída neste item (fornecimento de tampa metálica, de concreto ou articulada será especificado em item separado, quando aplicável).

Entrada/saída de eletrodutos:

- Aberturas deverão ser previstas nas paredes conforme diâmetro e posição dos eletrodutos especificados no projeto elétrico.

    - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

Condutor: Cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexível), conforme NBR NM 280.

Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF, anti-chama, 70 ºC, com características de não propagação e autoextinção do fogo.

Seção nominal: 2,5 mm².

Tensão de serviço: 450/750 V.

    - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

Condutor: Cobre eletrolítico, flexível (classe 4 ou 5), conforme ABNT NBR NM 280.

Isolação: PVC ou EPR, tipo anti-chama, com características de não propagação e autoextinção do fogo.

Tensão nominal: 0,6/1,0 kV.

Seção nominal: 4 mm².

Temperatura máxima de operação: 70 °C (PVC) ou 90 °C (EPR), conforme especificação.

Normas aplicáveis:

- ABNT NBR NM 247-3

- ABNT NBR 5410

- Portarias do INMETRO aplicáveis

Identificação por cores:

- Fases: preto, vermelho, azul.

- Neutro: azul claro.

- Terra: verde ou verde/amarelo

    - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Condutor: Cobre eletrolítico, flexível (classe 4 ou 5), conforme NBR NM 280.

- Isolação: Composto termoplástico (PVC BWF) ou termofixo (EPR), com propriedades anti-chama e de não propagação do fogo.

- Seção nominal: 6 mm².

- Tensão nominal: 0,6/1,0 kV.

- Temperatura máxima de operação:

- PVC: 70 °C contínuos

- EPR: até 90 °C contínuos

Normas aplicáveis:

- ABNT NBR NM 247-3

ABNT NBR 5410

Portarias INMETRO

Identificação de cores:

Fases: preto, vermelho, azul

Neutro: azul claro

    - Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Condutor: Cobre eletrolítico, classe 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280.

- Seção nominal: 16 mm².

- Isolação: PVC (BWF) ou EPR, anti-chama, com propriedades de não propagação e autoextinção da chama.

- Tensão nominal: 0,6/1,0 kV.

Temperatura máxima de operação:

- PVC: até 70 °C contínuos

- EPR: até 90 °C contínuos

Normas aplicáveis:

- ABNT NBR NM 247-3

- ABNT NBR 5410

- Portarias do INMETRO (cabo com selo de conformidade)

    - Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021

- Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

- Tipo: Corrugado, flexível, dupla camada (interna lisa e externa corrugada).

- Diâmetro Nominal (DN): 50 mm (1 ½").

- Resistência à compressão: Mínimo de 320 N/5 cm (classe leve), ou conforme projeto.

- Classificação térmica: Até 75 °C em operação contínua.

- Resistência à tração: Conforme NBR 15465 e NBR 16134.

- Cor externa: Preferencialmente preta com faixa azul (energia), ou conforme padrão da concessionária.

- Normas aplicáveis:

  - ABNT NBR 15465 (sistemas enterrados de eletrodutos de PEAD)

  - NBR 5410 (instalações elétricas em baixa tensão)

    - Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023

Material: PVC (policloreto de vinila) antichama, reforçado.

Tipo: Corrugado flexível (revestimento simples ou dupla camada, conforme fabricante).

Diâmetro nominal (DN): 25 mm (3/4").

Classificação de resistência à compressão: Tipo Reforçado (Classe 750 N/m), conforme NBR 15465.

Temperatura de uso: -5 °C a 60 °C (instalação); até 70 °C em operação.

Normas aplicáveis:

  - ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas)

  - ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão)

    - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

- Condutor: Cobre eletrolítico nu, classe 4 ou 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280.

- Isolação: PVC BWF ou EPR, com propriedades anti-chama e de não propagação da chama.

- Seção nominal: 2,5 mm².

- Tensão nominal: 0,6/1,0 kV.

- Temperatura máxima de operação: 70 °C (PVC) ou até 90 °C (EPR).

- Normas aplicáveis:

  - ABNT NBR NM 247-3

  - ABNT NBR 5410

  - Requisitos de certificação INMETRO.

- PINTURA EXTERNA

  - Pintura látex (pva) em parede, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico.

Pintura de parede interna com tinta látex (PVA), aplicada manualmente com rolo de lã ou trincha, com duas (2) demãos de tinta e uma (1) demão de massa corrida (PVA) para regularização da superfície, excluindo a aplicação de selador acrílico.

  - Pintura látex (pva) em teto, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico

Pintura de parede interna com tinta látex (PVA), aplicada manualmente com rolo de lã ou trincha, com duas (2) demãos de tinta e uma (1) demão de massa corrida (PVA) para regularização da superfície, excluindo a aplicação de selador acrílico.

  - Pintura esmalte base solvente em esquadrias de ferro, duas (2) demãos, com aplicação manual, inclusive uma (1) demão de fundo anticorrosivo.

Execução de pintura de acabamento com esmalte sintético à base de solvente, em superfícies de concreto ou alvenaria, em áreas internas ou externas, com aplicação manual (rolo ou pincel), em duas (2) demãos, conforme especificações do fabricante da tinta. O serviço não inclui a aplicação prévia de selador acrílico, nem o uso de massa corrida (PVA) ou massa acrílica.

- CONCRETO ÁREA EXTERNA

  - Piso em concreto usinado convencional com de fck 15mpa, com tela soldada nervurada tipo q-138, acabamento polído em nível zero, esp. 10cm, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, exclusive junta de dilatação.

O serviço consiste na execução de piso em concreto usinado convencional com resistência característica à compressão de 15 MPa (fck = 15 MPa), espessura de 10 cm, armado com tela soldada nervurada tipo Q-138, aplicado sobre a base previamente regularizada. O concreto será lançado, adensado e nivelado em nível zero, com acabamento polido mecanizado ou manual, conforme a necessidade da área. As juntas de dilatação não estão contempladas neste item, sendo tratadas em etapa específica.

  - Guia de meio-fio, em concreto com fck 20mpa, pré-moldada, mfc-01 padrão der-mg, dimensões (12x16,7x35) cm, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)

O meio-fio será assentado na forma convencional devendo a sua altura livre não ultrapassar a parte superior do pavimento em concreto. As guias de concreto deverão obedecer às normas emitidas pela Associação Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.). Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo da vala, depois de aberta, deverá ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio de maço em camada de 10 cm. de concreto magro, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previstos no projeto.

Após assentamento, as guias deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. A areia deve ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis de preferência silicosas, isenta de torrões de terra ou de outras matérias estranhas e ter diâmetro máximo igual a 4,8mm. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. A pintura de meio-fio deverá ser feita com resina acrílica, duas (2) demãos, inclusive limpeza da superfície a ser aplicado material.

  - Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

O serviço consiste na demolição mecanizada de piso de concreto simples existente, utilizando martelete elétrico ou pneumático, promovendo a fragmentação completa do pavimento até a exposição do solo ou camada de base. A demolição será executada sem reaproveitamento do material, devendo os resíduos ser separados, empilhados em local apropriado e posteriormente removidos para destinação final em área licenciada, conforme diretrizes ambientais vigentes. Preparar a superfície existente para a execução de novo pavimento em concreto, garantindo adequada aderência, nivelamento e desempenho estrutural.

Perdizes/MG, 01 de setembro de 2025

Amanda Cristina Duarte

Engenheira Civil

CREA: 245.035/D-MG